第八章ˉ高屏溪(含荖濃溪)流域重要橋樑之橋基災害情形

8-1  前言

依據省水利局高屏溪水系荖濃溪上游段治理規劃報告(1)，「荖濃溪發源於中央山脈之玉山群巒間，南流約70公里至桃源村，兩岸峭壁聳峙，溪谷狹深，水瀉如注，乃本溪河床最陡之河段。再南流10公里至寶來，河幅漸寬，坡降趨緩，續南流至大津，與東來之濁口溪會合後，兩岸腹地漸形平坦，再西南行至磚子地，與東來之隘寮溪匯合，續西行至嶺口附近，和北來之旗山溪相匯後始稱高屏溪，主流全長136公里，流域面積2,024平方公里，河床坡度陡峻，為一急流河川」。

在荖濃溪流域內，本研究將針對台20線寶來一橋、縣185甲線高美大橋、及台3線里港大橋等三座橋樑，進行橋基及其保護工災害之分析。

另按省水利局高屏溪治理基本計劃(2)，「高屏溪位於台灣南部，發源於中央山脈之玉山，南流貫穿高屏平原，經東港入海，全長170.9公里，流域面積3,257平方公里，其中山地面積約2,634平方公里，佔80.87%，平均面積約623平方公里，佔19.13%；本流域地質，岩層自始新世至上新世晚期均有，地質構造包括連續之褶皺與斷層，主要岩層有板岩、硬頁岩、頁岩、灰矽岩、砂頁岩互層、十三分頁岩及錦水頁岩、六龜礫岩、臺地堆積層，以及現代沖積層等」。本溪上游除幹流荖濃溪外，主要支流包括旗山溪、隘寮溪及濁口溪。在高屏溪流域內，本研究特以台22線里嶺大橋與台1線高屏大橋之橋基及其保護工災況作為討論分析的對象。

8-2  寶來一橋

寶來一橋位於高雄縣六龜鄉寶來之省道台20線79K + 856處，跨越荖濃溪，為進出南橫公路所行經之交通要道。本橋建於民國六十年六月，橋長與橋寬分別為216.9 (=3@62.1 + 1@30)及4.6公尺。上部結構係由一孔PC梁(A1～P1)及三孔鋼樑(P1～A2)所構成，樑底高程為388.7公尺(P1～P3)；下部結構則由單支橢圓型變斷面之墩柱、及沈箱基礎所組成。其中P2橋基之斷面為長軸6.8公尺、短軸5.6公尺、長度為12.45公尺之橢圓型沈箱；而P3者則為長軸7.6公尺、短軸5.6公尺、長度為8.45公尺之橢圓型沈箱，沈箱頂部高程為375.72 (P2)及374.72 (P3)公尺。本橋左岸P3與P4間橋下為一已風化之山壁岩盤所盤據，左岸下游側即為荖濃溪與寶來溪所匯流之處。

數十年來，橋址所在上下游河段因坡陡流急及洪水長期沖刷，使得橋基裸露益為嚴重。爰此，本橋養護單位歷年來曾使用諸如蛇籠工、護坦工進行橋基保護，惟因流急淘刷及隨洪流而下之巨大卵石的撞擊，每遇颱洪均有橋基保護工的毀損，為確保本橋之安全而須年年施作橋基保護工，可謂備極艱辛。賀伯颱風來襲以前，橋址除P1～P3之間先前已施作之護坦工(部分外覆鋼鈑)外，養護單位再針對主行水區外，原為相對較高地之P3左側(即前述已風化之山壁岩盤基部)完成延建一長13.0公尺、水流向寬17.1公尺之護坦工(詳如圖8-2-1)；此外，再於護坦工下游端，連接施作完成一長73.0公尺、水流向寬度7.0公尺之跌水消能工(亦詳圖8-2-1)(1)。

本橋所跨越之荖濃溪發源於中央山脈之玉山群巒間，距離寶來約80.0公里。由本文第三章之雨量分析中已然得知，賀伯颱風過境期間，阿里山區(玉山附近)累計降雨量高達1,994公厘，已超過200年重現週期之降雨，(加上沿溪流域普降而下的豪雨，因此導致荖濃溪及同為高屏溪支流之楠梓仙溪(又稱旗山溪)二溪流沿線溪水暴漲。賀伯颱洪過境後，吾人由橋址現場洪水痕跡所測量之洪峰水位為383.2公尺(P3沉箱頂部高程為374.72公尺)，賀伯颱洪對本橋及橋基保護工所造成之災況為：P3橋墩向下游側傾斜約30°，造成鋼樑傾斜變位及橋面開裂；P2～P3左側(至山壁間)延伸建造之護坦工及跌水消能工遭沖毀；P1～P2間護坦工遭流動巨石撞擊而破裂，均詳如相片8-2-1(a~c)及相片8-2-2(a~c)所示。

經吾人歷經數次現場調查，認為本橋的受災情形應與下列各項因素有極為密切的關係。(1)六龜鄉公所以地方公共造產的方式，於本橋上游側右岸之高灘地(部分原為洪峰行水區)，擴大興築遊客旅遊的停車場及休閒區，臨河川側則興建長約200公尺的混凝土護堤(詳如相片8-2-3(a,b)所示)。此外，在上游端護堤附近的河床上及橋址上游右岸約450公尺處，各建造一座擋水堤(相片中星號標示處)。雖然相片中所見之護堤、二座擋水堤均已被賀伯颱洪沖毀，惟在這些結構物破壞前均具有阻水、挑水偏向流動的影響，是造成洪流流心偏向左岸的一個因素。相片8-2-3中可清楚的看到洪水由上游而下時，轉彎衝擊右岸(凹岸)堤岸而越流至堤內沖刷灘地、並淘刷護坡工底部致使護坡工破損的情形，在在顯示河寬過窄的事實。(2)由相片8-2-3所示橋址上游右岸約200公尺(即護堤最上游端)處，為一較堅硬(但風化中)之凸出山壁岩體，其上游約250公尺範圍內之右側凹入區(詳如相片8-2-4)，亦為一興築中公共造產休閒地區(未興建護堤)，在洪流高漲的情形下，由於山壁的凸出岩體(標示為”R”)及公共造產用地的凹入區構成近以一內灣的阻滯效應，造成部分漫溢奔騰的洪流在其間形成一相對較低速迴流區。對原本由上游轉彎而下的水流，因轉彎的離心力作用，外側(即右側)原應為流速較大、沖刷較明顯的特性；惟突遇擴展而開的凹入區，乃形成右岸寬度突增、水流速度較緩、易沈積區的現象。此外，洪流以一攻角沖擊凸出的山壁岩盤”R”後，因反射作用，亦會迫使洪水流心偏移至左岸。(3)橋址P3左側的岩壁旁，即為荖濃溪與寶來溪之處，洪水匯流於此，將導致水流速度的激增及沖刷能力的大幅提升，勢將沖擊淘刷如圖8-2-1所示之護坦工及消能工的底部。(4)如圖8-2-1所示已施作之護坦工上游側前緣入土僅1.0公尺，對於前述(1)、(2)項流心偏移左岸、流速增大，產生淘深主深槽(位於P3上游)、及沉箱基礎周邊發生馬蹄渦淘刷作用的情形，洪流甚易淘空護坦工基部下方的砂土、並帶動巨大流石撞擊護坦工，而造成護坦工的破裂與沉陷，這種現象由相片8-2-2中P3周邊的災況可獲得證實。由於P3周邊(尤其是靠左岸側)因護坦工的沖毀、及下游側兩溪匯流的洪流淘刷消能工的基部而引致破壞，下游側匯流處之河床乃因而更為刷深，終致P3沉箱穩定度不足而〝向下游側〞傾斜。(5)P1～P3間護坦工部分穿孔破裂形成大坑洞的現象，應亦與流動的巨石撞擊有關，這種情形甚至連P2～P3間的護坦工，係以密佈交叉成網格狀的19厘米鋼筋連結灌漿(60公分厚)、再鉚釘鋼鈑強固後依然損壞，顯見破壞力量之強大。

由於本橋P3沉箱基礎及墩柱嚴重傾斜、鋼樑橋面的嚴重變位與開裂、及橋基保護工也遭受相當程度的損毀，往來交通因而中斷，賀伯風災後橋樑養護單位即先行公告標示提醒駕駛人繞道荖濃經台27線至新發、再由高133線至寶來；另外亦於本橋上游百餘公尺處施設便道與便橋，於85.10.24竣工通車。再者，賀伯風災後至87年初養護單位於本橋上游側數十公尺處，積極興築本橋之改建工程，該橋長220公尺，下部結構則採直徑3.2公尺的墩柱及10.0×10.0×4.0立方公尺的明挖式擴展基礎共6座，擴展基礎頂部高程為370.0公尺。其中新橋P5與P6間上游為目前最深槽區，且最低河床高程約為370.7公尺左右。惟依據施工圖說中之地質鑽探柱狀圖(2)，如圖8-2-2所示，顯示P5～P6間最深槽區369.7～371.2公尺以下的高程位置，即為砂頁岩層所密佈之範圍。

鑑於國內許多河床嚴重下降，導致泥(頁)岩或砂岩層或泥(頁)岩與砂岩互層裸露崩解與洪水之侵蝕剝離現象，而致使河床漸進式的再次下降。吾人建請養護單位能特別注意防範此一情事的發生。該橋橋基施工中，養護單位已於新橋P5擴展基礎周邊，擺置巨型混凝土塊以期穩固河床。

至於前述已毀損之地方公共造產地護堤，地方政府早雖已於賀伯風災按原址再興建一新護堤(如相片8-2-4所示凸出山壁基部周邊之白色堤防)，但目前已打除大半。而較上游另一公共造產地之凹入區效應、凸出山壁岩體的阻擋反射作用(為一強勢面)、及右岸河床淤積大量砂石而較左岸河床高約3 ～8公尺，洪流高漲奔騰時仍將自然造成洪水流心偏向左岸。在這一方面的治理對策，吾人認為均應一併考量治理，例如：右岸護堤應全部打除及堤內高灘地(原本就是行水區的一部分)宜還原為通水區，擴大通水斷面；由於凸出山壁岩盤為一隘口，可能的話宜清除最凸出處，再由凸出山壁岩盤處向上游施築一道順彎的堤防(應特別注意基腳處深入河床、並置一些護基工，但避免使用丁壩、擋水牆之類的挑水工)；並稍事清淤平整上游河段，避免左右兩側高差愈為懸殊。另外，值得強調的地方是：即使不久的將來新橋完成後，由於舊橋A1處原已施築擋土牆凸出於河岸、且舊橋之原P3左側陡峭山壁依然存在，整個河段最窄的地方將還是座落在舊橋址處，淨寬僅約122.0公尺，由於新舊兩橋橋址距離僅數公尺至十餘公尺間，這種河道寬度束縮的情形，對河道的穩定或橋基安全仍有相當負面的影響，也應一併考慮治理。

8-3  高美大橋

8-3-1  基本資料

高美大橋於民國76年2月28日完工，位於185甲線8K+154，跨越荖濃溪，座落於荖濃溪與隘寮溪匯流點上游約7.5公里處，兩端連接高雄縣美濃鎮與屏東縣高樹鄉，橋長與橋寬分別為2,135與7.5公尺，共有61孔之PC簡支I型樑、跨距35公尺，橋面高程、樑底高程、與橋基(沈箱)頂部高程分別為101.6、99.2、92.2公尺(1)。橋基為直徑7.5公尺、長度12公尺的沈箱基礎，沈箱頂部高程為92.2公尺。橋址所在之河床係由深厚之卵礫石層所構成。

因為高美大橋上下游之河床質均為品質優良之砂石，早已引起砂石業者之覬覦。在長時間之盜濫採砂石下，橋址附近河床於洪泛期間難以得到自上游挾帶下來的砂石，且該處之河床質易為洪水沖刷至下游之採砂坑(此等砂石運動機制請詳閱附錄一採砂坑之運移特性)，因此高美大橋附近之河床面便呈現逐年下降之情形。如圖8-3-1所示，高美大橋在74年興工時P2~P12間之深槽區分別在P3~P5及P8~P10，其中P5~P8為高灘地，該處地面平均高出沈箱頂部1.5公尺。及至79年12月，如相片8-3-1所示，P5之河床面已降至沈箱頂部下約2.5公尺，在5年間竟下降達4公尺，促使原在P3~P5間之深槽區轉移至P4~P6間；P3之河床面原來(74年)與沈箱頂部齊高，亦下降至沈箱頂部之下2公尺。經訪問當地居民得知於橋址之上下游都有業者大量開採砂石，因此超限開挖及盜濫採砂石行為應是橋址附近河床下降及河流改道之災因。

至82年橋樑經管單位鑑於河床逐年下降已影響到橋基之安全性，遂於P2、P3橋基周圍以尺寸為3.0公尺×3.0公尺×1.5公尺及1.0公尺×1.0公尺×1.5公尺之混凝土塊施作橋基保護工(2)，混凝土塊之間以鋼筋連結，施作範圍在P2為20.5公尺×17.0公尺、P3則為20.5公尺×20.5公尺，其佈置圖請參閱圖8-3-2。

經歷83年凱特琳、道格及弗雷特......等颱風所帶來豪雨洪水的沖擊淘刷及長期濫採砂石後，高美大橋橋基之裸露程度較82年之情況更為嚴重。由圖8-3-1可知，P2~P7間之河床面平均降至沈箱頂部以下約3.7公尺，P8更裸露達8.7公尺，已超過沈箱長度12公尺的2/3，嚴重危害橋基與橋樑安全。故橋樑管理單位於85年8月開始進行P3~P9與P12~P16之橋基保護及災害修復工程(3)，其保護工法是先將原下降之河床面以拋石回填，再鋪以長47~58公尺之甲種蛇籠，使蛇籠工之頂部位於沈箱頂部以下3公尺，並將蛇籠工之上、下游端埋入土中，以避免水流於蛇籠工上游端產生淘刷或在其下游端發生沖刷，從而使蛇籠工遭到破壞。該工程之施作範圍及蛇籠工與原河床面的相對關係，請參閱圖8-3-3；蛇籠工於各橋墩及與高灘地連結處之橫斷面圖，請參閱圖8-3-4。由圖8-3-4中顯示P3~P6、P8及P9之蛇籠工鋪設方式，其中值得特別注意的是P8處蛇籠工之頂部與下游末端地面在水平距離7公尺內之高度相差約5公尺，且其末端之平緩段僅3公尺，又由圖8-3-1中可得知P8附近之上下游為深槽區，所以在洪水來襲時水流勢必集中由P8附近通過，而自蛇籠工頂部形成高差達5公尺之跌水，強力衝擊蛇籠工之下游末端，該處雖覆有2.3公尺厚之河床料，然亦將流失致使蛇籠工裸露出來，進而沖刷蛇籠工下游之河床造成向源侵蝕而淘空蛇籠工下游末端之底部，再向上由逐漸侵蝕，終使蛇籠工因底部被淘空而破壞流失，令橋基之河床失去保護而快速下降。蛇籠工之另一種可能的破壞機制是，因為受到卵石之撞擊而使蛇籠工破裂。

8-3-2  85年賀伯颱風災況及修護情形

根據高美大橋附近居民所言，於85年7月31日晚上高美大橋橋下P2~P9間之主河道約在P7至P9之間，至8月1日早上即已發現P8之橋面下陷，在近中午時P2~P4間之蛇籠工被沖毀，所以主河道便逐漸轉移至P2至P4間。從以上敘述可推知，在賀伯颱洪來襲時因水流集中於P7~P9間，而發生如前段所述之蛇籠工流失的情況，引致河床快速下降，當P8橋基處河床之承載力不足以支撐P8時，即發生P8橋基下陷，下沈約0.6公尺。後來因主河道轉移至P2~P4間，方使P8免於被沖倒，且使P8附近於退水階段回淤，P3附近反因水流之沖刷而導致裸露達10.3公尺。橋樑經管單位於橋面下陷後隨即封鎖橋樑，禁止人車通行，並於水退之後以16.0公尺×30.0公尺×1.0公尺、17.0公尺×31.0公尺×1.0公尺之兩層蛇籠作P3的橋基緊急保護工，P3~P9之河床狀況及緊急保護工請詳見相片8-3-2(a、b)。其他尚有幾座橋基之裸露程度不容忽視，如相片8-3-3中的：(a)P12裸露約8公尺；(b)P37裸露約6公尺；(c)P44裸露約4.8公尺，其中僅P12於賀伯風災後有進行橋基保護工程，其餘二座目前尚未有任何保護措施。另P8橋墩之修復於85年12月16日開工，至86年1月13日竣工，其施作方式為先以6座500噸之千斤頂將大梁升高，再於墩帽上襯墊混凝土塊，並更新橋面之伸縮縫(4)，其修復情況請見相片8-3-4。

橋樑經管單位於86年3月開始進行P3~P22橋墩保護工程(5)，其平面與縱斷面圖、及橫斷面圖請分別參閱圖8-3-5及圖8-3-6。如圖中所示，本次橋基保護工程於P3至P9間置放尺寸為5.0公尺×5.0公尺×3.5公尺、5.0公尺×5.0公尺×5.0公尺及5.0公尺×5.0公尺×4.0公尺之巨型混凝土塊，並於上述混凝土塊之上下游端再個別置放5.0公尺×5.0公尺×2.5公尺、5.0公尺×5.0公尺×4.0公尺及5.0公尺×5.0公尺×3.0公尺之混凝土塊，再於混凝土塊之上鋪設長度為76公尺之蛇籠，此區域蛇籠工頂部在沈箱頂部以下2.3公尺，另外於P10~P22間鋪設長度為59公尺之蛇籠，其施工現況請參考相片8-3-5。在本次保護工程中，橋樑經管單位將蛇籠工下游端之平直段予以加長為20公尺，此設計當然更為強固，然而如相片8-3-5及相片8-3-6所示，目前橋樑下游河道之深槽區在P4、P8~P9及P11~P13下游，亦即此三處的蛇籠工之下游末端的下游河床將較他處更易被沖刷而下降，因而可能發生保護工破壞機制。另外，在P9~P10間為河床面與高灘地之連結處(位置詳見圖8-3-5中P9~P10間之D處)，其蛇籠工之鋪設方式如圖8-3-6之B-B斷面所示，為鋪設於斜面上59公尺長之蛇籠，然而在該蛇籠工之下游末端與地面交接處(相片8-3-5中標示“a”處)，在水流自P9附近之蛇籠工頂部流下時，因落差達3.6公尺、且坡度極陡(約為1/4)，其流速相當快速，容易於“a”處因沖刷而產生側向侵蝕，可能將蛇籠工底部淘空，進而破壞圖8-3-5中P9~P10間之D處之蛇籠工。再者，當洪水更大時，其水位高出沈箱頂部，而令溪水得以漫流至P10~P11間之高灘地上，因其鋪設方式同上所述，但蛇籠工頂部與沉箱頂部齊平，可能在蛇籠工之下游末端形成跌水而產生溯源沖刷，逐漸淘空蛇籠工底部，繼之破壞蛇籠工。

8-3-3  86年洪汛期災況與修護情形

86年高美大橋橋基保護工程在洪汛期前尚未完工，所幸本年侵襲本省的兩個颱風並未對南部地區帶來豪雨洪水，橋基保護工未明顯受損，請詳相片8-3-7。而於87.12.12的現場調查中得知現場已全部完工，請詳相片8-3-8。本橋橋基保護工程之須特別注意之事項請詳8-3-2節。

8-4ˉ里港大橋

8-4-1  背景資料

本橋位於高屏溪上游荖濃溪流域，距荖濃溪與高屏溪匯流點約3.7公里(1)，為省道台3線上重要的連絡橋樑，原橋興建完工於民國66年6月，橋長1620（38@40+4@25）公尺，淨寬7.5公尺，橋面高程為46.3公尺，橋樑基礎採斷面45公分見方、長度15公尺的RC基樁，樁帽採兩層階梯式，下一層為7.2×5.4×1.5公尺立方，上一層為5.2×3.8×1.2公尺立方，上層部分的樁帽頂部高程為35.5公尺(2)，民國81年3月於原橋上游興建拓寬部分，橋面拓寬成為25公尺，橋樑基礎部分，採用長軸為10公尺、短軸5公尺、長度15公尺的沉箱基礎，沉箱頂部高程為34.1公尺(3)。

由橋樑興建的鑽探圖(2)判讀得知，位於橋址附近皆是砂礫石層，由圖2-3-2中可以明顯的看出，荖濃溪流域位於高美大橋與里港大橋間的河段因為砂石級配優良，使得此一河段砂石過度開採，河床高程全面下降的情形，而橋樑經管養護單位為維護橋樑安全，於民國84年4月23日到7月31日間施作蛇龍保護工(4)，當時河床刷深的情形可由圖8-4-1中得知，河床高度低於樁帽頂部4～5公尺，而施作位置為行水區（P21~P27與P31~P35處），設計單位為保護裸露的樁基礎，先於橋基附近填土將河床面抬高，於其上鋪設縱向甲種蛇籠工兩層將裸露的基樁包覆，使得蛇籠頂部高程與舊橋樁帽底部齊平，再施作漸變段與上下游接齊，詳細情形請參閱圖8-4-2。

當民國84年6月初，保護工未能完工，只施作P21~P27+20公尺處，6月8日荻安娜颱風引進旺盛的西南氣流帶來豪雨，當洪水來臨時，因為行水區的河床填土施作蛇籠工在深槽區形成一堵高牆效應，除在下游形成嚴重的跌水沖刷外，亦導致水位漸漸提高漫淹至高灘地，使得高灘地的土壤遭受沖刷侵蝕而流失，當高灘區遭到侵蝕的區域擴大時，產生一部份的洪流繞道經過高灘區的情形發生，洪流繞道造成高灘地侵蝕流失，而高灘地的流失加劇洪流的繞道通過，在二者的交替作用下形成嚴重的側向侵蝕，最後造成在P19~P21與P27~P29間沖刷出7公尺的落差，如圖8-4-1中所示，而P21~P27間的高起部分為蛇籠工施作的地點。在荻安那颱風所造成的災害後，橋樑經管養護單位，於84年12月到隔年2月於P19~P21與P27~P29間蛇籠工完成修復工作(5)，蛇籠與上次施作的方式大約相同但長度略有增加，施工情形請參閱圖8-4-2。

8-4-2  賀伯颱風風災況與修復情形

民國85年7月31日、8月1日賀伯颱風侵襲台灣，帶來全省嚴重的災情，里港大橋因為遭受洪流沖刷及上下過度開採砂石的影響，導致P21~P24四個橋墩基礎沈陷變位傾斜流失，造成嚴重的損失。

根據「公路通訊」(6)中所述里港大橋受創的經過，因為葛樂禮颱風過境時，P19~P29間有施作蛇籠保護工，洪水位上升時，造成水流繞道，使得在主行水區P17~P19之間，而洪水繼續沖刷侵蝕河床下，蛇籠工端部因為河床下降而翻滾流失，導致P20~P22之間的蛇籠工遭到破壞，洪流集中於P20~P22間通過，而賀伯颱風過境於8月1日清晨，位於主行水區的P21~P23新橋沈箱發生橋墩下陷傾斜1～4公尺的情形，而舊橋橋墩已遭沖毀流失橋面掉落河中，新橋部分以P22下陷4公尺為最嚴重，而沉箱略往下游側傾斜。從橋樑水力學的觀點，水流流經橋基所在位置時，在橋基與河床面交接處會有局部沖刷的情形發生，因為水流遇到橋墩時，部分水流轉為向下射流衝擊到河床面，產生馬蹄型渦流沖刷橋基前緣的河床，再加上因為砂石過度開採，導致河床面大幅的下降、基礎入土深度相對不足，終究造成基礎因承載力不足而下陷變位之情形﹔但是按理上游面的沖刷較嚴重，應該是往上游面傾倒才是，判斷原因：因為橋面版為鋼筋連結之一體構造，在舊橋基礎流失而導致該部份之橋面版拉扯新橋部份之橋面版，造成有一作用力使得新橋基礎往下游傾斜，而8月1日晚間P24舊橋橋墩亦遭沖毀流失，新橋橋墩再度傾斜下陷1公尺，而橋樑經管養護單位於橋樑發生破壞之初，即緊急封閉橋樑以免發生危險，相片8-4-1 (a ,b)為颱洪過後破壞的情形。

當賀伯颱風造成里港大橋的破壞後，橋樑經管養護單位緊急於85年9月到11月完成過河便道的工程，使得原來車行須繞道旗山的距離得以縮短，而原受損橋樑P20~P25之橋墩與相連之橋面打除，重建8跨（20M+6@40M+20M）共280公尺簡支預力樑，橋基採全套管基礎直徑1.5公尺、長度25公尺，而主河道以元鼎塊興建保護工，其餘部分施作蛇籠保護工(7)。

關於鼎塊的施作上，因為里港大橋橋址附近屬於較細之河床料，對於河床料的穩固需要相當的注意，鼎塊保護工的基礎部分一定要施作不織布等防淘刷的設施，因為水流通過鼎塊下方時會因局部的阻擋造成流速加快，使得底床的粒料因為沖刷而流失，造成鼎塊的沈陷受損。而從前述幾章得知，北二高大漢溪橋、中山高大甲溪橋、大安溪橋等都是運用鋪設鼎塊在橋址處的保護方式，但是鋪設的高度與原河床高差過大，形成一道高起的混凝土牆，在上述地點的河床料均屬於卵礫石，依然會發生跌水沖刷的情形，所以在里港大橋施作鼎塊保護工時更應該注意跌水的情形。

8-4-3  86年洪汛期災況與修護情形

里港大橋賀伯颱洪修復工程中關於橋基保護部份(8)，先將P19、P27~P30、及P35~P37的舊橋基樁裸露的部份以混凝土包圍保固，再於主行水區與兩岸高灘地相接處(P17~P20及P26~P30.5之間)以排列10噸級鼎塊的方式施作保護，另外P36~P40之間從橋樑中心線往上下游施作36公尺蛇籠保護工（本文敘述的橋基編號與工程圖略有出入，因為原P19與P20之間在賀伯颱洪之後有增建一全套管基礎，但於工程圖上仍將其編為P19，為避免現場調查時對應的困擾，在此將該橋墩編號改為P20，而以後之橋墩編號順延一號）。

P17~P20鼎塊排列的頂部高程由深槽區（P20附近）的31.4 m到高灘地(P17附近)的34.5 m(賀伯颱洪的水位為34.3 m)，而施作範圍為由橋樑中心線往上游29.9 m、下游38.9 m，為降低下游處的跌水將末兩排鼎塊的高程下降，每次下降為鼎塊本身高度的一半，另外在P26~P30.5之間施作方式亦大致相同。

在86年洪汛期間，侵襲本省的兩個颱風並未對南部地區帶來豪雨，對於本橋橋基及橋基保護工未有明顯之災害，而根據枯水期間的現場調查發現，主要行水區域為P20~P22之間，而P22~P26之間拋置鼎塊及塊石於橋基周圍，詳細情形如相片8-4-2所示。

87年洪汛期來臨之前，本橋之橋基保護工若保持現在的佈置，則里港大橋保護工有下列幾點須注意：因為P17~P20及P22~P26之間皆施作或拋放鼎塊、P20~P22之間則無，很有可能會因為水流集中於P20~P22之間，而導致嚴重的束縮沖刷，又因為P17~P20之間只有鋪設單層鼎塊，相較於P22~P26之間的鼎塊採拋放的方式佈置且不只一層，在束縮沖刷發生之際P17附近的河床會較易沖刷，鼎塊保護工因此失去支撐而變位滾落河中，又P17~P20之間的鼎塊頂部高程乃是由31.4 m逐漸變化至34.5 m，在高程較低的鼎塊流失後，高程較高的部份雖然不會遭受水流溢淹漫流，但是會因為束縮效應導致水流加速而產生嚴重的側向侵蝕，高灘地遭受水流的侵蝕而逐漸崩落流失、鼎塊保護工掉落河中，如果洪水持續擴大可能危及P19此一相對較淺的基礎﹔如果87年洪汛期有一大洪水侵襲，在P20~P22之間的行水區來不及消化洪水量將導致水位上升，雖然將鼎塊的頂部高程施作至34.5 m高於賀伯颱洪洪水位34.3 m，但是因為賀伯颱洪通過時於主行水區中未有拋放大量的鼎塊及塊石，同樣水位的情況下通水斷面較現今佈置之情形大，所以可能導致水位高於34.5 m之情形發生，而如此一來將導致高灘地遭洪流流失、水流繞道之情形發生，可能危害到相對較淺的舊橋基礎。

8-5ˉ里嶺大橋

8-5-1  背景資料

本橋位於高屏溪流域，荖濃溪與旗山溪合流點下游約2公里處，距河口約33公里(1)，兩端接通高雄縣大樹鄉與屏東縣里港鄉，為台22線上的重要橋樑（原為188線），興建完工於民國78年10月，橋長2380（68＠35）公尺，淨寬7.5公尺，P1～P32及P67橋基為沉箱式基礎，其中P1～P29及P67沉箱直徑為5公尺，P30～P32沉箱直徑為5.6公尺，長度皆為14公尺，沉箱頂部高程為25.3公尺；P33～P66橋基為直徑0.6公尺的預力基樁基礎，P33～P60、P66與P61～P65的基樁長度分別為20及25公尺，樁帽尺寸為5.6×5.6×2.0立方公尺，頂部高程為28.0公尺(2)。後來為因應交通流量的增加，遂於原橋上游拓建新橋，新橋完工於83年11月，拓寬後橋面寬為21公尺，新橋基礎形式大致與舊橋相同，其中不同的是P1～P29及P67沉箱直徑為5.6公尺，P30～P32沉箱直徑為5公尺，沉箱頂部高程為23.3公尺，其餘皆與舊橋相同(3)。

由圖2-3-1高屏溪河床縱斷面圖與圖8-5-1里嶺大橋歷年河床變化圖中，可以明顯得知高屏溪流域在這20年間河床高程降低的情形，在里嶺大橋橋址處河床下降近5公尺，且從新建工程圖中得知在里嶺大橋設計到竣工這段時間內，深槽區在P2～P13之間，沉箱已有部份裸露但不嚴重，最深約1公尺左右，但因為上下游砂石的開採，造成到該橋進行拓寬工程時的5年間，河床高程下降約4公尺，由第二章的敘述得知，砂石開採會對上下游的河床產生嚴重的變化，所以當拓寬工程進行的同時，橋樑經管單位亦開始積極的進行橋基保護工程。

里嶺大橋的橋基保護工程(4)於民國83年4月開工、民國84年3月完工，施作範圍在P3～P15間，全長420公尺，主要形式可分為三大部份：１.剛性混凝土攔砂堰、2.甲式混凝土塊、3.乙式混凝土塊。茲分述如下：

１.剛性混凝土攔砂堰：混凝土堰主體寬度2.5公尺，高度5公尺，堰頂高程為２４公尺，下部基礎採外徑0.4公尺、長度１０公尺的預力基樁，以一前一後的交錯排列，兩兩間隔１公尺的方式施作，總共兩排有420根；混凝土堰主體高度一半的位置，埋設內徑0.3公尺、長2.5公尺的RC導水管，每根導水管間相距2公尺，以4%的坡度下降，並依設計圖之規定，須在混凝土堰主體下方及兩側（導水管以下部份），回填透水性良好的天然級配粒料。

２.甲式混凝土塊：為一長10公尺，寬6公尺，高1～1.5公尺的巨型混凝土結構物，總重約108.6公噸，平面圖看似羅馬數字三（III），排列在混凝土堰體下游處。

３.乙式混凝土塊：形狀類似口字形混凝土塊，長３公尺，寬３公尺，高１公尺，總重約19.2公噸，排列在混凝土堰的上游與甲式混凝土塊的下游。

橋基保護工施作位置敘述如下：混凝土攔砂堰位於舊橋沈箱下游14公尺處，堰體上游施作乙式混凝土塊共四排，銜接舊橋沉箱下游側，採交錯排列以利消能；堰體下游第一排施作甲式混凝土塊，其後再排列三排乙式混凝土塊，同樣採交錯排列並以7%的坡度下降，而所有的混凝土塊間隔0.5公尺，下方以30公分大小的卵塊石為底部基礎，在未澆製之前，先內排鋼筋用以串連每一個混凝土塊，相片8-5-1 (a)為83.01.30施工中的情形，(b)為完工通水的情形，細部情形請見圖8-5-2的保護工排列示意圖。附帶一提的是，施工單位把品質不良的預力樑，放置於保護工施作範圍的兩端，作為之橋基保護工之一部份。

當里嶺大橋橋基保護工於84年3月完工後，同年6月9～12日，荻安娜颱風引進之旺盛西南氣流造成豪雨，為保護工完工後第一次遭遇大水的侵襲，相片8-5-2為6月9日大水通過保護工的情形(5)，根據水利局發佈之資料：6月10日最高水位25.44公尺(6)（略高於舊橋沉箱頂）、流量1600 CMS(7)，而大水通過後，造成主行水區P8～P14間之橋基保護工受損，詳如相片8-5-3，而8月31日肯特颱風帶來雨量（最高水位24.56公尺、流量1600 CMS），造成損壞區域往P8和P15擴大，84年5月～9月里嶺大橋之水位歷線與流量歷線詳如圖8-5-3；而6月份豪雨所造成的水位與83年道格颱風洪水位27.44公尺、流量11,900 CMS(8)、和85年賀伯颱風洪水位29.25公尺(9)相比，屬於較小之水量。

由相片8-5-2中得知，當水流越過混凝土堰時，在下游甲式混凝土塊所在的位置形成水躍，由水力學觀點可知當水躍現象發生時常伴有漩渦的產生，而因為甲式混凝土塊具有相當大的開孔，並且在施工時填入0.3公尺的粒料於開孔中，所以在水躍產生的衝擊與漩渦的淘刷中，填縫料可能流失造成巨型混凝土塊下降位移，由相片8-5-3 (a ,b)中得知，甲式及乙式混凝土塊係同時朝向攔砂堰側下陷，也就是說，比較靠近攔砂堰的混凝土塊下陷的較嚴重；由於發現里嶺大橋橋基保護工此種破壞的特性，吾人嘗試著手進行水工模型試驗。現場保護工施作長度達420公尺，由工程圖及照片8-5-3中可發現，每一個縱斷面保護工的佈置都約相同，且水流通過時幾近發生相同之流況，所以利用此一現場具有的特性，決定用斷面水槽來進行實驗，實驗設備的說明請參詳附錄一。

本研究依據里嶺大橋橋基保護工的設計圖，於實驗室進行水工模型試驗，實驗採用之比例尺為1:50的等比模型，在50公分寬度之斷面水槽模擬現場之橋基保護工25公尺的寬度，模型對象為模擬甲式混凝土塊、乙式混凝土塊、剛性混凝土堰及基樁，相片8-5-4(a)為模型鋪設完畢的情形，水槽中模擬現場流速（量測位置於第一排乙式混凝土塊上方處）約3～5公尺/秒、模擬現場水位為25.5公尺與6月份的豪雨洪水位接近。模型試驗的目的在於研究因為洪水流經保護工時產生的水躍現象等水流運動特性，對於保護工整體的影響。

現就對於實驗所得的結果，進行分析與討論其受損原因：當水流流速達到河床粒料的啟動流速時，因為河床的下降造成在乙式混凝土塊的上游端產生局部沖刷、第一排乙式混凝土塊向上游傾斜；因為水流溢流過混凝土堰時，順著堰體的幾何形狀在下游的甲式混凝土塊上方形成水躍，又因為甲式混凝土塊有著相當大的開孔，使得在高速水流劇烈的衝擊與水躍作用所產生之漩渦的淘刷下，甲式混凝土塊的填縫料與基礎的河床料迅速的遭到淘空，導致混凝土塊產生下陷變形，詳如相片8-5-4(b)。

當水流繼續沖刷下，堰體下游的混凝土塊幾乎全部變位，當甲式混凝土塊下降到堰體中央埋設的導水管時，上游的河床料會隨著滲流水從導水管流失，因為導水管原本設計是用來排除堰體上游的滲流水，而在下游河床產生淘空的情況下，堰體上游的河床料會隨著滲流水而流失，而且因為河床的下降，經過堰體的水流在下游造成跌水產生高速亂流，但是上游側河床仍屬穩定狀態，使得導水管兩端因為水流速度的關係形成壓力差，造成河床料的加速流失、堰體上游的乙式混凝土塊下降變位。由相片8-5-5(a)中可以看出，染料在導水管中因為壓力差的關係被吸引到下游去，由相片8-5-5(b)中可以看出，導水管發揮了將上游滲流水導通到下游的功能。

當堰體下游河床下降到堰體附近鋪設透水性良好的天然級配料層時，因為該層粒料都是顆粒相對較細的粒料，所以此一部份的粒料會因為跌水產生的亂流而迅速流失，再加上堰體上游的乙式混凝土塊下方的部份河床料受到導水管影響而流失的雙重影響下，混凝土塊漸漸失去支撐﹔又水流衝擊到堰體時產生向下的分流，衝擊著已下降變位的乙式混凝土塊，在基礎流失與洪流作用的交互作用下，大量的河床料遭洪流急速沖刷，經由堰體下方的基樁湧出，造成上游的乙式混凝土塊巨幅下跌變位，保護工因而受損加劇，詳如相片8-5-6( a~ d)，紅線原是初始混凝土塊鋪設的河床面。

至此階段，大部分的洪流由堰體下方通過，甲式混凝土塊下方粒料繼續遭到沖刷淘空，使得混凝土塊變位，形成甲式及乙式混凝土塊係同時朝向攔砂堰側下陷的情形，也就是比較靠近攔砂堰的混凝土塊下陷得較嚴重的情形；里嶺大橋橋基保護工在實驗室的水工模型試驗，我們整理出如圖8-5-4的示意圖，完整的描述混凝土塊的變位過程。

在經過84年8月31日的肯特颱風後，橋樑經管單位於民國85年6月在P8～P15間施作補強保護工受損部份的工程(10)，在上游乙式混凝土塊下陷的部分，回填50公分～100公分的大塊石與和堰體平行的甲種蛇籠工數條，待整平後另於其上鋪設二層與水流方向平行的甲種蛇籠工，該蛇籠工在P８～P１２之間長9.5公尺。在P12～P14間，蛇籠工長度由10.5公尺漸變到14公尺，施工範圍漸向橋基沉箱下游側接近；在P14～P15間，蛇籠工長度為37公尺，鋪設位置於新橋橋基上游側到混凝土堰體前緣；在P15（保護工的邊緣）到P16間，橋基附近排列與P14～P15間相同長度的蛇籠工，但由於堰體未施作至該區域，所以在下游處排列數層蛇籠工，使之下游面垂直於河床、頂部與混凝土攔砂堰的頂部齊平。

8-5-2  賀伯颱風風災況與修復情形

民國85年7月31日、8月1日賀伯颱風過境，帶來驚人的降雨量並且造成洪水，其中水利局所公佈的洪峰水位資料為30.80公尺(9)，而賀伯颱風帶來的洪水，對里嶺大橋及其周邊河川結構物的影響如下：

因為85年6月要施作P8~P15之間的蛇籠工，而將行水區改至P3 ~ P8之間，當賀伯颱風帶來洪水時，主行水區產生洪流集中衝擊的情形，當洪水位高於83年6月的水位時，使得84年6月未破壞的部份( P3~P8之間)產生相同的破壞模式，而此時水流更加集中的通過，當水位上升到某一程度時，漫流到兩岸高灘地，因為高灘地屬於相對較細的河床料，水流輕易的使其沖刷流失，而造成向下刷深的作用﹔水位繼續上升，則漫流的區域擴大，在高灘地持續流失的情況下，一部份的潛流繞道經過高灘區，因為繞道轉彎產生的離心作用，使得曲率較大的凹岸流速加快、產生嚴重的側向侵蝕，是以如此，造成P1~P3與P15~P18間的高灘地遭到嚴重的沖刷與侵蝕，河床高程下降5~6公尺，而P1~P3下游有低水治理的公園與護岸，當繞道P1~P3的水流造成洪流由公園漫流再回到原河道時，使得護岸紛紛破裂翻轉、公園的高灘地出現5公尺的落差、景觀設施遭受破壞。由相片8-5-7(a)中可發現，水流依箭頭指示的方向繞道經過P1~P3之間，沖毀公園與護岸；相片8-5-7(b)中得知，潛流流到橋基保護工再繞道P15~P18間的情形；(c)為水流通過P15~P18的情形。

當洪水繼續沖刷下，水面下的二次流流到蛇籠工再轉向繞道經過高灘地，因而造成沿著保護工上游側的邊緣形成一深槽區，使得P14~P15間的蛇籠下沈，再加上水流集中繞道通過高灘區造成束縮沖刷的效應，導致P15~P16間的蛇籠保護工流失，但由於P15有施作剛性堰與排放預力樑等設施，所以受損範圍只到P15為止﹔而另一部分的二次流遇到蛇籠工後轉向繞道經過P6~P8之間（此時混凝土塊已經嚴重變位、洪流由堰體上下方通過），因為水勢過大，造成P8~P10之間肯特颱風過後殘存的乙式混凝土塊翻轉、蛇籠工嚴重變位到掛在堰體下游側。

因為洪水位高於83年6月的水位時，將使得84年6月未破壞的部份( P3~P8之間)產生相同的破壞模式，而洪水位持續增加的情況下，P8以東的洪水在遇到蛇籠工後，形成水面下的二次潛流情形，部份的二次流產生上段說明的效應，另外部份的二次流則繞道通過P6~P8之間，使得P6~P8間的洪流大量通過，洪流一部分越流過堰體，一部分由堰體下游基樁流過，加上基樁的阻水效應、流木垃圾糾結的影響，加速基樁的局部沖刷，由於基樁長度為10公尺，在保護工變位後已嚴重裸露，又要承受堰體自重與水流的作用力（包含堰體的側向沖擊力與流木垃圾糾纏柱基樁的影響），很可能導致基樁承載力不足或斷裂，因而造成堰體的破壞斷裂，相片8-5-8( a, b, c)為颱洪過後堰體破壞的情形。

因為洪流量過大，再加上上游有開採砂石的情形，使得河川上下游數百公尺處，已經有明顯之軟弱泥岩層的露出，此一河床逐年下降之情形，將會增加河川結構物的危險性。

在賀伯颱風造成的災害後，橋樑經管單位設計蛇籠工與拋50～100公分的大塊石來補強P2～P8與P15～P19的橋基保護工(11)，先以枕籠與大塊石填平堰體上游凹陷處，保留較完整的乙式混凝土塊等未受損部份，堰體下游的部份不予更動，再於整平的河床上，鋪設甲種蛇籠工，頂部高程與堰頂齊，於P4～P8間，蛇籠工頂部高程比堰頂低1公尺，如此一來，水流大部分由P6～P8（堰體斷裂處）間流出，而破壞的堰體未予以另外處理置於蛇籠工修補部份的下游，當P6～P8間在排水時可以當作有效的消能工，有關於P6～P8間的工程施作與水流通過的情形，詳如相片8-5-9 ( a, b )；蛇籠工的水平段施作到距離新橋橋墩上游側7.7公尺，再上游為一漸變段，銜接於原來的河床面，而在漸變段的上游，埋設有一5公尺的蛇籠於河床中來處理蛇籠工與原河床的交接面，亦可避免蛇籠工遭洪水捲起之設計，有關P15～P19的橋基保護工修復，所採用的方式與肯特颱風災害修復工程相似。

就此次保護工的修復工程而言，P15～P19為一個相對的弱面，因為：比較其他部份的保護工，都有剛性堰作為保護，而P15～P19則無，若與P6～P8間相比，P6～P8仍有巨型的混凝土塊與斷裂的剛性堰為支撐，在水流的作用下，P15～P19沒有剛性支撐，有破壞的可能；P15～P19的蛇籠工設計，對於下游的跌水並沒有詳加保護，若是因為跌水而導致蛇籠工變位破壞，亦不無可能；因為此次設計與上回肯特颱風修復工程相似，所以依然會有破壞的可能；因為P15～P18的上下游間漸趨深槽化，如果光是在橋址處施作保護工，未對河床做整理還是會有破壞的可能。

在就對P3～P5之間來討論，因為工程上仍保留原來的巨型塊，並未對保護工的弱面加以改進，所以當水流通過堰頂，在下游形成跌水和水躍，仍然還是有可能發生如同圖8-5-4的情形，而且並非此一部份的保護工能通過賀伯颱風帶來的洪水考驗即認定其可用性。因為洪水來時，一部分的水流繞經P2～P3之間，亦有一部份由P6～P8之間流過，所以真正通過堰頂的水流比較堰體其他部份的水流要小，因而受損比較輕微；而P6～P8間，因為水流的過分集中，亦有可能使得斷裂的堰體變位，或是蛇籠工變位破壞。

8-5-3  86年洪汛期災況與修護情形

在86年洪汛期間由於砂石物料的短缺，使得本工程在洪汛期前尚未完工，所幸本年侵襲本省的兩個颱風並未對南部地區帶來豪雨洪水，橋基保護工未明顯受損，而於87.3.28的現場調查中得知P15～P19現場已全部完工(12)，請詳相片8-5-10，由相片中可得知P18.5蛇籠工施作邊界處之情形，因為此區域蛇籠頂部高程較低，導致上下游形成一主行水區，在洪水來臨時可能形成大量洪水通過而造成高灘地遭沖刷之情事發生，由相片8-5-10(b)可發現，蛇籠工與原河床交界處可能因為跌水而導致高灘地邊坡崩落、水流側向侵蝕之情形發生。

8-6  高屏大橋

8-6-1  背景資料

高屏大橋興建完工於民國六十七年十月，位於台1線387K+776至389K+7665之間，距河口19.37公里(1)，兩端銜接高雄、屏東兩縣，車輛來往頻繁，為省道1號線跨越主要河川－高屏溪上之重要聯絡橋樑(2)。橋樑全長1990(50@38+2@45)公尺，共有40孔，橋寬20公尺(3)，上部結構為PC簡支樑，下部結構為RC橋墩，橋基主要型式有兩種：P1～P18為沉箱基礎，沉箱深度介於18.1～21.3公尺，沉箱頂部高程為12.9～13.5公尺，為單支橢圓柱狀之沉箱，沉箱尺寸其長軸向17.5公尺，短軸向4公尺。另P19~P39橋基為樁基礎，基樁深度依當時之設計需要有18、30、45公尺三種，規格為0.6×0.6之預鑄預力混凝土基樁，樁帽為18.8 m×6.6 m×2.2 m公尺之長方體，樁帽頂部高程範圍為12.9~14.7公尺。

高屏大橋自67.10.興建完工(3)至78年期間，因為河道自然沖刷與大量的河川砂石開採，導致河床高程下降，從高屏大橋歷年來河床高程變化(如圖8-6-1)顯示：至81.4為止，因颱洪沖刷造成P22～P33的河床高程已較67年興建時平均下降5~5.5公尺、基樁裸露2~2.5公尺。橋樑管理單位鑑於交通安全之考量，早於79年9月在橋基P23~P33處興建保護工(4)，當時主要以2 m×2 m×1 m無筋方形混凝土護塊排放橋墩周圍，以防止洪水沖刷及流木撞擊基樁，其中一橋基為例之設計型式如圖8-6-2(a),(b)。

值得一提的是：高屏大橋上游1公里處之曹公圳於80年期間完成攔河堰取水固床工(如相片8-6-1(a))。此一固床工的建立，使得上游砂石在此逐漸淤積(如相片8-6-1(b))，對於已停駛的高屏溪縱貫鐵路舊橋及新完工的雙線鐵路橋，可說是一座最佳的橋基保護工。但是對於高屏大橋而言卻影響甚深，因為攔河堰固床工不僅有攔河取水及穩定河床的功能，更具有攔阻砂石的效應存在；在砂石來源有限、河道自然沖刷、以及人為開採砂石的情況下，固床工的興建導致上、下游輸砂量供需無法平衡，橋基附近的河床正逐年下降中。至81.4.5為止，在下游約30公尺所量測之河床斷面，P24～P28間平均下降5～5.5公尺，而P29～P32間的河床面下降高達10～15公尺之多，因此鑑於橋樑安全，在81.4.5～82.2.12期間於P24～P34以排粽型消波塊及打設基樁的方式，依當時河床高程差異設置攔砂壩橋墩保護工程(5)，保護工型式詳見圖8-6-3。

至賀伯風災為止，高屏大橋歷年的橋基保護原因範圍及方式主要包括：

1. 82.5.26～82.6.8因豪雨災害，於82.11.21～83.3.8期間，在P29～P33下游進行粽型消波塊及基樁修護工程(6)。

2. 82.5.26～82.6.8因豪雨災害，於82.12.29～83.3.5期間，在P22～P24間橋墩下游興建攔砂壩延長工程(7)，保護工型式詳見圖8-6-4。

3. 83.8.12～83.8.21因道格及弗雷特風災，遂在83.11.1～84.6.30期間，於P19～P31橋基處拋卵石與舖設蛇籠(8)，保護工型式詳見圖8-6-5。

4. 85.7.31～85.8.1賀伯風災後，於P17～P20及P26、P28拋卵石與舖設蛇籠工修護工程(9)，保護工型式詳見圖8-6-6。

誠如2-3-2節所言，民國64~84年之20年間，位於橋址附近之河床斷面平均下降7.5～8.2公尺，而79年9月前橋址的河床高程平均下降5～5.5公尺，因此在80～84年，高屏大橋的河床高程在曹公圳完工後的4年間平均已下降2～3公尺，由河床斷面圖亦可觀察出近幾年有快速下降的趨勢，所以，上游興建攔河堰或水庫所產生的連鎖效應是不容忽視。

再者，高屏大橋下游也因為嚴重的砂石開採，導致下游3公里處河床更是下降11公尺之多，砂石的濫採可說是河床下降的首謀、危害橋樑的根源，足見此風不可長。而根據公路局各區工程處轄內養護橋樑擴大禁採砂石基本資料顯示，高屏大橋已因砂石開採而影響橋樑安全，因此目前將上游至鐵路橋為止，計畫為砂石公告之禁採區，下游擬禁採範圍內僅有1處許可土石區，藉由法令規範以遏止砂石的濫採，達到河床穩定的原則。

8-6-2  賀伯颱風災況與修復情形

85.7.31～85.8.1賀伯颱風過境期間，其所帶來之豪雨，為全省造成極為嚴重的災害。高屏溪流域不僅河川溪水暴漲，因為高流量水流沖刷及砂石開採效應的伴隨產生，造成河床高程多處下降，部份的橋樑水利設施也因此受損。而在風災過後，河床的下降以及橋基明顯裸露狀況，適時的建立橋基保護工有助於橋樑安全的維護。高屏大橋自興建橋基保護工至今多年的歷程中，尚有值得深入探討的水理過程；例如： 第一階段從81.4.5～至82.2.12期間於P24~P34設置攔砂壩橋基保護，並且於82.5.26～82.6.8的豪雨災害中，在P22～P24間橋墩下游興建攔砂壩延長工程(參考圖8-6-4)。當時河道右岸P20～P22及河道左岸P34～P36間均為砂質之高灘地；攔砂壩完工後，從P22~P31便形成一道相當堅固的橋基保護區域，此區也正是當時規劃之河道行水區，然而在83.8.12～83.8.21的道格及弗雷特颱風的襲擊下，堅固的橋基保護工形成一道水牆，在洪水來臨、水流湍急情形下，間接影響水流行進的方向，雖然大部分洪水經由保護工越流而過，但在保護工局部區域的阻擋下，卻也產生縱向水流與橫向二次流現象。由於縱向水流在局部區域的淘刷，使得橋基上游前緣的河床開始下降，並且混凝土方塊保護工開始鬆動掉落。而由於橫向二次流的產生，水流沿著堅固的保護工向兩岸弱勢面行進，當保護工與高灘地銜接之弱勢面，在水流自然的縱向沖刷與橫向二次流侵蝕下，高灘地的砂土逐漸崩陷滑落並且流失，水流開始繞過保護工P22處的端點並且繼續向岸邊侵蝕，高灘地的沙岸也由P22逐漸退縮至P19附近，因此在P19～P22處沖刷出一深槽行水區，此時的P20～P27由於局部的沖刷，造成基樁裸露深度約7～8公尺、P28～P30則約10公尺，橋樑管理單位遂於83.11.1～84.6.30，進行P19～P31蛇籠＋拋卵石橋基保護工(保護工興建型式如圖8-6-5)。在此必須說明的是：在P19～P31所完成的橋基保護工(參考圖8-6-5)，由於橋基樁帽底部的高程並非完全相同，因此保護工完工時會有部分基樁裸露情形，完工情形如相片8-6-2(a)，而裸露之高度則決定於蛇籠保護工設計高度。例如：橋基P27如相片8-6-2(b)所示，由相片及工程圖相互對照可知基樁裸露約3～4公尺。 第二階段自85.7.31～85.8.1賀伯颱風過境期間，颱洪造成溪水暴漲，自曹工圳順流而下的洪水沿著高灘地一路傾洩而下，高灘地砂質的疏鬆特性，在自然颱洪侵襲下，因而導致嚴重的側向侵蝕。颱風過後，經吾人測量現場兩岸高灘地的水痕﹐以及纏繞於墩柱上的流木樹枝(如相片8-6-3(a),(b))，測知賀伯颱風洪峰水位為15.45公尺﹐行水區域從P17～P35之間，面積相當的廣泛。相同地、P17～P19之間的弱勢面，在此次颱風中再次受到考驗，水流在橋基前的匯聚，產生與前述相同的效應，而與前次所不同的是：保護工P19～P22下游處產生4～5公尺的跌水高度(如相片8-6-4(a)所示)，颱洪來臨時亦產生激烈的跌水沖刷。而在越流跌水沖刷及側向侵蝕同時影響下，弱勢面因為高灘地砂石坍陷流失而再次導致蛇籠工的破壞，使得P17～P19間局部區域在河床下降後形成束縮沖刷，沉箱基礎及樁基礎橋基開始裸露；風災過後，經由量測結果：P17～P19的沉箱裸露約6～7公尺，最深處達8公尺，P19、P20基樁裸露3～5公尺(如相片8-6-4(b)所示)。而束縮沖刷的效應造成主河道變遷，並且導致大規模二次流，繼而往上游溯源的結果，因此導致河床大幅下降，橋址處的岩層亦紛紛裸露(如相片8-6-5(a)、(b)所示)。

風災過後，橋樑管理單位遂開始進行災害搶修工程(如相片8-6-6(a)、(b)所示)，而在橋基保護尚未完成之時，陸續幾次的豪大雨，使得P17右側的弱勢面更形脆弱，在接連多次的降雨及沖刷，使得砂質為主的高灘地漸漸崩落流失，直至86.4.13現場勘查為止，高灘地距P16處僅只有5公尺的寬度。為避免高灘地繼續崩陷流失與維護橋樑安全，橋樑管理及施工單位已進行橋基保護工修護，以及高灘地P16～P17處以蛇籠加上拋卵石的方式延伸至高灘地上的整治工作。至86.6.12為止，因豪雨所造成的洪水從上游流至橋址後垂直轉折沿橋基保護工由左岸向右岸流動，在P17~P18之間匯聚向下游竄流(詳如相片8-6-6(c)示)。此一河道變遷的過程亦可由河床斷面圖觀察出來。有鑑於此，未來在興建保護工的同時，弱勢面的處理將是一項相當重要的考量。

吾人參照民國65年2月工程設計圖的地質斷面分析(10)  (詳如圖8-6-7)，橋址表面層大部分為疏鬆之砂質砂礫石層，而表面層下方之地質為砂礫夾卵石（即所謂之頭嵙山岩層）。值得注意的是，高屏大橋橋址位於頭嵙山岩層(黃灰色風化礫石質砂土)上，近年來由於國內重大建設陸續興建，高屏溪河床砂石亦大量的開採，表面卵礫石層已大量沖失，如前所述，上游則因曹公圳攔河堰固床工的砂石攔阻效應，使得橋址下游處岩層祼露更為明顯。茲以84.8由高屏大橋橋面拍攝橋基P20～P22間橋址下游岩層裸露情形(如相片8-6-7(a))，在歷經賀伯颱風洪水的沖蝕後，便將岩層細縫脆弱處切割出一條水路(由P17～P18處往下游拍攝、如相片8-6-7(b))。

為瞭解此區域的岩層特性，因此作ㄧ系列之抵抗風化及耐沖蝕試驗；吾人前往橋址及下游三處進行試體取樣，取樣處詳如相片8-6-8(a)，實驗儀器及取樣試體如相片8-6-8(b)、(c)所示；消散試驗結果如相片8-6-8(d)所示。相關的實驗細節參考附錄三，附表3-2所示為所採取岩體樣品分析後之土壤力學性質分類表。由表中岩體所組成之顆粒粒徑分析，依組成百分比，得知構成岩體的主要成份者分別是卵石、沉泥黏土與砂。依當地所取樣之黃灰色風化礫石質岩體的密度與比重，分別為1.748與2.677，顯見密度較其他試體為低，表示受壓密膠結程度較差。再由附表3-2所列之ID1及ID2之數值，並對照附錄三中Gamble(1971)之消散耐蝕分類法( 如附表3-1 )顯示：所取之樣品皆屬極低耐蝕的岩體，亦即較容易受水流沖刷而分解。

當岩層自然裸露，表面層在雨水及地表逕流侵蝕下，產生高低起伏的地形，若是流心集中，形成束水攻砂效應，將會造成沖蝕溝地形的擴大。值得特別注意的是：沖蝕溝的產生，在未來的豪雨或颱風產生大量的洪水沖刷後，不但局部地區的河床高程會因岩層沖蝕流失而再次下降，在無砂石來源的補充下，沖刷的區域均有可能會自下游處溯源至上游橋墩基礎，在橋基上、下游形成更大的跌水高度，由於水力坡降增加、水流加速，致使在橋基保護工局部區域容易造成破壞，此種現象在前述各章中均曾頻繁發生。

在84.6.30於橋基及下游處所完成之保護工，歷經85.8賀伯風災過後，除了一些混凝土方塊沉陷或流失、及部分蛇籠傾斜或沖毀外﹐其餘以粽型消波塊及基樁所設置的攔砂壩橋基保護工仍大致完整。上游部分因為P17～P22保護工的破壞，局部區域產生劇烈的束縮沖刷，河床在砂石大量流失而下降，在低水位時，水流無法越過較高的保護工，主河道便因地勢誘導而於橋址P24附近轉折沿橋基向右岸流動(如相片8-6-5(a))，由相片很清楚可以看出，橋基的頭嵙山岩層紛紛明顯裸露，值得注意的是：在P24橋墩的位置岩層裸露約5～6公尺，如相片8-6-5(b)所示，若將來的颱風、豪雨產生的高水位或是洪水匯流於此，形成流心的集中作用，與此區的岩層迎面衝擊，那麼局部的沖刷效應將會造成保護工的坍陷與破壞，屆時可能危及橋基安全。所以當今之舉，應於颱風來臨前，加強P24橋墩前的保護，防範岩層高消散、極低耐蝕性的沖刷侵蝕特質發生，以達到局部保護的效果。

8-6-3  86年洪汛期災況及修復情形

86.6.10前後一週之豪雨過後，高屏大橋橋基P16～P18間未合攏之保護工，於86.8.14現場勘查前已先行拋放卵石搶修完成。86.8.18溫妮颱風過境，主要影響本省北部地區﹐對於南部地區並未帶來嚴重的豪雨和災害。

86.8.29安珀颱風過境侵襲本省，蛇籠保護工已於此颱洪來臨前修復完成(如相片8-6-9(a))。此時高屏大橋橋基P16～P34間已再度形成一堅固之保護區域。當保護工完成後，橋基P22～P31間之行水區與82.2.12興建基樁及粽形消波塊所構成之攔砂壩規劃相雷同，由於此區相對河床高度較低，因此安珀颱風所帶來的小規模洪水遂順勢導引至此區而成為河道行水區(如相片8-6-9(b))。橋基保護工也因為在颱洪前及時完工下，發揮應有的功效，達到保護橋樑的效果。

直至87.03.28現場調查中，高屏溪水流仍以橋基P25～P28間為主要行水區域，然而在歷經85年賀伯颱洪及86年洪汛期後，此區域的局部蛇籠保護工已有相當程度的受損情形(如相片8-6-10所示)。雖然現今柔性攔砂壩的組合仍足以發揮攔阻砂石的功效，但在洪汛期來臨前仍應防範此區域因水流局部加速產生束縮沖刷的影響，並且需適時修復受損之保護工，以防止下游因跌水沖刷導致向源侵蝕的效應，而造成保護工連鎖受損。

再者，觀察圖8-6-6的賀伯風災後之蛇籠與拋卵石修復工程圖中，蛇籠工頂部與下游底部高差約2～4公尺，由於施作區域位於砂質河床上，若下游局部區域未作好完善之消能設施，保護工可能會因為跌水效應在尾端區域沖刷出深坑，此種模式可能產生河床向源侵蝕。而高雄端高灘地部份若未作好護岸處理，由賀伯颱洪之經驗可知，只要未來洪汛期之洪水位高於橋基P17沈箱頂2.5公尺時，便可能重蹈與風災相同之側向侵蝕破壞模式，兩種模式均可能造成保護工受損。此一連鎖相關過程，值得工程人員在未來設計之時更需費心考量。

高屏大橋完工至今，由於上游曹公圳固床工的建立、河床砂質的特性、地質岩層的沖蝕裸露、十餘年來不當的砂石開採、及橋基保護工的建立等眾多因素交互影響下，造成橋址上、下游河床平均下降約6～8公尺之多，使得未來在興建橋基保護上將更加棘手，因此在進行橋樑安全維護的同時，確實了解河川及地質特性，完整規劃上、下游河床的整治工作，然後周嚴、謹慎設計橋基保護工型式，才是未雨綢繆之舉。

參考文獻

8-1節：

1. 台灣省水利局：高屏溪水系荖濃溪上游段治理規劃報告(大津至東溪大橋段)，1993。

2. 台灣省水利局：高屏溪治理基本計畫，1984。

8-2節

1. 台灣省公路局第三區工程處：台20線79K+856寶來一橋85.1.1災害橋基保護工程，1996。

2. 台灣省公路局第三區工程處：省道台20號線79Ｋ+856寶來一橋賀伯風災改建工程施工圖，1996。

8-3節：

1. 台灣省公路局第三區工程處：高美大橋及引道新建工程，1987。

2. 台灣省公路局第三區工程處：185甲線8K+100(高美大橋)橋墩82年8月10~13日豪雨災害修復工程，1993。

3. 台灣省公路局第三區工程處：185甲線8K+154(高美大橋)橋墩基礎保護工程，1995。

4. 台灣省公路局第三區工程處：六龜大橋、寶來一橋、高美大橋簡報，1996。

5. 台灣省公路局第三區工程處：185甲線8K+154高美大橋85年7月31日~8月1日賀伯風災P3~P22橋墩保護工程，1997。

8-4節：

1. 台灣省水利局：高屏溪治理基本計畫，1984。

2. 台灣省公路局第三區工程處：里港大橋新建工程變更設計圖，1976。

3. 台灣省公路局第三區工程處：台三線里港大橋拓寬工程設計圖，1986。

4. 台灣省公路局第三區工程處：台三線里港大橋舊橋橋墩保護工程設計圖，1995。

5. 台灣省公路局第三區工程處：台三線里港大橋橋墩( P20～P28 )荻安娜颱風豪雨災害修復工程設計圖，1995。

6. 周權英：里港大橋颱風受創記述，公路通訊第131期，1996。

7. 台灣省公路局第三區工程處潮州工務段：里港大橋賀伯災害修復工程簡報，1997。

8. 台灣省公路局第三區工程處：省道三號線428K+129里港大橋賀伯風災修復工程圖(第一次變更設計)，1997。

8-5節

1. 台灣省水利局：高屏溪低水治理規劃，1995。

2. 台灣省公路局第三區工程處：188線里嶺大橋興建工程設計圖，1987。

3. 台灣省公路局第三區工程處：188線里嶺大橋拓寬工程設計圖，1992。

4. 台灣省公路局第三區工程處：188線里嶺大橋橋基保護工程設計圖，1994。

5. 台灣省公路局第三區工程處：中鋼爐石用為道路材料之分析與評估研究報告，1992。

6. 台灣省水利局：1995年日水位年報表，1995。

7. 台灣省水利局：1995年日流量年報表，1995。

8. 台灣省水利局：1994年颱洪暴雨時間水位流量記錄，1994。

9. 台灣省水利局：1996年颱洪暴雨時間水位流量記錄，1996。

10. 台灣省公路局第三區工程處：188線里嶺大橋P8~P15肯特颱風災害橋基保護工程施工斷面圖，1995。

11. 台灣省公路局第三區工程處：省道22號線里嶺大橋P2～P19賀伯颱風災害橋基保護工程（第一次變更設計），1997。

12. 台灣省公路局第三區工程處：省道22號線里嶺大橋P2～P19賀伯颱風災害橋基保護工程（第二次變更設計），1997。

8-6節：

1. 台灣省水利局：高屏溪治理基本計畫，1984。

2. 台灣省公路局第三區工程處：省道1號線387公里高屏大橋賀伯風災橋基保護工程簡報，1997。

3. 台灣省公路局高屏沿海公路工程處：西部幹線下淡水溪橋新建工程平面及立面變更設計圖，1977

4. 台灣省公路局第三區工程處：台1線高屏大橋386 k+601；79.04.14豪雨災害P23~P33橋基保護工程設計圖，1990。

5. 台灣省公路局第三區工程處：台1線高屏大橋386 k+601；P24～P34橋基保護工程設計圖，1992。

6. 台灣省公路局第三區工程處：台1線高屏大橋386 k+601；P29～P33豪雨災害82.05.26～82.06.08下游保護設施修護工程設計圖，1993。

7. 台灣省公路局第三區工程處：台1線高屏大橋386 k+601；82.05.26～82.06.08豪雨災害P22～P24橋基修護工程設計圖，1993。

8. 台灣省公路局第三區工程處：台1線高屏大橋386 k+601；P19～P31橋墩保護工程設計圖，1995。

9. 台灣省公路局第三區工程處：台1線高屏大橋386 k+601；85.10賀伯風災橋基保護工程設計圖，1996。

10. 台灣省交通處公路局：西部幹線下淡水溪新橋(高屏大橋)新建工程圖，1976。

圖目錄

圖8-2-1  賀伯颱風前，已完工之寶來一橋橋基保護工程配置情形(a)平面圖；(b) 斷面圖

圖8-2-2  寶來一橋改建工程(a)新舊橋相關位置圖；(b)新建橋址河床面擴展基礎、及地質分佈等與高程的相關性( 摘自參考文獻〔2〕)

圖8-3-1  高美大橋歷年來河床高程變化情形

圖8-3-2  82年8月豪雨橋墩災害修復工程之平面圖

圖8-3-3  高美大橋84年橋墩基礎保護工程平面及縱斷面圖

圖8-3-4  高美大橋84年橋墩基礎保護工程橫斷面圖

圖8-3-5  85年賀伯風災橋墩保護工程平面及縱斷面圖

圖8-3-6  85年賀伯風災橋墩保護工程橫斷面圖

圖8-4-1  台三線里港大橋歷年來河床高程變化情形

圖8-4-2  里港大橋橋基保護工蛇籠施作示意圖

圖8-5-1  里嶺大橋歷年來河床高程變化情形

圖8-5-2  里嶺大橋橋基保護工排列示意圖

圖8-5-3   84年5月～9月里嶺大橋之水位歷線與流量歷線

圖8-5-4   里嶺大橋水工模型試驗巨型混凝土塊變位示意圖

圖8-6-1   高屏大橋歷年來河床高程變化圖

圖8-6-2   79.4.14豪雨災害P23～P33橋墩基礎保護工程；(a) 橋墩橫斷面示意圖；(b)混凝土護塊排放平面配置示意圖( 摘自文獻〔4〕)

圖8-6-3   81.4.5～82.2.12期間於P24～P34下游30公尺排放粽行消波塊及打設基樁設置攔砂壩橋基保護工設計斷面示意圖

圖8-6-4   82.5.26～82.6.8豪雨災害P22～P24搶修工程；(a)為豪雨災害後P21～P25之河床高程斷面示意圖；(b)攔砂壩由P24延長至P22處之平面配置與消波塊排列示意圖

圖8-6-5   83.8.12～83.8.21；道格與弗雷特風災後於83.11.1~84.6.30興建P19～P31間橋基保護工程；(a) 為拋卵石與鋪設蛇籠縱斷面示意圖；(b) 為橋墩P24處竣工完成之斷面示意圖

圖8-6-6   賀伯風災橋基保護工程；(a) 為保護工平面配置示意圖；(b) P17~P20橋基保護工縱斷面圖；(c) 橋墩保護工平均斷面圖

圖8-6-7   高屏大橋橋址地質斷面示意圖( 摘自文獻〔10〕)

相片目錄

相片8-2-1  台20線南橫公路寶來一橋P3橋基，於賀伯颱洪中因急流沖刷而導致( a ,b)橋柱傾斜；(c)橋面向下游傾斜約30°的情形

相片8-2-2  台20線南橫公路寶來一橋橋基保護護坦工，於賀伯颱洪中因急流沖刷而致損毀的災況(a)圈示處為P3右側約8公尺處~ P3左側岩壁間的護坦工已沖毀流失或沈陷；(b) P2左側附近之RC護坦工(厚60公分，上覆鋼板)被流動巨石沖擊而破裂；(c) P1與P2間原混凝土護坦工的破損情形

相片8-2-3  寶來一橋右側上游於溪中已興建完工之混凝土護坦，因賀伯颱洪沖擊而毀損的情形，(a)”G”點上游可見洪水奔流越過堤頂沖刷毀損護堤、及沿流淘刷的情況；(b)為(a)中圈示處之近照畫面，可見凸出於溪岸之岩壁”R”。相片中星號標示處為擋水堤築造的位置(均已沖毀)；請注意右岸大幅淤高、左岸刷深的現象

相片8-2-4 寶來一橋右側上游凸出山壁(R)附近的凹入區域及已再築造完成的護堤

相片8-3-1  79年12月底高美大橋P3~P6之河床。(攝於79.12.19.)

相片8-3-2  美濃與高樹間之高美大橋橋基嚴重裸露情形。(a)P3~P4；(b)P4~P9，其中P8約下陷0.6公尺。(攝於85.10.24.)

相片8-3-3  高美大橋橋基裸露情形。(a)P12(裸露約8公尺)；(b)P37(裸露約6公尺)；(c)P40(裸露約4.8公尺)。(攝於85.2.1.)

相片8-3-4  下陷之P8，以千斤頂升高大梁、墩帽襯墊混凝土塊後之修復情形。(a)上游面；(b)下游面。(攝於86.2.1.)

相片8-3-5  高美大橋賀伯風災橋墩保護工程之進行情形 (P3 ~ P10 )。(攝於86.6.13.)

相片8-3-6  高美大橋P2 ~ P9下游河床之刷深河道分布。(攝於86.6.13.)

相片8-3-7  高美大橋於86.8.29安珀颱風過境時，橋基保護工雖尚未完工，但幾乎未受風災破壞。(攝於86.8.29)

相片8-3-8  高美大橋橋基保護工程之完工情形。(攝於86.12.12)

相片8-4-1  里港大橋沈陷及破壞情形。(a)為橋面上拍攝之情形；(b)為下游往上游拍攝之情形

相片8-4-2  97.12.12里港大橋橋基保護工完工情形。(a)由上游往橋址處拍攝P20~P23之間佈置之情形﹔(b)P22~P26之間鼎塊拋放之情形

相片8-5-1  里嶺大橋橋基保護工施作及完工之情形。(a)84.01.30施工中的情形；(b)為完工通水的情形

相片8-5-2  84年6月9日洪水通過里嶺大橋橋基保護工的情形（摘自文獻〔5〕）

相片8-5-3  84年6月初洪水通過後，橋基保護工破壞的情形

相片8-5-4  水工模型試驗之佈置與實驗情形。(a)為斷面水槽模型鋪設完畢的情形；(b)因為水躍作用而導致混凝土塊產生下陷變形的情形

相片8-5-5  堰體施作導水管之實驗與作用。(a)水工模型試驗中，以染料的擴散來證明導水管兩端的壓力差；(b)現場觀察堰體埋設之導水管將上游滲流水導通到下游的情形

相片8-5-6  水工模型試驗受損之經過。(a ~d )為堰體上游乙式混凝土塊基底粒料遭洪流作用而流失之連續相片(紅線為初始混凝土塊鋪設的河床面)

相片8-5-7  洪流繞道保護工兩端造成高灘地侵蝕之情形。(a)水流依箭頭指示的方向繞道經過P1~P3之間，沖毀公園與護岸；(b)潛流流到橋基保護工再繞道P15~P18間的情形；(c)為水流通過P15~P18的情形

相片8-5-8  里嶺大橋橋基保護工嚴重損壞的情形。(a)為遠照；(b,c)為近照

相片8-5-9 賀伯颱洪受損修復之情形。(a)為86.03.09 P6~P8間蛇籠工的施作情形；(b)為86.06.13通水的情形

相片8-5-10 87.3.28里嶺大橋橋基P15～P19間保護工完工之情形。(a)由橋面拍攝完工通水之情形﹔(b)蛇籠工與原河床交界處之放大近照。

相片8-6-1  (a)由高屏大橋遠眺上游情形，照片中白色箭頭所指1為曹公圳攔河堰固床工；標示2為固床工上游已停駛之縱貫線高屏溪鐵路舊橋及新建完工鐵路橋(b)曹公圳固床上游砂石淤積情形

相片8-6-2  (a)84.08.20拍攝P17～P31所完成之橋基保護工；照片中：為79年9月～80年1月從P23～P33所興建之無鋼筋方形混凝土護塊保護工；為81.04.05～82.0.2.12從P24～P31在下游以放置粽型消波塊及打設基樁設置攔砂壩橋墩保護工；82.12.27～83.03.05延伸至P22；為83.11.01～84.06.30於P19~P31橋基處拋卵石與鋪設蛇籠工情形(b)橋基P27處保護工完工之局部拍攝情形(相片來源：旋子徽先生提供)

相片8-6-3  (a)賀伯颱風過後於85.08.06拍攝高屏大橋橋墩上樹枝纏繞情形(b)由橋基下游拍攝洪水經保護工越流情景

相片8-6-4  高屏大橋橋基保護工；(a) 於84.11.25拍攝P19～P21間蛇籠保護工完工情形 (旋子徽先生提供)；(b) 賀伯颱風過後的河床情形，P19～P21蛇籠保護工均被沖毀，高灘地已沖刷至橋基 P17處(85.09.17)；(c) 風災造成P17～P19區域河床下降，在低水位時，上游縱向水流至橋基處無法越過保護工，因此水流沿橋基橫方向流動至P17處與另一流路匯聚向下游流動，黑色箭頭即為流動方向(85.09.17)；(d) 橋基P24位置之頭嵙山岩層明顯裸露情形(86.03.09)

相片8-6-5  高屏大橋橋基保護工於86.4.13~86.7.14間之搶修過程(a)由P18向P17施作(86.4.13)；(b)P16~P17間已幾近完成(北端)保護工及護坡工，惟P17~P18間未合攏(86.5.21)；(c)P17兩側之橋基保護工部分已被洪流沖離淤積於下游河床(束縮沖刷)(86.7.14)

相片8-6-6  (a)84.08.20拍攝高屏大橋下游河床頭嵙山砂質岩層裸露情形(旋子徽先生提供)    (b)賀伯颱風過境後，於85.12.08拍攝下游河床地形，下游岩層因水流沖刷切割，形成一道深槽行水區

相片8-6-7  (a)高屏大橋下游河床岩層，其中白色為消散耐蝕試驗試體取樣地點(b)取樣試體分成10粒；每粒為40～60克的標準試體進行實驗(c)為消散試驗儀器設備(d) 消散試驗結束後的試體消散分解的情形

相片8-6-8  高屏大橋於賀伯颱風過境後橋基保護工情景(a)風災造成P17～P19區域河床下降，在低水位時，上游縱向水流至橋基處無法越過保護工，因此水流沿橋基橫方向流動至P17處與另一流路匯聚向下游流動，黑色箭頭即為流動方向（85.09.17）(b)橋基P24位置之頭嵙山岩層明顯裸露情形（86.03.09）

相片8-6-9  高屏大橋橋基保護工修復概況；(a)86.8.28由下游拍攝高屏大橋橋P16~P20間之蛇籠保護工修復完工情形；(b)86.8.28安珀颱風過境侵襲本省，小規模洪水通過橋基P22~P31間往下游竄流情形