附錄二、    受損橋樑之分級定義

(本定義經三月二十七日行政院「繼續研商保護橋基措施及面臨之各種問題解決方案」會議決議同意辦理)

極    嚴    重﹕橋樑發生崩塌、重大變形或損傷顯著，而導致結構物功能降低。受損橋樑經檢查有下列之情形，為避免影響通行安全，建議完全禁止通行，俟補強、補修完成或拆除重建後，再行開放通行。

- 橋樑有落橋、崩塌情形。

- 橋樑構造有顯著傾斜、沈陷、位移情形。

- 橋台或橋墩擴展基礎(或沈箱)已被洪水掏空大半。

- 橋台或橋墩樁基礎遭流木或土石流衝斷，有造成橋樑失去穩定、危及通行安全之虞。

潛在極嚴重﹕損害情形界於極嚴重與嚴重間者。

嚴            重: 橋樑損傷顯著，且有持續擴大跡象，其功能可能有降低之虞。受損橋樑經檢查下列情形，為避免影響通行安全，建議須封閉部份車道、車速、車流量，待損壞部分補強、補修後，再解除管制；如因考量交通需要，而未予管制，但應隨時注意橋樑狀況，並儘速完成補強、修補。

- 橋台或橋墩擴展基礎已被洪水沖刷外露。

- 橋台或橋墩擴展基礎(或沈箱)被洪水沖刷裸露深度超過設計容許範圍。

- 橋台或橋墩樁基礎被流木或土石流衝斷，但未立即危害通行安全。

- 橋台或橋墩樁基礎被流木或土石流衝擊造成損壞，但未即危害通行安全。

- 上部結構主構件(主樑)已腐蝕剝落或發生超過設計容許之結構裂縫。

- 橋面板混凝土產生格網狀裂縫，且出現白華及銹水或保護層剝落。

潛在嚴重﹕損害情形界於嚴重與輕微間者。

輕            微： 橋樑雖有受損，尚不致影響通行安全，可不須管制，但應儘速予以修復。

附表2-1    河川橋受沖刷之災害分級—極嚴重與嚴重之彙整表

- (本表係以賀伯颱風剛過境後橋樑所呈現之災害狀態作為分級基準，因此當

時之受災狀態可能是由歷年來累積所形成或僅由賀伯颱洪沖刷所造成者)

| 流域 | 橋樑名稱 | 所在路線 | 管理單位 | 橋樑災害分級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南勢溪 | 纜勝大橋 | 北107線 | 台北縣政府 (烏來鄉公所） | 極嚴重 |
| 拉拉溪 (大漢溪上游) | 卡拉橋 | 復興鄉鄉道 | 桃園縣政府 (復興鄉公所) | 極嚴重 |
| 大漢溪 | 大溪橋 | 台3線 | 公路局 | 極嚴重 |
|  | 北二高 大漢溪橋 | 國道三號 | 高速公路局 | 嚴重 |
|  | 柑園大橋 | 北85線 | 公路局 | 嚴重 |
| 油羅溪 | 內灣支線 橫山大橋 | 內灣支線鐵路 | 鐵路局 | 極嚴重 |
|  | 油羅溪大橋 | 台3線 | 公路局 | 嚴重 |
| 上坪溪 | 竹東大橋 | 台3線 | 公路局 | 嚴重 |
|  | 內灣支線 竹東大橋 | 內灣支線鐵路 | 鐵路局 | 極嚴重 |
| 頭前溪 | 竹林大橋 | 123線 | 公路局 | 嚴重 |
|  | 中正大橋 | 竹48線 | 新竹縣政府 | 嚴重 |
|  | 中山高 頭前溪橋 | 國道一號 | 高速公路局 | 嚴重 |
|  | 頭前溪大橋 | 台1線 | 公路局 | 極嚴重 |
|  | 溪州大橋 | 市區道路（湳雅街尾) | 新竹市政府 | 嚴重 |
| 上港溪 | 南庄橋 | 124線 | 公路局 | 極嚴重 |
| 大安溪 | 中山高 大安溪橋 | 國道一號 | 高速公路局 | 嚴重 |
| 大甲溪 | 東豐大橋 | 台3線 | 公路局 | 嚴重è86.6.2極嚴重 (舊橋之第四號墩柱 與擴展基腳倒塌) |
|  | 山線雙軌化 大甲溪橋 | 縱貫線山線鐵路 | 鐵路局 | 嚴重 |
|  | 中山高大甲溪橋 | 國道一號 | 高速公路局 | 嚴重 |
| 烏溪 | 高速公路烏溪橋 | 國道一號 | 高速公路局 | 嚴重 |
|  | 中彰大橋 | 台17線 | 公路局 | 嚴重 |
| 和社溪 | 神和橋 | 台21線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 新興橋 | 台21線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 隆華橋 | 連接台21線之產業道路 | 南投縣政府 (信義鄉公所） | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 桐子林橋 | 連接和社與桐子林之產業道路 | 南投縣政府 (信義鄉公所） | 極嚴重（土石流災害） |
| 陳有蘭溪 | 農富坪橋 | 連接台21線之產業道路 | 南投縣政府 (信義鄉公所） | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 陳有蘭溪橋 | 台21線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 郡坑橋 | 台21線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |

附表2-1    河川橋受沖刷之災害分級—極嚴重與嚴重之彙整表(續)

- (本表係以賀伯颱風剛過境後橋樑所呈現之災害狀態作為分級基準，因此當

時之受災狀態可能是由歷年來累積所形成或僅由賀伯颱洪沖刷所造成者)

| 流域 | 橋樑名稱 | 所在路線 | 管理單位 | 橋樑災害分級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳有蘭溪 | 無名橋 | 台21線(南平坑) | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 大興橋 | 連接台21線之產業道路 | 南投縣政府 (水里鄉公所） | 極嚴重（土石流災害） |
| 東埔蚋溪 | 初鄉橋 | 151線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 德興橋 | 投66-1線 | 南投縣政府 | 極嚴重 |
|  | 延豐橋 | 投55線 | 南投縣政府 | 極嚴重 |
| 平林溪 | 中正橋 | 139線 | 南投縣政府 (中寮鄉公所) | 極嚴重 |
| 清水溪 | 鯉魚大橋 | 投53線 | 南投縣政府 | 極嚴重 |
|  | 鹿窟三號橋 | 草瑞公路 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 瑞興橋 | 149線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
| 濁水溪 | 中沙大橋 | 國道一號 | 高速公路局 | 嚴重 |
|  | 溪州大橋 | 台1線 | 公路局 | 嚴重 |
|  | 西螺大橋 | 145線 | 公路局 | 嚴重 |
|  | 自強大橋 | 台19線 | 公路局 | 嚴重 |
|  | 光輝橋 | 大埔鄉鄉道 | 嘉義縣政府 | 極嚴重 |
| 嘉義濁水溪 | 濁水溪橋 | 159乙線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
| 八掌溪 | 茄冬橋 | 159乙線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
|  | 乾子寮橋 | 159乙線 | 公路局 | 嚴重 |
|  | 心上橋 | 中埔鄉鄉道 | 嘉義縣政府 (中埔鄉公所） | 極嚴重 |
| 曾文溪 | 達邦三號橋 | 169線 | 公路局 | 極嚴重（土石流災害） |
| 旗山溪 | 甲仙大橋 | 台20線 | 公路局 | 嚴重 |
|  | 杉林大橋 | 高129線 | 公路局 | 極嚴重 |
|  | 月眉大橋 | 台21線 | 公路局 | 嚴重 |
| 隘寮溪 | 南華大橋 | 台27線 | 公路局 | 嚴重 |
| 荖濃溪 | 寶來一橋 | 台20線 | 公路局 | 極嚴重 |
|  | 東溪大橋 | 六龜鄉鄉道 | 高雄縣政府 | 極嚴重 |
|  | 高美大橋 | 185甲線 | 公路局 | 極嚴重 |
|  | 里港大橋 | 台3線 | 公路局 | 極嚴重 |
| 高屏溪 | 里嶺大橋 | 台22線 | 公路局 | 嚴重 |
|  | 高屏大橋 | 台1線 | 公路局 | 嚴重 |
| 林邊溪 | 丹林大橋 | 來義鄉鄉道 | 屏東縣政府 | 極嚴重 |
|  | 新埤大橋 | 台1線 | 公路局 | 輕微è86.8.9極嚴重 (舊橋之第四號墩柱與沉箱下陷) |
| 枋山溪 | 枋野二號橋 | 南迴線鐵路 | 鐵路局 | 嚴重 |
| 知本溪 | 知本橋 | 南迴線鐵路 | 鐵路局 | 嚴重 |

附註1. 上表統計共61座橋，橋樑災害分級屬於極嚴重的共有35座，屬於嚴重的共有26座。