第十三章  混凝土長(方)塊與異形塊排置工法

13-1  簡述說明

混凝土長方塊為利用鑄造之鋼模具或模板，於現場組立後進行灌漿固結、再拆除四側面模具(另有案例使用底模的情形)所形成之實心混凝土長方塊。於模具組合後灌漿前，若模具既已就施設位置定位完畢的情形來說，工程單位常以20～30 mm之橫向與縱向鋼筋穿插於模具內外，利用這些鋼筋與四周的相鄰混凝土塊相連接，以形成相互連結、發揮整體固床的效果。另外一種情形是混凝土(長)方塊在寬廣之澆置場所完成固結拆模後，再利用機具運送吊放混凝土塊疊置於已裸露之橋基周邊進行局部的防護，一般灌漿時先以U型狀鋼筋穿插於模具內外，於混凝土塊固結拆模後，可便利塊體之吊放作業、及以鋼索穿梭於疊置之混凝土塊間的連結作業。

一般混凝土(長)方塊之佈設，為考量於低水位時具有通水效果、而於高水位時又具有消能與固床的功用，因此常以錯開方式排置相鄰之兩排混凝土(長)方塊，且相鄰混凝土塊間保留一定的間縫(國內常見之間距為40～60 cm，其中尤以50 cm者為最頻繁)，再行以20～40 cm的卵石回填於混凝土塊周邊之間縫內。惟現場亦有將混凝土(長)方塊於縱橫方向皆採整齊排列(即不錯開排列)、再另於混凝土塊體群之間縫內回填卵石的情形。

依據台灣省公路局道工程標準圖冊(1)中所列有關保護河岸與橋基之施作參考案例，如圖13-1-1中所示之第三~五種方法，為利用縱橫向鋼筋連結之實心混凝土(長)方塊來保護橋址附近之河岸；另例如相片13-1-1所示，為79年9月於跨越高屏溪流域之台1線高屏大橋P23~P33橋址、利用疊置之混凝土長方塊包圍橋基，以期穩固橋基處之河床進而達到保護橋基的目的。其它案例如頭前溪流域之縱貫鐵路頭前溪橋、中港溪流域之平安大橋及大安溪流域舊海線鐵(公)路大安溪橋、……。

至於異型塊排置工法在本文中係專指非具鼎塊、或非具(長)方塊狀之外形的混凝土塊統稱，部分製作方式或連結方法乃與鼎塊或混凝土(長)方塊排置工法中所述者相雷同，甚至均無連結成群體而個自獨立者兼而有之。若再予以細分則有常見之菱型塊、粽型塊、力久塊、半菱型塊、雙U塊、蜂巢塊、具開孔之(長)方塊、……。

按台灣省公路局道路工程標準圖冊(1)中所列，有關保護河岸與橋基之施作參考例，即如圖13-1-1中所示之第一與第二種方法；及圖13-1-2組合方法所示，為利用混凝土異型塊，再搭配長方塊來保護橋址及其附近之河岸。圖13-1-3所示為使用單層或雙層之粽型塊以保護橋基的參考例。就歷年來現場之施作案例來說，相片13-1-2所示為86年3月於大甲溪流域之鐵路雙軌化大甲溪橋(2)，利用混凝土長方塊與異型塊之組合方式進行橋基保護工程。至於相片13-1-3（a～c）所示，為於不同時間在頭前溪流域之中山高頭前溪橋、旗山溪（又名楠梓仙溪）之縣184線旗尾橋、及高屏溪流域之縣188線里嶺大橋(3)，分別運用力久塊（P12～P13間）、粽型塊、異型塊（具開孔之長方塊）等混凝土塊體來穩固河床、保護橋基的案例。

惟近年來歷經數次颱洪之沖刷現象觀察，僅於橋基周邊局部擺置長方塊或異型塊之防護措施，雖欲發揮抑制沖刷、保護橋基安全的目的；然而常因橋基周邊局部的增強保護(阻力增加)，反而造成未保護之河床間流速大增，導致未保護之河床的大幅刷深、並漸淘深擴及橋基處之河床，終而引起所拋放之異型塊的翻滾流失及橋基的再次裸露。另外，不當的拋放異型塊除了無法有效發揮固床效果外，由於高速水流奔騰而過時所引發的亂流現象，尚可能將河床的細粒料吸附流失而造成河床的下降。

混凝土（長）方塊或異型塊排置工法具有下列各項優點：

(1) 混凝土（長）方塊、或外觀近似長方塊然具中空部分之異型塊，可於橋址現場利用縱橫向鋼筋連結、再直接灌注，不需吊運安裝、施工容易，且可增加混凝土塊群體間的連結能力，亦可增進抵抗水流沖擊的能力。

(2) 同1項中之混凝土塊體於局部區域河床遭刷深後，即使部分連結鋼筋拉斷，然各混凝土塊體仍為獨立個體，可隨河床高低而變位傾斜，尚可發揮柔性保護河床之能力。

(3) 若將1項中之混凝土塊體順河床高程，以平順、不凸出的方式舖設於卵礫石質河床，對於水流的暢通應不致造成妨害，可發揮固床的功效。

(4) 利用力久塊、菱型塊、粽型塊、……這些異型塊體，可作為颱洪時橋基附近嚴重刷深之緊急之臨時搶修護基工（惟拋放方式應因地制宜）。

(5) 較適用於卵礫石層的河川。

然而混凝土（長）方塊或異型塊排置工法亦有下列各項缺點：

(1) 目前工程界採用混凝土（長）方塊、或外觀近似長方塊然具中空部分之異型塊，佈設於橋址及其上下游側之河床上時，常係直接就地置於河床面（已經整地或回填）之上方。當高度1～2公尺之塊體舖設完成後（包括間縫填卵石），常因下游側發生跌水或水躍沖刷，造成混凝土塊體基部之河床料及間縫回填卵石的漸次流失，致使河床再次下降。

(2) 具高空隙率、外觀近似長方塊之異型塊，常因跌水或水躍沖刷，而使空隙內之所回填之卵礫石或天然河床料快速被攜出淘空，造成空隙內形成紊亂的渦漩流，再將塊體基部之河床質吸出或經由快速之潛流帶往下游，因而造成河床的下降，這種情形尤其是將高空隙率的塊體置於攔砂堰埧的下游側（無地工織布及濾層）時最易發生，應特別注意！

(3) 若僅於橋基處周邊利用本工法進行局部保護橋基，常因未保護區的河床被沖刷流失而漸次淘深擴大至保護區，終而導致塊體之沉陷流失。

(4) 若僅於橋址之主深槽段的河床上方直接舖設塊體時，由於舖設區上游會淤積砂石及塊體施設後之抬水作用，而使水位更形迫近無施作保護工的高灘地區域，因而易造成側向侵蝕及水流繞道的情形，甚至導致整體保護工破壞的結果。

(5) 於河床上直接拋置如菱型塊、力久塊、粽型塊時，常因塊體周邊發生渦漩亂流，反而將河床料吸出攜走，而造成河床的下降。

(6) 較不適於使用在砂層的河床。

13-2  主要之受損原因與相關案例

經由近年來針對西部各大流域所施作之橋基混凝土長(方)塊與異形塊保護工的現地調查與災害成因分析，謹將85年及86年內有關混凝土長(方)塊與異形塊之(水力)災害成因與破壞模式，臚列統計於表13-2-1與表13-2-2中以利查詢，惟災害之詳細成因的敘述另請參閱第四章~第八章中相關橋樑的說明。

參考文獻：

13-1節：

1. 台灣省公路局：道路工程標準圖冊，1991。

2. 台灣省鐵路局山線雙軌工程處：鐵路山線竹南與豐原間改線與雙軌工程──大甲溪橋北橋台附近邊坡防護部分施工圖，1996。

3. 林澄清、周權英：中鋼爐石用為道路材料之分析與評估，台灣省公路局第三區工程處，1995。

表13-2-1  混凝土方塊主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露， 保護工沈陷 | 高美大橋 |  |
| 局部沖刷 |  | 高屏大橋 |  |
| 跌水或水躍沖刷 | 向源侵蝕 | 平安大橋 |  |
|  | 下游河床局部刷深 | 平安大橋 | 山線鐵路雙軌化大甲溪橋 |
|  | 填縫料流失 | 平安大橋 | 平安大橋 |
| 側向侵蝕 | 保護工端部產生局部沖刷、破壞 |  | 山線鐵路雙軌化大甲溪橋 |
|  | 形成(新)深槽區 |  | 山線鐵路雙軌化大甲溪橋 |
|  | 填縫料流失 | 平安大橋 | 平安大橋 |
| 通水斷面或 寬度不足 | 側向侵蝕→形成(新)深槽區 |  | 山線鐵路雙軌化大甲溪橋 |
| 軟岩風化沖蝕 |  |  | 山線鐵路雙軌化大甲溪橋 |

註：附加底線者有相關案例說明。

表13-2-2  異形塊主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 一般沖刷 | 橋基裸露， 保護工沈陷 | 高美大橋 |  |
| 跌水或水躍沖刷 | 填縫料流失 |  | 山線鐵路雙軌化大甲溪橋 |
| 通水斷面或 寬度不足 | 一般沖刷 | 柑園大橋 |  |
|  | 局部沖刷 | 柑園大橋 |  |

註：附加底線者有相關案例說明。

圖13-1-1  數種用於保護河岸的混凝土（長）方塊與異形塊排列法（摘自文獻〔1〕）

圖13-1-2  利用各種混凝土異形塊之混合配置工法以保護河岸（摘自文獻〔1〕）

圖13-1-3  利用粽型塊之排置以保護橋基方法（摘自文獻〔1〕）

相片13-1-1  79年9月於跨越高屏溪之台1線高屏大橋所施作之混凝土長方塊橋基保護工

相片13-1-2  86年3月於橫跨大甲溪之山線鐵路雙軌化大甲溪橋北端附近所施作之橋基保護工

相片13-1-3  利用異型塊保護橋基、穩固河床的案例(a)中山高頭前溪橋（P12～P13）─力久塊（86..3拍攝）；(b)跨越旗山溪之縣184線旗尾橋──粽型塊（86.12拍攝）；(c)位於高屏溪流域之縣188線里嶺大橋──具中空或空隙之長方狀異型塊（84.1拍攝）