附錄一、    採砂坑之運移特性

由前述2-3節與2-4節中各地河川砂石之濫、盜採所示相片畫面得知，經過超限開採或濫盜採的河床，不是坑坑洞洞的採砂坑、就是形成長達以公里計的不規則深穴(或謂之為長深狀之採砂坑)。這些採砂坑或深穴的形狀尺度各異，復因現地地形及水流狀況變化不一、及河床卵礫砂石粒徑不均等因素，對於工程師欲瞭解採砂坑之運移特性、及採砂坑對河床下降的影響，均將造成現象過度複雜化而不易深入瞭解其中的原委。執是之故，吾人乃於實驗室中利用明渠循環水槽及動床試驗、配合一些參數或變因之適度簡化，期能已最簡單的理想化模型來說明採砂坑的變動特性及其影響，以利橋樑工程師的瞭解。

本實驗係於一循環式明渠水槽中進行，水槽整體系統包括尾水箱、高平水箱、進水箱、變頻式抽水馬達及管路、水槽直線段等五大部份，其側視及上視示意如附圖1-1所示。水流循環過程是始於尾水箱之水體，藉由變頻式抽水馬達以定轉速運轉抽送至高平水箱(長160公分、寬100公分、高280公分)，然後經由閥門、管路穩定地輸送至進水箱(長160公分、寬100公分、高150公分)內，再經由束縮段二道蜂巢之有效整流後進入水槽直線段(長780公分、寬50公分、高50公分)。該段下游端之支撐鋼樑旁設置一坡度升降桿以調整坡度、及尾端裝置一可調式尾水板以利控制水位(或流速)。本實驗中水槽坡度設定為幾近水平狀態，而實驗用砂係採用如附圖1-2所示粒徑分佈的砂粒（d50 = 0.41 mm；d60 = 0.45 mm）作為河床底質的材料，所鋪設平坦均勻砂層的厚度隨實驗條件的不同，介於9～15公分之間。至於水流入流條件(如流量Q、起始斷面平均流速U0、水深H0、…)與採砂坑的形狀尺寸等，將於實驗結果的展示圖中標明。本試驗中所有實驗條件均是屬次臨界流(subcritical flow)。

附圖1-3為在起始水深H0 = 6.5公分、斷面平均流速U0 = 55.0 cm/sec、流量Ｑ= 17,750 cm3/sec條件下，有限長度之採砂坑隨時間運移變化的情形。於採砂坑的上游階梯處，因水深急劇變深（底床突然陡降）、流線分離，而形成一低流速的迴流區，採砂坑相當上游攜運而下的砂粒乃幾近完全沈積於上游階梯狀之採砂坑內。在本實驗條件下，由於採砂坑的高度與長度比約1:8，係屬淺穴（shallow cavity）的情形，因此迴流區內的渦流運動與擾動流體，仍將掏刷原採砂坑內的砂層，造成坑深變大的結果（如圖中t = 10~20 min所對應者）。隨著水流流動時間的增加，吾人可發現:採砂坑的上游階梯處乃向下游運移（惟上游端的砂層高度則愈為下降），且最深坑處則於t≒20~25 min後漸次變淺。另就原採砂坑下游階梯處而言，由於底床急劇陡升（水深突然變淺），使通水面積急劇減少，在流量不變下流速大為增加，復因淺穴內擾動流體的作用，因而在採砂坑下游階梯處發生沖刷，並攜運下游側的砂粒更向下游運動。因此採砂坑的存在，對於上游側砂粒的攔截淤積，及下游側砂粒床的沖刷攜運，在在形成上下游砂層高度（即河床高度）的全面下降。當水流流動超過某一段時間後（例如圖中t = 20~30 min），由於上游側砂粒持續往下游淤積，即下游側的沖刷採砂坑體積愈為變小，當t≒85~90 min整個採砂坑已然消失，取而代之的是上下游整段砂層面的下降與平整化。

至於附圖1-4則為與附圖1-3具相同起始流況及鋪設砂床條件下半無限長度之採砂坑的運移情形，其中有關最深坑的變化、上游側階梯狀邊界已不存在，隨著上游側砂層厚度的下降，流速大為減緩而不足以帶動（在該水深下）下游側砂層上的砂粒，因此這一部分砂層高度幾乎不變。