第九章ˉ橋基保護工法資料庫總論

9-1ˉ工法簡介

經由前述各章針對本省西部各大流域重要河川橋之橋基保護工的施作說明、及橋基與保護工的災害分析，目前國內外常用之一般橋基保護工法可予以歸類為：拋石工法、蛇籠工法、鼎形(或元鼎)塊排置工法、異形塊排置工法、混凝土(長)方塊工法、包墩或混凝土圍繞工法、混凝土護坦工法、排樁工法、柔性攔砂堰或潛堰(含消能工)工法、剛性攔砂堰(含消能工)工法、複合式工法與其他工法等十二種方法，以下謹就上述各工法一一簡要說明，至於詳細的工法說明與其優缺點分析，請詳參後續各章。

(1) 拋石工法：係指利用具相當重量之卵石、岩塊、混凝土碎塊、……，全面舖設於遭沖蝕刷深的河床、或局部拋置於已裸露之橋基(廣義而言，可含蓋各類水中結構物，例如：過河油氣管線、攔水(砂)堰、輸電鐵塔、……)與河床接觸的周邊範圍，藉由拋石近似護甲層的作用，以增強河床之抵抗水流沖刷的能力。橋基之周邊若已被洪水淘深而形成沖刷坑時，一般係以河床之天然砂石料進行回填，為考慮河床料易被水流攜走，而再舖設中小卵石於其上作為濾層，最後再拋設較大的卵(塊)石。

(2) 蛇籠工法：為利用鍍鋅鐵絲，經由人工或機械編織而成之金屬網目、再內包f20～40公分之卵石所構成之長條石籠，一般可分為甲種及乙種蛇籠，亦有為防抑鍍鋅鐵絲之銹蝕，而於鐵絲之外表再被覆塑膠膜者。本項工法除廣泛應用在橋基之保護外，也被用來作為水中結構物(如過河油氣管線、攔砂堰、輸電鐵塔、……)周邊之固床工、護坡(堤)、護基、邊坡穩定工、丁埧工與束水工等用途。國內使用之蛇籠斷面形狀一般為近似橢圓狀，亦有為抵抗鍍鋅鐵絲之鏽蝕而於鐵絲之外表再被覆塑膠膜者，例如大漢溪三鶯大橋左岸下游側之堤防蛇籠護基工、與高屏溪高屏大橋上游不遠之曹公圳固床工左岸護坡工，而國外所使用者為近似長方形狀。

(3) 鼎塊排置工法：是利用鑄造或焊接成型之大量鋼模具(組合後其外形近似三腳鼎型狀)，於現場大量組立後、進行灌漿固結、再拆除鋼模後形成之空心混凝土塊。	一般此種混凝土塊於灌漿前並未排置鋼筋於模具內，惟為考量於爾後施作於各種結構物周邊能夠發揮混凝土塊之整體連結效果，一般在表面之其中數面可穿插數支近似U型狀的鋼筋、或預先置放鋼索穿插於模具內外，以利連結。目前國內利用鼎塊排置工法來保護橋基的案例中，大都是在主河道或深槽區及其附近沿著橋軸線方向，施設一單層或多層帶狀、且整齊排列之(連結)混凝土塊，一般在水流方向之施作寬度大多超出橋樑的寬度。採用此工法之目的不外乎是利用(連結)混凝土塊群間所發揮之群體穩定效果與粗糙表面，來抑制沖刷、減少水流動能，以達成固床的功用，並進而達成保護水中結構物的安全。

(4) 混凝土(長)方塊：為利用鑄造之鋼模具(或模板)，於現場組立後進行灌漿固結、再拆除四側面模具(另有案例使用底模的情形)所形成之實心混凝土(長)方塊。於模具組合後灌漿前，若模具既已就施設位置定位完畢的情形來說，工程單位常以f20～30 mm之橫向與縱向鋼筋穿插於模具內外，利用這些鋼筋與四周的相鄰混凝土塊相連接，以形成相互連結、發揮整體固床的效果。另外一種情形是混凝土(長)方塊在寬廣之澆置場所完成固結拆模後，再利用機具運送吊放混凝土塊疊置於已裸露之橋基周邊進行局部的防護，一般灌漿時先以U型狀鋼筋穿插於模具內外，於混凝土塊固結拆模後，可便利塊體之吊放作業、及以鋼索穿梭於疊置之混凝土塊間的連結作業。

(5) 異型塊排置工法：本文中係指非具鼎塊、或非具(長)方塊狀之外形的混凝土塊統稱，其製作方式或連結方法某些是與前述(3,4)項雷同，甚至均無連結成群體而個自獨立者兼而有之。若再予以細分則有常見之菱型塊、粽型塊、力久塊、半菱型塊、雙U塊、蜂巢塊、具開孔之(長)方塊、……。對於已沖蝕淘深之主河道河床或局部橋基周邊附近，早期利用此工法時一般需進行回填天然河床料、其次被覆以粒徑由小變大之石塊層以形成一防護作用後、再拋放異形塊於沿橋址之全部深槽區或局部堆置於橋基周邊。

(6) 包墩或混凝土圍繞工法：是於已遭刷深而裸露之橋基周邊，利用(鋼筋)混凝土灌注所包圍而成之結構來局部保護橋基的方法。至於灌注(鋼筋)混凝土所形成之圍繞結構可能是版狀(或近似擋土牆狀)、或實心狀(即與原橋基結構連結為一體)，前二者所圍繞的區域內可能是回填天然河床料、或填拋(卵礫)石、或填充以蛇籠工。就近年來國內應用本工法施作之概況而言，一般對於沈箱式橋基係採實心狀或版狀(再回填卵礫石)；基樁式橋基則採版狀(再填充卵礫石或蛇籠工)；而擴展基腳式之橋基為使用實心狀灌漿與原橋基連結為一體，期能發揮穩固橋基的功用。

(7) 混凝土護坦工法：廣義而言，於河床上之某一區域，利用舖設混凝土版、拋置石塊層、或佈設成帶狀之混凝土塊群、或施設蛇籠工……等方法，皆能形成護坦(甲)的作用以穩固河床、保護橋基安全。惟本文中為便於區分各種工法的不同，特別將舖設於河床上之(鋼筋)混凝土、且厚度達8~10 cm以上之帶狀區域稱為混凝土護坦工(一般於蛇籠工上噴注薄層混凝土的目的是在於增加蛇籠網目之抗銹蝕與抗磨蝕的能力，而非依賴混凝土的直接保護作用)。混凝土護坦工的下方亦有可能埋置早期所施作之蛇籠工、鼎形(或元鼎)塊、混凝土(長)方塊、異形塊、或回填拋石。另外，混凝土層所埋設之鋼筋也可能是使用已廢棄之鋼軌、或型鋼，……。

(8) 排樁工法：為利用鋼鈑樁、PC基樁、全套管式基樁、衝擊式基樁、鋼軌樁、或木樁、……，將河床已被嚴重刷深而導致裸露之橋基，予以緊密圍繞保護，使其免受沖刷淘深之患，然而也有以不同間距之基樁圍繞橋基、再連結施作如前述(6)項之包墩或(RC)混凝土結構來保固橋基。若以鋼鈑樁所構成之排樁而言，其圍束之區域內一般係以天然河床料回填，因而與常用之鋼鈑樁圍堰幾近相同。若就基樁是緊密圍繞橋基的情形來說，一般是利用樁頭所預留之鋼筋、或安插鋼筋於PC基樁之中空部份，再利用類似連結樑之配筋灌漿方式，完成基樁群上部的連結(甚至是一併完成頂版之灌漿作業)。惟原橋基與排樁間之刷深區域，一般係以回填天然河床料或拋石為之，俟回填完成後，再進行封頂的作業。

(9) 柔性攔砂堰或潛堰固床工(含消能工)工法：為利用數量相當多之巨大的混凝土長方塊(邊長一般介於2～5 m)，於橋樑下游不遠處跨溪河築建，其佈設排置方式部分係與前述(5)項者相雷同，即採相鄰兩列交錯排開混凝土塊體間以鋼筋連結、混凝土塊間之間縫需再回填卵石，使其兼具固床工的功用，惟混凝土塊最後一列的下游側尚設置有相當規模之消能工。一般混凝土塊之最上游側參考頂面高程比主河道(或深槽區)河床高程高出數公尺，然後由上游至下游端各列混凝土頂面高程大多採逐階下降，以利減煞水流動能(惟現場也有各列之頂面高程均相同者)。本工法施作後，由於在洪水沖刷過程可允許混凝土塊的局部變位或傾斜，而利用巨積型陣列式混凝土塊的阻擋作用，期能將砂石攔阻淤積於上游側之河床、並回淤擴及橋基處之河床，進而達到既固床又保護橋基的目的，這也是為何文中稱之為柔性攔砂堰的原因。另由於高出原刷深河床數公尺之混凝土塊陣列佈設後，下游側勢必會造成跌水沖刷，而淘深下游側的河床、甚至向源侵蝕造成攔砂堰的崩壞毀損。有鑑於此，一般在攔砂堰的下游帶狀區域內尚佈設有底層之地工織布、中間層之回填卵石、及上層之蜂巢塊與鼎塊的消能工、……)。

(10) 剛性攔砂堰(含消能工)工法：係利用(PC)基樁深入河床以支撐上部之(鋼筋)混凝土結構物的重量，或係直接開挖河床將堰基座落於較深層或堅硬的河床上而後再構築堰身。一般興築的位置大多是位在橋樑的下游側，由於施作剛性堰之費用高昂，除非是在不寬的溪流中橫跨整個寬度施建，否則在較大流域之寬廣河道內僅在深槽區及其附近興築一段長度、兩端再舖設導流牆或護坡工。至於剛性攔砂堰的頂面高程，一般也比原已遭沖蝕淘深的河床高出數公尺，利用巨型混凝土結構之興建橫置於河道中，以期將運移之砂石攔阻、淤積於堰體的上游側河床，並逐漸回淤擴及橋基處之河床，進而達到穩固河床、保護橋基的目的。另外，由於高出原刷深河床數公尺之堰體佈設後，下游側勢必如同柔性攔砂堰般產生跌水沖刷，淘深下游側的河床、甚至向源侵蝕而造成堰體的破壞。有鑑於此，一般剛性堰下游側尚會設置由混凝土塊所構成之固床工，另外有些改善的案例尚採用多階跌水與多道消能池併用的理念來減煞洪流動能，進而抑制下游側的沖刷潛能。

(11) 複合式組合工法：專指利用前述(2)～(10)項中至少合併其中兩項的施作方法，或因過去所施作之保護工局部或部分發生毀損後、再以其他工法補修而形成現場具有數種保護工的情形。例如：於橋址之深槽區河床上可能同時使用鼎形(或元鼎)塊佈設與蛇籠工壓底的複合工法；或於橋址處施作蛇籠工(或混凝土長方塊)、而於橋樑下游側不遠處興築柔性攔砂堰(或剛性堰體)的複合工法。惟由於各種組合的種類繁多，除不易加以細分歸納比較外，施作上亦有主要與次要的比重之分，因此在本章下節中所附之橋基與保護工受損原因對照表中，除了仍舊將各種工法予以分別標示外，再另加標示複合式組合工法，以利研判災因及便於參考。

(12) 其他工法：除了上述各項的橋基保護或固床工法外，其他尚有補洞工法(1)、水中填補工法(2)、掃工沈床工法(3)、鍊磚舖底法(3)、地樑(4)或格地樑(5)工法。就筆者所知近年來其中前四項並無應用在國內之案例，另由於目前之多數河道的深槽區已然沖刷下降、在洪水期間坡陡流急，似乎較不適宜運用這些方法，謹請參考相關文獻，在此不再敘述。另後者之施作工法，則請直接詳參5-6節竹林大橋之敘述。

9-2ˉ橋基及橋基保護工受損原因之簡要說明

由前述各章中對於本省西部各大流域重要河川橋之橋基及其保護工的災害分析，目前國內所常遭遇之受損原因可大致分為：砂石開採、一般沖刷、局部沖刷、束縮沖刷或保護工未合攏、跌水沖刷、向源侵蝕、側向侵蝕、大尺度二次流侵蝕、通水斷面或寬度不足、流石或流木之撞擊與磨損、位於河川彎道處或挑水效應、軟岩之風化與沖蝕、河道匯流、橋基貫入深度相對不足………等因素，茲謹就各項致災原因簡要說明如后。

(1) 砂石開採(sand mining)：吾人已於前述第二章中，就國內西部各大流域之砂石開採的過去歷程與所衍生之各項工程問題進行說明。砂石開採對橋基與橋基保護工的最重要影響，即為因河床的下降而導致橋基的嚴重裸露與橋基保護工的崩毀或受損。這是由於多數河段之砂石濫肆開採形成處處的採砂坑(谷)，由於採砂坑的深度一般比河床低3～5公尺、甚者可達6～15公尺；而採砂坑的長度與寬度一般也分別有50公尺～數公里及50公尺～數百公尺。這些採砂坑的存在，使得上游隨洪流運動的卵礫砂石(因通過採砂坑時流速變緩)大量沈積於採砂坑內；而採砂坑下游處之河床，因上游大量砂石已被攔阻於坑內、砂石來源的補充相對減少，復因洪流通過採砂坑下游端時之水深由大變小、而產生水流加速及沖刷下游河床，因而造成多數河段河床高程下降的情事。這種情形若未能有效的遏止，咸信對河道的平衡穩定與河相的改變、河防與跨溪河構造物的安全、生態的破壞、…均將造成相當不良的後果。就河川砂石開採之效應而言，若在橋樑上下游之禁採範圍外之主河道上進行長期的砂石開採，則於洪流沖刷後常導致該河段之主河道河床的逐年下降，因而形成〝一般沖刷(general scour)〞的情形；若僅於橋樑下游側進行砂石開採者，對橋址處之河床而言，則可形成〝向源侵蝕(head cutting)〞的致災機理(詳如圖9-2-1之示意過程圖)。

(2) 一般沖刷(general scour)：係指不論有無橋墩(或水中結構物)之設置，水流對河床沖床所造成河段之高程下降的情形。依據Melville(1993)(1)之研究，一般沖刷可分為短期或長期的沖刷。其中短期之一般沖刷為在單一個、或連續數個緊接的洪水沖刷下，所形成的河床下降，此一類型之沖刷型態包括：河川砂石的開採、水流之聚合與河道淨寬度的逐漸窄縮、辮狀河道中之深槽移動、及底床型式之遷移。至於長期之一般沖刷為具相當長之時間尺度、或通常歷經數年之沖刷下所致者，其成因亦與長期高流速的自然侵蝕、河川砂石開採、或橋基保護工之不當設置、截彎取直導致河床坡度的增加、河川取水工或堰埧之設立造成輸砂來源的減少、河川地上進行墾植或動物之放牧豢養、郊野都市化後之逕流增加、……等因素息息相關。另外，由於一般沖刷所形成之河床下降過程，在梅雨颱洪期間，也會伴隨著側向侵蝕(lateral erosion)的現象。

(3) 局部沖刷(local scour)：是指由於橋墩或水中結構物的存在對水流產生局部阻礙或干擾的現象，並進而造成局部河床之沖刷侵蝕與高程下降的情形。若就橋基或橋台的局部沖刷來說，則專指橋基或橋台與水流的干涉作用，而在墩台周邊形成強烈下降流、馬蹄型渦流、迴流區、尾跡渦流、及局部沖刷坑的現象，如圖9-2-2及相片9-2-1(a～c)所示。一般又可分為清水沖刷(clear-water scour)與渾水沖刷(live-bed scour)，沖刷深度與沖刷作用時間及水流速度大小的關係，則可用圖9-2-3(a,b)表示。另外，針對不同型式之橋基、及水流流向與橋基軸線形成攻角效應等所造成之最大沖刷深度，一般可按Neill(1975)(2)及Laursen(1962)(3)之研究，例如運用圖9-2-4來加以參考或初步估計。

(4) 束縮沖刷(constriction scour)或保護工未合攏：束縮沖刷一般係指橋樑的引道與橋台延伸進入河川之洪水平原內以致佔據部分之河寬、或由於橋基(或墩)之設置形成阻水效應，造成水流之通水斷面束縮，因而導致迴水(backwater)效應、通過橋址處之流速增加、進而對河床所衍生之沖刷現象。另由於目前西部各大流域多數河段之河床高程已然下降，造成橋基的嚴重裸露，為保護橋樑之安全，各橋樑養護單位莫不於這些橋址處或橋樑下游側興築橋基保護工。其中有些工程由於施工範圍廣、施工期長、受限於經費申撥與發包程序、百姓抗爭、……等因素的影響下，無法順利地在最易興工之枯水期間趕工，因而常在施工期間形成保護工未合攏、又遭遇梅雨颱風所帶來的洪水沖擊的情事。由於已施作保護工之區域是為抵抗洪流沖刷之強勢面，而未合攏(或缺口)段則為抵禦沖刷之弱勢面，且為宣洩大量洪流的必經通道，此一情形近似橋樑之引道大幅延伸佔據河寬般，因而亦具有束縮沖刷的效應存在。束縮沖刷或保護工未合攏之洪水致災的部分示意說明，詳如圖9-2-5所示，整體而言，渠等可造成大尺度二次流侵蝕(erosion caused by large scale secondary flow)、向源侵蝕、橋基裸露程度加大、未合攏段附近已興築之保護工的傾倒沉陷或流失、及新深槽的形成等現象。85.8.1賀伯颱洪通過中沙大橋下游處之未合攏的柔性攔砂堰(潛堰固床工)、及85.8.1賀伯颱洪與86.6.10前後一週豪雨洪水流經中山高大甲溪橋之未能合攏的鼎塊橋基保護工時，均曾造成上述各種現象的發生。

(5) 跌水或水躍沖刷(scour caused by free overfall or hydraulic jump)：近年來，由於西部各大流域之多數河段的河床高程已然下降，乃造成橋基的嚴重裸露，為保護橋基安全，各橋樑養護單位莫不於橋址處或橋樑下游側構築橋基保護工，例如：蛇籠工、鼎形(或元鼎)塊、混凝土(長)方塊、混凝土護坦、柔性或剛性攔砂埧、……等工法之運用。在目前橋址上下游之河床已刷深、而橋基已裸露的情況下，管理單位為不使橋基裸露或降低裸露的程度，遂常將橋址處所施作之橋基保護工頂面提高至相當的程度。當橋基保護工完工後乃形成一近似阻牆的作用，雖在上游側可發揮淤積砂石的功用；然而，在下游側卻由於保護工最頂面與原河床面間存在相當的落差，因而再促使水流加速沖擊河床¾¾引致跌水或水躍沖刷、形成沖刷坑的現象，如圖9-2-6所示。若是在橋址下游不遠處之主河道上曾經或刻正進行大規模之砂石開採行為，由於採砂坑的效應及跌水或水躍沖刷的聯合作用，將促使河床坡度大幅改變、及橋址下游處之大量砂石流失情形更為嚴重，進而向源侵蝕導致保護工的破護及橋基的再次裸露。

同理，若是在橋址下游興築柔性或剛性攔砂堰埧之後，亦因堰埧之阻牆效應，上游側發生砂石淤積、下游側形成跌水或水躍沖刷現象。總而言之，跌水或水躍沖刷除可能引致向源侵蝕外，尚會造成下游河床局部刷深(形成沖刷坑)、保護工或消能工之受損沈陷或流失、沖刷坑或深槽往下游方向延伸(尤其是在鬆軟的地層上最為明顯)、河床質與橋基保護工或攔砂堰埧(含消能工)之填縫料的流失。另外，在卵礫砂石質之河川上，若保護工最頂面與下游側原河床面間存在著相當的落差時，部分隨洪水運移的卵礫石，會越過橋基保護工頂面直接加速撞擊於較下游側所施作之保護工(例如蛇籠工)。由86.8.18溫妮颱風與86.8.29安珀颱風之現場觀測經驗得知，即使在不甚大的水流作用下，即可輕易造成蛇籠工的嚴重磨損或破裂，進而向源侵蝕導致橋址處之橋基保護工的破壞與橋基的再次裸露。例如：86年洪汛期間，北二高大漢溪橋、竹縣123線竹林大橋、中山高大安溪橋、台1線高屏大橋、……之橋基保護工的局部破壞與河床的再刷深情形，即是歸屬於本項沖刷所致的災因。

(6) 向源侵蝕(head cutting or headward erosion(4))：係專指河床受水流的侵蝕作用為由下游往上游方向發展之謂。根據吾人於現場多年的觀察顯示，向源侵蝕並非大多是在水流沖刷下直接形成的結果，相反的，它是在某些外在條件下才會伴隨著發生，例如：砂石開採的效應；中下游河段因一般沖刷造成河床下降，亦造成河川上游段的坡度調整及高程變化；束縮沖刷或保護工未合攏形成缺口導致深槽向上游側發展延伸；跌水或水躍沖刷造成沖刷坑的擴大延伸至橋址或橋基保護工施作(詳如圖9-2-7)處；側向高灘地弱勢面(未施作保護工)的侵蝕形成水流繞道、向上(下)游側刷深河床；河道通水斷面嚴重不足形成水流加快、沖刷潛能增加，導致向上游側刷深河床；其他如河床上之軟岩風化沖蝕與河道匯流也可能會造成向源侵蝕的現象。經典案例如：85.8.1之賀伯颱洪，造成嘉義八掌溪台3線吳鳳橋下游側之仁義潭取水堰堰體的局部向源侵蝕破壞、及新竹頭前溪竹縣48線中正大橋由橋址上游連接至下游側之混凝土護坦工的大區域向源侵蝕破壞。

(7) 側向侵蝕(lateral erosion)：是指水流朝岸側方向侵蝕的情形之謂。於前述(1)項中曾提及：由於一般沖刷所造成之(縱向)河床刷深，亦常衍生出側(橫)向侵蝕的情形，其最顯著之特徵為主河道深槽區變寬、或主河道兩岸高灘地因沖蝕崩塌而流失的現象。不可否認的是，大量砂石開採所形成採砂坑效應，除了造成主河道河床高程的下降外，亦常因採砂坑之順水流方向的坑壁於浸水或洪水沖蝕後，即行崩塌流走，這也是側向侵蝕的一種特殊過程。

鑑於西部各大流域多數河段之河床高程已然下降、並危及橋基或水中結構物的安全，近年來橋樑管理養護單位乃興築了各式各樣、凸出於原河床面之橋基保護工或固床工。惟可能受限於預算規模或工程師較欠缺水利方面的認知，除了在溪河寬度不大時有施作跨越全溪河寬度之保護工外，大多是僅在主河道(深槽區)內興築。保護工施作後，施作區內相對已成為抵抗水流沖刷的強勢面；然而保護工施作至主河道兩岸的高灘地時，若未進行完善的護坡工程，由於保護工一般係凸出河床面，遂形成了近似阻牆¾-抬高上游側水位的作用，而迫使水流更易逼近已施作保護工及未施作護坡工之高灘地交界處¾¾抵抗水流沖刷的弱勢面，進而導致高灘地基部受洪流側向沖蝕崩塌而流失的情形。隨著洪流的持續沖刷，侵蝕崩塌而流失的範圍可能愈為擴大，甚者導致大量的洪水經由崩塌流失地繞流通過，形成類似保護工未合攏之束縮效應，除了造成所施作之保護工破壞、橋基再次裸露外，亦進而引致上下游深槽區的遷移，整個示意詳圖9-2-8。

由於河道的河相已嚴重的改變，若不能洞察其中之機理，並適度採取一些因應作為，則不啻益增維修養護之工作負荷，而仍舊無法有效達到確保橋基安全的目的。歷經二年來，由眾多現場的災因分析中，吾人發現本項侵蝕的致災機理是最為頻繁發生的情形，就現場之工程師們而言實在不可不注意也！其中部分之經典案例如：85.8.1賀伯颱洪造成北二高大漢溪橋、台3線竹東大橋及內灣支線鐵路竹東大橋、台1線高屏大橋、高縣188線里嶺大橋……；及86.6.10前後一週豪雨洪水引致中山高大安溪橋；86.8.18溫妮颱洪導致台3線竹東大橋等橋基災害。

就橋基與橋基保護工而言，側向侵蝕的發生，除上述一般沖刷及水流沖蝕施作保護工與未施作保護工之交界弱勢面外，其他可能的因素尚包含：跌水沖刷或向源侵蝕、通水斷面不足、位於河道轉彎處、軟岩風化沖蝕、河道匯流……。

(8) 大尺度二次流侵蝕(erosion caused by large-scale secondary flow)：係指由於保護工的施作造成側向侵蝕，或由於洪汎期前保護工未合攏形成束縮沖刷、再導致平行於橋軸或結構物軸線之水流沿結構物上游面流動而刷深河床的情形。另外一種情形是水流過彎時亦會形成橫向水流沖刷河床的二次流機制，惟本文中將其視為較小規模的二次流，並劃分直接為河道轉彎的類型。一般於橋址處或橋樑下游所興建之各項橋基保護工(或固床工)，大多是用以抵抗順流向水流之沖刷或促使砂石淤積於施作地帶之上游面，因此大多並無設計用以抵抗橫向(平行於橋軸方向)沖刷的防護工。惟當上述的兩種狀況發生時，吾人於現場(尤其是在褪水階段或中低水位時)常可見〝幾近平行〞於橋樑或保護工軸線的上游面，洪水洶湧流動刷深河床，並導致上游端所施作之保護工嚴重破壞的結果。

前述數章中吾人已指出這些相關案例的災況，其中例如：À6-7 節中山高大甲溪橋86.3.10～86.8.29間，因鼎塊保護工無法合攏而形成大尺度二次流的侵蝕，造成上游面之蛇籠工大量拉扯破壞的情形(另詳相片6-7-5)。Á7-2節中山高中沙大橋下游潛堰固床工之南端轉接段未及合攏完工，於85.8.1賀伯颱洪侵襲下導致大量巨型混凝土塊向上游面傾倒、沈陷的情形。®85.8.1賀伯颱洪沖蝕下，高屏溪里嶺大橋及高屏大橋處均發生洪水側向侵蝕高灘地，導致大尺度二次流的發生及河床的刷深。

(9) 通水斷面不足或通水寬度太小：一般在河道窄縮處，或即使是寬廣的河床，然而主河道或深槽區的寬度僅佔整個河寬的小部分時，相對來說，就容易形成通水斷面不足或通水寬度太小的情形。其結果常導致洪峰水位暴漲水流加速的情形，因而也常伴隨著形成一般沖刷、局部沖刷、束縮沖刷、或側向侵蝕……等致災因素。例如：主河道的深槽化，迫使大部分洪流集中在深槽區內，當洪水位逐漸上升階段時，深槽區兩岸側之高灘地亦因緊臨洪水而被沖蝕崩塌，乃漸發展為側向侵蝕的致災模式。或因通水寬度不足，且兩岸皆已施設堤防或導流工或有延伸進入河道之引道與橋台¾-即兩岸皆已受侷限(如北縣85線柑園大橋)，在洪水通過橋址時，甚易造成水流速度的加快，益增局部沖刷的潛能。

在本研究中，此類致災模式之最經典案例應屬頭前溪之竹縣123線竹林大橋，該橋長881公尺、河寬約有800公尺，目前之主河道位於P3～P7間、寬約150公尺，若扣除數支沉箱橋基之迎水面寬度約30公尺，則水流之淨寬僅餘120公尺。惟該橋上游1.7公里處即為頭前溪上游之油羅溪與上坪溪匯流點，台3線油羅溪大橋與竹東大橋之主河道寬度分別約為140.0與200公尺。由以上這些數據的比較，即可初步瞭解洪水通過竹林大橋之湍急與可能之致災情形(詳細說明請參閱5-6節)。

(10) 流石或流木之撞擊與磨損：在高速洪流的作用下河床上之卵礫砂石常會被帶動翻滾，以懸浮載或推移載的方式往河川下游輸送，其中尤以山區或卵礫石層所構成之河床上所施建之橋基或橋基保護工，最易受到流石的直接撞擊與磨損、甚至毀壞。另外一種情形是在湍急洪流的水面附近亦常伴隨著高速運動的流木，此對於西部地區中下游河段已大幅下降之河床，且以PC基樁作為橋樑之橋基者莫不構成極大的威脅。

85.7.31～85.8.1賀伯颱洪引致南投縣水里鄉與信義鄉(即台21線沿線)內發生多處之洪水與土石流災害，造成多起之箱涵結構及橋樑基礎遭受流石(或土石流)的撞擊、磨蝕、甚至導致完全崩毀破壞的災況[請參閱張(1998)(5)及林等人(1998)(6)]。再者，因遭受賀伯颱洪所攜運之高速流木的撞擊，橫跨濁水溪之台19線自強大橋P9橋基(PC基樁群所構成)曾發生兩支基樁斷裂的情事(請另詳7-5節)。

值得吾人特別注意者，於山區河川或卵礫石河床上所施建之橋樑的墩柱或(沈箱)橋基迎水面(即上游面)，常常可見包覆有防撞擊用的鋼鈑以保護結構體。惟由眾多現場的案例中，吾人發現：於墩柱或(沈箱)橋基的背水面(即下游面)，常因橋基周邊之局部沖刷特性(如(3)項所已陳述之強烈下降流、馬蹄型渦流、迴流區、尾跡渦流與沖刷坑)，高速紊亂水流所挾帶之卵礫石，經由橋基與河床面交界處之馬蹄型渦流與上層周邊之尾跡渦流的作用，輸送至逆向流動的迴流區內撞擊背水面的墩柱或橋基表面，造成混凝土的保護層被磨蝕、再導致鋼筋裸露的情形，有關此類的橋基災因將另於後續專章中加以歸納討論。

為加強有關這一方面的基本認知，期能有助於工程界的設計參考，謹以圖9-2-9與相片9-2-2(a,b)、及圖9-2-10與相片9-2-3(a,b)，於光滑定床之簡化模型下，分別針對柱型及柱型的橋基周邊部分流況加以闡明，以利工程師們能略窺橋基周邊之複雜流場的堂奧(請另詳相片9-2-1(a-c))。吾人亦建請相關單位在設計橋基之防撞擊鋼鈑時，亦能考量背水面的撞擊磨蝕作用機制而予以同步採取防護措施。

(11) 位於河川彎道處或挑水效應：天然河道的形成，其實是反應出對於存在水流運動與泥砂運移的環境條件下之一種精細適應的過程，換言之，沖積河流通常經由其特徵之自我調整機制(self-regulatory mechanism)來因應環境的變化。這些變化可能是大自然所引致的，例如氣候或植被的改變；也可能是因人類活動所造成的，例如河道整治、截彎取直、興築堰壩、越域引水、砂石開採、渠道化、河岸保護、橋樑與公路之建設…。這些變化將改變河川之近似自然平衡狀態(quasi-equilibrium state)，而後在重新建立平衡的過程中，河川會改變其本身的坡降、粗糙度、底床質粒徑、橫斷面形狀或彎道(蜿蜒)型式等因素，以適應新的條件。在現存之約束條件下，經由一種或多種因素的調整，使河川保持其輸砂能力與上游的泥砂供給之間的平衡。由於自然環境的多樣性(例如河川的河谷地形、泥砂、植被、裸露基岩…等的非均勻性)與人類活動的影響，在自然河川中鮮少在長距離內具有順直的河道，大多數的河流是具有河彎形態，且其尺寸係沿河道而發生改變。易言之，彎曲河川乃具有沿河道改變幾何狀態、曲率、及水流漸變的特徵。

圖9-2-11(a-d)為蜿蜒河道之河路(channel path，河道中心線)、流路(flow path，流量中心線)與流場型態的示意圖(4)。圖中顯示河路與流路彼此間是相當不同的，在以流量中心線定義的流路上，橫向淨流量為零(即沿水深不同位置，橫越流路向凹岸與凸岸的橫向流動相互平衡)。在此一條件，橫向流動可被視為環流(secondary circulation)，如圖9-2-11(b)中所示，根據定義，環流橫向淨流量為零，流路通常與高速流的軌跡重合。另者，河路是河道中心線，其與流路之間的角度差引起橫向流量，此橫向水流乃引起水面超高(superelevation，即凹岸處水面較凸岸處為高)的變化，並導致縱向剪應力的重新分佈。由圖9-2-11(a)中選擇A-A斷面與河路正交、A'-A'剖面與流路正交，其中A'-A'斷面的環流流場型態已展示於圖9-2-11(b)，如果將局部的流動不規則性予以忽略，則向凹岸與向凸岸的流動相互平衡，形成環流。在A-A斷面上由於流路與河路之角度差的存在，主流(primary flow)中具有一橫向分量(如圖9-2-11(c))，因此A-A斷面上主流與環流所導致的橫向流動型態可以圖9-2-11(d)表示。由圖9-2-11(b)中，吾人可瞭解環流對凹岸施加一個向下的作用力，將泥砂由凹岸推向凸岸。

由以上的說明及圖9-2-11(a)之展示，於自然蜿蜒河道中的凹岸與凸岸附近分別會造成河岸侵蝕與邊灘(point bar)淤積的現象，惟其實際發生的區域與河道彎曲的程度、高低流的大小、河路的軌跡、…等有密切的關係。圖9-2-12則顯示出與流動型態有關之河彎變形的一般模式(4)，大致可分類為中度彎曲、低流區(側向遷移、彎曲成長)；中度彎曲、高流區(順河谷遷移)；急劇彎曲、低流區(順河谷遷移)；急劇彎曲、高流區(順河谷遷移、彎曲衰減)等四大部分。其中高流區所造成之侵蝕區域乃較低流區者發生在凹岸的更下游側。

基於上述的認知，吾人可明瞭：一自然河道中之蜿蜒(彎曲)變遷，亦是河川為因應外在環境的變化，而利用其特徵之自我調整機制所進行的一種精細調變過程。圖9-2-13(a,b)則分別表示在自然河道、及具一人為穩定化彎道之河道狀況下之蜿蜒的變遷趨勢(7)。這也意謂著當橋址恰位在一彎道而無施作任何保護時，則會發生如圖9-2-14(8)所示，凹岸處之河岸逐漸被水流(沿側向)侵蝕而造成橋基棵露、甚至是導致橋台或引道周邊之翼牆被沖毀的情事。經典案例如：85.8.1賀伯颱洪造成頭前溪竹縣123線竹林大橋P3沈箱橋基的嚴重裸露、陳有蘭溪台21線(新中橫公路)陳有蘭溪橋北端(右岸)引道橋台與P1橋基的沖毀(如相片9-2-4所示)、屏東縣來義鄉丹林大橋左岸引道翼牆的崩塌破壞〔如相片9-2-5 (a~c)與圖9-2-15所示〕、…等皆是導因於橋址恰位在彎道處所致。

(12) 軟岩之風化與沖蝕：本省西部多數流域中、下游的河床質，在早期的砂石開採階段大都是由卵礫砂石層所構成，厚度一般是介於數公尺至數十公尺之間。惟近十餘年砂石的過量開採、或濫盜採、與洪水沖刷(某些河段是完全由於水庫或攔水壩下游的跌水沖刷)，而導致許多流域之主河道河床持續下降至今日岩盤裸露的地步。這些淺層岩盤大都是由成岩時間較短、且強度較低之泥(頁)岩層、或砂岩層、或泥(頁)岩與砂岩互層所構成，它們在乾燥條件、或壓密狀態下可展現相當堅硬的質地。因砂石開採、河床下降形同部分解壓作用；又因乾旱季節時為乾燥風化狀態、豐水季節及洪水期間係浸沒在水中之濕潤狀態，在這樣乾溼交互變化的影響下，乃產生風化與回脹崩解的現象。

崩解後之表層岩體已呈支離破碎之片層或塊粒狀，在高速洪流作用下甚易造成表層被沖蝕而剝離，岩體的高程因而下降，再形成另一層新的裸露岩體、並周而復始地重複整個濕乾季節的回脹崩解與洪水沖蝕剝離過程。這種情形以軟弱泥岩層遇水不久即行軟化尤為嚴重，即使在短時間內高速洪流沖蝕下，甚易形成縱向河槽的急遽深槽化、及橫向河槽之崩塌，經典案例如：八掌溪仁義潭取水堰堰體下游至心上橋間長約數公里之深長狀峽谷即為一例。此外，鐵路雙軌化工程大甲溪橋P5附近的侵蝕情形，亦為一典型的案例。

(13) 河道匯流(flow confluence)：係指於河流的支流與支流交會處、或於支流與本(幹)流會合處所形成之水流匯聚現象，由於每一分支流於洪峰時均有其貢獻的流量，此乃是河道匯流後流量增加的原因。就匯流後之河道兩岸側已受制約(如已設置堤防)、或河道已深槽化的情形來說，常導致水位的抬升、或流速的變大而益增沖刷的潛能，因而可能形成一般沖刷或向源侵蝕之河床下降、或側向侵蝕之岸側灘地的崩塌流失；而於匯流處更易造成附近構造物周圍之局部沖刷的加劇。相關案例如：¬前述5-6節之竹林大橋上游不遠處，係為由油羅溪與上坪溪交會而成頭前溪，由於水流匯聚、坡陡流急，復因橋址處之通水寬度嚴重不足，每遇洪水侵襲，常造成橋基保護工的破壞與橋基的裸露。85.8.1賀伯颱洪造成南投縣信義鄉隆華國小下方之隆華橋的左側橋台與翼牆嚴重崩塌、傾斜受損，橋址也是恰位於陳有蘭溪上游之霍薩溪與一號野溪合流點下游數十公尺處，當時受到洪水與土石流侵蝕而致破壞(6)，詳如相片9-2-6 (a , b)。®南橫公路台20線寶來一橋位於荖濃溪與寶來溪匯流處上游旁，於85.8.1賀伯颱洪沖襲下導致P3沉箱橋基周邊發生嚴重的局部沖刷，而往下游側合流方向傾斜破壞(一般局部沖刷所導致的獨立橋基傾斜為朝上游側方向)，詳情請參閱8-2節。

(14) 橋基貫入深度相對不足：就早期國內橋樑之興建時空背景而言，當時無論是處在沖淤平衡段或是淤積段之主河道，河床高程較高，相較於目前河床已然大幅下降的情形，可謂不可同日而語。即在當時利用較淺之沉箱橋基或擴展基腳所構成之穩固橋基，於目前多數河段之河床高程已大幅下降的事實下，今日觀之更凸顯出橋基之穩定性有不足之慮、嚴重者尚須進行橋基保護措施。這種情形尤以沉箱深度僅8.4～9.5公尺之台1線頭前溪大橋及具有淺基礎開挖之擴展基腳的橋樑〔例如：台3線東豐大橋、中縣太平鄉縣129線一江橋(如相片9-2-7)、台20線甲仙大橋、台21線月眉橋、……〕更是深受洪水沖刷的威脅。

經由前述各章及本節針對各項橋基或橋基保護工受損成因的說明，可發現這些致災成因是相互關連的，即於現場所調查之災因非僅由單獨某項災因所造成，而是通常具有數項致災機理同時發生、相互影響。儘管災因錯綜複雜，但為能詳細臚列各項致災機理以利研究人員與現場工作者之參考，謹將上述各項災因及與其他災因之關連性予以精簡流程化，綜合結果如表9-2-1所示。

9-3ˉ橋基保護工相關資料綜合整理

經由前述各章節之分析討論，謹將本計畫中各種相關資料予以綜合彙整，其中如橋基特性、地質性質、河川特性、水文資料、洪汛期以前新建與既有之保護工型式、及洪汛期間橋基與保護工之主要受損原因等各大項再予細部劃分表列。此外，於現場調查過程中，由於除了橋址處或下游處所施建之橋基保護工外，其他跨溪河構造物如過河油氣管線、取水用之攔水(河)堰等所遭遇之沖刷問題，有不少地方是值得吾人去汲取相關的經驗，因此在本節中特將一些非屬橋基調查範圍，但值得我們引為借鏡或值得參考的案例名稱，亦一併按流域別的區分予以納入彙整表中，經具體劃分、系統化整理後，結果如表9-3-1暨表9-3-2所示，分別記載84年枯水期至85年洪汛期與85年枯水期至86年洪汛期的相關資料，以利查詢、比對。至於各表中所註記的各種符號或號碼，則請參閱附於表9-3-2後之說明欄。

參考文獻

9-1節：

1. 徐耀賜：橋樑下部結構之維修補強與加固(一)，台灣公路工程，第23卷第8期，第2-10頁，1997。

2. 徐耀賜：橋樑下部結構之維修補強與加固(二)，台灣公路工程，第23卷第9期，第43-52頁，1997。

3. 賈駿祥：應用公路橋樑工程，科技圖書股份有限公司出版，第269-278頁，1991。

4. 台灣省水利局：集集共同引水計畫攔河堰工程集集大橋橋墩及基礎保護工程，1996。

5. 台灣省公路局第一區工程處：123線竹林大橋溫妮颱風P3～P6橋基保護工程，1997。

9-2節：

1. Melville, B. W. : Scour at bridge sites, Encyclopaedia of Fluid Mechanics, pp. 327-361, 1994.

2. Neill, C. R. : Guide to bridge hydraulics, Roads and Transportation Association of Canada, University of Toronto Press, pp. 95-96, 1975.

3. Laursen, E. M. : Scour at bridge crossings, Trans. ASCE, Vol.127, Part 1, pp. 166-180, 1962.

4. Chang, H. H.: Fluvial processes in river engineering, Krieger Publishing Company, pp. 359-363, 1992.

5. 張荻薇：橋樑颱風水害之成因分析與防治對策，土木技術第1期(水利工程專輯)，pp. 118-131, 1998。

6. 林呈、邱鵬豪、褚炳麟：陳有蘭溪流域賀伯颱風土石流與洪水災況之回顧，土木技術第1期(水利工程專輯)，pp. 152-173, 1998。

7. Brown, S. A.: Streambank stabilization measures for highway engineers, FHWA/RD-84-100, Federal Highway Administration, Virginia, 1985.

8. Brice, J. C. and Blodgett, J. C.: Countermeasures for hydraulic problems at bridges - Vol. 1, analysis and assessment, FHWA/RD-78-162, Federal Highway Administration, Virginia, 1978.

圖9-2-2	橋基周邊之水流的流場特性示意圖。

相片9-2-1	方柱型橋基周邊之流場可視化(a)橋基迎水面之中心軸處可見強烈下降流及馬蹄型渦流結構(側視照)；(b)橋基與河床面交接處所見之馬蹄型渦流結構；(c)半水深處所見之尾跡渦流結構(上視照)。

圖9-2-3	沖刷深度與沖刷作用時間及水流速度大小之關係。

圖9-2-4	最大局部沖刷深度(ds)與橋基型式、攻角的關係(摘自文獻[2, 3])。

圖9-2-9	於半水深處，方柱型橋基周邊之平均速度的流場結構，請注意柱體之背水面存在一逆向流動之迴流區。

相片9-2-2	於方柱型橋基之背水面的尾跡渦流結構，(a, b)中均可見背水面附近存在著強烈之逆向速度的迴流運動(在實際流場中意謂著橋基之背水面將遭受逆向水流所攜運之卵礫石的撞擊)。

圖9-2-10	於半水深處，圓柱型橋基周邊之平均速度的流場結構，請注意柱體之背水面存在一逆向流動之迴流區。

相片9-2-3	於圓柱型橋基之背水面的尾跡渦流結構，(a, b)中均可見背水面附近存在著強烈之逆向速度的迴流運動(在實際流場中乃意謂著橋基背水面將遭致逆向水流所攜運之卵礫石的撞擊)。

圖9-2-11	蜿蜒河道之河路(河道中心線)、流路(流量中心線)與流場型態的示意圖(摘自文獻[4])。

圖9-2-12	河彎變形的一般模式(摘自文獻[4])。

圖9-2-13	河道蜿蜒的變遷趨勢，(a)自然河彎；(b)部分人為穩定化的彎道(摘自文獻[7])。

圖9-2-14	跨越彎曲河道之橋樑，於凹岸處易受水流的侵蝕而致河床刷深、橋基裸露或造成橋台翼牆之受損(摘自文獻[8])

相片9-2-4	85.8.1賀伯颱洪導致台21線陳有蘭溪橋之引道、翼牆、橋台與P1之沖毀。