第三章  軌道安全施政概況

本章根據交通部歷年主要施政工作項目，詳列並說明有關軌道行車安全之改進措施及方案。由方案之重點項目及實施要項等說明，以闡述目前軌道安全之施政重點。施政現況的主要工作項目分為軌道行車安全改進之重點工作及經常性工作二類，前者工作特性為階段性與時效性，而後者則為持續性與重覆性。另外有關鐵路局「行安一號」演練檢討亦說明於后。

3.1  軌道行車安全改進之重點工作

- 推動專案計畫

交通部及前省交通處督促鐵路局及地鐵處進行下列專案改善計畫：

- 為提高服務品質及確保行車安全，進行增添新車及機車車輛改善工作，對台鐵現有機、客、貨車之主要裝置予以有計畫性的改善，如增添通勤電聯車及推拉式電車組、電聯車牽引馬達改造、電力機車集電弓更換等。

- 對於號誌改善部分，進行全線電腦化中央控制行車系統，預定九十一年完成集中化綜合調度中心，並已於八十七年完成竹南站電子聯鎖裝置。

- 在改善行車設備方面，前省交通處進行平交道防護設備改善及鐵路行車保安設備改善。前者包括新設平交道自動防護設備控制系統雙重化、路線封鎖控制系統、障礙物自動偵測設備及平交道改舖橡膠版等，預計九十年度全部完成；後者包含全面更新列車自動防護系統、完成環島鐵路中央行車控制系統、環島行車調度無線電話系統及光纖網路系統、改善場站聯鎖裝置設施等，預計九十一年度完成。

- 竹南、豐原間改線與雙軌工程，解除大安、大甲溪兩橋落橋危險，改善隧道淨空標準，避免電車線斷線。

- 東部鐵路改善工程，內容包括宜蘭線鐵路電氣化、北迴鐵路擴建雙軌及電氣化、基隆八堵至台東間路線重軌化及號誌自動化、購買機車車輛等，工程費約四百八十六億元，預計九十二年全部完工。

- 完成鐵路地下化工程「萬華--板橋專案」。

專案計畫之預期成效：

1.改善行車安全設備，提昇行車效率，確保行車安全，發揮行車安全功能。

2.降低平交道防護設備故障率，並提高設備之可靠度，進而確保平交道交通安全。

3.可預先偵測平交道上是否有障礙物存在而採取適當措施，可預先防止事故於無形。

4.藉由橡膠平交道版平滑且防滑性較佳的特性，減少汽車在平交道路面打滑或熄火而發生事故，增加行車安全。

5.列車防護功能提昇行車保安功能。

6.改善站場聯鎖設備確保行車調度安全，增進調度效率。

7. 環島鐵路中央行車控制系統提高行車調度效率及安全。

8.環島行車調度無線電話系統提高行車應變能力，增進行車安全。

9.光纖網路系統提昇資料傳輸品質及可靠性，確保電腦CTC功能正常。

二、頒布「捷運軌道車輛技術標準規範—高運量鋼軌車輛規劃基準」

交通部依據大眾捷運法第二十四條之二「大眾捷運系統建設及車輛製造之技術規範，由中央主管機關訂定之」，於民國八十七年七月頒布「捷運軌道車輛技術標準規範—高運量鋼軌車輛規劃基準」。該基準包含電聯車基本特性及電聯車各子系統設備基本功能與性能，前者如載運量、列車組成、旅客上下方便性、列車運轉性能、無障礙設施、列車之噪音及振動等，後者如車體系統、車體內裝設備、煞車系統、空調系統、車門設備、轉向架、推進設備、聯結器與牽引裝置、列車同步訊號控制，另外尚包含電聯車介面需求。

成效：

1.提供一套全國統一適用且基本功能完備的捷運軌道車輛規劃基準。

2.其基準可達成安全迅速及準確輸送旅客基本任務。

三、編印「台北地區鐵路地下化松山—板橋區間安全手冊」

交通部台北市區地下鐵路工程處與交通部鐵路管理局編印「台北地區鐵路地下化松山—板橋區間安全手冊」，手冊內容包括隧道內設備功能、行車與輸送應注意事項與防災措施。隧道內設備功能章節內則詳列主體結構、通風系統、逃生系統、消防設備、照明設備、電訊系統、中央監控系統、排水系統等功能。防災措施章節則詳列防災措施基本原則、列車火災防範及處理原則、疏散計畫救援及消防措施等。

成效：

1.確保台北地區鐵路地下化區間之行車安全。

2.預防意外事件發生，維護民眾生命財產安全。

3.該手冊提供緊急應變措施，於事故發生時，作為及時採取適當措施的依據。

四、頒布「捷運系統災害防救規劃原則」

交通部於八十四年十一月頒布「捷運系統災害防救規劃原則」，該原則包含應研擬災害應變程序及處理方式、運轉前執行各類安全檢查工作、擬定災害防救計畫、研定大量傷患緊急救護醫療計畫、定期檢討災害案例反映新式安全考量及設計、防救設施或設備應具有進一步系統性的防災預警及救災功能。

成效：提供捷運系統災害防救規劃及營運原則。

五、頒布「捷運系統發生災變時乘客逃生系統規劃原則」

交通部於八十四年七月頒布「捷運系統發生災變時乘客逃生系統規劃原則」，該原則包含捷運系統應訂有緊急疏散逃生計畫、設置逃生系統救援設備、應使車站內或列車上之乘客及時逃離現場至安全區域、列車上之乘客逃生時應以列車移至最近車站為優 先、舉行各類災變狀況演習、與捷運系統設施相連之公共建物不得防礙妨害捷運系統逃生之功能等。

成效：提供捷運系統發生災變時乘客逃生系統規劃原則。

3.2  軌道行車安全改進之經常性工作

一、鐵路平交道安全宣導

前省政府交通處透過電視、廣播及平面刊物宣導平交道安全，使平交道安全資訊隨時讓民眾取得，融入日常生活中。

辦理情形如后：1.召集相關單位舉行平交道宣導會議，研擬系列宣導措施。2.處長於警察電台接受訪問，暢談平交道安全理念。3.舉辦「跟平安打交道」園遊會，對社會大眾宣導平交道安全。4.拍攝鐵路平交道安全宣導短片專輯，拷貝5000卷分送各縣市政府、鑑定會、各級學校、監理所、駕訓班、地區有線電視台、道路交通安全聯席會報等，利用各種場合公開宣導。5.協調各廣播電台加強鐵路平交道安全宣導、平交道預警用手動緊急告緊裝置使用方法，以及民勿任意行走或跨越鐵軌以免造成意外傷亡。6.鐵路局為加強宣導平交道安全觀念，錄製「局長篇」、「站長篇」、「平交道安全篇」、「平交道安全篇-家屬篇」宣導短片提供各電視台播放。

成效：1.使民眾了解平交道基本常識、平交道發生各種狀況之處理及應變措施、平交道事故特性資料、其他鐵路平交道資訊及用路人行經平交道應注意事項。

2.使民眾行經平交道確實作到「停看聽」，不搶越並依序通過平交道。

二、以台鐵行車安全績效量化指標，持續進行安全績效管理

此作法係採績效管理之觀念應用於行車安全上，將初期目標訂為加強對危機事故之防範及應變處理，研訂從基層到管理階層之績效評核指標，以自訂績效指標及自我檢討之管理方式，並以事故率、傷亡率、人員教育訓練、督導考核、安全設施維護檢查及行車事故模擬演練等項目，訂定自行評估表，供各單位填寫，並自行管理。

辦理方式如下：1.研定自行評估表之格式、主要項目、目標基準、給分方式等。2.界定管制之層級為段、處、局。3.訂定「台灣鐵路管理局行車安全績效指標評核作業總說明」，其內容含目的、管制層級、作業流程、目標基準訂定說明等。4.各段（運務、工務、電務、機務等段）每年辦理事故演練一次，惟機務段及檢車段依規章每季須辦理一次。5.訂定自行評估總表，而各單位自行評估表分送37個單位填寫。

執行成效：

1.以量化數據來加強對鐵路局安全之管理。

2.可達到自我檢討管理方式之初期目標。

3.3  舉行鐵路局「行安一號」演練暨訂定故處理程序及模擬演練手冊

一、實施期間

鐵路局「行安一號」演練係於八十六年八月由前省交通處督請鐵路局準備演練事宜，十月十七日對鐵路局發佈演練命令。

二、演練計畫訂定

前台灣省交通處為提昇鐵路局緊急事故應變能力，要求鐵路局完成鐵路事故危機小組之應變體制，特訂定此演練計畫。為推動本案，責成鐵路局成立專案推動小組，蒐集資料，並歷經多次邀請學者專家及警政、消防、衛生等單位共同研商演練內容及考核項目等會議，以不預警方式發佈「行安一號」演練，再督請鐵路局依演練結果及執行經驗，並以標準作業程序（SOP）方式訂定事故處理程序及模擬演練手冊，以建立更完備的鐵路行車事故及防災應變處理制度。演練計畫包含「演練狀況」、十一項「考核項目」、「分組討論報告」等內容。

三、演練重要內容與檢討

- 演練狀況：貨物列車於地下隧道段出軌，致電車線、枕木、號誌機及鋼軌受損，且有人員受傷。

- 考核項目：

- 現場司機員或機車助理處理狀況。

- 車站對旅客之服務及應變處理狀況。

- 調度所處理狀況。

- 調度總所及對於行車、客車、機車、貨車等之處理狀況。

- 機務、檢車、電力、號誌、電務、工務、運務、警務等各段之處理狀況。

- 機務、檢車、電力、工務搶修隊出勤情形。

- 現場各段先遣人員勘查及處理情形。

- 現場總指揮處理情形。

- 調查人員赴現場調查行車事故原因之處理情形。

（10）傷患CPR急救處理情形。

（11）新聞發佈及媒體記者處理情形。

- 分組檢討報告

經由運務組、工務組及機電組等分組，進行檢討，演練分組檢討報告整理如表 3.1。

表 3.1 「行安一號」演練分組檢討報告表

| 組別 | 優點 | 改進事項 |
| --- | --- | --- |
| 運務組 | 1.通報迅速確實、車站播音密集。 2.運務段長動作迅速。 3.事故現場裝置臨時電話，專人接聽。 | 1.改進事故現場緊急照明設備，設置安全維護人員，區分接待及公佈之公關人員。 2.搶救人員工具清點應確實迅速，到達現場應立即向總指揮官報到，以識別身份。 3. 應保持電話暢通，事故通報儘可能一次通報正確，爭取搶救時效。 |
| 工務組 | 1.運、工、機、電各段先遣搶修人員迅速抵達現場。 2.通報過程、事故記錄明確，整隊及任務分派落實，搶修完畢機具清點及整理確實。 | 1.通訊裝備應準備充分。 2.事故現場調查紀錄應確實，建立專業蒐集、搜證數據及照片。 3.應確實執行事故現場安全隔離防護措施。 |
| 機電組 | 1.演練人員整體表現動作熟練確實。 2.檢車、電力段人員接到事故通報後，皆能迅速確實處理，縮短搶修時程。 3.電力段接獲通報後，立即召集人員分派搶修任務，並清點機具及器材數量並確認功能正常。 | 1.各搶修隊應再縮短到達現場所需要的時間。 2.值班人員接獲通報後，應依規定向調度所查詢確認。 3.勞安人員應備妥器材前往現場。 |

四、模擬演練手冊之訂定

藉由此「行安一號」演練之檢討，督請鐵路局以標準作業程序訂定一套完整模擬演練手冊，使各運、工、機、電相關單位各自完整詳實的規定，可以整合為整體一致的鐵路行車事故標準作業方式，以作員工平時研閱及訓練的標準教材。

- 模擬演練手冊演練內容主題：共有十三項，如號誌故障、機車故障、轉轍器擠壞機車出軌、貨車列車在站間出軌、電車線斷落、平交道事故、列車爆炸、列車旅客休克、積水不退路線中斷、強烈颱風發佈、地震、危險品事故及地下化隧道列車火災之處理。

- 模擬演練手冊其他內容：共有七項，簡述如下：

（1）強化建立通報及聯繫系統：局內外單位之縱橫向通報流程及各單位聯繫配合。

（2）建立指揮權責：現場指揮調度及移轉。

（3）現場作業程序：如傷患救助、現場管制暨相關善後處理。

（4）掌握醫療網系統及傷患動態。

（5）強化旅客服務工作。

（6）引進公關及危機處理之觀念。

（7）重視機具管理機制。

執行成果：

1.鐵路局「行安一號」演練獲得肯定。

2.為使該局每位人員均熟悉緊急事故之處理能力，前省交通處訂定「台灣省政府交通處督導鐵路局行車事故緊急應變處理模擬演練實施計畫」，責成該局各運務、工務、機務、電務等單位，應每三個月定期演練乙次，以落實鐵路局訂定手冊之目的。