附錄二：法規修改建議

一、鐵路局

1.平車及電搖車使用須知修正草案條文

| 平車及電搖車使用須知修正草案條文 對照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 擬修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第二十條： 使用平車時，需有二人以上人員搭乘以利該車發生故障時足以迅速移出軌外使用。 | 第二十條： 使用平車時，須有二人以上人員搭乘；電搖車須有該車發生故障時足以迅速移出軌外之人數隨乘，始得用。 | 因電搖車目前已大型化重量10Ton以上，已達非人力所能移出外，故將電搖車，移出軌外者，刪除以配合現場實地需要。 |
| 第二十八條： 電搖車通過平交道前應減速確認平交道遮斷機降下無礙通行後方可通過。但平車通過第三種平交道時，應先停車確認無礙通行後方可通過。 | 第二十八條： 平車、電搖車通過第一種平交道前應確認平交道遮斷機降下無礙通行後方可通過。通過第三種平交道先停車確認無礙通行後方可通過。 | 因電搖車已大型化，且常牽引貨車，如於第三種平交道前均須停車再開足以影響平交道之交通及牽引力。故改為減速通過，平車則維持原條件。 |
| 第十七條： 平車、電搖車其車軸如無電氣絕緣設備者，不得在自動及中央控制區間使用。但電搖車之牽引力達100噸以上者不在此限。 | 第十七條： 平車、電搖車其車軸如無電氣絕緣設備者，不得在自動及中央控制區間使用 。 | 增列大型電搖車不受此限制。 |

2.建設作業程序修正草案條文

| 建設作業程序修正草案條文 對照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 擬修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 三、本作業程序所稱軌距，係指兩鋼軌間由軌面下十四公厘以內相距之最短距離。 | 三、本作業程序所稱軌距，係指兩鋼軌間由軌面下十六公厘以內相距之最短距離。 | 配合現場實際需要。 |
| 七、路線種類規定如左： 特甲級線： １縱貫線：基隆至高雄及鼓山 至高雄。 ２台中線：竹南至彰化及成功 至追分。 ３屏東線：高雄至枋寮。 （二）甲級線： １宜蘭線：基隆 八堵及八堵至蘇 澳。 ２北迴線：蘇澳新 站至花蓮。 ３屏東線：高雄港 至高雄。 ４東線：花蓮至花 蓮港，花蓮至台 東。 ５南迴線：枋寮至 台東新站。 | 七、路線種類規定如左： 特甲級線： １縱貫線：基隆至高雄及鼓山至高雄。 ２台中線：竹南至彰化及成功至追分。 甲級線： １宜蘭線：基隆至 八堵及八堵至蘇 澳。 ２北迴線：蘇澳新 站至花蓮。 ３屏東線：高雄港 至枋寮及鎮安至 東港。 ４東線：花蓮至花 蓮港，花蓮至台 東。 | １高雄至枋寮間路線已改 善為特甲級線標準故擬 予修正。 ２鎮安至東港已拆除。 ３增加新設路線。 |
| 八、路線軌距規定如左： （二）曲線：依直線軌距按左列規定加寬。 １曲線半徑在二百 公尺以下者應加 寬二十公厘。 ２曲線半徑在二百 公尺以上，未滿 二百四十公尺者 ，應加寬十五公 厘。 ３曲線半徑在二百 四十公尺以上， 未滿三百二十公 尺應加寬十公厘 。 ４曲線半徑在三百 二十公尺以上， 未滿四百四十公 尺者，應加寬五 公厘。 前項加寬度…..沿較大半徑之 | 八、路線軌距規定如左： 曲線：依直線軌距按左列規定加寬。 １曲線半徑在二百 公尺以下者應加 寬二十五公厘。 ２曲線半徑在二百 公尺以上，未滿 二百四十公尺者 ，應加寬二十公 厘。 ３曲線半徑在二百 四十公以上，未 滿三百二十公尺 者，應加寬十五 公厘。 ４曲線半徑在三百 二十公尺以上， 未滿四百四十公 尺者，應加寬十 公厘。 ５曲線半徑在四百 四十公尺以上未 滿六百公尺者， 應加寬五公厘。 ６曲線半徑超過六 百公尺以上者， 得在五公厘範圍 內酌情加寬。 前項加寬度除道岔外應於判曲線全長內 | 配合實際需要與養護規範一致及增進行車穩定性，將原規定性將原規定之軌距加寬修正縮小五公厘之加寬度。 原訂五公尺內，為增進行車穩定以較長為 |
| 曲線或直線上五公尺以上距離遞減之。 | 遞減之，未設判曲線之複曲線之複曲線或側線終點，沿較大半徑之曲線或直線上五公尺內遞減之。 | 宜，故擬改為5M以上。 |
| 一三、正線上之坡度（包 括曲線坡度折減率 ），不得超過左列 規定： 特甲級線及甲級線，一般地 段千分之十五 ，山岳區千分 之二十五。 （五）站內正線，兩 終端道岔間（ 道岔外方係下 坡道時，應自 道岔外二十公 尺處起算）及 列車停留區域 內，為千分之 三點五，新建 之站場為千分 之二，不摘掛 車輛之正線， 得增至千分之 十，經專案核 准者得至千分 之十五。 | 一三、正線上之坡度（包 括曲線坡度折減率 ），不得超過左列 規定： 特甲級線及甲 級線，岳陵區 千分之十，山 岳區千分之二 十五，但在丘 陵區於進入都 會區地下時， 兩端引道部份因受地形限制 ，得增至千分 之十二。 （五）站內正線，兩 終端道岔間（ 道岔外方係下 坡道時，應自 道岔外二十公 尺處起算）及 列車停留區域 內，為千分之 三點五，新建 之站場為千分 之二，但不摘 掛車輛之正線 ，得增至千分 之十。 | 丘陵區修訂為一般地 段，並將特甲及甲級線之坡度修訂為15% 增訂不摘掛車輛之正 線，經專案核准者得 增至千分之十五。 |
| 十六、隧道長度超過三百 公尺者，其坡度除 有特殊情形外不得 超過千分之十五， 隧道及其水溝應有 千分之三之最小坡 度。 | 十六、隊道長度超過三百 公尺者，其坡度除 有特殊情形外不得 超過千分之十五， 隧道及其水溝應有 千分之三之最小坡 度。隊道內除特殊 情形外，不得設置 凸坡。 | 為應實際需要擬刪除隧道內不得設置凸坡之規定。 |
| 十七、路線坡度變更時， 應依左列半徑之豎 曲線與兩端切線相 連接： 半徑八百公尺 以下之曲線， 其豎曲線半徑 為四千公尺以 上。 半行八百公尺 以上之曲線及直線，其豎曲線半徑為三千公尺以上。 | 十七、路線坡度變更時， 應依左列半徑之豎 曲線與兩端切線相 連接： 半徑八百公尺以 下之曲線，其豎 曲線半徑為四千公尺。 半徑八百公尺以 上之曲線及直線 ，其豎曲線半徑為三千公尺。 | 豎曲線半徑改為以上。 |
| 二十、曲線之建築界限…. 。前項加寬度應於 介曲線之全長另加 直線地段十七公尺 範圍內逐漸遞減之 ，無判曲線或介曲 線終點起沿切線方 向於十七公尺止逐 漸遞減之，複曲線 應自小半徑之曲線 終點起，沿大半徑 曲線方向於十七公 尺止，將兩曲線加 寬度之差逐漸遞減 之。 曲線上之為築界限 ，應隨超高度而傾 斜之。 | 二十、曲線之為築界限…. 。前項加寬度應於 介曲線之全長另加 直線地段十七公尺 範圍內逐漸遞減之 ，無介曲線或介曲 線或介曲線之長度 未達十七公尺者， 應自曲線終點起沿 切線方向於十七公 尺止逐漸遞減之， 複曲線應自小半徑 曲線方向於十七公 尺止，將兩曲線加 寬度之差逐漸遞減 之。 曲線上之建築界限 ，應隨超高度而傾 斜之。 | 原訂列遞減到介曲線終點止，實際上車輛越過介曲線終點十七公尺以內仍有加寬之產生故應修正。 |
| 二四、軌道之結構及載重 標準如左： 新建路線之軌，應 以無道砵道床軌道 或省力化軌道舖設 。 正線上之軌道載重 標準如左： 特甲級線為K －16。但情形特殊時，得增至K－18。 甲級線及乙級 級線為K－15 。 | 二四、正線上之軌道載重 標準如左： 特甲級線為K －16。但情形 特殊時，得增 至K－18。 甲級線及乙級 線為K－15。 | 增訂新建路線之軌道結構舖設條件。 |
| 二五、鋼軌之重量規定如 左： 站外正線及站 內主要路線： １特甲級線每公 尺為五十公斤 或每碼一百磅 以上。但視運 轉車輛之重量 及路線狀況得 增減之。 （二）…………。 | 二五、鋼軌之重量規定如 左： 站外正線及站 內主要路線： １特甲級線每公 尺為五十公斤 或每碼一百磅 。但視運轉車 輛之重量及路 線狀況得增減 之。 ２…………。 | 因將來計畫舖設每公尺六十公斤鋼軌，故增加為「 以上」。 |
| 三六：前項高度在改造現 有之隧道、陸橋、 橋樑、天橋及其附 近者，得減至四千 五百八十公厘，架 設在平交道上之電 線……。 | 三六：前項高度在改造現 有之隧道、陸橋、 橋樑、天橋及其附 者，基隆至台北間 得減至四千四百二 十公厘。其他區間 得減至四千五百八 十公厘，架設在平 交道上之電車線… …。 | 松山－台北間現已地下化，故原台北市中山北路陸橋電車線高度之限制已不存在，擬予修正。 |
| 四二：旅客月台之邊緣至 直線段之軌道中心 距離應為一．五一 五公尺……。 | 四二：旅客月台之邊緣至 軌道中心距離應為 一．五公尺……。 | 配合現場實際需要擬予修正。 |
| 四三：…………月台之高 度，由最近之軌道 面算，旅客月台為 七百六十公厘－八 百五十公厘，零擔 月台為一千零五十 公厘……。 | 四三：…………月台之高 度，由最近之軌道 面算起，旅客月台 為七百六十公厘， 零擔月台為一千零 五十公厘……。 | 配合現場實際需要擬予修正。 |
| 六十：電化鐵路區間或鐵 路與交通量頻繁道 路之交叉處，應設 立體交叉，除非電 化鐵路區間特種鐵 路支線、臨港線、 專用側線，不宜設 置立體交叉者，得 視實際需要，經報 奉交通部核准後設 置平交道外，其餘 電化及非電化鐵路 區間，均不得新設 平交道，但得視道 路狀況拓寬既有平 交道。 | 六十：電化鐵路區間或鐵 路與交通量頻繁道 路之交叉處，應設 立體交叉。電化鐵 路區間不得新設或 拓寬平交道，非電 化鐵路區間得視實 際需要，設置平交 道。 | １電化鐵路區間擬同意視 實際情況拓寬平交道。 ２說明可設或不得設置平 交道範圍。 |
| 六二：隧道內所設避車洞 應依下列規定： 新建或改良路線 應設於隧道起點 起每二十公尺處 ，………。 | 六二：隧道內所設避車洞 應依左列規定： 設於路線里程二 十公尺處整樁處 。 | 因目前本路線形常改善致產生里程有長短鍊，原二十公尺整樁處應予修訂符實際。 |
| 六五：（三）限制運轉速 度或其他應特 別注意之處所 ，應設置限速 或慢行標誌， 單線應設於路 線之左側，雙 線得設於路線 之兩側。 | 六五：（三）限制運轉速 度或其他應特 別注意之處所 ，應設置限速 或慢行標誌。 | 因雙線區間軌道中心距離只有三．七公尺，限速與慢行標誌無法埋植，故應實地需要擬予增列。 |

3.號誌機及其標誌設備規則修正草案條文

| 號誌機及其標誌設備規則修正草案條文 對照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 擬修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第一條：台灣鐵路管理局 (以下簡稱本局) 對於號誌機及標 誌之設備應依本 規則之規定，但 有特殊情形不能 依照本規則之規 定時，應經本局 局長核准施行。 | 第一條：台灣鐵路管理局 (以下簡稱本局) 對於號誌機及標 誌之設備應依本 規則之規定，但 有特殊情形不能 依照本規則之規 定時，應經本局 局長核准施行。 本規則第十四條 、第十九條、第 二十四條、第三 十條及第三十三 條之規定不適用 於○.七六二公 尺軌距之鐵路， 軌距○.七六二公 尺之鐵路應依本 局鐵路建設規則 第一百二十五條 ，至第一百二十 八條之規定。 | 因本路已無0.762公尺軌距之鐵路，故刪除「本規則第十四條、第十九條… …至第一百二十八條之規定」。 |
| 第三十五條： 因路線或電車線故障或其他情形，不容許列車或車輛正常運轉時，在列車必須停車處所或列車必須慢行區域之外方，應設置臨時號誌機。 | 第三十五條： 於路線狀態不容許列車作正常運轉而使列車停止或慢行時，應設臨時號誌機 。 | 用語釋義統一。 |
| 第三十七條： 險阻號誌機應設在障礙區域（指由障礙處所前後各延長二十公尺之地點而言）之起點，並在其外方二百公尺之地點置慢行號誌機。 | 第三十七條： 危阻號恐機應設在障礙區域（指由障礙處所前後各延長二十公尺之地點而言）之起點，並在其外方二百公尺之地點設置慢行號誌機。 | １危阻號誌機改為險阻號 誌機。 ２用語釋義統一。 |
| 第三十八條： 慢行號誌機設置規定： 慢行號誌機設在慢行 區域（指由慢行處所前後各延長二十公尺之地點而言）之起點或險阻號誌機之外方二百公尺之地點。 二、慢行預告號誌機設於 於慢行號誌機外方八 百公尺之地點。 三、裝設慢行號誌機及慢 行預告號誌機時，除設在險阻號誌機外方者外，應在其下位標示慢行速度之標板。 四、僅限於電力列車慢行 時，應在慢行預告號 誌機及慢行號誌機柱 上加裝白底橙黃色「 電」字反光之方形板 一個。 五、慢行預告號誌機與慢 行號誌機間每隔二百 公尺設置橙黃色三角 形反光板之「接近慢 行號誌機距離指示標 誌」。 | 第三十八條： 慢行號誌機設在慢行區域之起點，並應在距離該號誌機外方四百公尺之地點設置慢行預告標，如有限制運轉速度時，應依左列式樣加設表示速度之標板 。 | １用語釋義統一 ２慢行預當號誌機設置位 置改為八百公尺以配合 列車速度提高130公里 /小時之需要。 增設「接近慢行號誌機距離指示標誌」。 |
| 第三十九條： 慢行解除號誌機應設在慢行區域或障礙區域之終點 慢行號誌機之背面為 白色反光，但在單線 區間得於慢行號誌機標板之背面顯示慢行解除號誌。 慢行號誌機之顯示方 式，晝間、夜間均應以相關之反光板顯示 。 |  |  |
| 第四十四條： 正線上終點折品線、調車頻繁之側線及轉車盤線之止衝檔均應設置止衝檔標誌。設有止衝檔之調車線，必要時，應在距該止衝檔前方150公尺處設止衝檔接近標誌。 | 第四十四條: 在列各款規定之止衝檔，應設止衝檔標誌。 一在正線終點之止衝檔 二調車頻繁路線上之止衝 檔。 三特別認為必要之止衝當 。 | 配合實際需要。 |

4.鐵路長焊鋼軌及養護範修正草案條文

| 鐵路長焊鋼軌及養護範修正草案條文 對照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 擬修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第二章舖設 二、一長焊鋼軌舖設規定 ： １曲線半徑在三百公尺 以下者不得舖設。 ２無道床橋樑全長在二 十五公尺以上之可動 區間，或全長在五十 公尺以上之不動區間 者均不得舖設。而全 長在二十五公尺以下 之可動區間，或全長 在五十公尺以下之不 動區間者，則可視橋 樑上部及下部結構及 下部結構之強度，決 可否舖設。 ８銳曲線舖設長焊鋼軌 應具備下列條件： 銳曲線：半徑三 百公尺以上六百公尺以下。 為確保道碴橫向 阻力，外軌側之道碴肩寬應保持在五百公厘以上 ，並加高道碴高度一百公厘以上。內軌側之道砵肩寬為四百公厘以上，加高道碴為五十公厘以上。如軌道構造無法達到前述條件時，得加設挫曲防止鈑，以補道碴肩寬之不足 。 鋼軌舖設範圍： 如附件六 鋼軌：曲線內、 外軌均以熱處理鋼軌舖設，以增加使用年限。 | 第二章舖設 二、一舖設長焊鋼軌除下 列規定外，則可適用 一般路線： １曲線半徑在六百公尺 以下者不得舖設。 ５無道床橋樑全在二十 五公尺以上者，不得 舖設；但在二十五公 尺以下者：；應考慮 橋樑上部結構及下部 結構之強度，決定可 否舖設。 ８露天長焊鋼軌區間介 有一百公尺以下之短 隧道時，得舖設一整 根之長焊鋼軌。 | 因軌道結構加強及技術提昇。 原條文二、一、８刪除，並補列二、一、８，增加銳曲線地段之舖設條件。 |
| 二、二長焊鋼軌區間之軌 道構造，應具備下列 條件： ４道床： １道碴道床應具有 40kg/m以上之道碴 橫向阻力，但曲線 半徑小於六百公尺 時，應依附件五之 規定辦理，舖設前 應先作抽樣試驗。 | 二、二長焊鋼軌區間之軌 道構造，應具備下列 條件: ４道床： 道碴道床應具有 400kg/m以上之道 碴橫向阻力，舖設 前應先作抽樣試驗 。 | 為節省養護能力、省力，軌道構造需予加強。 |

(附件五)    長焊鋼軌區間道碴橫向阻力表

| 長焊鋼軌舖設區間 |  | 軌重 | 道碴橫向阻力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 曲線半徑600M以上 | 曲線半徑400M以上，未滿600M | 曲線半徑300M以上，未滿400滿 |
| 隧道外地段 |  | 60kg | 500kg/m以上 | 650kg/m以上 | 750kg/m以上 |
|  |  | 50N，100磅 | 400kg/m以上 | 520kg/m以上 | 600kg/m以上 |
| 隧道區間 | 木枕 | 50N | 200kg/m以上 | ____ | ____ |
|  | PC枕 | 60kg，50N 100磅 | 300kg/m以上 | ____ | ____ |

註1.長焊鋼軌舖設區間之道碴橫向阻力，必須維持在本表值以上

註2.道碴橫向阻力，係指拉動軌枕1根之道碴橫向阻力試驗之換算值

(附件六)      舖定溫度範圍表

| 長焊鋼軌舖設區間 |  |  | 軌重 | 不得低於最高鋼軌溫度 | 不得高於最低鋼軌溫度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般區間 | 有道碴區間 | 半徑600M以上 | 60kg | 35度C | 40度C |
|  |  |  | 50N，100磅 | 35度C，道碴阻力能確保在500kg/m上時40度C | 40度C |
|  |  | 半徑300M以上，未滿600M | 60kg | 30度C | 40度C |
|  |  |  | 50N100磅 | 35度C | 40度C |
|  | 無道碴區面 | --------- | 60kg，50N | 40度C | 40度C |
| 隧道內 |  |  |  | 20度C | 30度C |
| 橋上 |  |  |  | 40度C | 40度C |

有   記號者為，預期隧道內之最高、最低鋼軌溫度

| 擬修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 二、六舖設長焊鋼軌應依 下列規定辦理： ６長焊鋼軌抽換前應先 夯實道碴，以增加道 碴阻力，保持軌道之 完整。 | 二、六舖設長焊鋼軌應依 下列規定辦理： ６長焊鋼軌及長鋼軌抽 換後應即加予砸道， 以增加道碴阻力，保 持軌道之完整。 | 抽換後砸道有損道碴阻力，故修訂為抽換前。 |
| 二、八伸縮接頭舖設應依 下列規定辦理： ４類似岔尖式之伸縮接 頭原則上以列車進行 方向背向舖設，接頭 原則上予以焊接，絕 緣設備原則上設在受 軌。 ６酷暑時期，軌道有挫 曲之虞時，應避免施 工。 ７縮接頭之中央位置設 基準樁，並於尖軌、 受軌打記號詳如下圖 。 | 二、八伸縮接頭舖設應依 下列規定辦理： ４類似岔尖式之伸縮接 頭原則上以列車進行 方向背向舖設絕緣設 備原則上在受軌裝設 。 | 增加第６、７項。 |
| 三、八長焊鋼軌伸縮接頭 部分之養護應特別多 加巡查，並依下列規 定辦理： ２軌枕應確實保持直角 與所規定之間隔，不 得有前後移動之現象 ，軌枕之繫材、防爬 器如因維修等拆下時 ，應速予復原。 ３夏、冬兩季各作一次 伸縮接頭滑距狀態檢 查並予記錄。 ４連接扣件、螺栓、道 釘及螺旋道釘等配件 應予擰緊。滑動部分 應經常注油潤滑，使 其伸縮自如。 ９連續抽換軌枕二根以 上時，應辦理路線封 鎖。 10伸縮接頭兩端接頭應 以無縫寬處理。 11鋼軌接頭魚尾鈑之安 裝;應以不鋼軌面及軌 距線產生差、錯開， 並以規定之擰緊力擰 緊。 12每年應作二次尖軌之 密貼、流潰、鋼軌及 附屬品等之檢查。 | 三、八長焊鋼軌伸縮接頭 部份之養護應特別多 加巡查，並依下列規 定辦理： ２軌枕應確實保持直角 與所規定之間隔，不 得有前後移動之現象 。 ３夏、冬兩季酷暑、酷 寒時對接頭之滑距狀 態應詳細檢查。 ４連接扣件、螺栓、道 釘及螺旋道釘等配件 應予擰緊。 | ２增加軌枕繫材之整備。 增加第9.10.11.12項。 |

5.鐵路修建養護規則修正草案條文

| 鐵路修建養護規則修正草案條文 對照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 擬修正條文 | 現行條文 |  |  |  |  | 說明 |  |  |  |  |
| 第五條： 新為及改建完畢之路線，非經檢查及試運轉不得使用，但輕微之改建或修理 ，得省略試運轉。 | 第五條： 新建及改建或整修完畢之路線，非經檢查及試運轉，不得使用。但輕微之改建或修理得省略試運轉 。 |  |  |  |  | 刪除整修項目，以資簡化 。 |  |  |  |  |
| 第七條： 鐵路曲度及坡度之最大限度，其最小曲線半徑及最陡坡度，規定如下表： | 第七條： 鐵路曲度及坡度之最大限 ，其最小曲線半徑及最陡坡度，規定如下表： |  |  |  |  | 丘陵區修訂為一般地 段，並將特甲及甲級線之坡度修訂為15% 增加電車專用路線坡 度之限制。 |  |  |  |  |
| 最陡坡度(%0)(包括曲線坡度折減率) | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |  | 20 | 62.5 | 35 | 62.5 |
| 最小曲線半徑(公尺) | 300 | 300 | 200 | 200 |  |  | 160 | 40 | 80 | 35 |
| 地形 | 一般地段 | 山岳區 | 一般地段 | 山岳區 | 電車專用路線 |  | 一般地段 | 山岳區 | 一般地段 | 山岳區 |
| 鐵路等級 | 特甲及甲 |  | 乙 |  | 特甲 、甲 、乙 |  | 甲 |  | 乙 |  |
| 鐵路軌距 | 一○六七公厘 |  |  |  |  |  | 七六二公厘 |  |  |  |
| 第八條： 鐵路直線軌距為一○六七公厘軌距者，兩曲間最短直線，應為二十公尺以上，兩同向曲線間之直線知於二十公尺時，應改用複曲線。反向曲線間限於地形不能插入二十公尺以上直線時，應用曲線遞減法將兩線直接連接為連續介曲線。 七六二公厘軌距者，兩曲線間最短直線應為十公尺以上，同向曲線間之直線短於十公尺時，應以複曲線代之。 側上之兩曲線間，除必要之四○○倍以上之超高遞減距離外，尚應插入五公尺以上之直線。 | 第八條： 鐵路直線最短限為一口六七公厘軌距者，兩曲線間最短直線，應為二十公尺以上，兩同向曲線間之直線知於二十公尺時，應改用複曲線。反向曲線間限於地形不能插入二十公尺以上直線時，應用曲線遞減法將兩曲線直接連接為連續介曲線。 七六二公厘軌距者，兩曲線間最短直線應為十公尺以上，同向曲線間之直線短於十公尺時，應以複曲線代之。 |  |  |  |  |  | 增加側線之限制，及文字修改。 |  |  |  |
| 第十條： 軌距一口六七公厘之鐵路正線上，直線與曲線間除道岔外，應以介曲線連接之，介曲線長度與曲線超高度曲率及正矢一致 ，並不得小於超高度之四○○倍以上。 介曲線之線形以三次拋物線或正弦半坡長遞減曲線為準。 | 第十條： 介曲在軌距一○六七公厘之鐵路正線上，直線與曲線間除道岔外，應以介曲線連接之，介曲線長度與曲線超高度成正比例，並不得小於超高度之四○○倍以上。 |  |  |  |  |  | 增加介曲線之線形標準 。 |  |  |  |
| 第十一條： 路線坡度變更時應依左列半徑之豎曲線與兩端切線相連接： 軌距一○六七公厘之 鐵路： １半徑八百公尺以下 之曲線，其豎曲線 半徑為四千公尺以 上。 ２半徑八百公尺以上 之曲線，其豎曲線 半徑為三千公尺以 上。 軌距七六二公厘之鐵 路，應插入相當長度之豎曲線與兩端切線相連接。 曲線坡度折減率： １軌距一○六七公厘 者為千分之600/R 。 2軌距七六二公厘者 及側線，得不予折 減。 | 第十一條： 豎曲線縱向坡度變更在千分之十以上時，應以豎曲線相連接之。 軌距一○六七公厘之鐵路應依左列半徑之豎曲線與兩端切線相連接。 半徑在八百公尺以下之 曲線，其豎曲線半徑為四千公尺。 半徑八百公尺以上之曲 線，其豎曲線半徑為三千公尺。 軌距七六二公厘之鐵路，應插入相當長度之豎曲線與兩端切線相連接。曲線坡度折減率，軌距一○六七公厘者為千分之600/R，軌距七六二公厘及側線得不折減。 |  |  |  |  |  | 原變坡在千分之十 以上才設豎曲線，現修改為坡度變更就要設豎曲線。 增修豎曲線半徑改 為四千公尺以上及 三千公尺以上。 |  |  |  |
| 第十二條： 站內之正線坡度，在兩終端道岔間及列車停留區域內，原則上設在水平線上，但有左列特殊情形者為： 軌距一○六七公厘之 之鐵路，正線、側線為千分之三．五，新建之站場為千分之二。不摘掛車輛之正線，得增至千分之十，經專案核准者得增至千分之十五，但駝峰調車線或不停放車輛之側線，不在此限。 軌距七六二公厘之鐵 路，如因特殊情形且不摘掛車輛者，得限為千分之十二之坡度 。 | 第十二條： 車站範圍內之路線坡度其正線、側線，應設在水平線上；軌距一○六七公厘之 鐵路遇有特殊情形者，應避免採用大於千分之三．五之坡度；不摘掛車輛之正線得增至千分之十，但駝峰調車線或不停放車輛之側線，不在此限。 軌距七六二公厘之鐵路，如因應特殊情形且不摘掛車輛者，得限為千分之一二之坡度。 |  |  |  |  |  | 增修新建站場之規定。及修訂不摘掛車輛之正線坡度限制。 |  |  |  |
| 第十三條： 舖設橋枕之鋼樑橋上之坡度，不得大於千分之七。 軌距七六二公厘之鐵路，如因山岳區橋樑特殊情形者，最大坡度得放寬至千分之六二．五。 | 第十三條： 重要橋樑上之坡度，不得大於千分之七。 軌距七六二公厘之鐵路 ，如因山岳區橋樑特殊情形者，最大坡度得放寬之至千分之六二．五。 |  |  |  |  |  | 重要橋樑改為舖設橋枕之鋼樑橋以更明確。 |  |  |  |
| 第十六條： 軌距一○六七公厘之鐵路，直線之建築界限應依附圖一之規定，但新建電化路線應依附圖二之規定。軌距七六二公厘之鐵路，直線之建築界限應依附圖三或附圖四之規定。 月台邊緣至軌道中心 距離： 軌距一○六七公 厘者，旅客月台 為一．五一五公 尺，貨物月台為一．五六公尺。 軌距七六二公厘 者，旅客及貨物月台為一．一五或一．二五公尺 。 在曲線上應照淨空界 限加寬之規定自軌中 心向兩側加寬，其淨空應隨超高度而傾斜之。 旅客月台上之柱桿， 距月台邊緣應在一公 尺以上，房屋、天橋及地道出口、候車室及廁所等建築物，應在一．五公尺以上。 | 第十六條： 軌距一○六七公厘之鐵路，直之建築界限應依附圖一之規定，但新建電化路線應依附圖二之規定。軌距七六二公厘之鐵路，直線之建築界限應依附圖三或附圖四之規定。 月台邊緣至軌道中心距離，軌距一○六七公厘者，旅客月為一．五公尺，貨物月台為一．五六公尺，軌距七六二公厘者，旅客及貨物月台為一．一五公尺或一．二五公尺。 在曲線上應照淨空界限曲線加寬之規定加寬之。 旅客月台上之柱桿，距月台邊緣應在一公尺以上，房屋、天橋及地道出入口、候車室及廁所等建築物，應在一．五公尺以上。 |  |  |  |  |  | 修訂旅客月台邊緣至距軌道中心距離為一．五一五公尺。 |  |  |  |
| 第十八條： 軌距之測量，其軌距為一○六七公厘者，應於兩軌頭內面之軌頂下十四公厘測量之，軌距七六二公厘者，應於兩軌頭內面之軌頂下九公厘處或十一公厘處測量之。 | 第十八條： 軌距之測量，其軌距為一○六七公厘者，應於兩軌頭內面之軌頂下十六公厘處測量之，軌距七六二公童者，應於兩軌頭內面之軌頂下九公童處或一一公厘處測量之 。 |  |  |  |  |  | 軌距測量位置，由軌頂下一六公厘，改為一四公厘。 |  |  |  |
| 第二十條： 曲線之軌距及輪緣槽寬度應按左表加寬之： | 第二十條： 曲線之軌距及輪緣槽寬度應按左表加寬之： |  |  |  |  |  | 縮小軌距以增行車之穩定，五公尺長度內改為五公尺以上以符實際。 |  |  |  |

一、軌距一○六七公厘者：

| 曲線半徑 （公尺） 項目 | 四四○以上 | 三二○以上未滿四四○ | 二四○以上未滿三二○ | 二○○以上未滿二四○ | 二○○以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲線加寬（公厘） | ○ | 五 | 一○ | 一五 | 二○ |
| 輪緣槽寬度（公厘） | 六五 | 七○ | 七五 | 八○ | 八五 |

註：曲線新建或改建者，按前長之規定，迫屬原有者不在此限。

二、軌距七六二公厘者：

| 曲線半徑 （公尺） 項目 | 四○○以上 | 三○○以上未滿四○○ | 二○○以上未滿三○○ | 一六○以上未滿二○○ | 一二○以上未滿一六○ | 一二○以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲線加寬（公厘） | ○ | 二 | 六 | 八 | 一三 | 一六 |
| 輪緣槽寬度（公厘） | 六○ | 六二 | 六六 | 六八 | 七三 | 七六 |

前項加寬度，除道岔外，應於介曲線全長內遞減之，在未設介曲線路線之曲線或複曲線上，應於曲終點沿較大半徑之曲線或直上上五公尺以上之長度遞減之。

| 擬修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第二十一條: 新建路線之軌道，應 以無道砵道床軌道或 省力化軌道舖設。 各級鐵路應採用鋼軌 之重量及機車停止時之最大軸重，規定如下表： | 第二十一條： 各級鐵路應採鋼軌之重量及機車之最大軸重，規定如左表： | 一、增定新建路線之軌道 ，應以無道碴道床軌 道或省力化軌道舖設 。 明確說明為機車停止 時之最大軸重。 |

| 軌距（公厘） | 鐵路等級 | 線別 | 鋼軌重量 | 機車最大軸重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一○六七 | 特甲 | 正線 | 五○公斤或一○○磅以上 | 一六公噸 |
|  |  | 側線 | 三七公斤以上 | 十二公噸 |
|  | 甲及乙 | 正線 | 五○公斤或一○○磅以上 | 一五公噸 |
|  |  | 側線 | 三七公斤以上 | 十二公噸 |
| 七六二 | 甲 | 正線 | 一五公斤以上 | 七公噸 |
|  | 乙 | 側線 | 一二公斤以上 | 七公噸 |

| 擬修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 各號岔心實用角度如下表 ： | 各號轍岔心角度如下表： | 角度由理論上角度改為實用角度以符實際 |

各號岔心實用角度:

| θ | 14．18` | 11．26` | 9． 32` | 8． 10` | 7． 09` | 6． 22` | 5． 43` | 5． 12` | 4． 46` | 4． 05` | 3． 34` | 2．51.5` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 |

各號轍岔心角度:

| F | 11-26-16 | 9-31-38 | 8-10-16 | 7-9-10 | 5-43-29 | 4-46-19 | 3-34-47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |

| 擬修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第三十二條: 月台之高度由鋼軌頂面算起，其規定如左: 軌距一○六七公厘者: 旅客月台:七六公分至 八五公分。 普通貨物月台為九五 公分。 軌距七六二公厘者: 旅客月台不得低於三 十公分。 貨物月台，應為六十 公分。 旅客月台之長度，不得小於該站行駛最長旅客列車之長度(不含機車、煤水車)。 旅客月台之寬度，如供兩面使用者，應在三公尺以上，僅一面使用者，應在二公尺以上。 | 第三十二條: 旅客月台之高度，由鋼軌頂至月台面，軌距一○六七公厘者，應為七六公分，軌距軋二公厘者，不得低於三十公分。 旅客月台之長度，應與該路行駛最長旅客列車之長度相等。 旅客月台之寬度，如供兩面使用者，應在三公尺以上，僅一面使用者，應在二公尺以上，普通貨物月台之高度，軌距一○六七公厘者，由鋼軌頂至雨台面之高度應為九五公分。七六二公厘者，應為六十公分。 | 修正月台高度為76~85公分及文句修飾。 |
| 第三十三條: 轉車台之長度，軌距一○六七公厘者，不得小於十五公尺。軌距七六二公厘者不得小於十公尺。 | 第三十三條: 轉車台之長度軌距一○六七公厘者，不得小於一三公尺。軌距七六二公厘者不得小於十公尺。 | 修正轉車台長度十三公尺為十五公尺，以符實際需要。 |
| 第三十七條: 站內應設進站號誌機及出發號誌機。但列車進出站處無路線交叉或未設道岔或道岔經常鎖閉者得予免設。 | 第三十七條: 站之兩端或終點站之一端應設進站號誌機及出發號誌機。但列車進站或出站處無道岔或無路線交叉者，或雖有道岔而經常鎖閉者不在此限。 | 文字修正以資簡化。 |
| 第四十條: 自動閉塞及中央控制行車區間之進站、出發、掩護等號誌之顯示，在相當距離難以辨認時，應於其外方適當地點，設置號誌預告頂告機。 非自動閉塞及非中央控制行車區間之進站、出發、閉塞、掩護等號誌機之顯示，在相當距離難以辨認時，應於其外方適當地點，設置遠距號誌機。 | 第四十條: 進站、出發、閉塞、掩護等號誌之顯示，在相當距離難以辨認時，應於其前方適宜地點設置號誌預告機或遠距號誌機。 | 明確區分自動區間及非自動區間等之設置條件。 |
| 第四十四條: 軌道之終端，應設置止衝檔。 | 第四十四條: 軌道之末端，應設置止衝檔。 | 末字改終字。 |
| 第四十五條: 隧道內新設避車洞之間距依左最規定： 軌距一○六七公厘者 ： 大型：特甲級線為六百公尺，甲級線、乙級線為九百公尺。 小型：特甲級線為二 十公尺，甲級線及乙 級線為四十公尺。 避車洞之設置，應注意左列事項： １單線隧道避車洞設於 路線之左側。 ２單線隧道全在同一曲 線內時避車洞設於外 軌側。 ３雙線隧道避車洞對稱 設於兩側。 ４大型避車洞得設置休 憩設備。 ５避車洞內不得設置變 壓器。 ６避車洞應設於隧道起 點起每二十公尺處。 ７新建隧道應預留號誌 電氣設備專用洞。 二、七六二公厘軌距鐵路隧道內避車洞由鐵路機構視實際需要定之。 | 第四十五條： 隧道內避車洞之間距，軌距一○六七公厘者，大型避車洞特甲級鐵路為六百公尺，甲及乙級鐵路為九百公尺。小型避車洞特甲級鐵路為二十公尺，甲及乙級鐵路為四十公尺。 避車洞之設置，應注意左列事項： 單線隧道避車洞設 於路線之左側。 單線隧道全在同一 曲線內時避車洞設於外軌側。 雙線隧道避車洞對 稱設於兩側。 大型避車洞得設置 休憩設備。 避車洞內不得設置 變壓器。 避車洞應設於路線 里程二十公尺整樁處。 七六二公厘軌距鐵路隊道內避車洞由鐵路機構視實際需要定之。 | 增設號誌電氣設備專用洞 。 由里程二十公尺整樁處修訂為隧道點每二十公尺處 。 |
| 第四十六條： 橋樑長度在五十公尺以上者，應設置人行橋或避車台，避車台之間距不得大於五十公尺。 | 第四十六條： 長橋上應設置人行橋或避車台，避車台之間距不得超過六十公尺。 | 長橋改為橋樑長五十公名以上者以資明確。 |
| 第四十八條： 在正線上之車輛有溜逸之虞或列車有超越運轉可能發生危害之處所，應設置必要之保安設備。 在路線分岔處所，應設置警衝標。 站或號誌所，應設電氣通信設備，但未派站員之站得予免設。 | 第四十八條： 在正線上車輛有溜逸之虞或列車有超越運專可能發生危害之處所，應有相當之保安設備。 在路線分岔處所，應設置警衝標。 站或號誌所，應設置通信設備，但未派駐人員者，不在此限。 | 相當改為必要。 通信設備，增加為電氣通信設備。 |
| 第五十五條： 架空電車線之高度，自容許變動之軌道面中心點算起其高度依左列規定 ： 站內：五公尺。 站外：四．五公尺。 平交道：五．四公尺。 前項高度對既設之隧道、橋樑及跟越鐵路之陸橋、天橋得減至四．五八公尺，架設在平交道之電車線，如因特殊狀況不能保持其規定淨空高度者，應於平交道肉側設置限高門及警告標誌。 | 第五十五條： 架空電車線之高度，自容許變動之軌道面中心點算起其高度依左列規定 ： 站內：五公尺。 站外：四．七五公尺 平交道：五．四○公尺。 前項高度對既設之隧道、橋樑及跟越鐵路之陸橋、天橋，得減至四．四二公尺或四點五八公尺。架設在平交道之電車線，如因特殊狀況不能保持其規定淨空高度者，應於平交道棺側設置限高門及警告標誌。 | 取消四．四二公尺係台北 －松山間均已地下化，陸橋淨空可提昇。 |
| 第六十四條： 正線及重要側線上之曲線，其半徑在六百公尺以下之木枕地段者，應於內、外軌裝設枕木墊鈑。 | 第六十四條： 正線及重要側線上之曲線，其半徑在六百公尺以下者，如認有加強防止軌距擴大之需要時，應裝置軌撐或軌距拉桿。 | 軌道結構加強防止軌距擴大。 |
| 第六十六條： 在正線上半徑較小之曲線及長達一百公尺以上舖設橋枕之鋼鈑梁或桁架橋樑，應分別在內軌及兩軌之內側舖設護軌或防脫角鐵。 | 第六十六條： 在正線上半徑較小之曲線及長達一○○公尺以上之橋樑，應分別鄉內軌及兩軌之內側舖設護軌或防脫角鐵。 | 明確區分鋼梁橋與有道碴橋樑之舖設條件。 |

二、捷運公司

1.有關捷運系統安全之法規

| 建議修改法規名稱 | 建議修改條文 | 現行條文 | 修改說明 | 目前或預定進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法 | 第三條： 大眾捷運系統營運機構應於開始營運前，依左列項目，訂定服務指標，報請地方主管機關核轉中央主管機關備查，變更時亦同。 - 安全：事故率、傷亡率。 三、舒適：平均擁擠度、通風度、溫度、噪音。 | 第三條： 大眾捷運系統營運機構應於開始營運前，依左列項目，訂定服務指標，報請地方主管機關核轉中央主管機關備查，變更時亦同。 - 安全：事故率、犯罪率。 三、舒適：加減速變化率、平均承載率、通風度、溫度、噪音 | - 因捷運系統車站及電聯車乃為公共場所，其犯罪事件應為警政單位共同預為防範，且鑒於國外捷運系統香港、新加坡、倫敦均無本項服務指標，故建議刪除「犯罪率」，並以「傷亡率」取代。 - 基於台北捷運公司所查詢之國外系統服務指標中並無「加減速變化率」項目，故建議刪除。 - 建議以「平均擁擠度」修正「平均承載率」名詞，以符合本項目欲量測站立旅客舒適程度之原精神。 |  |
| 木柵線列車運行計畫 |  |  | 修改成符合現狀 | 於88.9.23日報府同意核備。 |
| 木柵線行車規章 |  |  | 全面更改修正 | 市府審查中。 |

| 建議修改法規名稱 | 建議修改事項說明 |
| --- | --- |
| 大眾捷運法 | 一、違反大眾捷運法相關規定處以罰鍰時，是否應仿同社會秩序維護法第二章「責任」之相關規範，對於未具完全責任能力人予以減半之處罰或不予處罰；可否直接處罰其法定代理人、監護人或要求其代繳。 二、建議除明訂大眾捷運法第四十六條適用之範圍外，並建議降低本公司之歸責程度，將營運機構原應負之不可抗力責任比照民法第六百五十四條第一項但書「但因旅客之過失，或其傷害係因不可抗力所致者，不在此限」之規定修改本法第四十六條第一項為通常事變責任(即因不可抗力所致之傷亡及損害或旅客之過失，營運機構無須負損害賠償責任)、如同意修改，則同條第二項建請配合修正為「前項事故之發生，非因大眾捷運系統營運機構之過失者，對於旅客及非旅客之被害人死亡或傷害，仍應配給卹金或醫療補助費。但事故之發生係出於被害人之故意行為者，不予給付。」；另建議制定該條營運機構之賠償上限。 三、對於大眾捷運法第四十九條旅客無票或持失效票之違約金，建請修正使之具有執行名義得逕送法院強制執行。 四、修正大眾捷運法第三十七條，增列附屬事業之經營於一定條件下得不受政府採購相關法令之拘束。 五、建議增訂營運機構得請求以公權力「協助義務之法源創設」或逕以己力排除民眾任意停放車輛或堆放物品之規定外，建議於本法第五十條增列任意停放車輛或堆放物品致有妨礙公共安全或行人動線之虞者之行政罰鍰相關規定。 六、建議制定運送遲延或中斷營運之賠償上限。 七、「台北市大眾捷運系統旅客運送規則」第四條關於營運機構得拒絕運送之規定，似可考慮於大眾捷運法中予以規定。 八、建議增列營運機構之捷運警察指揮監督權（或人事考核權）。 |