第四章  軌道安全問題分析

4.1  軌道安全背景

研擬我國軌道安全政策與措施時，必須考量台灣地區環境改變所帶來的潛在影響。軌道安全系統除了氣象、地形、地震等實質環境的限制外，亦受社會人文環境變遷的影響，因此必須做適當的調整，以確保軌道運輸系統的發展。本研究由「運輸政策白皮書」(交通部，民國84年)所討論的環境背景因素及相關研究報告中，整理出影響軌道安全的潛在因素，包括社經環境的改變、國際環境的改變、科技環境的改變與財政環境的改變等，分述如下。

## 一、社經環境的改變

社經環境的改變可分由社會發展型態的改變、國民價值意識的改變與社會意識的改變等三方面說明。

### (一)社會發展型態的改變

社會發展型態的改變對軌道安全的影響，可由技術人員的不足及車輛自動化的改變等二方面說明。

1. 技術人員的不足

近年來，因國內經濟成長，國民所得增加，民眾生活水準不斷提高，技術人員與服務業收入差距拉近，使技術人員從業之吸引力降低。且國內經濟繁榮，社會結構丕變，年輕的技術人員從事工作意願低，致使維修部門欠缺技術人員，影響維修經驗傳承。

2.車輛自動化

近年來，為面對其他運具的環境，業者為降低成本，使得新車輛建造有朝向自動化的趨勢。以科技產品取代原來較花費勞力的工作，以降低人事成本。然而駕駛員工作的壓力並未減輕，間接影響車輛的操作問題。

### (二)國民價值意識的改變

國民價值意識的改變對軌道安全的影響，可由高品質服務水準的需求及週休二日休閒需求的增加等二方面說明。

1.高品質服務水準的需求

通勤旅客對於軌道旅客運送的要求亦與日增進，除了希望於尖峰時段旅運時間縮短外，更希望能獲得即時行車訊息及快 速、安全與舒適的高品質服務。

2.週休二日休閒需求的增加

近年來，國人休閒活動之需求擴大，週休二日休閒需求已有逐漸增加的趨勢，顯示軌道旅遊之旅客運輸需要加強規劃，並廣為宣導軌道安全觀念。

## 二、科技環境的改變

科技環境的改變可由資訊科技的進展及運輸技術的發展加以說明。

### (一)資訊科技的進展

近年來，資訊科技的發展有著相當驚人的突破，不但硬體設備的計算速率持續提升，系統與軟體的功能亦不斷擴展，而數位資料的通訊能力更可謂無遠弗屆，其應用層面已然更為擴大。譬如，利用通訊系統來進行列車輛交通管理；以電腦的視覺模擬方法來達成列車駕駛模擬；建立地理資訊系統以進行列車定位及列車行車導引；並試圖結合電子地圖、衛星定位及無線電通訊以從事行車控制的研究等。未來，如何充分運用資訊科技以提高軌道安全，亦為重要課題之一。

### (二)運輸技術的發展

改善軌道安全問題固然有很多不同的方法，但過去所使用的方法大多著重於調整既有的管理體系。近數十年來，科技發展迅速，美國、日本及歐洲等國家，早已紛紛投入軌道安全問題之相關研究，例如提高車輛自動化及信賴度之研究、高速車輛安全基準之研究、軌道技術研究、地震預測之研究、衛星與車輛通信定位之研究等，以提升安全品質，達到迅速安全的運輸目標。國內近年來亦已體會到改善軌道安全問題，除了加強管理外，同時也應重視運輸技術的發展，並使其技術生根與本土化，故成立推動組織來整合研發工作、建立完整的評估作業制度及修改相關法規等，都是未來應予以重視的課題。

## 四、財政環境的改變

財政環境的改變主要是以民營化的趨勢加以說明。隨著陸運市場競爭的巨幅改變，我國運輸市場已逐漸朝向自由化的方向發展，在此種狀況下，軌道營運已朝向民營化的方向發展，期能發揮企業化的經營效率。然而政府部門則必須同時制定適當的安全標準，例如軌道系統的安全管理系統，或是輔導業者取得ISO認證，使企業能夠遵循，並藉由市場的公平競爭，使國民能夠享受到最高品質的運輸服務。

4.2    軌道安全問題之探討

由現況資料可以瞭解，政府雖然花了大量的人力與物力，努力改善軌道安全，然而由於諸多環境的變遷與影響，因此在軌道安全方面仍有部分亟待改善之處。本節由文獻中所提出的各種軌道安全課題，包括：我國軌道車輛安全問題、我國行車人員安全管理問題、我國場站安全管理問題、軌道工程管理、列車運行及行車號誌系統、平交道安全管理問題、軌道乘客保險制度、軌道安全教育與宣導、重大行車事故救護體系、軌道行車事故分析系統、軌道系統安全認證制度、軌道運輸風險管理等，綜合整理出目前軌道安全所面臨的一些問題。未來亦可能面臨高速鐵路及輕軌運輸系統之軌道安全，宜預先妥為準備，以便早日制定並列入運輸白皮書中，並考慮成立鐵路委員會，研討未來運輸技術之發展與軌道安全之提昇等相關課題，達到資源共享與有效運用。

4.2.1  軌道車輛安全問題

根據交通部於八十二年進行全國交通安全掃瞄行動計畫，其中鐵路安全計畫報告指出，當時我國車輛安全問題，並提出建議，共計19項，如表4.1。

林青昱君於「大眾捷運系統營運管理實務」著作中，指出捷運系統管理者於車輛營運安全方面所採取的措施，有以下數種：如煞車系統採用「再生式電動煞車」以及「氣動式機械煞車」聯合組成之安全煞車系統；車門採用「驅動方式」，並設有氣動鎖定裝置，能與驅動控制系統連鎖以確保行車安全；車體外殼係採用「不銹鋼材」，而內裝係採用高燃點之耐熱防材，並不得於受熱燃燒時放出有毒煙氣；在每一列車頭尾兩車(DM1)，在其駕駛室端設有安全門以及逃生坡道以確保旅客安全；列車採用自動保護(ATP)及自動操作系統(ATO)，以確保行車安全。

詹天維君於「高鐵橋樑與列車風害分析及其對策」論文中，參照國外制定停駛風速的方法，根據列車風洞實驗所測得之傾覆力矩係數，推算求得列車傾覆風速，並利用實測風速資料評估列車的傾覆機率，作為未來制定停駛風速之參考。

針對加強車輛安全檢核制度方面，交通部中部辦公室建議建立車輛建立車輛零組件之安全存量與採購作業程序及車輛勘用、報廢、行駛路線、速度、載重等之行車安全標準。

對於車輛火災預防方面，交通部地鐵處則建議可參考日本新幹線行車保安措施，採取車輛耐燃化政策，以減少車輛火災的機會。

    - 行車人員安全管理問題

根據鐵路安全計畫報告（82年）指出，當時我國行車人員安全管理問題，並提出建議，共計13項，如表4.2。

對於人員訓練方面，交通部地鐵處則建議可參考日本新幹線行車保安措施，可加強人員訓練，以確保高水準的行車安全。

在行車相關人員方面，長生國際開發公司建議對各項軌道運輸、行車、維修之合格證照核發予以規定。

施邦築君及簡賢文君於全國交通會議「軌道系統營運安全管理與制度」論文中，建議推動軌道工程營運安全規範及軌道專業人員認證制度，建立制度化的標準程序以檢視各種行車設施及作業之安全標準，例如現今各種維修技術執照、駕駛執照、設備驗證制度等均尚欠缺。

4.2.3軌道場站安全管理問題

根據鐵路安全計畫報告（82年）指出，當時我國場站安全管理問題，並提出建議，共計9項，如表4.3。

表4.1 鐵路安全盲點界定與分工建議（車輛安全）

| 單位 | 項目 | 盲點（問題）界定 | 建議改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鐵 路 局 | 1 | 避免乘客誤乘跳車。 | 1.車廂外裝設行車方向指標。（新購高級列車已加裝） 2.車廂內加強廣播。（已加強） |
|  | 2 | 車輛材料購料時間過久，影響修車時效。 | 簡化採購手續與流程。（配合政府採購法執行） |
|  | 3 | 採購流程安排不佳。 | 最好有使用單位參與作業。 |
|  | 4 | 採購許多不同機客車造成維修困難。 | 1.研究簡化機客車種類之措施。 2.零件具互通性。 3.新車採購採ISO系統。 |
|  | 5 | 車門偶爾無法關閉原因如下：機械故障，人太多，人為故意打開。 | 1.加強車廂檢修。 2.多加強宣導或取締。 3.限制車輛乘客人數。 |
|  | 6 | 乘客跨越車廂接縫有安全顧慮。 | 1.改善車輛間接縫構造。（已改善） 2.新購車廂應有完善規範。 |
|  | 7 | 旅客不知站在車門是違法行為。 | 1.持續加強宣導與禁止。 2.教育民眾。 |
|  | 8 | 旅客多不知車廂內減火器與安全門位置。 | 車廂內加強標示滅火器與安全門位置。 |
|  | 9 | 一般乘客對台鐵列車車門廂普通認為太小。 | 爾後採購車廂門宜加大或加多。（新購電聯車增加車門數） |
|  | 10 | 乘客對車廂內廁所有安全顧慮。 | 1.加強廁所車門檢修。 2.強化廁所地板結構。 3.乘務人員多加巡視。 |
|  | 11 | 復興號通勤列車關門太快。 | 加強警告音響及宣導。（已增設關車警示音響） |
|  | 12 | 車廂內自動門感應度不夠。 | 改善自動門開關感應度。 |
|  | 13 | 部分客、貨車、柴油客車，柴電機車均多逾齡，有安全顧慮。 | 中央編列預算補助，以便汰舊換新。（已執行汰舊換新） |
|  | 14 | 僅有部分機車、電聯車、柴油客車，有安裝ATW / ATS設備。 | 中央編列預算改善台鐵行車安全設施。（已持績改善中） |
|  | 15 | 定期檢查車廂安全門。 | 依規章定期檢查。 |
|  | 16 | 改善EMU100，EMU200，EMU 300，EMU400之轉向。 | 採購時要嚴定規格，加強驗收及訂定保固期限。 |
| 阿里山森林鐵路 | 1 | 機務維修人員晉用、訓練缺乏制度化，影響士氣甚巨。 | 1.舉辦特考。 2.擬定相關法規。 3.適用技術人員派用條例。 |
|  | 2 | 柴油機車老舊 | 亟需汰舊換新。 |
|  | 3 | 機車、機車修護人才難求，待遇低，人員流動性高。 | 檢討現行用人辦法。 |

表4.2 鐵路安全盲點界定與分工建議（行車人員安全管理）

| 單位 | 項目 | 盲點（問題）界定 | 建議改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鐵 路 局 |  | 司機員室加裝錄音設備。 | 請參考，以利日後肇事鑑定之用。 |
|  |  | 改善司機員工作環境。 | 1.降低噪音。 2.安裝冷氣。 （已列為新車採購標準） |
|  |  | 修改“無責任事故獎勵措施”以免員工造假。 | 酌予修訂條文，輕微事故不列入獎懲中。 |
|  |  | 人力分配不均與部分車站人力不足。 | 1.採用輪調制度或其他平衡工作量的措施。 2.加強設備更新及推動自動化作業。 3.多加宣導。 |
|  |  | 夜行貨車待避時間太長，易引起司機員打瞌睡。 | 檢討改善。 |
|  |  | 目前行車與站務人員沒有完備工作手冊。 | 修正現行行車與站務人員手冊，並印製成可以隨身攜帶，以便隨時查閱。 |
|  |  | 列車長應隨車攜帶無線電。 | 增購無線電機。（已增購並配置） |
|  |  | 值台調度人員請假缺少替班人員。 | 檢討人員晉用遞補制度。 |
|  |  | 新手參與實際調車有安全顧慮。 | 請檢討人力晉用、訓練制度。 |
|  |  | 調車工亟需在職訓練。 | 請檢討人力晉用、訓練制度。 |
|  |  | 修定不適宜法規。 | 請檢討修訂如看柵工考勤及獎勵須知等。 |
|  |  | 死亡在軌道內，應維持現場原狀，在檢查官勘驗前不得將屍體移出軌外。 | 請檢討修訂。 |
| 阿里山森林鐵路 | １ | 司機員晉用，訓練缺乏制度化。 | 1.舉辦特考。 2.擬定相關法規。 3.適用技術人員派用條例。 |

表4.3 鐵路安全盲點界定與分工建議（場站安全管理）

| 單位 | 項目 | 盲點（問題）界定 | 建議改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鐵 路 局 |  | 月台寬度、月台長度與月台與車廂間隙，於假日旅客不安全大增。 | 1.假日加掛車廂，考量車站月台長度。 2.加派站務人員與鐵路警察，防止乘客侵入月台安全線。 3.採購新型車廂，考量車門高度與月台同高。 |
|  |  | 旅客與站務人員在車站內橫跨軌道。 | 1.嚴禁旅客在站內橫跨軌道。 2.非業務需要，站務人員不要隨意在站內橫跨軌道。 |
|  |  | 車站內標示系統不清楚。 | 1.法規沒有統一規定。 2.字體宜適當放大。 3.誤點時、更換月台，要適時標示，並加強廣播效果。 |
|  |  | 為提高電扶梯運量，建議旅客搭電扶梯靠右站。 | 多宣導。 |
|  |  | 避免乘客誤乘跳車。 | 1.增派站務人員擔任嚮導。 2.改善車站標示系統。（已持續改善） 3.車廂外裝設行車方向指標。（已改善） 4.車廂內加強廣播。（已改善） |
|  |  | 站務人員與旅客不知油漆是危險品，禁止攜帶上車。 | 要求乘務人員確實執行。 |
|  |  | 摘掛迴送車廂及試運轉車廂未確實管制旅客進入。 | 檢討改善。 |
|  |  | 車場或站場發生車輛溜逸現象。 | 1.改善場站坡度。 2.改善車廂調度作業。 3.加強考核以防人為疏失。 4.規章檢討。 |
| 阿里山森林鐵路 | 1 | 連續假日，祝山線車廂超載。 | 多加宣導與禁止。 |

4.2.4軌道工程管理

根據鐵路安全計畫報告（82年）指出，當時我國軌道工程管理問題，並提出建議，共計23項，如表4.4。

詹天維君於「高鐵橋樑與列車風害分析及其對策」論文中，指出高速鐵路是一需絕對安全的系統，而台灣多颱風及地震，因此在設計與營運標準的制定上，必須特別考慮這些因素。該研究考慮強風對高鐵斜張橋的影響效應，並建議改進之對策。

表4.4 鐵路安全盲點界定與分工建議（軌道工程管理）

| 單位 | 項目 | 盲點（問題）界定 | 建議改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鐵 路 局 |  | 在軌條上放置石頭、鐵條。 | 多加宣導與取締。 |
|  |  | 對列車投擲石頭。 | 多加宣導與取締。 |
|  |  | 沿軌道縱走。 | 多加宣導與取締。 |
|  |  | 電視畫面常見行走軌道鏡頭易誤導民眾。 | 請相關單位製作節目時，儘量避免。 |
|  |  | 電務部門 緊急事故應變能力不足。 | 加強再職訓練。 |
|  |  | 現有電務人員兼辦重大電務工程，人力不足。 | 增聘人力，不宜多由台鐵調兼。 |
|  |  | 交叉陸橋與電車線間未裝置安全網。 | 檢討改進。 |
|  |  | 突出物突入電車線安全淨空。 | 加強檢查。 |
|  |  | 電力人員高空作業未戴安全帽。 | 加強安全觀念宣導。 |
|  |  | 台鐵沿線行車保安系統老舊。 | 亟需汰舊換新。（持績改善中） |
|  |  | 電車線設備老舊，材質劣化。 | 1.汰舊換新。 2.加強保養。 |
|  |  | 電化安全訓練不足。 | 在電化鐵路沿線施工之各工程單位，應定期舉辦電化安全訓練。 |
|  |  | 軌道沿線有造成司機員視線不良地段。 | 工務單位派員隨車調查後，清除視線障礙。 |
|  |  | 建立工務管理資訊系統。 | 路局成立委員會，研擬有關方案。 |
|  |  | 重編目前路線一覽圖。 | 路局成立委員會，研擬有關方案。 |
|  |  | 鐵路橋墩裸露問題。 | 全面檢查沿線鐵路橋墩。 |
|  |  | 無線電話機不夠。 | 增購無線電話機。配發鐵路旁監工人員。 |
|  |  | 重視沿線圍籬損壞檢修辦法。 | 請研究改進。 |
|  |  | 沿線有轉彎半徑過小或爬坡太陡現象。 | 請參考改進，如 1.台中港～清水間 2.瑞芳～牡丹間等。 |
|  |  | 道班工人力不足。 | 1.檢討道班人力需求。 2.道碴作業機械化。 |
|  |  | 施工沿線路段請列車減速慢行。 | 要求司機員按規章辦理。 |
| 阿里山森林鐵路 | 1 | 支線道碴舖設厚度不夠，軌道接縫魚尾鈑螺絲鬆散；橋樑軌上螺絲帽鬆散或失落。 | 1.加強維修。 2.上級單位定期督導。 |
|  | 2 | 甚多大專學生或登山隊在眠月線上縱走（溪阿縱走）甚為危險。 | 1.行文救國團與各大專院校，禁止宣傳溪阿縱走。 2.嚴加取締。 |
|  | 3 | 森林鐵路保養辦法需要修訂。 | 重新修訂保養辦法。 |

林煜清君於「版式軌道之研究與分析模型的建立」文章中，說明版式軌道為一先進之軌道技術，主要用於提高軌道之穩定及可靠度，以減少軌道的養護成本。未來興建高速鐵路系統，更須引進新的軌道結構，以確保列車在高速狀況下的行車安全，並降低營運後的維修養護成本。

張東文君於「鐵路橋之行車受震振動」文獻中，認為高鐵軌道系統之結構穩定程度將影響列車行駛的舒適性及安全性。例如高速列車行駛過程中的加速或煞車，作用於軌道上必然撼動軌道系統，而此動態平衡下的運動，會因預期外擾動，導致運動偏差，其失控與否的穩定問題，在軌道系統的設計必須加以考量。動態穩定問題的控制因子，為軌道的截面尺寸、支撐狀況、材料性質及力之作用形式，而這些因子的互制左右了穩定的特性。

蔡嘉德君於「高速鐵路饋電系統對通信線路及油氣管道之電磁干擾研究」論文中指出高鐵屬於大電力、大電流及高速度之系統，會對鄰近區域之設施產生電磁汙染。因此，政府必須制定規範以確保社會安全。該研究主要在於探討高速鐵路之饋電系統對於鄰近通信線路及油氣管線所產生的電磁干擾現象，並提出預防其電磁干擾所應採取之對策。

對於行車相關設備檢查方面，交通部地鐵處建議可參考日本新幹線行車保安措施，採取檢查資料管理方式，即行車有關的設備必須事前進行檢查，例如列車編組檢查、電車線、軌道、路誌、結構體、橋樑、隧道、通訊等利用檢測車徹底的維修檢查，以減少設備故障機會。

葉名山君於全國交通會議中，建議軌道檢修制度應予以落實，而現行採購制度亦應予以檢討與簡化。

4.2.5、列車運行及行車號誌系統

根據鐵路安全計畫報告（82年）指出當時我國列車運行及行車號誌系統問題，並提出建議，共計4項，如表4.5。

表4.5 鐵路安全盲點界定與分工建議（列車運行及行車號誌系統）

| 單位 | 項目 | 盲點（問題）界定 | 建議改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鐵 路 局 |  | 號誌偶爾會異常。 | 1.制定號誌全面檢修辦法。 2.加強號誌檢修。 3.交通部補助經費。 |
|  |  | 曲線彎道上號誌機或設置預告機位置不當。 | 1.成立委員會全面檢討。 |
|  |  | 在現有行車密度下相關保安設備尚待加強。 | 1.加強ATW / ATS設備。 2.機車庫出入線，專用側線裝設聯鎖設備。 3.車長應配無線電。（己配置） |
|  |  | 長隧道列車火災與其他意外事故處理辦法不周全。 | 1.增訂有關緊急事故處理辦法。（己增列） 2.加強旅客緊急逃生設備與指示標誌。（已持績加強） |

詹文滔君從臺鐵造橋大車禍案例中，探索捷運系統行車安全運作措施，指出捷運行車控制與鐵路局差異之處係在於前者行車號誌系統工程為一自動列車控制(ATC)系統，而後者為人工操作控制。捷運號誌系統具有雙向自動列車保護 (ATP)、自動列車駕駛 (ATO)及自動列車監視 (ATS)三項功能。 其中ATP次系統提供斷軌保護、列車偵測、列車安全間距、限速控制、車站月台靠站確認、車門驅動及行車方向等功能；ATS次系統有監視列車運轉、控制停車時間、路線設定、確認列車識別以及保持預定交通模式等功能；ATO次系統則可執行列車無人駕駛之自動速度調整、程式化車站停車、自動車門操作、功能準位修正及滑行等功能，並提供手動模式列車駕駛之設施，必要時仍可以手動模式運轉。另外，行車控制中心亦負起監控列車運作。

對於運行管理方面，交通部地鐵處建議可參考日本新幹線行車保安措施，採取行車管理電腦化，即結合人的創造力與電腦的記憶力，達到列車運行安全。例如：司機冒進號誌，辦理閉塞的錯誤…等人易犯過失的交給電腦自動化來處理。

對強震影響行車方面，長生國際開發公司建議，對於強震經由氣象局或地震研究中心即時通報各軌道運輸之營運控制中心，做必要之營運處置，亦即對即時通報系統之建立應有執行之計畫，以減少災害之發生。

施邦築君及簡賢文君於全國交通會議「軌道系統營運安全管理與制度」論文中，建議強化軌道運輸內部系統之「軌道內部」、「列車本身」、「號誌系統」、「操作者」四方面之安全管理，軌道管理上需要保持新知的汲取，適度更換設施與設備，定期的檢查軌道、列車、號誌，以維護系統的正常運作，提昇系統自動化程度亦是長期應該的努力方向。

4.2.6  平交道安全管理問題

根據鐵路安全計畫報告（82年）指出當時我國平交道安全管理問題，並提出建議，共計8項，如表4.6。

黃炳煌君於「平交道改善計畫」文章中指出，部分平交道事故為道路經過平交道時，由於轉彎過大，或坡度過陡，致長大車輛或低底盤車輛遭受卡住，而肇生車禍。因此鐵路局於84年至86年間共進行「鐵路延線平交道尚未配合道路拓寬處所拓寬工程計畫」、「鐵路幹線路況不良平交道改善計畫」及平交道防護設備改善案內平交道版改舖膠版等改善計畫。鄭正龍君於「常用平交道之檢討」一文中，詳細分析五類平交道道版塊（RC版塊式平交道、Strail平交道、Omni平交道、謝式平交道、長版式平交道）的優缺點，並進行各類型之檢討及建議。為選擇適宜之平交道面版，建議將平交道適合之道路性質分類，作為工程設計參考，例如以汽車載重、汽車速度及鐵路載重等因素作為道路分類依據。

表4.6 鐵路安全盲點界定與分工建議（平交道安全管理）

| 單位 | 項目 | 盲點（問題）界定 | 建議改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鐵 路 局 | 1 | 平交道與軌道部份： 國人不守法，常見開車、騎車、步行闖越平交道 | 1.裝設自動或機動照相設備。（已於少數平交道設置照相設備） 2.嚴加取締。 3.多加宣導。 |
|  | 2 | 平交道立體化後，無法關閉原有平交道。 | 多溝通協調。 |
|  | 3 | 原有道路號誌與平交道聯鎖多有故障。 | 1.請儘快修護。 2.檢討新設路口。 |
|  | 4 | 平交道遮斷機佔用道路設施。 | 1.全面檢討。 2.研究改善。 |
|  | 5 | 平交道之幾何設計與交通管理措施不佳。 | 1.全面檢討。 2.研究改善。 |
|  | 6 | 因道路交通環境變遷平交道等級之檢討。 | 1.全面檢討。 2.研究改善。 |
|  | 7 | 改善無人看守平交道（三甲）設置方式。 | 1.加強道路照明設備。 2.平交道設置自動障礙物檢測設備。（己設置10處） 3.加強夜間反光標誌。 4.不定期檢修，以防機件故障。 5.平交道範圍以黃斜線標示禁止臨時停車區。 6.設置跳動路面。 |
| 阿里山森林鐵路 | 1 | 部分道路拓寬，交通流量增加。 | 1.需做交通流量調查。 2.檢討提高平交道等級。 |

有關平交道改善措施，運輸研究所於「台灣地區鐵路平交道事故之研究」報告中，由工程、教育及執行（3E）三方面提出多種改善措施，如工程方面包含改善平交道幾何工程（坡度、彎道、橋樑及地勢等）、改善平交道周邊環境及安全視線、啟用新式防護設備等；在教育方面主要有加強司機人員之操作訓練、健全各級學校交通安全教育、加強平交道安宣傳等；在執行方面則有加強平時平交道保養作業、推動保養制度，以及對違規行為採取重罰措施。除此之外，其他改善措施分述如后：短期措施著重於裝置自動照相設備取締違規用路者、電視節目應避免行走軌道鏡頭、看柵工加強在職訓練、修護與現有鐵路平交道相交的道路聯鎖號誌、檢討平交道之幾何設計與交通管理措施、改善無人看守的三甲平交道安全設施及加強在平交道之危險路況處設置各種禁制標誌等。中長期措施則包括易肇事平交道加速改建立體交叉、檢討平交道等級分類方案、清查三甲平交道增設自動障礙物檢測設備必要性、平交道控制系統改採雙重控制、加強台鐵員工對鐵路平交道之安全教育與維護訓練、廣為宣導鐵路平交道的安全教育及評估「平交道障礙物自動偵測裝置」設置計畫。

前台灣省交通處於「台灣地區鐵路平交道改善規劃」報告中，整理短、中長期改善策略。簡述如下：

一、短期改善策略：

1.交控設施重新佈設：重新劃設標線或清洗標誌面版，使其清晰易辨識。另標誌佈設位置應顯著，使駕駛人易於接收平交道資訊。

2.號誌改善：考量路口號誌與平交道警報裝置連鎖，於列車通過平交道時增加與鐵路平行之道路的綠燈時間，避免造成直交道路等候車隊無法消散。

3.鐵路防護設施之檢修：加強維修損耗率高之鐵路防護設施，如軌道週邊路面、遮斷器、護欄等。

4.增設遮斷器：於半封閉式平交道增設遮斷器，以改善部份半封閉式平交道因未裝設遮蔽器，以致行人或車輛易闖越平交道。

5.減速設施：於平交道前設置減速標線及速限標誌，以提醒駕駛人降低行車速率，以避免道路車輛速度過快時，無法即時警覺平交道設施，或平交道遮斷器放下時，無法即時煞車停止，造成事故。

6.替代道路規劃：以指示標誌引導車流利用替代道路，紓解平交道直交道路之交通量。

7.大型車輛管制：以限高門架禁止或於尖峰時間限制大型車通過，避免平交道路口轉彎半徑過小，大型車強行通行，致生危險。

8.行人安全維護：於行人穿越量大之平交道，以緣石或護欄區隔人車動線，並增設行人遮斷器，減少行人闖越平交道之機率。

9.平交道路口限制轉向：若路口緊鄰平交道，該路口可限制車輛轉向，避免於平交道遮斷時，轉向停等車輛易回堵阻礙車流，特別是左轉車流對於對向直行車流之影響。

10.違停物及廣告物之處理：對於遮蔽平交道設施的週邊廣告物或違停雜物，予以遷移、拆除或取締。

二、中長期改善策略

1.改善平交道管制號誌控制邏輯：改善平交道管制號誌控制邏輯，如調整鄰近車站平交道之遮斷時間應始於列車駛離車站，非列車進入感應距離中，以改善部份平交道緊鄰鐵路列車停車站，因列車停站將造成平交道遮斷，且遮斷時間常過長，導致用路人不耐久候，而強行通過的情形。

2.闢建立體化設施：為徹底解決鐵路與直交道路交通衝突之潛在危險，興建高成本的立體化設施，為一根本解決之道。立體化設施可分別考慮公路高架或鐵路高架進行立體化工程。

3.道路拓寬：依據都市計畫進行拓寬道路工程，以增加道路容量，減少阻塞而連帶衍生平交道之阻塞。

4.大型車通行路線：檢視區域路網架構，重新規劃大型車行駛路線，以通行鐵公路立體交叉為主，以減少大型車對平交道交通之干擾。

5.道路線形改善：改善道路線形，如減緩道路坡度、加大轉彎半徑及改善道路曲線等，增加平交道處行車視距，提高行車安全。

6.違停物及廣告看板之處理：除強制拆除違建物外，並可著手修改法令，加重罰鍰，以遏止違規行為。

7.取消半封閉式平交道，並考量鄰近道路條件及交通量封閉平交道或增設遮斷器改為第三種甲平交道。

平交道短、中長期的改善對策與問題彙整表如表4.7所列。

林豐福君等人於「以科技儀器提昇平交道防護功能之研究」報告中，針對以科技儀器提昇平交道防護功能，建議其理想的科技儀器，係以雙重化微電腦系統架構為主，以監視錄影設備為輔，配合鐵路局現有的平交道防護設施，可提昇防護措施功能。有鑑於現有鐵路警察局的違規照相設備，亦有相當的成效，建議可以增加補助經費，增設違規照相設備及告示牌，並作為設備維修經費及照相沖洗經費來源。最後則建議鐵路局重新檢討看柵工的定位及規劃作業方式及程序，如使平交道柵欄全面自動控制，而看柵工之職責僅為確認平交道防護設備正常、勸阻闖越者，及處理緊急狀況等。

對於平交道立體化方面，交通部地鐵處建議可參考日本新幹線行車保安措施，配合地方政府徹底從治本方法解決平面交叉所發生的交通事故。

表 4.7 平交道改善對策彙整表

| 分類 |  |  |  |  | 問 題 |  |  | 短期改善對策 |  |  |  | 中長期改善策略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐵 路 平 交 道 防 護 設 施 |  |  |  | 1 |  |  | 閃光號誌位置設置不當 |  |  | 遷移平交道次要設施，將號誌設置於車道上視線顯著位置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 平交道遮斷器位置設置不當或損壞 |  |  | 鐵路局工務段定期檢修 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 平交道遮斷時間過長 |  |  | 檢核軌道感應器位置及號誌控制器 |  |  | 改善平交道管制控制邏輯 闢建立體化設施 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 半封閉平交道無遮斷器 |  |  | 增設遮斷器 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 半封閉平交道封閉護欄遭破壞 |  |  | 鐵路局工務段定期檢修 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 平交道未鋪設橡膠路面 |  |  | 編列預算依序鋪設 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 平交道寬度小於鄰接路寬 |  |  | 拓寬平交道 |  |  |  |
| 交 控 設 施 |  |  |  | 1 |  |  | 標誌欠缺或設置距離不當 |  |  | 依規範設置平交道警告標誌 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 標誌汙損 |  |  | 定期檢視更新或清洗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 標線未劃設、不明或錯誤 |  |  | 依規範劃設停止線、近鐵路平交道線、"慢"字誌及車道線 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 鄰近路口號誌時制配置不當 |  |  | 依流量配置時制 平交道前後路口無連鎖號誌者可評估與平交道警報裝置連鎖之可行性 |  |  | 平交道前後路口無連鎖號誌者實施平交道警報裝置連鎖 |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 停止線距遮斷器過近 |  |  | 重新劃設停止線，保持至少3米淨距 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 兩側直線路段車速過高 |  |  | 設置減速標線及速限標誌 視車流量設置測速照相機 |  |  |  |
| 交 通 特 性 |  |  | 1 |  |  | 交通流量過大 |  |  | 以指示標誌疏導交通量至鄰近替代道路 尖峰時段由交警指揮 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 行人量過大 |  |  | 以緣石或護欄區隔車流與行人，並增設遮斷器 行人量尖峰時段禁止大型車通行 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 大型車違規進入 |  |  | 設置限高門架 加強取締 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 單一車道車流混雜 |  |  | 限制大型車通行時間 |  |  | 拓寬道路 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 大型車比例過高 |  |  |  |  |  | 大型貨車貨車通行路線規劃 |  |
| 道 路 幾 何 |  |  | 1 |  |  | 平交道兩側路段坡度過大 |  |  |  |  |  | 減緩道路坡度 |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 平交道位於轉彎處 |  |  | 設置"慢"標誌及停車再開標誌 設置減速標線 |  |  | 改變道路線型或加大平交道及彎道寬度 |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 平交道兩側路面破損 |  |  | 修補舖面 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 平交道兩側路段路幅過窄 |  |  |  |  |  | 拓寬道路，排水溝加蓋或設置會車路段 |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 平交道鄰近轉彎半徑太小 |  |  | 禁止大型車轉彎 |  |  | 加大轉彎半徑 |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 路口距平交道過近 |  |  | 平交道路口轉向限制 |  |  |  |  |
| 其 他 |  | 1 |  |  | 違建或廣告看版遮蔽平交道設施 |  |  | 廣告物強制拆除 |  |  | 違建物拆除 修正法令加重罰鍰 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 平交道兩側遭違停或堆放雜物 |  |  | 徹底執行取締 |  |  | 修正法令加重罰鍰 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 遮斷器收起至放下時間差過短，導致車輛卡在遮斷器中 |  |  |  |  |  | 增設列車鎖定裝置 |  |  |

資料來源：「台灣地區鐵路平交道改善規劃」

4.2.7軌道乘客保險制度

交通部運輸研究所委託植根法律事務所於民國88年5月進行「運輸業投保過失責任保險之研究」。經研究後，發現83年至87年間所發生的鐵路交通事故賠償案件中，其死亡賠償金額在新台幣50萬元以下者，共計362件（占96.79%），而傷害賠償金額在新台幣20萬元以下者，共計500件（占98.62%），兩者賠償金額明顯偏低，不足以填補被害人損害。該研究參考日本與德國相關賠償制度，認為公平合理的行車事故賠償制度，宜採下列方式：

- 就被害人基本保障部份而言，應採用無過失責任主義方式，以滿足基本保障。

- 就被害人基本保障以外部份而言，應採推定過失的危險責任，以滿足受害人及其家屬適當合理的損失賠償。此為鐵路法及鐵路行車及其他事故損害賠償金額及醫藥補助費發給辦法所規範之適用範圍。

- 有關其他受害人及其家屬之特別損失之損害賠償，則應採過失責任主義，以故意過失為責任要件，並以民法侵權行為損害賠償責任為主要依據。

該研究報告針對行車事故賠償制度，提出下列建議：

1.比較國外立法案例，參考我國生活水平，建議於鐵路行車事故死亡及受重傷的情形下，其合理賠償金額應提高為新台幣三百六十萬元，方可彌補被害人及其家屬之損失。

2.就行車事故受害人的基本保障而言，應參考強制汽車保險法，改採無過失責任主義。為落實該精神，可修改鐵路法，並強制納入保險。

3.就受害人的基本保障以外部份而言，鐵路法應採推定過失的危險責任，而且鐵路行車及其他事故損害賠償暨補助費發給辦法亦配合修正。

4.受害人及其家屬如有其他特別損失，於證明加害人有故意過失後，得依民法侵權行為規定請求損害賠償。

5.為分散鐵路行車事故加害人所承擔的危險賠償責任，營運單位應辦理推定過失責任保險或採取強制推定過失責任保險制度。

6.過失責任保險之具體方案應包含民法所規定各項損害賠償項目，如醫藥、喪葬等。

4.2.8  軌道安全教育與宣導

前台灣省政府交通處於「台鐵改革論報告」中，敘明該處針對平交道交通事故有逐年增加的趨勢，加強教育與宣導，使用路人行經平交道確實做到「停、看、聽」，不闖越並依序通過平交道。執行平交道交通安全宣導方式，大致透過各種電視、廣播、報章、雜誌等，主要宣導內容包含平交道基本常識、駕駛人緊急應變措施及各種鐵路平交道事故統計資訊等。未來將朝向平交道安全宣導多樣化，除以往的電視、廣播及平面刊物宣導等方式外，藉由新興的網際網路，發展為多樣性宣導通路，使內容更加生活化與活潑化，以親近的介面來宣導傳達平交道安全觀念，使資訊隨時讓民眾取得。

隨著都會區捷運時代的來臨，軌道系統搭乘人數的逐漸增加，需要持續推廣軌道交通安全知識。例如採取推廣旅客安全教育普及化、結合社區與民間團體共同防止行車事故等策略，其實施方法有發起全國防止行車事故運動，舉辦防止行車事故講習會，設立軌道安全教室，與消基會等民間團體共同防止行車事故。

4.2.9  重大行車事故救護體系及緊急應變

政府為健全緊急醫療救護體系，提昇緊急醫療救護品質，以確保緊急傷病患之生命及健康，於84年頒布「緊急醫療救護法」。該法所稱緊急醫療救護，包含大量傷病患之現場醫療處理，因此包含因軌道行車事故所造成大量傷患之現場醫療處理。

政府於「建立醫療網第三期計畫」中，將「加強緊急醫療與救護」列為「加強特殊醫療服務」中之一大要項，並按以下方針採逐年分期進行：

1.規劃及籌設急救無線電通訊系統暨救護聯絡（指揮）中心。

2.指定責任醫院，加強設於消防單位之救災救護指揮中心（即一一九）功能，充實救護車設備。

3.充實責任醫院急救設施，辦理各項急救訓練及繼續教育。

4.配合施行大量傷患災害處理演習，評估及修訂緊急醫療資訊系統計畫，建立品管度。

5.籌設緊急醫療資訊系統。

6.建立區域緊急醫療救護系統評估制度。

地方單位之各縣市衛生局與消防單位救災救護指揮中心（即一一九）組成緊急救護聯絡中心，共同負責處理重大災難傷患事宜。其主要職責：聯絡中心利用一一九電話隨時接聽災難傷患救援，並及時聯絡救護車趕赴現場搶救。各縣市衛生局應依實際狀況劃分若干急救醫療責任區，每區指定規劃較大、設備完善之醫療為收容重大災難傷患責任醫院，其接獲通知後，應立即全體動員，展開救治工作，如有超過工作量時，應與聯絡中心聯繫，以便協調其他責任醫院支援。

軌道營運單位多已將此較為完整的緊急救護體制，納入行車事故緊急救護體系內，唯未來於行車事故演練時，亦可考慮配合大量傷患災害處理演習。

施邦築君及簡賢文君於全國交通會議「軌道系統營運安全管理與制度」論文中，建議強化緊急應變管理並建立機制，對緊急事故及災害應有完備之應變計畫。平時增加模擬演練，落實防災計畫，並建立具公信力之軌道運輸事故鑑定制度，探討事故原因及責任，做為日後改善或修正各類行車規範之參考，進而反應回饋至軌道運輸之規劃、設計、施工與維護管理階段。

4.2.10  軌道行車事故分析系統

根據鐵路安全計畫報告（82年）指出當時我國軌道行車事故分析系統問題，並提出建議，共計2項，如表4.8。

表4.8 鐵路安全盲點界定與分工建議（軌道行車事故分析系統）

| 單位 | 項目 | 盲點（問題）界定 | 建議改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鐵 路 局 | 1 | 建立電腦化行車肇事事故管理系統，以降低肇事率發生。 | 1.建議路局加強保安委員會功能（含增設專業人員與加強研究分析能力）。 2.交通部針對重大鐵路肇事成立鑑定委員會。 |
| 阿里山森林鐵路 | 2 | 行車事故責任歸屬問題。 | 請相關單位，開會決定責任劃分。 |

前台灣省交通處於「台鐵改革論．安全篇」報告中，檢討鐵路局行車保安委員會之組織位階及人員等因素，提出下列尚待改善之項目：

- 組織成員均為鐵路局人員，外界質疑該委員會運作公平性及客觀性，有球員兼裁判的疑慮。

- 委員會組織屬任務編組，成員均為兼任，兼任人員除平時本身業務外，再兼辦行保會工作，升遷誘因不足，致該組織功能未完全發揮。

- 目前組織功能，多偏重於事後調查，即鐵路行車事故發生後之原因調查及鑑定工作，對於事前防範則缺乏全盤規劃，與法規要求「對行車事故，應蒐集資料調查研究，鑑定責任，並採取預防措施」之功能，已有偏頗的情形。

- 事故蒐證與調查不夠科學化，且事故報告及調查表、鑑定結果等格式化程度不夠。

- 事故發生後，各單位相互推諉，查證及責任追究費時。

針對上述檢討的項目，前省交通處研擬改善建議如下：

- 研擬將現有行車保安委員會實際執行工作的各組，改為常設編制單位，並改進工作流程等對策。

- 組織編制以功能為導向，應邀聘外界學者專家參加，維持其客觀性與超然性，除辦理事故處理外，應加強預防工作，並建立行車事故管理資訊系統，作為事故管理與擬定改善策略依據。

- 將事故報告及調查表、鑑定結果等格式重新作標準化設計，並配合電腦化作業，以利事故鑑定及統計分析。

- 強化鐵路警察蒐證及調查能力，並參與鑑定工作。

- 請鐵路局參考行保會外聘具有專業技術及經驗之委員應增至委員人數之二分之一，政風及人事人員以列席會議方式處理，並且朝向鐵路行車安全制度功能方向發展。

鐵路局已依指示修正行保會設置要點，部分條文對照表如表4.9 所示，並奉省政府核定，據以實施。

對於行車事故即時通報救援通訊方面，交通部中部辦公室建議建立即時通報救援之機制與快速暢之通訊與查詢系統及通報旅客即時資訊系統。

表4.9  台灣鐵路管理局行保會設置要點第二、六條修正案條文對照表

| 修正條文 | 原條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 二、本局行車保安委員會（以下簡稱本會）置主任委員一人，由主管營運副局長兼任，委員十五人，除請交通部、交通處各指派一人及相關學者專家六人為聘任委員外，本局運務、工務、機務、電務各處處長、鐵路警察局長為當然委員，並視實際需要由局長就本局各處室高級人員遴選一人為兼任委員。聘任委員任期為二年。 | 二、本局行車保安委員會（以下簡稱本會）置主任委員一人，由主管營運副局長兼任，委員十五人至二十人，除由運務、工務、機務、電務各處長、人事室主任、政風室主任、警察局長兼任外，其餘由局長就本局各相關處室高級人員遴選兼任之。 | - 消彌外界對行車事故調查結果之質疑。獲致更公開、公平、公正之審核，以建立更為客觀之評議。 - 人事室主任、政風室主任可就審查內容需要，不定期邀請列席會議。 - 委員會委員人數明訂精減為15人，其內「外聘委員」有8人，超過半數，委員會議結論更具超然特色。 |
| 六、本會每三個月開會一次，由主任委員召集之，必要時得召開臨時會議，委員必須親自出席，會議時委員人數應過半數始能開會。聘任委員每次開會酌給出席費。 | 六、本會每月開會一次，由主任委員召集之，必要時得召開臨時會議，委員必須親自出席，不能親自出席時，應指派適人員代表出席。 | 落實委員會功能及委員責任。 |

蔡明志君及林佐鼎等君於全國交通會議「軌道運輸之肇事分析與評估」論文中，實際分析國內軌道系統的事故類型及程度，並探討國內外在軌道肇事分析課題上的應用課題，提出以下之建議，作為提昇國內軌道肇事分析評估工作的參考：

1.軌道肇事分析評估一元化：不論傳統鐵路、捷運、高鐵等，可採一致及連續的肇事資料內容、分析方法、評估準則等，以合理比較系統肇事差異，及肇事防範重點。

2.軌道肇事分析周延化：對肇事對象及事故原因、後果及程度類型的考量應周延。例如對象的考量除既有乘客外，亦需考慮職工、第三人等。

3.軌道肇事分析邏輯及技術推論化：肇事原因、結果及程度應邏輯對稱，同時應建立引用統計或可靠度模式等量化技術。

4.軌道肇事分析指標化：應考量曝光量，制定合理肇事指標，作為肇事分析評估的依據，包括肇事原因排序，肇事程度分析及肇事預防目標。

5.軌道肇事經驗交流：軌道系統與營運在國際上趨於同質化，因此肇事原因及特性相近，應隨時與國際上之各軌道系統動態保持知識交流，提昇肇事分析評估水準。

6.軌道肇事評估理性化：肇事指標控制及評估應注意倫理、公平、經濟的原則，同時注意系統自身目標控制。

7.軌道肇事分析評估透明化：肇事資訊及分析技術非為隱密資訊，政府應固定公佈、公開軌道肇事相關資訊，提供民眾、產業界及學界研究參考。

4.2.11  軌道系統安全認證制度

中山科學研究院第一研究所於「軌道運輸工程系統安全獨立認證計畫—我國軌道運輸系統獨立驗證與確認作法建議」報告中，建議於軌道運輸系統正式營運階段，經營者安全作為項目應包括：安全管理、意外事件調查與記錄（事故原因、救援計畫有效性、人員傷亡與財產損失結果等）、事後防範措施行動、危機記錄等，而獨立驗證與確認項目則應包含：營運安全稽核、意外事件調查分析、稽核與調查報告等。

該文獻參考英、德等國作法訂定初步的軌道基本安全需求原則，作為安全需求的參考與安全認證評核的依據文件。其架構簡述如下：

基本安全需求原則：

- 軌道基礎結構：

- 對於人員的保護：鐵路防護、人員淨空、標誌位置。

- 對於軌道的保護：軌道、車輛淨空。

- 對於結構的保護：軌道下土木工事、軌道上土木工事、隧道或類似結構。

- 車站和機場區域：

（1）車站對於人的安全：月台安全、終站軌道、控制（疏散、火災預警）。

（2）機場區域對人的安全。

- 電力牽引系統：對人的安全、管理、界面架構。

- 鐵路控制系統：號誌系統、號誌系統失效情形、操控系統。

- 平交道。

- 車輛：

- 對於乘客人員和貨物：

- 車輛對人：整體結構、車輛內部、逃生。

- 系統：通訊、電力、速度調整、驅動結構。

- 車輛與基礎結構相容：號誌相容性、基礎結構相容性、電力牽引系統相容性。

中山科學研究院第一研究所亦於「軌道運輸工程系統安全獨立認證計畫—台鐵系統安全認證項目與基本安全需求」報告中，對於車站、電力牽引系統、號誌系統、平交道、車輛等設施，提出基本的考慮因素，作為驗證參考依據。如號誌系統中的聯鎖系統的設計應考慮因素：轉轍器位置、軌道線路、重疊區、淨空區、列車路徑衝突、號誌顯示、在接合點終端車站或月台列車速度的強迫控制及人員在接近軌道區工作等。又如對於平交道的裝置，認為所有對平交道操作的設備和電路應設計成為文件化，使其成為適當的安全規範；所有平交道裝備應安裝清楚、標明鐵路結構尺寸；平交道要可以提供足夠的照明，以確保列車安全操作；平交道裝備失效事件發生的合理時間內應顯示給控制房、中心、接近列車上的司機或平交道的使用者。

另外於「軌道運輸工程系統安全獨立認證計畫—台鐵系統安全認證作業實施作法」報告中，提出軌道運輸系統安全之主要課題大致包括：運轉安全、災害防護、維護人員安全、旅客安全、緊急管理及施工安全等六個課題。建議在軌道工作、永久性裝置及裝備上等三方面，建立一套核可制度，使此三方面於進行中或使用前，可針對其複雜性，先進行核可分類，其分類可區分為四類：必須依循完整核可程序、次要簡易核可程序、使用型別核可及不須核可的參考項目。

張明坤君於「捷運系統安全工程」報告中，說明捷運系統安全工程範圍含蓋消防安全、系統安全、系統保全及系統保證，其中系統安全目的在於減少意外事件對人員造成傷亡、對設備造成損壞或系統停擺，其作法為引用國際標準，吸取其他系統安全對策及經驗，考量國情及人民習性，建立符合本國的系統安全。

黃肇崇君及李春玉君於「系統安全概念及如何運用在捷運系統」報告中，指出高度化自動系統仍有可能無法避免一些意外發生，因此擬定完整的系統安全計畫為捷運系統營運管理部門重要課題，同時建議以下事項：

- 系統安全概念應落實於各部門相關的安全計畫中，意即從危險分析做起，設計預防措施，研擬緊急事故處理方案，並由該管部門訂定安全查核程序及事故調查規定。

- 科技進步並非使人鬆懈，而是讓人對設備有更大的掌握能力。

- 完整的訓練計畫包含新進訓練、操作訓練、突發狀況應變能力訓練及在職人員專業溫故訓練。

- 宣導乘客搭乘捷運系統應注意遵守之安全事項。

李治綱君及張新立等君於全國交通會議「軌道運輸安全之組織與制度」文章中，認為鐵路業者建立制度與持續進步也是刻不容緩的工作。台鐵與台北捷運公司推動之ISO認證，使得「說、寫、做」一致，每半年檢討一次，每一年更新文件一次，應該持續推動，而各種安全規章，亦可納入認證。

4.2.12  軌道運輸風險管理

蔡明志君於「軌道運輸營運安全管理技術之研究」報告中，藉由參考風險管理及國際安全評估系統方法，進一步指出建立國內軌道安全管理制度的方式大致有：

- 建立軌道事故分類：確認所有軌道運輸可能產生的事故，作為建立資料庫基礎。

- 評量軌道營運安全風險：利用風險評估方法，計算各大項分類事故對總風險的貢獻值，顯示各事故的嚴重性。

- 建立軌道營運安全風險評估架構及安全經濟分析方法：引用量化風險評估技術，制定軌道運輸的安全風險指標。

- 回顧國外民營化軌道安全管理經驗：參考英國、瑞典及日本等國家的軌道安全管理經驗，供制定安全管理行政制度參考。

高速鐵路局委託中華顧問工程司辦理「高速鐵路風險評估與緊急運轉程序之研究」，結論重點包含兩部分，首重於做好完整的風險評估與完善的緊急運轉策略及執行，可使高危險狀況時的人員傷亡降至最低，甚至無人傷亡。其次以台鐵系統歷年事故資料作為高速鐵路系統之風險基準，再針對高鐵隧道、月台層與大廳進行風險評估。例如估計高鐵在2011年，兩人以上至10人以下之傷亡發生機率為0.1625（次/年）。

該研究建議以下數點：

1.我國高速鐵路緊急運轉程序為:（1）確認發生事故地點，（2）列車禁止進入隧道，在隧道內未失去動力的列車迅速離開隧道，（3）啟動通風系統，（4）呼叫警察、消防隊和救援小組，（5）呼叫管理部門、技術部門與防火指揮中心，（6）指揮進行搶救行動。

2.隧道內發生火災，而未失去動力時之緊急運轉程序為:（1）發生火災，（2）車子行駛至下一站，（3）車子上方排煙系統啟動，（4）月台層車打開，（5）旅客疏散，（6）自月台層逃至大廳層，（7）再逃至地面層，避難完成。

3.以動態避難模擬程式模擬旅客避難過程現象，估算避難時間及觀察滯留現象。同時可提供國內台鐵、捷運系統重要參考依據。

對於旅客安全管理方面，交通部中部辦公室建議建立旅客安全管理之風險評估及監督制度。

4.2.13  軌道監理問題

運輸研究所於「捷運鐵路行車保安制度之研究」報告中指出捷運系統行車安全作業監督管理制度相關單位權責劃分如表4.10所述。

「高速鐵路監理業務之研究」執告指出，監督單位可對特許公司營運期間有關維護行車安全事項進行監督與管理，如維修計畫之執行實況、人員資格管理、行車安全、保安措施、危機事故之應變能力等項目，另研議民營鐵路監督管理辦法草案提供參考。

表4.10 捷運系統行車安全作業監督管理制度各單位權責劃分表

| 主 管 單 位 | 職 掌 |
| --- | --- |
| 中央主管機關 （交通部） | 1.相關法令規章之修訂。 2.辦理營運前之履勘工作。 3.成立專責機構，負責重大事故之調查審核及營運時之行車安全監督。 4.其他行車安全相關事項之監督。 |
| 地方主管機關 | 1.檢查大眾捷運系統運輸上必要之設備。 2.查核行車上重大事故之經過及處理情形。 3.指揮、監督其所設置之專業交通警察，以防護路線、場站安全。 4.公告禁止或限制建築及樹立大眾捷運系統兩側公、私有建築物及廣告物。 5.擬訂大眾捷運系統旅客運送、行車安全、修建養護、車輛機具檢修、行車人員體格檢查規則。 6.核備列車運行計劃及行車規章。 7.核備營運機構辦理之行車人員訓練計畫。 8.核備臨時變更之列車運行計畫。 9.執行定期及臨時檢查。 10.其他有關行車安全之督導事宜。 |
| 大眾捷運系統營運機構 | 1.訂定列車運行計畫及行車規章。 2.善加維護運輸上之必要設備。 3.應於適當處所標示安全規定。 4.辦理行車人員訓練。 5.發生行車上重大事故時，採取緊急救難措施。 6.按月填報一般行車事故月報表。 7.辦理行車人員技能、體格檢查。 8.執行定期及臨時檢查。 9.其他有關行車安全之督導事宜。 |

陳雅慧君於「捷運監理制度—以台北捷運為例」文獻指出，依「大眾捷運法」及「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」規定，大眾捷運系統受主管機關監督事項包括：1.營運機構之增減資本、租借營業、抵押財產、移轉；2.營運狀況、系統狀況、營業盈虧、運輸情形及改進計畫；3.兼營附屬事業；4. 旅客運價及聯運運價；5.聯運業務；6.財務及會計；7.服務水準；8.行車安全及保安措施；9.其他有關指定之事項。其中除營運機關應對營運及系統狀況等情況加以注意及確認改善外，有關行車安全部分，則依據大眾捷運法第五十三條定有「行車安全規則」，凡捷運路線及設備、號誌標誌、運轉及事故處理等，均需依該規則辦理。

另外對於事故審查與通報、檢查、初勘與履勘等部分說明如下：

1.事故審查方面：依據「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」第十三條規定，台北市政府對台北捷運系統事故報告有審查之權，意即大眾捷運系統發生重大事故時，除立即通知地方及中央主管機關，並隨時將經過及處理情形報請查核外，事後並應填具事故報告表報請地方主管機關備查。目前台北捷運公司已照台北市政府之規章修正並朝合法程序改進。

2.事故通報方面：依上述監督辦法規定，系統發生「停止運轉一小時以上」的重大事故時，應立即通知地方及中央主管機關。考量營運機關實際作法後，目前建立通報流程為台北捷運公司於事故發生後，由行控中心以傳真方式，每隔二十或三十分鐘通報事故狀況，並於事故發生後二十四小時內彙集事故發生之時間、地點、事故類型、現場狀況、處理過程、人員傷亡、列車運行措施等資料，作為初步事故報告傳真至交通局辦公室，以利監理單位監控。

3.檢查方面：為落實上述監督辦法中，有關地方主管機關為執行大眾捷運系統經營、維護與安全之監督與檢查需要，得通知營運機構提出報告、紀錄及有關文件或口頭說明的規定，台北市政府訂定「大眾捷運系統經營維護與安全監督檢查作業程序」，明訂檢查制度及遵循準則。執行時先由營運單位依核定的檢查項目、檢查細項、目標基準及配分權數，填具「自行評估表」及「檢討報告表」，於定檢前送交地方主管機關經書面審查及現場查核，核查後的各項建議則由捷運公司列案追蹤彙報。至於另一項臨檢部分，則屬於小規模檢查。

4.初勘與履勘方面：依大眾捷運法第十五條第四項：「路網全部或一部工程完竣，應報請中央主管機關履勘；非經核准，不得營運」及履勘作業要點：在報請中央主管機關履勘前，必須由地方主管機關先完成初勘之規定，台北市政府辦理初勘時，邀請專家學者，分為土建、機電、營運、系統整合等四組，由交通局負責進行初勘及各項程序。初勘所列出各項建議及應改善事項，由交通局控管捷運工程局與台北捷運公司確實完成後，再報請交通部辦理履勘。

於文獻中提出二項建議：

1.持續建立監理制度規章。

2.目前監督台北捷運公司之制度，未來可作為監督其他民營捷運公司之規章。

有關捷運路線通車前之初/履勘作業，台北捷運公司建議國內應建立一公正、客觀、嚴謹、專業之專責機構來辦理，以確保捷運路線通車之品質。

林豐福君與吳熙仁君於「軌道營運安全查核作法之探討」論文中，對於全面且完整的營運安全查核作法，建議將軌道營運安全因素作為查核種類，結合安全查核之架構，交織成全面、長期且整體的營運安全查核作法。將人員安全、設備、環境及管理等作為主要營運安全因素層級，安全查核之結構則有組織支援結構、計畫完整性、風險管理等三個主要部分。此作法不僅可以作為鐵路局、捷運公司自我管理的參考，未來亦可作為高速鐵路或是輕軌營運單位構建安全管理作業之參考。

李治綱君及張新立等君於全國交通會議「軌道運輸安全之組織與制度」論文中，認為軌道監理需要有明確之遊戲規則且依法行政，軌道系統規劃需要依法持續推動，鐵路法規之制定、修改、廢除、解釋、與執行都需要有專責單位。建議成立鐵路總局，並於制度性組織健全後，鐵路行政、鐵路規劃、鐵路監理等工作亦可以正常化。而且成立專責監理單位亦是全國交通會議軌道安全子題結論之一。

4.3  軌道安全課題

「運輸政策白皮書」(交通部，民國84年)指出當時的軌道安全課題可以分為組織制度、人力運用、車輛逾齡、鐵路設施及安全研究等五方面。

## (一)組織制度

目前之全國交通安全督導會報功能局限於業務安全檢查與彙報，故對重大交通事故之應變能力仍有不足。

## （二）人力運用

鐵路運務、電務部門人力分配不均、人員不足，影響作業品質與行車安全。

## (三)車輛逾齡

部分鐵路車輛逾齡，影響運能之發揮與安全保障。

## (四)鐵路設施

1.平交道之設置管理有待加強，目前係構成發生鐵路行車事故之重要影響因素。

2.鐵路車上及車外行車保安設備老舊，影響行車控制作業及安全。

3.鐵路橋樑老舊，影響行車安全，亟待更新。

## (五)安全研究

鐵路行車事故之管理研究能力較差，未能有效、即時進行事故分析、鑑定與檢討。

從現況行車事案件資料的分析，考慮環境的變遷與影響，再由目前軌道安全所面臨的一些問題中，綜合出國內未來所須面臨的軌道安全課題。實質上這些課題與「運輸政策白皮書」(交通部，民國84年)中所提之軌道安全課題相差不多。惟考慮短期之工作重心，本研究研提出短期內國人必須面對的軌道安全課題如下：

- 一、建立運輸安全資訊系統

加強交通事故趨勢分析與預測，建立重大交通事故原因分析與追蹤制度，健全我國運輸安全管理資訊系統，實為軌道安全的重要課題之一。

- 二、推行運輸安全監督制度

建立運輸安全指標，推動「異常管理」制度或風險管理制度，並且強化運輸業安全管理之訓練與講習，健全運輸安全監督體系，亦為軌道安全的重要課題之一。

- 三、建立系統設備安全檢核制度

檢討軌道運輸監理制度，持續汰換鐵路逾齡客貨車輛與動力車輛，健全軌道運輸安全體系，此亦為軌道安全的重要課題之一。

- 四、強化先進運輸技術之應用

改善鐵路行車安全措施與相關保安設施，建立鐵路工務管理資訊系統，更新行車控制設備與加強管制技術之應用，健全軌道運輸安全體系，實為軌道安全的重要課題之一。

- 五、加強改善鐵路平交道

檢討與改善鐵路平交道及週邊道路之安全措施，強化鐵路平交道防護設施功能，增強鐵路平交道之安全為軌道安全的重要課題之一。