第一章  緒論

1.1 計畫源起與目的

我國智慧型運輸系統(Intelligent Transport Systems, ITS)的發展架構包括先進交通管理系統(Advanced Traffic Management Systems, ATMS)、電子收（付）費系統(Electronic Toll Collection, ETC)、先進旅行者資訊系統(Advanced Traveler Information Systems, ATIS)、緊急事故處理系統(Emergency Management System, EMS)、先進大眾運輸系統(Advanced Public Transportation Systems, APTS)、商車營運系統(Commercial Vehicle Operations, CVO)，以及先進車輛控制及安全系統(Advanced Vehicle Control and Safety System, AVCSS)等七大發展領域。其中，ATMS系統為ITS發展的核心與基礎，此系統係利用偵測、通訊及控制等技術，將交通監控系統偵測所得之交通狀況，傳輸到交通控制中心，中心再整合所獲得之資訊，制定及評估交通控制策略，執行整體性的交通管理；之後亦可透過ATIS系統將相關交通資訊傳送給用路人，進而達到運輸安全、運輸效率最大化等目的。亦即發展智慧型運輸系統必須先健全交通管理系統，才能收事半功倍之效。而車輛偵測器可蒐集車輛流量、速度、佔有率等基本資料供交控中心處理，為先進交通管理系統發展的基礎及重要關鍵。

雖然車輛偵測器之種類繁多，且技術發展日益精進，但國內因尚未作過多種車輛偵測器之實地測試評估，使用種類仍侷限於傳統的環路線圈等技術。環路線圈式車輛偵測器係目前的產品主流，一般而言，具有準確率高、總體成本低廉等優勢，惟其缺點則是維護成本高昂，尤其是容易受道路鋪面品質影響，一旦偵測器大量舖設時，其成本優勢可能會大打折扣。

因此，為充分瞭解車輛偵測技術應用的現況問題以及其未來的發展趨勢，本計畫乃針對先進車輛偵測系統技術，從事先導測試評估程序研擬與驗證之研究，進行車輛偵測系統技術的需求調查、功能分析、實地測試程序及驗證、評估績效及其在國內應用的適用性，並研擬適當的發展策略及發展構想，作為未來推動的依據，落實交通管理系統基礎設施之建構，充分發揮先進車輛偵測系統技術的功能。

1.2 研究範圍與對象

本計畫係屬先進車輛偵測技術之基礎研究，從事先導測試評估程序的研擬與驗證，並以都會區主要幹道及高快速道路為主要研究範圍，研究對象包括各種車輛偵測技術。經由國內外技術發展現況、發展趨勢的深入分析，以明瞭各項技術之特性及限制，並研擬車輛偵測器之實地測試評估的作業流程與驗證原則及程序。實際測試驗證階段則選擇被動式紅外線式、影像式及微波式等幾類車輛偵測器蒐集交通資料；測試之情境設定包括地點（高快速道路路段及都會區主要幹道路段）、交通擁擠程度（尖峰與離峰）、日夜時段（白天與夜晚）以及天氣因素（晴天、陰天及雨天）排列組合之24種情境；而交通參數資料之研究範圍包括流量、速率、時間佔有率、車種分類、車輛停止偵測等。

1.3 研究內容及工作項目

本計畫之研究內容及工作項目說明如下：

1.蒐集國內外車輛偵測技術資料並比較優缺點及本地環境適用性：

(1)車輛偵測器功能。

(2)測試程序及方法。

(3)實地測試成果。

(4)績效資料。

(5)發展趨勢。

(6)實際應用情形。

(7)與交控中心資料傳輸之開放介面規格。

2.探討先進交通管理系統及交通資訊系統資料需求。

3.蒐集國內車輛偵測系統應用狀況、需求情形及面臨問題。

4.蒐集國內交控中心資料格式。

5.研擬車輛偵測器在各種路段及路口實地測試評估作業程序及項目：

(1)測試項目（流量、速度、佔有率、車種分類、車輛停止偵測）。

(2)準確率定義。

(3)測試地點選定。

(4)測試時間之訂定。

(5)抽樣。

(6)評估基準訂定（可靠度、精確度、反應時間、準確率）。

(7)驗證原則及程序。

6.實地測試：

(1)實地測試計畫書。

(2)兩種以上最適合國內使用之偵測器。

(3)就車流狀況(尖峰與非尖峰)、天候（晴天、陰天、雨天）及照明情形（白天、晚上）比較分析研究。

(4)分為高快速道路組與都會區主要幹道組。

(5)各種情境樣本數達30個樣本以上（以連續五分鐘為一樣本點）。

(6)偵測成果須可將資料儲存與外傳，並能模擬與現有交控中心型態之資訊整合。

7.驗證評估作業程序及項目之可行性與合理性。

8.評估並建議先進偵測器的裝設位置、偵測項目（流量、速度、佔有率、車種分類、車輛停止偵測等）、可靠度、精確度、反應時間及準確率，確認在國內使用的績效、設置原則、安裝方式、適用性、適用環境及生命週期成本，並評估及檢討所擬實地測試評估作業程序之適用性。

9.研擬實地測試計畫書，包含：

(1)研擬及選擇現況調查及測試評估項目。

(2)研擬可能選擇的現況調查與測試地點及優先順序。

(3)研擬現況調查與測試評估的程序及抽樣評估的原則。

(4)研擬現況調查與測試參予的人員，包括工程師、技術人員、資料記錄及調查人員、分析人員及行政管理人員。

(5)研擬規劃的現況調查與測試設備，以及研擬安裝與測試時之交通維持計畫。

(6)說明測試期間測試設備之維修措施。

(7)說明現況調查與測試所需提供的設施、行政支援及相關配合工作。

10.完成研究計畫報告書及實地評估測試與驗證報告書，並研擬妥善的推動策略、制度及相關配合措施，考慮未來車輛偵測器之推廣及認證方式的可行性。

1.4 研究流程

本計畫之研究流程如圖1.4-1所示。在確定計畫之研究目標、研究範圍及內容後，進行國內外車輛偵測技術之相關資料（發展情況、應用情況以及測試實例等資料）的蒐集，藉此對車輛偵測技術之發展現況進行分析。同時針對車輛偵測技術於先進交通管理系統及先進旅行者資訊系統上之應用進行需求分析。基於以上成果，初步研擬車輛偵測器之測試評估作業程序，並根據本計畫所研擬之測試評估作業程序擬定實地測試計畫。

實地測試計畫研擬完成之後，舉辦了廠商說明會，邀請有意願之車輛偵測器廠商參與測試，於民國90年6月至9月進行實地測試，蒐集必要之樣本數。之後針對測試結果與實際資料進行完整分析評估。並由測試計畫之執行經驗，檢討驗證研擬之測試評估作業程序之可行性與合理性。另外研擬相關配合措施，包括偵測器測試評估作業之推動策略、制度及其他配套措施。計畫成果包括完成車輛偵測技術評估作業程序研究計畫報告以及實地測試評估與驗證報告。

確立研究目標

確立研究範圍與內容

國外相關資料回顧

國內應用實例蒐集

車輛偵測技術發展現況分析

先進旅行者資訊系統需求分析

實地測試計畫擬定

測試評估作業程序初擬

期中審查

廠商說明會

實地測試計畫確定

測試資料分析與整理

期末審查

實地測試

完成車輛偵測技術評估作業程序研究計畫報告初稿

完成車輛偵測技術評估作業程序電子手冊初版

定案報告提送

相關配合措施研擬

測試作業檢討

圖1.4-1 研究流程圖

第一章  緒論	1-1

1.1 計畫源起與目的	1-1

1.2 研究範圍與對象	1-2

1.3 研究內容及工作項目	1-3

1.4 研究流程	1-5

圖1.4-1 研究流程圖	1-6