第六章  實地測試計畫檢討

6.1測試程序檢討

依據本研究之研究流程，測試評估作業程序係於初擬後，經由實地測試計畫驗證之過程及結果所獲得之經驗，再回饋修正原初擬之測試評估作業程序，這些實地測試計畫執行過程中的回饋部分，為影響測試計畫結果的重要因素，以下各小節中將分別說明這些影響因素及對各種偵測器偵測效果所造成之影響。

6.1.1真值取得方式之合理性

雙環路線圈為目前經國外驗證偵測準確率最高之偵測器，且不受氣候因素影響，雖然仍會有偵測誤差，但屬於可容受之誤差範圍，是故較適合作為先進車輛偵測器評估時之真值取得來源。而本研究所選擇之實地測試路段均無裝設雙環路線圈，所以在真值取得的方式上，僅能選擇攝影調查配合人工判讀方法進行。

此方式目前常被使用於交通調查，因此，作業方法及準確度上都有可參考之依據。惟現地之攝影易受攝影機之架設地點、天候狀況、光線變化等環境因素以及設備本身品質與操作者熟悉程度所影響，造成影像內容無法使用或難以判讀；而各作業人員之判讀標準、放影設備操作熟練程度等因素，亦可能影響真值判讀成果。真值之誤差範圍如果過大，將影響其他先進式車輛偵測器評估之準確率，評估結果也可能失去客觀性。

真值取得過程中可能發生之各種誤差原因及誤差範圍分析如下：

1.偵測範圍之認定

螢幕上劃設之兩條參考線與測試車道所圍成之矩形範圍為人工判讀之偵測區，樣本車輛行駛於偵測區邊緣（交通標線）或中途變換車道時，經常容易造成人工判讀與影像式偵測器判讀結果之差異。可能之差異有以下幾種：

(1)車輛行駛於偵測區邊緣時，不同人工判讀作業員可能會予以記錄或放棄；影像式偵測器則可能誤判為摩托車或無法偵測，圖6.1-1與6.1-2分別呈現了兩處測試路段發生之情形。

偵

測

區

圖6.1-1高快速道路測試路段車輛行駛於偵測區邊緣案例

偵

測

區

圖6.1-2都會區主要幹道測試路段車輛行駛於偵測區邊緣案例

(2)樣本車輛若於偵測區前變換車道之行為，對樣本之取樣不會有影響；但中途變換車道離開偵測區之樣本車輛，會無法記錄T3值；而中途變換車道進入偵測區之樣本車輛，會無法記錄T1、T2值（參見圖6.1-3至6.1-5）。

偵

測

區

圖6.1-3中途變換車道無法記錄T1、T2值案例(1)

偵

測

區

圖6.1-4中途變換車道無法記錄T1、T2值案例(2)

偵

測

區

圖6.1-5中途變換車道無法記錄T1、T2值案例(3)

依據測試期間之觀察，高快速道路路段每組樣本（5分鐘）約有3%的車有變換車道之行為，都會區主要幹道路段每組樣本約有6%的車有變換車道之行為。另都會區主要幹道路段因車速較慢且車種組成複雜，更加容易發生樣本車輛行駛於標線上，而導致判讀錯誤的情形。

2.參考線劃設之精確度

(1)參考線之劃設品質

參考線的劃設過程，須先經現地定位與丈量的步驟，才於螢幕標示參考線，過程中可能產生之誤差情形說明如下：

現地劃設定位點與丈量時，會因為現地標線劃設品質等因素，而無法得到完全精準之現地路型資料。因此，劃設參考線前，即可能已有誤差存在。

於螢幕上劃設參考線時，因電視螢幕之大小、解析度限制，可能造成劃設時，無法精準對齊現地標記。

螢幕上不易利用色筆劃設參考線，因此本研究中係使用0.2mm之黑色細膠帶取代。膠帶的寬度如果過大，判讀作業員會難以判斷樣本車輛真正的壓線位置。（參見圖6.1-6）

圖6.1-6參考線過粗不易判斷車輛壓線位置案例

(2)兩條參考線之間距

兩條參考線劃設之距離越大時，樣本車輛通過的時間標記間距較長，些許的判讀誤差所造成的影響也將變小。參考表6.1.1，以真實世界中時速50公里的樣本車輛為例，通過參考線劃設間距2、5、10公尺的時間分別為0.14、0.36、0.72秒，再對照到表6.1.2時可發現，同樣只發生0.03秒的判讀誤差，但是在通過2、5、10公尺間距之參考線時，所造成的速度判別誤差分別為17.2%、7.7%、4.0%。

表6.1.1 參考線劃設時不同時速之通過時間

| 時速(kph) | 通過2m時間 (sec) | 通過5m時間 (sec) | 通過10m時間 (sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.36 | 0.90 | 1.80 |
| 30 | 0.24 | 0.60 | 1.20 |
| 40 | 0.18 | 0.45 | 0.90 |
| 50 | 0.14 | 0.36 | 0.72 |
| 60 | 0.12 | 0.30 | 0.60 |
| 70 | 0.10 | 0.26 | 0.51 |
| 80 | 0.09 | 0.23 | 0.45 |
| 90 | 0.08 | 0.20 | 0.40 |

表6.1.2 人工判讀速度誤差範圍分析表

| 誤差(sec) | 通過2m之判讀速度 |  | 通過5m之判讀速度 |  | 通過10m之判讀速度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 50.0 | 0.0% | 50.0 | 0.0% | 50.0 | 0.0% |
| 0.01 | 46.8 | -6.5% | 48.6 | -2.7% | 49.3 | -1.4% |
| 0.02 | 43.9 | -12.2% | 47.4 | -5.3% | 48.6 | -2.7% |
| 0.03 | 41.4 | -17.2% | 46.2 | -7.7% | 48.0 | -4.0% |
| 0.04 | 39.1 | -21.7% | 45.0 | -10.0% | 47.4 | -5.3% |
| 0.05 | 37.1 | -25.8% | 43.9 | -12.2% | 46.8 | -6.5% |
| 0.06 | 35.3 | -29.4% | 42.9 | -14.3% | 46.2 | -7.7% |

註：以50kph為例之誤差率變化

3.T1、T2、T3之認定

負責影像判讀之資料處理員，雖然都經過充分的訓練，但由於兩處測試地點之CCTV攝影機所攝得影像均有立體角度，非原垂直下視之T1、T2、T3定義方式，因此，在判斷車頭或車尾抵達參考線之過程中，會出現樣本判讀誤差及不同判讀者間之判讀差異，此部分僅能透過持續與統一的練習來消弭。

另外，時間產生器雖然可以記錄到百分之一秒之數值，但錄影機實際慢速格放的速度為每秒30格，每一格之時間差約為0.03秒，因此，如果判斷T1、T2、T3應位於兩格畫面之間時，可以內插法作調整，但這也是可能造成T1、T2、T3判讀誤差之來源。

這些時間標記判讀可能產生之誤差範圍，可對照先前的表6.1.2。

4.時間標記記錄之正確性

人工判讀結果的記錄過程中，可能發生誤聽、手寫筆誤或打字錯誤（轉成電子檔時）等情形，雖然事後發現有誤時可隨時調出影帶中該筆樣本影像重新判讀，但過程設為耗時費力。基本之改善方式，只能加強記錄者之訓練與注意力。

6.1.2 偵測器偵測區域的一致性

於文獻回顧中得知，國外的實地測試案例中，多為自行立桿，以符合偵測器之偵測特性及架設需求，然而，最主要的目的仍在於求取各偵測器偵測區域的一致性。本研究考量經費有限，且現地施工立桿涉及諸多技術問題與主管權限問題，確有執行上的困難，因此，僅能利用現地既有之設施架設，自然衍生出偵測區域不一致可能造成之誤差。

本次實際參與完整測試計畫之偵測器主要分為兩類（影像式與微波式），其中影像式偵測器均以單一CCTV攝影機為其影像來源，因此，誤差來源主要發生於CCTV攝影機採高架上空式，其攝影範圍與採側射式架設之微波式偵測器偵測區範圍無法重疊。以下分別說明此類誤差於不同路段造成之影響：

1.高快速道路

本研究中高快速道路上之CCTV攝影機架設方式係採前照高架上空式，微波式車輛偵測器則採側射式，前者之攝影範圍與後者之偵測區差距約20-30公尺，樣本車輛依路行方向前進時，會先通過CCTV攝影機之偵測區，再通過微波式車輛偵測器之偵測區。由於微波式車輛偵測器後方約30公尺處即有匝道下建國高架，因此，部分車輛可能在CCTV攝影範圍內減速或變換車道，造成微波式車輛偵測器偵測結果與影像式偵測器偵測結果及真值間產生誤差。（各偵測器之偵測區可參見圖6.1-7）

微波式

圖6.1-7高快速道路測試路段偵測區位置圖

2.都會區主要幹道

本研究中都會區主要幹道上之CCTV攝影機架設方式係採後照高架上空式，微波式車輛偵測器則採側射式，前者之攝影範圍與後者之偵測區差距約10-20公尺，樣本車輛依路行方向前進時，會先通過微波式車輛偵測器之偵測區，再通過CCTV攝影機之攝影範圍。由於該路段為汽機車共行，且CMS前方50公尺處為號誌路口，車流特性十分複雜，因此，部分車輛可能在CCTV攝影範圍內變換車道或變速，造成影像式偵測器偵測結果與微波式車輛偵測器偵測結果及真值間產生誤差。（各偵測器之偵測區可參見圖6.1-8）

值得一提的是，即使同樣是影像式偵測器或人工判讀同一段CCTV攝影機的錄影資料，各廠商依其偵測設備特性所劃設之偵測區或偵測線，亦可能都未能一致。因此，各影像式偵測器（含人工判讀）之間已有潛在的偵測差異。

微波式架設位置

圖6.1-8都會區主要幹道測試路段偵測區位置圖

6.1.3偵測器操作技術之掌握程度

原則上，各種偵測器從架設、校估到測試，宜由各參與廠商指派專業技術人員負責。然而，由於多數參與廠商均已無償提供偵測設備，且本研究之評估測試結果並非直接作為後續設備採購規格設定與廠商資格認定，以致各廠商對於本研究之人力、技術支援及計畫參與程度不一，對測試結果也可能造成不同程度的影響。在整個研究過程中參與越深者，對於其產品之操作技術掌握程度亦越高，可減少偵測器操作上的人為誤差因素。

1.A廠商影像式偵測器

該廠商協助調整都會區主要幹道之CCTV攝影機的架設位置與攝影角度，並全程指派技術人員處理影像資料，並產生偵測結果電子檔，產生操作技術人為誤差的機會甚低。

2.B廠商影像式偵測器

該廠商協助調整都會區主要幹道之CCTV攝影機的架設位置與攝影角度，並提供影像偵測設備、英文操作手冊及海外原廠技術諮詢予本研究團隊進行影像資料分析，但由於該偵測設備之參數設定複雜，在缺乏直接之技術支援下，本研究團隊所設定出之偵測參數，可能造成該偵測設備無法發揮其真正效能。

3.C廠商影像式偵測器

該廠商係負責高快速道路測試路段之CCTV攝影機的架設，並自動判讀所傳入之影像，提供偵測結果之電子檔，其產生操作技術人為誤差的機會甚低。

4.D廠商微波式車輛偵測器

該廠商協助微波式車輛偵測器的架設與初始化參數校估，並提供操作軟體與中英文手冊。雖然進行實地測試時該廠商並未派員參與，但由於該設備之軟體操作容易，實地測試中負責操作之作業人員亦皆經過廠商之指導，應較不至於產生操作技術人為誤差。

5.E廠商被動式紅外線車輛偵測器

該廠商提供偵測設備與中、英文簡易架設、操作說明，然由於該廠商無法提供進一步之技術人力支援。因此，本研究團隊僅能參考所附手冊，自行架設偵測器與設定參數。而於5.2.2小節中已提及，E廠商所提供之偵測設備相關配件不全，無法繼續參與測試計畫。因此，此處不再討論操作技術人為誤差問題。

6.1.4影像資料之品質

影像資料獲取的目的，主要為提供作為影像式偵測器或真值判讀之用，事實上為了減少影像失真的問題，於現地即時以影像處理器判讀或將資料立即傳回監控中心線上分析應為較佳之作法，本研究因參與廠商的設備限制因此只能採離線判讀。

而影響影像品質之因素，主要為錄放影設備之良窳、錄放影倍速、錄放影倍速之影響及CCTV攝影機之良窳等，說明如下：

1.錄放影設備之良窳

- 錄影設備：錄影設備（主要為錄影機及訊號線）除了使用於現地錄影或交控中心側錄外，亦供拷貝影帶予自行判讀影像之影像式偵測器廠商之用。因此，如果錄影設備不佳，第一次錄得之影像畫面會跳動或產生雪花，拷貝予影像式偵測器廠商之錄影帶品質將更差，對於對影像清晰度有嚴格要求之影像式偵測器廠商而言，將造成設備判讀困難，此為嚴重之誤差來源。此外，若兩台型號不同之錄放影設備，其錄放影轉速不一致時，所拷貝出之影帶亦將造成判讀上嚴重之誤差。

(2)放影設備：人工判讀影像資料時，放影設備（主要為放影機、訊號線及電視）品質不佳時，尤其定格、慢速格放時所產生之畫面跳動及雪花，以及轉速不穩定，都會造成人工判讀誤差，影響真值之可靠度。

2.錄影倍速之影響

本研究考量以120分鐘長之空白錄影帶記錄影像時，用標準錄影模式每2小時須換帶一次，造成測試資料之間斷，因此，改採三倍速錄影模式，以將換帶間距延長為360分鐘。惟後續將影像資料送予影像式偵測器廠商判讀時，廠商反應影像資料經壓縮後，影像訊號會衰減失真，造成偵測器判讀上的誤差。因此，仍應使用標準錄影模式模式以正常速度錄影，以維持影像品質。

3.CCTV攝影機之良窳

測試計畫中都會區快速道路路段之CCTV攝影機係由本研究團隊所準備，各影像式偵測器廠商均以其攝得之影像作處理，但該CCTV攝影機為一般規格，重要之自動補光、防眩光、防雨、除霧等功能可能不齊全或非最佳化，連帶會影響到後端輸出影像之品質，不一定能滿足各種影像偵測器對影像之嚴格要求。因此，測試計畫應由廠商提供原廠完整之設備，以減少介面整合之問題。圖6.1-9所示為影像品質不佳的範例。

偵

測

區

圖6.1-9CCTV攝影機受潮導致影像品質不佳案例

6.1.5偵測器架設角度的影響

各種偵測技術均有其偵測原理上的限制，所以偵測器之架設方式也應依原廠使用手冊的規定架設，以求取最佳偵測效果。以影像式偵測器為例，以高架上空式架設CCTV攝影機，所獲得之影像較不易被誤判。如果架設高度不夠又斜照車道，當非測試車道之大車通過時，影像會覆蓋測試車道之偵測區，被視為有效偵測，使得偵測流量增加。圖6.1-10所示為大車遮蔽偵測區的範例。

偵

測

區

圖6.1-10大車遮蔽測試車道偵測區案例

對本次參與測試之D廠商微波式偵測器而言，當其採側射式架設，而架設高度未達5公尺或架設位置到最近測試車道之投影距離小於3公尺時，微波會被近端測試車道的大車阻擋，無法正確偵測到遠端車道的車輛，而影響偵測效果。其影響情形的示意圖可參見圖6.1-11和6.1-12。

5m

(17 ft.)

Lane 3

Lane 1

Lane 4

Lane 2

<3m (10ft.)

1

2

3

4

5

圖6.1-11微波式偵測器錯誤架設圖（架設距離過小）

偵

測

區

圖6.1-12微波式偵測器可能產生遮蔽誤差之案例

6.2測試環境檢討

除了測試程序內，來自於人員或設備所造成的誤差外，因實地測試路段有其地區性的氣候、交通特性，且台灣用路人習慣亦有其特性，這些外在環境都可能對測試計畫造成不同程度之影響。

6.2.1地區性的交通特性

1.高快速道路（建國高架和平東路路段）

6.1.2小節偵測器偵測區域的一致性檢討中已提及，由於偵測區後方有下建國高架之匝道。因此，可能造成樣本車輛因其旅次目的之需求，而在不同偵測器之偵測區間變速或變換車道，使得各偵測器所測得之交通參數值存在系統性的誤差。

2.都會區主要幹道（民權東路光復北路－新中街路段）

(1)公車靠站之影響

由於該測試路段偵測區前方路口有公車站牌，當公車靠站或離站時，外車道之汽機車車流受到干擾，會有減速或變換車道之情形，連帶影響到內側測試車道之正常車流，造成樣本車輛變速、變換車道或壓線行駛。

(2)路口號誌變換

本研究之都會區主要幹道測試路段上有路口交通號誌，當燈號由紅轉綠時，車輛會處於加速狀態，依據現場目視及使用測速槍觀察結果，大部分樣本車輛會在偵測區前完成加速過程，但CCTV攝影機攝影範圍與微波式車輛偵測器偵測區不一致之問題，還是會造成少部分樣本車輛交通參數值產生系統性的誤差。

(3)機車爭道（參見圖6.2-1）

機車為台灣都會區主要幹道常被使用之運具，其他國家使用機車作為交通工具之比率並不高。測試路段之機車道約只有2公尺，因此，公車靠站、尖峰擁擠與綠燈起步時，機車都可能侵入測試車道。對於微波式車輛偵測器而言，因其無法偵測機車，因此，所造成之影響有限，但對於影像式偵測器而言，就可能視為有效偵測，造成樣本總流量的高估。

偵

測

區

圖6.2-1都會區主要幹道測試路段機車爭道案例

6.2.2地區性的環境特性

1.潮濕與烈日

台灣氣候高溫多雨，空氣潮濕，有時大雨會伴隨著強風，容易造成CCTV攝影機鏡頭潮濕；而烈日或雨後之高溫日照，亦可能樣本車輛之影像產生眩光，這些都會造成影像式偵測器或真值判讀上的誤差。

2.雨天地面反射（參見圖6.2-2）

雨後地面積水會使得樣本車輛經過時，車燈被反射成白色眩光或四個車燈，造成影像式偵測器或真值判讀上的誤差。

3.路側照明（參見圖6.2-3）

由於本研究所架設之CCTV攝影機無法於夜間自動補光，因此，都會區主要幹道之測試路段上有路燈照明，相較於高快速道路測試路段，樣本車輛之影像仍能清楚的呈現出來。但雨天時，由於地面積水，路燈照明可能使得地面之積水反射白光，反而造成影像式偵測器或真值判讀上的誤差。

偵

測

區

圖6.2-2雨天路面車燈反光案例

偵

測

區

圖6.2-3雨天路面路燈反光案例

4.重車行經之路面振動

因兩處測試路段之CCTV攝影機均架設於金屬材質的結構物上，重車行經該路段時，金屬之物理特性會造成CCTV攝影機的晃動，使得影像跳動，導致影像式偵測器或真值判讀上的誤差。

5.地震、強風

地震、強風亦會造成CCTV攝影機的晃動，使得影像跳動，導致影像式偵測器或真值產生判讀上的誤差，但此種誤差發生之機率較小。（參見圖6.2-1，影像已偏離原偵測區）

圖6.2-4地震造成影像跳動案例

6.日夜照明（參見6.2-5及6.2-6）

傍晚日夜交界時刻，影像式偵測器有其判讀上之困難，因採日間判讀模式時，背景光線過少，會造成深色車輛無法被正確判讀；如採夜間判讀模式時，因大部分影像式偵測器夜間偵測的依據為車燈，如果用路人未開燈，則樣本總流量也會被低估。

偵

測

區

圖6.2-5日夜交界時間用路人開燈習慣不一之案例

另外，其他車道車輛移動的陰影，亦可能造成影像式偵測器的誤判。

偵

測

區

圖6.2-6日照陰影造成測試車道偵測區被覆蓋案例

第六章  實地測試計畫檢討	6-1

6.1測試程序檢討	6-1

6.1.1真值取得方式之合理性	6-1

6.1.2 偵測器偵測區域的一致性	6-6

6.1.3偵測器操作技術之掌握程度	6-8

6.1.4影像資料之品質	6-9

6.1.5偵測器架設角度的影響	6-11

6.2測試環境檢討	6-13

6.2.1地區性的交通特性	6-13

6.2.2地區性的環境特性	6-14

表6.1.1 參考線劃設時不同時速之通過時間	6-5

表6.1.2 人工判讀速度誤差範圍分析表	6-5

圖6.1-1高快速道路測試路段車輛行駛於偵測區邊緣案例	6-2

圖6.1-2都會區主要幹道測試路段車輛行駛於偵測區邊緣案例	6-2

圖6.1-3中途變換車道無法記錄T1、T2值案例(1)	6-3

圖6.1-4中途變換車道無法記錄T1、T2值案例(2)	6-3

圖6.1-5中途變換車道無法記錄T1、T2值案例(3)	6-3

圖6.1-6參考線過粗不易判斷車輛壓線位置案例	6-4

圖6.1-7高快速道路測試路段偵測區位置圖	6-7

圖6.1-8都會區主要幹道測試路段偵測區位置圖	6-8

圖6.1-9CCTV攝影機受潮導致影像品質不佳案例	6-10

圖6.1-10大車遮蔽測試車道偵測區案例	6-11

圖6.1-11微波式偵測器錯誤架設圖（架設距離過小）	6-12

圖6.1-12微波式偵測器可能產生遮蔽誤差之案例	6-12

圖6.2-1都會區主要幹道測試路段機車爭道案例	6-14

圖6.2-2雨天路面車燈反光案例	6-15

圖6.2-3雨天路面路燈反光案例	6-15

圖6.2-4地震造成影像跳動案例	6-16

圖6.2-5日夜交界時間用路人開燈習慣不一之案例	6-17

圖6.2-6日照陰影造成測試車道偵測區被覆蓋案例	6-17