本計畫佔有率真值之檢討

1. 時間佔有率的定義

時間佔有率(Occupancy)係取代量測困難的交通密度，做為衡量交通壅塞程度之指標。其定義如下：於道路截取一斷面，通過此斷面之車輛佔有時間ti的總和與觀測時間T的所佔比率(%)。若令時間佔有率為Ot，車輛平均長度為l，則與交通密度k間則有以下之關係。

Ot=100kl	(1)

因此，只要預先設定平均車長，則可利用時間佔有率來推估交通密度。

2. 時間佔有率與流量及平均速度之關係

時間佔有率與流量及平均速度之間，若以時間佔有率的觀測值為X值，而相對應之流量及平均速度之觀測值為Y值，來繪製XY散佈圖，則彼此間有圖1及圖2所示的關係。

圖1 時間佔有率與流量之關係圖

由圖1時間佔有率與流量之關係圖可知，隨著道路壅塞程度的增加，流量初期雖也有增加的傾向(正常車流範圍)，但道路壅塞到達一定程度之後，則開始出現遞減的現象(異常車流範圍)。

而由圖2時間佔有率與平均速度之關係圖可知，隨著道路壅塞程度的增加，平均速度有減少的傾向。兩者呈現負相關。

圖2 時間佔有率與平均速度之關係圖

3. 本計畫時間佔有率真值檢討

本計畫利用人工判讀計算時間佔有率、5分鐘流量及平均速度。以下將民權東路路段及建國高架路段兩測點之時間佔有率與相對應之流量及平均速度之人工判讀值繪製XY散佈圖以進行佔有率實測值之檢討。結果參見圖3至圖6。

根據實地測試經驗，民權路段即使於尖峰時段時，道路壅塞程度亦不嚴重，多有D級以上水準。(實測資料之道路服務水準彙整表可參見表1)。因此由圖3之佔有率與5分鐘流量關係圖可看出，大多數之流量實測值仍處於隨佔有率增加而遞增之階段。惟若以多項式迴歸式分析其變動傾向，則可得R2為0.80之拋物線迴歸式。另由圖4可知：由於道路交通情形干擾較不明顯，佔有率大小與否，對於速度的影響不大。

表1 民權測點之實測資料道路水準彙整表

|  | A | B | C | D | E | F | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小計 (%) | 95 | 115 | 80 | 56 | 13 | 1 | 360 |
|  | 26.4% | 31.9% | 22.2% | 15.6% | 3.6% | 0.3% | 100.0% |

註：1.忽略大小車差異，以5分鐘流量放大為小時流量計算道路服務水準。

2.道路容量以1077輛/hr(1400*綠燈比(0.77))計。

正常車流

異常車流

圖3 時間佔有率真值與流量真值之關係圖(民權路段)

圖4 時間佔有率真值與平均速度真值之關係圖(民權路段)

至於建國路段之道路尖峰時段壅塞程度較民權路段明顯(實測資料之道路服務水準彙整表可參見表2)。因此，由圖5可看出，雖然大多數流量實測值仍落於隨佔有率增加而增加的階段，亦有部份資料開始出現遞減傾向。惟若以多項式迴歸式分析其變動傾向，則可得R2為0.62之拋物線迴歸式。另由圖6可知：由於道路交通情形干擾較明顯，佔有率與速度之間呈現負相關。

表2 建國測點之實測資料道路水準彙整表

|  | A | B | C | D | E | F | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小計 (%) | 47 | 107 | 74 | 101 | 29 | 2 | 360 |
|  | 13.1% | 29.7% | 20.6% | 28.1% | 8.1% | 0.6% | 100.0% |

註：1.忽略大小車差異，以5分鐘流量放大為小時流量計算道路服務水準。

2.道路容量以1700輛/hr計。

異常車流

正常車流

圖5 時間佔有率真值與流量真值之關係圖(建國路段)

圖5 時間佔有率真值與5分鐘流量真值之關係圖(建國路段)

圖6 時間佔有率真值與平均速度真值之關係圖(建國路段)

以上針對本計畫佔有率與流量及平均速度之實測值的關係，進行檢討。至於佔有率與道路服務水準之間的關係，由於實測資料多落於正常車流範圍，異常車流範圍之資料較少，因此不另外進行佔有率與道路服務水準之敏感度分析。