第八章  結論與建議

8.1結論

8.1.1先進車輛偵測技術測試評估作業程序之研擬及應用

本研究係從文獻整理回顧過程中，初步研擬出先進車輛偵測技術測試評估作業程序的架構，並經由實地測試及評估驗證等作業，將本土測試的經驗，回饋修正於作業程序中。

作業程序主要分為第一階段事前準備、第二階段實地測試及第三階段分析與評估。其中第一階段事前準備的工作重點，主要在確立整個測試計畫的基本測試條件，並完成各項行政準備工作及偵測器的架設；第二階段實地測試的工作重點，主要在確定人員、設備安全後，於現場進行偵測資料與真值的蒐集；第三階段分析與評估的工作重點主要在於資料處理與結果呈現，並完成設備拆除。

本車輛偵測技術實地測試評估標準作業程序，可作為日後公務單位採購車輛偵測器之前，評選不同車輛偵測技術以及訂定採購規範之依循；而未來若成立具有公信力之車輛偵測技術之測試認證單位，亦可使用本測試作業程序，對各家廠商之新產品進行測試認證的服務。。

8.1.2車輛偵測器適用性

經由文獻回顧及實地測試計畫的經驗與結果，得到本次幾種參與測試之車輛偵測器，在台灣實地測試的適用性如下：

1.A、B、C廠商影像式車輛偵測器

本研究之實地測試，有三家影像式車輛偵測器廠商參與，以下就其共通的特性部分加以說明：

(1)適用性

影像式偵測器以高架上空式架設較適宜，且影像越接近垂直下照時，座標參數之設定較不易出錯，亦較不易被其他車道之大車遮蔽。但受限於目前影像捕捉與影像判別技術的限制，雨天的地面路燈、車燈反射，夜晚、黃昏的背景影像模糊，以及日照強烈時的陰影，都是其偵測技術上的弱點。

而影像式的主要優點，為可由CCTV攝影機直接監視路況，可輔助交通控制人員目視修正偵測結果，提高偵測結果之可信度。

(2)建議

有影像處理上弱點的路段或情境，如果必定得裝設影像式偵測器時，可搭配其他偵測器作為輔助。

機車為台灣都會區一般道路最常出現的交通工具，如果有在都會區一般道路設置車輛偵測器的需求時，應考量其效果必須能偵測並分類機車。

CCTV攝影機架設之高度與角度，為影像式偵測器偵測效果之關鍵因素，建議應配合設計穩定、防震之專用架設立桿，以提高其偵測效能。

2.D廠商微波式車輛偵測器

本次參與測試之微波式車輛偵測器只有D廠商一種，不易看出微波式車輛偵測器共通的特性，但以下仍針對D廠商微波式車輛偵測器之特性予以說明。

(1)適用性

D廠商微波式偵測器最大之優點為不受天候及日夜照明之影響，如就天候因素（風、雨）及照明因素（日、夜）加以考量，該偵測器能適用於多種偵測情境需求。

(2)建議

D廠商微波式偵測器架設高度與距偵測車道之投影距離，以及偵測器振動情形，為影響其偵測準確程度的重要因素，所以設計穩定、防震之專用架設立桿，亦為其重要課題。

D廠商微波式偵測器適用於車流車速較穩定的路段，可減少因車速變化過大，而造成參數必須重新校估的問題，所以設置於高快速道路應能比設置於都會區一般道路的偵測效果佳。

8.1.3建立先進車輛偵測技術的完整評估架構

本研究建立之標準作業程序，主要在於協助進行偵測技術效能上的測試，而一般設備的採購要求，亦多僅從偵測器之施工維護容易性與生命週期成本進行考量。事實上，完整的先進偵測技術成本效益分析，是偵測技術評估考量時更重要的課題。成本效益分析顧名思義並非僅單純考量成本的因素，而應廣泛地將各種偵測技術的特性加以成本化或效益化來進行衡量。

本研究中雖然建立了車輛偵測技術效能上的測試程序，但整個ITS應用系統的設計應該是由上而下的，應從整個ITS應用計畫系統設計的目的、需求與限制來考量，之後才進行車輛偵測技術的選擇，不應只是單從技術面與成本面決定結果。因此，建議後續研究應以成本效益為考量，建構真正完整的先進車輛偵測技術評估架構。

8.2建議

8.2.1我國先進車輛偵測技術發展策略

政府目前積極推動智慧型運輸系統，以期應用先進技術，如資訊、通訊、控制等來提昇台灣地區之運輸科技水準，促進運輸系統之營運效率與安全。車輛偵測為落實在ITS基本應用需求上之技術，政府應從扶植新興策略性產業的觀點，協助我國車輛偵測技術相關研發廠商，發展真正符合本土考量的車輛偵測設備。

8.2.2偵測技術認證制度的推動

本研究研擬之偵測技術測試評估作業程序，屬於短期的行動方案，主要在於協助設備採購單位評估符合需求之車輛偵測設備，亦給予設備廠商一個進行本土化測試的標準作業程序。

然而，偵測器測試的作業昂貴且耗時，如果有關單位依其需求各自進行測試計畫，是非常不符成本效益的。因此，長期作法仍應考量市場需求，由政府輔導成立類似財團法人車輛測試中心角色的專業車輛偵測器認證單位，或協調於財團法人車輛測試中心建置相關組織，以發展合理的測試平台與大眾可認可的測試協議，及提供偵測技術發展及偵測器測試結果訊息交換的公信力單位。

8.2.3公私部門合作應用先進偵測技術

我國車輛偵測技術的採用，多由政府交通管理單位依據「政府採購法」辦理採購，公共利益性質較高，然而，偵測設備的購置與維護設備相當龐大，如果能由民營單位以交通資訊蒐集、提供業者的角色介入偵測技術的應用，並得以獲取合理利潤時，應可減少政府每年耗費的支出。

惟公私部門合作的營運模式最大的關鍵在於經營利潤如何獲取，基本上，如果私部門營運者能藉由交通資訊的提供而創造合理利潤，公私部門才有合作的空間。

8.2.4加強教育宣導

雖然目前車輛偵測器在我國的應用尚未普及，然而根據國外經驗，可能衍生出一些問題，諸如偵測器電磁波對人體是否造成影響、影像式偵測器帶來的隱私權問題、裝設車上單元的費用補助問題、高投資的ITS是否能帶來效益的合理回收之疑問等。

目前我國車輛偵測技術的採用，主要都是公部門的計畫，政府交通部門係為促進公共利益，嘗試利用先進科技改善交通問題。因此，如能透過教育宣導的方式，讓民眾了解政府推動交通智慧化的決心與成果，以正面教育的方式消除民眾的疑慮，未來在ITS示範計畫或實際交控應用計畫的執行時，民眾自然會有較高的配合意願及支持態度，並或可能吸引科技廠商加入偵測技術研發的行列。

相關可能的教育宣導方式如下：

1.利用國內科技展覽（如資訊、電子、電信展）或政府成果展的機會，由政府主動展出相關領域之研究成果，或邀請相關廠商參與展示先進車輛偵測技術。

2.利用國外科技展覽的機會，邀請國內相關單位參與，以掌握國外先進車輛偵測技術的最新發展。

3.經常性舉辦ITS相關主題研討會，讓產官學界的研究成果能互相交流。

4.政府加強與產業界的合作，透過技術移轉、補助研發等機制，提昇我國先進車輛偵測技術自行研發或應用本土化的能力。

相關建議內容彙整如表8.2.1所示。

表8.2.1本研究建議事項彙整表

| 項次 | 建議內容說明 | 建議參考或執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 車輛偵測為落實在ITS基本應用需求上之技術，政府應從扶植新興策略性產業的觀點，協助我國車輛偵測技術相關研發廠商，發展真正符合本土考量的車輛偵測設備。 | 交通部科技顧問室、運輸研究所或其他相關單位 |
| 2 | 由政府輔導成立類似財團法人車輛測試中心角色的專業車輛偵測器認證單位，或協調於財團法人車輛測試中心建置相關組織，以發展合理的測試平台與大眾可認可的測試協議，及提供偵測技術發展及偵測器測試結果訊息交換的公信力單位。 | 交通部科技顧問室、運輸研究所或其他相關單位 |
| 3 | 公私部門合作應用先進偵測技術，且由民營單位以交通資訊蒐集、提供業者的角色介入偵測技術的應用。 | 交通部路政司、科技顧問室、運輸研究所或其他相關單位 |
| 4 | 透過教育宣導的方式，讓民眾了解政府推動交通智慧化的決心與成果，以正面教育的方式消除民眾的疑慮。作法包括： - 利用國內科技展覽（如資訊、電子、電信展）或政府成果展的機會，由政府主動展出相關領域之研究成果，或邀請相關廠商參與展示先進車輛偵測技術。 - 利用國外科技展覽的機會，邀請國內相關單位參與，以掌握國外先進車輛偵測技術的最新發展。 - 經常性舉辦ITS相關主題研討會，讓產官學界的研究成果能互相交流。 - 政府加強與產業界的合作，透過技術移轉、補助研發等機制，提昇我國先進車輛偵測技術自行研發或應用本土化的能力。 | 交通部路政司、科技顧問室、運輸研究所或其他相關單位 |

第八章  結論與建議	8-1

8.1結論	8-1

8.1.1先進車輛偵測技術測試評估作業程序之研擬及應用	8-1

8.1.2車輛偵測器適用性	8-1

8.1.3建立先進車輛偵測技術的完整評估架構	8-2

8.2建議	8-4

8.2.1我國先進車輛偵測技術發展策略	8-4

8.2.2偵測技術認證制度的推動	8-4

8.2.3公私部門合作應用先進偵測技術	8-4

8.2.4加強教育宣導	8-4

表8.2.1本研究建議事項彙整表……………………………………………….8-6