第七章  推動制度與配合措施

7.1先進車輛偵測技術應用之課題

7.1.1選擇車輛偵測器之因素及準則

本研究透過實地測試計畫的進行，可得知先進車輛偵測器在不同測試情境下之硬體效能表現，但車輛偵測器應用於實際的應用計畫時（如高速公路交控系統建置、都會區路口號誌智慧化設計等），應更廣泛地考慮除偵測準確率之外的主客觀因素，並研提合理之評估準則，才能真正評選出所需之車輛偵測技術。經本研究文獻回顧與實地測試計畫的驗證後，綜合整理出車輛偵測技術評選之準則如下：

1.功能性

此部分在評估車輛偵測技術的能力是否能達成應用計畫的目標。

(1)功能是否符合需求：例如是否能滿足事件偵測、交通流量監測等應用的需求，如果參與評估之偵測技術無法直接或間接獲得計畫應用所需之交通參數，將被直接摒除於評選方案之外。

(2)系統整合之可行性：所提供之資料型態，例如交通參數項目、資料格式等，未來可否與其他系統進行資料整合。

(3)獲得必要交通參數所需的資料處理需求：例如所附之應用軟體是否容易操作、統計分析或報表列印功能是否齊全、是否須另外自行開發程式等。

(4)使用者介面之親和性：設備操作如須聘請特殊技術人員，或須經過長時間的教育訓練，勢必會造成技術移轉困難或移轉時間加長，因而提高建置成本。

(5)未來設備擴充的可行性：考量交通資訊蒐集之廣度與精密度要求日益提升，以及公部門設備建置經費多採逐年編列方式，偵測器的功能應保留系統擴充的可行性，例如由單車道偵測擴充為多車道偵測。

2.通訊需求

此部分在評估偵測技術在整合應用時，是否具有與其他系統間進行資料傳輸的能力，應評估以下項目：

(1)現地控制器所使用的介面。

(2)與遠端控制系統（如交控中心）所使用的介面。

(3)與現有或已規劃之通訊系統間的相容性。

3.安裝需求

此部分在於確認偵測技術初始時的相關成本需求。應評估之項目如下：

(1)對環境造成之衝擊：評估架設施工是否對路側設施（如路燈、可變資訊系統等）造成破壞、設備若掉落是否會影響用路人安全等。

(2)施工架設或維修時造成的交通衝擊：評估道路是否封閉與封閉期間。

(3)架設點之結構與所需裝備。

(4)電源供給。

(5)初始化校估：偵測區選定與調整。

4.維護需求

設備維護的資訊非常不易取得，尤其是對於新的偵測技術或產品而言，因此，此部分的評估須仰賴研究團隊在相似技術上應用經驗。應評估之項目如下：

(1)造成之交通衝擊：包括衝擊範圍與時間。

(2)維護或維修的需求：如果設備須經常性的校估和調整，或設備不穩定經常故障待修，將拉高建置成本。

(3)系統錯誤回報機制：當偵測系統故障時，最好能立即回報出訊息，以俾及時報修。

(4)特殊人員技術的需求：設備維護如須聘請特殊技術人員，勢必會提高維護成本。

(5)特殊裝備的需求：維護作業如須使用特殊裝備，勢必會提高維護成本。

5.作業環境

作業環境直接影響到偵測設備之生命週期，因此，此部分應評估偵測設備對於環境因素的容受度，這些因素同時包括自然與人為兩部分。

(1)天氣的影響：風、溼度、溫度、雨等。

(2)交通的影響：振動、車輛氣流等。

(3)設備重量與尺寸。

(4)道路型式的影響：特殊的路型，如隧道與吊橋，會影響偵測器之偵測效能。

(5)地形影響：視線起伏與分岔路都會影響偵測器之偵測效能。

(6)照明因素：包含白天、晚上、陰天。

(7)電磁波干擾。

(8)污染影響：車輛排放之廢氣、灰塵或其他特殊的空氣成分。

(9)生物影響：鳥類、昆蟲或其他動物。

6.績效實證

與先進車輛偵測技術績效實證有關的資訊相當有限，因此，這部分的評估準則的目的，在於得知目前有多少種車輛偵測技術被測試與使用於交通或其他領域。以下幾類的研究或評論有助於獲得所需資訊：

(1)測試結果：包含實驗室或現地測試。

(2)市場佔有率。

(3)於其他領域的應用經驗：例如紅外線偵測於其他領域的應用技術均已相當成熟。

7.相關成本預測分析

雖然在實際的系統規劃設計完成前，要精確的估算成本是並不容易的，但仍然必須從幾個方面來進行相關的成本評估：

(1)直接成本：此部分包括單位售價、運作成本與維護成本，現有技術的直接成本可以從文獻或廠商的報價中獲得。

(2)間接成本：此部分包括安裝、維護與維修時所造成的交通衝擊成本。

(3)既有系統之成本：如果已有現存之偵測系統，例如環路線圈偵測器，則應將舊系統之成本加入評估。

8.可用性

偵測技術的應用與發展趨勢，也是選擇偵測技術時的重要評估方向。對於現有之偵測技術，可從系統供應商處取得有關之研發資訊，並得以了解系統未來功能擴充的方向；但對於發展中的先進偵測技術而言，系統發展方向會受公司營運計畫而影響。因此，偵測技術的可用性可從以下幾個方向加以評估：

(1)現有技術的供應商數目。

(2)先進技術預期的運作效能

實地測試結果。

於其他領域的應用。

設備研發公司的研發計畫。

7.1.2車輛偵測技術之成本效益分析

1.施工維護與生命週期成本分析

如果從一般設備的採購要求，多僅單純從偵測器之施工維護與生命週期成本等項目進行考量，表7.1-1分別列出幾種偵測器之施工維護與生命週期成本參考。

表7.1.1所列之生命週期成本項目，因車道數目與偵測器數目之組合方式有其系統設計與廠商報價上之考量，因此初置成本與維修成本兩項均為以計算基礎為單位的價格。

此外，上述成本之考量，宜再加入「施工成本」進行分析，考量的項目為施工時造成的交通衝擊與車輛壅塞之燃料耗費、現地施工成本與鋼構成本等。一般而言，環路線圈為直接對道路鋪面進行施工，因此封閉車道的時間較久、範圍較廣，可能造成的交通衝擊與車輛壅塞之燃料耗費亦較大；但非環路線圈者，多採高架式架設，另須考量偵測器架設之鋼構立桿的成本。惟交通衝擊與車輛壅塞之燃料耗費不易量化，而鋼構立桿亦須考量偵測車道與偵測器數量，才能設計出合適之高度、材質與型式，該成本亦難以估算，因此表7.1.1中並不作「施工成本」之探討。

2.偵測技術選擇的成本效益分析

完整的成本效益分析，才是偵測技術評估考量時最重要的課題。成本效益分析顧名思義並非僅單純考量成本的因素，而應廣泛地將各種偵測技術的特性加以成本化或效益化，在7.1.1小節中已說明評估偵測技術的各項準則，將這些準則進一步量化後，即可作為成本效益評估之依據。

由於本研究之研究範圍，在於建立先進車輛偵測技術的測試評估作業程序，並未包括完整的車輛偵測技術成本效益評估方法的建立。因此，以下僅從文獻中節錄一個成本效益評估的案例供參：

表7.1.1 車輛偵測器之施工維護與生命週期成本表

| 項目 偵測器 | 施工及維護保養 | 生命週期成本 （單位：美元） |
| --- | --- | --- |
| 環路線圈 | 維修時須封閉車道，重新切割路面埋設。在良好的管理維護下，因其與道路鋪面連結成一系統，故壽命較長。 | ‧規格：標準線圈 ‧計算基礎：6車道12線圈 ‧初置成本：27,600 ‧維修成本：2,510/年（允許5%誤差） ‧平均壽命：依道路施工品質不佳、超重車輛管制而定 |
| 音波式 | 維修時須封閉車道，但安裝及保養較容易且時間短。 | ‧規格：Smartsonic ‧計算基礎：6車道6個偵測器 ‧初置成本：偵測器8,700；控制卡800 ‧維修成本：200/年（允許5%誤差） ‧平均壽命：5年 |
| 影像式 | 維修時不須封閉車道，安裝及保養較容易不影響車流。 | ‧規格：Autoscope 2004 ‧計算基礎：6-channel processor ‧初置成本：主機36,175；攝影機2,500/個 ‧維修成本：主機26.71/月；攝影機5.5/月 ‧平均壽命：7年 |
| 微波式 | 維修時須封閉車道，但安裝及保養容易且時間短。 | ‧規格：RTMS ‧計算基礎：1車道1個偵測器 ‧初置成本：3,300； ‧維修成本：200/年 ‧平均壽命：7年 |
| 紅外線 (主動式) | 維修時須封閉車道，但安裝及保養較容易且時間短。 | ‧規格：SEO ASⅠ ‧計算基礎：1車道1個偵測器 ‧初置成本：6,500 ‧維修成本：100/年 |
| 紅外線 (被動式) | 維修時須封閉車道，但安裝及保養較容易且時間短。 | ‧規格：Siemens PIR-1 ‧計算基礎：1個偵測器 ‧初置成本：1,100 ‧維修成本：100/年 ‧平均壽命：7年 |

資料來源：[19]及本研究整理

(1)案例背景說明

由於偵測技術成本效益評估有關的相關研究相當缺乏，本研究從文獻中回顧到的案例，為西元1994年Rockwell公司為密西根運輸部（Michigan DOT）所進行的建置先期研究[19]。後續美國I-95運輸走廊聯盟在偵測技術有關的計畫中，亦參考該案例建構其成本效益評估方法架構。

(2)效益評估方法

Rockwell案例所建構之偵測技術成本效益評估方法主要可分為三個部分：

建立成本效益評估準則項目，並賦予權重(wi)。權重表參見表7.1.2。

表7.1.2 Rockwell案建構之偵測技術成本效益評估準則權重表

| 評估準則 | 權重 |
| --- | --- |
| 建置的容易性（指標1） | 10 |
| 建置、運作與維護成本（指標2） | 10 |
| 可升級性（指標3） | 8 |
| 環境容受度（指標4） | 8 |
| 滿足所需的量測效果（指標5） | 7 |
| 準確性（指標6） | 6 |
| 技術實用性（指標7） | 6 |

資料來源：[19]

依據前述準則，對各種不同偵測技術給於1到10的評鑑值(fi)，10為最佳，1為最差。

算出效益指數(P.I.)，P.I.=Σ(fi＊wi)。表7.1.3所示為試算後之結果。

(3)評估結果

在Rockwell的成本效益評估案例中，最後得到評比等級最高的前三種偵測技術，依序分別為影像式偵測器、感應線圈、被動式紅外線偵測器。

由於不同的ITS應用計畫，對於偵測技術也會有不同的的需求，因此，完整的偵測技術評選作業，除了應依據本研究所建立之先進車輛偵測技術測試評估作業程序進行測試驗證外，並應進一步進行完整的成本效益評估。然而，前述的效益評估方法雖然提供了評比等級供最後的評選參考，但仍必須仔細地考量以下因素：

表7.1.3 Rockwell案之偵測技術成本效益評估試算表

| 偵測器 | 指標1 | 指標2 | 指標3 | 指標4 | 指標5 | 指標6 | 指標7 | 效益指數 | 評比等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inductive Loop | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 390 | 2 |
| Microwave | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 372 | 5 |
| Laser/Infrared | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 356 | 7 |
| Pulsed Sonic | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 336 | 10 |
| Continuous Sonic | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 319 | 11 |
| Rader | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 355 | 8 |
| Passive Sonic | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 359 | 6 |
| Passive Infrared-Lane Coverage | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 386 | 4 |
| Passive Infrared-Area Coverage | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 3 | 386 | 3 |
| Magnetic | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 349 | 9 |
| Machine Vision | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 434 | 1 |

資料來源：[19]

1.某一偵測器即使評比等級名列第一，但如果無法符合應用計畫所需之量測效果，例如無法產生必要之佔有率參數，則不應採用該偵測器。

2.技術的可用性為重要的決定性因素。評比等級名列第一的偵測器如果並非成熟技術，則建置的風險性相對較高。

3.建置、運作與維護成本部分的估算，應以應用計畫為單位，逐案分別依系統設計需求來計算，才能真正反應出不同應用計畫之偵測器採購需求。

7.1.3多種偵測技術相互搭配之可行性分析

多種偵測技術相互搭配運用在理論上是可行的，而且有幾種實質上的意義：

1.功能性互補

每種偵測技術都有其偵測原理上的限制，而無法獲得所需的所有參數，為了獲取ITS應用計畫所需的所有交通參數，可利用多種偵測器相互搭配。例如以被動式紅外線偵測器搭配超音波式或都卜勒式微波偵測器。以被動式紅外線搭配超音波式偵測器，提升了ｔ車輛出現、停止、車流量、車輛高度與距離等偵測的準確度；以被動式紅外線搭配都卜勒式微波偵測器為例，可獲得車輛出現數、停止偵測、車流量、速度及車長分類等交通參數。都卜勒式微波偵測器可測中、高行車速度，被動式紅外線偵測器可測流量與車輛出現數；在中行車速度時，因被動式紅外線偵測器可自動校估速度量測參數，這種校估可提高低車速與停止偵測之偵測準確率。

2.偵測結果的驗證

由於不是每種偵測器都具有錯誤自動回報的警示功能，所以如能以車上加裝交通參數蒐集設備的偵測車(Probe Car)行駛於偵測道路，藉由經常傳回的交通參數值，可輔助驗證固定式車輛偵測器的偵測準確性。

7.1.4車輛偵測器採購後續保養與維修管理作業

車輛偵測器所蒐集之即時動態交通資料，為交通控制系統中重要的一環，如果一路段上之部分偵測器損壞，將可能造成整個路段的交通資料不連貫，而無法下達正確的交控策略，因此，車輛偵測器應定期進行調校、查驗。有關車輛偵測器的保養與維修作業，依目前國工局及高工局之作法分別說明如下：

1.國工局

國工局車輛偵測器之定期保養維護，分成環路線圈式及高架式兩部分，各有其檢測重點，詳見表7.1.4及表7.1.5。

2.高公局

目前高公局為配合執行高速公路智慧化專案執行計畫之加強北區控制中心管理功能案，已責成所管相關單位，按月提報設備運作報表及進行設備故障原因及資料誤差分析。有關高公局偵測器之檢測計畫見表7.1.6。另高公局環路線圈式車輛偵測器保固檢測項目詳見表7.1.7。

表7.1.4環路線圈式車輛偵測器之定期保養維護項目表

| 組件名稱 | 週期 | 維護檢查及調校項目 |
| --- | --- | --- |
| 環路線圈及饋線 | 每2月 | 1.埋設線圈位置之路面檢查。 2.導管及電纜饋線檢查。 3.線圈損壞時應依訂定之程序檢測並填列維護表。 |
| 終端控制器 | 每2月 | 1.車輛通過時，操作檢查。 2.輸出訊號，操作檢查。 3.印刷電路板裝置狀況。 4.外觀檢查。 5.通訊介面調整。 6.連接器緊密度檢查。 |
| 其他 | 每年 | 1.接地電阻之測量。 2.絕緣電阻之測量。 3.內部和外部清潔。 4.偵測誤差度之檢查及調整。 5.線圈應依訂定之程序檢測並填列維護表。 |

資料來源：[14]

表7.1.5高架式車輛偵測器之定期保養維護項目表

| 組件名稱 | 週期 | 維護檢查及調校項目 |
| --- | --- | --- |
| 高架式車輛感測器 | 每2月 | 1.裝置狀況檢查。 2.參數調校檢查。 |
| 終端控制器 | 每2月 | 1.車輛通過時，操作檢查。 2.輸出訊號，操作檢查。 3.印刷電路板裝置狀況。 4.外觀檢查。 5.通訊介面調整。 6.連接器緊密度檢查。 |
| 其他 | 每年 | 1.接地電阻之測量。 2.絕緣電阻之測量。 3.內部和外部清潔。 4.偵測誤差度之檢查及調整。 5.線圈應依訂定之程序檢測並填列維護表。 |

資料來源：[14]

表7.1.6高架式車輛偵測器保固檢測項目表

| 檢測種類 | 檢核項目 | 檢核內容及方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、故障率 | (一)設備故障月報表 | ‧故障設備 ‧故障次數及延時 ‧故障原因註記 |
|  | (二)設備故障統計表 | ‧故障設備總數／當月 ‧修復設備總數／當月 ‧故障原因分析 ‧以上各項資料與上月比較 |
| 二、準確度 | (一)流量守恒原則檢驗核 | ‧範圍：所轄所有偵測器之小時交通量檢測 ‧時段：該月份任一小時 ‧與上游偵測器或出入口匝道測得交通量比較 ‧不正常情形註記 |
|  | (二)現點速率報表 | ‧範圍：每月抽樣５組VD ‧時段：各組VD連續列印三個畫面 ‧不正常情形註記 |
| 二、準確度 | (三)實測檢核 | ‧作法１： 方式：以CCTV計數實際流量為檢核基礎 頻率：至少每月一次，每次5-10分鐘 數量：至少抽樣5組 ‧作法２： 方式：以人工現場調查流量及現點速度為檢核基礎 頻率：至少每六個月一次，每次1小時 數量：至少抽樣5組 |

資料來源：高公局及本研究整理

表7.1.7環路線圈式車輛偵測器保固檢測項目表

| 位置編號 |  |  |  |  | 高阻計 | 廠牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試時間 | 年 月 日 時 分 |  |  |  |  | 型號 |  |  |
| 測試單位 |  |  |  |  |  | 序號 |  |  |
|  |  |  |  |  | 微歐姆計 | 廠牌 |  |  |
| 人員姓名 |  |  |  |  |  | 型號 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 序號 |  |  |
| 天氣 |  |  |  |  | 電感計 | 廠牌 |  |  |
| 現場溫度 |  |  |  |  |  | 型號 |  |  |
| 現場溼度 |  |  |  |  |  | 序號 |  |  |
| 測試時路面情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 線圈回填材料情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 線圈損壞原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 線圈編號 | 環路線圈 |  |  |  | 導入線 |  |  |  |
|  | 絕緣阻抗 | 電阻 |  | 電感量 | 絕緣阻抗 | 電阻 | 電感量 |  |
| １ | MΩ | mΩ |  | μH kHz | MΩ | mΩ | μH kHz |  |
| ２ | MΩ | mΩ |  | μH kHz | MΩ | mΩ | μH kHz |  |
| ３ | MΩ | mΩ |  | μH kHz | MΩ | mΩ | μH kHz |  |
| ４ | MΩ | mΩ |  | μH kHz | MΩ | mΩ | μH kHz |  |
| ５ | MΩ | mΩ |  | μH kHz | MΩ | mΩ | μH kHz |  |
| ６ | MΩ | mΩ |  | μH kHz | MΩ | mΩ | μH kHz |  |
| 註：1.環路線圈與導入線之間無接續時，僅填寫左邊環路線圈欄位。 2.絕緣阻抗以DC500V測試。 3.遇環路線圈故障時，路面損壞或線圈回填材料裂損等應拍照以利分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：高公局

7.2先進車輛偵測器發展之課題

7.2.1輔導提升我國車輛偵測器研發技術

智慧化的先進運輸系統則可為國家整體運輸系統與經濟發展，注入一股新的動力，行政院國家科學委員會在民國75年頒布的「國家科學技術發展十年長程計畫」中，即已明列「交通科技」為國家科技發展重點之一。隨後在民國81年所頒布的「國家科學技術發展六年中程計畫」中，進一步針對建立良好的研發環境計畫、策進應用科技發展計畫、研究開發關鍵零組件及產品計畫、科技人才培育、延攬聘用方案、促進企業研究發展方案等，提出具體說明。民國84年召開的行政院第十六次的科技顧問會議，在「通訊科技與整體運輸規劃管理之配合」的議題中，更明確地歸納出今後政府應大力推行智慧型運輸系統，以期應用先進技術，如資訊、通訊、控制等來提昇台灣地區之運輸科技水準，以促進運輸系統之營運效率與安全。

車輛偵測技術為智慧型運輸系統應用時重要的基礎技術，在促進產業升級條例第二十二條中規定：「為強化技術引進與移轉，由政府捐助成立之技術輔導單位，應配合提供技術輔導。」因此，政府亦應本於扶植我國ITS產業發展的精神，協助成立車輛偵測技術輔導單位，並提供關鍵技術移轉，以發展真正符合本土需求的偵測技術。

7.2.2車輛偵測器採購作業分析及建立專業測試認證中心

無論車輛偵測設備被應用於交通的監視、偵測或控制，基本上，所使用到的技術都是相同的。因此，各種的偵測器可依其特性，廣泛地被應用於智慧型運輸系統（ITS）的先進旅行者資訊系統（ATIS）、先進交通管理系統（ATMS）及商用車營運（CVO）等領域中。

然而在這些應用計畫之中，採購單位為了能下達好的採購決策，往往使得車輛偵測器的測試變成是一件所費不貲且耗時的事，尤其環路線圈以外的非侵入式車輛偵測技術在國外市場上已逐漸被接受，但對於國內而言，採購單位可能對這些先進車輛偵測技術都較為陌生。因此，採購單位關心的已不只是經費的考量，更重要的是這些先進車輛偵測技術是否經過適當的測試，採購單位會對於已經投入過大量時間與金錢進行測試的偵測技術較有信心。

1.車輛偵測器採購作業分析

目前國內車輛偵測器之採購應用，主要都是公部門的交控系統建置案，其所依據的法令規定主要為「政府採購法」及其相關子法，有關政府採購法中對招標方式之規定，及對偵測器採購之影響整理說明如表7.2.1：

表7.2.1車輛偵測器採購問題分析表

| 招標方式 | 相關規定 | 對偵測器採購之影響 |
| --- | --- | --- |
| 公開招標 | 以公告方式邀請不特定廠商投標。 | 採購單位研擬之偵測器招標規範，因缺乏實際驗證，往往被廠商質疑其公正性。 |
| 選擇性招標 | 1.以公告方式預先依一定資格辦理廠商資格審查後，再行邀請符合資格之廠商投標。 2.採購之機關應對所謂符合資格之廠商，建立合格廠商名單。 | 為建立合格廠商名單，應對廠商宣稱之車輛偵測器效果進行測試，但測試作業往往耗日費時。 |
| 限制性招標 | 1.指不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或僅邀請一家廠商議價。 2.經公開客觀評選為優勝者可採限制性招標。 | 準確率並非偵測技術選擇之惟一因素，因此，透過評比優勝者，未必適用於偵測器之應用目的。 |

由表7.2.1的分析可得知，採購單位於採購過程中，最需要獲得的支援，為具公信力之專業車輛偵測器測試單位對各種偵測器之長期測試結果，並依設置需求（鋪面佈設式、非侵入式）、偵測情境（如日夜、天氣、交通擁擠程度等）、交控應用需求（如主線流量偵測、交叉路口停止偵測、高速公路匝道儀控等）及相關標準規格資料與測試準確率之關係，建立成各種可供參考之各種類目分析表，讓採購單位能真正依據系統規劃需求進行採購。例如表7.2.2及表7.2.3。

表7.2.2車輛偵測器類目分析表(1)

| 測試情境 準確率 偵測器 | 晴 | 陰 | 雨 | ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95%以上 | VD1 | VD1 | VD1 | ……. |
| 90%-95% | VD1,VD2 | VD1,VD3 | VD1 | ……. |
| 85%-90% | VD1,VD2,… | VD1,VD3,… | VD1,VD2 | ……. |
| …… | ……. | ……. | ……. | ……. |
| …… | ……. | ……. | ……. | ……. |

表7.2.3車輛偵測器類目分析表(2)

| 偵測參數 非侵入式 準確率 偵測器 | 流量 | 速度 | 佔有率 | ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95%以上 | VD2 | VD1 | VD1 | ……. |
| 90%-95% | VD2,VD3 | VD1,VD3 | VD1 | ……. |
| 85%-90% | VD2,VD3,… | VD1,VD3,… | VD1,VD2 | ……. |
| …… | ……. | ……. | ……. | ……. |
| …… | ……. | ……. | ……. | ……. |

圖7.2-1為本研究建議之車輛偵測器採購與專業認證中心服務結合之運作方式。目前電子科技快速發展，新的偵測技術可能已有產品問世，而原有偵測技術的產品版本也在持續更新中，如果每個ITS應用計畫都必須對車輛偵測技術作一個重新的回顧或進行個別的測試計畫，對採購單位而言將會非常浪費時間金錢，而且非常沒有效率。因此，如果能建立國內車輛偵測器的專業認證測試制度及組織，由偵測設備廠商向認證中心提出認證申請，共同建立前述偵測器測試成果資料庫，必然能簡化公部門採購之程序，並確保採購成果。

公部門採購程序　　　　　　 專業認證制度

確立採購需求

參考各種類目分析表依需求訂定招標規範（公開、選擇性、限制性）

表列合格廠商參與投標

建立各種類目分析表

採購單位

採購單位

專業認證中心

採購單位

開標

採購單位

提出認證申請

偵測設備廠商

圖7.2-1本研究建議之偵測器採購與專業認證中心服務結合之運作方式圖

2.建立國內車輛偵測器專業測試認證中心

(1)國外案例

美國聯邦公路局（FHWA）於1995年開始，資助新墨西哥州立大學進行一項交通監視、監測與控制設備的國家偵測器測試中心發展、營運之可行性評估的研究，在該研究的市場調查中發現，多數廠商與使用者都認同偵測設備標準化與硬體認證的重要性，並且對成立測試中心的想法表示支持。後續計畫中，由21個州共同合資成立了測試中心，雖然資金已經不虞匱乏，但是測試中心仍然缺乏一個可以讓大眾接受的標準測試協定，因此，在過渡時期，必須先建立一個車輛偵測器的技術資料交換中心。技術資料交換中心的任務在於藉由蒐集、組織及分享提供交通管理單位車輛偵測器的相關有用資訊，尤其是產品測試結果，這是非常省時、有效率且符合成本效益的。技術交換所同時也扮演著發展測試協議的催生者角色，因此，任何單位所完成之測試，其結果都可以被大眾接受。這個技術交換所已於西元1996由新墨西哥州立大學的西南科技發展協會建立，並負責管理工作。[21]

(2)建立國內車輛偵測器專業測試認證制度

認證制度建立之目的

A.簡化公部門採購單位之行政作業，將車輛偵測器招標資格認定之困難回歸專業認證單位。

B.建立國內車輛偵測器之長期、完整認證資料庫，以供產官學界研究或應用。

認證制度之雛形

圖7.2.1已大致描述偵測器採購與專業認證中心服務結合之可能運作方式，其關鍵點說明如下：

A.建立車輛偵測器專業測試認證中心：為使測試結果具公正客觀之效力，該中心應由政府下轄單位編制成立，或由主管單位以行政命令賦予具公正客觀角色之檢測單位成立（如財團法人車輛測試中心或大學院校相關科系）。

B.建立車輛偵測器之類目表：為提供採購單位完善之資訊，相關偵測設備廠商，應定期提送設備測試申請，由專業認證單位進行認證。下列為必要之指標：

‧功能（可測得之參數種類）。

‧規格（偵測原理、外觀資料、架設方式…...）。

‧測試情境（晴陰雨、日夜……）。

‧可能應用方式（路口、路段、隧道、橋樑）。

‧準確率。

‧設備廠商基本資料。

- 參考成本。

C.認證相關法令規定之建立：認證制度應以法令規定明訂，使公部門有充分之法源依據，依認證制度簡化偵測器採購之困難度與技術性；並使偵測設備廠商依規定提送產品認證。

D.建立合理之評估驗證程序：認證中心應以合理之偵測器評估驗證程序進行認證，才能建立公信力，而本研究之目的亦即在建立此評估驗證程序。

E.建立認證付費機制：為了認證中心的永續經營，應建立認證付費機制。

認證中心之設立－－以財團法人車輛測試中心分析

目前國內由經濟部輔導成立之財團法人車輛測試中心，為目的類似之車輛測試驗證中心，其位於彰濱工業區內，民國91年將完成多條測試跑道以供車輛進行測試，見圖7.2-2。

資料來源：財團法人車輛測試中心網頁

圖7.2-2財團法人車輛測試中心測試車道圖

由於台灣車輛偵測技術發展與應用的市場需求有限，因此，短期建議交通主管機關可以採合作的方式，委由車測中心辦理車輛偵測器的技術交換、測試與認證，以提供本土化的應用測試資訊，協助交通單位辦理車輛偵測器採購，以車測中心之組織架構分析（見圖7.2-3），其涵蓋完整之車輛工程相關研發、測試及營運部門，配合測試車道的實體設施，應可迅速完成軟硬體建置上線營運。

資料來源：財團法人車輛測試中心網頁

圖7.2-3財團法人車輛測試中心組織架構圖

認證中心之設立－－以台灣地區智慧型運輸系統實驗城分析

另外，在「台灣地區智慧型運輸系統實驗城規劃計畫」中提及，未來實驗城的營運項目中已包含「建立ITS相關產品設施之測試及佈設環境」及「提供系統相容之認證服務」，因此，如果ITS實驗城的計畫能實際推動，亦可提供所需之測試、認證服務。

7.2.3公私部門合作的車輛偵測器採購制度

我國車輛偵測技術的採用，都是由政府交通管理單位依據「政府採購法」辦理採購，屬公共的性質。且受採購法規的限制，新興的偵測技術由於研發或引進廠商甚少，往往無法符合採購法的資格限制，因此，環路線圈依然是我國目前市場佔有率較高之車輛偵測器。由於法規的研修或擬定均耗日費時，而以行政命令為先進車輛偵測技術採購解套亦受限於缺乏法源依據，因此，本研究將另從公私部門合作的可行性來探討。

以美國為例，其公私部門間的合作關係，通常依循FHWA營運測試計畫的模式。然而，此模式並不適合長程智慧型運輸系統之發展、執行與營運，在大部分的測試計畫中，資金籌措是由公部門與參與之私部門共同承擔，但是很少營運測試計畫能夠產生盈餘，因此，私部門願意參與並提供計畫資金，通常是基於想保有其在智慧型運輸系統領域的地位，也是由於營運測試計畫都是短時程的投資，如此的公部門私部門合作關係，並不能支持長程性的智慧型運輸系統發展，因此，發展新的私部門參與智慧型運輸系統實行與營運模式，實有其必要性。

以下是幾種公私部門參與的合作模式，這些模式應用於新建或既存的運輸系統與設施時，在資金籌措、規劃、營運上，公私部門負責程度都有不同的比重。首先說明新建部份的幾種合作模式：

1.Build Operate Transfer（BOT）：在這個最通常的公私合作模式中，由一家私人企業籌措資金、建置與營運一新系統，並獲得營利，然後在協定契約時程終止時，將所有權轉讓（transfer）給公家單位。

2.Build Transfer Operate（BTO）：由一家私人企業籌措資金與建置系統，然後將設施簽約租讓給公家單位一段時程，收取租賃費用。

3.Build Own Operate（BOO）：由一家私人企業承擔籌措資金、建置與營運一新系統的永久責任，並享有永久相關特權，公家單位的角色通常是規範服務與安全事項，有時候也對系統報酬率提出一定的要求，私人單位藉由營利收入償還其投資。

4.Super Turnkey：有時也稱為“design build”，這個模式藉由一綜合的團隊進行設施設計、建置、資金籌措等功能的整合，公家單位因此可藉由私人單位承擔責任，減少設施設計、建置、資金籌措之相關風險，在建置完成階段，私人團隊將營運工作交給公家單位執行。

對於既存設施，則有以下的合作模式：

- Buy Build Operate（BBO）：一個私人單位買下一既存系統，進行改造，並成為營運單位，這個模式最適合於修復與重建工程，既然政府無所有權或控制權，公家單位的角色在這個模式之下，與其他模式相較更為受限；私人單位可獲得營利收入。

2.Lease Develop Operate（LDO）：一家私人單位租賃一既存系統，擴張它，並在與公家單位簽約的狀態下營運此系統。設施仍為公家單位所擁有，政府能在簽約期限內收入租金，而私人單位能在簽約期限內取得營利收入，這項模式適用於系統資產龐大，私人單位難以擁有所有權的情況。

3.Contract Add Operate（CAO）：一家私人單位承接一既存設施的營運責任，改進它，並利用設施開創利潤收入，直到達到事先約定之利潤額度，無論在任何時間，政府仍保有設施所有權。這個模式適用於急需重整或大規模加強的既存系統，其優點為，費用徵收為暫時性的（只到改進成本與私人單位之一定利潤都被償付為止），並且設施強化或整修工作的財政風險是由私人單位承擔。

然而，在探討所謂的公私部門合作時應先確定的是，僅有車輛偵測系統，並無法達成基本的營運規模，結合前端偵測、傳輸與後端接收、資料處理的整個交通資訊蒐集系統，才可能符合規模經濟。

前述列出的合作模式中，Super Turnkey在台灣的採購制度中已有類似的「統包制度」，並已有實務案例，理論上是合理可行的，因此，在此將不作進一步探討。而除了Super Turnkey外，其他模式都會面臨私部門營運如何創造利潤的問題。以下是幾種可能以營運創造利潤的方式：

1.販售交通資訊

車輛偵測器被應用的基本原因在於即時的交通參數蒐集、傳輸、分析與統計，因此，如果所蒐集的交通資料能販售予需用單位作加值處理，不啻為一項可行之財源。這些可能的交通資料需求者及資料運用方式可能有幾類：

(1)政府交通管理單位：政府交通管理單位為進行長短期交通策略的擬定，勢必須獲得長期或即時的交通資料，目前主要作法是委託交通工程顧問公司定期進行各種規模之交通量調查，或依賴攝影監視系統的即時監控，如果由私部門負責交通資料蒐集系統營運後，政府就可直接付費取得所需資料。

(2)交通工程顧問公司：因為進行交通規劃案的需要，必須隨時更新其交通資料庫，但政府交通資料庫更新的速度亦常不符需求，因此，此類單位亦為交通資訊的需求者。

(3)交通資訊加值販售者：此類單位包含交通資訊網站（如行易網）或新聞媒體（如警廣交通台）等，因為這些單位可藉由將所獲取之交通資訊進行加值服務而獲利，獲取交通資訊的需求十分強烈。

2.於道路通行費中提撥

藉由交通資訊的提供，有助於交通管理單位進行交通瓶頸的改善或交通事故的排除，使得道路交通較為順暢，因此，用路人本於「使用者付費原則」，亦應對交通資訊的提供負擔費用。然而，此種費用外加於道路通行費勢必會遭受強大之阻力，如果政府財政分配允許的情形下，可考慮以提撥的方式，提供交通資訊蒐集系統營運單位適當的營運專款。

3.隨車上單元（OBU – on-board unit）徵收交通資訊服務費

車上單元的交通資訊獲得來源，主要依賴路側設施的提供，因此，車上單元販售的價格，應包含交通資訊服務費，由銷售商代徵後轉付交通資訊蒐集系統的營運單位。

4.政府補貼

當系統的營運規模過小，無法達成規模經濟時，政府仍應補貼營運者營運損失或利潤短缺的部分。

5.賦稅減免

政府如果能協助營運單位納入「民間機構參與重大公共建設適用投資抵減辦法」之適用，亦可能降低營運單位之營運成本。

第七章  推動制度與配合措施	7-1

7.1先進車輛偵測技術應用之課題	……………………………………………..7-1

7.1.1選擇車輛偵測器之因素及準則	…………………………………………7-1

7.1.2車輛偵測技術之成本效益分析	…………………………………………7-4

7.1.3多種偵測技術相互搭配之可行性分析	…………………………………7-7

7.1.4車輛偵測器採購後續保養與維修管理作業	……………………………7-8

7.2先進車輛偵測器發展之課題	………………………………………………7-12

7.2.1輔導提升我國車輛偵測器研發技術	………………………………….7-12

7.2.2車輛偵測器採購作業分析及建立專業測試認證中心	……………….7-12

7.2.3公私部門合作的車輛偵測器採購制度	…………………………...7-18

表7.1.1 車輛偵測器之施工維護與生命週期成本表	7-5

表7.1.2 Rockwell案建構之偵測技術成本效益評估準則權重表	7-6

表7.1.3 Rockwell案之偵測技術成本效益評估試算表	7-7

表7.1.4環路線圈式車輛偵測器之定期保養維護項目表	7-9

表7.1.5高架式車輛偵測器之定期保養維護項目表	7-9

表7.1.6高架式車輛偵測器保固檢測項目表	7-10

表7.1.7環路線圈式車輛偵測器保固檢測項目表	7-11

表7.2.1車輛偵測器採購問題分析表	7-13

表7.2.2車輛偵測器類目分析表(1)	7-14

表7.2.3車輛偵測器類目分析表(2)	7-14

圖7.2-1本研究建議之偵測器採購與專業認證中心服務結合之運作方式圖	7-15

圖7.2-2財團法人車輛測試中心測試車道圖	7-17

圖7.2-3財團法人車輛測試中心組織架構圖	7-18