第四章  測試評估作業程序研擬

4.1前言

由第三章對於國內車輛偵測技術的應用檢討分析可知：目前國內之公路主管單位對於車輛偵測器的選擇多沿用已有多年使用經驗的環路線圈式偵測器，對於其他非環路線圈式車輛偵測技術的應用僅停留於測試或局部應用的階段，主要原因為國內至今仍無針對車輛偵測技術進行測試及認證的單位，亦缺乏測試評估作業之標準程序，因此，對於其他新興發展之非侵入式偵測技術仍持保留態度。

因此，本章研擬之車輛偵測技術實地測試評估標準作業程序，可作為日後公務單位採購車輛偵測器之前，評選不同車輛偵測技術以及訂定採購規範之依循；而未來若成立具有公信力之車輛偵測技術之測試認證單位，亦可使用本測試作業程序，對各家廠商之新產品進行測試認證的服務。

針對先進式車輛偵測技術之實地測試評估作業流程，基本上可區分為「事前準備」、「實地測試」以及「分析與評估」等三個階段。其整體作業流程可以圖4.1-1表示之。此三階段之作業內容分別說明於以下各節。

第一階段：

事前準備

建立測試目的

確認測試之

交通參數項目

選擇測試時間

選擇測試地點

選擇交通

擁擠程度

選擇

天氣因素

選擇

日夜時段

不通過

應考慮資料之

蒐集方式

申請測試作業許可

其他行政作業

車輛偵測器

現場安裝及試運轉

第二階段：

實地測試

檢查設備

測試現場之

安全維護

錯誤

啟動車輛偵測器並蒐集真值

資料記錄與儲存

記錄環境因素

分析與評估

第三階段：

1.所有記錄資料的編排

2.所有記錄資料展示

3.資料分析

4.評估結果展示

5.設備拆除

分析與評估

圖4.1-1 測試評估作業流程圖

4.2第一階段-事前準備

測試評估作業的第一階段係指開始實際測試之前所需的準備工作，此階段主要包括以下七個步驟：

1.確立測試目的。

2.確認測試之交通參數。

3.選擇測試地點。

4.選擇測試時間。

5.申請測試作業許可。

6.其他行政程序。

7.車輛偵測器現場安裝及試運轉。

茲分別說明如后。

4.2.1確立測試目的

1.說明

根據偵測器不同應用情形，測試單位應於實地測試正式開始之前，確立其測試目的。一般而言，測試目的大致包括以下幾個項目：

(1)針對設定之測試交通參數的項目，量化或評估參與測試之偵測技術的偵測效果。

(2)針對不同之測試環境及天候條件，評估參與測試之偵測技術的偵測效果。

(3)比較參與測試之偵測技術與其他類型偵測器的偵測結果。

(4)針對不同之交通量及交通行為的情境，評估參與測試之偵測技術的偵測效果。

(5)對於建議的ITS應用，測試參與測試之偵測技術的偵測效果。

4.2.2確認測試之交通參數項目

1.說明

由於對於不同之ITS系統，各種形式的偵測技術均可能有其獨特的效果，因此根據不同的應用目的，於實際測試進行之前，應確認測試之交通參數項目。一般而言，先進式車輛偵測器之偵測結果的應用包括以下9項：

(1)交叉路口之號誌控制。

(2)觸動式路口控制。

(3)高速公路交通流量的監測。

(4)高速公路事件偵測。

(5)交通流量資料蒐集。

(6)即時交通控制。

(7)靜態區域性監控。

(8)動態匝道儀控。

(9)停車自動偵測。

基於上述ITS應用的需求，參與測試之偵測技術應能偵測下述全部或是部分之交通參數項目：

(1)流量(Volume)：亦即單位時間內之通過車輛數。

(2)佔有率(Occupancy)：於偵測區間內，通過車輛佔有之時間比率。

(3)平均速度(Average Speed)：所謂平均速度係指車輛通過某觀測點或觀測區間之速度平均值。

(4)車種分類(Vehicle Classification)：車種組成包括大車(Long Vehicle)、小車、機車。

(5)車輛停止偵測：於一段時間內，被偵測車輛之速度低於某一程度(如20km/hr)，或佔有率大於某一程度(如0.4)，或車輛停止時間超過某一程度(如30秒)，配合所偵測之車道，可判定紅燈、壅塞或事故等情況。但判定之標準會依據不同偵測器之偵測設定值與偵測原理而有所不同。

有關車輛偵測器所偵測的交通參數與其偵測應用之關係，請參見表4.2.1。

2.作業內容

本階段工作主要在確認參與測試之偵測器的測試項目。

3.注意事項

(1)因為每種偵測器之偵測原理與參數計算公式皆不盡相同，因此，並非所有類型的偵測器均可得到相同之資訊內容及品質。

(2)偵測器之安裝及偵測方式不同，會限制可偵測之交通參數項目。

表4.2.1 先進式車輛偵測器之交通參數項目與結果應用關係表

| 交通參數項目 偵測應用 | 流量 | 佔有率 | 平均點 速度 | 車種 分類 | 車輛停 止偵測 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.交叉路口之號誌控制 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 2.觸動式路口控制 | ○ | - | - | - | ○ |
| 3.高速公路交通流量的監測 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 4.高速公路事件偵測 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 5.交通流量資料蒐集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.即時交通控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.靜態區域性監控 | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 8.動態匝道儀控 | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 9.停車自動偵測 | - | - | - | ○ | ○ |

資料來源：本研究整理

4.2.3選擇測試地點

1.說明

根據測試項目的不同，測試地點可分為都會區主要幹道及高快速道路兩類。測試地點對於測試計畫是否成功，以及設備架設、偵測時對交通狀況之干擾程度，皆有直接的影響。

2.作業內容

(1)在符合測試需求之情形下，對每一類測試地點，都應勘選二個以上適合之替選方案。

(2)對替選方案予以評估，找出較佳方案。

(3)決定偵測器之架設方式。應考慮道路特性及路側設施之限制，並依據擬偵測之交通參數項目，選擇偵測器之安裝及偵測方式。

(4)決定實際資料(以下稱真值)之蒐集方式。為評估比較參與測試偵測器之偵測結果，應有一組對照之真值作為評估比較的標準，而真值之蒐集方式須考慮測試路段是否可配合。真值的蒐集可有兩種來源：

現地既有之環路線圈式車輛偵測器

A.說明

實際資料的取得可利用測試現場附近之既有環路線圈式車輛偵測器，惟台灣目前此種偵測器之普及率仍未達一定程度，因此能利用環路線圈式車輛偵測器作為真值取得方式之可行性較低。

B.系統組成

a.一或多組埋設於路面下之絕緣環路線圈。

b.路邊可開啟式線路盒及其至控制箱之前導纜線。

c.控制箱內之偵測元件。

C.環路線圈式車輛偵測器之偵測原理

一般環路線圈式車輛偵測器係以金屬環路線圈埋設於路面下，利用路面材質為磁蕊，當車輛通過時，由於車身鐵材高導磁特性而改變線圈之電感量，由電感量之變化測得車輛之存在。利用車輛通過兩組環路線圈之時間點可求得車速及車長，利用車長可做車種之判別。

D.環路線圈式車輛偵測器之校估

為使環路線圈所蒐集的資料具有公正性，首先必須先對環路線圈的資料蒐集進行校估：

a.車輛數偵測的校估：車輛數偵測的校估方式是在同一時段先錄影拍攝，事後再以人工利用影片內容計數車輛數。在不同的測試環境下，以人工抽測每五分鐘或十五分鐘累計一次並連續一小時，再比對同一時間內環路線圈的偵測結果，之後再根據兩者間之差異來調整環路線圈的參數值。

b.車速偵測的校估：車速偵測的校估方式是利用測速槍測得隨機抽取車輛的速度，再與環路線圈所測得的速度來比較。由於測速槍所測得的是瞬間速度，環路線圈所測得的是接近瞬間速度的平均速度，因此如果環路線圈之系統穩定，則其所測得的速度會與測速槍測得的速度間存在固定誤差。

實地攝影配合人工判讀

A.說明

此方式目前常被使用於交通調查，尤其是在調查員不易尋覓或受限於調查位置或安全性之考量下（如高速公路上）之情形下，先以較少之人力進行現場之攝影，而後再以人工方式進行室內之影帶判讀之調查方式，將可減少現地調查所需之人力，並利於調查資料之重複檢驗，對調查資料之正確性亦較能有效掌握。惟現地之攝影較易受攝影機之架設地點、天候狀況、光線變化等環境因素以及設備本身品質與操作者熟悉程度所影響，產生攝影內容無法使用或難以判讀之可能。

B.資料判讀時間

依據實測經驗，每五分鐘之影像資料，在無交通號誌且高車流量的情境下，人工判讀時間約為五十分鐘至一小時。

C.系統組成

利用實地攝影方式蒐集實際資料時，系統應包括以下三個主要部分：

a.多台錄影攝影機。

b.具備影像暫停及慢動作前後格放功能之放影設備，以利對進行影像資料之取樣工作。

c.時間產生系統。本系統可自動產生百分之一秒的時間，配合錄影設備記錄測試資料之時間標籤，可作為離線分析時之用。

D.人工判讀之作業方式說明如下：

a.在現地車道上先標示兩組間隔10公尺之參考點。

b.於電視螢幕上，以現場標示之參考點為基準，垂直車道劃設相距10公尺之平行線，參考線之寬度應在目視可及的範圍內越細越好，以避免發生判讀上的誤差。

c.人工判讀內容主要為流量、車種與車輛到達各參考線之時間標記，每筆資料樣本時間長度為5分鐘，每輛車都應判讀。判讀方式如圖4.2-1，車輛車頭碰觸A參考線時記錄時間標記為T1，同一車輛通過A參考線而車尾碰觸到A參考線時記錄時間標記為T2，同一車輛車頭碰觸B參考線時記錄時間標記為T3。

d.人工判讀作業方式為兩人一組，一名負責操作放影設備，控制螢幕上樣本車輛之影像，使其能準確地抵達各參考線，並分別依序報出車種分類（大車或小車）、T1之時間標記、T2之時間標記、T3之時間標記，另一名負責依序記錄各筆資料。

車行方向

A

B

10M

T1

T3

T2

圖4.2-1 人工判讀時之格線畫法範例

e.時間標記表示方式應加以簡化，以利記錄，例如03:20:59:69，可僅記錄至秒及百分之一秒的單位，成為5969；但如T1至T2或T2至T3出現60秒之循環時，如T1為03:20:59:69、T2為03:21:00:02、T3為03:21:00:33之情形，不應記錄T1為5969、T2為0002、T3為0033，應記錄T1為5969、T2為6002、T3為6033，以免因T2－T1<0或T3－T1<0，造成後續計算佔有率或速度時出現錯誤結果。資料記錄方式可參考表4.2.2：

表4.2.2 人工判讀資料記錄格式

| 日 期： | 6月14日 |  | 測試地點： | 建國（高快速道路） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料時段： | 0930 |  | 判讀人員： | 蔡ｘｘ | 楊ｘｘ |
| 樣本編號 |  | 車種 (大車1,小車2) | T1 | T2 | T3 |
| 1 |  | 2 | 5969 | 6002 | 6033 |
| 2 |  | 2 | 88 | 118 | 142 |
| 3 |  | 1 | 1129 | 1179 | 1202 |

資料來源：本研究整理

E.當使用離線分析錄影記錄時，交通參數計算方法彙整如下：（見表4.2.3）

a.流量：採人工計數目視判別。其中若有中途變換車道之情形，應考慮是否位於偵測區內，若通過偵測區後才變換車道，則應視為有效計數。

b.佔有率：此處的佔有率係指時間佔有率，其定義為於道路截取一斷面，通過此斷面之車輛佔有時間總和除以總觀測時間的百分比。以本研究而言，其定義即為每部車輛車身通過第一條參考線之時間差之總和（Σ(T2－T1)）除以單位時間(5分鐘)的百分比。

c.平均速度：兩條參考線之距離（10公尺）除以每輛車車頭到達第一條與第二條參考線的時間差（T3－T1），即可得到每輛車之速率。而於單位時間（5分鐘）內通過車輛之速度總和除以總車輛數，即可得到時間平均速率。

d.車種組成：採人工計數目視判別後記錄。

e.車輛停止偵測：採人工目視判別後記錄。

表4.2.3 交通參數的計算方法

| 交通參數 | 計算式 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 流量 | 逐輛累計 | 以目視計算數量。 |
| 佔有率 (%) | OCC=i=1nTiT×100% | 每部車輛車頭與車尾通過第一條參考線之時間差之總和（Σ(T2－T1)）除以單位時間(5分鐘)的百分比。 |
| 平均速度 | TMS= (D/Ti)／n | 兩條參考線之距離（10公尺）除以每輛車車頭到達第一條與第二條參考線的時間差（T3－T1），即可得到每輛車之速率。而於單位時間（5分鐘）內通過車輛之速度總和除以總車輛數，即可得到時間平均速率。 |
| 車種分類 | - | 以車長及車型目視判斷車種，再予以統計。 |
| 車輛停止偵測 | - | 以目視判斷停止車輛。 |

資料來源：本研究整理

3.注意事項

(1)應考慮路側是否有供電穩定之適用電源，否則必須自行準備發電設備。

(2)架設偵測器時，安裝方式應力求與使用手冊要求一致，必要時應依據各種偵測器之特性，設計偵測器架設立桿，若因受限於計畫財源及人力時，則可考量路側有無適宜的設施可供架設偵測器，例如門架、路燈、CMS、陸橋等。但為取得必要之交通參數項目，即使偵測器架設於路測設施，其安裝方式（高架上空式或側射式）仍不應任意改變。

表4.2.4 主要車輛偵測器安裝方式與偵測功能一覽表

| 車輛偵測 器種類 | 安裝方式 | 偵測能力 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量 | 佔有率 | 單一車輛 車速 | 平均 車速 | 車種 判別 | 車輛停 止偵測 |
| 環路線圈式 | 每一車道單組線圈 | ● | ● | ○ | ─ | ─ | ─ |
|  | 每一車道雙組線圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超音波式 | 每一車道單組感測圈 | ● | ● | ○ | ─ | ─ | ● |
|  | 每一車道雙組感測圈 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 微波式 (時間差式) | 路側安裝 | ● | ● | ○ | ─ | ─ | ● |
|  | 車道正上方安裝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 微波式 (都卜勒式) | 車道正上方安裝 | ● | ○ | ● | ● | ─ | ─ |
| 影像式 | 路側安裝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主動紅外線 (非影像處理) | 路側安裝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 被動紅外線 (非影像處理) | 路側安裝 | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ● |

資料來源：[4]

註：”●”表示具有該偵測功能

”○”表示具有該偵測功能，但準確度較差

(3)選擇測試路段時，除非特殊測試情境之需求，否則為求測試現場有較穩定之車流情形，應儘量應避免選擇鄰近有公車站牌、匝道、路口或號誌之路段。

(4)測試地點應有固定之夜間照明，以提高夜間測試之便利性與安全性，及提高攝影機攝得之影像品質。惟須注意照明之亮度與角度，避免影響影像式偵測器之取像效果。

(5)如採自行立桿架設偵測器的方式時，桿架之結構設計與使用材質，均應能有效降低振動因素之影響。

(6)選擇地點應考量設備安裝、線路配置之難易度，且所有參與測試之偵測器皆須有適當位置安裝。

(7)避免測試地點有非控制變因之環境干擾因素，如樹葉遮蔽、路面震動等。

(8)測試地點應考慮手機或無線電通訊較暢通之處，以避免影響測試作業中必要之聯繫及資料傳輸。

(9)因測試期間可能長達數星期或數月，因此，偵測器架設地點應考慮設備是否容易保全，以避免遭竊或人為、天然破壞。

(10)測試地點應有足夠之作業空間安置作業人員、車輛及相關設備，且無論事前的偵測器安裝或偵測作業進行中，都應儘量避免封閉車道或干擾正常車流。

(11)風、噪音、電磁波等因素都可能影響偵測器的準確性，因此，除非有特別須針對這些因素測試情境之考量，否則地點的選擇應降低這些因素之干擾。有關風、噪音、電磁波等因素可能對偵測器之影響，分別說明如下：

風：強風可能會引起亂流而扭曲超音波的波型，因此風力會對超音波式偵測器帶來嚴重的影響。

噪音：噪音可能妨礙被動式聲波偵測器以及超音波偵測器的操作。

磁波：對於各類型之車輛偵測器而言，電磁波均可能會影響偵測器內部數據的處理。舉例來說：位於強大功率雷達旁之微波式偵測器即會受到相似頻率之電磁波的干擾。

霧氣：霧氣會對利用可見光及紅外線光譜的偵測器帶來不利的影響。

水災：偵測器架設高度如較接近地面，則應蒐集地區水災時之最大淹水高度歷史資料，如最大淹水高度超過偵測器架設高度，則應於測試期間內，隨時注意中央氣象局之大雨特報，必要時應暫時先拆除偵測器，以免設備損毀。

(12)如測試之偵測器項目包含鋪面佈設式，選擇測試地點時，應考量未來施工架設時可能造成的交通衝擊程度。

(13)如果測試地點選擇主要幹道交叉口，主要目的應為獲取轉向流量與車輛停止偵測。但並非所有車輛偵測器均具有道路交叉口偵測之功能，因此，此種道路交叉口的測試，應由設備廠商提出偵測器架設方案，一般而言，利用兩個以上偵測器的組合方式，即可解決道路交叉口偵測的問題。

4.2.4選擇測試時間

1.說明

測試時間（偵測器操作時間）的選擇以涵蓋不同的日夜時段、交通擁擠程度及天氣因素為原則，因此，應視測試計畫的性質及人力、經費選擇測試時間。

(1)日夜時段分為白天、晚上兩類。

(2)交通擁擠程度分為尖峰、非尖峰兩類。

(3)天氣因素：主要分為晴天、陰天、雨天三類。

為獲得在不同情境下之交通參數，測試期間應持續一段期間，原則上以蒐集必要樣本數（例如30個樣本，每個樣本5分鐘）所需期間為主，並可根據測試計畫的性質及預算增加測試樣本數。

2.作業內容

(1)由於測試計畫所處季節的不同，日出日落的時間點也有所不同，各地實際日出日落的時間點可參考中央氣象局網站(www.cwb.gov.tw)。

(2)如果測試計畫包含雨天情境，應先蒐集測試路段所在地區過去一年之降雨資料，以了解降雨時期之分布，以免測試計畫進行期間，無法蒐集到雨天情境之資料。

(3)由於各路段皆有其不同之尖峰、非尖峰時段分布特性，因此，應先針對測試路段進行二十四小時流量調查。

3.注意事項

晴天時日照的條件，如低角度的向光、逆光及陰影等，皆會影響部分偵測器之偵測效果。例如陰影特別會對影像式偵測器的操作帶來影響，在無雲的正午時分，由於日照區域及陰影區域的反差過大，將造成偵測器將陰影誤判為車輛。雨天的時候，會影響可見光式、紅外線式以及超音波式偵測器的操作。

4.2.5申請測試作業許可

1.說明

由於偵測器裝設、測試均須使用道路或路側設施，因此，應先向有關單位申請許可。如果相關主管單位考量現地不宜進行測試計畫時，如道路施工中、路側設備不宜外借、交通高度壅塞路段等，必須考慮立即將作業程序回饋至選擇測試地點與選擇測試時間步驟。

2.作業內容

(1).如自行立桿架設偵測器，應取得道路管理單位之同意。

(2)如須利用現地之設施，如CMS、路燈等，架設偵測器時，應取得設施管理單位之同意。

(3)偵測器之架設與測試作業，均應擬具交通維持計畫書，向有關單位申請許可；尤其如有鋪面佈設式之偵測器參與測試時，因施工架設必須切割路面及封閉車道，且施工時間較長，更應妥善研擬交通維持計畫，並申請路面施工許可。

(4)如須使用現地之電源，應取得該電源管理單位之同意，否則必須考慮自備發電設備。

3.注意事項

(1)交通維持計畫書與各項許可之申請文書，主要應詳載偵測器之架設與測試目的、施工方式、測試作業程序、作業人員配置、設備配置、作業車輛配置、現場交通維持及作業人員安全維護方式。

(2)前項申請書件中，應附現地之區位圖與照片、偵測器規格（含外觀照片、尺寸、重量）、作業人員、設備與作業車輛之配置圖。

(3)如須使用現地電源，應估算擬使用之電源總量及電壓大小，以避免至現地時才發現電源規格不符需求。

(4)必要時得會同設施與電源管理單位進行現勘，以利釐清施工與測試期間之工程內容，以及過往行人與車輛之安全問題。

4.2.6其他行政作業

1.說明

本階段主要為實地測試作業進行前所需的一些行政作業，包含設備的準備、人員編組與訓練、保全與保險及偵測設備廠商行政配合等工作。

2.作業內容

(1)設備的準備

準備測試所需之各種偵測器，並確認相關配件是否齊全。

準備作業車輛。

備妥維持交通及安全措施所需之交通錐、反光背心、警示燈、指揮旗幟、電指揮棒、行動電話等。

準備資料接收設備，如筆記型電腦、錄影機等。

(2)人員編組與訓練

測試作業人員之數目應視偵測器數目、是否多個地點同時測試、作業車輛搭載限制、可用經費與時間等因素而決定。基本原則為每個測試地點之人員編組均應包含現場作業督導員、安全維護員、偵測設備操作員及資料處理員。標準人員編組方式可參考表4.2.5。

作業人員編組後，現場作業督導員應集合所有測試人員，進行測試作業程序、內容與各人作業內容解說，其重點為：

安全維護員：熟悉現地環境與現地安全作業區範圍，能迅速及持續維持測試現場之安全。

偵測設備操作員：由設備廠商派員協助或由測試單位派員受訓後擔任，於實測現場能在最短的時間內完成所操作之偵測設備之架設及啟動。

資料處理員：經由練習能讓所有成員熟悉影像判讀之技巧，並儘量能讓判讀標準趨於一致。

表4.2.5 人員編組表

| 職稱 | 人數 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 現場作業督導員 | 1 | 由測試單位派員擔任。 |
| 安全維護員 | 1 | 由測試單位派員擔任。 |
| 偵測設備操作員 | 2 | 可由設備廠商派員協助或由測試單位派員受訓後擔任。 |
| 資料處理員 | 5 | 1.4名負責影像判讀（2人為一組），1名負責事後分析評估；如果真值蒐集方式為利用現地環路線圈取得，則無須編制影像判讀人員。 2.資料處理員之人數可視計畫經費增減。 |

資料來源：本研究整理

(3)保全與保險

如偵測設備過於貴重，且不易裝卸，可於現場架設監視設備，或僱請保全人員定期巡視。

偵測設備應投保產物保險，以降低失竊、自然災害等所造成之損失。

所有現場作業人員均應於出發前完成意外險之投保。

(4)偵測設備廠商行政配合

提供軟硬體相關資料：主要為車輛偵測器之相關硬體規格（如尺寸、重量、外型、供電需求等）及設備架設手冊與軟、硬體操作手冊等。如有特殊之設備操作問題，亦應於此步驟提出。

提供偵測資料標準化相關文件：表4.2.3中已列出各項交通參數之標準計算方式。如參與測試之偵測器的交通參數計算公式與標準計算公式有異，該廠商應自行提供轉換公式，以俾第三階段分析與評估作業中，各偵測器之評估基準能具一致性。

如果測試地點選擇一般道路交叉口，偵測設備廠商應提出偵測器架設方案，一般而言，利用兩個以上的偵測器組合，即可解決道路交叉口偵測的問題。

4.2.7車輛偵測器現場安裝及試運轉

1.說明

於取得前步驟各相關單位之作業許可，且完成各項行政作業後，始可進行車輛偵測器現場安裝及試運轉，此步驟的目的係為確保設備或系統能與實驗室中及製造商所提供規範一致的方式運作。

2.作業內容

(1)現場之安全維護

人車抵達作業現場後，安全維護員應先完成安全維護工作，並經作業督導員確認後，始可開始進行人員、車輛與設備之佈設。

作業督導員應隨時確認所有人員、車輛與設備均未超過安全之作業區域。

(2)偵測器的架設

安裝資料接收設備於作業車或適當地點。

於偵測器與電源及資料處理器之間安裝電源線及傳送資料的專線。

於偵測器與電源及資料處理器之間安裝電源線及傳送資料的專線。

偵測器安裝過程中，應由作業督導員檢核安裝位置與安裝方式是否符合計畫需求。

(3)偵測器之試運轉

偵測器安裝完成後，應由技術人員負責啟動設備，並以已知速度行駛的偵測車開過測試區域，來確認偵測器是否對通過偵測範圍中的車輛能有所反應；或以測速槍輔助對偵測器速度偵測進行校估。必要時，應請裝設之技術人員重新調整偵測器方位。

啟動所有資料接收設備，模擬實地測試之作業，實際啟動偵測器並記錄資料。

(4)記錄現地定位點

於道路鋪面上作標記，並量測必要之定位點的間距，以作為影像式偵測器設定或人工判讀作業之參考。現地應記錄之事項見4.2.6。

3.注意事項

(1)如架設現場發生非預期之狀況，如交通事故、安裝之設備掉落損毀、作業人員觸電或閃電打雷等，作業督導員應於必要時下令暫停作業或緊急撤收。

(2)偵測器架設後應檢查是否已經安全的連接妥當，利用穩定的剛體結構可有效降低風力等環境因素的干擾。

(3)留意偵測器的訊號線的佈置，以降低干擾。

(4)提供一不斷電之電源供應器及光源的設備，以保護訊號線等記錄資料的設備。

(5)雖然偵測器之架設方法可能因現地狀況、偵測器偵測原理與欲偵測之交通參數項目而異，但架設時應儘量將各偵測區域調整為一致。偵測區域不一致時，有可能因為車輛變換車道或變速而產生偵測上的誤差。

(6)架設於高空之設備，應確實固定，以避免因地震、颱風之影響而掉落。

表4.2.6 現地定位點資料記錄表

| 記錄日期： | 記錄者： |
| --- | --- |
| 地點： | 作業督導員： |
| 特殊事項記錄： |  |
| 手繪現地圖： |  |

4.3第二階段-實地測試

在第一階段的準備工作完成之後，負責測試的單位應該遵循下列步驟進行偵測器的實地測試：

1.測試現場之安全維護。

2.檢查設備。

3.啟動車輛偵測器並蒐集真值。

4.資料記錄與儲存。

5.記錄環境因素。

茲分別說明如后。

4.3.1測試現場之安全維護

1.說明

此步驟主要在於確保現地作業的各個程序中，人員與設備都能獲得妥善的安全維護。

2.作業內容

(1)人車抵達作業現場後，安全維護員應先完成安全維護工作，並經作業督導員確認後，始可開始進行人員、車輛與設備之佈設。

(2)作業督導員應隨時確認所有人員、車輛與設備均未超過安全之作業區域。

3.注意事項

(1)如架設現場發生非預期之狀況，如交通事故、安裝之設備掉落損毀、作業人員觸電或閃電打雷等，作業督導員應於必要時下令暫停作業或緊急撤收。

(2)作業督導員應檢核測試作業過程是否符合所提報之交通維持計畫。

4.3.2檢查設備

1.說明

此步驟的目的係為確保各設備或系統能運作正常。

2.作業內容

(1)連接各項設備，並確認初始化正常。

(2)檢查現地電源或自備之發電設備是否正常。

(3)各偵測器偵測結果及真值，均應有相同之起迄時間，以俾後續資料的對照評估分析。為達此一目的，測試進行前，各現場作業人員應先就其計時器統一對時，由作業督導員於測試開始時，以手機、無線電話或旗號等方式，統一指揮各偵測器操作人員及真值蒐集人員啟動各相關設備，以完成資料同步蒐集工作。

3.注意事項

(1)台灣地區多雨與灰塵，故容易導致影像式偵測器之攝影機無法測得清晰之影像品質，因此應定期維護保養相關偵測設備。

(2)雨天過後，應加強測試前之設備保修，並避免因設備潮濕，而導致測試時人員遭受電擊。

4.3.3起動測試偵測器並蒐集真值

1.說明

此步驟為測試程序中最精密的部分，因為任何人為設備操作的失誤，都將導致測試作業的中斷或後續資料分析上的錯誤。

2.作業內容

(1)確認各設備持續運作正常。

(2)測量真值的系統必須與所測試的目標偵測器同時啟動。

(3)長時間錄影時，錄影帶之換帶時間，會造成影像資料中斷，偵測設備操作員應記下各段中斷時間，由資料處理員將其他非影像式偵測器所蒐集之對應時間的資料剔除。

(4)有關測試偵測器啟動及蒐集真值過程中應記錄之事項見表4.3.1。

3.注意事項

(1)如各操作偵測設備之技術人員，發現系統運作不正常時，應先向作業督導員報告，並由作業督導員宣佈暫停測試作業，其他各偵測器之操作人員應同時停止測試作業。

(2)經停機檢查後，如啟動不正常之設備經簡易維修後仍無法啟動時，作業督導員應宣佈結束當次測試作業，並立即通知廠商維修。

表4.2.7 現地測試相關事項記錄表

| 記錄日期時間： 年 月 日 時 分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 記錄者： |  | 作業督導員： |
| 情境項目 | 情境記錄 | 備註 |
| 日夜時段 | □白天 □晚上 |  |
| 交通擁擠程度 | □尖峰 □非尖峰 |  |
| 天氣因素 | □晴天 □陰天 □雨天 | 雨量： 公厘 溫度： ℃ |
| 特殊事項記錄： 噪音： 分貝 電磁波： 風力： 風向： 霧： |  |  |

資料來源：本研究整理

4.3.4資料記錄與儲存

1.說明

此步驟主要應確保偵測器所測得之資料能透過資料傳輸線儲存於電腦中；如果是屬於影像資料，則應透過錄影設備被儲存於錄影帶中。

2.作業內容

(1)記錄於電腦中之偵測資料，應於當日測試完畢後立即複製儲存，以免發生當機資料流失之情形。

(2)儲存影像之錄影帶，應於當日測試完畢後立即複製備份，交由作業督導員送予資料處理員處理。

3.注意事項

(1)如無特殊原因，影像資料應儘量以正常影帶轉速記錄，避免以三倍速之方式錄影，以免影像品質不佳。

(2)錄影帶拷貝實應儘量使用性能較佳之錄影設備，如無專業轉錄設備時，亦應儘量以相同規格之兩台錄影機連接對錄。

4.3.5記錄環境因素

1.說明

此步驟主要是在定性或定量記錄測試期間的環境因素。

2.作業內容

(1)以溫度感應器記錄現場溫度。溫度感應器通常放在兩個位置：一個置於偵測器旁，另一個置於接近地面的地方。

(2)以風速感應器記錄現場風速。而風速感應器應該放在測試區域附近的一根3到5公尺高的桿子上。

(3)任何可見的降雨量應以雨量計量測後，記錄在記錄表中。如無適當之量測工具，應於事後向中央氣象局申請鄰近測站之當日每小時降雨紀錄。

(4)另外電磁波、噪音等環境因素的影響，亦應利用適當儀器予以記錄。

(5)環境因素資料併同記錄於表4.2.7。

4.4第三階段-分析與評估

測試評估作業第三階段為「偵測資料的分析與評估」，工作之主要目的是評估以下兩點：

1.受測偵測器於各種測試情境下的偵測表現和準確度(Accuracy)是否與操作手冊、製造商所說明的一致。

2.在各種ITS應用下的受測偵測器準確率(Validity)。

因此，事後分析工作應由下列步驟組成：

1.所有記錄資料的編排

2.所有記錄資料的展示

3.資料分析

4.評估結果展示

茲分別說明如后。

4.4.1所有記錄資料的編排

1.作業內容

所有記錄下來的交通參數可參考表4.4.1的格式編排：

表4.4.1 偵測資料之展示格式範例

| 樣本編號 | 測試日期/時間 | 交通參數（如5分鐘流量） |  |  |  | 測試條件的記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 真值 | 偵測器1 | 偵測器2 | … | 天候 | 風力 | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

註：測試條件的記錄，可列定性或定量資料。

4.4.2所有記錄資料的展示

1.作業內容

就各個測試情境，整理受測偵測器之偵測結果，並加上真值結果繪製折線圖，以茲初步比較受測偵測器與真值的差異。比較圖例詳圖4.4-1。由記錄資料的展示，可初步評估受測偵測器的優劣及表現趨勢，惟若欲深入了解受測偵測器的效能，則應執行第三步驟「資料分析」，透過統計分析方式，量化受測偵測器之偵測效果。

圖4.4-1 記錄資料的展示圖例

4.4.3資料分析

1.作業內容

(1)評估基準

車輛偵測器性能之評估基準包括：可靠度(Reliabity)、精確度(Precision)、準確度(Validity)以及反應時間(Reaction Time)。其定義分述如下：

可靠度：可靠度是做為評估偵測器系統是否穩定的基準。可靠度係指同一情境下，反覆進行偵測器測試，並統計觀測值之變動情形，如果變動情形越小，表示可靠度越高，為得知偵測器之長期穩定度，可增加相同情境的測試組數。

精確度：精確度係用以衡量觀測值之精確可依賴的程度。亦即代表受測偵測器得以觀測的計量單位越小，則該觀測器的精確度越高。以速度之測試為例，若偵測器之觀測值能測得85.25公里/小時，即最小量測單位為0.01公里/小時，則其精確度較僅能測得85公里/小時，最小量測單位為1公里/小時的偵測器高。

準確度：準確度乃衡量觀測值與真值間的差異。一般可以誤差率或是準確率表示。其計算公式如下：

誤差率： E=X−YY×100%

準確率：V=1−E

其中：

X ：受測偵測器之觀測值

Y ：觀測值之真值

反應時間：反應時間係指受測偵測器量測交通參數後計算並傳回/展示資料之時間。

以上四種評估基準，可靠度、精確度與反應時間為實驗室測試之評估基準，只有準確度為現地測試的評估基準，須經由實地測試過程中，取得偵測器測試觀測值與真值後計算而得，其餘三種均可由偵測設備規格書上得知。

(2)效果分析

車輛偵測技術之測試評估，主要在於比較不同偵測技術於不同情境下之偵測準確率，以評定彼此的優劣。此部分效果分析包括受測偵測器於不同情境之偵測資料與真值資料之比對分析，與評估受測偵測器於不同情境之適用性。以下說明車輛偵測技術之效果分析方法：

受測偵測器於不同情境之偵測資料與真值資料之比對分析

本部分分析的目的係為了評估偵測器於各種相異的交通與環境狀況下的表現。詳細工作項目及考量重點可細分以下三項。

A.在不同的累計時距之下，對由偵測器所得之交通參數與真值資料進行比對。由於不同的偵測應用有不同的資料記錄時距，因此為了評估每種偵測器在其ITS應用目的下的適用性，應分析其相對應之時距下偵測器之效能。而一般常見的時距包括：

a.10秒間隔 – 事件自動偵測。

b.30秒間隔 – 適應性的匝道儀控。

c.5分鐘間隔 – 道路監測。

d.30分鐘間隔 – 交通特性分析。

B.由於有些偵測器可偵測多個車道，例如影像式及微波雷達偵測器，因此應評估此類偵測器於偵測不同車道所表現出來之效能。

C.以一定時距之累積/平均資料為比對基準，比較不同測試情境下之偵測器偵測結果與真值資料的差異。這是為了評估偵測器在各種相異的交通與環境狀況下的表現。

受測偵測器的偵測效果，可利用偵測器偵測結果與真值間的平均誤差率或是Pearson積差相關係數來評估，茲分別說明如下：

A.平均誤差率：

平均誤差率之公式為：

E=ΣEn

其中：

E：平均誤差率(E：誤差率)

E ：誤差率，(E=X−YY×100%)

X ：受測偵測器之觀測值

Y ：觀測值之真值

n ：觀測值之樣本數

由於平均誤差率並無法考慮個別觀測值之誤差程度，且不考慮其正負號的影響，僅將個別誤差率之數值加總平均。因此，應增加誤差率之標準差來衡量誤差的分散程度。誤差率之標準差之計算公式如下：

SE=(E−E)2n

其中：

SE ：誤差率之標準差

E ：平均誤差率

E  ：誤差率

N  ：觀測值之樣本數

當誤差率的平均值及標準差越小時，則代表該受測偵測器的偵測效果越好。

B.積差相關係數

Pearson積差相關係數（Product-moment Correlation Coefficient）係檢核各受測偵測器與真值資料的相關程度，其公式為：

γ=s(X,Y)s(X)s(Y)=(X−X)(Y−Y)(X−X)2(Y−Y)2	其中 -1≦γ≦+1

其中：

γ ：Pearson積差相關係數

X ：受測偵測器之觀測值

X ：受測偵測器之觀測值之平均值

Y ：觀測值之真值

Y：觀測值之真值之平均值

由相關係數γ可判斷偵測器的準確度，亦即當相關係數γ愈接近1表示該種偵測器所蒐集到的資料愈接近真值資料。

評估受測偵測器於不同情境之適用性

A.模型的建立

此工作係為推導出偵測器「誤差率」與所有相關因素間的函數關係。所謂的「誤差率」其定義為「測量值」與「真值」或稱「公認值」的偏差程度。真值係指利用人工判讀所得之數據；而公認值一般而言係指使用已知較準確且精密度高的實驗儀器，在優良訓練的實驗人員重複操作下，所得出精密度相當高的實驗結果。就車輛偵測技術而言，環路線圈之觀測結果即可視為公認值。

為了將測試結果延伸至未來的應用，校估構建一個可預測各種偵測器在不同情況下之準確度函數，並藉由獲得的資料校估出函數中的參數是極為必要的。常用的做法是構建「一般化線性模型(Generalized Linear Model)」，如下所示：

Y(i) =  F(X(i)) + e(i)

其中：

Y(i) = 在第i種狀況下的偵測器準確度(一般以誤差率表示)

X(i) =在第i種狀況下，所有測試條件的變數

e(i)：誤差項

其中值得注意的是由於Y(i)常以(0-100)的百分比，(0-1)，或(-1, 1)的方式表示，或是有實際的上下限，因此這個函數不應以常用的迴歸模型來校正。

B.參數校估及統計檢定

參數校估方法係採最小平方法，並根據分析後所得之報表內容，進行下列統計檢定：

a.參數t檢定：用以檢定參數是否顯著不為0，若Y(i)以誤差率表示，則t值應愈大愈好，亦即表示該影響因素對於偵測器的影響越大。

b.係數正負號：代表該影響因素對誤差率的影響方向，在本模式中係數為負號為不合理的情形，因為在第i種狀況下，不可能發生減少誤差率的情況；若當係數大於等於零，則代表特定偵測器在第i種狀況下對誤差率的正影響。

c.係數大小：代表影響因素對於誤差率的影響程度，係數值愈大表示對誤差率的影響程度越強；愈小表示對誤差率的影響程度愈小。

4.4.4評估結果展示

1.作業內容

經由上述分析，可得受測偵測器之評估結果。此階段之工作目的係彙整展示評估結果，以期測試操作者或其他測試計畫結果使用者易於明瞭受測偵測器性能的比較。

表4.4.2係受測偵測器於不同情境之偵測資料與真值資料比較表的範例，表中可置相關係數或是該準確度/誤差率考量之優劣等級。

表4.4.2 受測偵測器於不同情境之偵測資料與真值資料比較範例表

|  |  | 白天 |  |  |  |  |  | 夜間 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高流量 |  |  | 低流量 |  |  | 高流量 |  |  | 低流量 |  |  |
|  |  | 晴 | 陰 | 晴 | 陰 | 晴 | 陰 | 晴 | 陰 | 雨 | 晴 | 陰 | 雨 |
| 偵測器1 | 高快速道路 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | 都會區主要幹道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 偵測器2 | 高快速道路 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | 都會區主要幹道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

4.4.5設備拆除

1.作業內容

(1)向原相關申請單位通報拆除作業。

(2)依偵測器架設時之安全維護規定，完成偵測器之拆除。

2.注意事項

(1)測試之偵測器如非自行立桿架設時，拆除時宜會同被架設設施之管理單位，以避免拆除過程中造成設施之損壞。

(2)偵測設備拆除後，應恢復現場之景觀。如地上之定位點標記應予以清除、測試用之線材應予以回收等。

4.5小結

前述之車輛偵測器測試驗證作業程序之三個工作階段之主要工作項目及內容的檢核表可彙整於表4.5.1至表4.5.3。

表4.5.1 車輛偵測器測試驗證作業程序第一階段工作檢核表

| 步 驟 | 內 容 |  |  |  | 檢核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、確立測試目的 | 1.針對設定之測試交通參數的項目，量化或評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 2.針對不同之測試環境及天候條件，評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 3.比較參與測試之偵測技術與其他類型偵測器的偵測結果。 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 4.針對不同之交通量及交通行為的情境，評估參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 5.對於建議的ITS應用，測試參與測試之偵測技術的偵測效果。 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 6.其他 |  |  |  | 是□ |  |
| 二、確認測試之交通參數 | 1.流量 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 2.佔有率 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 3.平均速度 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 4.車種分類 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 5.車輛停止偵測 |  |  |  | 是□ |  |
| 三、選擇測試地點 | 1.勘選二個以上替代方案 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 2.評估最佳方案 |  |  |  | 是□ |  |
|  | 3.決定偵測器架設位置 |  |  | (1)立桿 | 是□ |  |
|  |  |  |  | (2)利用現地設施 | 是□ |  |
|  | 4.決定真值蒐集方式 |  | (1)現地既有環路線圈 |  | 是□ |  |
|  |  |  | (2)實地攝影配合人工判讀 |  | 是□ |  |
| 四、選擇測試時間 |  | 1.選擇日夜時段 | (1)白天 |  | 是□ |  |
|  |  |  | (2)晚上 |  | 是□ |  |
|  |  | 2.選擇交通擁擠程度 | (1)尖峰 |  | 是□ |  |
|  |  |  | (2)非尖峰 |  | 是□ |  |
|  |  | 3.選擇天氣因素 | (1)晴天 |  | 是□ |  |
|  |  |  | (2)陰天 |  | 是□ |  |
|  |  |  | (3)雨天 |  | 是□ |  |
|  |  | 4.決定蒐集樣本數與樣本時間長度 |  |  | 是□ |  |

表4.5.1 車輛偵測器測試驗證作業程序第一階段工作檢核表(續一)

| 步 驟 | 內 容 |  |  |  |  | 檢核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、申請測試作業許可 |  | 1.取得偵測器架設許可 |  | (1)取得自行立桿許可 |  | 是□ |  |
|  |  |  |  | (2)取得利用現地設施架設偵測器許可 |  | 是□ |  |
|  |  | 2.完成交通維持計畫書 |  |  | (1)申請架設作業許可 | 是□ |  |
|  |  |  |  |  | (2)申請測試作業許可 | 是□ |  |
|  |  | 3.申請現地電源 |  |  |  | 是□ |  |
| 六、其他行政作業 |  | 1.完成設備準備 | (1)測試單位完成設備準備 |  |  | 是□ |  |
|  |  |  | (2)設備廠商完成設備準備 |  |  | 是□ |  |
|  |  | 2.完成作業人員編組 |  |  |  | 是□ |  |
|  |  | 3.完成保全與保險 |  | (1)完成設備保全 |  | 是□ |  |
|  |  |  |  | (2)完成人員保險 |  | 是□ |  |
|  |  |  |  | (3)完成設備保險 |  | 是□ |  |
| 七、車輛偵測器現場安裝及試運轉 |  | 1.完成現場安全維護 |  |  |  | 是□ |  |
|  |  | 2.完成偵測器架設 |  |  |  | 是□ |  |
|  |  | 3.偵測器試運轉成功 |  |  |  | 是□ |  |
|  |  | 4.記錄現地定位點 |  |  |  | 是□ |  |

資料來源：本研究整理

表4.5.2 車輛偵測器測試驗證作業程序第二階段工作檢核表

| 步 驟 | 內 容 |  | 檢核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、測試現場之安全維護 | 1.完成安全維護作業 |  | 是□ |  |
|  | 2.隨時確認人員設備未超過安全作業區域 |  | 是□ |  |
| 二、檢查設備 | 1.各設備連接完成且確認初始化正常 |  | 是□ |  |
|  | 2.確認供電設備正常運作 |  | 是□ |  |
|  | 3.確保各設備之內部時鐘同步對時 |  | 是□ |  |
| 三、啟動測試偵測器並蒐集真值 | 1.確認各設備持續運作正常 |  | 是□ |  |
|  | 2.量測真值的系統必須與所測試的目標偵測器同時啟動。 |  | 是□ |  |
| 四、資料記錄與儲存 | 1.記錄與儲存各項偵測資料 |  | 是□ |  |
|  | 2.資料有完整之備份 |  | 是□ |  |
|  | 3.偵測資料處理方式 | (1)離線分析 | 是□ |  |
|  |  | (2)線上分析 | 是□ |  |
| 五、記錄環境因素 | 1.溫度資料 |  | 是□ |  |
|  | 2.風速資料 |  | 是□ |  |
|  | 3.降雨量資料 |  | 是□ |  |
|  | 4.電磁波 |  | 是□ |  |
|  | 5.噪音 |  | 是□ |  |
|  | 6.其他 |  | 是□ |  |

資料來源：本研究整理

表4.5.3 車輛偵測器測試驗證作業程序第三階段工作檢核表

| 項 目 | 內 容 | 檢核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、所有記錄資料的編排 | 依測試的時間記錄交通參數之測試結果及當時之環境因素。 | 是□ |  |
| 二、所有記錄資料的展示 | 整理受測偵測器之偵測結果，並加上真值結果繪製折線圖，以資初步比較受測偵測器與真值的差異。 | 是□ |  |
| 三、資料分析 | 1.受測偵測器於24種不同測試情境之偵測資料與真值資料之比對分析 | 是□ |  |
|  | 2.利用設定虛擬變數之多重回歸分析建立偵測器之誤差率與不同測試條件之函數關係。 | 是□ |  |
| 四、評估結果展示 | 製表展示上述統計分析之結果。彙整展示評估結果 | 是□ |  |
| 五、設備拆除 | 向原相關申請單位通報拆除作業，並依偵測器架設時之安全維護規定，完成偵測器之拆除。 | 是□ |  |

資料來源：本研究整理

第四章  測試評估作業程序研擬	4-1

4.1前言	4-1

4.2第一階段-事前準備	4-3

4.2.1確立測試目的	4-3

4.2.2確認測試之交通參數項目	4-3

4.2.3選擇測試地點	4-5

4.2.4選擇測試時間	4-12

4.2.5申請測試作業許可	4-13

4.2.6其他行政作業	4-13

4.2.7車輛偵測器現場安裝及試運轉	4-16

4.3第二階段-實地測試	4-18

4.3.1測試現場之安全維護	4-18

4.3.2檢查設備	4-18

4.3.3起動測試偵測器並蒐集真值	4-19

4.3.4資料記錄與儲存	4-20

4.3.5記錄環境因素	4-21

4.4第三階段-分析與評估	4-22

4.4.1所有記錄資料的編排	4-22

4.4.2所有記錄資料的展示	4-22

4.4.3資料分析	4-23

4.4.4評估結果展示	4-27

4.4.5設備拆除	4-28

4.5小結	4-29

表4.2.1 先進式車輛偵測器之交通參數項目與結果應用關係表	4-5

表4.2.2 人工判讀資料記錄格式	4-8

表4.2.3 交通參數的計算方法	4-9

表4.2.4 主要車輛偵測器安裝方式與偵測功能一覽表	4-10

表4.2.5 人員編組表	4-15

表4.2.6 現地定位點資料記錄表	4-17

表4.2.7 現地測試相關事項記錄表	4-20

表4.4.1 偵測資料之展示格式範例	4-22

表4.4.2 受測偵測器於不同情境之偵測資料與真值資料比較範例表	4-27

表4.5.1 車輛偵測器測試驗證作業程序第一階段工作檢核表	4-29

表4.5.2 車輛偵測器測試驗證作業程序第二階段工作檢核表	4-31

表4.5.3 車輛偵測器測試驗證作業程序第三階段工作檢核表	4-31

圖4.1-1 測試評估作業流程圖	4-2

圖4.2-1 人工判讀時之格線畫法範例	4-8