第三章  國內車輛偵測技術之應用課題

於先進式交通管理系統（ATMS）中，車輛偵測器屬於基礎建置設備，負責蒐集車輛速度、流量、佔有率等基本資料，並將此資料傳輸至交通控制中心，交控中心再整合自車輛偵測器、閉路電視(CCTV)或其他路側設施(Road Side Unit, RSU)所獲得之資料，評估當時交通狀況或考慮在預測交通需求下，所應選擇或訂定之交通控制策略，進而執行整體性之交通管理。此資訊亦提供給ATIS系統，使用路人了解即時交通資訊或最適路徑，以提昇行車安全或縮短旅行時間，亦可增進運輸系統效率。而用路人接收資訊後駕駛行為之改變情形，又將透過車輛偵測器等設施回傳至交控中心。此資訊流動之狀況如圖3.1-1所示：

圖3.1-1車輛偵測器蒐集之交通資料流動示意圖

因此，整體交通資訊之傳遞過程，可分為資料蒐集、資料處理、資訊發佈、資訊利用等部分，並經由通訊系統，將運輸系統之交通資訊傳遞至ITS使用者端，此即ITS資訊鏈。整體ITS資訊鏈之資訊流程如圖3.1-2所示。

圖3.1-2 ITS資訊鏈示意圖

以下將介紹車輛偵測器於國內交控系統中之應用概況，並探討國內應用車輛偵測器之相關課題。

3.1應用概況

3.1.1應用種類與運作情形

1.佈設現況

由於環路線圈式車輛偵測器發展時間已久，相關技術、安裝與維護程序均為各公路管理單位所熟悉，因此亦大量使用於國內之道路系統。國內各主要交控中心目前應用車輛偵測器之情況整理如表3.1.1所示，環路線圈式車輛偵測器仍為國內各交控系統之主要車流資料偵測來源。以民國八十九年底完工之北部第二高速公路基隆-汐止段為例，環路線圈式車輛偵測器之佈設間距，一般路段約一公里，橋隧段則視需要調整佈設間距為五百公尺左右。隨著國道路網之逐漸成形，與各分區交控系統之陸續完工，連線運作之車輛偵測器數量亦隨之增加。

表3.1.1國內主要交控中心之車輛偵測器應用狀況

| 車輛偵測器 安裝情形 交控中心 | 環路線圈式 | 影像式 | 超音波式 | 連線數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速公路北區交控中心 | 486 | 1 | － | 約300 |
| 台北市交控中心 | 465 | 1 | 30 | 約150 |
| 基隆市交控中心 | 30 | － | － |  |
| 新店市交控中心 | 2 | 1 | － |  |
| 桃園縣交控中心 | 44 | － | － | 全數離線 無法運作 |
| 新竹市交控中心 | 4 | － | － | 全數離線 無法運作 |
| 台中市交控中心 | 31 | － | － |  |

資料來源：[14]

在其他種類之偵測器方面，雖然各類偵測器之偵測技術均日趨成熟，但於國內仍屬測試運作階段，尚未大量加以應用。目前台北市已安裝30座超音波式偵測器，而高速公路北區及新店市交控中心各有一台影像式偵測器進行測試運作。另外，微波式車輛偵測器目前已應用於高速公路匝道儀控；紅外線式車輛偵測器，國內則尚未開始應用。

2.運作情形

由表3.1.1之車輛偵測器連線數量統計，可知國內車輛偵測器的損壞情形非常嚴重。其中，桃園縣與新竹市交控中心所設置之車輛偵測器已全部離線無法運作，即使安裝數量較多之高速公路北區交控中心及台北市交控中心，也分別僅有60%及30%的偵測器得以作用。以北部第二高速公路為例，中和以南路段通車後，四年內車輛偵測器故障之總數量已超過30%[15]。雖然環路線圈式偵測器的確有其優點，尤其環路線圈可偵測由腳踏車至連結車之絕大部分車種，非常適合都市內之交通特性，但於承受超重車輛之輾壓、道路施工品質不良、封膠施工不確實、或遭其他施工作業破壞之狀況下，因故障而無法發揮功能及維修、更新等作業，將導致使用成本大幅提高。

3.通訊傳輸

在通訊傳輸方面，國內之車輛偵測器目前均使用有線傳輸方式。高速公路使用光纖或電纜，透過路側之終端控制器將蒐集之車流資料傳輸至通信機房，若遇電磁波干擾較強之地點（如高壓電塔附近或電線下方），則一律使用光纖傳輸；市區內則使用中華電信之低速數據線路（28.8Kbps以下），藉由數據機或數據卡與行控中心連線。通訊介面一般則使用RS-232C。

4.資料格式

國內目前使用車輛偵測器所取得之交通資料，主要以「流量」、「速度」與「佔有率」三項為主。其中，台北市交通管制工程處交控中心的偵測器強調區分車種（大車、小車與機車）之資料蒐集，而高速公路局交控中心的偵測器則除了區分車種（小車、大車與聯結車）之資料蒐集外，尚包含了「平均車距」這項參數。另外，上述相關資料蒐集時之最小間隔時間單位均為五分鐘。表3.1.2為台北市交通管制工程處交控中心所使用之車輛偵測器資料格式，表3.1.3則為高速公路局交控中心所使用之車輛偵測器資料格式。

表3.1.2台北市交控中心車輛偵測器資料格式

vdint = 393 , loopid = 2 (偵測器編號) (迴圈編號) year/mo/md/wd hh:mm bigv carv motv bigs cars mots avgs occ (年/月/日/星期 時:分 大車 小車 機車 大車 小車 機車 平均 佔有率 流量 流量 流量 速率 速率 速率 速率) 2000/10/01/00 00:00 1 383 59 30 54 45 54 2 2000/10/01/00 01:00 1 230 53 32 42 34 42 2 2000/10/01/00 02:00 0 203 19 0 43 39 43 1

資料來源：台北市交通管制工程處交控中心

表3.1.3高速公路局交控中心車輛偵測器資料格式

設備編號 車道1流量 ....車道5流量 合計流量 平均佔有率 車速 平均車速 平均車距 (小 大 聯)....(小 大 聯) (小 大 聯) 輛 .... 輛 輛 % 公里/小時 公里/小時 公尺 2511 (41 0 0)....(52 0 10) 103 13 (86 0 87) 87 70 2537 (50 0 10)....(50 0 10) 120 17 (90 0 86) 88 76

資料來源：高速公路局交控中心

3.1.2現況訪談

為了解國內目前車輛偵測器之應用情形，本研究小組特前往國道高速公路局進行訪談，蒐集車輛偵測器應用於高速公路之相關資訊。訪談重點包括下列數項：

1.偵測器採購

(1)採購考慮因素：依據使用經驗及採購當時之現有車輛偵測技術，目前仍以採購環路線圈式偵測器為主。

(2)偵測器之規格：由於國內至今尚無主管車輛偵測器測試與認證之機關，因此並未針對車輛偵測器之應用，訂定車輛偵測器標準測試作業程序。是故高公局在採購車輛偵測器時，招標規範中明定之偵測器準確度與精確度等規格，係依據國外資料加以訂定。以下根據北部第二高速公路基隆-汐止段工程規範，整理環路線圈式車輛偵測器之規格如表3.1.4。

表3.1.4高速公路局針對環路線圈式偵測器訂定之工程規範

| 項目 | 規範要求 |
| --- | --- |
| 訊號輸入 | 每單元至少可接受2組環路線圈之訊號輸入，供一車道偵測使用。 |
| 有效車速偵測範圍 | 10 ~ 120 km/hr |
| 準確度 | a.總車流量：誤差5%以內。 |
|  | b.流量準確度：小型車、大型車10%以內、聯結車15%內。 |
|  | c.平均車速準確度：誤差10%以內。 |
|  | d.佔有率準確度：誤差20%以內。 |
| 靈敏度 | 環路線圈之標準參考電感為L，車輛經過時電感量變化為△L，則靈敏度△L/L ×100%，偵測單元可手動或自動調整靈敏度，其最低靈敏度至少為0.02%。 |
| 導入線（Feeder Cable）容許長度 | 環路線圈至車輛偵測單元導入線容許長度至少為100公尺。 |
| 其他 | 偵測單元與導入線介接處裝有突波吸收器。 |

資料來源：國道高速公路局

2.偵測器測試

分施工、驗收及營運等三階段實施：

(1)工程施工及驗收時：設計情境測試。以一定數量之車輛通過偵測器，測試偵測器所測得之資料是否與實際情形相符。

(2)營運時：高公局以自行開發之程式，將偵測器測得之交通資料進行分析比對，當發現資料出現不合理之異常時，再進行現地實測。但測試時，並未特別區分流量、時段、天候等不同情境。

3.驗證項目

驗證之項目主要為流量及速度。流量係利用實際人工記數流量與實測資料進行比對，而速度則利用測速槍所測得之速率與偵測器之實測資料進行比對。流量與速度均針對小型車、大型車與聯結車分別進行偵測，其誤差需在10%以內（聯結車15%以內）。至於佔有率部分，因驗證困難，目前並不進行分析比對。

4.偵測器應用

(1)應用現況：

中山高速公路埋設單環路線圈式偵測器， 因此僅能測得流量與佔有率；北部第二高速公路、中山高速公路汐止-五股高架段則埋設雙環路線圈式偵測器，因此除流量與佔有率外，亦可測得車速。日後新佈設之車輛偵測器均以雙環路線圈式為主。另外，環路線圈由於會感應金屬物品，因此若於橋樑段或高架路段裝設時，考量路面鋼筋對偵測器精確度之影響，鋼筋與線圈底層距離須至少在2.5公分以上。

切割槽型式則由以往之矩形、菱形改為圓形，切割圓形雖需使用特殊機具，但施工時間較短，對交通造成衝擊較低，故日後新佈設時均以圓形為主。各種環路線圈幾何形狀之比較見表3.1.5。

均採用多車道埋設。

(2)資料需求：主要使用流量及速率兩項資料。

(3)應用課題：環路線圈式偵測器容易損壞，且維護不易，是故無法發揮車輛偵測器應有之功能。

(4)車輛偵測器壽命：

一般路段配合舖面維修工程更新設備，因此平均使用期限約2~3年。

匝道進出口、轉彎、爬坡道以及交通量較大路段，因受車輛加減速行為影響，車輛偵測器平均壽命約1~2年。

表3.1.5各種環路線圈幾何形狀之比較

| 幾何形狀 比較項目 | 方形 | 菱形 | 圓形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 靈敏度 | 佳 | 較佳 | 最佳 |
| 切割時間 | 約20~30分鐘 | 約20~30分鐘 | 約20~30分鐘 |
| 彎角 | 佳 各彎角均大於90° | 佳 各彎角均大於90° | 最佳，除導入線接頭外，均為圓弧平滑部分 |
| 施工機具 | 採直線切割機 | 採直線切割機 | 採直線切割機與圓形切割機 |
| 大小尺寸 | 易配合路幅寬度調整 | 易配合路幅寬度調整 | 大小固定無法配合路幅寬度調整 |

資料來源：[4]

由訪談中可得知，高速公路局對於車輛偵測器有其一定程度之需求，特別是交控系統日後若朝事件自動偵測與反應之趨勢發展，則就必須大量依賴車輛偵測器進行基本交通資料蒐集。惟高速公路裝設車輛偵測器之技術雖逐漸進步，但所採用之種類仍以環路線圈式車輛偵測器為主。

3.2測試實例

交通部運輸研究所近年內針對車輛偵測技術進行之實地測試研究計畫，包括「台灣地區建構自動化交通資料蒐集站之先期規劃研究」與「新科技車流蒐集技術研究與調查–點紅外線技術」計畫，以下即針對此兩項研究計畫中之車輛偵測器實測計畫進行介紹。

3.2.1磁感應式車輛偵測器實測計畫

交通部運輸研究所於民國87年8月至88年8月與逢甲大學都市計畫學系合作，進行「台灣地區建構自動化交通資料蒐集站之先期規劃研究」之研究計畫。該計畫中包括了車輛偵測器之實測計畫，其目的在於提供未來發展路況使用者資訊系統佈設應用之選擇參考，以及了解實際佈設車輛偵測器時所可能面臨之問題。茲整理該實測計畫之概要於下[3]：

1.測試計畫

(1)測試地點選擇：

現場須具備電源與通訊傳輸線路，以供傳輸交通資料至資料處理中心。

鄰近路段須裝有感應線圈式車輛偵測器或閉路電視攝影機，作為資料比較之基礎。

測試地點之附近（路側或路中）須有固定之結構物，以供安裝車輛偵測器。

在一天24小時內，交通車流須具有高低不同變化之特性，以了解尖離峰車流量之變化情形。

(2)資料蒐集項目：

交通量。

速率。

(3)環境因素：

晴天。

雨天。

(4)實際資料：

該計畫係利用鄰近路段既有環路線圈式偵測器，並配合抽樣錄影方式進行實際資料蒐集，事後再由人工分析錄影資料作為測試資料之比較基礎。分析時段區分為「上午尖峰」、「下午尖峰」、「非尖峰」及「夜間」四個時段。

(5)測試廠商徵求：

該計畫發函中華智慧型運輸系統協會與中華號誌協會，邀請所屬會員廠商參與實測計畫。

(6)偵測器安裝：

車輛偵測器之尺寸與電器特性由偵測器代理商提供，安裝時之施工計畫與交通維持計畫於安裝前送道路主管單位核准。

(7)測試程序：

該計畫之測試程序包括測試地點及偵測器之選擇、現場踏勘、決定裝設地點並裝設設備、實際測試、整理資料等項目。正式測試時，以5分鐘為紀錄單位，紀錄偵測之交通量及速度等資料。

(8)資料記錄與分析：

車輛偵測器資料記錄採用ASCII檔案格式，以逗點分隔各項資料，資料內容須包括時間、編號、車輛數、平均速度等。

分析時，以錄影資料為基準，若無錄影資料時，則以感應線圈偵測結果為基準。

速度資料使用雷射測速器進行抽樣比對。

2.設備安裝

全部安裝設備包括車輛偵測器（裝設於路面下之磁感應式車輛偵測器）、路側基地台、中心基地台、傳輸線路、電源、資料收集電腦與軟體等。

3.資料蒐集

民國88年6月14日開始進行資料蒐集作業，於上、下午尖峰、非尖峰與夜間各試測兩小時，由高速公路局交控中心協助進行錄影作業，並提供現有環路線圈車輛偵測器之5分鐘報表資料，錄影作業時間為6月15日（四個時段皆錄影）及6月17日（上、下午尖峰時段錄影）。

4.測試結果分析

(1)對於交通流量及速度之偵測，主要造成偵測器偵測結果差異之因素包括車流行為、天氣狀況、尖離峰、不同車道等因素。

(2)檢討造成偵測結果出現差異的原因，除偵測器本身可能之誤判之外，經檢討尚有以下原因：

偵測器裝設之相對位置：第一次測試時，CCTV攝影機與偵測器裝設位置相距100公尺；而第二次測試時，經調整CCTV攝影機之擺放位置，偵測資料與錄影紀錄資料明顯較為接近。

系統對時：感應偵測器為新裝設測試用，並無與現有交控中心連線進行精準對時，因此造成時間上之誤差。

無線傳輸：感應式偵測器採用展頻無線傳輸方式，當系統無法連線時，雖會自動重新傳輸3次，但3次皆失敗後，偵測結果將併入下一時段的偵測量，因此造成誤差。

偵測地點：計畫選擇之測試地點為五股交流道匯入匝道口之前，車輛變換車道比例較高，因此嚴重影響測試結果。

3.2.2點紅外線式車輛偵測器實測計畫

交通部運輸研究所於民國89年1月至89年10月委託中華民國運輸學會，進行「新科技車流蒐集技術研究與調查–點紅外線技術」之研究計畫。該計畫中係針對點紅外線式車輛偵測器進行實地測試，茲整理該實測計畫之概要於下[16]：

1.測試系統選擇

(1)使用點紅外線式車輛偵測技術，測試迴歸反射式與漫反射式兩種系統。

(2)使用「被動式紅外線及超音波雙模偵測器」與「超音波偵測器」進行比較測試。

2.測試地點選擇

(1)點紅外線式偵測系統之測試地點選擇「一般道路」與「高速公路收費站區」兩種路段，包括台北縣淡水鎮北新莊之縣道101號道路路側，與中山高速公路汐止收費站南下匝道。

(2)被動式紅外線／超音波雙模偵測器與超音波偵測器之測試地點選擇於台中縣大雅鄉潭雅路之高速公路跨越橋上。

3.系統佈設

(1)點紅外線式車輛偵測器

由於點紅外線偵測系統設備體積小、重量輕、耗電量低，可由蓄電池供給電源，因此移動性較佳。測試之設備僅須使用一般相機用三腳架架設於路側適當高度，後端直接利用電纜線連接訊號控制板、終端電腦與電源。迴歸反射式紅外線偵測器另須於路面適當位置裝設迴歸反射片，偵測器須對準迴歸反射片，將偵測器射出之紅外線反射回偵測器，一般而言迴歸反射片可設置於道路中央反光路面標記側邊，再使用瀝青膠帶黏貼固定即可。迴歸反射式點紅外線車輛偵測器架設方式與運作情形如圖3.2-1所示：

圖3.2-1迴歸反射式點紅外線車輛偵測器架設方式與運作情形

漫射式紅外線偵測系統無須於地面安裝反射片，而是經由車輛本身反射紅外線再予以接收偵測，因此裝設於路側，並將其架設高度調整至得以將紅外線打至車身側面並接收其反射之光波。此計畫僅於北新莊之縣道101號道路路側裝設漫射式點紅外線車輛偵測器，並未於收費站區進行測試。漫射式點紅外線車輛偵測器架設方式與運作情形如圖3.2-2所示：

圖3.2-2漫射式點紅外線車輛偵測器架設方式與運作情形

(2)被動式紅外線／超音波雙模偵測器與超音波偵測器

此兩種偵測器均裝設於高速公路車道正上方之跨越橋邊，由於施工時完全於跨越橋上作業，因此僅須注意勿使工具與設備掉落至高速公路車道上，完全不須封閉車道，因此不會對高速公路車流造成妨礙，亦可保障工作人員安全。兩組偵測器均裝設於L型鐵架上，再將此鐵架固定於跨越橋側邊護欄之防護鐵網上。傳輸線由偵測器延伸至訊號控制板、終端電腦及電源。兩組偵測器之架設方式與運作情形如圖3.2-3所示：

圖3.2-3被動式紅外線與超音波雙模偵測器及超音波偵測器架設與運作圖

4.資料蒐集

(1)點紅外線式車輛偵測器

於民國89年7月4日於北新莊進行資料蒐集，但僅進行約10分鐘。11月時於中山高速公路汐止收費站進行資料蒐集，第一次甫進行不久即因電腦遭水花濺濕造成短路而中斷，遂於數日後進行第二次測試。

(2)被動式紅外線／超音波雙模偵測器與超音波偵測器

於民國89年6月19～20日進行被動式紅外線／超音波雙模偵測器之資料蒐集，7月5日進行超音波偵測器之資料蒐集。

5.測試結果分析

(1)此計畫之測試著重於選定之車輛偵測器於國內環境之可行性，因此並未針對尖離峰、車流行為、天候狀況等因素分別進行測試。

(2)分析測試過程與結果，可歸納出下列結論：

點紅外線式車輛偵測器

A.迴歸反射式偵測器之迴歸反射片易遭車輛壓毀，且安裝反射片必須封閉車道，將對車流造成影響。

B.點紅外線偵測器大多使用於室內，其容許操作溫度約為攝氏55度，台灣地區夏季室外若直接曝曬於陽光下，將提高偵測器誤判之機率。

C.由於測試大型車輛時，紅外線光束無法被有效阻絕，因此測得車輛數會較實際為高。

D.漫射式紅外線車輛偵測器受車輛顏色之干擾影響，對於深色車輛無法正常偵測。

被動式紅外線／超音波雙模偵測器與超音波偵測器

A.被動式紅外線偵測器偵測範圍較廣且界線較模糊，因此若未依設計高度架設時，相鄰車道通過之車輛亦會被測得。

B.以被動式紅外線／超音波雙模運作時，雖然被動式紅外線偵測器能感應車輛接近並驅動超音波偵測器，但是因超音波偵測訊號持續時間非常短，因此收到之訊號將會被視為雜訊而被過濾。

由於此實測計畫可知，多項因素對於偵測結果均造成一定程度之影響，包括偵測器設置位置、車輛之變換車道行為、基準組測得結果之比較、甚至基準組本身所蒐集資料之準確性等，均影響資料之分析與判斷。因此必須研擬詳盡完善之測試計畫，並於造成交通衝擊最小之程度下，進行車輛偵測器在各種測試條件與情境下之測試，以充分反應偵測器本身之性能。

3.3 需求分析

3.3.1國內智慧型運輸系統之發展

交通部運輸研究所為使我國的智慧型運輸系統(ITS)發展能夠循序漸進地步上軌道，除已於八十七年度先後完成「智慧型運輸系統發展演進與相關技術之探討」與「台灣地區智慧型運輸系統發展現況調查報告」，探討ITS的基本觀念與發展演進以及台灣地區在ITS的行政組織與技術發展等課題的最新概況資料外，尚且考慮台灣地區未來發展ITS時之相容性（Compatibility）與其運作時之相互連網性（Interoperability），並且提供一個上位的指導綱領，目前已完成我國發展ITS之綱要計畫。

此外，依據國內ITS相關產業的發展規模與願景，運研所亦擬定了我國推動ITS發展的重要策略，共計有下列七項：

1.以陸路運輸為主體，以複合運輸為方向。

2.從路的智慧化，再透過使用者導向的資訊系統智慧化，帶動車的智慧化。

3.以城際公路智慧化為優先，再擴展至都會區運輸系統的智慧化。

4.由政府主導，優先訂定必要的資訊與通訊介面標準，並建構通訊及資訊網路基礎建設，作為系統發展平台。

5.以先進交通管理系統的佈建為優先建設目標，以先進旅行者資訊系統做為成果檢驗標準。

6.以公車站牌及票證的智慧化示範計畫，帶動大眾運輸系統之服務與經營管理的智慧化。

7.優先完成動態追蹤車流與物流所必須的基礎建設，以構建商用運輸系統之整體性智慧化後勤服務。

根據該計畫對於公私部門進行ITS服務項目之需求調查，彙整形成國內ITS之七大發展領域及二十一項服務單元，如表3.3.1所示。

在推動ITS之執行架構與發展方面，該計畫訂定所謂的「執行導向」ITS專案架構，即所謂「四（縱）、三（橫）、二（雙向）」架構，包括以下三個部分：（架構圖參見圖3.3-1）

1.縱向的四大應用領域，包括：1.城際高（快）速公路系統；2.都會區交通系統；3.大眾運輸系統；4.商用運輸系統。

2.橫向之三項供通技術單元與發展平台，包括：5.智慧型運輸系統的通信與資訊發展平台；6.用路者資訊服務系統；7.交通路網數值地圖等，與四大應用領域均有關係。

3.另外則是雙向之8.教育推廣與國際合作，以及9.其他的先期研究、調查、實驗計畫，這些計畫可以與縱向的應用系統有關，也與橫向的共通技術單元或發展平台有關。

資料來源：[17]

圖3.3-1「執行導向」（Implementation-oriented）ITS發展架構圖

表3.3.1國內ITS系統領域及服務單元

| 發展領域 | 使用者服務單元 | 資料蒐集之設備 |
| --- | --- | --- |
| 先進交通管理/控制系統(ATMS) | 1.交通控制 2.交通管理/號誌控制 3.事件(故)管理 4.天候狀況/自動偵測 | 1.車輛偵測器 2.CCTV 3.天候偵測器 |
| 電子收(付)費系統(ETC) | 1.電子收(付)費 | 1.車輛自動辨識系統(AVI) |
| 先進旅行者資訊系統(ATIS) | 1.路徑指引 2.乘客服務資訊 3.旅行中駕駛資訊 4.行前旅行資訊 5.停車資訊 | 1.車輛偵測器 2.天候偵測器 3.車輛定位偵測器 |
| 緊急事故處理系統(EMS) | 1.緊急事故通告 2.緊急救援車輛管理 3.個人求救支援系統 4.公共求救支援系統 | 1.道路狀況偵測器(Road Condition Detection Sensor) 2.CCTV 3.信號柱 |
| 先進大眾運輸系統(APTS) | 1.行程中大眾運輸資訊 2.大眾運輸營運管理 | 1.車輛定位設備 2.車輛自動辨識系統(AVI) |
| 商車營運系統(CVO) | 1.危險物品事故反應 2.自動化路邊安全檢驗 | 1.車輛定位設備 |
| 先進車輛控制及安全系統(AVCSS) | 1.安全準備 2.車禍前安全防護設施 3.行車危險警示 | － |

資料來源：整理自[17]

由表3.3.1可知其中ATMS與ATIS部分，皆是必須利用車輛偵測器來蒐集原始交通資料，管理當局再將交通資料經過處理成為交通資訊後，供作為擬定交通管理策略與提供用路人參考之用。ATMS與ATIS之資料需求分析詳見下節。

3.3.2資料需求分析

交通資料的蒐集為所有交通規劃、交通工程及營運管理之基礎，而先進式交通偵測系統所蒐集之資料必須提供現在交通狀況之資訊，以利交控中心執行即時的交通管理策略及提供及時的交通狀況資訊供用路人利用。其服務之對象包含高快速道路系統及市區之幹道系統，同時此種即時資訊之傳遞尤其在道路擁擠時顯得格外重要。

站在先進交通管理系統及先進旅行者資訊系統所需資料之角度，車輛偵測器所蒐集之交通資料必須滿足以下兩種功能：

1.即時性之資訊以作為運轉策略上靈活之運用

其資料須滿足交通控制之需求，如號誌週期、時差等；滿足先進旅行者資訊系統需求，如高速公路可變資訊標誌、即時路況等；滿足計數測量需求，如對高速公路匝道或主線上計數等。而此類所需蒐集之交通資訊基本上為交通流量、佔有率以及車速即可滿足需求。因此台灣現有之交控中心由車輛偵測器所蒐集之資料，如3.3.2所示，也主要為交通量、佔有率及車速。

表3.3.2國內主要交控系統之偵測功能列表

|  | 台北市 | 桃園縣 | 新竹市 | 台中市 | 台南市 | 新店市 | 高速 公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車輛偵測功 能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 |
| 車 輛 偵 測 器 資料項目 | 流量 佔有率 速度 | 流量 佔有率 速度 | 流量 佔有率 速度 | 流量 佔有率 速度 | 無 | 流量 佔有率 速度 | 流量 佔有率 速度 |

資料來源：[14]

2.歷史資料之分析

歷史資料的分析，可作為支援交通規劃、離線分析或滿足行政上之需求等，因此其所蒐集之資訊為不同時間區間之流量、不同種類車種之計數、平均行駛速率等。基本上此類資料需求與即時資訊所需蒐集之資料類似，惟所蒐集之資料應區分成不同車種，以便於統計分析的利用。

3.3.3應用現況檢討

交控系統的資料來源主要係來自車輛偵測資料，惟有準確且充足之車流量、車速等交通資料，才得以擬訂及分析正確之交控策略。依據各公路主管單位與縣市政府使用車輛偵測器之現況，可分析目前台灣地區車輛偵測器之應用現況問題檢討如下：

1.安裝數量不足

目前車輛偵測器佈設較密集、較有系統乃屬國道高速公路系統，尤其第二高速公路、北宜高速公路等路段陸續通車，且配合事件自動偵測與反應目標，必須提高車輛偵測器之佈設數量。目前汐五高架之交控系統建置中已提高偵測器之佈設密度，但市區道路部分，除台北市外，其餘縣市偵測器佈設數量均偏低，在無法充分取得交通資訊之情形下，將造成推動先進交通管理系統之阻礙。

2.主管單位經費不足

各縣市政府交通管理系統之預算經費不足，因此建構之交控系統往往僅有路口號誌控制器，卻並未同時設置車輛偵測器；或即使設置車輛偵測器，也因其數量有限，僅得以安裝於少數重要幹道上，無法滿足交通資料蒐集普遍性之需求。假若維修預算經費不足或因其它工程開挖影響維修作業，也將無法完整蒐集車流量等資料。

3.損壞情形嚴重

國內最常用之環路線圈式車輛偵測器，常因施工、道路過度負荷所造成之舖面損毀、或其他外力因素而損壞，加以一般維修方式必須封閉車道方能進行，對交通所造成之影響較鉅。

4.偵測器之採購類型缺乏彈性

環路線圈式車輛偵測器之發展歷史最久、使用範圍亦最廣，但施工與維修時需長時間封閉車道，其所衍生之社會成本相對提高。目前台灣地區各公路單位仍以採購環路線圈式車輛偵測器為主，但因國內交通特性或環路線圈本身使用年限問題，使得偵測器經常損壞，因此又必須再進行維修或更換，造成更多交通問題並形成惡性循環。世界各國採用非侵入式車輛偵測技術已經行之有年，例如日本近十年來大量採用超音波式車輛偵測器，其使用率已達97%以上[15]，然而國內非環路線圈式車輛偵測器大多仍屬試驗階段。

5.缺乏認證單位與測試程序

國內目前並無針對車輛偵測器進行測試或認證之單位，亦缺乏測試之標準程序，招標之公路主管單位須針對承包廠商所提供之偵測器各自擬定測試程序與內容，但其測試項目或方式是否確實能測得該偵測器之實際性能亦無從得知，此部分亦連帶影響公路主管單位採用其他非侵入式車輛偵測器之意願。

交控系統須靠車輛偵測器進行交通資料蒐集，但以國內目前車輛偵測器之佈設與運作情形而言，實難發揮其應有之功能。各公路主管單位於發展整體交控系統之同時，亦須針對屬於基礎設備之車輛偵測器多所考量，方能全面而準確地蒐集各項交通資料，進而決定交控策略。

3.3.4未來發展課題

分析檢討國內車輛偵測器之應用現況，可整理國內未來使用車輛偵測器之發展課題如下：

1.車輛偵測器測試標準作業程序之擬定

車輛偵測器測試之標準作業程序可提供公路主管機關一套標準且精確之測試計畫，作業程序中應詳列測試地點之選擇、測試環境、測試項目等各項內容，供公路主管單位檢核所採用之車輛偵測器是否達到使用需求。惟由於影響車輛偵測器偵測結果之條件眾多，各類型偵測器之功能特性又不盡相同，標準作業程序須能忠實測出各偵測器於種種不同環境條件下之實際性能，供主管單位進行選擇，並與設置地點、建置與維護成本等相關因素進行通盤考量。日後若成立車輛偵測器專業之認證單位，使用標準作業程序進行測試，則選用之公路主管單位將不必自行訂定測試程序，各代理商亦可使用認證之結果直接參與國內工程之投標。

2.多方面考量各類車輛偵測器於國內之適用性

車輛偵測器發展多年，各類型偵測器之偵測原理雖不盡相同，但必有其選用該項技術之理由，且發展技術日趨成熟，以往特定類型之偵測器所無法達成之功能，皆因科技進步而逐漸有所突破。尤其台灣地區道路交通負荷偏高，車流特性又與國外不同，主管單位或可多加考量各類型車輛偵測器於國內之適用性，針對裝設地點之環境、欲蒐集車輛資料之特性、施工技術、使用及維修成本、偵測器校估需求頻度等各方面多所考量，而不需侷限於熟悉與否或以往之使用經驗。

3.配合先進式交通管理系統之建置需求

歐、美、日等國近年來均極力發展先進交通管理系統，整合各交控中心、交控設施及大眾運輸系統等多項資源，解決都市內日益嚴重之交通問題，提昇運輸水準。國內各交通與公路主管單位亦朝此一方向努力，但隨之而來將遭遇系統整合與現有交控設備「質」與「量」方面之問題。以車輛偵測器而言，必須提高佈設密度，以增加蒐集交通資訊之完整性，同時必須降低偵測器之損壞率，使車輛偵測器充分發揮其應有之功能。此外，由於各交控中心資訊之分享將成為既定之趨勢，為配合新一代交控系統之建設，交控設備與交控中心間資料傳輸之介質（光纖、電纜等等）可視需要加以選擇，但傳輸之介面與資料格式則必須予以統一，如此一來，無論採用何種型式、何種廠牌之車輛偵測器，均能在整體交控系統中充分發揮第一線之交通資訊蒐集功能。

4.提昇國內車輛偵測技術水準

車輛偵測技術已發展多年，因此以現今之技術而言，欲測得車輛通過已非難事，但如何提昇準確度，其中所蘊含之技術即為各家廠商一較高下之關鍵。以國內而言，目前於此領域方面依然相當貧乏，大多設備均購自國外，但若分析未來交通運輸方面之發展，將可知車輛偵測技術於未來將不僅侷限使用於基本交通資料之蒐集。尤其國內目前正積極推展之高速公路電子收費與行進間測重，兩者均需先以車輛偵測技術測得車輛之接近，方能進行扣款或過磅之動作，加上「電子化公路」目標之推展，車輛偵測技術將成為一項基礎但重要之環節。因此，為配合此一趨勢，國內實應加強對車輛偵測技術與車輛偵測器檢測技術之發展。

第三章  國內車輛偵測技術之應用課題	3-1

3.1應用概況	3-2

3.1.1應用種類與運作情形	3-2

3.1.2現況訪談	3-5

3.2測試實例	3-8

3.2.1磁感應式車輛偵測器實測計畫	3-8

3.2.2點紅外線式車輛偵測器實測計畫	3-10

3.3 需求分析	3-14

3.3.1國內智慧型運輸系統之發展	3-14

3.3.2資料需求分析	3-16

3.3.3應用現況檢討	3-17

3.3.4未來發展課題	3-19

表3.1.1國內主要交控中心之車輛偵測器應用狀況	3-3

表3.1.2台北市交控中心車輛偵測器資料格式	3-4

表3.1.3高速公路局交控中心車輛偵測器資料格式	3-4

表3.1.4高速公路局針對環路線圈式偵測器訂定之工程規範	3-5

表3.1.5各種環路線圈幾何形狀之比較	3-7

表3.3.1國內ITS系統領域及服務單元	3-16

表3.3.2國內主要交控系統之偵測功能列表	3-17

圖3.1-1車輛偵測器蒐集之交通資料流動示意圖	3-1

圖3.1-2 ITS資訊鏈示意圖	3-2

圖3.2-1迴歸反射式點紅外線車輛偵測器架設方式與運作情形	3-11

圖3.2-2漫射式點紅外線車輛偵測器架設方式與運作情形	3-11

圖3.2-3被動式紅外線與超音波雙模偵測器及超音波偵測器架設與運作圖	3-12

圖3.3-1「執行導向」（Implementation-oriented）ITS發展架構圖	3-15