八十三年台灣地區運輸系統現況及能量

目   錄

總  論

第一章  鐵     路	1

1.1   重要建設	  1

1.2   台鐵營運設備及容量概況	  6

1.2.1 路線及車站	  6

1.2.2 台鐵系統容量	  6

1.2.3 台鐵動力車能源使用概況	 11

1.2.4 鐵路平交道及立體交叉	 11

1.3   營運概況	 14

第二章  公    路	17

2.1   公路重要建設	 17

2.2   公路系統現況	 18

2.3   公路系統設施現況	 20

2.3.1 路線現況	 20

2.3.2 公路設施現況	 22

2.4   公路系統交通量	 23

2.5   公路車輛及公路運輸業	 23

第三章  港    埠	29

3.1   港埠重要建設	 29

3.2   港埠營運設備概況	 29

3.2.1 基隆港	 29

3.2.2 高雄港	 30

3.2.3 花蓮港	 31

3.2.4 台中港	 32

3.2.5 蘇澳港	 33

3.3   營運概況	 34

3.3.1 進出港船舶及其噸位數	 34

3.3.2 進出港貨物吞吐量及裝卸量分析	 34

3.3.3 轉口貨運量	 35

3.3.4 進港船舶運轉時間分析	 35

第四章  海    運    	63

4.1   海運施政重點	 63

4.2   國籍船舶種類、噸級、船齡	 65

4.2.1 船舶種類	 65

4.2.2 船舶噸級	 65

4.2.3 船舶船齡	 66

4.3   營運概況	 66

第五章  空    運	77

5.1   空運重要建設	 77

5.2   機場及航空器概況	 78

5.2.1 機場設施及能量	 78

5.2.2 航空器概況	 78

5.3   營運概況	 79

5.3.1 國內及國際航線現況	 79

5.3.2 各民航機場營運現況	 79

第六章  都市運輸 .................................	115

6.1   都市運輸系統發展現況	115

6.1.1 公車系統	115

6.1.2 私人運輸系統	118

6.1.3 道路系統	119

6.1.4 停車容量	120

6.1.5 大眾捷運系統建設	122

圖    目    錄

圖2.1  台灣區公路網系統圖	 18

圖6.1  台北都會區大眾捷運系統初期計畫路網圖................ 124

圖6.2  台北都會區大眾捷運系統後續路網方案示意圖............ 125

表    目    錄

表1.1  八十三年鐵路重要建設概況	  4

表1.2  八十三年底台鐵營業里程及車站數	  8

表1.3  八十三年底台鐵系統路線容量及利用率	  9

表1.4  八十三年底台鐵機車及客貨車輛	 10

表1.5  八十二年、八十三年台鐵車輛公里及客座公里	 10

表1.6  八十三年底台鐵動力車使用能源與行駛里程	 12

表1.8  八十三年底台鐵系統平交道概況	 13

表1.8  八十二年、八十三年台鐵客運營運量比較表	 14

表1.9  八十二年、八十三年台鐵貨運營運量比較表	 15

表2.1  八十三年台灣地區公路里程表之一	 20

表2.2  八十三年台灣地區公路里程表之二	 21

表2.3  八十三年台灣地區公路路面狀況	 22

表2.4  八十三年台灣地區公路路面寬度表	 22

表2.5  八十三年屏柵線公路系統流量及服務水準	 24

表2.6  八十三年底台灣地區公路車輛種類與數量	 26

表2.7  八十二年、八十三年台灣地區公路運輸業客運量	 27

表2.8  八十二年、八十三年台灣地區民營汽車公司貨運量	 27

表3.1  八十三年港埠重要建設概況	 37

表3.2  港埠概況統計	 40

表3.3  各港碼頭概況統計	 40

表3.4  基隆港營運碼頭及其使用情形	 41

表3.5  高雄港營運碼頭及其使用情形	 43

表3.6  花蓮港營運碼頭及其使用情形	 46

表3.7  台中港營運碼頭及其使用情形	 47

表3.8  蘇澳港營運碼頭及其使用情形	 48

表3.9  各港裝卸機具設備	 49

表3.10 各港工作船設備	 50

表3.11 各港倉儲設備及容量	 51

表3.12 八十二年、八十三年進港船舶艘數及噸位比較	 52

表3.13 七十三年~八十三年台灣地區各港貨物進出港量統計	 53

表3.14 七十三年~八十三年台灣地區各港貨物裝卸量統計	 55

表3.15 各港貨物裝卸能量與八十三年裝卸量比較	 57

表3.16 歷年轉口量統計	 58

表3.17 八十二年各港進港船舶運轉時間統計	 59

表3.18 八十三年各港船種別在港時間統計	 60

表4.1  歷年國籍船舶艘數、總噸、載重噸統計	 67

表4.2  八十三年國籍船舶種類統計	 68

表4.3  歷年國籍船舶噸級結構	 69

表4.4  八十三年國籍船舶噸數級結構	 70

表4.5  歷年國籍船舶船齡結構	 71

表4.6  八十二年、八十三年國籍船舶船齡比較	 72

表4.7  各航業公司所有船舶艘數及噸位統計	 73

表4.8  歷年國際航線國輪承運進出口貨物比率	 74

表4.9  歷年環島及離島航線貨運量成長趨勢	 75

表4.10 歷年環島及離島航線客運量及其成長趨勢	 76

表5.1  八十三年各民航機場進行中及完成之重大建設	 81

表5.2  八十三年各民航機場設施與能量	 83

表5.3  八十三年台灣地區民航飛機機型與數量、規格、機齡、現

況統計表	 85

表5.4  八十三年國籍航空器異動情況表	 89

表5.5  八十三年本國航空器事故統計表	 92

表5.6  八十三年國內定期班機航線統計表......................  93

表5.7  八十三年國際定期班機航線統計	 95

表5.8  八十三年國際航線各民航公司飛航班次統計表	105

表5.9  八十三年國內航線各民航公司營運狀況表	106

表5.10 八十三年台灣地區民航機場營運量統計表	109

表5.11 台灣地區所有機場進出旅客人數表圖	110

表5.12 台灣地區所有機場進出旅客延人公里表圖	111

表5.13 台灣地區所有機場進出貨物噸數表圖	112

表5.14 台灣地區所有機場進出貨物延噸公里表圖	113

表6.1  民國八十二年、八十三年台灣地區主要都市公車系統能量

分析比較表	117

表6.2  民國八十二年、八十三年台灣地區主要都市小客車持有分

析表	118

表6.3  民國八十二年、八十三年台灣地區主都市機車持有分析表	119

表6.4  民國八十二年、八十三年台灣地區主都市道路建設面積分

析表	120

表6.5  民國八十三年台灣地區各主要都市小汽車停車容分析表	121

表6.6  台北市八十三年公有停車場容量分析表	122

表6.7  台北都會區大眾捷運系統八十三年工程進度分析表	126

表6.8  台中捷運系統建議路網路線型式及長度統計表	129

表6.9  台中捷運系統路網分期計畫表	129

表6.10 台南捷運系統建議路網路線型式及長度統計表	130

表6.11 台南捷運系統路網分期計畫表	131

表6.12 桃園捷運系統建議路網工程型式及路線說明	132

八十二年台灣地區運輸系統現況及能量

總論

台鐵為配合國家經濟建設發展及服務大眾化，積極致力於服務品質之提昇，做好鐵路運輸。一年來在客運業務方面， 除繼續添購車輛，增加列車班次，以提高行車密度、速度及準點率外，並積極推動全線對號車票電腦連線售票糸統，以提高座位利用率。在貨運業務方面，採用彈性運價、獎勵績優之承攬運送業者等。在重大工程及設施改善方面，除完成高雄至屏東間鐵路雙軌工程全區間通車，台北市區鐵路地下化東延松山工程及後續工程等，且積極進行萬華及板橋地區鐵路四軌地下化工程及山線鐵路雙軌計畫，並應確保行車安全，掌握運輸能量及行車效率，以保養路線、維謢橋隧為主，實施計劃養路。在營運方面，年來面臨公路客運、民營遊覽車競運及小客車之高度成長，內路運輸市場受到極大挑戰，除應加強促銷爭取營收、精簡組織、降低成本外，在各項鐵路建設及經營管理上仍配合積極規劃投資。

公路建設在鞏固國防與發展國家經濟上，佔有極重要地位，為解決運輸瓶頸，配合總體經濟發展，除繼續辦理新建及養護工程外，並積極從事六年交通建設計畫之西部濱海快速公路計畫及西部走廊東西向快速公路計畫、北部區域第二高速公路建設計畫、北宜高速公路工程計畫及第二高速公路後續建設計畫、中山高速公路汐止五股段高架拓寬工程等。各項工程進度因用地取得不易、建築工人難覓、包商能力欠缺、招標困難等種種因素，造成工程延誤及落後，亟待解決。在公路里程方面，八十三年底己達20,156公里，平均每百平方公里有公路56.02公里，其密度可與世界先進國家媲美。公路機動車輛方面，仍繼續維持快速成長，其中以機踏車9,822,277輛，佔總車輛之72.50％為最多，小客車2,958,722輛，佔21.84％次之。本年公路客運量仍呈負成長，貨運量亦較去年略降，機動車輛則急速成長，公路實質建設卻不及配合，致使高速公路及都會區之道路系統呈壅塞現象，因此，各項工程亟待加強。

港埠之主要功能乃為便利貨物自海路輸出入，為海陸運輸之樞紐，為因應我國對外貿易之大幅成長及船舶專業化、巨型化之發展趨勢，各港均不斷進行港口 擴建、碼頭新建改進、倉棧新建等工程以為配合。本年各港吞吐量及裝卸量，除了高雄港吞吐量略有減少之外，其他各港都有增加，各港全年吞吐量合計數153.3百萬公噸，平均較去年成長約4.1％；裝卸量合計約402.6百萬船運噸，較去年成長約4.7％，轉口量則略有提升，轉口貨物量總計9.84百萬公噸，比去年減少約12.07％；轉口貨櫃量總計2.20百萬TEU，比去年增加約21.55％。

台灣地區屬於典型的海島型經濟，對外貿易之依存度極高，若以重量計，百分之九五以上之進出口貨物均仰賴海運輸運，故航業之發展與我國的貿易與國家整體經濟均息息相關。本年進出口貨物海運量計有135,858千公噸，其中由國輪承運者為36,311千公噸，承運率僅佔26.7％，較去年減少27.2％；雖然近年來我國航業己走向國際化，航業政策亦必須放棄過度的保護政策而朝向國際化、自由化、合理化與制度化發展，但對於國輪海運業者之艱困處境亦需設法加以輔助解決，而有助於營運之發展。在國輪船隊方面，截至八十三年底止計有291艘9,159,700載重噸，船隊結構係以貨櫃船及各類新穎萬噸級以上專用船為主。

八十三年空運工作點為加強場站建設、充實航路設備、加強民航安全作業、輔導國籍航空公司添購新機及拓展航線、改善機場環保措施等。本年度民航客運人數計36,973千人，較去年增加18.0％，其中國際線增加6.1％，國內線增加26.3％；民航貨運計880,274公噸，較去年增加3.1％，其中國際線增加2.0％，國內線增加16.8％。

隨著經濟持續成長，台灣地區人口及工商活動均向都市集中，所產生的大量運輸需求，在有限的土地面積上，使得都市問題日趨嚴重。民國八十三年，台灣各都市地區運輸系統普遍所面臨的挑戰如下：汽機車等機動車輛的快速成長，除增加都市停車困難外，由於供車輛活動之道路建設遲緩，致使道路交通服務水準日益惡化，連帶地影響各都市公車系統的服務水準。加以公車旅客逐漸改用私人運輸之汽、機車，非但促使大眾運輸營業規模逐漸衰退，更加速道路車輛成長，如此惡性循環之發展，促使交通部審慎地研訂都市運輸政策，除積極推動重要建設外，並分別從費率、營運、安全、管制及法規研訂等其他軟體建設，研擬具體之加強大眾運輸系統之營運策略，以期改善都市運輸問題，建立有效的都市運輸環境。