第六章  自動車輛辨識系統技術發展文獻回顧

近年來隨智慧型運輸系統之發展，自動車輛辨識系統之技術發展與應用於各國皆有相關文獻報告發表，本章將就自動車輛辨識系統定義、技術型式、應用實例等加以回顧，並於本章最後國外數個AVI與WIM結合應用實例予以介紹。

6.1	自動車輛辨識系統定義與技術型式回顧[30]

所謂「自動車輛辨識系統」是一種不須人為操作或觀察，即可在公路某些定點自動辨識出通過車輛之技術。依其辨識車輛技術之不同，可分為直接式車牌辨識技術及電子式車牌辨識技術兩種，分別介紹如下。

1.直接式車牌辨識技術

此種技術係藉由影像處理技術擷取行駛中之車輛畫面，並以電腦自動且快速辨認其車牌號碼。其系統基本組成包括影像處理系統、路側電腦系統、錄影系統及主電腦系統四大部分，其運作程序如下所述：

(1)	來車偵知：主要作業為利用偵測器偵測車輛之到達與離開，其佈設方式依目的不同而有不同佈設。以配合電子收費系統之自動辨識系統為例，須於車道中佈設兩個偵測器，當車輛經過系統中第一個偵測器時，系統立即偵知車輛已經進入收費站，而第二個偵測則用以偵知前一部車輛是否已經通過收費站，第一個光電管測到訊號且第二個光電管測不到信號，代表車輛有逃避繳費現象，則系統立即取像。

(2)	車牌抽出：根據攝影機送出的汽車畫面，輸入後由系統進行各種影像處理步驟，以將車牌的特徵值抽出找出車牌位置。

(3)	數字辨認：只對車牌其中部分進行影像處理，即取出其數字部分，再逐一辨認其數值，但當車牌污損，而造成辨識困難時，即會發出警告信號。

(4)	車牌號碼傳送：本系統之最終步驟為將辨認出來的號碼傳送給電腦主機處理。

2.電子式車牌辨識技術

此種方式係於車輛上安裝辨識牌，再由路旁判讀儀器辨識其辨識牌內容的技術。本系統基本組成包括安裝於車輛上之辨識牌、路邊判讀儀及其附屬之天線以及處理儲存資料之電腦系統等三部分，其工作原理是將車輛辨識碼及其他附屬資料，以密碼方式編入辨識牌內，當車輛經過判讀儀時，辨識牌啟動發送電碼，經由接收天線傳送至路邊判讀儀，電碼經過核對確認後，在輸入電腦做進一步的處理、儲存，此即單向唯讀方式；而更複雜的技術則具備雙向通信能力，可由路邊判讀儀將資訊送至車上設備予以記錄，此即為雙向讀寫方式。

自動車輛辨識系統於硬體設計及應用上，可區分為有主動、半主動、被動等不同之設計。其中被動系統平時並不發送電訊，而車輛辨識牌亦不具備傳輸功能；辨識牌僅於收到路邊儀器所發出之電波時始反射電訊。而半主動系統之辨識牌本身則配有電能，會在收到路邊儀器之信號後，發送出電訊。

自動車輛辨識系統依其辨識牌所裝配的位置而有不同之設計，一般可安裝於車內或車外。在車外時可裝在車輛前方牌照之上方或車輛側邊。裝於車內時，可附著於擋風玻璃或側窗玻璃之上，但應避免玻璃內含金屬材料，而影響信號傳輸效果。

現代自動車輛辨識系統車牌掃瞄技術原理包括以下數種方式：

(1)	光學及紅外線系統：光學及紅外線系統式之自動車輛辨識系統識別碼，與統一商品標碼十分相似，為一系列不同寬度及色彩之線條。經由雷射掃瞄光線追蹤識別碼之線條色彩，反射回路邊判讀儀，經由分析後即可辨識出車輛。
光學及紅外線系統一般採用被動系統（無發送設備）及主動系統（有發送設備）。其中被動紅外線系統使用特定頻率之紅外線，其功能與辨識商品之普通光學系統十分類似。主動紅外線電子牌照系統科技與電視遙控及車庫遙控設施相似，即在車上裝設發送器，此系統之主要問題是當車輛聚集在公路上一小區段時會有信號互相干擾的現象，此時雖有減少信號迷失之技術，但因光線反射的關係，仍不能達到免除信號迷失之發生，以致仍有部分的車輛經過而未被辨識及記錄。

(2)	感應迴路系統：感應迴路系統是經由車上自動車輛辨識牌與路面感應線圈之感應原理來傳輸資訊。路邊判讀儀以埋設於路面之迴路感應圈作為主要的車輛偵測器，以簡單線圈或磁性氧化金屬棒為天線。而接收器之傳播線圈及天線的大小，則為電波波長之函數。
該系統與光學系統相類似，分為主動、被動及半主動三種。主動系統是利用車上電源，可以連續不斷發送出車輛識別碼，但大多數須待車輛接近感應線圈某定點，收到信號後才開始作用。而被動系統之車輛辨識牌，則在埋設於路面之感應線圈接收傳輸電能後始可啟動，辨識牌在感應迴路區域外則完全不起作用。半主動系統為辦識牌內設有傳輸識別碼之電池，當車輛行經感應線圈影響範圍內即發送電碼。
衡量以上三種形式，主動式辨識牌易遭變造，半主動式及被動式辨識牌為完全密封式，不用外來電源，較不易受干擾或變造。被動式因具備需電能較低、易維修及環境干擾少等優點，而為多數計畫所採用。

(3)	無線電波及微波系統：該系統與感應系統相類似，亦分為主動、被動及半主動等三種，但因高功率位準（power level）為微波系統的一個潛在難題，唯半主動式辨識牌因不使用高功率位準傳送電碼，且具有穩定性高、不易遭受干擾等優點，故歐美各國多採用半自動式無線電波電子牌照系統。

(4)	平面音感微波系統：該系統與其他系統十分類似，包括車輛辨識牌、天線、無線電波判讀儀及信號處理設備，以詮釋信號及編排電腦所需之電碼。其作用方式為天線接收路邊判讀儀所送之低功率無線電波信號，激盪鋰晶體形成音波；該音波沿表面慢速進行，蝕刻金屬內碼，將原信號以一系列之時差反射音波方式送回判讀儀，以信號延時反射之時間間隔來判別車輛。

6.2	各國自動車輛辨識系統應用實例介紹

6.2.1	歐洲系統應用實例

歐洲自動車輛辨識技術多應用於電子收費方面，其中彙整奧地利、法國、挪威之系統特性如后。

1.奧地利[31]

奧地利採用紅外線電子收費系統，於1997年初開始測試，該系統之設計公司為EFKON，除本案外，另承作馬來西亞電子收費系統，該系統具備雙向、讀寫型、多重存取功能，較微波技術主要不同之特點為無須頻率使用許可、對人畜無害、無反射引起之干涉現象，唯易受遮蔽物及陽光直射影響。

2.法國[31]

法國TELEPEAGE電子收費系統，因無車上單元之配置，無法與路側判讀儀做特定距離之通訊，車輛時速需低於15公里以下（原則上需停車），手持非接觸式IC卡靠近讀卡機70公分以內以完成讀取卡內資料之程序，該系統理論上可達每小時800部車之容量，較我國回數票專用道人工收費之容量為低。基本上，該系統可視為提供用路人使用不同付費媒介之收費設備，較目前自動投幣機設備速度快及穩定。

3.挪威奧斯陸地區[31]

該地區採用Micro Design ASA公司所設計之Q-Free電子收費系統，其為利用表面聲波傳輸原理之單向唯讀型系統，設備及構造簡單且易裝設，唯其系統可靠度並不高且其頻率（856MHZ~918MHZ）會與無線電廣播產生干擾，該公司已研發採5.8GHZ、雙向讀寫型具多重存取功能之第二代系統，並將在葡萄牙設置及營運。

該系統之技術可靠度雖不盡理想，但其營運策略有值得我國參考借鏡之處，其一為車主安裝車上單元採預繳保證金而非採買斷方式，以鼓勵用路人多利用電子收費系統付費，其次為預付款折扣制度，當用路人購買月票、半年票、年票或25次、175次、350次之票證時，該營運公司將預付款利息及減少作業成本之利益，以費率折扣的方式（最多可達六折）分享給用路人；再者為當車主購買新車或換車時，可以通知營運公司，申請將票證所剩餘之次數（期間）轉移至新車使用；再後為實施電子收費系統時，除講求正確迅速的收取通行費外，同時嚴格取締違規之車輛，以確保系統之公信力。

6.2.2	亞洲其他國家發展經驗

1.日本[32]

日本松下公司提出一套收費站採用免停的自動收費系統，1991年起在阪神高速公路測試。此系統開發分三階段進行，其主要不同點在於付費方式。第一階段為入口付費之基本系統，使用者購買非接觸IC卡付費，至於新購入或金額更新時則至販賣部辦理。第二階段系統則可對特定契約車輛，由銀行帳戶匯款，自動轉入儲值契約金額。第三階段系統是入口/出口付費混和系統。

其運作方式如下：

(1)	當車輛到達收費站入口時，感測器偵測到有車輛進入。

(2)	啟動照相機照相並儲存以辨識車種。

(3)	由車上單元傳送卡內資料給路邊天線。

(4)	路邊卡處理裝置開始處理接收到之資訊，判斷其是否故障或為問題卡？餘額是否足夠？是否為契約車輛？

(5)	費用扣減處理。

(6)	路邊顯示板顯示此次通行之資訊，如通行費用與卡上餘額。

2.新加坡[32]

新加坡為確保尖峰時間市區交通之順暢，因此利用限量的區域通行證以控制在尖峰時間進出該區之車輛。此電子道路收費系統（electronic road pricing, ERP）能處理機車、汽車、大貨車、大巴士等各種不同車輛，允許處理120km/hr之車速。

系統運作程序如下：

(1)	用路者預先購買車上系統以及智慧卡。

(2)	車子行近限制區前，使用者須先將智慧卡插入車上單元中。

(3)	經過控制點時，路邊單元（雙向微波天線）傳送信號喚醒車上單元，車上單元處理後資訊傳給路邊單元。

(4)	路邊處理器先查驗智慧卡之有效性及儲值卡內金額是否足夠，若足夠時，則從智慧卡上扣除金額；若不符合，則駕駛者將收到警告訊息，並將資訊傳至主電腦，以便啟動執法設備；若路邊處理器不能偵測到有效的讀卡資訊則啟動照相機，拍下不合法之車輛。

6.2.3	我國自動車輛辨識系統技術

1.民國79年泰山收費站[33]

工研院機械所曾於民國79年2月20日至79年4月1日止，於中山高速公路泰山收費站進行直接式車牌辨識技術之測試，其測試辨識率為89.5％，其中造成辨識錯誤的原因有車燈的影響、車牌彎曲或污穢、車牌位置偏移等，由於辨識率太低並不能符合系統的精度要求。

2.民國79年后里、斗南收費站[34]

交通部科技顧問室於民國78年3月提出「高速公路採用電子式收費系統」之構想，並於民國79年9月至80年5月選擇后里及斗南收費站之大客車車道進行系統功能測試，實際參與測試之廠商包括：大同公司代理之AMTECH系統、台灣吉悌公司代理之3M系統及根興公司代理之CSEE系統，其中CSEE系統在一般測試時，其漏失數超過所定之標準而告失敗，其餘兩家在各項測試中準確率均相當高，其測試結果如表6.1所示。

表6.1  國道一號后里、斗南電子收費系統測試結果[34]

| 項目 | 測試內容 | 次數 | 大同公司AMTECH | 台灣吉悌公司3M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 動 辨 識 及 自 動 分 級 系 統 之 功 能 | 車輛通關時系統之精確率 | 3000 | 精確率99.98％ | 精確率99.97％ |
|  | 車輛通關時，系統告知駕駛之顯示系統的準確性 | 500 | 精確率為100％ | 一車次於處理過程中，燈號顯示出現延滯現象，應記為失誤一次 |
|  | 連續兩輛小車間隔小於5公尺判讀率 | 50 | 精確率為100％ | 精確率為100％ |
|  | 間隔小於5公尺之有卡、無卡車交錯通關時之判讀率 | 20 | 系統均正確讀取資料，但其中對無金額卡車之拍照有2張模糊不清 | 有兩車次之資料漏失，燈號餘額顯示有部分延滯漏失 |
|  | 間隔小於20公尺之連續5輛有卡車輛通關時之判讀率 | 20 | 精確率為100％ | 有兩車次之資料漏失，燈號餘額顯示有部分延滯漏失 |
|  | 車輛極高速通關時之判讀率（80KM/HR） | 20 | 精確率為100％ | 系統均正確讀取資料，但燈號餘額顯示有部分延滯漏失 |
|  | 車輛在電磁波接收範圍內，走走停停被重複讀取之比例 | 50 | 精確率為100％ | 精確率為100％ |
|  | 誤讀鄰近車道車輛之比例 | 50 | 精確率為100％ | 精確率為100％ |
|  | 小車緊跟在大車後通關時之判讀率 | 50 | 讀取資料正確，但有一次無金額卡車通關漏拍 | 精確率為100％ |
| 輔 助 存 證 系 統 | 車輛無卡及金額不足通關時，拍照存證能力 | 50 | 拍攝照片無誤且清楚 | 有一次無照相存證 |
|  | 無卡車輛高速通關拍照存證能力 | 20 | 拍攝照片無誤且清楚 | 拍攝照片無誤且清楚 |
| 輔 助 存 證 系 統 | 惡劣天候及夜間之拍照存證能力 | 20 | 拍攝照片無誤且清楚 | 拍攝照片無誤且清楚 |
|  | 輔助系統處理違規車輛之速度（以兩秒為上限值） | 10 | 合格 | 合格 |
| 系 統 設 備 測 試 | 備用系統處理能力及可靠度 | 50 | 合格 | 合格 |
|  | 系統設備零件自我診斷之能力 | 20 | 具部分自我診斷能力 | 具部分自我診斷能力 |
|  | 天線電磁波受外界干擾情形 | 20 | 918MHZ有干擾，鋼杯接近卡片時有干擾現象 | 915, 902至928MHZ有干擾，鋼杯接近卡片時有干擾現象 |

3.民國87-88年樹林、龍潭收費站[35]

為提高高速公路收費站之運作效率，減低車輛因收費停等所增加之延滯與空氣污染，交通部於民國86年決定進行高速公路電子收費系統之技術研發與系統建置，並於民國87年展開第一階段試用。此電子收費系統包括非接觸式IC卡、車上讀卡機、與採用Medium Infrared for Dedicated Short Range Communication（DSRC）紅外線通信技術之車道系統，其作用方式為當用路人駕車通過高速公路電子收費車道時，車道系統會透過紅外線技術喚醒車上讀卡機，由IC卡內扣除通行費完成繳費動作，若車輛無車上單元、餘額不足或未插入IC卡，則由自動攝影拍攝違規車輛，並採人工辨識方式確認車輛牌號，以進行取締或費用追繳；由於車輛約可以時速40公里速度通過收費站，故可節省用路人時間，並減低收費站延滯發生機會。

第一階段試用計畫期間自民國87年11月15日起至民國88年4月30日止，為期五個半月。試用地點為國道三號樹林、龍潭兩處收費站雙向最內側車道，試用對象為經常駕駛小型車通過此路段之一般民眾，經公開徵選後共募集2,300餘名試用者。辦理試用計畫之目的為：

(1)	評估電子收費系統應用於高速公路以解決收費站交通瓶頸之可行性；

(2)	掌握電子收費系統之準確性及穩定性；

(3)	掌握智慧型IC卡加值設備之正確性與便利性，以作為日後高速公路全區建設電子收費系統之依據；

經試辦期間初步統計結果（民國87年11月15日至民國88年3月28日），共計有2,320位試用者，試用車輛包含小客車、廂型車及小貨車。國道三號樹林及龍潭收費站試用車輛總通行次數計200,405次，總加值次數9,716次；試用車輛通過收費站之平均時速約為35-37公里。若定義系統成功率為所有通過車次中交易成功數量與現場交易失敗但可追繳者總數之比例，則此次試用計畫之系統成功率至第17-18週已高達99.85%。

此次高速公路電子收費系統試用計畫之結果顯示電子收費具有相當準確率，且確可提昇車輛通過速度，減低壅塞發生機率，亦為未來高速公路全線建設電子收費系統奠定基礎。第二階段之試用計畫除延續第一階段所進行之技術研發工作外，另亦將測試大型車輛之試用；同時將就數項課題進行研究並研擬對策，包括大型車輛之辨識與不同費率之扣款、收費站站體結構或路面平整度對系統準確度之影響、違規車輛影像辨識率之提昇等。

6.3	國外AVI與WIM結合應用實例

各國近年來雖致力於發展商用車輛營運系統之各項技術，但多著重於單一技術之研發與探討，對於結合應用各技術之案例則較為罕見；於美國曾結合應用AVI與WIM系統，作為靜態地磅之篩選系統，於荷蘭則以WIM結合攝影系統應用於相同目的。本節將就此兩國之應用實例加以介紹，並探討其應用結果對本研究之助益。

6.3.1	美國之系統應用實例

美國政府運輸部門於70年代初期即開始進行結合WIM與AVI系統之研究，並實際安裝於州際公路上以分析其使用成效，茲將最為著名兩研究專題概述如下。

l.	The Advantage I-75 (Advantage CVO) [36]

Advantage I-75為一為位於美國東部75號州際公路實行之研究計畫。此研究計畫之目的乃欲藉由智慧型運輸系統(ITS)減輕I-75走廊之壅塞狀況、增進運輸效率以及走廊使用者之安全，以提高I-75公路走廊之商用車輛營運績效。

Advantage I-75計畫開始於1990年6月，經多年規劃後於1995年10月1日開始於美國75號州際公路進行試辦，至1997年12月30日結束試辦計畫。參與該項計畫之貨運業者為公開募集，經由對其安全記錄與車輛監管系統之評比後，選擇130餘家貨運公司加入，車輛總數約為4500輛。

於計畫結束後，經由對使用者之調查顯示，Advantage I-75之實行確可為業者營運帶來效益，故決議延續計畫，並將系統更名為Advantage CVO以因應未來擴展路網之需求。目前除I-75號公路外，加拿大之401號公路、美國之I-65號公路亦加入計畫，其應用範圍未來仍有擴展趨勢。系統地磅站分佈圖如圖6-1所示。

該計畫採用MACS(Mainline Automated Clearance System)系統， MACS運用車輛自動辨識技術，於每輛參與計畫之商用車輛於車內均裝置有可與路側收訊單元雙向傳遞訊號之AVI識別卡，路側收訊單元則裝置於公路上每一地磅站及其前方800公尺處。MACS系統之運作原理為當一輛貨車行駛於I-75公路，且於第一處地磅站過磅後，其車輛載重資料將被儲存於車上之AVI識別卡；當此輛重車接近下一個地磅站時，地磅站前之AVI路旁收訊單元接收儲存於貨車內之車輛載重資料，收訊單元主機將會接收資料並判斷此貨車是否必須再次過磅或可直接通過，同時以燈號告知駕駛人。而藉由動態地磅系統之使用，貨車進入I-75公路走廊後將完全不須停車即可完成過磅，其地磅站之系統佈設如圖6-2所示。

圖6-1  I-75計畫之地磅站分佈圖[36]

圖6-2  I-75計畫地磅站之系統佈設圖[36]

MACS系統之最大收益乃在於貨車營運績效之提高，因該系統之應用可減少貨車於靜態地磅站停滯的時間，因而可促成營運成本之降低、生產力之提高以及貨物運送可靠度之提昇。同時因減少貨車於地磅站之停靠次數也減少了貨車加減速與停止啟動之次數，如此可使得燃料使用上更具效益並減少廢氣之排放量。而藉由MACS系統之篩選，無超載疑慮之貨車可直接通過，無須繞行佈設之地磅站側線，故對執法單位而言，可降低工作負荷並提高超載車輛之取締機率。

除上述基本功能與效益外，隨MACS系統推廣使用於更多車輛與更大公路網後，其應用方向與效益相對更可加以拓展，如:

(1)	提供車輛位置資訊給予貨運公司、製造商以及貨主，以利貨主或車主對車輛使用狀況予以監控，以便進行車輛調度或貨物追蹤等工作。

(2)	提供行旅資訊給予安裝AVI識別卡之車輛。本系統具有外接電腦或是顯示裝置之能力，裝置有識別卡之車輛可接收路側收訊單元所發出之訊號，並即時顯示。

(3)	檢視車輛跨州通行許可之功能藉由系統本身之龐大資料庫，當行走於I-75走廊上時，系統可發出超載/超體積或是其他各種臨時之通行許可。

(4)	藉由即時蒐集之車輛位置資訊，可供公路主管機關監管車流狀況，並即時偵知壅塞或事故之發生。

(5)	安全監控功能：系統具有即時監督通行車輛與駕駛者各種安全考量因素之功能，如監督車輛之超速行為，並可將各項資訊經由路側收訊單元即時傳回於執法單位。

(6)	經由系統資料庫統計並儲存之各車輛里程數，可精確計算出各車輛所應負擔之汽車燃料稅，以使用者付費之精神，大幅加強稅賦徵收公平與合理性，並可減少主管機關於資料處理、計算之負擔。

(7)	提高危險物品之運送安全性，因對危險物品之運送路徑、各車輛操作狀況有較佳掌握，故可減少意外事故之發生機率並提供緊急因應對策。

2. 預先通行系統（The PrePass System）[37]

PrePass系統為美國一結合動態地磅與車輛自動辨識之商業運轉系統。截至1997年為止共有25個地磅站，主要分佈於美國西岸，包括Alabama、Arizona、Arkansas、California、Colorado、Illinois、Mississippi、Montana、Nebraska、New Mexico、Oklahoma、Tennessee、West Virginia、Wyoming等各州，其中以加州為最，共佈設36處。圖6-3為系統地磅站之分佈圖。

圖6-3  PrePass系統地磅站分佈圖[37]

PrePass系統與前所述之美國東岸AdvantageI-75系統相似。所有加入PrePass系統之車輛均裝設有車上通訊器，當通過地磅站時，經由AVI系統之判斷決定車輛是否須進入地磅站再次過磅，與AdvantageI-75系統不同者乃在於PrePass系統之地磅站為高速動態地磅系統，車輛可以公路正常車速通過，減少停滯時間。

PrePass地磅站系統佈設如圖6-4所示，主要可分為四大部分。配合圖6-4中之~各點說明如下。第一部分主要功能為篩選，當車輛通過時，AVI與動態地磅系統同時啟動，偵測車輛載重並辨識車輛;第二部分為動態地磅站，地磅站系統主機佈設於此，所有被判定須再次進入地磅站車輛均須進入過磅車道，以正常車速過磅;第三部分為系統號誌，以號誌及聲響告知駕駛人可直接通過或須進入過磅車道;第四部分則屬監測取締系統，防止須過磅車輛直接通過發生逃磅之行為。

圖6-4  PrePass地磅站系統佈設圖[37]

PrePass系統之效益主要有以下五點:

(1)	增加貨主滿意度：透過PrePass系統之監控，貨運業者將更易於配合貨主之時間表、可加速貨物之送抵、提高貨物準點送達率，並可配合貨主之特殊要求。

(2)	降低營運成本：對於貨運業者來說，車輛停滯會增加油耗、並對車輛造成不必要之耗損。藉由PrePass系統可大幅減少車輛停滯時間，意即大幅降低業者營運成本。

(3)	增進營運效率：PrePass系統每月會提供參與業者其所屬車輛之系統資料報表。藉由此月報表之幫助，貨運業者可增進其車隊之營運效率並促成資源應用最佳化，進而導致業者營業利潤之提高。

(4)	增進行車安全性與業者公共形象：唯有符合PrePass安全標準車輛方可獲准加入系統。對業者而言，加入PrePass系統，形同通過嚴格行車安全認證，可提升其公眾形象。

(5)	人才吸引與持有：對於司機而言，加入PrePass系統意指一個更好的工作環境，不必浪費過多的時間於停滯之中。業者得以吸收更多優良司機並減少司機之流動率。

6.3.2	荷蘭之系統應用實例[7]

荷蘭國內主要公路網總長達三千公里，每年因車輛超載而導致之鋪面維修費用高達一億餘歐元，為有效取締超載車輛，減低鋪面維修費用，故於1996-97年進行以動態地磅結合攝影系統作為靜態地磅站篩選輔助系統之研究，期能提高取締作業效率，遏阻車輛超載行為。

該計畫分別於荷蘭15、16號公路上選擇適當地點進行動態地磅安裝、攝影系統架設與靜態地磅站設置等工作，為比較不同動態地磅系統之使用績效，於該研究中分別採用撓曲版式與壓電式兩種不同偵測技術所製成之動態地磅，攝影系統與靜態地磅則採用相同廠牌、型式之系統。

其作業流程為車輛於通過地磅站時，由攝影系統擷取車輛影像，並經由電腦處理，結合動態地磅所偵測得之車輛資料，藉由電話線將影像與資料傳輸至靜態地磅站，以判別車輛是否須進行再過磅。兩組系統所輸出之影像如圖6-5、6-6所示，其中包括圖面左上之車輛照片，可輔助進行車型之判別；圖面左下為車輛軸重，以限重之百分比表示，可使電腦判讀系統與靜態地磅站人員快速辨別車輛超載情況；圖面右方為各項數值資料，包括過磅日期、時間、車速、總重、軸重、軸距等項。

圖6-5  荷蘭15號公路實驗系統輸出畫面[7]

圖6-6  荷蘭16號公路實驗系統輸出畫面[7]

由其研究中獲得下列結論：

1.	比較兩種不同技術型式動態地磅之量測結果，可知撓曲版式動態地磅所得結果較佳，但壓電式系統亦可獲得良好篩選結果。因撓曲版式系統之初置成本較高，故可視使用目的選用不同技術型式動態地磅，以獲最佳效益。

2.	荷蘭警方原採用可攜式系統進行超載取締，其所造成之延滯約為每車15~30分鐘，應用動態地磅結合攝影系統進行可疑車輛篩選，可大幅減低車輛延滯時間。

3.	根據荷蘭警方1996年之統計資料，於遭攔撿車輛中，僅有45%為超載車輛，但於該研究中，若不採用任何載重取締標準寬容值，則於遭動態地磅系統攔檢者約僅有8.8%為非超載車，取締績效可大幅提昇。

4.	另於實驗中發現，超載車輛之載貨類型多樣，此與原以人力進行篩選時之值勤習慣不同。即原以人力配合可攜式系統進行超載取締時，對於某些特定載貨種類車輛，多認定其無超載之嫌，但於本項研究中發現並非如此，該類載貨種類車輛亦有可能超載，藉由本系統可達更為公平之執法。