第一章	緒論

1.1	研究背景

因傳統所採用之運輸管理方法已不足以因應環境與使用者特性之快速變遷，為使交通系統之運作更具效率，各國近年皆致力於智慧型運輸系統(intelligent transportation system, 簡稱ITS)之研究；智慧型運輸系統之特點為整合應用通訊、定位、資訊、控制、預測與管理技術等於運輸系統之監控管理、安全、控制、資訊服務、交易活動與急難救援。於ITS中亦針對商用車輛之營運所需，發展商用車輛營運系統(commercial vehicle operation, CVO)，主要採用之技術包括行進間測重(weigh-in-motion，WIM，又稱動態載重偵測儀器或簡稱動態地磅，本文以下簡稱動態地磅)、自動車輛辨識、自動車輛分類、自動車輛定位、自動貨物辨識、自動駕駛人辨識等。

動態地磅之發展迄今已四十餘年，其主要功能包括大量之車輛載重資料蒐集、可疑超載重型車輛篩選，以及配合自動攝影系統逕行取締告發超載等。目前國內重型車輛之超載執法取締仍多以靜態地磅進行，靜態地磅依型式可區分為兩種，其一為設置固定式靜態地磅定點取締，另者則以警力攜帶可攜式靜態地磅不定點臨檢。前者所需土地面積龐大且設置經費較高，並不易推廣使用；後者雖為可攜式系統，但其佈設亦非輕便，且須覓得較寬地點才能便利重車過磅，使用上亦有所限制。除前述靜態地磅外，另有低速過磅可攜式動態地磅亦見用於警方隨機取締之目的，其使用缺點同可攜式靜態地磅，且進行超載取締時，兩者皆須與運輸業之駕駛人當面接觸，取締過程較易有認知標準不同之情事而生衝突。低速動態地磅或靜態地磅使用時，受測車輛須低速過磅或靜止方式方能秤重，不僅造成取締效率難以大幅提高，無法有效抑止日益嚴重之超載現象；且對於商用車輛之營運效率亦為一大阻礙。

有鑑於此，我國目前已有數處採高速過磅之動態地磅系統逕行取締[1][2]，但並未制定標準規範以為安裝施測之依循。基於動態地磅之精準度不若靜態地磅能達度量衡要求標準，為避免取締上發生爭議，現以WIM實際取締者乃採用較寬鬆之取締標準以使系統偵誤率降至最低，但同時亦導致系統對於超載車輛之偵測率隨之下降，失去執法取締之意義。故用於執法取締時應有一套較嚴謹之規範標準，以及偵誤率與偵測率之驗證程序，方能減少其於執法取締適用性之爭議。

自動車輛辨識系統（automatic vehicle identification， AVI）乃指當車輛通過某一特定地點時，可以不藉助人工而能自動辨識該輛車身份之技術。車輛的身份，包括車牌號碼、車主、車籍等資料。用來標示車輛的方式，除了傳統的車牌號碼辨識之外，隨著技術的發展，陸續發展以條碼（bar code）、電子車牌（electronic number plate）、電子識別卡（tag）以及「智慧卡」（smart card）等型式。因AVI技術具有進行車輛偵知及車輛、車種辨識之功能，對於車輛運行狀況之監管有顯著助益，進而可提昇車輛使用效益與安全性。

上述兩項系統除可單獨運作外，於各國研究中亦可見將動態地磅系統與車輛自動辨識系統整合應用，藉以提昇商用車輛之營運績效。CVO系統之相關研究與技術應用近年來廣為各國運輸界所重視，且為多國研究單位與實務機關致力進行研究與測試，顯見此一系統對於提昇商用車輛之營運績效確有正面影響，唯對於將其引入國內之可行性，尚須經研究探討予以釐清。本研究即針對其中之自動車輛辨識與動態地磅系統探討其結合應用於臺灣地區之可行性。

1.2	研究目的

基於前節之背景說明，本研究乃擬針對動態地磅系統於超載執法取締應用上，擬定一套涵蓋「重量量測精準度認證制度」、「校估程序」以及「取締測試標準」等具系統化、標準化之規範，希望藉由完整規範之建立，減少系統使用時可能產生之困惑；尤其是應用WIM逕行執法取締之規範建立為國際間所共同努力之目標，迄今尚無具體成果。本研究亦定此為研究目的之一，期能在WIM之應用上有突破性研究成果。除此之外，同時並將研究其與車輛自動辨識（AVI）技術結合應用之發展空間，以提昇商用車輛營運績效，並期能有助於動態地磅系統應用層面之擴展。

1.3	研究範圍與對象

商用車輛之本意包括用於經營客、貨運輸之車輛，但因客、貨運之基本性質迥異，且本研究著重對於貨運車輛之載重監控，故將研究商車範圍界定於貨運車輛。另由於目前國內靜態地磅站主要位於國道高速公路路網，商用車輛營運亦主要利用國道系統，故研究地理範圍界定為國道高速公路路網。期能藉由對現有靜態地磅站運作狀況之調查，以及國道系統車輛使用狀況之瞭解，探討目前採用靜態地磅進行超載執法之使用績效與運作盲點，以評估未來結合應用動態地磅與自動車輛辨識系統之可能效益。另因臺灣省公路警察大隊有多年使用動態地磅於執法取締重車超載之經驗，故亦列入資料調查對象。

1.4	研究內容與方法

於本研究中，研究小組依序完成相關文獻回顧、國內地磅使用績效調查、動態地磅逕行取締超載規範研擬與測試、商車營運績效分析等三方面工作，同時規劃整合應用AVI與WIM可行性之評估，於計畫完成前並進行專家座談會，以討論所得結果之正確性與可行性，各項工作內容分述如下。

一、相關文獻回顧

本研究主題可區分為三項子題，其一為應用動態地磅逕行取締超載之規範研擬，其二為瞭解車輛自動辨識系統之技術與應用情況，其三為探討WIM與AVI兩項技術結合應用時，對於商用車輛營運績效之提昇。於本研究初期亦分別根據此三項主題進行文獻蒐集與回顧，以瞭解國內外對於動態地磅使用、車輛自動辨識系統技術發展與應用之經驗，並蒐集結合應用之實例，以為構建評估績效提昇之參考。

二、國內地磅使用績效調查

為瞭解國內動、靜態地磅使用績效，本研究藉由地磅站訪談與問卷調查、執法機關問卷調查與地磅站延滯調查等方式進行，分述如下：

（一）地磅站訪談與問卷調查

為加強瞭解國內目前超載執法取締之執行現況，本研究針對國道公路警察局與臺灣省公路警察大隊使用靜、動態地磅單位進行訪談，以增加對其運作現況及問題之瞭解。其進行步驟如下：

1.至地磅裝設現場勘察其運作情形，以了解實地執法取締現況。所選擇之地磅站為國道一號汐止地磅站（南磅）、國道一號造橋地磅站（北磅）、國道三號樹林地磅站（北磅），以及省道台一線、縣道145線動態地磅。

2.於前往勘察之前，先就本研究所欲探討之主題進行問卷研擬，並參酌合作研究單位之意見進行修改；於勘察時訪問使用單位人員，將其意見與建議納入考量，以綜合評估各型地磅系統執行超載取締之績效與優缺點。

3.蒐集各裝設點違規超載件數資料，分析數據之變化趨勢，評估取締成效。於本研究所選擇之地磅站中，省道動態地磅站乃為逕行執法取締所設，其一般過磅車輛資料並未留存於地磅管理單位，致無法比較其違規超載比例；故於本項分析中，僅就國道靜態地磅站進行資料蒐集分析，為分析過磅車輛數與通過車輛數之差異，同時蒐集相鄰收費站同一時段之通過車輛資料。

4.其他地磅站之問卷調查，為補實地勘察資料量之不足，除進行上述動、靜態地磅站之實地勘察訪談外，本研究單位亦以問卷針對國道系統中其他地磅站進行郵寄問卷調查，以瞭解更為全面性之資料。

（二）執法機關問卷調查

為充分瞭解國內地磅應用狀況，以及使用者對於地磅使用之滿意程度，除上述地磅站之問卷調查外，亦針對國、省道公路警察機關進行郵寄問卷調查，問卷主題包括執行超載取締作業方式、持有與使用地磅狀況、使用地磅所遭遇之主要困擾、對超載執法作業與地磅使用之滿意程度以及對於加強取締作業成效之建議等。

（三）地磅站延滯調查

除經由問卷與訪談等方式，藉由地磅站人員反應使用狀況外，針對國道一號與三號多個地磅站，本研究亦規劃進行地磅站延滯調查，藉由對於過磅車輛車流資料之記錄，以分析過磅車輛因過磅所產生之延滯，除可初步瞭解地磅站延滯狀況外，並可做為撰寫與驗證模擬模式之用。

三、動態地磅逕行取締超載規範研擬與測試

為使動態地磅應用於逕行取締超載方面有法可循，本研究之主要目的之一為研擬其使用規範，於此項工作中，本研究小組先就其他各國對於動態地磅之使用規範進行廣泛回顧，主要包括美國材料與測試協會(American Society for Testing and Materials, ASTM)、歐洲科技合作組織(Cooperation for Science and Technology, COST)與國際度量衡組織(The International Organization for Legal Metrology, OIML)等組織所定之動態地磅標準或校估測試相關規定，期能由國外動態地磅規範之回顧，瞭解其制定精神，從而制定適用國內情況之動態地磅規範。

於逕行取締超載規範之制定工作項目上，於國外規範文獻中除提高系統精度外，並無較佳規範可供參考，若僅單向考慮將系統精度提高，可能將因地磅製造技術水準無法配合而發生無適用系統可供選擇之問題，故於本研究中，另就交通載重狀況、取締狀況、系統技術發展現況等因素加以探討，制定動態地磅逕行取締超載所需精度要求之模式構建，期能以反向思考應用動態地磅之狀況與要求，以拓展動態地磅之應用層面。

完成逕行取締規範後，本研究選擇國道三號龍潭地磅站進行規範可行性測試，此次測試之主要目的為瞭解整體測試步驟之可行與否，故雖無法選用逕行取締用動態地磅之合適地磅型式，但其測試步驟並無不同，故結果仍具參考價值。

四、商車營運績效分析

根據文獻回顧瞭解WIM與AVI結合應用所產生之成本與效益項目，並進行業者營運資料之蒐集，以取得各項成本之用情況，構建商車營運之成本效益計算模式，以為分析整合應用可行性評估之基礎。

五、規劃整合應用AVI與WIM可行性之評估方法

本項可行性評估工作主要包括兩大項：其一為車輛自動辨識系統應用之技術可行性分析，其二為結合應用AVI與WIM之經濟可行性。於本階段研究工作中，重點在於整理有關本項工作之調查結果，從而規劃兩項可行性評估之進行方式，本節將分別就其進行方式介紹如下：

於車輛自動辨識系統應用之技術可行性方面，藉由彙整國內外實施或試行結果報告，根據AVI系統之準確度、可靠度，以進行系統技術可靠度之評估。於AVI與WIM系統結合應用之經濟可行性方面，根據國外文獻回顧之結果得知，其對商用車輛營運績效提昇之主要效益為過磅時間之節省，因此將以前述地磅站延滯調查結果為基礎，藉由模擬方法模擬於高速公路車流情況下，不同應用情境對於車輛過磅時間之減少程度。

六、召開專家座談會

為確認本研究初步所得之各項結論皆具實務應用之可行性，本研究於民國88年4月30日舉行專家座談會，除合作研究單位外，另邀請國工局、高公局、國道公路警察局、省公路局、經濟部標準檢驗局及動態地磅廠商等單位就本研究所擬之動態地磅認可流程與AVI與WIM結合應用策略進行討論。

1.5	研究成果

藉由上述研究工作之完成，本研究所獲致之具體成果包括：

- 研擬動態地磅逕行取締超載規範：根據國外規範之回顧與對國內使用環境之瞭解，進行動態地磅系統之重量量測精準度認證制度、安裝施工後之校估及檢測程序、使用期間之不定期校估檢測方法、性能要求規範等四項規範，並以實測方式瞭解其進行步驟之可行性。

- 分析國道交通載重情況：為計算逕行取締超載之動態地磅系統精度要求，須先就使用環境之交通載重情況進行分析，本研究將範圍界定於國道系統，故亦對國道交通載重情況進行資料分析；並根據研究單位所發展之逕行取締精準度要求計算方法撰寫電腦程式，以計算各測點對逕行取締超載用動態地磅之精準度要求。

- 進行地磅使用績效調查：為充分瞭解第一線使用者對於地磅使用績效之滿意程度，本研究利用訪談與問卷調查方式，針對地磅站、執法單位就地磅運作情況、人力需求、取締作業標準與流程、地磅使用狀況與滿意度等項目進行瞭解；並以人力目視登錄方式進行地磅站車輛延滯調查。由調查結果得知，目前地磅使用單位對地磅系統之改進方向主要為地磅功能須符合車輛狀況、地磅佈設或持有密度應提高、應採用更具取締效率之地磅型式等；於延滯調查方面統計結果得知目前地磅站車輛未入磅情況嚴重，且雖有大量車輛未入磅，平均每車延滯亦達10-40秒，顯示若全數車輛皆過磅，將顯現地磅站容量不足之問題。

- 於AVI與WIM結合應用以提昇商車營運績效方面，本研究首先就國外AVI與WIM兩項系統結合應用實例進行回顧，瞭解該兩項系統結合應用之可能績效，並據以構建可行性分析之評估內容。對於其中主要效益－車輛延滯情況之模擬，研究中利用地磅站調查結果以Visual Basic程式撰寫地磅站運作情形模擬模式，進行不同情境下延滯情況之模擬；並可進行全線不同動態地磅佈設數量、不同佈設位置之模擬。此程式模擬結果除可進行AVI與WIM整合應用可行性評估與策略研擬之依據外，更可提供予高公局、國工局作為動態地磅佈設之參考。

- 完成AVI與WIM結合應用可行性評估與應用策略研擬：藉由上述分析結果與系統設置之成本效益分析，本研究完成AVI與WIM結合應用可行性評估。同時藉由程式可對AVI與WIM應用狀況進行模擬之功能，瞭解最具效益之WIM佈設方式與AVI裝設比例，藉以提出AVI與WIM結合應用之策略。

1.6	研究流程

本研究流程如圖1-1所示。依研究主題將研究進行方向區分為商車營運績效分析、地磅使用績效探討與動態地磅規範研擬三部分進行。於商車營運績效分析一項，首先進行AVI與CVO相關文獻回顧，根據國外實施經驗，研擬商車營運績效評估項目，進而以訪談與營運資料索取等方式取得所需資料。於地磅使用績效探討方面，首先規劃各項調查工作之實施計畫，包括地磅站與警政單位對於地磅維護與購置方面之滿意程度、執法單位對於超載取締作業之現況反應以及地磅站延滯情況之調查分析，根據此三項調查與後續資料蒐集分析結果，評估現有地磅使用績效。針對動態地磅規範研擬一項，因本研究單位已有先前研究為基礎，故於本項工作之進行上，首先由國外新修訂規範之蒐集與回顧，以及國道交通載重資料之更新，檢討原有規範架構與內容之修訂必要性，進而初擬動態地磅規範，並規劃規範合宜性測試計畫，配合儀器設備之取得，進行測試，並根據測試結果進行規範之檢討。

於完成此三方面之工作後，即將其結果整合，進行動態地磅與自動車輛辨識系統結合應用之可行性分析，主要工作包括WIM與AVI結合應用可行情境設定，討論其結合應用之可行方式與效益。WIM與AVI結合應用對商車營運績效提昇程度之分析，以數值分析與模擬方式，分析各可行情境下商車營運績效之變動情況；並召開專家座談會，就分析得之結果與建議事項進行討論，俾使所擬之方案確實可行；於座談會後將參考會中結論修訂本研究對於WIM規範與二者結合應用可行性所提出之結論，最後彙整提出本研究報告。

圖1-1  研究流程圖