第三章	動態地磅逕行取締超載規範
研擬架構與方法

於前章中完成國外相關動態地磅文獻與規範回顧工作後，本章主要說明動態地磅逕行取締超載規範之研擬架構、相關理論發展與資料分析。3.1節首先針對動態地磅逕行取締超載規範之架構建立進行說明；3.2節主要以統計學理論建構合理之動態地磅精度需求分析模式；3.3節說明本研究小組於曾完成之研究計畫中所獲得國道重車交通特性資料，並進行相關交通特性分析，以為動態地磅逕行取締超載規範擬定之基礎。

  - 動態地磅逕行取締超載規範架構建立

藉由前章所回顧各國動態地磅規範內容可得知：目前各國所訂定之動態地磅規範，其內容主要包含為系統進入市場前須進行之「型式認證」（Acceptance Test）、安裝於現場後所須進行之「初始檢測」（Initial Verification）、系統使用中之檢測程序（In-Service Verification），以及一套完整涵蓋不同使用用途動態地磅之性能要求規範。本研究亦以相同之架構為逕行取締超載規範研擬之藍本，但基於我國之現實情況，本研究將予以參酌並針對規範架構進行必要之修正，本節將針對主要修正之處進行說明。

3.1.1	型式認證制度

依據度量衡器檢定檢查辦法之規定，目前度量衡器之型式認證由經濟部標準檢驗局聘請專家學者組成審查委員會審查之；若欲申請型式認證，廠商須填具申請書，連同該器具之說明書與圖表送請審查，標準局得因審查需要請廠商提供試驗樣品。此一試驗須在標準環境下進行，認證之項目則包含外觀、標示、式樣、性能及功用。通過「型式認證」之產品則發給型式認證合格證書並予以公告，其出廠時則不須再經逐一檢驗之程序，可逕行進入市場銷售。

型式認證制度之功能在於藉由公正單位之檢驗，確認廠商所宣稱之功能要求，以做為器具使用者選購器具時之參考。但對於動態地磅系統而言，由於其性能測試結果會受到裝設現場鋪面狀況而影響，若系統於不同場所進行型式認證則其結果即可能有所差異，故應用於動態地磅時，其型式認證之意義與一般器具不同，應予以釐清。

目前各國對於動態地磅系統實未有任何執行中之型式認證制度。美國ASTM動態地磅規範雖訂有完整型式認證程序，但由於程序過於繁瑣，亦未真正予以執行。歐洲動態地磅規範亦未有相關規範，考量動態地磅之系統精準度會受到裝設現場環境而影響，歐洲動態地磅規範乃以「初始檢測」之規定取代「型式認證」，其時機為系統安裝於現場後進行，透過初始檢測，施檢單位可對於每一受測系統判給其系統精準度等級，系統使用（擁有）者即可藉由此精準度等級瞭解該系統之性能，決定本套系統之使用功能，該規範精神與美國ASTM規範須先判定系統型式（精準度）之精神具有極大之差異。

基於以上之背景，本規範將以「系統重量量測精準度認證制度」取代一般度量衡器規定中之型式認證制度。此「重量量測精準度認證制度」須在較接近標準環境之固定測試場內進行，藉由一套標準化之程序進行檢測，檢測完成後則由施檢單位提出認證報告，報告內容包含施檢環境、程序以及檢測所得之系統精準度。藉由此一認證制度，可提供動態地磅使用者選購系統時之參考，本認證制度之詳細內容則於第四章詳細說明。

3.1.2	規範性能要求

在一般度量衡器之規定中，其對於器具之性能均規定有一明確之性能要求值；如我國度量衡器施檢規定中即規定地秤之公差不得大於千分之一，前章所回顧之各國動態地磅規範亦均訂定有明確之系統性能要求，但依目前動態地磅系統之發展情況，其系統精準度仍無法達到一般靜態地磅之水準。本研究發展之動態地磅應用方法與國外所定之慢速取締不同，故本規範之性能要求將考量地磅之技術水準與車輛超載現況訂定，須進行深入之探討。

對於貨運業者而言，其所關心之重點在於系統對於超載現象之誤判機率之多寡；因此在考量系統精準度未達理想之情況下，執法時均會設定某適當之放寬值，以求減少系統之誤判機率。就學理上而言，誤判機率、放寬值、系統精準度與現場重車載重特性具有相互影響關係存在：若系統之精準度較高，在同一放寬值下其誤判機率則較低；而若重車超載現象嚴重，為維持一相同之誤判機率則需較高之系統精準度。

在此前提下，本研究將建立誤判機率、放寬值、系統精準度與現場重車載重特性之間之相互關係，以為精度需求之分析模式，並以之做為本規範之系統性能要求規範。未來於實務上由於各測點之重車特性差異，任一執法用動態地磅系統之性能要求均可能有所差異，此一精度需求分析模式將於3.2節中構建。

3.1.3	動態地磅逕行取締超載規範架構

根據以上之說明與參酌各國規範之內容，本規範之主要內容將包含以下各項：

1.	系統重量量測精準度認證制度：主要提供一系統之重量量測精準度報告，以供使用者選擇系統時之參考。

2.	系統安裝後校估規範：系統安裝於現場須進行本項校估程序，其目的為確定系統所需之精準度要求，並檢測系統是否符合要求。

3.	使用期間檢測與校估規範：內容包含系統於使用期間之檢測時機、校估方法與校估標準，以確保系統運作正常。

4.	系統性能要求規範：針對系統精準度要求，擬定一分析模式，使得動態地磅系統可發揮嚇阻超載之功能，但又不致造成太多誤判案件。

3.2	執法用動態地磅精度需求分析模式構建[15]

為構建執法用動態地磅系統精度需求之研擬程序，本節重點在引述蔡蕙伊君所提出之具體內容，以達到模式構建之主要目的。模式主要發展下列三項關係以達預期目的：

（一）偵測率與鋪面設計累積交通量折減率之關係；

（二）超載取締標準設定值與偵測率間之關係；

（三）動態地磅系統精度、超載誤判機率與超載取締標準設定值三者間之關係。

基於車輛超載偵測率之高低與取締標準之設定及地磅精度關係密切，故偵測率之決定實為關鍵所在。然探討以動態地磅執法取締之主要動機為提高道路重車之超載偵測率，因偵測率之高低亦直接影響鋪面使用績效及服務壽年，故在應用上，係由動態地磅使用者依其容許之鋪面設計累積交通量折減率由關係(一)求得偵測率之要求標準，繼而由關係(二)推求該偵測率條件下之各車型取締標準設定值，最後再依據其所允許之超載誤判機率，由關係(三)訂定系統精度需求，以作為選擇適用動態地磅之評選標準。上述應用流程如圖3-1所示。本節即在闡述其間三項關係之建立理論及方法，其間或有若干假設以簡化理論之推導，均在文中有詳細說明。

圖3-1	動態地磅應用於逕行取締之系統精度要求擬定流程

3.2.1	績效評估指標

本研究首先提出應用動態地磅於執法取締工作之三個績效評估指標，以評估動態地磅對於超載車輛的偵測機率以及系統精度不足對超載誤判的影響程度。此三個績效評估指標分別為偵誤率、偵測率及超載誤判機率。在定義上述三項評估指標之前，首先就動態地磅系統精準度之定義以及動態地磅偵測值與車重實際值之關係作一討論。

國外關於動態地磅技術之研究，常將動態地磅精準度以準度與精度分別討論[16][17]，兩者所代表之意義不同：準度是針對一固定實際值進行多次量測時，量測值之平均值與實際值的差異程度；精度則是指各量測值間之離散程度，圖3-2所示為四套動態地磅系統之準度與精度示意圖。

資料來源：[16]

圖3-2	動態地磅之準度與精度示意圖

由文獻中可知，當動態地磅系統依規範裝設於道路上後，系統若選定某一載重車輛反覆量測，其所得之各偵測值將呈一常態分配[18]。此乃由於動態地磅的準度可藉由一般校估程序完成必要之調整（主要包括載重偏誤之校估及車速偏誤校估），在此基礎上若使某固定載重車輛重複過磅，則動態地磅的偵測值將形成一以該車實際重為平均值之常態分配，如圖3-3所示。雖然鋪面之糙度及車輛過磅之速度均會對過磅時量測到之動態荷重有所影響，但由多組實驗數據顯示鋪面服務力指標（present serviceability index, PSI）若能維持在較佳狀況（例：PSI=4.6），則車速對動態荷重值之影響相對甚低[19]，而依動態地磅安裝規範要求，其鋪面平整度即類此。若動態地磅經安裝後仍存在車速對測量值之影響關係，則可藉校估係數校估程序修正之。常態分配標準差之大小主要視動態地磅的精度而定，此標準差亦可能因速度而異，但變異係數值在速度範圍0至130km/hr內均可保持在5%內[19][20]，故本研究假設動態地磅於安裝並經由前述校估係數修正過磅重量後，其速度對量測值之影響可忽略不計。圖3-3中WIM I偵測值之標準差小於WIM II偵測值之標準差，表示WIM I之精度較WIM II 之精度為佳。

圖3-3	動態地磅偵測值之機率分配

由圖3-3可知，任一載重車輛被偵測為大於其實際載重值的機率為百分之五十，故在動態地磅未放寬取締標準的情況下，某一實際載重值恰等於法定載重值之車輛過磅時，被其偵測為超載與未超載的機率各為百分之五十。而實際已超載車輛將有小於百分之五十的機率被動態地磅誤判為未超載車輛；反之，實際未超載車輛亦將有低於百分之五十的機率被誤判為超載車輛，且車輛載重愈接近法定上限，誤判機率愈接近百分之五十。

一般而言，於實際運作時執法單位為儘量減少將未超載車輛誤判為超載之機率，取締標準的設定通常高於法定載重且流於主觀判斷，但此舉同時也會使得較多的超載車輛無法得以被偵測。為能有效衡量動態地磅的偵測機率與誤判程度，本研究共定義三項績效評估指標，各指標之意義可參見圖3-4。圖中將任一車型所有車輛以法定載重為區隔分為實際未超載車輛與實際已超載車輛兩個群組，A、B分別代表各群組之車輛數。C、D、E所組成之灰色部份代表被動態地磅判定為超載（即被偵測為逾設定之取締標準者）之車輛總數。垂直實線表法定載重上限值，虛線所示為取締標準設定值，該值略大於法定載重上限。茲將各項績效評估指標定義如下：

圖3-4	動態地磅績效評估指標之定義

1.偵誤率(α)：動態地磅偵測為超載實則未超載（此指未逾法定載重者）車輛數佔所偵測為超載車輛數的比例。可以下式表示：

（3.1）

2.偵測率(δ)：動態地磅偵測到的實際已超載車輛數佔實際超載（此指逾法定載重者）車輛數的比例。可以（3.2）式表示，其中錯失率定義可參見（3.1）式。

δ=1−錯失率=WIM偵測到實際已超載之車輛數實際已逾法定載重之車輛總數	（3.2）

3.超載誤判機率(γ)：動態地磅偵測為超載實則未超載（此指未逾法定載重者）車輛數佔實際未超載車輛數的比例。以下式表示之：

γ=WIM偵測為超載實則未逾法定總重之車輛數實際未逾法定載重之車輛總數	（3.3）

上述三項評估指標以偵誤率(α)與偵測率(δ)較能顯示使用動態地磅執法取締之績效，偵誤率愈低或偵測率愈高，均表示執法取締的效果愈佳。但就實務方面而言，超載誤判機率(γ)才是貨運業者最為關切者，因其直接反映動態地磅精準度對其權益之影響程度，γ值愈低，愈能取信於貨運業者。由於γ值受A值之影響甚鉅，意即某一車型（法定載重固定）載重分佈中，未逾法定載重上限者愈多（AA+B愈大），其γ值愈小，此與系統精度無關。但若系統精度愈高，C值愈小，則α與γ均降低，故α值低為γ值低之必要而非充分條件。

本研究為能充分兼顧應用動態地磅執法取締之理論面及實用面，同時採用超載誤判機率(γ)與偵測率(δ)作為動態地磅系統精度需求擬定之依據。

3.2.2	偵測率與鋪面設計累積交通量之關係分析—關係(一)

取締標準設定值對於偵測率有絕對之影響，在相同之地磅精度條件下，取締標準設定值愈高，將減少實際超載車輛被取締的機率而降低取締之效率；間接地使鋪面服務績效受影響而將無法負荷原設計之交通量且縮減使用年限。本研究依此觀念建立超載取締標準、偵測率以及鋪面可負荷交通量之間的關係。動態地磅使用者便能從鋪面設計的觀點，建議適當之偵測率要求，並從而推求合宜的超載取締標準。下文將依次說明下列二項關係之建立方法與流程：

1.	動態地磅偵測率與鋪面設計累積交通量折減率之關係

2.	動態地磅超載取締標準設定值與偵測率間之關係

此二關係必須依據動態地磅預定裝設地點之重車載重特性進行分析而建立，故首要步驟為直接針對預定裝設動態地磅執行逕行取締處之重車交通流進行資料蒐集。蒐集期間至少應持續七天，一方面乃考慮一天的資料蒐集數量可能無法滿足分析時的需求，且車輛載重分佈可能隨一般日或週末假日而異，故宜選擇以一個星期作為資料蒐集期之最小單元；另一方面，由於車輛載重特性將隨取締標準而變動，一旦依據當地車輛載重特性訂定取締標準並執行一段時日後，仍必須重行檢討制訂，故沒有必要作長期性（如一個月以上）之蒐集。

此資料之蒐集工作以靜態地磅執行之為最佳，但由於以靜態地磅大規模蒐集載重資料須獲得相關單位之充分配合始能順利進行，且礙於人力、經費及其他現實條件之限制，其可行性不高，故建議可採資料蒐集用之動態地磅替代之。

在一週連續性之重車載重資料蒐集完成後，便可著手進行鋪面設計累積交通量折減率、偵測率以及超載取締標準設定值等彼此間關係之分析與建立。本節首先針對「偵測率與鋪面設計累積交通量之關係」論述其分析之方法與流程，而「取締標準設定值與偵測率之關係」將於下節中說明。

由工程觀點研討偵測率之高低，可知高偵測率可大量減少因超載而導致之鋪面橋樑損壞及相對之維護費，對其產生直接效益；另由安全角度分析亦知高偵測率可誘導守法風氣，減低超載現象，間接提高運輸安全，增進運輸效益。因此偵測率之高低與鋪面維護、橋樑維護及運輸安全息息相關。三者中又以鋪面維護與之關係最為密切，原因有二：一為鋪面損壞與車輛載重關係已甚明確[21]，故偵測率之高低可直接預測鋪面使用之折減，二為不論超載量之多寡均可計算其對應之鋪面折減因子，不若超載對橋樑損壞及運輸安全影響性較難量化，且超載量輕微時兩者之影響性並不顯著，更難評估。故本研究於此部份將引用鋪面設計理論，分析不同偵測率條件下，鋪面於設計生命週期內可負荷之交通量，並分別計算其與最大設計交通量之相對折減率，從而建立偵測率與設計交通量折減率之關係。此關係之建立為動態地磅使用者於日後研擬偵測率門檻值時，提供一可資參考的準則。

偵測率與設計累積交通量折減率間關係之建立流程如圖3-5所示，茲將內容依分析步驟說明如下：

圖3-5	偵測率與設計累積交通量之關係建立流程

步驟(一)：載重資料蒐集

如前文所述，於地磅預定安裝地連續蒐集一個星期以上的重車載重交通量資料，可採蒐集用之動態地磅進行，作為以下步驟分析之依據。

步驟(二)：各車型卡車因子計算

美國州公路及運輸官員協會（American Associate of State Highway and Transportation Officials, AASHTO）路面設計方法[21]利用軸重當量因子（equivalent single axle load, ESAL）建立不同軸型荷重相對於標準18仟磅單軸對於路面績效耗損之程度，式（3.4）與式（3.5）為美國州公路官員協會道路試驗為主所發展之柔性鋪面軸重當量因子計算公式：

logWtxWt18=4.79log(18+1)−4.79log(Lx+L2)+4.33logL2+Gtβx−Gtβ18	（3.4）

其中，

Wtx：x仟磅軸荷重於PSI降至Pt時之軸次總累積值；

Wt18：18仟磅標準單軸荷重於PSI降至Pt時之軸次總累積值；

LX：軸荷重（仟磅）；

L2：軸數（1為單軸，2為雙軸)；

Gt：服務能力降低函數，Gt=log(4.2−Pt4.2−1.5)；

βX：x仟磅軸荷重之影響函數，βX=0.40+0.081×(LX+L2)3.23(SN+1)5.19×L23.23；

β18：18仟磅標準單軸荷重之影響函數（即以LX=18、L2=1代入βx公式中）；

Pt：路面終止服務績效指標；

SN：柔性鋪面結構數。

軸重當量因子ESAL=Wt18Wtx	（3.5）

AASHTO之卡車因子計算公式主要係由AASHO（American Associate of State Highway Officials，後改名為AASHTO）實驗得知，同時亦配以理論輔佐之，以增廣其適用範圍，該公式除為美國聯邦公路總署及AASHTO所認可外，亦為國際上多國引用或參考。我國道路設計單位近年來針對中山高及北二高等國道之擴建或新建設計亦建議採用AASHTO路面設計方法，故本文採用AASHTO路面設計公式計算軸重當量因子。將某一重車各軸軸重當量因子予以累加可得該重車之卡車因子（truck load factor, TLF）。利用卡車因子值可判斷此一車輛負載某一重量時對於路面服務績效之耗損程度，卡車因子愈大代表對鋪面破壞能力愈強。

車型卡車因子則是將同一車型所有車輛之卡車因子予以加總後，以該車型之總車輛數平均而得。利用車型卡車因子可比較各車型對於路面服務績效之影響。國內常見之重車車型及其法定載重如圖3-6所示，該圖之型式代號係江崇標君[22]依重車之車種、軸數與軸型，分別編以簡易的型式代碼，即將單體車、半聯結車與全聯結車分別以英文字母「U」、「S」及「F」表示，其後再配以各軸群之軸數，本研究於後續章節將以該代碼代表各類重車車型。

依上述方法將步驟(一)蒐集之載重資料依各類車型分別計算車型卡車因子。例如，當蒐集之載重資料共包含U11、U12、U21、S112、F1211等五類車型時，則由軸重資料分別計算各車型的卡車因子，分別以TF0U11、TF0U12、TF0U21、TF0S112與TF0F1211表示之。

資料來源：[22]

圖3-6	國內常見重車車型之型式代碼

步驟(三)：不同偵測率下之各車型卡車因子計算

對違規超載車輛施以處罰的主要目的有二：一為遏阻超載現象，以維持鋪面服務績效與交通行車安全；另一則為藉由適當之罰鍰以補償其超載部份對鋪面服務績效及橋樑造成之損耗。國內現行之超載違規處罰制度，於罰鍰部份並未依其超載之嚴重程度訂定不同之處罰金額，而是以單一罰鍰處罰之；且處罰金額偏低，實不足以提供鋪面因車輛超載招致之破壞所須之維修經費。周家蓓君曾於所完成之交通部運輸研究所[3]及國科會[23]之研究報告中探討此一問題，並提出合理之罰鍰計算架構。

本研究基於上述研究已獲具體結論且考慮重車超載研究之整體性，假設使用動態地磅逕行取締係已建立在合理的罰鍰制度基礎上。所謂「合理的罰鍰制度」係指受取締之超載車輛必須負擔其超載部份對鋪面造成破壞所需之維修費用，故罰鍰乃依其超載程度而定。因此當動態地磅偵測率達100%時，所有超載車輛皆被偵測取締，且其超載重量對鋪面服務能力之損害均可由超載罰鍰獲得足夠之維修經費，罰鍰之處罰效益相當於責令所有超載車輛卸貨分裝使其總重降至法定載重限制以下再予以放行。故在偵測率為100%之狀況下，本研究假設道路鋪面可負荷原設計之交通量，而不會因車輛超載造成鋪面服務績效額外的耗損。

由於假設被取締之超載車輛將透過合理的罰鍰制度以化減其對鋪面服務績效額外的影響，故於超載取締開始執行後，將可降低超載現象對鋪面造成之危害，且降低的程度將隨偵測率之提高而愈見明顯，此變化趨勢可藉由計算不同偵測率下之各車型卡車因子而呈現。計算方法如下：將各車型之原載重分佈依不同之偵測率重新分配，分配的原則為一律將被取締之超載車輛之載重認定為該車型之法定載重值（因其罰鍰足以負擔超載對鋪面之破壞維修費），其餘未被取締者（即未逾該偵測率條件所設定之取締標準者）仍依數維持原重，再以此重新分配之載重分佈計算對應之卡車因子。

以法定載重為21噸之U12車型為例，在偵測率為100%時，凡車重大於法定載重21噸者將全數被取締，故假設所有超過21噸之U12車輛均降至21噸重，其餘未逾21噸者仍維持原重；依此載重分佈計算偵測率為100%之U12車型卡車因子值，以TF100U12表示。假定U12車型在偵測率為90%時之取締標準設定值為22噸，於計算偵測率為90%之U12卡車因子時，則須將所有被動態地磅偵測為超載之U12車輛令為法定載重21噸，其餘未逾取締標準22噸者仍以原車重計，由此載重分佈計算偵測率為90%時之U12車型卡車因子值，以TF90U12表示。同理，可分別計算各類車型在不同偵測率下對應之車型卡車因子。偵測率愈低，取締標準設定值愈高，於計算過程中維持原重之超載車輛數就愈多，車型卡車因子值因而愈高，表示其對鋪面的破壞能力愈強；當偵測率等於零時，沒有任何車輛被偵測為超載，因此各車型卡車因子以原始資料之載重分佈計算之，此即等於步驟(二)中計算而得之各車型卡車因子。

步驟(四)：不同偵測率下之混合卡車因子計算

已知在某偵測率水準下各車型之卡車因子，以及各車型車輛數佔總車輛數之比例，便可求得該偵測率水準下之混合卡車因子，以下式表示之：

MTFj=iTFji×wi	（3.6）

其中，

i：代表車型，如U11、U12、U21、S112、F1211等；

j：表示偵測率，0≦j≦100，單位為「%」；

TFji：i車型於偵測率為j%時之卡車因子；

wi：i車型車輛數佔總車輛數之比例；

MTFj：偵測率為j%時之混合卡車因子。

由式（3.6）即可計算任一偵測率條件下所對應之混合卡車因子值。由於各車型卡車因子隨偵測率之降低而增大，故混合卡車因子值亦隨偵測率之降低而增高。

步驟(五)：鋪面設計累積交通量折減率計算

AASHTO路面設計方法[21]中將鋪面壽命以鋪面於設計生命週期內可承受之標準18仟磅單軸累積軸次表示之。以該值除以步驟(四)中計算而得之混合卡車因子，即可求得各偵測率水準下之鋪面設計累積交通量，計算式如下所示：

CVj=W18MTFj	（3.7）

其中，

CVj：偵測率為j%時之鋪面設計累積交通量；

W18：18仟磅標準單軸荷重於設計生命週期之總累積值；

MTFj：偵測率為j%時之混合卡車因子。

由於混合卡車因子隨偵測率之降低而增大，在同樣的鋪面設計條件下，鋪面設計累積交通量將隨偵測率之降低而漸減，藉此即可量化偵測率對於鋪面設計之影響程度。若以偵測率100%為最佳之理想狀態，將其餘各偵測率條件下之設計累積交通量與偵測率為100%時之最大鋪面設計累積交通量比較，即可計算相對之折減率，以下式表示：

Dj=CV100−CVjCV100´100%=(W18MTF100)−(W18MTFj)(W18MTF100)´100%MTFj−MTF100MTFj´100%	（3.8）

其中，

Dj：偵測率為j%時相對於偵測率為100%時之鋪面設計累積交通量折減率，單位為「%」；

CV100：偵測率為100%時之鋪面設計累積交通量；

CVj：偵測率為 j % 時之鋪面設計累積交通量。

MTF100：偵測率為100%時之混合卡車因子；

MTFj：偵測率為j%時之混合卡車因子。

由於鋪面設計累積交通量折減率係以偵測率100%之狀況為比較之基礎，故偵測率為100%時可得最小之鋪面設計累積交通量折減率，即為0%；隨偵測率之降低，鋪面設計累積交通量折減率漸增。由式（3.8）可依次計算不同偵測率條件下相對於偵測率為100%時之鋪面設計累積交通量折減率。

依據上述五個步驟，即可建立偵測率與鋪面設計累積交通量折減率之關係。決策者於動態地磅之應用上便可經由此關係式選擇其可容忍之最大鋪面設計累積交通量折減率，以訂定偵測率之要求標準。

3.2.3	取締標準設定值與偵測率之關係分析—關係(二)

影響動態地磅偵測率之因素有二：系統精度與取締標準設定值。系統在精準程度極佳（即偵測誤差值極小）之情況下，若取締標準設定值與法定載重值之差值大於偵測誤差值，則取締標準設定值對偵測率之影響將較為顯著。由於應用於逕行取締之動態地磅要求較佳之精準度，經由市場調查知現有之動態地磅精準度已可達本系統定義之高精準度標準範圍內（偵測誤差值在±2~3噸內)，故可假設偵測率受系統精準度之影響將小於其受取締標準設定值之影響；因此於探討偵測率與取締標準設定值間之關係時，可簡化偵測率受系統精準度影響的部份。

基於上述假設，在計算偵測率時，可簡化式（3.2）而如式（3.9）所示：

（3.9）

式（3.9）與式（3.2）之差異在於式（3.9）忽略了動態地磅因精準度不佳所可能造成之超載誤判情形；換言之，即假設所有實際逾取締標準之超載車輛均將被動態地磅偵測為超載，沒有任何超載車輛因動態地磅誤判而遭遺漏，因此，式（3.9）所計算之偵測率將較式（3.2）應得之實際偵測率大。

若以式（3.9）計算偵測率，則當取締標準設定值恰為法定載重時，偵測率將達百分之百，隨取締標準設定值之提高，實際逾取締標準之車輛數相對減少，故偵測率逐漸降低。由於在一般道路系統行駛之重車載重分佈多形成一分別以空車重及載貨車重為雙峰之分佈特性[3][24]，如圖3-7所示，其第二高峰右側之遞減曲線隱含「超載程度愈嚴重之車輛數愈少」之意義，因此可知偵測率隨取締標準設定值提高而降低的幅度將漸趨緩和，形成如圖3-8所示斜率漸減之下凹曲線。

取締標準設定值與偵測率之關係將隨車輛載重分佈而異，因此須依不同車型之實際載重資料分別建立之。模式建立過程為依據該車型超載車輛之載重分佈，以式（3.9）計算各取締標準設定值所對應之偵測率並獲得如圖3-8所示之曲線關係。模式建立後，動態地磅使用者便可由擬定之偵測率門檻值，反推各車型之超載取締標準設定值。

資料來源：[3]

圖3-7 國內S112半聯結車載重分佈之雙峰特性

圖3-8	取締標準設定值與偵測率之關係示意圖

3.2.4	動態地磅精度、誤判機率與取締標準設定值關係—關係(三)

動態地磅精度不足所導致之超載誤判情形，可藉由調整取締標準減輕其嚴重程度。反之系統精度與取締標準設定值之間的關係，則可透過使用者對於超載誤判機率(γ)之要求而予以建立，依據研究單位多年以動態地磅量測之實際經驗，本研究在進行此項分析時，作以下假設：

1.同一套動態地磅的精度不因過磅車輛載重大小而改變。

2.同一載重標準車輛其載重分佈於分析小範圍內為均勻分配。

上述第一個假設中之精度定義為「動態地磅偵測值在95%信賴度下之絕對誤差值」，意即當系統精度為x噸時，表示動態地磅偵測值在95%信賴度下將介於「車重實際值±x噸」之範圍內。例如：系統精度於95%信賴度下為3噸，表示當某實際車重為12噸重之車輛過磅多次時，動態地磅偵測值將形成一以12噸為平均值(μ)、1.53噸（=3/1.96）為標準離差(σ)之常態分配。本研究系統精度之表示方法採用絕對誤差，其觀念同於ASTM對於執法用動態地磅之性能規範型式[2]。

經由現有市場中各廠牌之動態地磅產品規範可知，上述第一項「精度不因過磅車輛載重大小而改變」之假設係與實際系統狀況相符。而依據前述γ之定義，討論的對象應包含所有未逾法定載重之車輛，圖3-9所示各曲線代表小於法定載重範圍內之各不同載重車輛受測後之偵測值機率分配曲線，基於動態地磅所測得之每一常態分配曲線均以其實際車重為平均值，又由於假設精度不隨車輛載重而改變，故各常態曲線之標準差均相等。當取締標準之設定略大於法定載重值而為圖中虛線(a)所示時，其右方各曲線下面積（機率）乘上該曲線代表之實際車重車輛數所佔的比例，加總後所得即為超載誤判機率(γ)，以下式表示：

g=i=1n(Ai´wi)=i=1nAi´Wii=1nWi
	（3.10）

式中，

i：依實際車重為分組依據之各群組；

Ai：代表i群組之常態分佈曲線於取締標準設定值右方所切之面積百分比，即Ai = f (W>取締標準設定值)；

wi：i群組車輛數之比例，i=1nwi=1，wi=Wii=1nWi；

Wi：i群組車輛數。

依圖3-9及式（3.10）之觀念，即可分析在給定某一γ值與某一系統精度時，所應設定之取締標準。

圖3-9 取締標準對於超載誤判機率之影響

因本研究假設車輛載重分佈於小範圍內為均勻分配，即假設於載重分析範圍內之各實際車重群組的車輛數相等(W1=W2=W3=……=Wn)，故γ值之近似值可簡化為下式：

g=1n´i=1nAi	（3.11）

在此一假設中強調「載重分析範圍內」係由於該γ值計算之分析範圍均接近車輛法定載重，故範圍極小。在此範圍內假設車重分佈均勻，與採取實際載重分佈情況計算所得之結果固然有所差異，但卻不致影響分析結果。

由圖3-9可知，當動態地磅使用者對於誤判的情形要求愈嚴苛(即γ愈小)時，取締標準必須放寬而向右移（例：由虛線Xm1至虛線Xm2）。另一方面，在相同的誤判要求基準下，當系統精度愈差，即偵測值之標準差愈大、常態分佈的離散程度愈高時，取締標準的設定值亦應愈高。因此動態地磅取締標準設定值主要受兩個因素之影響，分別為系統精度與使用者對於超載誤判機率之要求。於圖3-9中顯示，在任何給定之超載誤判機率γ值下，其取締標準值（Xm）之決定實取於式（3.12）之積分式。

γ=1n×i=1n(1σi2πe[−12(x−μiσi)2]dx)	（3.12）

其中，γ及Xm定義如前述；

i：群組編號；

si群組i之分佈標準差；

mi：群組i之分母平均值；

n：當γ及Xm選定後所需累積之組群數。

式（3.12）中之m1即代表以該分析車種法定載重值為群組1之母體平均值（如S112之m1為35噸）。為求分析之精確性，每一群組之母體平均值以0.01噸遞減方式向左移；故mn等於（m1-0.01（n-1））噸。由於常態分佈之機率密度函數不定積分無法以一個簡單函數表示，故其積分值多以累積密度函數之形式表示，並利用累積機率積分表計算之。經由變數轉換及積分步驟，式（3.12）可以式（3.13）形式表之。

γ=1n×i=1n(1−Φi(Xm−μiσi))	（3.13）

其中，Φi(Xm−μiσi)表組群i之常態分佈中，由-¥累積至Xm之機率值。由於式（3.13）中除γ、mi及si為已知外，n及Xm均未知，故須以試算法求得近似解。

由於採用95%信賴度下之絕對誤差來表示系統精度，故即使不同之車型於相同的系統精度與超載誤判機率條件下，均可得相同的取締放寬值。所謂取締放寬值係指在系統未達100%精準度下，動態地磅放寬之取締標準，也就是取締標準設定值減去法定載重所得的正值。而在同一超載誤判機率條件下，取締放寬值與系統精度幾成線性關係。動態地磅使用者於實際執行時須先經由關係(一)及關係(二)決定各車型超載取締標準設定值，再依其所選定之最高可容許超載誤判機率，換算求得系統精度需求。

3.2.5	動態地磅系統精度之擬定程序

前三節已分別詳細說明本研究三項關係之建立方法與分析流程，本節將論述如何將分析完成之結果應用於擬定動態地磅系統之精度。

上述三項關係中，共列舉了鋪面設計累積交通量折減率、動態地磅偵測率、超載取締標準設定值、超載誤判機率、以及地磅系統精度等五者彼此間之關係，實際應用流程則如圖3-1所示，說明如下：首先，由動態地磅使用者自行訂定容許之鋪面設計累積交通量折減率，以此值依上述之關係(一)推求偵測率門檻值；該值擬定後，再由關係(二)推求各噸數車型之超載取締標準設定值；隨後再進一步依據動態地磅使用者允許之超載誤判機率，由關係(三)推得動態地磅於執法取締應用時之系統精度要求。

在此精度擬定的過程中，須由動態地磅使用者自行決策其容許之最大鋪面設計累積交通量折減率與允許之最高超載誤判機率，故以此二值為整個推導過程之輸入值；在輸入此二參數後，可依次獲得偵測率門檻值、超載取締標準設定值以及系統精度要求等。

由於偵測率與取締標準設定值之關係隨不同之車型而異，故於推求超載取締標準之步驟中，將以同一偵測率得到多個不同車型之超載取締標準設定值；續以該多個超載取締標準設定值反推動態地磅精度，亦將依車型之不同獲得多個不同之系統精度要求。但一般市售之動態地磅於性能規範中，鮮少有依不同車型或載重而標示不同精度者，因此，應於多個系統精度值中選定某值作為動態地磅應用於逕行取締時之精度要求標準。系統精度之選取方案有四，分別說明如下：

方案(一)：取多個精度值之最小值(P=Pmin)

此為四個方案中之最保守者。精度值小表示偵測值與實際值之誤差小，故若採此方案，可因選用精度最佳之動態地磅而大幅降低未超載車輛被誤判為超載的機率，但因精度要求標準最高，致使現有動態地磅市場中可供選用之合格產品種類十分有限，而不易選購。

方案(二)：取多個精度值之算術平均數(P=Pavg)

為避免方案(一)之缺失，此方案採最基本之平均觀念，使精度要求介於最大值與最小值之間。在此狀況下，超載誤判機率隨系統精度值之變高或變低而互有更迭，在相互抵銷後，平均超載誤判機率將視個別情況而略高或略低於原設定之超載誤判機率，結果雖無法如方案(一)般必然可獲得較低之超載誤判機率，但也不致造成大幅提高的情形。

方案(三)：以車型組成比率加權之平均精度(P=Pco)

此乃將多種車型之精度要求，分別以各相對車型之組成比率加權後所得之平均精度，較方案(二)之算數平均值更能凸顯各型重車之組成比率對於動態地磅系統精度選取值之影響，故較方案(二)為佳。但本方案以車型組成比率為權重計算平均精度值，乃基於假設各車型之超載率均相同之情況下所分析而得的結果，此分析方法並無法將各車型實際之超載現象反映於動態地磅之精度需求上。

方案(四)：以車型超載比率加權之平均精度(P=Pow)

本方案以各車型超載數量佔總超載數量之比率取代方案(三)中之車型組成比率而為平均權重，將計算而得之平均精度值作為動態地磅應用於執法取締時之精度要求標準。

上述四個方案中，以方案(四)最能反應各車型相對之超載數量對於系統精度選取值的影響，以之作為執法用途動態地磅之精度需求應屬四者中最佳之選擇；因此本研究建議採用方案(四)作為系統精度之擬定方案。

動態地磅之三大用途（資料蒐集、可疑超載車輛篩選、超載執法取締等）中，以執法取締之應用所要求之精度標準最高，其次為篩選用途之動態地磅，最低者為資料蒐集用之動態地磅。由上述方法推導求得之系統精度，可作為評選適用之動態地磅的依據，唯有經系統精度審核檢測程序認可之動態地磅，才可為執法單位納入取締重車違規超載之設備；若測試結果顯示系統未達執法取締用途應有之精度標準者，則僅可退而作為一般資料蒐集或協助取締之使用。由於動態地磅於高速過磅時之隨機誤差可藉由安裝多組地磅以串聯方式連續量測或交錯安置左右側輪磅台以減低動態荷重之影響性，如此可使單一磅台精度較差者藉此硬體設置提昇其精度以符合要求。未來若以動態地磅系統逕行取締超載，可考慮採行此類系統，本項研究由於非屬本研究範圍，將不進行深入探討。

3.3	國道重車交通特性分析

本研究範圍為國道路網系統，為計算動態地磅系統精度需求，須代入實際國道交通載重資料。本研究小組於民國86年受高速公路局委託，採用Truvelo TDL 500型動態地磅系統進行國道路網十二測點之動態地磅資料蒐集工作[25]，其於90％信賴區間下之重量量測精準度為±10％，蒐集項目則包含車種、總重、軸重與軸次等基本資料。本節主要將說明各測點重車交通特性之基本資料、挑選具代表性測點進行所構建精度需求分析模式之實例計算，最後並將進行重車軸載重特性分析，以為研擬使用期間檢測與校估規範之參考。

3.3.1	國道重車交通特性基本資料

該研究測點包括國道一號汐止路段雙向、楊梅路段雙向、岡山路段雙向、水上南下路段、新竹北上路段、苗栗南下路段，國道二號機場大園路段，國道三號龍潭路段以及甫於民國86年8月通車之新店北上路段，其整體結果以表3.1表示。

表3.1	各測點結果彙整

| 比較項目 測點 |  | 每小時重車交通量 | U11車型比例 | S112車型比例 | U11車型平均總重 | S112車型平均總重 | U11車型平均卡車因子* | S112車型平均卡車因子* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國 道 一 號 | 汐止北上 | 112.8 | 24% | 62% | 11.08 | 22.63 | 1.32 | 3.24 |
|  | 汐止南下 | 101.9 | 18% | 72% | 8.76 | 24.37 | 0.53 | 2.80 |
|  | 楊梅北上 | 226.4 | 36% | 57% | 9.34 | 39.74 | 0.72 | 16.1 |
|  | 楊梅南下 | 254.6 | 37% | 57% | 12.59 | 21.95 | 2.56 | 1.87 |
|  | 新竹北上 | 288.4 | 33% | 60% | 9.89 | 28.95 | 0.96 | 4.48 |
|  | 苗栗南下 | 246.7 | 31% | 62% | 9.31 | 19.24 | 0.82 | 1.46 |
|  | 水上南下 | 151.8 | 30% | 64% | 9.2 | 27.64 | 0.69 | 5.31 |
|  | 岡山北上 | 182.5 | 29% | 56% | 10.95 | 28.05 | 1.44 | 5.69 |
|  | 岡山南下 | 219.0 | 21% | 73% | 7.33 | 15.78 | 0.24 | 0.59 |
| 國道二號 | 機場支線 | 46.3 | 36% | 56% | 10.21 | 24.58 | 0.89 | 3.60 |
| 國 道 三 號 | 龍潭北上 | 65.2 | 35% | 59% | 9.78 | 29.99 | 0.81 | 5.06 |
|  | 新店北上 | 25.7 | 28% | 66% | 9.09 | 20.01 | 0.82 | 2.66 |

註1：卡車因子計算參數：SN=6、Pt=2.5

註2：資料來源：[25]

比較各處測點之資料，可明顯看出各測點於交通量與平均載重情況之差異，其中每小時通過重車交通量以國道一號新竹北上路段最多，國道三號新店北上路段最少。載重情況方面，S112半聯結車車型之平均總重以國道一號楊梅北上路段為最高，國道三號新店北上路段不僅車輛數少，載重亦為各點中最輕。U11單體車車型平均總重於各點間差異不大，約10公噸左右。

車輛使用方面各點間差異不大，主要車型皆為前後均為單軸之單體車U11與半聯結車S112，二者於各測點之車型比例約略相等，合計佔所有樣本車輛之90%左右，已足以代表該路段之車輛使用情況。此種現象對於WIM用於高速公路路段上應選用之校估車型式樣及比例有相當大的幫助，原則上可以U11及S112作為最主要之校估用車。

分析高公局歷年各測點軸重軸次調查結果之卡車因子變化時發現其並無一固定變化趨勢，因而造成工程師於選用時之困擾；該研究嘗試以動態地磅所測得之載重資料進行載重設計因子之推估，並由其中發現累積軸重當量與通過重車車次或軸次間具有良好的線性關係，除國道一號岡山南下測點因載重較為特殊，其餘各點迴歸公式之R2值皆在0.95以上；其結果如表3.2所示。

表3.2	國道各測點累積軸重當量（Y）與重車車次（X）線性迴歸公式彙整

| 測點 | 線性迴歸公式 | 複判定係數R2 |
| --- | --- | --- |
| 汐止北上(國道一號) | Y=2.4887X | 0.9959 |
| 汐止南下(國道一號) | Y=2.1622X | 0.9983 |
| 機場東向(國道二號) | Y=2.5166X | 0.9873 |
| 楊梅北上(國道一號) | Y=6.3288X | 0.9970 |
| 楊梅南下(國道一號) | Y=1.4350X | 0.9995 |
| 新竹北上(國道一號) | Y=2.9656X | 0.9892 |
| 苗栗南下(國道一號) | Y=1.3439X | 0.9972 |
| 水上南下(國道一號) | Y=3.8258X | 0.9800 |
| 岡山北上(國道一號) | Y=5.0335X | 0.9597 |
| 岡山南下(國道一號) | Y=0.5556X | 0.8667 |
| 新店北上(國道三號) | Y=2.7087X | 0.9875 |
| 龍潭北上(國道三號) | Y=3.3088X | 0.9878 |

此種線性關係之斜率所代表者為該路段重車之平均卡車因子，其值大小雖因各點重車載重特性之差異而有所不同。預估當WIM用於逕行執法取締若干時間後，此斜率值將因取締機率之提高而漸次降低。由於累積標準軸重當量累積重車車次間存在此一良好之線性關係，可以此關係作為動態地磅系統之資料異常判斷機制，使用者可藉由動態地磅系統所蒐集之大量重車資料即時分析其間關係，當其迴歸斜率產生變化，或線性關係發生改變，即可視為動態地磅資料產生異常，須暫停使用系統並進行必要之檢測與校估，以確保系統正常運作。

3.3.2	國道逕行取締超載動態地磅系統精度需求實例計算

由前述內容中可發現國道一號楊梅動態地磅測點之重車載重特性具有明顯之方向性，北上方向測點超載現象明顯、而南下方向則甚為輕微。因此研究單位將依照3.2節所發展之執法用動態地磅精度需求分析模式三大關係，分別進行雙向路段之實例計算工作。

（一）偵測率與鋪面設計累積交通量折減率之關係；

本關係之計算步驟已於3.2節中詳細述明，本處不再贅述。於車型分類方面則依照國內現行載重限制之規定，區分為核重35公噸之半聯結車型、42公噸之全聯結車型、15公噸之單體車U11 車型、21公噸之單體車U12車型與20公噸之單體車U21車型，由於U21車型於國內較不普遍，於研究單位所蒐集之動態地磅資料並無此型車輛存在，本分析將以半聯結車型、全聯結車型、U11車型與U12車型為分類準則，而偵測率之計算即以法規核重為基準，並不考慮10％之寬容值，各項計算結果如表3.3與圖3-10、3-11所示。

表3.3	國道一號楊梅路段偵測率與鋪面折減率關係彙整

| 偵測率(％) | 北上方向 |  | 南下方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均卡車因子 | 折減率(％) | 平均卡車因子 | 折減率(％) |
| 100％ | 3.02507 | 0% | 1.18600 | 0% |
| 95％ | 3.33209 | 9.21% | 1.19642 | 0.87% |
| 90％ | 3.63591 | 16.80% | 1.20236 | 1.36% |
| 85％ | 3.89653 | 22.36% | 1.21050 | 2.02% |
| 80％ | 4.13515 | 26.84% | 1.21663 | 2.52% |
| 75％ | 4.39270 | 31.13% | 1.22328 | 3.05% |
| 70％ | 4.64514 | 34.88% | 1.22970 | 3.55% |
| 65％ | 4.92628 | 38.59% | 1.23798 | 4.20% |
| 60％ | 5.19358 | 41.75% | 1.24774 | 4.95% |
| 55％ | 5.43452 | 44.34% | 1.25905 | 5.80% |
| 50％ | 5.66280 | 46.58% | 1.27100 | 6.69% |
| 45％ | 5.91956 | 48.90% | 1.28171 | 7.47% |
| 40％ | 6.22063 | 51.37% | 1.29410 | 8.35% |
| 35％ | 6.51279 | 53.55% | 1.30660 | 9.23% |
| 30％ | 6.82972 | 55.71% | 1.32391 | 10.42% |
| 25％ | 7.19495 | 57.96% | 1.33862 | 11.40% |
| 20％ | 7.51878 | 59.77% | 1.35738 | 12.63% |
| 15％ | 7.87653 | 61.59% | 1.37452 | 13.72% |
| 10％ | 8.25970 | 63.38% | 1.39536 | 15.00% |

圖3-10  國道一號楊梅北上路段偵測率與鋪面折減率關係圖

圖3-11  國道一號楊梅南下路段偵測率與鋪面折減率關係圖

由以上之圖表可發現國道一號楊梅北上與南下路段之偵測率與鋪面折減率間關係具有極大之差異：於95％偵測率之情況下，北上測點之折減率已達9.21％；而南下測點則僅為0.87％；而若偵測率降至10％，北上測點之折減率將高達63.38％，而南下測點則僅為15％。此乃由於南下測點車輛載重普遍偏輕，屬於空車為主之載重型態，致使於相同之偵測率水準下，南下測點之鋪面折減率明顯低於北上測點。未來使用上動態地磅系統使用者僅須訂定容許之折減率，即可對應換算而得各測點之偵測率值。

（二）超載取締標準設定值與偵測率間之關係；

本項關係主要乃由動態地磅資料分析不同取締標準下，系統偵測所得之超載車輛數，再以法規核重為基準，換算得各車型於不同取締標準下之偵測率，分析結果如圖3-12與3-13所示。

圖3-12  國道一號楊梅北上測點取締放寬標準與偵測率關係圖

圖3-13  國道一號楊梅南下測點取締放寬標準與偵測率關係圖

由圖3-12與3-13之結果可得知，各測點各車型於不同偵測率下所對應之取締放寬值均各有差異：於同一偵測率水準下，北上測點之取締放寬值較南下測點為高，此現象乃由於北上測點重車載重普遍偏高，致使超過法定核重之車輛數較多，導致降低偵測率對於取締放寬值之敏感度。

而若以現行取締之10％放寬值為基礎進行探討可知，國道一號楊梅北上半聯結車型之偵測率約為80％，對應至折減率已達26％；但對於南下測點而言，由於超載現象輕微，致使提高取締標準將大幅降低其偵測率，於10％放寬值情況下，偵測率約為45％，所對應之折減率則僅約7.5％。由此結果可發現載重特性差異對於偵測率對具有極大之影響。

（三）動態地磅系統精度、超載誤判機率與超載取締標準設定值三者間之關係。

本項關係之建立方法已於3.2節述明，本項關係乃透過研究單位自行撰寫之電腦程式設定各值之分析範圍與間距以進行分析，表3.4即為系統精度0.5～7公噸、誤判機率0.1％～1.0％之分析結果。

表3.4  系統精度、超載誤判機率與超載放寬標準設定值關係表

| 精度 γ | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10% | 0.70 | 1.39 | 2.08 | 2.77 | 3.46 | 4.15 | 4.84 | 5.53 | 6.22 | 6.91 | 7.60 | 8.29 | 8.98 | 9.68 |
| 0.20% | 0.62 | 1.24 | 1.85 | 2.46 | 3.08 | 3.69 | 4.31 | 4.92 | 5.54 | 6.15 | 6.77 | 7.38 | 8.00 | 8.61 |
| 0.30% | 0.58 | 1.15 | 1.71 | 2.28 | 2.85 | 3.42 | 3.99 | 4.56 | 5.13 | 5.69 | 6.26 | 6.83 | 7.40 | 7.97 |
| 0.40% | 0.55 | 1.08 | 1.61 | 2.15 | 2.68 | 3.22 | 3.75 | 4.29 | 4.82 | 5.36 | 5.89 | 6.43 | 6.96 | 7.50 |
| 0.50% | 0.52 | 1.02 | 1.53 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.56 | 4.07 | 4.58 | 5.09 | 5.60 | 6.11 | 6.61 | 7.12 |
| 0.60% | 0.49 | 0.98 | 1.46 | 1.95 | 2.44 | 2.92 | 3.41 | 3.89 | 4.38 | 4.87 | 5.35 | 5.84 | 6.32 | 6.81 |
| 0.70% | 0.48 | 0.94 | 1.40 | 1.87 | 2.34 | 2.80 | 3.27 | 3.74 | 4.21 | 4.67 | 5.14 | 5.61 | 6.07 | 6.54 |
| 0.80% | 0.46 | 0.90 | 1.35 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 3.60 | 4.05 | 4.50 | 4.95 | 5.40 | 5.85 | 6.30 |
| 0.90% | 0.45 | 0.88 | 1.31 | 1.74 | 2.18 | 2.61 | 3.05 | 3.48 | 3.92 | 4.35 | 4.78 | 5.22 | 5.65 | 6.09 |
| 1.00% | 0.43 | 0.85 | 1.27 | 1.69 | 2.11 | 2.53 | 2.95 | 3.37 | 3.79 | 4.21 | 4.63 | 5.05 | 5.47 | 5.89 |

（四）系統精度需求擬定

經由以上之各項分析工作即可建立鋪面折減率、系統精度與誤判機率三者間之關係，使用者僅須設定所容許之誤判機率與鋪面折減率即可擬定當地執法用動態地磅之精準度需求。圖3-14與3-15即為國道一號楊梅北上與南下測點之鋪面折減率、系統精度與誤判機率間關係圖。

圖3-14  國道一號楊梅北上測點折減率、系統精度與誤判機率關係

圖3-15  國道一號楊梅南下測點折減率、系統精度與誤判機率關係

根據前述分析，依照現行10％超載取締放寬額度，國內最主要之半聯結車型於國道一號楊梅北上與南下測點所對應之偵測率約為80％與45％，依此為基準推估所得之鋪面折減率則為26％與7.5％。由於較高之鋪面折減率代表鋪面整修之頻繁，不僅造成額外之鋪面整修支出，整修時封閉車道所造成之社會成本損失更難予以估計。表3.5與表3.6即為國道一號楊梅北上與南下測點不同折減率水準下之精度分析結果。

表3.5	國道一號楊梅北上測點動態地磅系統精度要求分析結果

| 鋪面 折減率 | 偵測率 | 取締放寬值（公噸） |  |  |  | 精度要求*（公噸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 半聯結 車型 | 全聯結 車型 | U11 車型 | U12 車型 |  |
| 10％ | 94.48％ | 1.09 | 1.03 | 0.17 | 0.10 | 0.66～1.09 |
| 11％ | 93.82％ | 1.21 | 1.09 | 0.21 | 0.12 | 0.74～1.21 |
| 12％ | 93.16％ | 1.34 | 1.15 | 0.21 | 0.14 | 0.81～1.34 |
| 13％ | 92.50％ | 1.46 | 1.20 | 0.22 | 0.16 | 0.89～1.46 |
| 14％ | 91.85％ | 1.59 | 1.26 | 0.24 | 0.18 | 0.96～1.58 |
| 15％ | 91.19％ | 1.71 | 1.32 | 0.26 | 0.20 | 1.04～1.71 |
| 16％ | 90.53％ | 1.84 | 1.38 | 0.28 | 0.21 | 1.11～1.83 |
| 17％ | 89.82％ | 1.97 | 1.45 | 0.30 | 0.25 | 1.19～1.96 |
| 18％ | 88.92％ | 2.10 | 1.53 | 0.35 | 0.35 | 1.28～2.10 |
| 19％ | 88.02％ | 2.24 | 1.61 | 0.39 | 0.45 | 1.36～2.24 |
| 20％ | 87.12％ | 2.38 | 1.69 | 0.44 | 0.55 | 1.45～2.38 |
| 21％ | 86.23％ | 2.52 | 1.77 | 0.48 | 0.66 | 1.54～2.53 |
| 22％ | 85.33％ | 2.65 | 1.85 | 0.53 | 0.76 | 1.62～2.67 |
| 23％ | 84.29％ | 2.81 | 1.94 | 0.57 | 0.87 | 1.72～2.82 |
| 24％ | 83.18％ | 2.97 | 2.05 | 0.60 | 0.99 | 1.82～2.99 |
| 25％ | 82.06％ | 3.13 | 2.15 | 0.63 | 1.11 | 1.92～3.15 |
| 26％ | 80.94％ | 3.29 | 2.25 | 0.67 | 1.23 | 2.02～3.32 |
| 27％ | 79.82％ | 3.46 | 2.36 | 0.70 | 1.34 | 2.21～3.62 |
| 28％ | 78.65％ | 3.64 | 2.54 | 0.73 | 1.41 | 2.29～3.77 |
| 29％ | 77.49％ | 3.81 | 2.72 | 0.77 | 1.48 | 2.38～3.91 |
| 30％ | 76.32％ | 3.99 | 2.90 | 0.80 | 1.55 | 2.46～4.05 |

註*：上下限值分別為誤判機率0.1％與1％分別計算所得之精度要求

表3.6	國道一號楊梅南下測點動態地磅系統精度要求分析結果

| 交通量折減率 | 偵測率 | 取締放寬值（公噸） |  |  |  | 精度要求*（公噸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 半聯結 車型 | 全聯結 車型 | U11 車型 | U12 車型 |  |
| 10％ | 31.76％ | 6.02 | 4.07 | 2.02 | 3.94 | 3.54～5.62 |
| 11％ | 27.04％ | 7.01 | 4.29 | 2.22 | 3.96 | 3.93～6.46 |
| 12％ | 22.56％ | 8.19 | 4.46 | 2.46 | 3.97 | 4.54～7.46 |
| 13％ | 18.28％ | 9.48 | 5.42 | 2.76 | 3.99 | 5.24～8.60 |
| 14％ | 13.90％ | 10.98 | 7.27 | 3.09 | 5.25 | 6.08～9.99 |
| 15％ | 10％ | 13.27 | 7.48 | 3.29 | 9.65 | 7.25～11.91 |
| 註*：上下限值分別為誤判機率0.1％與1％分別計算所得之精度要求 |  |  |  |  |  |  |

由以上結果可發現，國道一號楊梅北上與南下測點計算所得之精度需求實有相當之差異，重車載重特性對於系統所需之精度具有相當明顯之影響。在15％折減率之情況下，北上測點之精度需求為1.04公噸～1.71公噸，此分析結果若以半聯結車核重35公噸為基礎換算，約等於5％之百分誤差，目前各系統宣稱之精準度已有可達此一等級之產品，而據國外之實測報告[6]指出，多台面動態地磅系統（Multiple-Sensor WIM）確可達到此一水準；而若以國內靜態地磅取締半聯結車型超載之3.5公噸放寬值為基準，則對應於北上測點所得之系統精度需求約為2.2噸（0.1％之γ值）～3.8噸（1.0％之γ值），此值接近美國ASTM TYPE I之精度要求水準，顯示若欲以動態地磅系統逕行取締超載，目前於技術層面應無困難。

而同樣於15％折減率之情況下，南下測點之精度需求7.25公噸～11.91公噸，且半聯結車型之取締放寬值達13.27公噸，此一過大之放寬值將導致取締超載意義不復存在。此情況乃由於南下測點重車載重較輕，超載車輛數較少使得折減率偏低，換算而得之偵測率亦較低，使得在與北上測點採用相同折減率之情況下，計算所得精度需求具有寬鬆之傾向。因此使用者未來實際訂定各點之容許鋪面折減率時，須視各點超載現象嚴重程度設定不同數值；但對於超載誤判機率γ值則宜取統一之標準，以求執法之一致性與公平性。在超載嚴重路段，考量目前市場上動態地磅系統之性能，其容許鋪面折減率不宜過低；而於超載現象非嚴重之路段，則可予以設定較嚴格之鋪面折減率。

3.2.3	重車軸載重特性分析

車輛載重之分配主要受到車輛本身結構、尺寸、軸距與軸型差異影響。本研究針對國道一號楊梅北上與南下兩測點之S112車型與U11車型之總重與軸重關係進行分析，結果如圖3-16～3-19所示。

由以下各分析圖可看出，各車型之前軸因屬曳引軸之故，其軸重與總重間較無明顯之關係存在，故以線型迴歸所得之複判定係數值均不高；而後軸由於屬承重軸之故，其與總重間具有較明顯之線型關係存在：S112車型之第三雙軸組，其軸重與總重間迴歸式之複判定係數甚可達0.94以上。

由於現場重車載重特性改變與動態地磅系統異常均可能造成動態地磅量測值之變化，因此若欲藉由基準軸重判斷資料是否出現異常，則此基準軸必須具有軸重不易隨總重變化之特性，若動態地磅量測所得之基準軸重產生變化，則可判定為動態地磅系統出現異常。重型車輛之曳引軸恰具有此類特性，以下將由國道一號與國道三號中，挑選九測點分析其S112、U11與U12車型之曳引軸重特性。此九測點分佈於國道南北雙向，且平均涵蓋國道路網，分析結果足以代表國道重車曳引軸重特性。

圖3-16	國道一號楊梅北上S112車型總重與軸重關係圖

圖3-17	國道一號楊梅南下S112車型總重與軸重關係圖

圖3-18	國道一號楊梅北上U11車型總重與軸重關係圖

圖3-19	國道一號楊梅南下U11車型總重與軸重關係圖

表3.7	國道S112車型曳引軸重特性分析彙整

| 測點 |  | 總重 （公噸） | 90%下限曳引軸重（公噸） | 90%上限曳引軸重 （公噸） | 曳引軸重（公噸） | 標準差（公噸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道一號 | 楊梅北上 | 38.80 | 4.50 | 7.30 | 5.69 | 0.63 |
|  | 楊梅南下 | 21.95 | 3.40 | 5.20 | 4.14 | 0.42 |
|  | 岡山北上 | 35.25 | 3.90 | 6.60 | 5.18 | 0.62 |
|  | 水上南下 | 27.64 | 3.10 | 6.10 | 4.30 | 0.67 |
|  | 汐止南下 | 24.37 | 2.60 | 5.20 | 3.84 | 0.62 |
|  | 汐止北上 | 22.63 | 2.90 | 6.00 | 4.20 | 0.72 |
|  | 新竹北上 | 28.95 | 2.71 | 5.60 | 4.00 | 0.64 |
|  | 苗栗南下 | 19.24 | 2.83 | 4.46 | 3.52 | 0.42 |
| 國道三號 | 龍潭北上 | 29.99 | 3.10 | 6.32 | 4.56 | 0.73 |

表3.8	國道U11車型曳引軸重特性分析彙整

| 測點 |  | 總重 （公噸） | 90%下限曳引軸重（公噸） | 90%上限曳引軸重 （公噸） | 曳引軸重（公噸） | 標準差（公噸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道一號 | 楊梅北上 | 10.69 | 1.90 | 6.02 | 3.62 | 1.09 |
|  | 楊梅南下 | 9.34 | 2.10 | 4.90 | 3.18 | 0.69 |
|  | 岡山北上 | 10.95 | 2.20 | 5.90 | 3.82 | 1.00 |
|  | 水上南下 | 9.18 | 2.00 | 5.00 | 3.05 | 0.71 |
|  | 汐止南下 | 8.76 | 2.00 | 4.70 | 2.96 | 0.72 |
|  | 汐止北上 | 11.08 | 2.20 | 5.60 | 3.67 | 0.88 |
|  | 新竹北上 | 9.89 | 1.81 | 5.28 | 3.05 | 0.81 |
|  | 苗栗南下 | 9.31 | 1.85 | 4.35 | 2.94 | 0.39 |
| 國道三號 | 龍潭北上 | 9.78 | 2.06 | 5.30 | 3.20 | 0.81 |

表3.9	國道U12車型曳引軸重特性分析彙整

| 測點 |  | 總重 （公噸） | 90%下限曳引軸重（公噸） | 90%上限曳引軸重 （公噸） | 曳引軸重（公噸） | 標準差（公噸） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道一號 | 楊梅北上 | 21.68 | 4.24 | 8.10 | 5.20 | 0.98 |
|  | 楊梅南下 | 13.82 | 3.20 | 6.55 | 4.01 | 0.60 |
|  | 岡山北上 | 19.75 | 3.21 | 8.40 | 5.58 | 1.12 |
|  | 水上南下 | 18.06 | 3.00 | 6.33 | 4.25 | 0.77 |
|  | 汐止南下 | 14.43 | 3.00 | 4.90 | 3.83 | 0.42 |
|  | 汐止北上 | 10.94 | 3.00 | 6.04 | 3.61 | 0.65 |
|  | 新竹北上 | 16.96 | 2.38 | 8.26 | 4.35 | 1.24 |
|  | 苗栗南下 | 13.71 | 2.94 | 5.16 | 3.49 | 0.35 |
| 國道三號 | 龍潭北上 | 19.11 | 3.30 | 7.42 | 4.64 | 1.05 |

若針對不同車型之曳引軸重值進行探討可發現，S112車型於各測點之曳引軸重值標準差最為平均，且整體來說亦屬最小。至於亦屬國道主要重車之U11車型之曳引軸重值標準差則明顯偏高，此現象乃由於U11車型之車輛尺寸差異較為明顯，不似S112車型之車輛尺寸齊一，U11車型其法規核重範圍為3.5公噸至15公噸，車輛大小差異明顯之結果，造成曳引軸重值之變化較大，使得標準差偏高。而各測點U12車型之曳引軸重值標準差則變化較大，此結果主要受到各測點U12車型數量不一且部分測點數量偏低之情況影響，導致各點軸重標準差變化較大之情況。

根據以上之分析結果可發現，S112車型之曳引軸重特性為三車型中較為穩定者，故若未來欲以曳引軸重特性做為動態地磅系統資料異常之判斷準則，可以S112車型之曳引軸重為之。

由以上各表之結果可發現：隨測點不同各車型曳引軸軸重值仍有差異，無法以一固定之數值概括代表各點曳引軸重，此現象表示曳引軸重值仍會受到載貨特性而影響，未來若欲以之做為資料異常判斷基準軸，可先以動態地磅裝設後數月所得之軸重特性為基準，並隨各項校估之進行而更新之，以確保此一基準軸重值可代表當地載重狀況，並足以作為動態地磅資料監管之基準。