第二章	動態地磅基本特性與各國規範回顧

本章主要針對動態地磅基本特性與各國動態地磅規範進行回顧。2.1節主要說明地磅系統之型式，範圍包括靜態與動態地磅；2.2節針對國內現行靜態地磅檢定程序進行說明；2.3節主要針對動態地磅應用於執法取締與其校估技術進行回顧；2.4節則針對國外現有動態地磅規範進行分析，以為本研究後續研擬規範之基礎。

2.1	地磅系統型式

本節主要針對各型式之靜態與動態地磅系統進行介紹。

2.1.1	靜態地磅系統

靜態地磅系統為國內目前主要採用之地磅系統，依照系統本身之可移動性與否，靜態地磅系統又可分為固定式靜態地磅與可攜式靜態地磅兩類。可攜式靜態地磅國內目前僅警政單位隨機採用於超載執法取締，國內使用較多者仍屬固定式靜態地磅系統。故本節主要將依系統技術型式與建設型式之不同針對固定式靜態地磅進行介紹。

依系統技術型式

若依照技術型式分類，靜態地磅系統可分為機械式、機械電子式與全電子式三類。機械式完全採用機械槓桿設備，屬於最早發展之地磅技術型式，於國內目前幾已完全淘汰；機械電子式仍採用機械槓桿設備，但對於量測所得之重量，則透過一小型電子荷重元轉為電子訊號傳遞至系統主機；全電子式則完全以電子荷重元取代機械槓桿設備，目前國道各地磅站多已更新為全電子式靜態地磅，不論維修、保養，乃至於校估，皆較機械電子式簡便許多，唯由於屬於全電子式設備，易受天候影響，受潮或遭受雷擊易導致系統故障停擺。

依建設型式

若依照靜態系統之建設型式區分，主要可分為有坑式與無坑式兩大類。有坑式乃指地磅台面下方挖設有維護坑以供人員進入維修，台面則與地面齊平，無須斜坡引道，車輛進出方便且不佔空間，其主樑間距為2公尺，與車輛輪距相同，車輛重量直接傳力於主樑，結構強度較高，國道目前所採用之地磅即為有坑式靜態地磅，但其缺點則為土木建設成本較高，且於排水尚須透過抽水幫浦；無坑式靜態地磅之台面高出地面35～50公分，前後須加設引道，車輛於引道進出時易因加速及急停動作造成地磅受損，其主樑間間距則達3.2公尺，台面結構強度較有坑式為低，且主樑位於台面兩側，易受車輛碰撞引起損壞，唯其因土木建設成本較低且可使用自然排水，一般使用仍多。

2.1.2	動態地磅系統

美國材料與測試協會（ASTM）對動態地磅系統之分類，乃依據其功能與使用目的，將動態地磅系統區分為蒐集式、機動式、篩選式與取締用動態地磅系統四類[1,2]，各類系統之功能與特性需求分述如下。另依系統技術原理方面，近年採用型式愈趨多樣，各技術亦各有其優缺點，本節亦將予以說明。

1.	依系統功能區分

(1)	蒐集式動態地磅系統

	系統特性：此類型動態地磅系統多裝設於公路主線車道上，佈設示意如圖2-1所示。用於中、長期交通載重資料蒐集，以作為鋪面或橋樑設計、載重法令研擬、交通管理、運輸規劃之依據。

	功能需求：其設計以固定式或半固定式動態地磅為主，可偵測時速於10～70英哩（16～113公里）範圍內通過之車輛。此類系統之主要功能至少應包括：輪重、軸重、軸群重、總重、車速、車長等項之偵測、計算及儲存；並可輸入各項目之法定限制標準，以判別並記錄個別車輛違規情況。除此之外，系統應可提供由使用者判別是否需展示或儲存之資料項目，並於執行此功能時，不得發生干擾新資料之接收及處理作業。

資料來源：[1]

圖2-1	蒐集式動態地磅系統佈設示意圖

(2)機動式動態地磅系統：

	系統特性：多裝設於公路主線之專用匝道或交流道出入口附近，亦可裝設於主線車道上，佈設於匝道或交流道處之情況如圖2-2所示，佈設於主線車道上則與蒐集式系統相似。此型系統屬於短期使用之系統，其特點為拆裝、搬遷容易、施工時間短以及系統重量較輕。一般而言使用壽命亦較短，多作為短期交通資料蒐集或機動性監測之用。

	功能需求：此型動態地磅之設計需為可攜式系統，且須具容易拆裝、可移動、可重複使用之特性。可偵測時速於10～70英哩（16～113公里）範圍內通過之車輛，所蒐集之資料類型與功能與蒐集式系統相同。

資料來源：[1]

圖2-2	機動式動態地磅系統佈設示意圖

(3)篩選式動態地磅系統：

	系統特性：為目前動態地磅系統用於協助超載取締作業之較普遍佈設型式，其佈設示意如圖2-3所示。多裝設於公路主線外側重車道或靜態地磅站前，主要用於過濾、篩選可能違規車輛。

	功能需求：此類系統適用於一或二車道之超載取締測站，以偵測時速於15-50英哩（24-80公里）範圍內通過之車輛，系統偵測項目與蒐集式動態地磅相同，但必須具有可事先輸入各種標準限制之功能，並可即時偵測、判別車輛違規狀況。若可配合設置自動導引號誌系統，則可利於引導違規車輛再行通過靜態地磅或進行他項測量以確定是否違規。對於無違規之嫌車輛，可於通過動態地磅系統後予以放行而不耽誤其旅行時間。

資料來源：[1]

圖2-3	篩選式動態地磅系統佈設示意圖

(4)取締用動態地磅系統：

	系統特性：裝設於公路主線道或特殊設計路段，配合攝影舉證設備或車輛自動辨識系統，作為直接取締超載違規車輛之用。其系統佈設如圖2-4所示。

	功能需求：因此型系統直接用於取締超載違規車輛，故系統需為高精準度之固定式動態地磅系統，且在高精準度之要求下，其過磅速度較其它功能之系統為低，於ASTM標準中規定適用車速為時速0～10英哩（0～16公里）範圍內。

資料來源：[1]

圖2-4	取締用動態地磅系統佈設示意圖

2.	依系統偵測原理區分

動態地磅系統多由磅台、線圈與其他相關構件組合而成，各系統之差異多存在於磅台所使用之技術，目前主要應用中之偵測原理可區分為六類[3]：

(1)	Strain gauge load cell（應變計式）：此類地磅磅台量測重量的原理為採用應變計荷重儀，荷重儀受外力時產生變形，而附於其上之應變計亦隨之變形，造成電阻值改變，根據輸出電壓的變化來量度受力大小。

(2)	Hydraulic load cell（油壓應變計式）：其構造、原理與strain gauge load cell相似，唯所使用之應變計改以油壓原理製成。當荷重儀受外力作用時，應變計油壓壓力上升，以其壓力差計算受力大小。

(3)	Bending plate with strain gauges（撓曲版式）：將應變計直接貼於磅台下源，當磅台受力彎曲時，應變值隨之伸長，電阻變化造成輸出電壓之改變來量度受力大小。

(4)	Capacitive weighmats/ strips（電容式）：其電能轉換器為一大型電容器，受壓時上層電極版變形，造成電容值之改變，以荷重時間內之累積變化量測量荷重大小。

(5)	Strain gauge attached to bridge beams（橋樑式）：其原理與撓曲版式相同，但專為橋樑之應用目的而發展，將應變計直接貼於橋之樑身下緣以量測橋樑載重。

(6)	Piezoelectric cable/ film（壓電晶體式）：此類地磅原理為壓電晶體受壓時產生正負電荷差，當壓力保持不變，電壓差將迅速以指數速度下降至零。依此原理，piezoelectric cable利用一銅質套管內藏一銅質導線，於兩者間填入壓電陶瓷材料，當纜線受壓時正負電荷會往套管及導線聚集，而形成電壓差，由此可量度荷重大小。piezoelectric film之原理相同，唯其外型為製成薄片型之轉換器。

目前各國主要地磅製造商所使用之技術型式，於長期資料蒐集之固定式動態地磅方面主要為第三型之撓曲版式及第六型之壓電晶體式；於機動蒐集短期交通資料之可攜式動態地磅系統則以電容式有較多機型採用。前述之第六型之壓電晶體式，因其系統初置成本較低，且可利用交錯配置方式提高系統精度，其施工困難度亦較低，近年逐漸廣為使用。基於各型系統於技術發展上皆已達成熟階段，其精度亦達各型之最佳狀態，故應可符合逕行執法取締所需，因此於研擬動態地磅系統逕行取締規範時，並不擬就所採用之技術原理加以限定。

2.2	靜態地磅檢定程序

基於目前動態地磅並非列於標準檢驗局之標準檢測範圍內，本研究於探討動態地磅測試標準之前，先行回顧國內靜態地磅之檢定程序。目前我國國家標準內並無靜態地磅檢定程序之標準操作程序（SOP）規範，且中央法令對於靜態地磅檢定之僅有條文為「度量衡器施檢規範」之中第三節中之第二款，條文內容如下：

度量衡器施檢規範 第三節 衡器 第二款 檢定、檢查與公差

衡器（懸垂式秤除外）之檢定、檢查應於穩固之水平處行之。

- 衡器與所附其他裝置，非整體組合無法檢定者，應予整體檢定之。

- 衡器有二個以上質量指示機構者，其各器示值之差，均應在檢定公差三分之一以下。

- 衡器累計指示器之誤差，不得超過各次檢定公差之和。

- 衡器有休止裝置者，休止前後指示值之差，不得超過檢定公差。

- 電子秤之負載超過秤量加九倍感量時，其顯示器應無數字顯示。

- 電子式地秤檢定檢查時，應停止使用自動歸零裝置。

- 天平、案秤、平台秤及地秤偏載檢定，以四分之一秤量之法碼，依附圖之位置分別置於載物台上，其各次器差均不得超過檢定公差。

- 地秤或架空式平台秤有二段以上者之前後偏載檢定，以二分之一秤量之法碼，依附圖之位置分別置於載物台上，其各次器差均不得超過檢定公差。

- 架盤天平之偏載檢定，以四分之一秤量之法碼，分別置於附圖之位置，其各次器差均不得超過檢定公差。

- 衡器之檢定、檢查應以實重法碼行之。但超過十公噸時，得以實重之物品代替法碼行之。檢定秤量應依銘板標示之秤量施檢之。

- 桿秤秤桿之彎曲度，應在其桿長二百分之一以內，負載秤量時，其彎曲度應在其桿長五十分之一以內。

- 彈簧秤載重秤量之器示值，與載重秤量一小時後之器示值之差，不得超過檢定公差。

- 衡器公差以標準法碼檢定之。

- 檢定、檢查地秤超過二十公噸時，應由申請人或使用者自備法碼或實重物品。

- 檢定、檢查天平及秤之方法，應先調整零點，次驗其秤量，然後在秤量上加減感量或最小分度所對應之質量，其所得結果應符合左列之規定：

一、天平之指針需移動一‧五毫公尺以上。

二、台秤、案秤、槽秤、定量秤、地秤之秤桿末端需升降三毫公尺以上。

三、桿秤之秤桿末端之升降應為其至支點之三十分之一以上。

四、自動指示秤其指針移動應在一‧五毫公尺以上。

五、天平或秤以數字顯示者，其最小位數之數字應能轉變。

- 衡器之公差均為正負差，其規定如附表：

二、地秤

地秤之公差應在秤量之千分之一至五千分之一之間，且秤量未滿四十公噸者，公差應在三十公斤以下，秤量在四十公噸以上至一百公噸以下者，公差應在一百公斤以下，秤量超過一百公噸至一百五十公噸以下者，公差應在一百五十公斤以下。

- 檢定、檢查用衡器標準器之公差，應在前條所定公差二分之一以下。

- 衡器之檢查公差為檢定公差之二倍。

- 地秤之檢定合格有效期限為一年。

上述施檢規範主要規定靜態地磅施檢時之細部注意事項以及相關行政程序，例如97～99條規範偏載檢定時所需之秤量大小；100條規範秤量超過10噸時得以實重物品代替；104條規定秤量超過20噸時須由申請人自備砝碼或實重物品。但對於檢定進行時之操作程序，則並無任何文字化之文件可供參考，故無法得知其進行步驟。

為求正確了解國內目前靜態地磅檢定程序，研究單位於民國87年12月14、15日分別前往桃園龍潭路盛實業瀝青廠與國道汐止地磅站兩處參觀檢定流程。此兩次檢定分別由臺灣省度量衡檢定所與台北市度量衡檢定所執行，其檢定流程大致相同，但仍有局部具有差異。以下即為實際瞭解之國內靜態地磅檢定流程：

檢定流程分為四部份，依順序分別為偏載檢定、分量檢定、全量檢定及合格認證，現分述如下。

1.偏載檢定：用一未知載重之吊車於磅秤上之前、中、後三處分別秤重，調整各電子荷重元比重參數，重複上述之程序，直到誤差不超過最小分度一單位為止。當完成此一步驟後即證實磅台之各部份偏載量均相等，即物體不致因其置放於磅台之位置有異而產生不同秤量值。

2.分量檢定：

(1)	使用吊車將所有標準砝碼分佈至於磅面（台灣省度檢所至20公噸、台北市度檢所至10噸），調整磅秤參數使其顯示表上顯示正確數值。依次分別由磅秤台上吊出2公噸砝碼，即由20公噸逐次降低2公噸，致磅台上所有砝碼均移走為止，此時秤重數值應為零。觀察其最小分度之變化以不超過一單位為合格。圖2-5為汐止地磅站分量檢定吊放砝碼之情形。

(2)	吊車空車過磅，再將所有砝碼吊上車後過磅，檢驗吊車與砝碼總重是否符合兩者單獨過磅時之重量加總。

3.全量檢定：為達九成檢定重量，須於現場召來一輛總重大致落於地磅原訂可檢定重量與吊車總重間之載重車，經過磅後可得車輛總重值（假設此值為其真確值），再與已知重量之吊車同時過磅，得兩車合重，若其誤差小於最小分度之一單位內，則可視為通過全量檢定。圖2-6為汐止地磅站召來重車與度檢所自有重車同時過磅進行全量檢定之情形。

4.合格認證：完成上述三程序後，檢驗員即認可該地磅合格，並發予該地磅印有「同」字標記之貼紙，並於檢驗完成後數天頒予一檢驗合格證書，其有效期限為一年。而高速公路地磅站因使用頻率高，且須確保其精確度，因此高公局要求地磅保養廠商每三個月申請一次度量衡檢定。

圖2-5	汐止地磅站分量檢定

圖2-6	汐止地磅站全量檢定

2.3	動態地磅相關文獻回顧

本節主要說明國外動態地磅相關文獻回顧之內容，分別針對動態地磅應用於執法取締之相關文獻及動態地磅校估之相關文獻進行回顧。

2.3.1	動態地磅應用於執法取締

超載重車對於鋪面壽命、橋樑載重、行車安全乃至於物流競爭力等，均會產生不當之影響。使用傳統靜態地磅進行超載執法通常為一極耗費人力與財力之工作，許多國家已開始採用動態地磅系統協助超載執法取締。

若採動態地磅逕行執法超載取締，其最大之疑慮在於動態地磅所測得之動態載重與傳統靜態地磅所測得靜態載重之差異，其主要差別有以下三點：

1.	軸震盪(axle bounce)：軸震盪為影響動靜態載重因素之一，其震盪強度與鋪面糙度和行車速度成正比。此外與車輛懸吊系統型式亦有關，使用葉子板避震懸吊系統車輛會較使用空氣懸吊系統之車輛有較大之軸震盪。

2.	多軸間之高差(bogies axle height difference)：對於由多車軸機械式連結而成之車輛轉向架(bogie)而言，其個別軸之承擔載重與其軸高差異有關。對於軸高差異僅1公釐之兩軸而言，其承載載重差異可達100公斤。此現象之存在與行車速度無關，亦即不論靜止狀態、低速或高速行進時均會存在，但影響程度則與行車速度有關。

3.	其他載重傳遞因素：空氣阻力、非曳引軸對曳引軸產生之拖曳現象、加減速行為、行駛於上下坡路段等因素均會影響車輛動態載重與靜態載重之差異。

動態地磅依其車輛過磅速度可分為高速動態地磅(High Speed，HS-WIM)與低速動態地磅(Low Speed，LS-WIM)兩類。一般說來，HS-WIM應用於執法取締之用途有以下五大類：

1.	超載執法篩選：

以往對於可疑超載車輛之篩選往往基於執法員警之個人判斷，判斷因素包含：載重種類與體積、輪胎變形程度以及爬坡速度。HS-WIM可用於提供員警更精確之車輛載重資訊。實際使用上有兩種作法：其一乃於地磅站前之公路主線上設置單車道或多車道之HS-WIM，對於可疑超載車輛，員警可以燈號示警要求進入地磅站再次過磅；作法其二乃於公路旁設置一具有高品質鋪面之側線，引導載重車輛進入並規定之行駛速率以提高系統精準度，無超載之虞之車輛可於經過HS-WIM後回至主線，可疑車輛則引導進入地磅站，此法較適用於土地價格低廉且車流量非太高之路段。

對於篩選功能之精準度計算可以錯失率（miss rate）與偵誤率（wrong detection rate）表示。其定義分別如下：

錯失率＝實超載但未被WIM篩選偵測得知之車輛數所有之超載車輛數	（2.1）

偵誤率＝實未超載但被WIM篩選偵測為超載之車輛數被WIM系統篩選偵測為超載之車輛數	（2.2）

Frith and Barbour（1992）之研究結果顯示[4]，錯失率平均約71％，若可精確獲得過磅車輛之核可總重資料，則此比例可降至50％。至於偵誤率則介於60％至72％之間，此結果較員警人工篩選之80％結果為佳。但不論錯失率或偵誤率兩者均偏高，藉由更精確WIM系統之使用應可再降低。

2.	超載資料蒐集：

掌握重車超載之精確資訊可幫助執法當局調整執法經費之高低以及針對超載嚴重路段進行更嚴格之執法。使用HS-WIM進行超載資訊蒐集為一理想之作法，HS-WIM可在不影響車流之情況下，蒐集裝設路段重車之全面載重資料。

Newton（1989）提到了校估誤差、隨機誤差與核可總重資訊缺乏時對於重車超載率資訊之影響[5]。以英國為例，當校估係數為0.95時，其超載程度為0.9％、若係數不調整時則為4.1％、若調為1.05則為15.1％，這現象與核定總重附近之總重與軸重分佈有關。對於隨機誤差而言，當變異係數為10％時，其超載程度為9.2％、5％時超載程度為7.1％、無變異係數時則為4.1％。此結果顯示，HS-WIM系統於正確校估之情況下，具有高估車輛載重之傾向。

3.	逕行超載取締：

採用HS-WIM系統進行超載逕行取締確實為一有效之執法方式。但須考慮之課題包含：WIM之精準度問題、核可載重資訊之取得，以及逕行取締之適法性問題。研究顯示：若可採用多個動態地磅磅台組合之多台面動態地磅系統（Multiple-Sensor WIM），則因其輸出結果為多個量測值平均結果，可抵消因為車輛跳動或量測不準確所致誤差，故確實較一般動態地磅系統具有較佳之系統精準度，於執法上可考慮使用此類多台面之WIM系統[6]。

為解決準確度爭議，可行之方法乃由員警攔下經HS-WIM判定超載車輛，給與接受開單或經地磅站過磅以確認之選擇。此法可增進執法效率並保障了駕駛人之權益。

另一可能之方法，乃是於法律中另行訂定“核可動態載重”，此值將較核可靜態載重為高。此法可使經完全校估後之WIM判定超載之車輛不須再經靜態地磅過磅。但因駕駛人普遍較不相信WIM之精準度，執行此法之可行性較低。

4.	確認超載車輛以利後續追蹤

雖然以HS-WIM進行直接執法取締仍有精準度與適法性之問題，但其資訊可用於消弭超載現象嚴重之特定業者。荷蘭之應用經驗為針對每一超載車輛均予以攝影存證，並將同公司車輛超載違規資料合併管理，針對超載嚴重之公司則定期予以主動聯繫，此法可有效改變業者習於超載之陋習[7]。

5.	保護危橋及針對特別限制區域進行執法

HS-WIM系統亦可用於管制高載重車輛通過具有結構疑慮之橋樑。自1982年起英國之Coalport Bridge即已設置類似系統，此於1818年興建之鐵橋限制總重大於2噸車輛通過。當過重車輛通過WIM時，即以號誌顯示要求其迴轉改道。

HS-WIM可於不干擾車流之狀態下量測得公路上各重車之重量，上述五項功能均有其重要性與特色，且均密切關連下列三大主要課題：

1.	系統精準度：WIM系統精準度可藉由磅台技術之發展於多台面WIM系統之使用而加以提高。

2.	個別車輛核可總重資訊之取得：依照我國重車核重制度，半聯結與全聯結等重車較為簡單，可藉由WIM系統之車輛分類功能簡易地辨明其原核可之總重；但對於前單後單軸之單體重車而言，其核可總重分佈較為分散，須使用電子牌照或車輛自動辨識等設備加以辨明。

3.	可疑車輛之辨識：此方面亦可藉由電子牌照之使用而解決。

除HS-WIM外，LS-WIM亦為一種可行之量測軸重設備，操作上並不需太多之工作人員，且可避免荷重在不同軸間傳遞現象之發生。英國早於1975年起即採用LS-WIM於執法取締之用[8]，量測時並使用活動式之路面襯墊銜接WIM，以保持車輛行走軌跡之平順，減少量測誤差，其精準度可達歐洲動態地磅之Class B+(7)，其中兩精度之代號將於後續2.4.2節中說明。若是將LS-WIM裝置於路面之凹槽中，則其精準度更可達Class A(5)。

LS-WIM系統目前已實際應用於執法取締，但須關注的是：車輛轉向架各軸高度差異所產生之荷重傳遞問題。

國內目前採取動態地磅進行執法取締之者，僅有省公路警察局西螺分隊於台一線與縣道145線上設置之動態地磅站。根據研究小組前往進行訪問後得知：目前經由WIM系統取締超載件數日漸減少，原因之一乃由於超載重車有拆除號牌或污穢之使無法辨識之情況發生，顯示欲達到良好之取締效果單藉由自動攝影系統之裝設確仍有其困難。

為解決以上問題，WIM逕行取締仍須搭配AVI系統方能解決號牌拆除或污穢與核可總重資訊取得問題，但以執法為出發觀點之AVI系統，對業者之幫助較為有限，勢必難獲得業者認同，故如何提高AVI系統裝設之普及率，則為交通主管機關於推行智慧型運輸系統時須納入規劃重點之一。

2.3.2	動態地磅校估技術

動態地磅系統的精準度，長久以來一直皆是製造者、研究者與使用者關注的課題；如何提高系統的精準度也一直為努力的目標。動態地磅系統的精準度受到許多因素之影響：主要可分為儀器本身造成之量測誤差以及裝置地點之鋪面、車輛、環境狀況兩大類。為了提高系統的精準度，系統本身必須要可以精確量測車輛通過地磅時之垂直方向動態作用力，再依此為基礎估算出車輛之靜態載重。為達到此一目的，地磅磅台前後之鋪面必須盡可能地保持平整。

鋪面的糙度值高低一向被認為對於車輛行進時與鋪面間之動態交互作用有著相當的影響力；此外車輛的行進速度對於此一動態交互作用亦有一定之影響；更甚者風雨等環境因素亦會對車輛之動態作用力造成影響。因此動態地磅之精準度會受到現地狀況外在多項因子所影響，但上述鋪面或環境因素對動態地磅所造成之精準度影響，通常皆可藉由適當之校估程序予以消弭或降低；但系統本身之誤差，一般是無法藉由校估程序予以消除。

傳統上動態地磅系統的準度（accuracy）是建立在比較WIM量測所得之動態載重與靜態地磅量測所得之靜態載重之基礎上。一般來說動態地磅之誤差可區分為三大類型：

1.	量測靜態載重時，因靜態地磅所產生之儀器誤差。

2.	量測動態載重時，因動態地磅所產生之儀器誤差。

3.	因行進車輛與鋪面動態交互作用所造成動態與靜態載重差異。

動態地磅系統校估時所採用之過磅方法有兩個基本型式：靜態過磅法與動態過磅法。所謂靜態過磅法乃是採用砝碼或是一已知重量之測試車，將其靜置於動態地磅上進行過磅；採用砝碼最大之優點乃在於砝碼具有一非常準確之參考重量，不似測試車尚須經過地磅過磅以獲得重量資料。但是實務面上與經濟面上，採用砝碼進行測試有其困難存在，一般仍是採用測試車靜置於WIM磅台上進行過磅。靜態過磅法並不適於高速動態地磅的校估程序，其原因乃在於車輛行進間與鋪面的動態作用會影響WIM量測值之大小，靜態過磅法一般多只用於低速動態地磅之校估。

動態過磅法則多用於中速或高速動態地磅之校估。本過磅法採用已知靜態載重之測試車輛，以地磅裝設地點之正常車流速度多次過磅，分析各次過磅所得動態載重數據與測試車輛靜態載重差異，以為校估之依據。

曾有研究已提出下列之公式計算動態載重之量測誤差[9]：

Di=Wi−Wo,iWO,i	（2.3）

其中，Wi表第i次過磅之動態載重值、WO,i表第i次過磅時之靜態載重值、Di表誤差。

因此誤差平均值D可以下式表示：

D=1nn=1iWi−WO,iWO,i=1nn=1iWiWO,i−1	（2.4）

其中，n表示過磅次數。

同一文獻中亦發現車輛之左輪重與右輪重間具有顯著之差異，故將同一軸之左輪重與右輪重之校估係數將予以分開計算。

誤差平均值D經過計算，D=0即代表動態載重值可代表靜態載重值，不須進行校估程序；而D≠0即代表須進行校估，則：

D=1nn=1iWiWO,i−1=a	（2.5）

1nn=1iWiWO,i=1+D=1+a	（2.6）

由於校估之目的乃是使得動態載重值可代表靜態載重值，亦即D=0，式（2.6）之等號右邊須等於1。因此可將式（2.6）等號兩邊同時乘以11+D：

1nn=1iWiWO,i11+D=1	（2.7）

其中，11+D即為校估係數。

該研究實證顯示對於高速與中速動態地磅，使用七輛不同載重之五軸半聯結大貨車（S122）動態過磅較使用61輛不同形式重車動態過磅或一輛單體前單軸後單軸（U11）重車過磅5次，可獲得較佳之校估效果。而對於低速動態地磅，則證實以靜態過磅法可得到較佳之校估效果。

除傳統以動態與靜態地磅對照進行校估之方法外，Paragiannakis等人曾採用模擬軟體進行校估[10]。校估時共採用壓力荷重元式、壓電晶體式以及撓曲版式等三種不同原理之動態地磅系統、測試車輛則使用U11貨車、單體前單後雙軸（U12）貨車以及五軸半聯結貨車（S122）等三種車輛。每一測試車輛在各不同原理之動態地磅系統上各需分別以50公里／小時、70公里／小時、90公里／小時以及110公里／小時，等四種速度各過磅十次以蒐集數據。

根據該研究所得結果發現：動態地磅系統誤差與車輛通過速度間並沒有很明確之關係存在。而由於每一個軸重都經過重複十次之過磅，故可將儀器本身之系統性誤差降至最低，使得因動態載重變化造成之誤差成為本校估方法之主要校估對象。

所有測試車輛之動態模擬乃是透過VESYM軟體所達成。此程式乃是以鋪面的糙度值、過磅速度、各軸軸重以及測試車之各軸軸距作為模擬時之輸入變數，而車輛之垂直方向加速度則為模擬之輸出值；經由不斷修正模式參數再模擬之過程，以使程式模擬之預測垂直加速度值吻合實測過磅測試車輛之垂直加速度值。

完成模擬程序後，該程式可預測得到各動態地磅測點不同過磅速度下之各軸動態載重出現機率分佈情況。而後，針對每一車輛實際測得動態軸重，透過公式（2.8）計算，可得加權平均軸重WIMa，將WIMa與靜態軸重進行截距為零之線性迴歸分析，所得線性迴歸方程式斜率即為校估係數。

WIMa=Speed=iWIMipispeed=ipi	（2.8）

其中：WIMi為以速度i通過動態地磅所測得之軸動態載重值

Pi為以速度i通過動態地磅之機率

WIMa為加權平均動態載重值

動態地磅系統在裝設時，皆必須依照各國家所認可之規範裝置於所允許之地點，以儘可能減低地磅系統精準度受到現地狀況之影響。地磅設備本身所造成之量測誤差並無法藉由校估程序消弭，校估程序之目的乃在於減低現地狀況對於精準度所造成之影響。而不論採用靜態過磅法或動態過磅法進行校估，作為校估依據之砝碼或測試車輛之參考重量必須具有一相當之精準度。

2.4	國外動態地磅系統規範回顧

為研擬國內超載執法用動態地磅規範，本節將針對國外主要之動態地磅規範進行回顧，回顧對象包含美國ASTM動態地磅規範、歐洲動態地磅規範，以及國際度量衡組織動態地磅規範。回顧內容分述於以下各節。

2.4.1	美國材料與測試協會（ASTM）動態地磅規範[2]

ASTM規範對於動態地磅之使用目的、功能分類、性能要求、運作環境要求以及性能測試方法等均有明確之說明或規定。以下僅就其與本研究密切相關之部份作一簡單之敘述。

1.	系統功能要求：

ASTM規範將動態地磅系統依其使用目的分為四大類，分別以TYPE I、II、III、IV表示之，其各類型之使用目的與特性已於前節內容中說明，其系統功能則敘述如下：

各類動態地磅系統運作時，其功能必須符合表2.1所列之要求，但重量資料小於10磅（5公斤）、速度資料小於1英哩（2公里）或軸距資料小於0.1英呎（3公分）者均不列入計算。

由表2.1可知：TYPE I、TYPE II與TYPE III於重量資料之容許誤差均以百分誤差表示，而執法取締用途之TYPE IV則是以絕對誤差表示，此與資料大量處理或單一事件處理之目的有密切關係。四類動態地磅系統中，以直接取締用之TYPE IV容許誤差最小，其次為篩選用途之TYPE III，而以資料蒐集用途之TYPE I與TYPE II可容許較大之誤差。此外，由於總重、軸群重與軸重均是由輪重資料累加而得，於加總過程中可能使正負誤差相互抵銷，故TYPE I、TYPE II以及TYPE III均是以輪重可容許之百分誤差最大，其次依次為軸重、軸群重，而以總重的容許百分誤差最小。但值得注意的是TYPE IV因採絕對誤差，故其輪重、軸重、軸群重與總重可容許之絕對誤差係依次遞增，與前述百分誤差依次遞減之趨勢相反，但原理相同。

表2.1	ASTM規範之動態地磅性能要求[2]

| 95％信賴區間下之容許誤差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | TYPE I | TYPE II | TYPE III | TYPE IV |  |
|  |  |  |  | Value≧磅* | ±磅* |
| 輪重 | ±25％ |  | ±20％ | 5000（2300） | 250（100） |
| 軸重 | ±20％ | ±30％ | ±15％ | 12000（5400） | 500（200） |
| 軸群重 | ±15％ | ±20％ | ±10％ | 25000(11300) | 1200（500） |
| 總重 | ±10％ | ±15％ | ±6％ | 60000(27200) | 2500（1100） |
| 車速 | ±1英哩（2公里） |  |  |  |  |
| 軸距 | ±0.5英呎（15公分） |  |  |  |  |

註*：括弧內為以公斤為單位之容許誤差值。

2.	系統認可測試方法

ASTM認可測試之目的在於評估新型動態地磅系統之性能。測試程序必須於極理想之環境下進行，意即系統安裝與測試地點必須符合上述之運作環境要求。認可測試結果可顯示受測系統是否符合或優於前節所述之性能要求，亦可顯示受測系統於該測試環境下所能達到的最佳性能。若某機種之動態地磅系統已通過此認可測試，則其後同一廠牌同一機種之後續使用者可不需要再進行相同的測試，但任一通過認可測試之動態地磅系統於實地安裝後仍須進行校估程序，以確保系統於使用時之準確度。

ASTM規範中針對各不同用途之動態地磅系統均分別訂定其進入市場前所須進行之認可測試（Acceptance Test）方法與內容，但由於本研究之研究對象為執法取締用之動態地磅，故以下僅就ASTM規範中之TYPE IV動態地磅系統認可測試方法作一介紹。

(1)	測試前之準備工作：在進行認可測試前，必須依據如圖2-7所示之流程，從事各項測試前之準備工作，茲將步驟說明如下：

(a)	由使用者與廠商共同選擇認可測試之地點，測點環境條件至少需符合前節所述之要求，且在測站合理距離內必須有可供量測靜態載重資料之測軸重地磅或多台面地磅設備。另應考慮測試車輛是否可以安全且方便迴轉，以便重複過磅測試。測試單位並須獲得相關行政單位於測試期間在該測站執行交通管制程序之許可。

(b)	於測試地點依廠商建議安裝待測試動態地磅系統。

(c)	各類測試儀器校估與檢定：待測之動態地磅系統必須於認可測試前七天接受現場標準載重測試，並調整系統使符合美國國家標準與技術研究所（National Institute of Standards  and Technology，NIST）第44號手冊[11]規定之測輪重或軸重磅秤之標準；雷達測速必須於認可測試前30天依其廠商建議方式校估；靜態測重設備亦須於測試前30天內檢定合格。

圖2-7	ASTM系統認可測試前準備工作

(2)	認可測試步驟：完成測試前之準備工作後，便可依圖2-8所示之流程進行認可測試，茲將步驟說明如下：

圖2-8	ASTM系統認可測試流程

圖2-8	ASTM系統認可測試流程（續）

(a)	令兩輛載貨之測試用車輛以0～16kph之車速範圍內由使用者指定之最高與最低速度各跑三趟。此兩輛測試用車必須分別為單-單軸單體車及單-雙-雙軸半聯結車型，且車輛總重必須介於法定載重之90～110％範圍內。另須檢查所載貨物是否牢固，車輛機械狀況、車胎狀況以及胎壓等是否良好。

(b)	記錄動態載重資料：每次測試車輛通過動態地磅測站時，須記錄其動態載重資料，並以雷達測速槍或使用者及廠商均同意之其他方式量測車速，以作為參考數據。

(c)	記錄靜態載重資料：測試車輛於每趟通過動態地磅測站後，須至靜態地磅站量測靜態載重資料，以獲得靜態輪重、軸重、軸群重及總重等參考值；另應量測各車軸間之軸距，以作為參考數據。

(d)	計算各項載重參考值（包含靜態輪重、軸重、軸群重及總重等）資料之平均值。

(e)	計算各筆資料與其對應平均值間之差值，以磅（或公斤）為單位表示。

(f)	將上一步驟計算而得之各差值與表2.1所列TYPE IV容許誤差的二分之一值作比較，以決定是否須修正靜態載重量測程序。

(g)	若兩輛測試用車之靜態載重資料均落在指定之容許範圍內，則證明此靜態載重量測程序已能獲得可接受之量測值，不須另作修正。此時再令兩輛測試用車依測站現場貨車實際行駛速度各跑三趟，依前述方式量測並記錄所有動態載重、靜態載重、車速及軸距資料等。然後繼續步驟（k）之程序。

(h)	若靜態載重資料有任一超出指定之容許範圍，則必須改正靜態載重量測過程的缺失，並再對各測試車輛多進行三次量測。

(i)	重複上一步驟，直到量測而得之靜態載重資料均能落在指定之容許範圍內為止。

(j)	當改正後之靜態載重量測程序已能獲得容許範圍內之量測值之後，重新令兩輛測試車輛以0～16kph之車速範圍內由使用者指定之最大、最小及測站現場貨車實際行駛車速等三種速度各跑三趟，依前述方式量測並記錄所有動態載重、靜態載重、車速及軸距資料等，並須確定所有靜態載重資料均符合步驟f所述之容許範圍。

(k)	將此18筆（兩輛測試車輛以三種速度各測三次）測試資料依式（2.9）計算各重量資料之差值：

d = C－R	（2.9）

其中，

d：	動態地磅量測值與其對應之靜態載重參考值間之差，以磅（或公斤）為單位表示。

C：	動態地磅量測值。

R：	對應之靜態載重參考值。

檢視上述各差值，與表2.1所列TYPE IV之容許誤差作比較，並以式（2.10）計算超過容許誤差之資料數比例：

Pde=100×nN	（2.10）

其中，

Pde：	不符合容許誤差範圍之資料數比例。

n：	超過對應容許誤差之個數。

N：	總資料數。

(l)	若有任何經動態地磅測得之資料項無法符合性能要求標準，則由使用者決定是否繼續進一步的測試，或宣告該系統無法符合規範之性能要求。

(m)若經初步認可繼續進行測試，則檢視動態地磅系統偵測加速度之性能，其測試方式為令測試車輛以12～16kph之穩定速度行駛，於車輛通過動態地磅磅台時猛然煞車約1秒，系統將因過磅車輛超過規定之負加速度而顯示違規碼，比較動態地磅在此情況下與在車輛以平穩速度行駛下所測得之載重資料，並記錄此試驗結果。

(n)	自測站交通車流中隨機挑選51部車輛接受進一步的認可測試。此51部車輛之車型數量分配應如表2.2所示，且其總重、軸組重、軸重與輪重等載重資料項目必須至少有一項大於或等於對應法定載重限制之80％。倘此測站有大量之其他車型經過，則以每種車型選取3輛之方式加入測試車輛行列中。

(o)	令所有被挑選的車輛以正常車速通過動態地磅磅台，並要求每部受測車輛至靜態地磅站量測靜態載重及軸距資料。

(p)	將所有測試資料（包含兩輛測試用車與51輛自交通流中挑選之受測車輛）依步驟（k）中所述之方式計算各資料項目之Pde比值，若有超過5%的個別資料差值超過表2.1所列之容許誤差規定時，則認為該受測動態地磅系統無法準確量測載重資料，並宣佈認可測試失敗。

表2.2	ASTM動態載重偵測系統認可測試所需各車型數量分配

| 車型 | 所需挑選數量 |
| --- | --- |
| 單-單軸單體車 | 5 |
| 單-雙軸單體車 | 5 |
| 雙-單軸單體車 | 4 |
| 單-單-雙軸半聯結車 | 4 |
| 單-雙-單軸半聯結車 | 4 |
| 單-雙-雙軸半聯結車 | 20 |
| 單-單-單-單-單軸全聯結車 | 3 |
| 單-雙-單-單-單軸全聯結車 | 3 |
| 單-雙-雙-單-單軸全聯結車 | 3 |
| 資料來源：[2] |  |

以上所述即為ASTM規範之TYPE IV動態載重偵測系統認可測試之方法與步驟。ASTM規範中並明訂不論認可測試成功與否，均須將完整之測試結果報告於90天內寄予美國ASTM鋪面管理委員會（ASTM Committee E-17 on Pavement Management Technology），以供累積經驗，作為評定認可測試標準方法之偏差與精準度之依據。

2.4.2	歐洲動態地磅規範[12]

歐洲動態地磅規範乃由歐洲科技合作組織（Cooperation for Science and Technology，COST）323規範工作小組所提出，其發展背景乃是參考COST各成員國與美國之使用經驗，並參酌各國現有之動態地磅規範，內容中包含完整之動態地磅測點選擇、安裝、操作與校估之標準規範。以下僅就本研究相關之部分進行介紹。

1.	系統功能要求

歐洲動態地磅規範針對動態地磅使用用途之不同，共可分為一般資料蒐集用、基礎建設與超載執法篩選用，以及逕行取締用三大用途，對於每種使用用途給予不同之精準度要求。

該規範對於地磅系統之精準度定義為某一信賴區間內，靜態載重與動態載重差值相對於靜態載重之百分比，亦即：

δ=Wd−WSWS	（2.11）

其中，

δ為系統容許誤差。

Wd為動態載重值。

WS為靜態載重值。

該功能要求如表2.3所示。對於一般資料蒐集用動態地磅系統，其主要用途乃在於進行貨物運送之經濟與技術分析、一般道路與橋樑之交通量評估以及交通統計資料蒐集。對於此類動態地磅系統，歐洲動態地磅規範容許其誤差達到20％至30％，亦即規範中之Class D+(20)或D(25)精準度要求。前述中Class D+(20)中所代表之意義為等級，由A至E等級依次遞減，括號內之20則表示總重容許誤差可到20％。

對於基礎建設與超載執法篩選用動態地磅系統，其功能在於進行詳細之交通資料分析、道路與橋樑之設計與維護作業、精確之車輛分類確認以及超載執法之預篩選作業。其容許誤差要求為10％至20％，即規範中之Class B(10)或C(15)要求。

而對於執法取締用動態地磅系統，歐洲動態地磅規範中要求其容許誤差需達到5％至10％之水準，亦即Class A(5)或B+(7)要求，為最高等級之要求。

除了以上提到由A至D之六個層級之精準度要求外，該規範中另提出Class E精準度要求，此為一最低層級之精準度要求，以將無法符合前述六層級要求之動態地磅系統納入本規範之範圍。

表2.3	歐洲動態地磅規範容許誤差

| 量測 項目 | 使用 範圍 | 精準度要求（％） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(5) | B+(7) | B(10) | C(15) | D+(20) | D(25) | E |
| 總重 | 總重>35kN (3.57公斤) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | >25 |
| 軸組重 | 軸重>20kN (2.04公斤) | 7 | 10 | 13 | 18 | 23 | 28 | >28 |
| 單軸重 |  | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | >30 |
| 軸組中單軸重 |  | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | >35 |

資料來源：[12]

2.	系統檢測與校估方法

歐洲動態地磅規範對於新型式之動態地磅系統並未訂有其進入市場前所須進行之型式認證程序，僅訂有動態地磅系統安裝完成後所須進行之初始檢測（Initial Verification）流程與精度計算方法，以確保系統獲得資料之正確性。歐洲動態地磅規範對於系統校估共提出五種進行方法，以下即為各種校估程序之說明：

(1)	靜態校估法：本校估方法只適用於可量測靜態載重之動態地磅系統。其進行方法乃將不同密度之校估砝碼置於動態地磅台面上，而後比較動態地磅過磅值與砝碼之重量。而對於高載重之動態地磅系統，可使用載重卡車搭配靜態地磅以進行校估，但至少需有三組平均分佈於校估範圍內之不同軸重重複量測三次，以完成校估程序。

(2)	震動或壓力變化校估法：本法是採用如落重式撓度儀（Falling Weight Deflectometer，FWD）之設備進行校估，採用本法最大之好處在於可完全不受磅台周圍鋪面情況以及校估車輛之車速與載重特性影響。但須注意者乃是本校估方法主要在校估行進間車輛對於施於磅台之衝擊力大小，而非針對車輛之靜態載重進行校估，至目前為止此法仍在研究之中，尚未經實證為有效可行之校估程序。

(3)	預過磅車輛校估法：本校估方法為各種不同校估方法中最易被接受且普遍使用者。方法乃是採用已預先過磅之不同重量重車通過動態地磅系統，取得其動態載重，以進行校估。依照校估用重車種類與數量之不同，可區分為下列四不同之校估情境：

(a)	完全重複性校估（full repeatability conditions）：採單一重車以相同速率、載重以及過磅位置重複過磅多次，取得車輛重量進行校估。

(b)	衍生重複性校估（extended repeatability conditions）：使用單一車輛，以不同之過磅速度、車輛載重以及過磅位置進行。

(c)	有限重現性校估（limited reproducibility conditions）：採用二至十輛重車以不同速度、載重進行校估，其車型組成須符合當地重車組成比例。

(d)	完全重現性校估（full reproducibility conditions）：於公路車流中挑選大樣本數量重車，紀錄其動態載重值，並於靜態地磅站量測其靜態載重值以進行校估。

(4)	儀器校估法：本校估方法一般乃用於校估量測車軸衝擊力用之動態地磅系統。其優點在於乃是直接校估動態地磅系統量測所得之車軸衝擊力，而非校估由動態地磅系統估計之靜態載重值；而缺點則是須採用特殊設備以及配合專業技術人員方可進行校估。

(5)	系統自動校估：使用本校估法須先瞭解測站當地重車載重特性，選擇具有低變異性之載重特性資料為校估目標，而後比對動態地磅系統蒐集之重車載重資料與校估目標值之差異，由系統本身自動調整校估係數。

在動態地磅系統安裝完成後，該規範建議可以上述之檢測與校估方法中選擇適用者進行系統初始檢測（initial verification），透過此一初始檢測程序核給此動態地磅系統一精度等級。而於系統安裝前則僅須進行系統之機械與電子性能測試，其測試程序則以系統廠商建議方式為之。

系統初始檢測之精準度等級門檻乃為規範之精準度等級門檻乘以一係數k（0.5<k<1.0），以確保系統可符合規範要求。若採用靜態校估或是震動設備進行校估，則k值訂為0.5，此因靜態法或震動設備校估，乃於靜止狀態下量測載重，非於行進間測重，具有量測誤差較小之特性，故須以較嚴格之容許誤差門檻規範之。

若採用預過磅車輛進行校估，該規範建議k值可訂為0.8，但使用者仍可自行訂定此一標準。而於測試計畫上，該規範建議須以(c)或(d)情境進行；若以(b)情境進行，則須以三組平均分佈於系統量測載重範圍內之載重，各重複過磅十次進行。而若非使用者之特殊要求，該規範並不建議以(a)情境進行測試。

對於認可測試進行時之天候環境與時程，該規範亦定義下列三大類：

(I)	環境重複性（environmental repeatability）：測試計畫可於幾小時或數天內完成，氣溫、天候與環境因素於測試進行期間內並無顯著變化。

(II)有限環境重現性（limited environmental reproducibility）：測試計畫進行一週以上或是一月中之數天，氣溫、天候與環境因素於測試期間有明顯變化，但無季節性氣候變化。

(III)完全環境重現性（full environmental reproducibility）：測試計畫進行長達一年以上，故氣溫、天候與環境因素之日常變化，以及季節性氣候變化均須加以考量。

而在認可測試完成後，透過計算可得系統於不同精準度要求層級下之信心水準。該規範亦提出於不同天候環境（(I)至(III)）以及測試條件（(a)至(d)）下之最小信心水準要求，兩相比較即可得到受測系統通過之精準度要求層級。表2.4至2.6即為該規範於不同環境下所要求之最小信心水準。

表2.4	歐洲動態地磅規範最小信心水準(％)要求（(I)型天候要求）

| 樣本數 測試環境 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全重複性(a) | 95 | 97.2 | 97.9 | 98.4 | 98.7 | 99.2 |
| 衍生重複性(b) | 90 | 94.1 | 95.3 | 96.4 | 97.1 | 98.2 |
| 有限重現性(c) | 85 | 90.8 | 92.5 | 94.2 | 95.2 | 97.0 |
| 完全重現性(d) | 80 | 87.4 | 89.6 | 91.8 | 93.1 | 95.4 |
| 資料來源：[12] |  |  |  |  |  |  |

表2.5	歐洲動態地磅規範最小信心水準(％)要求（(II)型天候要求）

| 樣本數 測試環境 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全重複性(a) | 93.3 | 96.2 | 97.0 | 97.8 | 98.2 | 98.9 |
| 衍生重複性(b) | 87.5 | 92.5 | 93.9 | 95.3 | 96.1 | 97.5 |
| 有限重現性(c) | 81.9 | 88.7 | 90.7 | 92.7 | 93.9 | 96.0 |
| 完全重現性(d) | 76.6 | 84.9 | 87.4 | 90.0 | 91.5 | 94.3 |
| 資料來源：[12] |  |  |  |  |  |  |

表2.6	歐洲動態地磅規範最小信心水準(％)要求（(III)型天候要求）

| 樣本數 測試環境 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全重複性(a) | 91.4 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 97.6 | 98.5 |
| 衍生重複性(b) | 84.7 | 90.7 | 92.4 | 94.1 | 95.1 | 96.8 |
| 有限重現性(c) | 78.6 | 86.4 | 88.7 | 91.1 | 92.5 | 95.0 |
| 完全重現性(d) | 73.0 | 82.3 | 85.1 | 88.1 | 89.8 | 93.1 |
| 資料來源：[12] |  |  |  |  |  |  |

2.4.3	國際度量衡組織動態地磅規範草案[13]

國際度量衡組織（the International Organization of Legal Metrology，OIML）為一世界性之跨政府組織，該組織於1996年11月提出動態地磅規範草案，內容包含有動態地磅之度量衡要求、系統性能要求、系統型式評估（Pattern Evaluation）、初始檢測（Initial Verification）與使用中檢查（In-service Inspection）。由於該規範目前仍處屬草案，各項測試方法仍處於發展階段，目前仍未有明確之測試程序，故以下將僅針對規範中之度量衡要求提出介紹。

該規範中對於動態系統之精準度要求可分為總重與軸組重兩組規範探討；在每組規範內，OIML再細分為六個不同精準度等級規範其百分比誤差大小，並以系統之最小分量值規範其絕對誤差大小。表2.7為OIML規範中對於總重之百分比容許誤差規範；表2.8則為軸重之百分比容許誤差規範。

表2.7	OIML動態地磅規範總重最大容許誤差

| 精準度層級 | 最大容許誤差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 完工檢定 | 使用中檢定 |
| 0.2 | ±0.1％ | ±0.2％ |
| 0.5 | ±0.25％ | ±0.5％ |
| 1 | ±0.5％ | ±1％ |
| 2 | ±1％ | ±2％ |
| 5 | ±2.5％ | ±5％ |
| 10 | ±5％ | ±10％ |

資料來源：[13]

除以上之相對誤差規範外，OIML另亦以絕對誤差規範動態地磅系統之精準度，其準則如下：

完工檢定：1d×n	（2.12）

使用中檢定：2d×n	（2.13）

其中：d：	地磅系統之最小顯示刻度

n：	計測出車輛總重所需之計測回數。對動態地磅系統而言，其意即為車輛軸數。

對於系統所採用之容許誤差值，則以上兩型誤差之大者為準。

表2.8	OIML動態地磅規範軸重最大容許誤差

| 精準度等級 | 最大容許誤差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 個別軸重 |  | 軸組重 |  |
|  | 完工檢定 | 使用中檢定 | 完工檢定 | 使用中檢定 |
| A | ±0.5％ | ±1％ | ±0.25％ | ±0.5％ |
| B | ±1％ | ±2％ | ±0.5％ | ±1％ |
| C | ±1.5％ | ±3％ | ±1％ | ±2％ |
| D | ±2％ | ±4％ | ±1.5％ | ±3％ |
| E | ±4％ | ±8％ | ±3％ | ±6％ |
| F | ±8％ | ±16％ | ±6％ | ±12％ |

資料來源：[13]

對於軸重之容許誤差，OIML亦以絕對誤差規範動態地磅系統之精準度：對於完工檢定，規範為1d；使用中檢定則訂為2d。d值同樣代表地磅系統之最小顯示刻度。而應用時，同樣取以上兩型誤差之大者為準。其軸重之容許誤差可定義如下：

軸重容許誤差=軸重量測值−基準軸重基準軸重	（2.14）

其中：

基準軸重=軸重平均值×重車總重真值重車動態總重平均值	（2.15）

於上述各計算式中，軸重平均值乃各軸過磅十次所得之平均值；動態總重平均值則為受測車輛過磅十次所得之總重平均；總重真值則為透過靜態地磅所獲得之受測車輛總重數據。

而對於動態地磅系統之量測重量下限，OIML規範如下：

量測重量之下限≥0.5d完工檢定之容許誤差百分比	（2.16）

意即若某系統之最小顯示刻度為5公斤，則其量測重量下限即為5kg×0.50.5%=500kg。此規範之意義在於系統所能量測之最小重量必須較系統之容許誤差為大，如此方能確定系統於量測小重量時，顯示數值不致因系統誤差之故產生不穩定現象。

2.4.4	結語

經回顧目前世界各國動態地磅規範後可發現：僅ASTM規範中訂有系統進入市場前所需進行認可測試（Acceptance Test）之相關程序與標準；歐洲動態地磅規範則訂有系統安裝後之初始檢測（Initial Verification），以確保之正確性，系統於安裝前則須進行系統機械與電子性能之檢測，並無系統進入市場前所須進行之認可測試相關規範；OIML規範草案中雖具有型式評估之規定，但目前仍未明確化。

對於此一系統完工後之初始測試，各規範多要求須符合較規範許可更嚴格之容許誤差標準，其容許標準一般皆為使用中檢定容許標準之50％至80％。而對於超載取締用動態地磅，各規範中均要求其符合最嚴格之精準度要求，以歐洲動態地磅規範為例，即要求執法用動態地磅須符合最嚴格之Class A(5)或B+(7)標準，此乃因執法目的之動態地磅系統之精準度與駕駛者權益息息相關，故須以最高標準要求之，以儘量做到毋枉毋縱之程度。

ASTM動態地磅規範較為實務單位所採納者為其對於各型式動態地磅系統之定義與性能要求。該規範雖定有明確之系統認可測試方法，但據該規範主要研究學者Clyde E. Lee表示[14]：該測試方法由於流程過於繁瑣，仍無實務單位真正採行此套流程進行認可測試。

為研擬國內未來使用動態地磅系統逕行執法取締之系統精度需求，第三章將由偵測率、累計交通量折減率、誤判機率以及取締設定標準等因子構建一完整之精度需求研擬程序。