第八章	結論與建議

本研究於研究期間完成動態地磅逕行取締超載規範之研擬與結合AVI與WIM兩項技術對提昇商車營運績效之可行性探討，本章將就所獲致之結論與建議事項加以說明。

8.1	研究結論

由本研究工作中，獲致多項研究成果，本節分就動態地磅應用於取締超載之精度要求、規範研擬、國內現行地磅使用績效、應用WIM與AVI對商車營運績效之影響分析，以及AVI與WIM應用策略探討等項分別說明如下。

一、動態地磅應用於取締超載之精度要求

制定動態地磅逕行取締超載為本研究重點工作之一，回顧國外文獻與規範時發現，目前並無國家直接採用高速動態地磅於逕行取締超載，而於他國之規範中除提高系統精度外，並無較佳方法可供參考。若無其他配套措施，僅以高精準度之WIM作為取締工具；又須達到減低業者爭議與取締公平性之目標，可用之系統相當有限，且須配合十分良好之環境因素，執行難度頗高。故於本研究中，另就交通載重狀況、取締狀況、系統技術發展現況等因素加以探討，擬定動態地磅逕行取締超載所需精度要求之模式，期能以反向思考應用動態地磅之狀況與要求，以拓展動態地磅之應用層面。其特點為根據使用者對鋪面折減率之要求、交通載重狀況等條件，反算取締放寬值與系統要求精度，因各變數間並非單一關係，故為於市場中取得可用儀器，使用者亦可考慮以降低折減率要求已符合系統所需；本研究所建立之方法可減低儀器取得困難度，同時因放寬值為根據當地交通與鋪面條件進行計算所得，故可確實掌握取締績效，並預測鋪面績效之變化狀況。

二、動態地磅應用於取締超載之規範研擬

除上述精度要求外，本研究參酌國外文獻對規範架構與系統校估程序之制定精神，擬定系統規範與校估程序，同時考量對國外規範之修正方向，期能藉由簡單校估程序達到測試系統精度之目的。於本項工作中共制定「動態地磅重量量測精準度認證規範」、「逕行執法取締用系統安裝後校估規範」「使用期間檢測與校估規範」，並訂定安裝後與使用中之精度要求。規範中經由合理簡化將校估次數由ASTM所訂之51次降低為36次，大幅降低校估程序之困難度與時間需求；此一校估程序並經實地於北二高龍潭地磅站實測以確認其應用之可行性。

三、國內現行地磅使用績效

於本研究中以國省道地磅站訪談與問卷調查、執法單位問卷調查、與地磅站延滯調查等方式蒐集使用或持有地磅單位對其使用狀況之滿意程度。此外，為瞭解車輛過磅時所耗用之時間，本研究亦針對國道一號汐止、造橋、員林及國道三號樹林等四處地磅站進行車輛延滯時間調查，以人力目視方式記錄車輛通過三處參考點之時間。本項調查結果除可作為分析靜態地磅站運作情況外，另亦作為模擬模式撰寫之所需參數，以瞭解採用AVI與WIM系統對於車輛營運時間節省程度。

由調查結果得知，目前地磅使用單位對地磅系統之改進方向主要為地磅功能須符合車輛狀況、地磅佈設或持有密度應提高、應採用更具取締效率之地磅型式等。於延滯調查方面統計結果得知，目前地磅站車輛逃磅情況嚴重，且雖有大量車輛逃磅，平均每車延滯亦達10-40秒，顯示若全數車輛皆過磅，將顯現地磅站容量不足之問題。

四、應用WIM與AVI對商車營運績效之影響分析

於本項分析中，首先就國外應用實例進行回顧，瞭解其主要績效為車輛於地磅站延滯時間之降低所致，為模擬不同情境之延滯時間變動情形，本研究採用地磅站延滯時間調查所得之各項參數，以及對整體過磅程序之瞭解，利用Visual Basic程式撰寫地磅站運作情形模擬模式，以之模擬不同情境下地磅站之運作情形，並計算所得之延滯時間。

研究中所設計情境包括依地磅佈設情形區分為靜態地磅、主線逕行執法式動態地磅、主線篩選式動態地磅、側線篩選式動態地磅，依AVI系統之使用者比例區分為0至100%共計十一個等級，依過磅車種規定區分為全數過磅、空車與貨櫃車不過磅與空車不過磅等三項。分析結果顯示，主線逕行執法式動態地磅可大幅降低延滯至完全無延滯狀況，效益最為明顯，其次為主線篩選式；側線篩選式因車輛仍須減速進入地磅站，故若未配置AVI系統則效益並不明顯；佈設靜態地磅時平均每車所耗用之過磅延滯時間約為佈設側線篩選式之6.7倍，而側線篩選式之平均每車延滯時間約為主線篩選式之27.3倍。由此結果顯示佈設動態地磅對於商車營運績效之提昇確有實質助益，且佈設型式不同對延滯時間之影響亦有極大差異。

於AVI設置情況分析中得知，不論地磅佈設型式為何，當所有重車中約有40%車輛裝設OBU後，所產生延滯減少的效益即有漸趨平緩的趨勢。同時參考資料[43]分析得知國道一號重車平均每旅次通過收費站之僅有1.23次，而經過四站以上的車次累計為9.07%，故裝設AVI與否對延滯時間之降低程度不若國外研究明顯。

根據此項分析結果可得知動態地磅之佈設與自動車輛辨識系統之使用對提昇商車營運績效皆有其效益；僅採用動態地磅之佈設即可大幅降低車輛過磅時間之延滯，若採用適合動態地磅系統配合自動車輛辨識系統之使用，亦將可進一步使車輛延滯時間減低，達到結合應用此二系統提昇商車營運績效之目的。

五、AVI與WIM應用策略探討

根據延滯時間之估算與各方案社會總成本之估算，本研究探討AVI與WIM結合應用策略，並獲致下列結論：

1.	比較採靜態地磅、主線篩選式動態地磅與側線篩選式動態地磅下，不同OBU裝設比例之總成本變動情形後發現，AVI效益在無WIM佈設與WIM應用於側線篩選式，均能將社會總成本逐漸降低；若配合WIM主線篩選式則因WIM主線篩選式已將過磅延滯降低至一定程度，AVI系統在延滯時間節省方面並無法顯現大量的績效。因此若擬發展AVI與WIM之結合應用，則於現行地磅站設置方式，或中南二高採用之側線佈設方式下，AVI裝設比例約於40%將有相當效益。

2.	由貨櫃車裝設OBU對社會總成本之分析可知，於配合主線篩選式動態地磅安裝情況下，全數貨櫃車加裝OBU後，其社會總成本年值約為一億四千餘萬元，於各項方案分析中排序僅次於主線執法式動態地磅之安裝，顯示此項方案之實施確有可行之處。

8.2	本項主題可進行之後續工作與相關研究議題建議

本研究目的為訂定動態地磅逕行取締超載時適用之規範，並研擬如何結合應用動態地磅與自動車輛辨識系統以提昇商車營運績效，於本研究中已完成上述課題之探討，且證實此兩項工作確有可行之處。然於推動動態地磅應用於逕行取締超載以及結合應用WIM與AVI上，仍有待後續工作繼續進行，以落實實施以改善國內重車使用狀況，各項工作說明如下。

一、動態地磅應用於逕行取締超載之合法化：

目前於標準檢驗局之度量衡標準中，地磅之檢驗測試標準並未依使用目的加以區分，未來隨動態地磅引用情況之普及，應隨之調整，以使動態地磅之使用合法化。就本研究座談會中所得結論，可知若擬將動態地磅納入度量衡法可能有不適當之處，但可考慮採用校正方式進行動態地磅精準度之認定，此項工作涉及法規之修整與度量衡標準業務之專業，須交由相關機關繼續進行完成。

二、動態地磅逕行執法取締之實地測試工作：

本研究經由實地安裝可攜式WIM之程序，進行量測精準度認證之實測工作，已證實其步驟之可行性，但因所使用之WIM非為一般建議用於執法取締之固定式WIM，其本身精準度即不夠理想。為能更明確實驗此研究成果及確保認證後之精準度，建議能繼續此一研究方向，以固定式WIM進行此項認證工作，並做現地實驗，以較長期之資料蒐集及分析驗證之。同時，根據國外之研究方向亦可看出，多台面動態地磅之佈設亦是研究可致力之方向。

- 三、動態地磅重量量測精準度認證執行之相關工作：

動態地磅重量量測精準度認證制度之執行，除認證項目、標準外，另須提出執行機關與程序等，以為完整執行認證制度所需。本研究主要針對提供動態地磅於動態地磅重量量測精準度認證制度中之認證項目與標準，詳細作業之執行機關須考量其技術專業能力、是否具有公信力等因素予以評選，作業程序則須配合執行機關作業方式予以調整。此兩項工作對認證制度之實施具相當重要地位，但非本研究結果所能決定，故須於研究完成後，由主管機關就此項課題進行專責評選，以確立動態地磅重量量測精準度認證制度。

除推動動態地磅使用之相關工作外，對於此一課題亦有值得再加以深入研究之相關議題，茲整體列述如下：

- 一、WIM與AVI成本模式之改進：

本研究限於資料的取得，於重車載重分佈方面應用數據未能全面代表中山高速公路之重型車輛載重分佈，故於鋪面維修成本之計算結果僅能區分為近似區段，若可蒐集詳細完整的載重資料，將可有助於結果可信度之提高。

二、整體策略規劃：

本研究之研究對象僅針對國道系統，為使動態地磅之佈設與自動車輛辨識系統之結合應用發揮其績效，宜對動態地磅之佈設區位進行全省路網之整體規劃，並研究如何就此兩項工作之推動制定相關策略，以提昇業者配合意願，並提高計畫執行成效。

三、路網範圍之擴充：

目前我國高速公路重車規避過磅取締之行為十分嚴重，未來若應用WIM與AVI系統，提昇執法強度後，繞路行為可能將更為嚴重，即收費道路之重車車流將擁入省道等平行替代道路，為避免間接造成替代道路過渡的壅塞與路面的破壞，將來應用WIM及AVI系統時，應考慮路網範圍之擴充，將替代道路一併納入分析範圍中。