以行進間測重（WIM）逕行取締超載規範與提昇商車營運績效之研究

專家座談會會議記錄

會議時間：中華民國八十八年四月三十日下午2:00～5:00

會議地點：台灣大學土木工程系館307室

出席人員：

| 主席 | ： | 周家蓓 | 教授 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通部運輸研究所 | ： | 林禎家 | 先生 |
| 交通部運輸研究所 | ： | 黃燦煌 | 先生 |
| 交通部台灣區國道新建工程局 | ： | 陳滿雄 | 先生 |
| 交通部台灣區國道新建工程局 | ： | 李純純 | 小姐 |
| 交通部台灣區國道高速公路局 | ： | 陳廷才 | 先生 |
| 交通部台灣區國道高速公路局 | ： | 王世爵 | 先生 |
| 交通部台灣區國道高速公路局 | ： | 林遠吉 | 先生 |
| 國道公路警察局 | ： | 陳友新 | 先生 |
| 台灣省政府公路局 | ： | 尹文岳 | 先生 |
| 經濟部標準檢驗局 | ： | 張嶽峰 | 先生 |
| 經濟部標準檢驗局 | ： | 胡茂寧 | 先生 |
| 經濟部標準檢驗局 | ： | 張良榮 | 先生 |
| 貿洋企業有限公司 | ： | 林森基 | 先生 |
| 均德股份有限公司 | ： | 南國泰 | 先生 |

會議內容：

- 主席簡報（簡報資料如附件）：

- 動態地磅逕行取締超載規範草案。

- 動態地磅系統結合車輛自動辨識系統提昇商車營運績效評估。

- 綜合討論：

1.逕行取締超載規範測試流程可行性

【國工局陳滿雄先生】

研究單位所擬之流程對於既有道路而言並沒有適用之困難，但對於新建道路而言，由於缺乏既成之車流組成可供車型、載重選擇，於適用上可能會產生問題。是否針對新建道路另行訂定流程，並於道路興建時即將系統之安裝納入考量。

【標準局張嶽峰先生】

研究單位所規定之共36次過磅次數是否於國外有相關依據？是否能說明採用36次過磅次數之決定因素。

【標準局張良榮先生】

基於成本之考量，業者會視不同需要自行選擇適用之地磅系統。應依動態地磅本身之性能設計其檢定方法，無法將靜態地磅之流程一體適用於動態地磅，檢定時應將動態地磅與靜態地磅進行比對，以確定其放寬值。對於研究單位研擬之檢定流程，一般靜態地磅檢定並未如此繁雜，且所安裝之動態地磅系統附近是否有靜態地磅系統亦為一問題。

2.動態地磅系統納入度量衡體系檢驗相關探討

【標準局胡茂寧先生】

「型式認證」此一名詞於度量衡法規有特殊之意義，通過型式認證之產品代表出廠時不需再經逐一檢驗，若本規範欲納入度量衡法規，在「型式認證」名詞使用上若有不同含意則需另外定義。

另對於衡器檢定方面，度量衡法規內有「標準器」之規定，如靜態地磅檢定採砝碼進行，砝碼即為標準器。對於動態地磅如何進行可能需再進一步研究，不知是否可能採靜態方式檢定，透過轉換係數以求得動態載重值？每項需檢定之度量衡器均訂定有檢定檢查辦法，若動態地磅需透過度量衡單位進行檢定，可能亦需訂定其檢查辦法。

而由於度量衡法採「正面表列」方式，列出之儀器方需進行檢定，而由於動態地磅無法達到靜態地磅千分之一之公差要求，若動態地磅亦要求度量衡公證，則需修法專訂動態地磅之特別度量衡標準，故在目前狀況下，動態地磅無法列入度量衡標準之內。

在檢定之外，尚有「校正」方式可嘗試，，「校正」之技術層面實際上比「檢定」還要複雜：檢定只判定合格與否，校正之校正報告則需告訴使用者此器具之器差為何。但由於校正必須在一恆溫與恆濕之狀況下進行，動態地磅是否適合以「校正」方式檢核之，需再探討。

【標準局張嶽峰先生】

目前標準局對於動態地磅尚無檢查案例，考量地磅具有交易之目的，其系統之精準度是否可能再提高？若短時間內動態地磅之精準度無法提昇，標準局之立場可能仍傾向暫將動態地磅排除在外，不納入檢定之範圍。

在目前之狀況下，某些由度量衡單位進行校正會產生困難之度量衡器，標準局會鼓勵他們到工研院量測中心進行校正。既然動態地磅短期內透過度量衡單位進行檢定可能有困難，透過中華民國實驗室認證體系進行校正可能較為可行。目前槽秤預定於明年五月一日起納入校正體系。

【標準局張良榮先生】

國外對於衡器區分為自動衡器與非自動衡器兩大類，對於非自動衡器除可採度量衡法之程序外，亦可採用校正之方式，找出衡器之誤差，將其誤差補正。

校正之工作即為將儀器之器差逐項找出，對於流動性地秤而言，即必須將會造成誤差之因素逐項納入進行重複性實驗，以找出儀器之最大誤差為何。校正時即找出儀器之線性，瞭解何種狀況下結果最為不準確，以作為測試報告。

【高公局林遠吉先生】

由於國道之地磅主要是用於超載取締，校正之測試報告其與檢定合格證明是否具有相同之公信力？

3.以動態地磅逕行取締超載相關探討

【公路局尹文岳先生】

未來可能依超載噸數裁罰超載罰鍰，此一改變將使動態地磅系統之精準度更形重要。

【公警局陳友新先生】

站在公警之立場，希望動態地磅可用於直接執法，可減少警方與業者對立之情況。依據目前政策走向，未來高速公路可能走向電子收費，若電子收費改至入口匝道進行，目前收費站區空間可改為動態地磅系統所用。此外，若不同地點動態地磅系統採取不同寬容值，對於執法單位恐有實際之困難，其結果是否可信賴？

而目前超載之取締已放寬10％，35噸重車放寬至38.5噸，若儀器之最大誤差為兩噸，再要向上放寬兩噸。建議要以目前已放寬10％者為基礎，向上修其放寬值。

【標準局張嶽峰先生】

在目前之情況下，將動態地磅定位為超載取締輔助用之篩選系統，於法令上較無適用問題。

【國工局陳滿雄先生】

目前中山高若欲以動態地磅進行超載執法篩選實際應有可行性。對於採用「站後過磅」型式之收費站，可將系統裝設於收費站前，對於可疑超載車輛於通過收費站時可要求其進入地磅站再次過磅。

三、主席綜合結論：

1.逕行取締超載規範測試流程：

測試次數之增加對於統計之可信度應是愈高，但同時考慮測試之可行性與樣本大小對於結果之影響，研究單位方分析出36次之組成較為適當。研究單位可考慮簡化安裝後檢測之複雜程度，如：規定先需以3種重量速度組合過磅各3次（共9次），若均合格則其他組合過磅次數可簡化為各一次。

2.動態地磅規範納入度量衡法規：

因度量衡法採正面表列方式，故動態地磅仍未納入檢定。研究單位目前所訂定之流程與納入度量衡法仍有差距。未來仍希望能將動態地磅系統納入檢驗，但目前可能先以納入「校正」體系為目標。

3.以動態地磅逕行取締超載：

國內超載現象非常嚴重，今天如果能以某種科學儀器降低超載率與超載程度，就公路安全而言仍是具有意義。由於動態地磅並無法達到一般靜態地磅之千分之一公差之要求，但顧及此一準度要求，研究單位所擬定之流程中，特別計算其取締放寬值以使系統誤判超載之機率為千分之一或更小，由於此放寬值之計算與現場重車之特性有極大相關，間接影響到系統精準度之要求，故使得同一系統安裝於不同地點其精準度要求即可能不同，並有不同之執法寬容值，但不論如何，各地點WIM之超載誤判機率均應千分之一。而由於業者實際關切者乃取締之誤判機率與數量，故各點之取締放寬值實際上並不需公諸大眾。

大多數貨運業者對於政府之政策其實是相當樂於遵守，但由於警力不足，致使部分業者產生取巧之心態，終使合法業者亦需隨波逐流。只要政府的執法是公平的，應不致有太大反彈。目前10％放寬值之作法雖於法令上並無規定，若欲將其取消恐有實際之困難。考量目前之情況，未來若以動態地磅逕行取締，恐怕仍須將10％放寬先納入考慮，再行考慮儀器誤差。