第五章	國內地磅使用績效評估

為瞭解國內目前超載執法取締現況，評估動、靜態地磅系統使用情況及服務績效，研究單位以實地訪談、問卷調查、地磅站延滯調查與報表資料蒐集等方式進行調查，期能藉各項調查結果之彙整與討論，瞭解國內超載取締作業現況，並探討其可改進之處。

5.1	調查計畫研擬與執行

本研究所進行之調查方法包括地磅站延滯調查、問卷訪問與報表資料蒐集等，本節將就調查計畫之研擬與執行情況予以說明。

5.1.1	地磅站績效調查

於實地訪談方面，研究單位選擇五處地磅站為訪談對象。包括國道系統中三處靜態地磅站，及國內目前唯一應用動態地磅逕行執法取締之省公路新西螺大橋北側兩處動態地磅站，各地磅站訪談之時間地點分別為：

1.	民國87年10月14日訪問國道一號汐止南下地磅站及國道三號樹林北上地磅站。

2.	民國87年10月21日訪問西螺省道台1線及縣道145線動態地磅站。

3.	民國87年10月28日訪問國道一號造橋北上地磅站。

訪談內容以地磅站運作情形為主，包括作業時間、人力配置、作業流程、地磅使用情況等，詳細訪談內容與結果整理於5.2節。

5.1.2	延滯調查目的與內容

地磅站延滯調查選擇國道國道一號汐止、樹林、造橋與員林地磅站為調查對象。各測點進行一小時之調查，於汐止地磅站取得312筆車輛資料，樹林地磅站取得183筆，造橋地磅站取得217筆，員林地磅站取得429筆。其中造橋地磅站因地磅站佈設、車輛數、車流狀況等問題，於此次調查中所得資料難以分析其延滯情況，故於造橋地磅站方面僅就車輛裝載情況與過磅時間進行分析；汐止、樹林與員林地磅站則另針對延滯時間資料與過磅未入車輛資料進行分析討論。

為確保本研究所構建之地磅站延滯時間模式具有反映真實情況之能力，須以實地調查資料分析其特性，以作為模式輸入之基本數據。而在模擬模式構建後，亦須將模擬結果與調查數值檢定，以作為模式驗證之依據。

主要調查內容如下：

（一）	未入磅（BYPASS）率與逃磅率

車輛進入地磅站過磅之車數多寡，為影響地磅站延滯的主要因素之一，故調查重車過磅比率現況，依現況分析，空車與貨櫃車多無過磅行為，亦不會受罰，故定義為合法之未入磅車輛；而非屬於空車、貨櫃車之重車若不進入磅台過磅，則定義為非法之未入磅車輛，亦即逃磅車輛。

（二）	過磅時間分佈

我國國道一號靜態地磅可分為單台面與三台面兩種磅台，每輛重車過磅的服務時間不僅影響該車總旅行時間，在壅塞之車流下亦影響後車上磅台之時間，造成後車之延滯。

（三）地磅站延滯時間分佈

根據文獻回顧，動態地磅與自動車輛辨識系統結合，最大的效益之一即為過磅延滯時間的節省，亦即為本研究之模式最重要的模式產出。

5.1.3	延滯調查方法

地磅站延滯時間調查採用人力目視記錄方式，調查員之佈設位置如圖5-1所示。於上游處（A點）主要記錄車流產生，即車輛通過A點之時間，並記錄該車屬於空車、貨櫃車或應過磅車輛；須過磅車輛產生後即進入引道準備過磅，當重車前輪上磅台開始測重時之時間即為B時點（由B點調查員記錄車號與時間），完成測重後車輪離開磅台時點定義為完成測重（C點）。除記錄各車輛過磅所耗費時間外，亦同時調查當地車流平均車速，過磅車輛由A點至B點所耗用時間扣除當地平均車速通過A、B點所需時間，二者時間之差值即為該車之延滯時間；B時點與C時點之時間差距則定義為過磅時間；其中通過A點之重車，卻未經B點之重車定義為未入磅（Bypass）車輛，未入磅車輛中無法以目視判定為空車或貨櫃車者則定義為逃磅車輛。

圖5-1	地磅站延滯調查點分佈示意圖

5.1.4	問卷調查對象與執行

為更全面地瞭解國內目前地磅站運作現況，研究單位再對國道一號汐止、造橋、員林、新營、岡山及國道三號樹林之靜態地磅站與新西螺大橋之動態地磅站等地磅使用單位進行問卷調查。總計寄發7份問卷，均已獲國道高速公路局及台灣省公路警察大隊回覆。

超載執法取締現況調查問卷乃針對目前重型車輛超載取締作業方式進行調查，以評估應用動態地磅系統於超載執法之可行性。問卷調查對象為超載執法單位，計有：國道公路警察局各隊與省公路警察大隊第一隊礁溪、福隆、台北、桃園小隊；第二隊彰化、西螺、後龍小隊；第三隊嘉義、高屏、高雄小隊等單位。總計共回收15份問卷。

經由實地訪談及問卷調查的結果，可瞭解國內目前地磅應用的實際情形及超載執法取締執行之現況及所面臨之問題，且將各使用單位之意見與建議納入考量，以綜合評估目前國內動、靜態地磅之使用績效。各問卷調查之內容請參見附錄一至三。

5.2	國省道地磅站運作情況

根據國、省道地磅站之訪談與問卷調查結果，本節就地磅站作業方式、取締標準與方法、資料保存方式、以及作業困擾等項目進行彙整。同時就地磅保養維護及檢定一項，請地磅站作業人員提供廠商資料，以供研究小組就本項資料後續整理評估。

5.2.1	國道地磅站訪談整理

本節針對國道一號汐止南下、造橋北上地磅站及國道三號樹林北上地磅站彙整訪談結果如下：

（一）地磅站運作時間及配置人數

各地磅站原本均為每日24小時運作，但自民國87年7月1日施行勞基法後，磅工人力不足，因此多數地磅站均縮短其運作時間。地磅站每個運作時段僅1名磅工當班，汐止地磅站運作時間為每日8時至24時，由3名磅工輪班；樹林地磅站運作時間為週一至週五8時至16時，僅配置1名磅工；造橋地磅站為每日24小時運作，雙向共有7名磅工負責輪班。

（二）車輛超載取締標準

根據地磅站作業人員表示，車重超過核定總重10﹪以上者由警方直接開單取締，而超載在核定總重20﹪以上者，除罰單外須就地分裝。但就研究人員現地觀察發現，對於超載車輛之舉發，須配合警力支援方能進行。就地分裝則須場地之配合，因用地有限，中山高汐止與造橋地磅站皆無法執行卸貨分裝。雖規定除空車及貨櫃車外，所有重型車輛均須過磅，但據觀察，於警力未駐站時段，車輛仍時有逃磅現象，或於過磅後即行駛離，並不依燈號指示停等，造成磅工無法進行抄錄車牌等後續工作，因而實際取締作業績效仍不如預期。

（三）磅工作業流程

車輛過磅時，地磅站內的電腦管理系統會顯示車輛過磅的日期、時間及車輛總重，而汐止地磅站為三台面地磅，故過磅車輛之軸重亦會顯示。磅工作業時須輸入每輛車之核定總重，判斷車輛是否超載，並以鈴聲或燈號告知駕駛人。若過磅車輛超載，由磅工輸入牌號，並記錄於電腦系統中，再由警察執行超載取締作業。超載車輛於電腦報表資料輸出項目除與一般車輛相同之過磅日期、時間、車軸重、車輛總重、核定總重外，另將列印車輛號牌及其超載率。但於實地訪談時發現，因部分超載車輛並未依規定於車身噴漆註明牌號，且未依燈號顯示停等，至磅工無法及時登錄牌號。另所訪問之三處地磅站，其燈號顯示器皆無法運作，無法有效告知駕駛人。此類因素都將影響地磅站取締績效。

（四）超載車輛取締流程

目前地磅站警力配置狀況皆為兼磅情況，即偶有警員巡視、駐守，但多數時間地磅站為無警員駐守狀態。故取締時乃先由磅工攔下違規超載車輛，再聯絡就近收費站之公路警察前往地磅站開單取締，部分時間因員警皆出勤巡邏或處理其他事故，致使無法進行取締作業；或磅工因取締作業困難度高，故對取締作業配合度甚低，遇車輛超載且無駐警時，並不主動聯繫收費站之員警，故取締成效並不理想。另磅工須填寫「車輛超載資料及處理登記表」，登記違規車輛過磅之時間、車號、核定總重、過磅總重、超載比率、違規通知單號碼、駕駛人、車主、地址、超載處理情形，但若無員警配合，超載車輛駕駛多不配合地磅站作業人員之攔停或不願提供證件，造成作業人員之困擾。若車輛超載在核定總重20%以上者，即由警員監督駕駛人員執行分裝卸貨後再行過磅確認重量，但因地磅站場地限制，分裝卸貨規定無法完全落實執行。

（五）資料處理方式

各地磅站報表輸出方式略有差異，汐止、造橋地磅站須由磅工輸入車輛核定總重，系統方進行資料列印輸出，故磅工是否逐一依過磅車次輸入每車核重即關鍵性的影響到電腦存檔之車輛資料；樹林地磅站則不論是否輸入核重，皆會列印資料。過磅資料之電腦檔案及「車輛超載資料及處理登記表」均彙整送至各區段工程處及高公局局本部，以統計過磅車數、超載數，電腦報表則由地磅站留存，其保存期限均為一年。

（六）地磅站運作情形

1.	國道一號汐止南下地磅站：據磅工表示星期一至星期五之平常日中10時及14時為過磅尖峰時間，研究單位訪問時間非其所述之尖峰時間，故過磅車輛雖時有排隊現象產生，但等候時間不長。另因汐止地磅站為三台面地磅，車輛過磅時時有未依指示停妥正確位置，以致車軸落在二面磅台之間，此現象應會影響量測結果。另汐止地磅站並無配置卸貨場地，難以執行分裝卸貨。

2.	國道三號樹林北上地磅站：因國道三號於規劃設計時均已考慮引道與卸貨場地之設置，於樹林地磅站引道長度約可供20輛以上車輛等候，但於實地調查時發現過磅車輛數少，並無嚴重排隊現象；另因可實際執行分裝卸貨，而於實地調查時即見車輛卸貨再過磅情況。目前因人力縮減，地磅站開放時間僅為週一至週五8時至16時，而因每班僅有1人輪值，故於訪談時亦發生因磅工臨時有事而必須暫時停磅之狀況，故實際運作時間更為有限。此種現象反應該地磅站雖有良好之硬體設施，但軟體配合仍有可改進之處。

3.	國道一號造橋北上地磅站：造橋地磅站之配置方式與前二處地磅站不同，其地磅設置於收費站之後，配置示意圖如圖5-2所示。地磅站前並無明顯引道，外側車道車輛繳費後可直接進入地磅站，但因大型車有二個繳費車道，而較靠內側車道車輛於繳費後難以在有限空間下切換至外側車道，致使車輛無法進入地磅站。此外，因該處無卸貨場，故即使車輛出現嚴重超載情形，亦無法執行分裝卸貨；故以鋪面養護之目的而言，地磅站設置所發揮成效仍屬有限。根據受訪者表示，平常日凌晨4時至7時為車輛過磅尖峰，車輛壅塞車隊長度可回堵至數公里前，因而嚴重影響車流順暢。地磅站遇此情況時須配合延滯狀況暫時關閉以疏解車流。就研究人員前往訪談時所見，該時段（週三約下午3-4時）雖非尖峰，亦發生車輛壅塞情況，外側車道車輛則時有插隊或是逃磅情形。由此觀察現象得知，因地磅站配置情況失當，可能造成地磅站運作情形不佳，影響車輛取締成效。

圖5-2	造橋地磅站配置示意圖

（七）應用固定式靜態地磅執法遭遇之困擾

據地磅站作業人員反應，地磅站作業常見困擾包括下列五項：

1.	因地磅站以兼磅方式配置警力，員警並非隨時駐守於地磅站，且磅工不具舉發超載車輛之權力，故若超載車過磅後逃磅，或員警無法立刻趕赴地磅站時，皆不能對超載車輛發揮制裁力量，再再影響取締成效。

2.	高速公路之地磅雖依規定每3個月檢定一次，且其校估容許誤差為千分之一，已可確保量測結果之準確性，但仍時有違規駕駛人以地磅不準之理由與磅工爭辯，增加作業之困難度。

3.	依目前規定貨櫃車及空車均不須過磅，但部分車輛因配置密閉車斗，不易判別是否為空車，若業者有意規避亦難以防範。且目前多數地磅站每班皆僅有1名磅工執勤，僅賴磅工之力，實無法管制車輛逃磅行為。故研究人員另於訪談後，蒐集此三處地磅站與相鄰收費站之資料，以瞭解目前車輛逃磅行為之嚴重程度。

4.	部分車輛車門所標示之牌號與實際牌號不同，故雖由磅工記錄超載車輛牌號，但仍無法告發，亦影響取締成效。

5.	目前雖要求砂石車一律過磅，但因載重法與容積法間有差距，故部分砂石車雖加掛標示牌，但總重亦超出其核定總重；但對於此類車輛是否應屬超載，並無明確、統一準則。

除上述由地磅站作業人員所反應之問題外，另由研究人員訪談中亦發現，地磅站作業人員因上述困擾長期存在，即多數情況下磅工之取締執法力不高，且亦因缺乏公權力而易與駕駛者發生衝突，故其對無警力支援時段之執法作業配合意願不高，此對地磅站之運作績效亦有相當顯著之負面影響。故若可適當賦予地磅作業人員舉發權力，增加警政人員巡邏密度，或配合車輛過磅尖峰配置警勤執法，應可提高地磅站作業人員士氣，進而提升地磅站作業績效。

（八）對地磅站運作之建議

針對上述作業困擾，地磅站作業人員提出下列三點建議：

1.	針對車輛牌號不符問題以及車輛逃磅情況，建議可於磅台前方或磅台外側之車道加裝攝影器材，對超載車輛照相存證，以提高超載或逃磅車輛之舉發比例。

2.	因目前地磅站皆為兼磅方式，若無員警執勤，則逃磅情形嚴重，超載車亦常不配合取締作業，故期員警可加派巡邏班次，並機動配合地磅站之超載取締作業，前述加設攝影器材亦可解決部分警力不足無法取締之問題。

3.	於民國87年8月1日起雖規定砂石車一律過磅，但因行駛於高速公路之砂石車多為已掛標示牌者，故雖其總重超載，但其合於容積法之標準，故無法進行攔檢；或有磅工以燈號或鈴聲通知駕駛者車輛超載，但砂石車駕駛人多認為自己合法，並無意接受攔檢。因此砂石車雖逐一過磅但並未因其載重超過原核定標準而受取締，甚而可能因磅工未輸入其核可總重而未留下電腦資料；當然其中亦不乏雖掛砂石車標示牌但卻擅自改裝之加大車輛，此亦為目前針對砂石車載重管制亟須加強之處。

5.2.2	國道高速公路地磅站問卷調查結果彙整

國道高速公路地磅站問卷調查對象為國道一號汐止、造橋、員林、新營、岡山及國道三號樹林地磅站，其調查結果彙整如下：

（一）地磅系統負責單位

高速公路地磅系統係由高公局交管組管理，地磅之施工、維護均發包給民間單位負責。

（二）地磅裝設目的及滿意程度

地磅裝設的主要目的為執行重車超載取締，但尚有交通資料蒐集（汐止、樹林地磅站）及配合軸重軸次調查（員林、岡山地磅站）之目的。多數地磅站對其地磅裝設目的之滿意程度均為80﹪，但岡山地磅站對於超載取締作業滿意度僅有20﹪，而員林地磅站對軸重軸次調查作業之滿意度為60﹪。

（三）地磅站運作時間及配置人數

各地磅站視車流狀況與車輛裝載情況而有不同運作時間與人員編組，彙整如表5.1。

表5.1	國道地磅站運作時間及配置人數

| 地磅站名稱 | 運作時間 | 配置人數 |
| --- | --- | --- |
| 國道一號汐止地磅站 | 每日8時至24時 | 單向3名磅工 |
| 國道一號造橋地磅站 | 每日24小時 | 雙向7名磅工 |
| 國道一號員林地磅站 | 8時至24時或8時至16時 | 雙向6名磅工 |
| 國道一號新營地磅站 | 24小時 | 雙向8名磅工 |
| 國道一號岡山地磅站 | 24小時 | 單向4名磅工 |
| 國道三號樹林地磅站 | 週一至週五8時至16時 | 單向1名磅工 |

（四）地磅的保養維護及檢定

地磅之施工、保養、維護及電腦管理系統之保養與維護均由高公局公開招標，交由民間廠商負責。地磅每個月保養2次，每次保養須停磅約1至2小時。地磅保養商每3個月（每年3、6、9、12月份）須向度量衡檢定所申請進行度量衡檢定，以確保地磅精度。

（五）地磅系統的故障率及發生原因

據各地磅站所回覆之問卷，其故障率及原因不盡相同，但其中電腦系統之故障幾為各地磅站反應之情況。此外，各地磅站之系統故障情況整理如下：

1.	國道一號汐止地磅系統之故障率很低，近幾年因地磅故障而停磅的日數，每年約10日左右。故障原因大多是電腦管理系統故障、鋼刀及刀座嚴重磨損須更換、機械槓桿結構跳脫等。

2.	國道一號造橋地磅站之電子荷重元故障率很高，電腦系統常無法連線，據反應其原因可能為一氧化碳會對電子零件造成損壞之故。

3.-	國道一號員林地磅站近年因地磅故障而停磅的日數，每年將近有1個月，多半為電子荷重元及電子顯示器故障。

4.	國道一號新營地磅站的故障率極低，故障主要發生原因亦為電子荷重元及電子顯示器故障。

5.	國道一號岡山地磅站多為地磅管理系統、電子顯示器發生故障。

6.	國道三號樹林地磅站故障原因包括電腦或顯示器故障或椅座、昇降器組、吊環等損壞。

（六）地磅校估容許誤差

每座磅台之容許誤差為其可秤量最大重量之0.1%，例如20公噸之磅台其最大容許誤差即為±20公斤。

1.	國道一號汐止地磅站為三台面地磅，各磅台之容許誤差依序為±20㎏、±20㎏與±60㎏。

2.	國道一號造橋地磅站為單台面地磅，其容許誤差為±10㎏。

3.	國道一號員林地磅站為三台面地磅，各磅台之容許誤差依序為±20㎏、±20㎏與±60㎏。

4.	國道一號新營地磅站為單台面地磅，其容許誤差為±70㎏。

5.	國道一號岡山地磅站為三台面地磅，各磅台之容許誤差依序為±30㎏、±30㎏與±50㎏。

6.	國道三號樹林地磅站為單台面地磅，其容許誤差為±80㎏。

（七）地磅使用建議

對於地磅使用方面，部分地磅站提出對使用型態、附屬設施與佈設方式之建議，彙整如下：

1.	國道一號樹林地磅站根據其地磅故障原因，建議改採全電子式地磅。

2.	國道一號造橋地磅站建議於地磅站增設攝影設備以協助逃磅之查證。

3.	國道三號樹林地磅站建議於公路主線道上設置動態地磅，以減少車輛過磅次數，減低靜態地磅站負荷。

4.	國道一號汐止地磅站建議於全省公路定點設置地磅站，提高地磅站分佈密度，以有效嚇阻超載現象，達到管制車輛超載之效果。

5.2.3	國內動態地磅使用現況

國內目前唯一執法用動態地磅位於台一線及縣道145線省公路新西螺大橋北側，此兩組動態地磅皆由台灣省公路警察大隊西螺分隊負責管轄。此兩組動態地磅系統均為固定式高速動態地磅，且為進行取締，皆配有攝影設備，可逕行重車之超載取締及所有車輛之超速取締，並可應用於交通資料蒐集之用途。其現場佈設情況見圖5-3至5-5。

圖5-3	台一線動態地磅佈設情況（1）

圖5-4	台一線動態地磅佈設情況（2）

圖5-5  縣道145線動態地磅佈設情況

該動態地磅系統於民國82年9月30日裝設，民國83年10月開始使用，其型式為德國PAT DAW100 WIM SYSTEM，系統設置經費除動態地磅系統本身外，另含值勤室2間、備用活動地磅乙套，總計約新台幣三仟三佰萬元（民國82年幣值）。

系統於民國84年3月移交台灣省公路警察大隊，然因砂石車採容積法取締，非原有配備功能所能執行，且因路面型式不適，造成地磅設置處之路面損壞，故於民國85年11月進行車身攝影工程，增設30M×4M×10車道之剛性路面及10車道拍攝車斗之攝影違規資料影像自動傳輸設備，設置經費約為新台幣一仟五佰萬元（民國85年幣值），並於民國86年3月20日開始使用。

地磅系統與公警大隊西螺分隊連線，每日24小時運作。其所記錄之交通資料可經由網路傳輸至省公路局，而違規車輛的電腦影像檔，亦可直接經由網路傳至西螺分隊。由影像上可辨識違規車輛號牌、並顯示車輛通過地磅之時間、地點、車輛總重、車速，及違規事項（超速或超載）等資料。

動態地磅系統由民間廠商負責保養，頻率為每個月一次，保養項目主要是攝影機清潔、檢視磅片螺絲有無鬆脫、磅片和感應線圈運作是否正常。於使用過程中，地磅主體之故障率很低，但其週邊設施之故障或遭破壞等情形較常發生，如現場監視攝影機遭民眾破壞、傳輸影像天線受強風而偏離、電話線路斷線無法傳遞資料、或電腦當機等。

因目前國內並無動態地磅使用之相關規定，故針對業者對動態地磅精準度所提出之質疑與申訴，西螺分隊乃委請工研院量測中心進行檢測。工研院檢測結果表示該地磅系統精準度於±8%之內，合於執法要求之±10%，故足資作為判斷車輛超載與否之依據。

為充分瞭解目前動態地磅系統之設定與校估方式，研究小組除對西螺分隊進行訪談外，並進一步與系統廠商聯絡以釐清系統使用問題。據系統廠商表示，該地磅系統之校估頻率為每年一次，另在磅台損壞或路面改善重新拆裝後也須進行校估。動態地磅校估方式為先選定已知車重在15噸到20噸之車輛，而後視道路實際狀況（速率限制或檢定要求）以不同車速校估，一般均選擇3至4種車速，而每種車速以五趟為基準。配合安裝地點之正常車流速度與速限，西螺動態地磅以時速30、40、50、60公里等四種速率校估，但系統內部只能設定3個不同速度下的校估係數，故須由地磅系統工程師依校估結果判斷以選擇適當校估係數。

超載車輛的取締標準為核定總重加上10%，但西螺動態地磅之系統精度為8%，故將取締標準設為核定總重加上10%後之1.08倍，故實際所採用之取締標準放寬程度甚大，但於地磅站訪談及事後詢問系統業者之結果，皆未獲得確切數值。即根據受訪警員表示取締標準為核定總重加上考慮儀器誤差10%，而系統業者則反應其設定值除考慮原取締標準外，另須加上系統精度±8﹪之誤差。根據此方式計算，核定總重35噸之半聯結車，其實際取締值設定為41.58噸，核定總重21噸之大貨車，其實際取締值約25噸。但根據訪談中受訪警員所提供之取締資料，遭取締之半聯結車其動態地磅量測值皆超出50噸，大貨車之量測值亦超出30噸，故系統內部設定值可能較廠商所表示之數值為高。

攝影設備原可將車輛跨道、行駛路肩或逆向等違規行為均拍照存證，然如此設定下照片儲存量過高。且因地磅為依車道檢定，對於跨道車輛所量測的重量恐有失準之慮，易引發業者申訴；同時因攝影角度問題，若欲拍攝上述違規情況，則將影響車輛牌號辨別之成功率，因此取消車輛跨道、行駛路肩或逆向之偵測、攝影功能，而以取締車輛超速、超載等行為為主。

該地磅站超載車輛仍以砂石車為主，但因其多改道行駛，避開兩組動態地磅設置地點，反倒較少遭動態地磅取締。是故遭取締車輛，目前多以裝載各式雜貨之大貨車及載運鋼筋類製品之35噸半聯結車為主。其中載運鋼筋類製品之半聯結車超載情況嚴重，常於半夜以車隊方式集結行駛，若發現警方值勤執法，則於路邊長時間停車等待，使警員執法遭遇困難。

據員警表示，應用固定式動態地磅雖有助於提升取締成效，但仍有部分問題尚待解決，其中以車輛逃磅或規避取締之問題為最，常見方法包括使用其他替代道路，避免行駛設置地磅之路段；或以逆向、跨越車道線行駛等方式規避取締；更甚者則以拆掉號牌、故意使號牌污穢或於行經地磅時翻起號牌等方式，造成取締照片無法判讀之狀況。除此以外，地磅系統亦多次遭人為破壞，包括破壞監視器、勾斷電源線造成系統斷電等，以阻擾動態地磅系統之運作。

據受訪警員表示，二組動態地磅每月超速取締開單數合計約為110～120件，超載件數約為80件左右，但因超載車輛多選擇其他替代道路，避免行駛設置地磅之路段，故動態地磅超載取締件數較該分隊所有員警臨檢數量為低，比較結果見表5.2。此現象與地磅初始使用階段並不相同，顯示若地磅設置密度不足時，超載重車仍會以繞路方式避免過磅。

表5.2	省公警西螺分隊超載取締件數

| 月份 方式 | 86/12 | 87/1 | 87/2 | 87/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 動態地磅逕行取締 | 68 | 17 | 45 | 83 |
| 員警臨檢 | 442 | 363 | 355 | 373 |

西螺分隊對於使用動態地磅進行取締車輛超速與超載之成效持肯定態度，但亦提出三項建議，期能進一步提高取締成效。

1.	為維護地磅系統之準確性，系統應有定期保養、維護及校正，以確保地磅量測、取締判別之正確、減少業者之質疑與申訴。

2.	地磅設置後，雖減少車輛超載情形，但仍有不肖業者，故意將號牌遮覆、污穢，以規避取締；對於此類不肖業者，宜有更具嚇阻力量之防杜方法及改善措施。

3.	部分車輛以跨車道或逆向行駛方式規避取締，此點應可由系統硬體設施之改善加以改進，例如加設拍攝跨線與逆向行駛之攝影設備，或於車道間加設槽化島。

5.2.4	地磅站過磅資料分析

為更進一步瞭解國道地磅站之運作情況，研究單位以國道一號汐止、造橋與國道三號樹林地磅站北磅為調查對象，分析其民國87年6月至9月地磅站過磅車輛數據，並與相鄰收費站通過車輛數資料進行比較，因民國87年8月1日起高速公路局要求所有砂石車一律過磅，故選擇6月至9月之資料分析，有其特別意義。以下即為分析結果：

（一）國道一號汐止地磅站過磅資料分析

1.	車輛逃磅現象分析

為瞭解國道一號汐止地磅站北磅之重車逃磅情況，研究單位以北磅6月至9月每日過磅車輛數資料與汐止收費站北上方向之分時通過車輛數數據比對。由於收費站最外側二車道屬大型車車道，通過車型為大貨車、大客車與聯結車，其中大客車與聯結車皆通行於第二車道。然依照高公局規定，大型車一律過磅，唯大客車不在此限；故欲分析逃磅現象，須將大客車通過數量自收費站通過車輛數數據中分離。此處採用本研究單位先前研究[28]結果：汐止收費站大客車與聯結車之比例採1：2.06，以估算應過磅車輛數。比較結果如表5.3至5.6所示。

表5.3	國道一號汐止北磅民國87年6月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估算應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 | 4525 | 286 | 6.32% |
| 6月2日 | 4970 | 1* | 0.02% |
| 6月3日 | 4860 | N.A. | - |
| 6月4日 | 4779 | 43 | 0.90% |
| 6月5日 | 4914 | 387 | 7.87% |
| 6月6日 | 7184 | 94 | 1.31% |
| 6月7日 | 7052 | 19 | 0.27% |
| 6月8日 | 4575 | 163 | 3.56% |
| 6月9日 | 4578 | 274 | 5.98% |
| 6月10日 | 6387 | 304 | 4.76% |
| 6月11日 | 5048 | 368 | 7.29% |
| 6月12日 | 7252 | 347 | 4.78% |
| 6月13日 | 9193 | 72 | 0.78% |
| 6月14日 | 7956 | 1* | 0.01% |
| 6月15日 | 5017 | 284 | 5.66% |
| 6月16日 | 4881 | 226 | 4.63% |
| 6月17日 | 4900 | 127 | 2.59% |
| 6月18日 | 5229 | 264 | 5.05% |
| 6月19日 | 5395 | 272 | 5.04% |
| 6月20日 | 7872 | 93 | 1.18% |
| 6月21日 | 8237 | 10 | 0.12% |
| 6月22日 | 4916 | 235 | 4.78% |
| 6月23日 | 5330 | 243 | 4.56% |
| 6月24日 | 4956 | N.A. | - |
| 6月25日 | 4859 | N.A. | - |
| 6月26日 | 6808 | N.A. | - |
| 6月27日 | 9610 | N.A. | - |
| 6月28日 | 8114 | N.A. | - |
| 6月29日 | 4906 | N.A. | - |
| 6月30日 | 5331 | 35 | 0.66% |
| 車輛總數 | 179634 | 4148 | 2.31% |
| 剔除異常天數後總數 | 122595 | 4146 | 3.38% |
| 註1.*表地磅未正常運作致過磅車數過少 註2.N.A.表原始資料缺漏 |  |  |  |

表5.4	國道一號汐止北磅民國87年7月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估算應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月1日 | 5365 | 223 | 4.16% |
| 7月2日 | 4855 | 290 | 5.97% |
| 7月3日 | 5413 | 178 | 3.29% |
| 7月4日 | 7791 | 172 | 2.21% |
| 7月5日 | 8351 | 45 | 0.54% |
| 7月6日 | 4689 | 214 | 4.56% |
| 7月7日 | 5108 | 293 | 5.74% |
| 7月8日 | 5076 | 304 | 5.99% |
| 7月9日 | 5191 | 339 | 6.53% |
| 7月10日 | 7669 | 225 | 2.93% |
| 7月11日 | 9704 | 18 | 0.19% |
| 7月12日 | 8233 | 55 | 0.67% |
| 7月13日 | 4875 | 199 | 4.08% |
| 7月14日 | 2480 | 229 | 9.23% |
| 7月15日 | 5457 | 231 | 4.23% |
| 7月16日 | 5235 | 220 | 4.20% |
| 7月17日 | 5545 | 199 | 3.59% |
| 7月18日 | 8123 | 190 | 2.34% |
| 7月19日 | 8394 | 32 | 0.38% |
| 7月20日 | 4905 | 187 | 3.81% |
| 7月21日 | 4494 | 168 | 3.74% |
| 7月22日 | 4668 | 227 | 4.86% |
| 7月23日 | 4868 | 344 | 7.07% |
| 7月24日 | 6733 | 230 | 3.42% |
| 7月25日 | 9472 | 101 | 1.07% |
| 7月26日 | 8193 | 16 | 0.20% |
| 7月27日 | 4866 | 254 | 5.22% |
| 7月28日 | 4790 | 138 | 2.88% |
| 7月29日 | 4823 | 214 | 4.44% |
| 7月30日 | 4853 | 225 | 4.64% |
| 7月31日 | 5218 | 422 | 8.09% |
| 車輛總數 | 185438 | 6182 | 3.33% |

表5.5	國道一號汐止北磅民國87年8月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估算應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8月1日 | 7237 | 41 | 0.57% |
| 8月2日 | 8169 | 48 | 0.59% |
| 8月3日 | 4674 | 282 | 6.03% |
| 8月4日 | 4611 | 287 | 6.22% |
| 8月5日 | 4808 | 389 | 8.09% |
| 8月6日 | 5573 | 229 | 4.11% |
| 8月7日 | 7291 | 136 | 1.87% |
| 8月8日 | 9980 | 82 | 0.82% |
| 8月9日 | 8754 | 73 | 0.83% |
| 8月10日 | 5031 | 178 | 3.54% |
| 8月11日 | 5067 | 216 | 4.26% |
| 8月12日 | 5119 | 323 | 6.31% |
| 8月13日 | 5173 | 207 | 4.00% |
| 8月14日 | 6048 | 252 | 4.17% |
| 8月15日 | 8224 | 166 | 2.02% |
| 8月16日 | 8785 | 88 | 1.00% |
| 8月17日 | 5190 | 256 | 4.93% |
| 8月18日 | 5691 | 315 | 5.54% |
| 8月19日 | 5534 | 247 | 4.46% |
| 8月20日 | 5304 | 276 | 5.20% |
| 8月21日 | 7156 | 193 | 2.70% |
| 8月22日 | 9176 | 17 | 0.19% |
| 8月23日 | 8379 | 149 | 1.78% |
| 8月24日 | 5006 | 291 | 5.81% |
| 8月25日 | 5242 | 301 | 5.74% |
| 8月26日 | 5368 | 277 | 5.16% |
| 8月27日 | 5412 | 480 | 8.87% |
| 8月28日 | 6294 | 304 | 4.83% |
| 8月29日 | 8118 | 304 | 3.74% |
| 8月30日 | 7796 | 53 | 0.68% |
| 8月31日 | 4503 | 169 | 3.75% |
| 車輛總數 | 198712 | 6629 | 3.34% |

表5.6	國道一號汐止北磅民國87年9月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估算應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月1日 | 4730 | 218 | 4.61% |
| 9月2日 | 117455 | 245 | 0.21% |
| 9月3日 | 2045 | 137 | 6.70% |
| 9月4日 | 3132 | 292 | 9.32% |
| 9月5日 | N.A. | 147 | - |
| 9月6日 | 7337 | N.A. | - |
| 9月7日 | 4484 | 196 | 4.37% |
| 9月8日 | 5573 | 336 | 6.03% |
| 9月9日 | 4534 | 271 | 5.98% |
| 9月10日 | 5051 | 288 | 5.70% |
| 9月11日 | 8689 | 342 | 3.94% |
| 9月12日 | 8988 | N.A. | - |
| 9月13日 | 10360 | 61 | 0.59% |
| 9月14日 | 4697 | 378 | 8.05% |
| 9月15日 | 5004 | 254 | 5.08% |
| 9月16日 | 5087 | 225 | 4.42% |
| 9月17日 | 5133 | 499 | 9.72% |
| 9月18日 | 5250 | 136 | 2.59% |
| 9月19日 | 7171 | 114 | 1.59% |
| 9月20日 | 7687 | 96 | 1.25% |
| 9月21日 | 4637 | 56 | 1.21% |
| 9月22日 | 5161 | 153 | 2.96% |
| 9月23日 | 5199 | 290 | 5.58% |
| 9月24日 | 5339 | 167 | 3.13% |
| 9月25日 | 7314 | 312 | 4.27% |
| 9月26日 | 9029 | 161 | 1.78% |
| 9月27日 | 7067 | N.A. | - |
| 9月28日 | 4299 | 199 | 4.63% |
| 9月29日 | 4140 | 375 | 9.06% |
| 9月30日 | 5057 | 10 | 0.20% |
| 車輛總數 | 279649 | 5958 | 2.13% |
| 剔除異常天數後總數 | 256247 | 5958 | 2.33% |
| 註1.*表地磅未正常運作致過磅車數過少 註2.N.A.表原始資料缺漏 |  |  |  |

由以上各表可以看出國道一號汐止北向地磅站6至9月平均每月實際過磅車輛數實僅佔北上每日龐大重車交通量之3％左右。國道高速公路局雖已自8月份起規定所有砂石車一律過磅，但由過磅留存之記錄觀之，8月前後過磅車輛並無明顯改變，如圖5-6所示。而根據研究單位現場訪談與延滯調查所見，在目前過磅情形下，汐止地磅站於尖峰時段已會產生堵塞現象，若所有大型車依循規定一律過磅，則此地磅站之處理容量恐會不足。

圖5-6	國道一號汐止地磅站6至9月估計應過磅車數與
實際過磅車數彙整

圖5-7為汐止地磅站各車型過磅數量比較，由圖中可看出過磅車型主要以單體車為主，而自8月份實施所有砂石車一律過磅之規定後，由圖中也並未看出半聯結車車輛數有明顯變化，但全聯結車過磅車輛數自八月明顯增加，所佔比例自7月至8月也由8%增為12%。

圖5-7	國道一號汐止地磅站6至9月各車種過磅數量比較

2.	動態地磅數據／地磅站數據比對分析

研究單位於民國87年7月8日至10日在國道一號汐止北上路段14k+500處外側車道進行動態地磅數據蒐集工作，取一日完整資料進行分析，圖5-8即為此路段各車型數量與平均總重資料彙整。另將動態地磅所蒐集的車型數據與當日汐止北上地磅站過磅車型數量比對，整理結果如表5.7所示。

圖5-8	國道一號汐止北上路段各車型數量與平均總重彙整

表5.7	動態地磅與地磅站各車型過磅數量及佔總過磅數比例比較

|  | 單體車 | 半聯結車 | 全聯結車 | 總數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道一號汐止 北上地磅站 | 269 (77.30%) | 61 (17.53%) | 9 (2.65%) | 339 |
| 動態地磅 | 911 (36.31%) | 1559 (62.14%) | 39 (1.55%) | 2509 |

由圖5-8與表5.7可見，國道一號汐止北上路段以S112車型為最主要，與地磅站以單體車為主之資料分佈形式並不相同，其中單體車約佔36%，半聯結車約佔62%。而半聯結車所佔比例與地磅站資料分佈形式相差甚多，於研究人員實地觀察結果推斷，此現象應為汐止北上地磅站以載運貨櫃之半聯結車為主要車輛，而因貨櫃車有其特殊規定，幾乎已無貨櫃車主動過磅，致使半聯結車過磅比例甚低。若分析此處S112車型之動態地磅數據與地磅站核重35噸之過磅車輛數據，可瞭解其結果之差異。圖5-9即為兩組系統之總重分佈圖。

圖5-9	國道一號汐止北上路段S112（核重35噸）車型動靜態地磅總重分佈比較圖

由上圖中可見，動態地磅所測得之S112總重分佈呈現雙峰之分佈狀態，此雙峰分佈之意義在於貨物運輸裝載型態之差異，前峰總重集中於13～18噸者，主要以S112之空車為主，但亦包括載貨非全滿之車輛；後峰總重於35～40噸左右，主要受載貨重量所控制，即其載運貨物密度較高，而載運量受限於車輛載重標準。而動態地磅資料與靜態地磅站之主要差異在於前者為全面性蒐集，故可看出自然車流中之重車載重分佈實況；但靜態地磅則以裝載貨物車為主，故僅單峰分佈且主要峰值在35～40噸。

由於動態地磅數據為全面性調查資料，非如靜態地磅站資料僅屬抽樣性資料，故可得知國道汐止北上路段之重車載貨型態以空車為主要；而靜態地磅站出現資料向左分佈之原因，乃由於高公局原規定凡重車均須過磅，但因未強制要求，致使大量空車或未滿載重車均未進入地磅站，故導致分佈峰值出現於35～40噸處。由以上結果可得知汐止地磅站目前僅以取締超載為目的。反之由動態地磅S112資料觀之，其25噸以上者佔所有資料之34.27％，即以三天之資料量平均值為基準，每天約有555輛25噸以上之S112經過該點。此值與靜態地磅於民國87年7月10日平均半聯結過磅車輛數33輛，約為16.82倍；亦即僅約5.95％之載重車進入地磅站過磅並留存資料。

（二）國道一號造橋地磅站過磅資料分析

造橋收費站之資料已將大客車與聯結車數量分離，故以造橋北上地磅站應過磅車輛數，與地磅站6月至9月每日過磅車輛數資料分析結果如表5.8至5.11所示。

表5.8	國道一號造橋北磅民國87年6月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估計應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 | N.A. | 1522 | - |
| 6月2日 | N.A. | 2060 | - |
| 6月3日 | N.A. | 1185 | - |
| 6月4日 | N.A. | 993 | - |
| 6月5日 | 8585 | 925 | 10.77% |
| 6月6日 | 7931 | 718 | 9.05% |
| 6月7日 | 8261 | 3* | 0.04% |
| 6月8日 | 6230 | 12* | 0.19% |
| 6月9日 | 6583 | 444 | 6.74% |
| 6月10日 | 6338 | 702 | 11.08% |
| 6月11日 | 5859 | 1909 | 32.58% |
| 6月12日 | 7871 | 1295 | 16.45% |
| 6月13日 | 10196 | N.A. | - |
| 6月14日 | 3863 | 201 | 5.20% |
| 6月15日 | 6414 | 182 | 2.84% |
| 6月16日 | 8333 | 26* | 0.31% |
| 6月17日 | 7512 | 648 | 8.63% |
| 6月18日 | 8591 | 1541 | 17.94% |
| 6月19日 | 9299 | 882 | 9.48% |
| 6月20日 | 10434 | 945 | 9.06% |
| 6月21日 | 10367 | N.A. | - |
| 6月22日 | N.A. | N.A. | - |
| 6月23日 | 8228 | N.A. | - |
| 6月24日 | 7294 | N.A. | - |
| 6月25日 | 7071 | 1071 | 15.15% |
| 6月26日 | 8129 | 1385 | 17.04% |
| 6月27日 | 10653 | 1157 | 10.86% |
| 6月28日 | 10659 | 406 | 3.81% |
| 6月29日 | 9546 | N.A. | - |
| 6月30日 | 7865 | N.A. | - |
| 車輛總數 | 202112 | 20212 | 10.00% |
| 剔除異常天數後總數 | 125792 | 14411 | 11.46% |
| 註1.*表地磅未正常運作致過磅車數過少 註2.N.A.表原始資料缺漏 |  |  |  |

表5.9	國道一號造橋北磅民國87年7月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估計應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月1日 | 8218 | 617 | 7.51% |
| 7月2日 | 7069 | 1090 | 15.42% |
| 7月3日 | 7860 | 1604 | 20.41% |
| 7月4日 | 10456 | 997 | 9.54% |
| 7月5日 | 10231 | 880 | 8.60% |
| 7月6日 | 10444 | 1463 | 14.01% |
| 7月7日 | 9900 | 1557 | 15.73% |
| 7月8日 | 9198 | 1273 | 13.84% |
| 7月9日 | 8920 | 1126 | 12.62% |
| 7月10日 | 6352 | 1327 | 20.89% |
| 7月11日 | 10930 | 1538 | 14.07% |
| 7月12日 | 11171 | 235 | 2.10% |
| 7月13日 | 9793 | 1840 | 18.79% |
| 7月14日 | 9705 | 1448 | 14.92% |
| 7月15日 | 9267 | 1390 | 15.00% |
| 7月16日 | 10021 | 701 | 7.00% |
| 7月17日 | 8770 | 1217 | 13.88% |
| 7月18日 | 11448 | 1538 | 13.43% |
| 7月19日 | 9577 | 610 | 6.37% |
| 7月20日 | 10391 | 1368 | 13.17% |
| 7月21日 | 9529 | 1762 | 18.49% |
| 7月22日 | 9365 | 1339 | 14.30% |
| 7月23日 | 8993 | 1203 | 13.38% |
| 7月24日 | 10239 | 615 | 6.01% |
| 7月25日 | 11498 | 1241 | 10.79% |
| 7月26日 | 10337 | 514 | 4.97% |
| 7月27日 | 10702 | 1501 | 14.03% |
| 7月28日 | 9585 | 1274 | 13.29% |
| 7月29日 | 9364 | 1371 | 14.64% |
| 7月30日 | 8970 | 1300 | 14.49% |
| 7月31日 | 9115 | 1080 | 11.85% |
| 車輛總數 | 297418 | 37019 | 12.45% |

表5.10  國道一號造橋北磅民國87年8月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估計應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8月1日 | 9563 | 1220 | 12.76% |
| 8月2日 | 10418 | 649 | 6.23% |
| 8月3日 | 9146 | 1856 | 20.29% |
| 8月4日 | 8771 | 1825 | 20.81% |
| 8月5日 | 7959 | 1405 | 17.65% |
| 8月6日 | 8595 | 1520 | 17.68% |
| 8月7日 | 9337 | 1672 | 17.91% |
| 8月8日 | 10929 | 647 | 5.92% |
| 8月9日 | 11512 | 573 | 4.98% |
| 8月10日 | 10185 | 1417 | 13.91% |
| 8月11日 | 8923 | 1671 | 18.73% |
| 8月12日 | 8580 | 2244 | 26.15% |
| 8月13日 | 8458 | 1302 | 15.39% |
| 8月14日 | 9613 | 1923 | 20.00% |
| 8月15日 | 10951 | 1196 | 10.92% |
| 8月16日 | 10628 | 566 | 5.33% |
| 8月17日 | 9397 | 372 | 3.96% |
| 8月18日 | 8700 | 808 | 9.29% |
| 8月19日 | 9459 | 615 | 6.50% |
| 8月20日 | 8428 | 2093 | 24.83% |
| 8月21日 | 9973 | 1463 | 14.67% |
| 8月22日 | 10444 | 1366 | 13.08% |
| 8月23日 | 9663 | 542 | 5.61% |
| 8月24日 | 9287 | 390 | 4.20% |
| 8月25日 | 8375 | 929 | 11.09% |
| 8月26日 | 8595 | 1650 | 19.20% |
| 8月27日 | 9040 | 1974 | 21.84% |
| 8月28日 | 8430 | 2182 | 25.88% |
| 8月29日 | 9276 | 1785 | 19.24% |
| 8月30日 | 9332 | 559 | 5.99% |
| 8月31日 | 8485 | 1639 | 19.32% |
| 車輛總數 | 290452 | 40053 | 13.79% |

表5.11  國道一號造橋北磅民國87年9月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估計應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月1日 | 8539 | 1568 | 18.36% |
| 9月2日 | 8648 | 1632 | 18.87% |
| 9月3日 | 8820 | 1959 | 22.21% |
| 9月4日 | 8537 | 1971 | 23.09% |
| 9月5日 | 8438 | 1673 | 19.83% |
| 9月6日 | 8265 | 435 | 5.26% |
| 9月7日 | 8519 | 1753 | 20.58% |
| 9月8日 | 8684 | 1632 | 18.79% |
| 9月9日 | 8565 | 1415 | 16.52% |
| 9月10日 | 8314 | 1242 | 14.94% |
| 9月11日 | 9350 | 1575 | 16.84% |
| 9月12日 | 9939 | 1862 | 18.73% |
| 9月13日 | 9005 | 847 | 9.41% |
| 9月14日 | 8401 | 1251 | 14.89% |
| 9月15日 | 8607 | 2149 | 24.97% |
| 9月16日 | 8785 | 1405 | 15.99% |
| 9月17日 | 8725 | 1063 | 12.18% |
| 9月18日 | 8495 | 711 | 8.37% |
| 9月19日 | 9411 | 644 | 6.84% |
| 9月20日 | 9133 | 946 | 10.36% |
| 9月21日 | 8926 | 1539 | 17.24% |
| 9月22日 | 8762 | 1224 | 13.97% |
| 9月23日 | 8947 | 1531 | 17.11% |
| 9月24日 | 9113 | 1376 | 15.10% |
| 9月25日 | 10460 | 515 | 4.92% |
| 9月26日 | 10844 | 600 | 5.53% |
| 9月27日 | 9944 | 565 | 5.68% |
| 9月28日 | 9916 | 1303 | 13.14% |
| 9月29日 | 8165 | 1434 | 17.56% |
| 9月30日 | 8338 | 1852 | 22.21% |
| 車輛總數 | 268595 | 39672 | 14.77% |

由以上各表可看出造橋北向地磅站6至9月平均每月實際過磅車輛數佔應過磅車輛數之比例由10.00%增加至14.77%，可見砂石車一律過磅之規定有其影響。就研究人員前往地磅站訪談時所見，該時段雖非尖峰，亦產生車輛壅塞情形；另根據訪談得知，造橋地磅站尖峰時段之車流甚至回堵至收費站上游數公里遠。此現象雖與地磅站佈設方式有關，但依其作業處理能量，若規定所有大型車依循規定一律過磅，則地磅站之處理容量明顯不足，將產生嚴重壅塞。

而由圖5-10所示，7至9月3個月的實際過磅車輛數雖無明顯變化，但由收費站資料所估計的應過磅車輛數卻逐漸遞減，可能是砂石車一律過磅之規定，使得部分違規超載之業者繞道行駛，刻意避開高速公路造橋收費站及地磅站之路段；且與6月份相較，其應過磅車輛數變動甚劇，亦可能為季節性因素使得重型車輛數變動。

圖5-10	  國道一號造橋地磅站6至9月估計應過磅車數與實際過磅車數彙整

另由圖5-11所示，造橋地磅站過磅車型亦以單體車為主，其數量自7月至9月逐漸減少，所佔過磅車型比例由68﹪降至58﹪；半聯結車所佔數量及比例在8月份最高，顯示8月份規定砂石車一律過磅仍有其影響；全聯結車過磅情形與汐止地磅站相同均逐漸增加，其過磅數量自6月至9月每月增加2000輛，所佔車型比例由10.5%增至20%。

圖5-11  	造橋地磅站6至9月各車種過磅數量比較

（三）國道三號樹林地磅站過磅資料分析

國道三號樹林收費站中大客車與聯結車之比例採1：5.68[28]，以估算樹林北上地磅站應過磅車輛數，再與地磅站6月至9月每日過磅車輛數資料進行分析。比較結果如表5.12至5.15所示。

表5.12	  國道三號樹林北磅民國87年6月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估計應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 | 4870 | N.A. | - |
| 6月2日 | 5718 | N.A. | - |
| 6月3日 | 5361 | N.A. | - |
| 6月4日 | 5395 | N.A. | - |
| 6月5日 | 5327 | N.A. | - |
| 6月6日 | 4829 | 328 | 6.79% |
| 6月7日 | 2979 | 277 | 9.30% |
| 6月8日 | 4958 | 980 | 19.77% |
| 6月9日 | 5467 | 1183 | 21.64% |
| 6月10日 | 5096 | 819 | 16.07% |
| 6月11日 | 5374 | 692 | 12.88% |
| 6月12日 | 5457 | 1169 | 21.42% |
| 6月13日 | 3066 | 380 | 12.40% |
| 6月14日 | 2804 | 286 | 10.20% |
| 6月15日 | 5195 | 1116 | 21.48% |
| 6月16日 | 5520 | 1058 | 19.17% |
| 6月17日 | 5559 | 1146 | 20.62% |
| 6月18日 | 5523 | 660 | 11.95% |
| 6月19日 | 5813 | 638 | 10.98% |
| 6月20日 | 4842 | 844 | 17.43% |
| 6月21日 | 2954 | 287 | 9.71% |
| 6月22日 | 4850 | 888 | 18.31% |
| 6月23日 | 5430 | 218 | 4.02% |
| 6月24日 | 5350 | 1261 | 23.57% |
| 6月25日 | 5211 | 1207 | 23.16% |
| 6月26日 | 5598 | 1221 | 21.81% |
| 6月27日 | 4258 | 212 | 4.98% |
| 6月28日 | 2922 | N.A. | - |
| 6月29日 | 5094 | N.A. | - |
| 6月30日 | 5255 | N.A. | - |
| 車輛總數 | 146074 | 16870 | 11.55% |
| 剔除異常天數後總數 | 106132 | 16870 | 15.89% |
| 註1.*表地磅未正常運作致過磅車數過少 註2.N.A.表原始資料缺漏 |  |  |  |

表5.13	  國道三號樹林北磅民國87年7月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估計應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月1日 | 4962 | 623 | 12.56% |
| 7月2日 | 4858 | 15* | 0.31% |
| 7月3日 | 5488 | 189 | 3.44% |
| 7月4日 | 5054 | 130 | 2.57% |
| 7月5日 | 2810 | N.A. | - |
| 7月6日 | 5068 | 593 | 11.70% |
| 7月7日 | 5729 | 653 | 11.40% |
| 7月8日 | 4889 | N.A. | - |
| 7月9日 | 5399 | 388 | 7.19% |
| 7月10日 | 5559 | 760 | 13.67% |
| 7月11日 | 4031 | N.A. | - |
| 7月12日 | 2554 | N.A. | - |
| 7月13日 | 4729 | 633 | 13.38% |
| 7月14日 | 4731 | 767 | 16.21% |
| 7月15日 | 4627 | 627 | 13.55% |
| 7月16日 | 5320 | 671 | 12.61% |
| 7月17日 | 4805 | 725 | 15.09% |
| 7月18日 | 4617 | N.A. | - |
| 7月19日 | 2803 | N.A. | - |
| 7月20日 | 5133 | 551 | 10.73% |
| 7月21日 | 4780 | 629 | 13.16% |
| 7月22日 | 4892 | 675 | 13.80% |
| 7月23日 | 5295 | 742 | 14.01% |
| 7月24日 | 5371 | 777 | 14.47% |
| 7月25日 | 3618 | N.A. | - |
| 7月26日 | 2320 | N.A. | - |
| 7月27日 | 5134 | 660 | 12.86% |
| 7月28日 | 5066 | 533 | 10.52% |
| 7月29日 | 5368 | 631 | 11.75% |
| 7月30日 | 5304 | 763 | 14.39% |
| 7月31日 | 5763 | 671 | 11.64% |
| 車輛總數 | 146077 | 13406 | 9.18% |
| 剔除異常天數後總數 | 113577 | 13391 | 11.79% |
| 註1.*表地磅未正常運作致過磅車數過少 註2.N.A.表原始資料缺漏 |  |  |  |

表5.14  國道三號樹林北磅民國87年8月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估計應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8月1日 | 4530 | N.A. | - |
| 8月2日 | 2282 | N.A. | - |
| 8月3日 | 4345 | 910 | 20.94% |
| 8月4日 | 4935 | 877 | 17.77% |
| 8月5日 | 4900 | 875 | 17.86% |
| 8月6日 | 5200 | 897 | 17.25% |
| 8月7日 | 5505 | 997 | 18.11% |
| 8月8日 | 4419 | N.A. | - |
| 8月9日 | 3266 | N.A. | - |
| 8月10日 | 5527 | 1177 | 21.30% |
| 8月11日 | 5629 | 1275 | 22.65% |
| 8月12日 | 5675 | 1454 | 25.62% |
| 8月13日 | 5269 | 916 | 17.38% |
| 8月14日 | 5864 | 868 | 14.80% |
| 8月15日 | 4910 | N.A. | - |
| 8月16日 | 3249 | N.A. | - |
| 8月17日 | 5215 | 787 | 15.09% |
| 8月18日 | 5482 | 804 | 14.67% |
| 8月19日 | 5788 | 725 | 12.53% |
| 8月20日 | 5745 | 876 | 15.25% |
| 8月21日 | 6290 | 900 | 14.31% |
| 8月22日 | 4229 | 20* | 0.47% |
| 8月23日 | 2656 | 2* | 0.08% |
| 8月24日 | 5084 | 682 | 13.42% |
| 8月25日 | 5823 | 883 | 15.16% |
| 8月26日 | 5772 | 794 | 13.76% |
| 8月27日 | 5759 | 630 | 10.94% |
| 8月28日 | 5851 | 1020 | 17.43% |
| 8月29日 | 4977 | 9* | 0.18% |
| 8月30日 | 2577 | 41* | 1.59% |
| 8月31日 | 4493 | 826 | 18.38% |
| 車輛總數 | 151248 | 19245 | 12.72% |
| 剔除異常天數後總數 | 114153 | 19173 | 16.80% |
| 註1.*表地磅未正常運作致過磅車數過少 註2.N.A.表原始資料缺漏 |  |  |  |

表5.15	  國道三號樹林北磅民國87年9月估算應過磅車數與實際過磅車輛數比較

|  | 估計應過磅車數 | 實際過磅車數 | 過磅比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月1日 | 5094 | 675 | 13.25% |
| 9月2日 | 4821 | 325 | 6.74% |
| 9月3日 | 5492 | 818 | 14.89% |
| 9月4日 | 5456 | 974 | 17.85% |
| 9月5日 | 4222 | N.A. | - |
| 9月6日 | 2301 | N.A. | - |
| 9月7日 | 4755 | 929 | 19.54% |
| 9月8日 | 4815 | 644 | 13.37% |
| 9月9日 | 5229 | 856 | 16.37% |
| 9月10日 | 5680 | 801 | 14.10% |
| 9月11日 | 5595 | 826 | 14.76% |
| 9月12日 | 3995 | N.A. | - |
| 9月13日 | 2694 | N.A. | - |
| 9月14日 | 5536 | 733 | 13.24% |
| 9月15日 | 5177 | 891 | 17.21% |
| 9月16日 | 5986 | 719 | 12.01% |
| 9月17日 | 5295 | 731 | 13.81% |
| 9月18日 | 5441 | 864 | 15.88% |
| 9月19日 | 4932 | N.A. | - |
| 9月20日 | 2732 | N.A. | - |
| 9月21日 | 4748 | 622 | 13.10% |
| 9月22日 | 4600 | 547 | 11.89% |
| 9月23日 | 5898 | 773 | 13.11% |
| 9月24日 | 6513 | 690 | 10.59% |
| 9月25日 | 5466 | 810 | 14.82% |
| 9月26日 | 3824 | N.A. | - |
| 9月27日 | 2541 | N.A. | - |
| 9月28日 | 3995 | 508 | 12.72% |
| 9月29日 | 4396 | 496 | 11.28% |
| 9月30日 | 5670 | 688 | 12.13% |
| 車輛總數 | 142903 | 15920 | 11.14% |
| 剔除異常天數後總數 | 115662 | 15920 | 13.76% |
| 註1.*表地磅未正常運作致過磅車數過少 註2.N.A.表原始資料缺漏 |  |  |  |

由以上各表與圖5-12顯示，樹林地磅站重車過磅率於高速公路實施砂石車一律過磅之規定前後並無明顯變動，但由圖5-13所示，8、9月份半聯結車過磅輛數與比例均有增加，顯示8月份起要求砂石車一律過磅之規定確實對地磅站之運作產生影響。

圖5-12	  國道三號樹林地磅站6至9月估計應過磅車數與
實際過磅車數彙整

圖5-13	  國道三號樹林地磅站6至9月各車種過磅數量比較

此外，因國道三號地磅站所採用之電腦系統與國道一號地磅站不同，車輛通過時若磅工未鍵入核重，則資料仍將留存，且於核重欄顯示為零。分析樹林地磅站6至9月過磅資料中有7419筆數據之核重登記為零，佔實際過磅車輛數的11.34%。國道地磅站設置之主要目的為取締超載車輛，然因缺乏核重資料，此部分車輛雖已過磅，但無法判斷其超載與否，亦無法取締，因此實際上過磅比例較表5.12～5.15所得結果為低。為了解此類車輛之載重情況，研究單位再對此部分車輛載重進行分析，分析結果如圖5-14所示。由圖顯示車重高峰值分別為6.5噸、16.5噸、22.5噸、38.5噸，其中16.5、22.5、38.5噸分別為U11、U12與S112車型取締門檻值，研判應是違規超載業者為逃避舉發而快速通過磅台，使磅工無法分辨其核重所致。

圖5-14	國道三號樹林地磅站核重為零之車輛總重分佈圖

5.3	超載執法現況

研究單位就國道公路警察大隊及省公路警察局之超載執法取締現況進行問卷調查，共計取得有效問卷15份，其中國道單位6份，省道單位為9份。本節將就取締作業與地磅使用二項主題予以說明。

（一）取締作業

1.執行超載取締的方式

目前執行超載取締的方式包括利用警政單位、高公局配置之地磅及私人所設之公證地磅進行重量量測，另或有以丈量法得知砂石車輛容積。15份回函問卷中有14個單位在回答取締方法（可複選）之問題中表示以警政單位或高公局配置之地磅進行重量量測；8個單位同步利用私人所設之公證地磅進行重量量測；11個單位亦採用丈量法得知車輛容積。另外亦有2個單位表示可依貨物標示之重量（如水泥一包50kg）與裝載數量換算其載貨重，加上車輛行照所登錄之車輛空車重，而得知車輛總重。其結果圖示於圖5-15。

圖5-15	各項超載取締執行方式之採用比例

由此結果顯示，目前採用重量法取締者仍多以公家配備地磅進行重量量測，其中國道公路警察大隊因有高速公路沿線各地磅站之靜態地磅可用，故較少採用其他方式進行取締作業。省公路警察則因設備較為有限，故以換算方式計算車輛總重或利用私人所設之公證地磅。且因適用容積法之砂石車、預拌車幾乎分佈於全國各轄區，故亦有近73%的單位採容積法進行取締。另值得注意的是，幾乎每單位皆採二種以上之取締方式，尤其於省道執法單位，9個受訪單位中就有5個單位同時使用公家配備之地磅、私人地磅與容積法3種取締方式，造成目前取締作業複雜、執行不易單純化之結果。

2.取締標準

目前車輛載重雖有統一規定，但因部分車輛採用容積法（如砂石車與預拌車），因此須視不同狀況採用不同取締標準，根據回函結果，核定總重加上考慮儀器誤差之10﹪仍為多數單位採用之取締標準。而在省道上，取締標準也較複雜，有一半以上之受訪省道單位使用2種取締標準。其結果彙整於圖5-16。

圖5-16	各項超載取締標準之應用比例

3.超載車輛處理方式

各單位對於超載車輛之處理方式均為直接開立罰單。而超載幅度超過核定總重20%以上者，6個受訪之國道單位均表示會執行就地分裝。然而可能在省道上執行分裝不易，9個受訪之省道單位中，僅有2個單位表示會執行就地分裝。且除西螺動態地磅外，省道上另有3個單位配合攝影方式取締。

4.執行超載執法取締作業所遭遇的主要困擾

各單位於執行超載取締作業方面，常遭遇之問題整理於圖5-17。其中多數單位反應因場地限制而無法執行分裝卸貨；其次為車輛之刻意逃磅行為與業者因不服取締或對過磅標誌、標線等標示問題而與執勤員警發生爭執之問題。另若將車輛之刻意逃磅行為加上對牌照刻意處理致使號牌無法辨識者，其比例將高達73﹪，顯示車輛規避超載取締之情況相當嚴重。除上述原因外，於3處配有攝影取締之受訪省道單位中，2處表示攝影效果會因氣候影響而有無法辨識號牌的情況發生，亦影響取締成效。

圖5-17	超載執法作業之困擾

5.對目前超載執法作業滿意程度

本項以5分等第法進行，由受訪單位勾選其滿意程度，並填答其勾選原因。其中僅有1個單位對其超載取締作業感到非常滿意，因其認為確有達到有效防止超載，並發揮保護道路之效果。填答還算滿意的有4個單位，因其認為交通法令還算嚴格，也依照法令規定執行取締作業，且利用地磅進行測重可使取締較無爭議。有2個單位認為其超載執法作業滿意程度為普通，並提出超載違規車輛有接受吊扣牌照後繼續營業的情形，略影響超載執法之成效，且建議重車一律採重量法取締。此外有6個單位，因警察執法公權力弱，裝備、人力不足，常因政策改變執法標準，裝載砂石、廢土之車輛無一可遵循之取締標準，也無規劃妥善之分裝卸貨場地等原因，而認為對其執法作業不甚滿意。填答非常不滿意者有2個單位，其主要原因為認為應規定所有車輛一律過磅。而砂石車取締作業複雜，有關規定經常變更，造成執行不易無所遵從。且懸掛標示牌之砂石車嚴重超載，但礙其有標示牌而無法嚴正執法，至取締績效不彰，建議回歸重量法。

根據各單位填答結果，繪製滿意程度圖5-18，並依5分等第之計分方法，由非常滿意5分至非常不滿意1分，計算各單位對目前超載執法作業滿意程度，其平均值為2.73分。然若將國道與省道之填答結果分開計算，可看出省道對於超載執法作業所評之3.89分高於國道之2.17分。由問卷回函之結果顯示，過半數之執法單位對其目前所採取之執法作業方式表示不甚滿意或非常不滿意，顯示取締作業方式仍有相當之改善空間。而彙整各份問卷填答之原因可知，執法單位普遍希望以重量法進行取締，減少（或完全取消）容積丈量法之應用。

圖5-18	超載執法作業滿意程度

（二）地磅使用

1.受訪單位持有地磅數量

受訪的6個國道單位，均僅持有固定式靜態地磅。受訪之省道單位多持有較具機動取締能力之活動式靜態地磅。而僅有西螺分隊於台1線及縣道145線配有2組固定式動態地磅並配有自動攝影取締設備。

圖5-19	  受訪單位持有地磅數量

2.地磅常見故障問題

對於地磅常見故障問題一項，各單位填答之原因甚為分散。15個受訪單位中有4個單位表示常見故障原因為地磅遭重車壓壞，顯示各單位所配備或使用之地磅型式並不完全適用於台灣地區之重車裝載情況，應考慮提高所採用系統之重量限制。而有3個單位表示常有地磅系統或零件之故障，原因包括有電腦管理系統故障、磅片螺絲鬆動、基座磨損與電子荷重元故障等。另有3個單位勾選之主要故障原因為受環境或氣候之影響，包括活動式地磅受地形、氣候限制，下雨時地磅積水易導致不精準及固定式地磅系統遇雷雨天易遭雷擊損壞等問題。此外亦有3個單位表示地磅極少故障。

3.地磅應用上之困擾：

地磅應用困擾方面因各單位所採用地磅型式不一，故其應用上所遭遇之問題亦甚為多樣，其中因地磅功能限制而無法順利應用者佔1/3，其限制包括因過磅重量限制、過磅車速限制與磅台長度限制等，顯示未來進行地磅採購或研擬各項地磅規範時，應考慮台灣地區之實際車輛使用狀況，以減低此類問題發生。反應因精準度不佳或電力需求困難而造成應用困擾者分別有20﹪與12.33﹪。此外如過磅車流量大造成後方回堵、磅工配合度不高、地磅數不足等原因，亦使取締單位感到困擾而影響取締成效。研究單位長期進行相關課題研究，曾多次參與執法單位之座談或訪問，亦多次聽到執法單位關於此類問題之討論。此點反應地磅使用環節中，採購、佈設、配置與操作等皆應完整考慮，以期整體取締作業發揮良好效果。

圖5-20	地磅應用之困擾

4.對目前應用地磅情況之滿意度

本項以5分等第法進行，由受訪單位勾選其滿意程度，並就其勾選原因作答。其中有3個單位因認為採用各式地磅皆可達輔助取締超載作業之目的，且使用情況良好，故對目前應用地磅之情況感到非常滿意。填答還算滿意的有7個單位，其主要原因為地磅使用方便，且對超載車輛稍有取締之作用，但部分單位亦建議地磅站應設於收費站之前較佳，以免過磅車輛之延滯影響主線車流。有3個單位對目前應用地磅情況之滿意程度為普通，其原因為業者並不對公家地磅所磅之重量產生質疑，因此對應用地磅量測結果為取締依據方面尚無問題。此外有2個單位對目前應用地磅之情況不甚滿意，其原因包括省公警西螺分隊反應超載業者多會規避固定式地磅；國道公警大隊反應磅工配合度不高，另部分單位表示地磅數不足，不敷使用，因而影響對地磅使用情況之滿意程度。而對目前應用地磅之情況，並無任何受訪單位感到非常不滿意。

根據各單位填答結果，繪製滿意程度圖5-21，並依5分等第之計分方法，由非常滿意5分至非常不滿意1分，計算各單位對目前應用地磅之情況滿意程度，結果為3.73分。即平均而言，執法單位對目前應用地磅之情況滿意程度約為「普通」之狀況，且填答結果也顯示僅有半數單位對其應用成效感到滿意。而若將省道與國道受訪單位填答結果分開計算，國道對於目前應用地磅之情況滿意程度評為3.5分，省道則為3.89分。由評分結果得知各單位對地磅之使用、管理或設置仍有期待改進之處，然相較於對取締作業之滿意度而言，各單位對地磅使用之滿意程度較高，尤其受訪之國道單位對地磅使用滿意程度所評之3.5分，相較於取締作業之2.17分，更是明顯提升。另由問卷填答原因可知，多數單位仍希望統一採用重量法規範車輛裝載情況，顯見除修改取締辦法外，地磅之佈設或持有密度亦應提高，或採更具取締效率之地磅型式，並降低地磅故障率，以因應回歸重量法之需。

圖5-21	  地磅應用之滿意度

5.	為加強取締作業成效，研究單位擬出五項較可行之措施，請受訪單位依可行程度依序給予1至5分，累計結果為：

(1)	採用動態地磅輔以攝影系統逕行取締超載：47分

(2)	採用容積法，減輕對地磅之需求程度：35分

(3)	增建固定式地磅站：41分

(4)	不須增建固定式地磅站，但嚴格執法：21分

(5)	其他（例如動靜態地磅配合使用、加裝攝影器材以舉發超載車輛、車輛一律過磅、加重處罰等）：22分

由此評分結果可知，多數單位對採用動態地磅輔以攝影系統逕行取締超載之成效皆樂觀其成，咸認配備此項設備可提升取締績效。而國道及省道分別對可行措施所評定之分數如表5.16所示。

表5.16	受訪之國、省道單位對可行措施之評分

| 受訪單位 可行措施 | 國道單位 | 省道單位 |
| --- | --- | --- |
| (1)動態地磅加攝影系統 | 21 | 26 |
| (2)採用容積法 | 9 | 26 |
| (3)增建固定式地磅站 | 14 | 27 |
| (4)不須增建固定式地磅站但嚴格執法 | 12 | 9 |
| (5)其他 | 12 | 10 |

由上表可看出，由於省道單位重車超載取締方式繁雜，因此沒有明顯評定出加強取締之可行措施，而國道單位在均已裝設固定式靜態地磅配合取締的情況下，則明顯支持動態地磅加攝影系統之興建，而對於其他方案則無明顯差異。

除上述措施外，各受訪單位亦對超載執法取締提出三項建議。對於取締之標準，建議所有重車一律過磅，並統一採重量法為執法方式；另對地磅站之設置建議，地磅站應配置足夠之分裝卸貨場地以及地磅站應設置於收費站之前，以免因過磅車流量過大，影響主線交通。此二項與地磅站作業人員反應一致，顯示此項問題不僅影響地磅站運作之順暢，亦影響超載車輛之取締績效，應考慮其發生原因與原立法或地磅站佈設的目的，予以檢討改進。

5.4	地磅站延滯情況分析

根據調查結果，本節將就地磅站服務績效調查所得資料依未入磅比例、重型車輛到達間距分配、過磅時間與延滯時間等項目進行分析，以瞭解車輛進入地磅站接受地磅站超載取締時所耗用時間以及過磅車輛之超載情況，以為商用車輛績效模擬模式建立所需參數。

5.4.1	未入磅比例分析

依據地磅站目前作業慣例，空車與貨櫃車得以免除過磅，因此於本研究中，將其定義為合法之未入磅車輛，然目前許多車輛為密閉式載貨車廂，其中是否承載貨品，實難以目視方式分辨，故本研究將其與其他可由外觀分辨之逃磅行為均定義為不合法之未入磅車輛。在此項調查中，造橋地磅站由於回堵車隊過長，調查資料恐有失真之虞，故亦僅以汐止、樹林測點資料進行分析。

於國道一號汐止地磅站中共計取得312筆資料，其中過磅車次佔25.96％，空車車次佔11.54％，貨櫃車佔52.88％，不合法之未入磅車次佔9.62％；其原因為汐止站鄰近基隆港，貨櫃車比例高達52.88％，故造成此地磅站過磅車輛僅佔四分之一之現象。於國道三號樹林地磅站中共計有183筆資料，其中過磅車次佔41.53％，其餘空車車次、貨櫃車與不合法之未入磅車次各約佔1/3。其相對比例如圖5-22與圖5-23所示。

圖5-22	  國道一號汐止地磅站未入磅比例圖

圖5-23  國道三號樹林地磅站未入磅比例圖

5.4.2	重型車輛之到達間距分配

於高速公路上，相較於小汽車流，重車車流屬於低密度流，又依機率理論得知低密度流之到達間距較接近指數分配（Exponential Distribution），另由實地調查所得之數據，分析其間距分佈，可發現其分配亦近似於指數分配，故本研究以指數分配來檢定重車到達間距之分配情形。然國道一號造橋地磅站因佈設方式與其餘測點不同，且於調查中發現嚴重延滯現象，車流產生方式難以調查，故僅以國道一號汐止與員林地磅站資料進行檢定。檢定假設為H0：重車到達間距服從指數分配；H1：重車到達間距不服從指數分配，檢定結果如表5.17與表5.18所示。

由檢定結果得知，國道一號汐止與員林地磅站，在顯著水準α=0.1，自由度各為3和5下，進行適合度檢定均不能拒絕虛無假設，表示重車到達間距可能服從指數分配。

表5.17  國道一號汐止地磅站到達間距檢定表

| 組距 | 觀測次數 |  |  | 理論次數 |  |  | x2=(oi−ei)2ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5.5 | 130 |  |  | 129.27 |  |  | 0.00427 |
| 5.5-11 | 72 |  |  | 63.98 |  |  | 1.0057 |
| 11~16.5 | 24 |  |  | 25.99 |  |  | 0.15203 |
| 16.5~22 | 7 |  |  | 10.56 |  |  | 1.19791 |
| 22~27.5 |  | 2 | 4 |  | 4.29 | 6.39 | 0.87572 |
| 27.5~33 |  | 2 |  |  | 2.10 |  |  |
| 合計 | 237 |  |  | 236.9 |  |  | 3.23563 |
| χ2(0.1,3)=6.25*，無法拒絕H0 |  |  |  |  |  |  |  |

註*：κ2為卡方檢定之統計量，χ2(0.1,3)=6.25代表於顯著水準α=0.1，自由度（自由度=變數組數-2）為3時，κ2 =6.25，該值可由卡方分配表查得

表5.18  國道一號員林地磅站到達間距檢定表

| 組距 | 觀測次數 |  |  | 理論次數 |  |  | x2=(oi−ei)2ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-3.5 | 221 |  |  | 211.43 |  |  | 0.43 |
| 3.5-7 | 109 |  |  | 106.98 |  |  | 0.04 |
| 7-10.5 | 51 |  |  | 54.13 |  |  | 0.18 |
| 10.5-14 | 22 |  |  | 27.39 |  |  | 1.06 |
| 14-17.5 | 14 |  |  | 13.86 |  |  | 0.00 |
| 17.5-21 | 5 |  |  | 7.01 |  |  | 0.58 |
| 21-24.5 |  | 3 | 6 |  | 3.55 | 6.73 | 0.08 |
| 24.5-28 |  | 1 |  |  | 1.80 |  |  |
| 28-31.5 |  | 1 |  |  | 0.91 |  |  |
| 31.5-35 |  | 1 |  |  | 0.46 |  |  |
| 合計 | 428 |  |  | 427.53 |  |  | 2.37 |
| χ2(0.1,5)=9.24，無法拒絕H0 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.3	過磅時間分析

此為重型車輛於磅台上所耗用之時間，在本研究小組實地調查之三個地磅站可以發現，各地磅站之過磅所需時間均呈現高狹峰的常態分配，其中汐止站重車過磅時間平均數為16.32秒，標準差9.56秒；樹林站重車過磅時間平均數為13.13秒，標準差6.89秒；造橋站重車過磅時間平均數為13.05秒，標準差4.96秒；員林站重車過磅時間平均數為16.47秒，標準差6.42秒，其相關資料彙整如表5.19。

由結果可知，因汐止、員林地磅站為三台面地磅，磅台長度較長，故有較長之服務時間；若磅台型式與長度相仿，則如汐止與員林、樹林與造橋兩組資料所呈現之結果，其過磅時間應有一集中之分配型態與相近之平均時間。

表5.19	重車過磅時間表

| 地磅站名稱 | 汐止 | 樹林 | 造橋 | 員林 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均過磅時間（秒） | 16.32 | 13.13 | 13.05 | 16.47 |
| 標準差(秒) | 9.56 | 6.89 | 4.96 | 6.42 |
| 極大值(秒) | 96 | 53 | 46 | 57 |
| 極小值(秒) | 9 | 6 | 2 | 10 |

重車過磅時，依據「高速公路交通管制規則」[29]第二十三條規定，載重貨車應先行停車再以緩慢速度駛入，不過就實地觀察發現，重型車輛並無嚴格遵守此項規定，時而可見車輛無先行停車即駛入地磅站的現象，甚至未見磅工顯示可離去燈號遂離開地磅站，於造橋站中極小值僅為2秒，即反應出此一現象。

觀察本研究調查之重車過磅時間分配圖形，分佈情形十分近似於常態分配，故本研究以常態分配來檢定重車過磅時間分配，考慮三台面與單台面可能之差異，故分別加以檢定，檢定假設為H0：重車過磅時間服從常態分配；H1：重車過磅時間不服從常態分配。檢定結果如表5.20與表5.21所示。

由檢定結果得知，樹林與員林地磅站，在顯著水準α=0.1，自由度為3下，進行適合度檢定均不能拒絕虛無假設，表示重車過磅時間可能服從常態分配。

表5.20  國道三號樹林地磅站過磅時間檢定表

| 組距 | 觀測次數 |  |  | 理論次數 |  |  | x2=(oi−ei)2ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5-8.5 | 9 |  |  | 10.7 |  |  | 0.26 |
| 8.5-11.5 | 24 |  |  | 19.8 |  |  | 0.88 |
| 11.5-14.5 | 22 |  |  | 23.1 |  |  | 0.06 |
| 14.5-17.5 | 11 |  |  | 13.7 |  |  | 0.52 |
| 17.5-20.5 |  | 5 | 6 |  | 4.1 | 4.7 | 0.36 |
| 20.5-23.5 |  | 1 |  |  | 0.6 |  |  |
| 合計 | 72 |  |  | 72 |  |  | 2.08 |
| χ2(0.1,3)=6.25，無法拒絕H0 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.21  國道一號員林地磅站過磅時間檢定表

| 組距 | 觀測次數 | 理論次數 | x2=(oi−ei)2ei |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.5-11.5 | 10 | 8.2 | 0.39 |
| 11.5-13.5 | 20 | 20.9 | 0.04 |
| 13.5-15.5 | 35 | 33.7 | 0.05 |
| 15.5-17.5 | 24 | 29.1 | 0.89 |
| 17.5-19.5 | 15 | 13.4 | 0.20 |
| 19.5-21.5 | 5 | 3.5 | 0.91 |
| 合計 | 109 | 108.7 | 2.46 |
| χ2(0.1,4)=7.78，無法拒絕H0 |  |  |  |

5.4.4	延滯時間分析

本研究定義重車之過磅延滯為「重車選擇進入地磅站而增加之旅行時間」，於計算上採用兩參考點間過磅與不過磅車輛之時間差為延滯時間。在此調查中，以造橋站之延滯情況最為嚴重，重車回堵長度達一、二公里，加上其收費站位於地磅站上游處，影響車流觀察，故蒐集之資料有所失真，故本節之延滯時間分析僅就汐止、樹林及員林三處地磅站進行。其中汐止站平均延滯10.47秒，標準差為16.65秒，範圍由0秒（無延滯）至嚴重時達80秒；樹林站之延滯情形較為嚴重，平均延滯高達21.57秒，標準差為25.58秒，其中當車流量少時，亦有無延滯之過磅現象，然而當車流量驟增時，最高可達97秒之延滯情形；員林站之平均每車延滯為36.79秒，極大值高達108秒，即車輛須於引道中等待近兩分鐘方可過磅。由此三處調查點結果可知，目前過磅車輛數雖已較應過磅車輛為少，但各點平均每車延滯仍有10-40秒不等，此對商車營運績效，實為相當可觀之負面影響。

5.5	地磅使用績效整體評估

為瞭解國內動靜態地磅使用績效，本研究經由地磅站訪談與問卷調查、執法機關問卷調查與地磅站延滯調查等方式，並彙整各項調查結果，以評估地磅使用整體績效，茲就地磅站運作、超載取締作業、地磅應用、地磅站延滯情況等四項加以探討：

（一）地磅站運作方面

根據研究單位對三處地磅站所進行之訪談與對十四處地磅站所進行之問卷調查，可知目前地磅站普遍存在之缺失包括磅工人數不足，以致多數地磅站均非全日運作，對遏止超載車輛使用高速公路略有影響；另因用地取得限制，部分地磅站設於收費站之後或引道長度不夠，常因過磅車輛太多，造成在收費站前即產生車輛延滯，嚴重影響主線車流。

研究單位另採書面資料蒐集分析方式，瞭解地磅站與收費站資料之差異，比對其各日數量以瞭解車輛過磅比例，根據分析資料得知汐止地磅站6至9月各月份過磅比例皆在5%以下，其中雖有部分為空車或貨櫃車等合法bypass車輛，但對照研究單位進行之車輛延滯調查記錄結果亦可得知，雖於警力駐站時段，仍有約10%非法bypass車輛，顯示國道靜態地磅站之運作雖可對部份重車發揮遏止超載之目的，但仍有多數重車之裝載情形並未受規範，影響其運作成效。

除國道系統中之靜態地磅站外，研究單位亦對國內唯一配備以動態地磅逕行執法取締之省公警西螺分隊進行訪談，由訪談結果得知，以動態地磅逕行取締超載雖可有效執行超載作業，但因車輛逃磅行為嚴重，若未能全面佈設，仍能以發揮其預期成效。

（二）超載執法取締作業

此點可就取締標準、取締方法與卸貨分裝三方面進行檢討：

1.	取締標準與方法方面：雖靜態地磅之精準度高達千分之一，但超載執法之取締標準多因考慮儀器誤差而放寬10%，故業者也都以此放寬後之標準為載重限制，此點對超載取締標準之一致性及對鋪面使用年限之預估皆有不良影響，實應修正此種作業標準，採絕對誤差觀念考慮儀器量測之不準確性。

2.	於取締方法方面，因目前砂石車與預拌車適用容積法，故多數執法單位皆採兩種以上方式執行取締作業，提高執法作業之複雜程度，亦應予以檢討改進。

3.	卸貨分裝方面：以鋪面養護與貨運業者之公平競爭角度而言，卸貨分裝規定為立意良好之法令，但其執行時因場地與機具之限制多難以順利進行，如國道一號部分地磅站於興建時並未規劃卸貨場地，於省道上亦有相同問題，多數嚴重超載車輛皆無法立即卸貨，致使本法令之制定難以發揮其原意。

於本研究所進行之問卷調查中，受訪單位對目前超載執法作業滿意程度平均給點為2.59分。即平均而言，執法單位對目前取締作業之滿意程度還不及「普通」之狀況，顯示仍有相當改善空間。彙整各單位所提之建議可知，多數執法單位皆希望改採重量法為一致執法依據，減少容積法之使用空間；其次亦希望擴充執法設備，如加設攝影器材以對違規車輛進行照相舉證，或增加動、靜態地磅之設置密度，以使車輛無法以繞道方式規避取締，提高取締績效。

（三）地磅應用方面

各單位表示靜態地磅之精準度高，因而應用其量測結果作為超載舉發之依據較少受到業者質疑，故對取締作業之順利進行相當有助益。然因地磅本身故障率稍高、地磅數量不足、或因地磅站配置、磅工配合意願低等原因，略微影響應用地磅輔助取締作業之滿意度。平均而言，執法單位對地磅應用情況滿意度之平均給點為3.47分，屬滿意程度，表示受訪單位普遍對應用地磅進行取締作業之成效持肯定態度，但建議應對各型車輛皆採重量法規範其裝載情況。

（四）地磅站延滯情況方面：

根據研究單位對三處地磅站所進行之延滯調查結果，可知目前各地磅站之延滯情況與該地重車比例、與重車中須過磅車輛比例、是否有員警駐站等原因相關，若該地重車比例高，且重車中須過磅車輛比例亦高，則地磅站延滯情況較為嚴重；若遇員警駐站，則逃磅車輛較少，亦較可能延長車輛等候時間。於實際調查時，僅造橋地磅站出現較嚴重之延滯情況。但目前車輛過磅不入比例高，若以各測點之車流狀況與過磅時間推算等候模式，則可得各地磅站於所有重型車輛均須過磅時，將大幅提高車輛於地磅站之等候時間。

地磅站佈設方式雖與車輛延滯時間長度無絕對相關，但若地磅站佈設於收費站之後，則地磅站之車輛延滯將影響收費站之運作，致使地磅站須配合主線車流狀況隨時關閉，此種狀況將降低地磅站之運作時間，進而降低地磅站之運作績效。

根據本研究各項調查與分析，可知於進行超載取締作業之目的上，執法單位對於地磅量測結果與對取締作業之協助皆持正面肯定態度，但仍希望針對地磅之設置、佈設與操作進行檢討改善，以期更進一步提高地磅之輔助效果，增進超載取締作業之績效。