第三章  台灣本島貨運需求模式建立與預測

3.1 台灣本島貨運需求模式建立流程

台灣本島貨運需求模式建立流程如圖3.1-1所示，基本分析資料為台鐵統計資料、港埠統計資料、以及本計畫針對「汽車貨運調查」修正所得之公路貨物分佈資料，由此分別建立基年各分區貨物別產生與吸引量、貨物分佈及運具別貨物分佈，提供模式構建之基礎資料。各模式建立方法概述於下：

1.貨物產生與吸引模式

此模式包含三部分，一是依據中分區之貨物產生與吸引量及社會經濟資料，利用迴歸分析法分別建立貨物產生量與吸引量預測模式；二為由歷年之貨物總量資料建立總量預測模式，以反映時間縱軸之貨物量變化趨勢；三則將前述二者預測量進行平差分析，以求得未來年之貨物產生與吸引量。

2.貨物分佈模式

以各運具之貨物起迄分佈加總資料進行模式校估，分析方法採重力模式。

3.運具分配模式

採二階段運具分配模式，第一階段為公路、鐵路及沿海航運分配模式，本計畫採羅吉特模式或比率法進行分析；第二階段則就公路運具以比率法進行小貨車、大貨車及聯結車之運具分配分析。

4.交通分區系統

本計畫貨運需求模式建立中所使用之交通分區為中分區系統，其原因為若交通分區採小分區系統(435分區)，將有許多起迄點之貨物量為零，在模式構建中易產生扭曲之資料，且資料量龐大，將大幅增加模式建立之困難度。然本計畫整體模式操作係採小分區系統，因此，在模式應用時則依據人口與及業人口之社經資料，將中分區貨物起迄分佈細分為小分區資料，再進行後續之運具分配分析。

圖3.1-1  台灣本島貨運需求模式建立流程

3.2 總量預測模式建立與預測

根據「第三期台灣地區整體運輸系統規劃—旅運特性及交通調查分析評估」報告顯示，本島貨運需求分析主要包含公路貨運與鐵路貨運兩種運具，航空與沿海貨運量所占比例均極低，而且由港務局所取得之沿海貨運資料其各港間起迄貨運總量亦多不一致，因此，有關本島貨物總量之預測本計畫將忽視此兩類貨運量。

所引用之資料係以交通部統計處「汽車貨運調查報告」與台灣鐵路局「鐵路年報」為基礎，其中汽車貨運調查報告又依貨物運送起迄地點分成內銷貨、進口貨、出口貨與轉口貨，因此，歷年本島貨運總量係為該報告之內銷貨與鐵路年報貨運量之合計，如表3.2-1，由該表顯示，自民國65至84年本島貨運量成長變化極大，尤其在兩次石油危機前後均為負成長，計算民國65~84年之成長倍數為3.2倍。且另由該表可以發現，其中又以公路貨物運送量成長最速，以民國84年為例，公路貨運量為鐵路貨運量之29.3倍，顯示目前已以公路貨物運送方式為主。

表3.2-1 歷年本島貨運總量成長趨勢

| 年期 (民國) | 鐵路貨運(1) (千噸) | 公路內銷(2) (千噸) | 合計(1)+(2) (千噸) | 平均年成長率(%) | 占實質國內生產毛額(億元)之倍數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65年 | 17,000 | 165,292 | 182,292 |  | 11.4 |
| 67年 | 16,358 | 9,997 | 26,354 | (62.0) | 1.3 |
| 68年 | 16,700 | 13,288 | 29,988 | 6.7 | 1.4 |
| 69年 | 17,737 | 14,181 | 31,918 | 3.2 | 1.4 |
| 70年 | 16,905 | 12,331 | 29,237 | (4.3) | 1.2 |
| 71年 | 16,035 | 12,626 | 28,662 | (1.0) | 1.1 |
| 72年 | 17,845 | 12,769 | 30,614 | 3.4 | 1.1 |
| 73年 | 17,577 | 13,469 | 31,046 | 0.7 | 1.0 |
| 75年 | 17,342 | 13,878 | 31,220 | 0.3 | 0.9 |
| 76年 | 19,056 | 11,447 | 30,503 | (1.2) | 0.8 |
| 77年 | 18,204 | 325,777 | 343,982 | 235.8 | 7.9 |
| 78年 | 18,082 | 339,858 | 357,940 | 2.0 | 7.6 |
| 79年 | 16,402 | 399,649 | 416,051 | 7.8 | 8.3 |
| 80年 | 16,417 | 421,600 | 438,018 | 2.6 | 8.2 |
| 81年 | 17,787 | 438,800 | 456,587 | 2.1 | 8.0 |
| 82年 | 19,779 | 563,240 | 583,019 | 13.0 | 9.6 |
| 83年 | 19,605 | 546,598 | 566,203 | (1.5) | 8.7 |
| 84年 | 19,210 | 563,290 | 582,501 | 1.4 | 8.5 |
| 65-84年平均 成長率(%) | 0.6 | 6.7 | 6.3 |  | － |
| 65-84年成長倍數 | 1.1 | 3.4 | 3.2 |  | － |

註：1.實質國內生產毛額係以民國84年幣值計。

2.本表貨運量尚未經2.1節之調整，故與表3.2-2與表3.5-1之總量不一致。

3.鐵路貨運量僅包含台鐵公司運送部份，不含台金公司、林務局、港務局、台糖公司等生產事業機構之鐵路貨運量。

資料來源：1.汽車貨運調查報告，交通部統計處，民國65-84年

2.鐵路年報，台灣省鐵路局，民國65-84年

1.建立方法與流程

本計畫原擬採用計量經濟模式進行預測，模式中之解釋變數包含人口數、國內生產毛額、一二級產業及業人口與產值等，並以民國65~84年等年期資料為基礎。然經測試校估後，相關變數所建立之模式其參數值均不理想，或多未能通過統計檢定，探究其故，可能因台灣地區歷年相關人口變數之增加均呈穩定遞減趨勢，與貨運量之變化趨勢極不吻合；其中貨運量與國內生產毛額、一二級產業產值之變化雖較一致，然所建立之模式其係數項校估結果均未能通過統計檢定。

因此，本計畫擬以本島貨運量占國內生產毛額倍數值之成長趨勢預測之，由表3.2-1可以發現，本島貨運量(千噸)占國內生產毛額(新台幣億元)倍數值，自二次石油危機以後之增減較為穩定，約維持在7.6~9.6間，故本計畫擬以民國77年至84年之倍數值，建立指數型態之時間數列迴歸式，並以2.1節調整後之貨運量為基年資料，所得之倍數值如表3.2-2所示。

2.預測模式建立

本計畫將以時間數列迴歸式求得未來年本島貨運量(千噸)占實質國內生產毛額(台幣億元)之倍數值，與國內生產毛額資料相乘即可得未來年本島貨運總量，如表3.2-2所示。由該表顯示就樂觀方案而言，至民國114年將達27.4億噸，30年間成長4.7倍，而保守方案約有18.1億噸，30年間成長3.1倍。由於本島貨運總量即為本島各貨種產生量合計，亦為各貨種吸引量之合計，因此，將以本島貨運總量作為後續各貨種產生、吸引之總量控制基礎。

表3.2-2 本島貨運總量預測結果

| 年期 (民國) | 實質國內生產毛額 (新台幣億元) |  |  | 本島貨運量 (千噸) |  |  | 佔實質國內生產毛額之倍數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 樂觀方案 | 中間方案 | 保守方案 | 樂觀方案 | 中間方案 | 保守方案 |  |
| 84年 |  | 68,806 |  |  | 584,824 |  | 8.5 |
| 89年 | 95,159 | 91,645 | 89,078 | 808,853 | 778,982 | 757,163 | 9.5 |
| 94年 | 128,550 | 119,210 | 111,539 | 1,092,677 | 1,013,282 | 948,086 | 10.0 |
| 104年 | 213,418 | 183,365 | 158,864 | 1,814,051 | 1,558,602 | 1,350,346 | 11.0 |
| 109年 | 262,162 | 218,834 | 184,167 | 2,228,373 | 1,860,091 | 1,565,421 | 11.5 |
| 114年 | 322,038 | 261,164 | 213,500 | 2,737,326 | 2,219,898 | 1,814,752 | 12.0 |
| 84-114年成長倍數 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 |  |
| 平均年成長率(%) | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 5.3 | 4.5 | 3.8 |  |

註：1.實質國內生產毛額係以民國84年幣值計。

2.本表基年貨運量為2.1節調整後之值，故與表3.2-1之總量不一致。

資料來源：本計畫預測。

3.3 各貨種產生及吸引量預測模式建立與校估

各分區本島貨運產生吸引量之分析係採用1.4節之貨物分類，由於本島貨物之運送方式並無貨櫃化現象，因此，本島貨運產生吸引量之預測將不包含貨櫃貨，故實際預測僅包含13類貨種。並以2.1節重新依官方統計資料調整後之基年49中分區各貨種貨運量為基礎，且以貨物運送起點當成旅次產生點，以貨物運送之迄點視為旅次吸引點。

1.建立方法與流程

本計畫擬以計量經濟模式分別建立13種貨種產生、吸引迴歸式以預測49中分區貨運量，而由基年資料可發現，如表2.1-3，各貨運量之產生吸引分佈與其生產、消費地點及運銷管道有關，如第一類貨種「農漁畜產品」主要以中南部產地之產生量較大，而以台北、台中、高雄三大都會區之吸引量較大；而二級產業貨種則以主要工業重鎮、產業聚集與交通可及性較佳之分區產生、吸引量較大。因此，在變數選取方面，將包含各分區人口數、各級產業及業人口數、各貨種產值、家戶年所得、一般化成本等。

2.基年校估與驗證

初步依13種貨種所建立之迴歸式，其各變數之參數校估結果多不理想，且多未能通過統計檢定，探究其故，除鐵路貨運量為實際值外，汽車貨運量係為抽樣調查結果，且主要以登記車輛數作為放大之基礎，缺乏貨運實際母體資料，因此，部份貨種之放大值與各地實際發展有些許差距。另外，可能因汽車貨運調查中未予分離貨物倉儲轉運因素，導致最終起迄(迄點)與實際狀況不符。以林產品為例，就統計資料顯示主要以台南縣新化地區(35中分區)、竹東地區(13中分區)、岡山地區(37中分區)與板橋地區(7中分區)之產生量較大，而台東地區(49中分區)產生量為0，此與林務局之林班地分佈與主要集散地分佈顯然有所差距。因此，再將此13類貨種依性質相近者予以合併成6類，重新建立迴歸式，其預測式如表3.3-1與表3.3-2所示。

3.預測模式建立與結果說明

未來年將以表3.3-1與表3.3-2預測各分區本島貨運產生與吸引量，然在初級原料運量方面，包含第1、3、4貨種，由於預測模式之解釋能力仍顯薄弱，且因其涉及農地釋放面積、漁業權、礦產開採權等政策，將依各目的事業主管機關(如農委會、省漁業局、林務局、礦物局等)之列管面積與分佈計畫，乘以單位產量可得各貨種之總產量，並以基年各分區比例攤列。

以表3.3-1與表3.3-2各迴歸式預測各分區6大類貨種之運量，再依基年比例調整成13種貨運量，最後再以總量值平差調整之，其調整方式主要是先以本島總量扣除第1、3、4貨種產生量後之值再平差其餘10種貨物產生量，並以平差後之各貨種產生量個別平差各貨種各分區吸引量。未來年中間方案各貨種之本島貨運產生與吸引總量如表3.3-3所示，其中農漁畜產品之產量受到台灣加入WTO之影響，將逐年下降，未來年將以化學材料與化學製品之產量所占比例最高，至於各貨種各分區之產生吸引量請參見表3.4-4。

表3.3-1 各貨種本島貨運產生量之預測模式

| 項目 | 貨種分類 | 預測模式 | R^2 | 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 農漁畜產品 | 1 | P1=893,209+28.98EMP1 (1.36) (3.02) | 0.38 | 將以農委會跨世紀農業計畫作為預測值 |
| 林產與家具等製品 | 2,7 | P2+P7=206,986+7.01EMP2 (2.34) (8.93) | 0.63 |  |
| 礦產與非金屬礦物製品 | 3,4 | P3+P4=4,077,728+0.42(V3+V4) (2.47) (2.31) | 0.10 | 將以礦務局計畫作為預測值 |
| 食品、紡織及其他製品 | 5,6,13 | P5+P6+P13=420,777+15.77EMP2 (2.29) (9.69) | 0.67 |  |
| 化學材料及其製品 | 8,9 | P8+P9=6,245+13.17EMP2 (0.03) (6.87) | 0.50 |  |
| 機械、金屬、 電子與運具製品 | 10,11,12 | P10+P11+P12=29,494+37.83EMP2 (0.10) (11.54) | 0.74 |  |
| 變數意義： P1~P13：分別表示各分區各貨種產生量(噸) POP：各分區人口數(人) EMP1：各分區一級產業及業人口數(人) EMP2：各分區二級產業及業人口數(人) EMP3：各分區三級產業及業人口數(人) V1~V13：各分區各貨種產值(千元) |  |  |  |  |

資料來源：本計畫預測。

表3.3-2 各貨種本島貨運吸引量之預測模式

| 項目 | 貨種分類 | 預測模式 | R^2 | 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 農漁畜產品 | 1 | A1=380,353+1.15POP (3.66) (7.36) | 0.54 |  |
| 林產與家具等製品 | 2,7 | A2+A7=227,950+1.11POP (2.46) (7.94) | 0.57 |  |
| 礦產與非金屬礦物製品 | 3,4 | A3+A4=4,212,220+3.64POP (4.01) (2.30) | 0.10 | 將以礦務局計畫作為預測值 |
| 食品、紡織及其他製品 | 5,6,13 | A5+A6+A13=426,563+13.47EMP2+1.7EMP3 (2.62) (7.08) (2.71) | 0.76 |  |
| 化學材料及其製品 | 8,9 | A8+A9=266,159+9.54EMP2 (1.71) (6.89) | 0.50 |  |
| 機械、金屬、 電子與運具製品 | 10,11,12 | A10+A11+A12=265,063+25.12EMP2 (1.09) (11.68) | 0.74 |  |
| 變數意義： A1~A13：分別表示各分區各貨種產生量(噸) POP：各分區人口數(人) EMP2：各分區二級產業及業人口數(人) EMP3：各分區三級產業及業人口數(人) |  |  |  |  |

資料來源：本計畫預測。

表3.3-3 未來年各貨種本島貨運產生(吸引)量(中間方案)

單位：百萬噸

| 年期(民國) 貨種分類 | 84年 | 89年 | 94年 | 104年 | 109年 | 114年 | 年平均成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 農漁畜產品 | 43.11 | 39.72 | 38.92 | 36.98 | 35.47 | 34.02 | -0.8% |
| 林產品 | 1.96 | 3.21 | 4.25 | 6.61 | 7.90 | 9.43 | 5.4% |
| 礦產品 | 167.29 | 206.73 | 268.92 | 413.64 | 493.66 | 589.13 | 4.3% |
| 非金屬礦物製品 | 116.37 | 143.81 | 187.06 | 287.74 | 343.39 | 409.82 | 4.3% |
| 食品 | 38.17 | 57.53 | 76.21 | 119.29 | 142.87 | 170.92 | 5.1% |
| 紡織成衣品 | 12.00 | 18.62 | 24.83 | 39.20 | 46.96 | 56.05 | 5.3% |
| 木材、紙、家具及其製品 | 32.74 | 49.69 | 66.30 | 104.82 | 125.97 | 151.07 | 5.2% |
| 化學材料 | 11.87 | 19.00 | 25.81 | 42.05 | 51.32 | 62.49 | 5.7% |
| 化學製品 | 34.59 | 54.83 | 73.87 | 118.34 | 142.92 | 172.24 | 5.5% |
| 機械及各種金屬製品 | 78.86 | 120.08 | 160.98 | 257.29 | 311.59 | 376.59 | 5.3% |
| 電子電器及精密機具製品 | 16.50 | 24.50 | 31.71 | 47.82 | 56.52 | 66.80 | 4.8% |
| 運輸工具製品 | 5.64 | 7.83 | 10.53 | 17.31 | 21.32 | 26.14 | 5.2% |
| 其他製品 | 25.72 | 33.43 | 43.89 | 67.51 | 80.20 | 95.20 | 4.5% |
| 本島貨運量合計 | 584.82 | 778.98 | 1,013.28 | 1,558.60 | 1,860.09 | 2,219.90 | 4.5% |

註：因四捨五入，故本表與表3.2-2之數值有些許差距。

資料來源：本計畫預測。

3.4 貨物分佈模式建立與預測

本計畫依13類貨物，採用重力模式分別建立其分佈模式，重力模式基本公式為：

Tij＝Pi×Aj×Fij／Σ(Aj×Fij)					(6.3.1)

其中，	Tij：由i區運送至j區之貨物運量

Pi：i區貨物產生之總運量

Aj：i區貨物吸引之總運量

Fij：i區至j區之阻抗因子(Friction Factor)

- 建立方法與流程

台灣本島貨物分佈模式建立流程示如圖3.4-1，分析步驟為利用基年之各分區貨物產生、吸引量及旅行成本資料進行校估，說明如下：

(1)貨物產生及吸引量

由本計畫修正「汽車貨運調查報告」公路貨物、鐵路統計及沿海航運之基年起迄分佈加總而得。

- 基年旅行成本分析

貨物分佈模式之旅行成本設定為分區間旅行時間，貨物運輸雖包括公路、鐵路及沿海航運三類運具，但台灣本島貨物公路運輸佔95%，因此，本計畫以公路路網旅行時間，作為兩交通分區間運輸長度。台灣本島各貨種之貨物平均運輸長度見於表3.4-1。

圖3.4-1  台灣本島貨物分佈模式建立流程

各貨種平均運輸時間大多在60分鐘左右，其中以化學製品、林產品、化學材料及紡織品之運輸時間最長，均在65分鐘以上，運輸距離則約70~90公里；平均運輸時間最短者為非金屬礦物製品、礦產品、機械及各種金屬製品等工業用品、以及電子電器及運輸工具製品等高價值消費品，僅約50分鐘，運輸距離在50公里以下，屬於短中途之運輸活動。比較民國84年「汽車貨運調查」之平均運輸距離，總貨物平均運距為83.2公里，高出本計畫分析之台灣本島貨物運距約30公里，究其原因為：

- 「汽車貨運調查」運輸距離係由受訪者自行填寫，而本計畫運輸距離則由抽象路網中以最短路徑搜尋得之，距離應較「汽車貨運調查」之距離為短。

- 「汽車貨運調查」之平均運距包括台灣本島及國際進出口之公路貨物，由於進出口貨物公路運距較長，亦為汽車貨運調查運具較長原因之一。

- 本計畫之台灣本島貨物已利用屏柵線交通量修正城際貨物起迄分佈，區內貨物運輸並未調整，且調整係數大多小於1.0，因此，平均運輸長度將低估。

表3.4-1  基年台灣本島貨物平均運送長度

| 貨種別 | 運輸長度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 時間(分鐘) | 距離(公里) |
| 01農漁畜產品 | 57 | 69 |
| 02林產品 | 70 | 69 |
| 03礦產品 | 51 | 43 |
| 04非金屬礦物製品 | 50 | 41 |
| 05食品 | 58 | 58 |
| 06紡織成衣品 | 65 | 68 |
| 07木材、紙、家具及其製品 | 54 | 53 |
| 08化學材料 | 68 | 71 |
| 09化學製品 | 83 | 92 |
| 10機械及各種金屬製品 | 47 | 45 |
| 11電子、電器及精密機具製品 | 50 | 47 |
| 12運輸工具製品 | 52 | 52 |
| 13其他 | 55 | 49 |

資料來源：本研究整理

- 重力模式校估

重力模式校估分成兩階段，第一階段先依據運輸長度頻次分佈，反覆運算求解阻抗因子(Friction Factor)，直至收歛為止，得到各貨種不同運輸長度之阻抗係數，其校估流程是如圖3.4-2。第一階段模式就運輸長度分佈雖配適良好，但在貨物起迄分佈方面與基年資料差異仍大，因此，將基年貨物起迄分佈與第一階段模式模擬資料相除，建立經濟因子調整因子，再代入重力模式中，建立完整之台灣本島貨物起迄分佈模式。

圖3.4-2  重力模式阻抗因子校估流程

2.基年模式校估與驗證

第一階段依據運輸長度頻次分佈校估阻抗因子，阻抗因子校估值列如表3.4-2，模式之運輸長度分佈情形如圖3.4-3，檢視各貨種旅次長度分佈圖實際及模式值之比較，發現模式值與實際值相當吻合，效果良好。

表3.4-2  台灣本島貨物重力模式阻抗因子校估值

| 運輸長度 (分鐘) | 01 農漁畜產品 | 02 林產品 | 03 礦產品 | 04 非金屬礦物製品 | 05 食品 | 06 紡織成衣品 | 07 木材、紙、家具及其製品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 306463 | 12177 | 839216 | 999999 | 226510 | 38135 | 177847 |
| 20 | 129934 | 8821 | 412278 | 311076 | 89604 | 17530 | 58727 |
| 30 | 29236 | 2254 | 234369 | 95225 | 27959 | 15165 | 34758 |
| 40 | 20778 | 1723 | 48401 | 40989 | 21442 | 8268 | 20521 |
| 50 | 16506 | 1017 | 88690 | 18124 | 15046 | 4669 | 14818 |
| 60 | 9809 | 597 | 240988 | 9688 | 9256 | 7639 | 8246 |
| 70 | 5414 | 967 | 12718 | 6550 | 7879 | 3762 | 8109 |
| 80 | 6130 | 1512 | 12809 | 3515 | 6856 | 2047 | 6308 |
| 90 | 6388 | 756 | 11447 | 2990 | 5241 | 1344 | 2923 |
| 100 | 6045 | 446 | 3241 | 4773 | 5426 | 1952 | 3301 |
| 110 | 3505 | 182 | 1534 | 1995 | 3528 | 2645 | 2971 |
| 120 | 1749 | 108 | 11648 | 1750 | 3945 | 2895 | 3300 |
| 130 | 1559 | 16 | 2076 | 1458 | 4182 | 2844 | 2666 |
| 140 | 3809 | 605 | 16957 | 4796 | 1659 | 2275 | 2542 |
| 150 | 3626 | 204 | 529 | 6441 | 2859 | 1577 | 6482 |
| 160 | 2843 | 11 | 500 | 492 | 3504 | 1709 | 4352 |
| 170 | 1833 | 43 | 3338 | 3186 | 2377 | 1017 | 1218 |
| 180 | 975 | 39 | 686 | 1239 | 1022 | 2608 | 1049 |
| 190 | 1567 | 493 | 331 | 1041 | 1494 | 1059 | 2071 |
| 200 | 531 | 50 | 40 | 366 | 3038 | 506 | 852 |
| 210 | 832 | 13 | 197 | 46 | 2855 | 2450 | 525 |
| 220 | 865 | 14 | 1086 | 152 | 3162 | 989 | 623 |
| 230 | 2164 | 7 | 413 | 1239 | 10129 | 1729 | 1572 |
| 240 | 286 | 83 | 292 | 4308 | 811 | 691 | 204 |
| 250 | 574 | 22 | 608 | 9062 | 549 | 394 | 250 |
| 260 | 375 | 70 | 1715 | 869 | 855 | 1131 | 953 |
| 270 | 470 | 32 | 100 | 63 | 1162 | 523 | 518 |
| 280 | 115 | 23 | 313 | 4135 | 517 | 304 | 759 |
| 290 | 1329 | 0 | 5640 | 73 | 96 | 131 | 601 |
| 300 | 809 | 0 | 20 | 2369 | 37 | 494 | 38 |

表3.4-2  台灣本島貨運重力模式阻抗因子校估值(續)

| 運輸長度 (分鐘) | 08 化學 材料 | 09 化學 製品 | 10 機械及各種金屬製品 | 11 電子電器及精密機具製品 | 12 運輸工具製品 | 13 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 74401 | 97029 | 541242 | 66618 | 20958 | 187231 |
| 20 | 15676 | 110518 | 177256 | 30754 | 12225 | 73424 |
| 30 | 19134 | 41416 | 105163 | 11956 | 7159 | 43188 |
| 40 | 8685 | 29580 | 72586 | 15403 | 3586 | 25738 |
| 50 | 4565 | 10439 | 24929 | 14401 | 2217 | 4673 |
| 60 | 6616 | 10202 | 23157 | 6641 | 3140 | 5887 |
| 70 | 1874 | 6118 | 21208 | 13602 | 823 | 4568 |
| 80 | 1912 | 3867 | 8718 | 2761 | 676 | 4870 |
| 90 | 727 | 4994 | 10523 | 3346 | 152 | 559 |
| 100 | 583 | 3756 | 8216 | 2319 | 401 | 2825 |
| 110 | 963 | 4375 | 4425 | 1629 | 1213 | 2618 |
| 120 | 755 | 2053 | 4191 | 2023 | 373 | 2797 |
| 130 | 924 | 3413 | 3508 | 486 | 254 | 1947 |
| 140 | 1131 | 2018 | 3819 | 614 | 181 | 1873 |
| 150 | 1481 | 23998 | 2971 | 1002 | 275 | 2383 |
| 160 | 312 | 1819 | 4637 | 629 | 898 | 692 |
| 170 | 723 | 937 | 2147 | 834 | 46 | 312 |
| 180 | 1174 | 1259 | 2357 | 385 | 662 | 228 |
| 190 | 284 | 1578 | 461 | 567 | 350 | 103 |
| 200 | 524 | 980 | 2947 | 1290 | 411 | 876 |
| 210 | 2532 | 1673 | 3523 | 541 | 172 | 596 |
| 220 | 438 | 2079 | 4670 | 1227 | 2258 | 249 |
| 230 | 1389 | 1410 | 5781 | 745 | 1206 | 703 |
| 240 | 795 | 605 | 5930 | 596 | 124 | 105 |
| 250 | 321 | 5616 | 3244 | 328 | 68 | 243 |
| 260 | 88 | 625 | 835 | 748 | 69 | 157 |
| 270 | 175 | 273 | 412 | 351 | 20 | 50 |
| 280 | 315 | 2238 | 731 | 70 | 25 | 262 |
| 290 | 218 | 17764 | 819 | 182 | 2 | 9 |
| 300 | 322 | 340 | 751 | 969 | 249 | 9 |

圖3.4-3  基年台灣本島貨運旅次長度分佈圖

圖3.4-3  基年台灣本島貨運旅次長度分佈圖(續)

圖3.4-3  基年台灣本島貨運旅次長度分佈圖(續)

圖3.4-3  基年台灣本島貨運旅次長度分佈圖(續)

圖3.4-3  基年台灣本島貨運旅次長度分佈圖(續)

圖3.4-3  基年台灣本島貨運旅次長度分佈圖(續)

圖3.4-3  基年台灣本島貨運旅次長度分佈圖(續)

3.預測模式建立與結果說明

未來年貨物分佈模式，則以各分區未來年之各分區貨物產生、吸引量及旅行時間，代入基年模式校估之阻抗因子值及經濟調整因子，進行未來年之貨物分佈預測，未來年貨物分佈預測流程如圖3.4-4。

圖3.4-4  未來年台灣本島貨物分佈預測流程

未來年台灣本島貨物運輸時間列如表3.4-3，至民國114年，各貨物運輸時間約增加10~20分鐘。至於貨物分佈型態方面，列於表3.4-4，未來年與基年並無顯著變化，仍以短中途運輸活動為主，及與鄰近縣市間之貨物流動較強；另一方面，由於貨物產銷過程之運輸，使得各縣市貨物產生量與貨物吸引量相近，無法反應農工原料貨物於一二級產業發展地區之產生量較高，而民生消費品於三級產業發展區之吸引量較高等特性。

表3.4-3  未來年台灣本島貨物平均運輸長度

| 運輸時間(分鐘) 貨種別 | 年期(民國) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84年 | 89年 | 94年 | 104年 | 109年 | 114年 |
| 01農漁畜產品 | 57 | 62 | 60 | 74 | 77 | 77 |
| 02林產品 | 70 | 73 | 71 | 85 | 89 | 91 |
| 03礦產品 | 51 | 52 | 51 | 59 | 61 | 61 |
| 04非金屬礦物製品 | 50 | 64 | 56 | 59 | 60 | 60 |
| 05食品 | 58 | 61 | 60 | 74 | 78 | 81 |
| 06紡織成衣品 | 65 | 69 | 62 | 80 | 85 | 87 |
| 07木材、紙、家具及其製品 | 54 | 61 | 57 | 71 | 75 | 75 |
| 08化學材料 | 68 | 75 | 69 | 76 | 78 | 78 |
| 09化學製品 | 83 | 81 | 80 | 87 | 88 | 91 |
| 10機械及各種金屬製品 | 47 | 47 | 45 | 58 | 63 | 68 |
| 11電子、電器及精密機具製品 | 50 | 54 | 52 | 75 | 80 | 81 |
| 12運輸工具製品 | 52 | 69 | 66 | 76 | 82 | 85 |
| 13其他 | 55 | 53 | 52 | 69 | 73 | 74 |

資料來源：本研究整理。

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－01農漁畜產品

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 26 | 73 | 69 | 11 | - | 3 | 27 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 220 |
| 台北市 | 15 | 594 | 197 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 859 |
| 台北縣 | 38 | 364 | 1,702 | 479 | 16 | 39 | 91 | 25 | 6 | 20 | 12 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 10 | 13 | 2,850 |
| 桃園縣 | 15 | 153 | 508 | 1,296 | 38 | 119 | 59 | 47 | 19 | 79 | 18 | 16 | 20 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2,421 |
| 新竹市 | 3 | 14 | 31 | 46 | 43 | 64 | 2 | 50 | 7 | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | 1 | 1 | 315 |
| 新竹縣 | 3 | 30 | 37 | 104 | 41 | 78 | 7 | 46 | 8 | 22 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 424 |
| 宜蘭縣 | 9 | 40 | 106 | 35 | - | 10 | 175 | 2 | 1 | 14 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 411 |
| 苗栗縣 | 2 | 16 | 58 | 51 | 11 | 28 | 1 | 169 | 31 | 107 | 28 | 18 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 572 |
| 台中市 | - | 2 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 25 | 116 | 217 | 76 | 36 | 33 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 591 |
| 台中縣 | 4 | 46 | 96 | 173 | 33 | 40 | 52 | 180 | 371 | 1,426 | 276 | 167 | 94 | 28 | 43 | 24 | 43 | 20 | 30 | 24 | 19 | 43 | 3,232 |
| 南投縣 | 4 | 82 | 36 | 32 | 2 | 4 | 9 | 29 | 163 | 272 | 807 | 223 | 88 | 54 | 74 | 14 | 24 | 36 | 41 | 12 | 9 | 17 | 2,032 |
| 彰化縣 | 1 | 27 | 130 | 102 | 16 | 26 | 4 | 55 | 154 | 431 | 612 | 597 | 290 | 50 | 86 | 51 | 83 | 38 | 63 | 20 | 6 | 13 | 2,855 |
| 雲林縣 | 1 | 53 | 84 | 102 | 13 | 30 | 14 | 52 | 92 | 196 | 168 | 206 | 977 | 70 | 109 | 48 | 128 | 67 | 94 | 33 | 7 | 3 | 2,547 |
| 嘉義市 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 39 | 35 | 14 | 36 | 44 | 64 | 19 | 33 | 21 | 29 | 6 | 3 | 3 | 384 |
| 嘉義縣 | - | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 11 | 20 | 20 | 99 | 116 | 51 | 118 | 88 | 279 | 62 | 129 | 77 | 81 | 51 | 5 | 13 | 1,247 |
| 台南市 | - | - | 1 | 15 | 1 | 6 | - | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | 14 | 11 | 20 | 125 | 113 | 50 | 93 | 22 | 8 | 2 | 550 |
| 台南縣 | - | 5 | 44 | 58 | 3 | 10 | 1 | 18 | 55 | 128 | 78 | 73 | 141 | 24 | 59 | 230 | 494 | 138 | 232 | 126 | 25 | 6 | 1,948 |
| 高雄市 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 22 | 12 | 4 | 12 | 46 | 64 | 517 | 388 | 173 | 20 | 1 | 1,299 |
| 高雄縣 | - | 2 | 5 | 11 | 9 | 8 | 3 | 13 | 33 | 81 | 67 | 52 | 54 | 24 | 59 | 207 | 241 | 700 | 2,271 | 742 | 89 | 61 | 4,732 |
| 屏東縣 | - | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26 | 9 | 12 | 40 | 17 | 19 | 65 | 19 | 41 | 49 | 109 | 402 | 627 | 1,178 | 52 | 18 | 2,704 |
| 台東縣 | 2 | 3 | 23 | 6 | - | - | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 11 | 10 | 72 | 56 | 79 | 512 | 30 | 857 |
| 花蓮縣 | 4 | 64 | 59 | 16 | 1 | 5 | 105 | 6 | 9 | 27 | 52 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 21 | 59 | 37 | 64 | 409 | 970 |
| 小計 | 127 | 1,577 | 3,219 | 2,608 | 236 | 486 | 610 | 771 | 1,122 | 3,246 | 2,429 | 1,568 | 1,985 | 436 | 880 | 911 | 1,507 | 2,183 | 4,100 | 2,513 | 847 | 659 | 34,020 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－02林產品(續一)

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 2 | 12 | 23 | 32 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 台北市 | - | 28 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 台北縣 | 26 | 139 | 577 | 47 | - | 9 | 17 | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 828 |
| 桃園縣 | 4 | 22 | 141 | 517 | 1 | 29 | 7 | 15 | - | 10 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | 2 | 766 |
| 新竹市 | 1 | - | 4 | 12 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 新竹縣 | 9 | 12 | 171 | 266 | 6 | 157 | 1 | 37 | 2 | 10 | 1 | 35 | - | - | 2 | - | 6 | - | 8 | 1 | 1 | 3 | 728 |
| 宜蘭縣 | 1 | 6 | 36 | 4 | - | - | 224 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 15 | 3 | 297 |
| 苗栗縣 | 1 | 16 | 45 | 76 | 2 | 226 | 4 | 63 | 7 | 80 | 1 | 32 | 3 | - | 1 | - | 12 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 575 |
| 台中市 | - | 1 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 8 | 31 | 98 | 3 | 11 | 1 | - | - | - | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - | 179 |
| 台中縣 | 3 | 9 | 54 | 58 | 3 | 10 | 8 | 203 | 22 | 427 | 26 | 144 | 8 | 4 | 25 | - | 33 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1,056 |
| 南投縣 | 1 | 11 | 75 | 24 | - | 5 | 8 | 40 | 15 | 259 | 90 | 320 | 42 | 1 | 25 | - | 85 | 1 | 13 | 3 | 42 | 29 | 1,089 |
| 彰化縣 | - | 6 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 10 | 31 | 66 | 2 | 133 | 8 | 1 | 9 | - | 9 | - | 3 | 1 | 1 | - | 295 |
| 雲林縣 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 11 | 4 | 20 | 17 | - | 5 | - | 52 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 123 |
| 嘉義市 | - | - | 7 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 14 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 41 |
| 嘉義縣 | - | 2 | 17 | 4 | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 20 | 8 | 5 | 131 | - | 104 | 1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 354 |
| 台南市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 台南縣 | 1 | 6 | 21 | 12 | - | 7 | 5 | 5 | 2 | 68 | 21 | 14 | 47 | 5 | 110 | 4 | 503 | 8 | 163 | 22 | 12 | 3 | 1,039 |
| 高雄市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 11 | - | - | 39 |
| 高雄縣 | - | 2 | 8 | 6 | - | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 40 | 9 | - | 33 | 6 | 194 | 22 | 456 | 52 | 7 | 3 | 860 |
| 屏東縣 | 1 | 3 | 10 | 2 | - | 1 | 19 | 2 | 1 | 34 | 2 | 7 | 3 | - | 38 | - | 54 | 9 | 63 | 231 | 4 | 2 | 486 |
| 台東縣 | 1 | 6 | 59 | 6 | - | 2 | 8 | 5 | 1 | 19 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | 21 | 1 | 10 | 30 | 29 | 26 | 237 |
| 花蓮縣 | - | 1 | 21 | 3 | - | 2 | 118 | 7 | - | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 44 | 25 | 253 |
| 小計 | 51 | 284 | 1,289 | 1,082 | 12 | 479 | 437 | 403 | 116 | 1,132 | 166 | 791 | 152 | 17 | 400 | 10 | 1,101 | 52 | 765 | 370 | 175 | 105 | 9,389 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－03礦產品(續二)

單位：萬噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 58 | 23 | 68 | 36 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 192 |
| 台北市 | 66 | 320 | 265 | 49 | - | - | 40 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 812 |
| 台北縣 | 61 | 203 | 2,012 | 532 | 4 | 13 | 421 | 5 | - | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 75 | 19 | 3,360 |
| 桃園縣 | 35 | 151 | 688 | 2,792 | 16 | 77 | 75 | 18 | 1 | 10 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 95 | 3,982 |
| 新竹市 | 1 | - | 3 | 24 | 322 | 685 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 1,052 |
| 新竹縣 | 1 | 2 | 20 | 123 | 410 | 1,277 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 12 | 23 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1,888 |
| 宜蘭縣 | 2 | 51 | 635 | 102 | 1 | 3 | 6,657 | - | 1 | 18 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | 180 | 311 | 7,988 |
| 苗栗縣 | - | 3 | 65 | 83 | 124 | 113 | 7 | 498 | 4 | 79 | 24 | 19 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | 30 | 15 | 3 | 54 | 6 | 1,141 |
| 台中市 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 226 | 406 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 8 | - | 699 |
| 台中縣 | - | 5 | 32 | 173 | 2 | 17 | 63 | 52 | 431 | 2,061 | 87 | 55 | 5 | 11 | 17 | - | 3 | 9 | 6 | 4 | 29 | 8 | 3,070 |
| 南投縣 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 35 | 75 | 408 | 99 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 652 |
| 彰化縣 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 55 | 51 | 119 | 405 | 364 | 47 | 3 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1,111 |
| 雲林縣 | - | 11 | 1 | 19 | - | - | 10 | 11 | 2 | 6 | 219 | 18 | 525 | 112 | 317 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 66 | 3 | 1,345 |
| 嘉義市 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 2 | - | 7 | 53 | 75 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 157 |
| 嘉義縣 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 2 | 8 | 4 | - | 12 | 85 | 135 | - | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 272 |
| 台南市 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 33 | 122 | 1 | 23 | 4 | 29 | 8 | 233 |
| 台南縣 | - | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | - | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 93 | 713 | 217 | 149 | 20 | 79 | 24 | 1,371 |
| 高雄市 | - | - | - | 86 | - | - | 1 | 36 | - | 12 | 1 | - | - | 23 | 32 | - | 38 | 593 | 417 | 58 | 18 | 6 | 1,321 |
| 高雄縣 | - | - | 1 | 46 | 8 | 7 | 5 | 18 | - | 7 | 6 | - | 1 | 12 | 17 | 36 | 100 | 780 | 707 | 43 | 15 | 13 | 1,822 |
| 屏東縣 | - | - | 7 | 6 | - | - | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | - | 1 | 4 | 5 | 257 | 855 | 660 | 543 | 2,461 | 103 | 36 | 4,965 |
| 台東縣 | - | - | 12 | 12 | 3 | 2 | 55 | - | - | 35 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 23 | 31 | 85 | 2,731 | 76 | 3,093 |
| 花蓮縣 | 2 | 16 | 101 | 12 | 8 | 33 | 640 | 1 | 2 | 454 | 37 | - | 1 | - | 1 | 6 | 13 | 47 | 767 | 4 | 282 | 13,163 | 15,590 |
| 小計 | 226 | 787 | 3,925 | 4,106 | 904 | 2,238 | 8,021 | 701 | 769 | 3,322 | 1,345 | 597 | 633 | 324 | 636 | 448 | 1,927 | 2,373 | 2,675 | 2,688 | 3,682 | 13,789 | 56,116 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－04非金屬礦物製品(續三)

單位：萬噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 139 | 34 | 68 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 19 | 267 |
| 台北市 | 13 | 2,100 | 195 | 7 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2,327 |
| 台北縣 | 287 | 449 | 3,307 | 113 | 16 | 119 | 162 | 51 | 6 | 23 | 19 | 20 | 1 | - | - | 3 | 11 | - | 8 | 27 | 12 | 87 | 4,721 |
| 桃園縣 | 37 | 61 | 366 | 2,099 | 40 | 100 | 25 | 20 | 3 | 44 | 12 | 6 | 10 | 7 | 9 | 4 | 20 | 18 | 63 | 9 | 22 | 36 | 3,011 |
| 新竹市 | 6 | 4 | 37 | 8 | 215 | 179 | - | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 15 | 506 |
| 新竹縣 | 9 | 13 | 530 | 74 | 320 | 399 | 2 | 29 | 18 | 49 | 5 | 18 | 1 | 5 | 7 | - | 6 | - | 1 | 2 | 10 | 92 | 1,590 |
| 宜蘭縣 | 169 | 334 | 255 | 78 | 1 | 4 | 332 | 25 | 82 | 650 | 17 | 50 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 | 5 | 91 | 407 | 2,549 |
| 苗栗縣 | 9 | 34 | 168 | 21 | 85 | 66 | 22 | 980 | 7 | 31 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 25 | 2 | 5 | 10 | 1,505 |
| 台中市 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | 6 | 948 | 519 | 81 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | 14 | 70 | 5 | 4 | 1,743 |
| 台中縣 | 38 | 12 | 46 | 208 | 13 | 23 | 9 | 166 | 4,316 | 1,130 | 83 | 21 | 19 | 4 | 6 | 5 | 12 | 25 | 67 | 61 | 19 | 20 | 6,303 |
| 南投縣 | 6 | 2 | 32 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 43 | 29 | 290 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 11 | 16 | 490 |
| 彰化縣 | 9 | 8 | 60 | 15 | 9 | 9 | 30 | 8 | 18 | 44 | 131 | 881 | 9 | 3 | 5 | 28 | 28 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 1,335 |
| 雲林縣 | - | - | 2 | 9 | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 181 | 5 | 6 | - | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 254 |
| 嘉義市 | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 3 | 2 | 8 | 11 | 2 | 16 | 85 | 114 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 294 |
| 嘉義縣 | - | 1 | - | 16 | - | 18 | - | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 23 | 118 | 161 | 3 | 38 | 5 | 9 | 3 | 5 | 26 | 477 |
| 台南市 | 7 | 5 | 11 | 2 | - | - | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 145 | 273 | 1 | 10 | 2 | 2 | 17 | 511 |
| 台南縣 | 23 | 12 | 33 | 10 | 9 | 7 | 7 | 17 | 15 | 14 | 18 | 19 | 8 | 9 | 23 | 315 | 1,400 | 11 | 61 | 15 | 24 | 68 | 2,118 |
| 高雄市 | - | - | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 263 | 250 | 40 | 13 | 20 | 9 | 14 | 3 | 85 | 59 | 107 | 28 | 23 | 367 | 1,304 |
| 高雄縣 | - | 15 | 24 | 38 | 1 | 1 | 21 | 41 | 138 | 295 | 52 | 23 | 24 | 9 | 17 | 76 | 159 | 49 | 1,167 | 94 | 46 | 184 | 2,474 |
| 屏東縣 | 5 | 6 | 39 | 13 | - | 2 | 13 | 26 | 22 | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 276 | 1,019 | 36 | 30 | 1,544 |
| 台東縣 | 28 | 38 | 31 | 18 | 5 | 13 | 34 | 10 | 8 | 29 | 18 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 8 | 27 | 30 | 3,347 | 353 | 4,055 |
| 花蓮縣 | 12 | 3 | 99 | 220 | 6 | 8 | 18 | 3 | 1 | 62 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1,466 | 659 | 6 | 60 | 2,200 | 4,853 |
| 小計 | 799 | 3,145 | 5,313 | 2,980 | 723 | 970 | 690 | 1,425 | 5,900 | 3,231 | 834 | 1,142 | 329 | 271 | 389 | 602 | 2,139 | 1,683 | 2,541 | 1,386 | 3,745 | 3,994 | 44,231 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－05食品(續四)

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 257 | 290 | 360 | 93 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1,044 |
| 台北市 | 114 | 10,835 | 851 | 88 | 21 | 19 | 22 | 22 | 10 | 35 | 12 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 317 | 12,369 |
| 台北縣 | 616 | 3,452 | 8,117 | 1,863 | 88 | 74 | 116 | 66 | 131 | 243 | 20 | 305 | 27 | 1 | 2 | 11 | 10 | - | 2 | 29 | 12 | 204 | 15,389 |
| 桃園縣 | 488 | 2,673 | 3,311 | 4,386 | 450 | 633 | 128 | 338 | 194 | 732 | 204 | 2,083 | 1,189 | 39 | 91 | 40 | 297 | 72 | 38 | 11 | 34 | 52 | 17,483 |
| 新竹市 | 20 | 286 | 245 | 160 | 303 | 268 | 12 | 97 | 70 | 60 | 12 | 9 | 31 | 10 | 37 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,647 |
| 新竹縣 | 31 | 286 | 260 | 255 | 295 | 361 | 26 | 91 | 82 | 131 | 14 | 31 | 62 | 14 | 40 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2,011 |
| 宜蘭縣 | 169 | 195 | 941 | 169 | 17 | 268 | 1,586 | 16 | 9 | 129 | 70 | 38 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 18 | 9 | 191 | 121 | 3,993 |
| 苗栗縣 | 68 | 57 | 548 | 132 | 84 | 94 | 33 | 550 | 43 | 187 | 34 | 58 | 27 | 5 | 8 | 191 | 128 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2,270 |
| 台中市 | 10 | 123 | 246 | 182 | 29 | 26 | 48 | 46 | 647 | 982 | 1,091 | 142 | 363 | 11 | 37 | 15 | 106 | 54 | 115 | 81 | 4 | 143 | 4,501 |
| 台中縣 | 93 | 432 | 1,057 | 795 | 93 | 99 | 115 | 510 | 1,196 | 7,559 | 1,786 | 500 | 781 | 64 | 117 | 83 | 570 | 112 | 510 | 516 | 16 | 206 | 17,210 |
| 南投縣 | 7 | 61 | 23 | 198 | 25 | 22 | 20 | 11 | 141 | 147 | 487 | 342 | 249 | 11 | 19 | 13 | 40 | 257 | 141 | 33 | 6 | 19 | 2,272 |
| 彰化縣 | 69 | 63 | 1,336 | 1,283 | 59 | 70 | 26 | 93 | 139 | 634 | 199 | 3,928 | 436 | 29 | 78 | 42 | 568 | 588 | 387 | 270 | 12 | 104 | 10,413 |
| 雲林縣 | 5 | 38 | 368 | 373 | 113 | 197 | 6 | 117 | 286 | 1,062 | 181 | 231 | 7,463 | 71 | 311 | 429 | 1,073 | 332 | 285 | 276 | 5 | 46 | 13,268 |
| 嘉義市 | - | 3 | 7 | 69 | 34 | 44 | 2 | 25 | 17 | 243 | 43 | 91 | 276 | 759 | 971 | 81 | 252 | 118 | 112 | 74 | 10 | 33 | 3,264 |
| 嘉義縣 | - | 7 | 12 | 101 | 50 | 63 | 4 | 36 | 27 | 352 | 67 | 227 | 450 | 1,074 | 1,625 | 279 | 524 | 210 | 349 | 164 | 15 | 55 | 5,691 |
| 台南市 | - | 11 | 15 | 16 | 77 | 52 | 27 | 96 | 45 | 115 | 79 | 115 | 103 | 32 | 167 | 713 | 1,086 | 158 | 211 | 137 | 23 | 46 | 3,324 |
| 台南縣 | 3 | 52 | 42 | 114 | 164 | 119 | 51 | 261 | 241 | 919 | 237 | 418 | 546 | 222 | 732 | 1,967 | 5,309 | 1,415 | 1,255 | 1,298 | 64 | 110 | 15,539 |
| 高雄市 | - | - | - | 9 | 27 | 19 | 2 | 1 | 9 | 98 | 411 | 269 | 133 | 14 | 79 | 106 | 373 | 3,527 | 2,333 | 962 | 113 | 185 | 8,670 |
| 高雄縣 | - | 3 | 101 | 26 | 15 | 17 | 2 | 20 | 242 | 1,382 | 306 | 314 | 329 | 39 | 168 | 155 | 1,284 | 2,225 | 3,676 | 1,375 | 78 | 150 | 11,907 |
| 屏東縣 | 1 | 9 | 51 | 8 | 4 | 5 | 16 | 4 | 29 | 252 | 54 | 71 | 300 | 90 | 172 | 184 | 525 | 1,391 | 958 | 7,115 | 100 | 1,287 | 12,626 |
| 台東縣 | 3 | 26 | 24 | 5 | 1 | 1 | 16 | - | 30 | 22 | 27 | 7 | 3 | 6 | 9 | 31 | 28 | 181 | 271 | 76 | 181 | 30 | 978 |
| 花蓮縣 | 32 | 852 | 301 | 483 | 3 | 6 | 354 | 16 | 296 | 238 | 53 | 58 | 63 | 32 | 70 | 6 | 23 | 31 | 27 | 155 | 198 | 1,522 | 4,819 |
| 小計 | 1,986 | 19,754 | 18,216 | 10,808 | 1,955 | 2,461 | 2,618 | 2,425 | 3,885 | 15,531 | 5,389 | 9,243 | 12,842 | 2,524 | 4,737 | 4,358 | 12,224 | 10,719 | 10,704 | 12,593 | 1,068 | 4,648 | 170,688 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－06紡織成衣品(續五)

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 55 | 14 | 115 | 309 | 22 | 15 | 7 | 4 | 22 | 35 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 606 |
| 台北市 | 21 | 566 | 238 | 69 | 9 | 7 | 11 | 32 | 2 | 24 | 17 | 16 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 36 | 1,054 |
| 台北縣 | 129 | 792 | 2,861 | 2,307 | 138 | 285 | 184 | 246 | 37 | 459 | 20 | 452 | 26 | 19 | 26 | 13 | 38 | - | 8 | 17 | 2 | 65 | 8,124 |
| 桃園縣 | 475 | 144 | 2,747 | 5,328 | 134 | 141 | 146 | 1,023 | 28 | 424 | 87 | 1,071 | 47 | 18 | 32 | 93 | 155 | 16 | 13 | 28 | 20 | 35 | 12,205 |
| 新竹市 | 2 | 45 | 29 | 97 | 39 | 29 | 3 | 52 | 10 | 50 | 4 | 80 | 2 | 9 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 473 |
| 新竹縣 | 2 | 42 | 153 | 111 | 38 | 30 | 4 | 50 | 11 | 68 | 21 | 73 | 14 | 9 | 20 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | 660 |
| 宜蘭縣 | 51 | 472 | 185 | 110 | 22 | 30 | 236 | 9 | 20 | 27 | 6 | 23 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1,220 |
| 苗栗縣 | 35 | 142 | 633 | 343 | 42 | 34 | 7 | 675 | 6 | 103 | 12 | 76 | 11 | 6 | 11 | 34 | 36 | 1 | 15 | 1 | - | 1 | 2,224 |
| 台中市 | 11 | 45 | 21 | 61 | 18 | 13 | 2 | 7 | 129 | 342 | 37 | 132 | 7 | 35 | 60 | 10 | 25 | 6 | 13 | 5 | 8 | 5 | 992 |
| 台中縣 | 39 | 94 | 116 | 478 | 85 | 71 | 10 | 105 | 484 | 5,338 | 89 | 363 | 26 | 43 | 85 | 19 | 66 | 25 | 32 | 51 | 8 | 9 | 7,636 |
| 南投縣 | 1 | 34 | 17 | 55 | 2 | 3 | 4 | 8 | 79 | 502 | 21 | 23 | 12 | 15 | 27 | 12 | 50 | 107 | 50 | 3 | - | 1 | 1,026 |
| 彰化縣 | 8 | 91 | 548 | 444 | 121 | 100 | 23 | 97 | 121 | 938 | 601 | 2,057 | 354 | 26 | 89 | 228 | 603 | 215 | 113 | 21 | 2 | 13 | 6,813 |
| 雲林縣 | - | 25 | 29 | 78 | 16 | 18 | 4 | 57 | 8 | 131 | 38 | 357 | 945 | 27 | 77 | 146 | 132 | 113 | 62 | 31 | 1 | 1 | 2,296 |
| 嘉義市 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | - | 11 | 7 | 34 | 11 | 45 | 15 | 3 | 8 | 21 | 18 | 3 | 3 | 2 | - | - | 193 |
| 嘉義縣 | 1 | - | 9 | 13 | 2 | 10 | 2 | 20 | 13 | 74 | 19 | 74 | 66 | 102 | 961 | 33 | 51 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1,478 |
| 台南市 | 1 | 11 | 23 | 93 | 12 | 12 | 13 | 56 | 10 | 21 | 4 | 23 | 32 | 16 | 24 | 27 | 45 | 89 | 51 | 35 | 6 | 1 | 605 |
| 台南縣 | 5 | 25 | 83 | 343 | 40 | 52 | 25 | 128 | 64 | 251 | 66 | 131 | 76 | 65 | 144 | 276 | 2,444 | 435 | 274 | 174 | 13 | 3 | 5,117 |
| 高雄市 | - | - | - | 15 | - | - | 10 | 5 | 3 | 132 | 107 | 106 | 4 | 5 | 11 | 44 | 72 | 121 | 119 | 39 | 3 | 1 | 797 |
| 高雄縣 | - | 14 | 27 | 10 | - | - | 5 | 4 | 3 | 72 | 54 | 57 | 4 | 8 | 16 | 45 | 68 | 65 | 73 | 50 | 2 | 1 | 578 |
| 屏東縣 | 1 | 2 | 44 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 28 | 9 | 34 | 8 | 42 | 62 | 60 | 100 | 27 | 67 | 798 | 4 | 2 | 1,323 |
| 台東縣 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 36 | 22 | 97 |
| 花蓮縣 | 2 | 9 | 25 | 36 | 7 | 5 | 10 | 31 | 17 | 27 | 51 | 14 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 284 |
| 小計 | 839 | 2,568 | 7,908 | 10,325 | 748 | 862 | 712 | 2,626 | 1,078 | 9,084 | 1,277 | 5,209 | 1,682 | 449 | 1,670 | 1,087 | 3,928 | 1,241 | 911 | 1,271 | 116 | 210 | 55,801 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－07木材紙家具及其製品(續六)

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 224 | 266 | 360 | 615 | 2 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 23 | 1,541 |
| 台北市 | 55 | 1,477 | 1,064 | 206 | 24 | 111 | 207 | 21 | 1 | 26 | 3 | 2 | 9 | - | 1 | 2 | 8 | - | 1 | 5 | 2 | 483 | 3,708 |
| 台北縣 | 404 | 2,033 | 7,908 | 4,118 | 225 | 187 | 485 | 85 | 23 | 127 | 15 | 174 | 5 | 4 | 6 | 63 | 50 | 1 | 54 | 15 | 23 | 104 | 16,109 |
| 桃園縣 | 44 | 49 | 1,049 | 6,328 | 67 | 379 | 78 | 177 | 32 | 281 | 15 | 285 | 26 | 6 | 31 | 1 | 30 | 47 | 32 | 8 | 7 | 13 | 8,985 |
| 新竹市 | 10 | 18 | 118 | 112 | 237 | 164 | 6 | 50 | 75 | 60 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 21 | 1 | 54 | 962 |
| 新竹縣 | 54 | 49 | 596 | 1,385 | 338 | 728 | 18 | 83 | 100 | 274 | 10 | 21 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 16 | 12 | 23 | 4 | 60 | 3,804 |
| 宜蘭縣 | 9 | 31 | 352 | 117 | 22 | 22 | 1,777 | 5 | 2 | 26 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 27 | 18 | 2 | 16 | 813 | 3,279 |
| 苗栗縣 | 48 | 429 | 1,136 | 405 | 195 | 201 | 17 | 2,194 | 280 | 858 | 166 | 461 | 96 | 6 | 21 | 17 | 219 | 9 | 35 | 5 | 10 | 26 | 6,834 |
| 台中市 | 37 | 12 | 59 | 294 | 37 | 71 | 43 | 92 | 1,320 | 1,602 | 186 | 217 | 34 | 12 | 24 | 61 | 73 | 18 | 38 | 5 | 27 | 54 | 4,316 |
| 台中縣 | 35 | 78 | 597 | 849 | 80 | 156 | 72 | 599 | 1,666 | 17,503 | 711 | 537 | 104 | 36 | 280 | 390 | 533 | 168 | 126 | 48 | 53 | 225 | 24,846 |
| 南投縣 | 1 | 7 | 34 | 35 | 8 | 8 | 12 | 106 | 166 | 879 | 832 | 369 | 79 | 30 | 41 | 44 | 60 | 111 | 59 | 47 | 9 | 66 | 3,003 |
| 彰化縣 | 6 | 53 | 489 | 527 | 78 | 61 | 16 | 238 | 204 | 654 | 526 | 2,998 | 72 | 11 | 23 | 176 | 194 | 111 | 202 | 11 | 14 | 88 | 6,752 |
| 雲林縣 | 2 | 18 | 335 | 538 | 26 | 74 | 19 | 142 | 152 | 523 | 124 | 542 | 2,655 | 324 | 423 | 89 | 246 | 185 | 141 | 105 | 18 | 36 | 6,717 |
| 嘉義市 | 5 | 42 | 50 | 158 | 4 | 4 | 117 | 96 | 250 | 411 | 170 | 152 | 306 | 515 | 692 | 160 | 527 | 195 | 142 | 81 | 27 | 12 | 4,116 |
| 嘉義縣 | 7 | 59 | 77 | 231 | 6 | 6 | 163 | 137 | 438 | 721 | 250 | 229 | 551 | 807 | 1,680 | 260 | 1,113 | 512 | 323 | 275 | 43 | 29 | 7,917 |
| 台南市 | 1 | 47 | 208 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | 33 | 14 | 105 | 15 | 5 | 11 | 1,266 | 1,122 | 53 | 72 | 31 | 54 | 8 | 3,109 |
| 台南縣 | 3 | 90 | 408 | 72 | 10 | 16 | 18 | 51 | 78 | 464 | 94 | 298 | 69 | 66 | 139 | 3,335 | 6,801 | 492 | 652 | 273 | 118 | 29 | 13,576 |
| 高雄市 | - | - | 25 | 686 | 21 | 61 | 35 | 28 | 8 | 167 | 146 | 153 | 19 | 15 | 251 | 310 | 341 | 2,741 | 2,211 | 614 | 3,020 | 41 | 10,893 |
| 高雄縣 | - | 1 | 24 | 364 | 11 | 32 | 21 | 24 | 30 | 104 | 76 | 91 | 15 | 31 | 156 | 241 | 301 | 1,663 | 2,662 | 348 | 1,508 | 130 | 7,833 |
| 屏東縣 | 2 | 8 | 41 | 21 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 38 | 45 | 23 | 6 | 36 | 77 | 153 | 414 | 615 | 3,220 | 121 | 259 | 5,134 |
| 台東縣 | - | 8 | 11 | 6 | 714 | 477 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 34 | 934 | 433 | 21 | 1,025 | 45 | 3,787 |
| 花蓮縣 | 6 | 19 | 129 | 17 | 1 | 3 | 45 | 7 | 49 | 52 | 33 | 96 | 4 | 2 | 3 | 1,174 | 697 | 34 | 30 | 30 | 269 | 934 | 3,634 |
| 小計 | 953 | 4,794 | 15,070 | 17,107 | 2,114 | 2,775 | 3,180 | 4,145 | 4,907 | 24,814 | 3,432 | 6,793 | 4,089 | 1,885 | 3,831 | 7,737 | 12,533 | 7,740 | 7,864 | 5,190 | 6,370 | 3,532 | 150,855 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－08化學材料(續七)

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 47 | 5 | 98 | 46 | 28 | 26 | 3 | 35 | - | 88 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 10 | - | - | 9 | 3 | 66 | 473 |
| 台北市 | 5 | 46 | 276 | 32 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 8 | 421 |
| 台北縣 | 115 | 222 | 3,308 | 1,217 | 79 | 91 | 37 | 155 | 30 | 201 | 33 | 159 | 17 | 2 | 4 | 6 | 27 | 1 | 40 | 72 | 6 | 117 | 5,939 |
| 桃園縣 | 103 | 44 | 865 | 3,421 | 161 | 247 | 15 | 186 | 9 | 235 | 46 | 221 | 20 | 2 | 4 | 6 | 27 | 64 | 49 | 63 | 15 | 16 | 5,819 |
| 新竹市 | 28 | 13 | 99 | 119 | 42 | 53 | 6 | 470 | 3 | 56 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 45 | 35 | 18 | 2 | - | 17 | 1,033 |
| 新竹縣 | 26 | 13 | 732 | 331 | 98 | 191 | 11 | 450 | 55 | 156 | 25 | 19 | 43 | 16 | 26 | 4 | 47 | 84 | 43 | 4 | 1 | 22 | 2,397 |
| 宜蘭縣 | 12 | 10 | 658 | 143 | 58 | 299 | 182 | 46 | 140 | 181 | 46 | 36 | 5 | 2 | 5 | 9 | 20 | 90 | 47 | 11 | 30 | 44 | 2,074 |
| 苗栗縣 | 68 | 6 | 345 | 890 | 68 | 149 | 9 | 423 | 10 | 369 | 54 | 440 | 152 | 4 | 25 | 89 | 434 | 361 | 199 | 11 | 5 | 14 | 4,125 |
| 台中市 | - | 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 4 | 197 | 268 | 279 | 228 | 2 | 8 | 12 | 3 | 20 | 16 | 11 | 4 | 1 | 20 | 1,103 |
| 台中縣 | 10 | 22 | 92 | 312 | 22 | 124 | 31 | 189 | 334 | 5,734 | 296 | 576 | 18 | 45 | 72 | 45 | 198 | 104 | 97 | 19 | 29 | 441 | 8,810 |
| 南投縣 | 4 | 3 | 195 | 62 | 6 | 16 | 4 | 32 | 32 | 568 | 1,614 | 687 | 150 | 5 | 11 | 15 | 126 | 574 | 296 | 62 | 4 | 17 | 4,483 |
| 彰化縣 | 9 | 4 | 291 | 110 | 32 | 35 | 2 | 19 | 217 | 344 | 622 | 1,421 | 66 | 4 | 31 | 25 | 92 | 90 | 56 | 18 | 3 | 34 | 3,525 |
| 雲林縣 | 2 | 2 | 22 | 75 | 7 | 80 | 2 | 25 | 5 | 74 | 157 | 114 | 6,206 | 40 | 96 | 21 | 76 | 69 | 73 | 31 | 5 | 26 | 7,208 |
| 嘉義市 | - | - | 14 | 21 | 1 | 4 | - | 2 | 15 | 26 | 8 | 6 | 13 | 188 | 284 | 2 | 15 | 38 | 36 | 9 | 2 | 4 | 688 |
| 嘉義縣 | - | - | 20 | 31 | 3 | 6 | 1 | 4 | 22 | 43 | 15 | 29 | 37 | 298 | 552 | 5 | 35 | 85 | 68 | 15 | 3 | 7 | 1,279 |
| 台南市 | - | 2 | 7 | 4 | - | 1 | 3 | 23 | 2 | 5 | 30 | 7 | 5 | 1 | 3 | 109 | 209 | 114 | 184 | 6 | 2 | 1 | 718 |
| 台南縣 | 2 | 4 | 41 | 17 | 3 | 7 | 7 | 168 | 5 | 34 | 78 | 32 | 19 | 7 | 24 | 423 | 1,169 | 354 | 428 | 43 | 21 | 7 | 2,893 |
| 高雄市 | - | - | 1 | 160 | 32 | 32 | 12 | 137 | 40 | 74 | 21 | 137 | 154 | 15 | 36 | 31 | 76 | 689 | 503 | 380 | 25 | 11 | 2,566 |
| 高雄縣 | - | 12 | 79 | 97 | 25 | 25 | 6 | 70 | 21 | 276 | 16 | 74 | 86 | 10 | 25 | 44 | 98 | 523 | 763 | 270 | 16 | 8 | 2,544 |
| 屏東縣 | 1 | - | 30 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 16 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 24 | 81 | 55 | 1,722 | 9 | 9 | 2,047 |
| 台東縣 | - | 3 | 3 | 24 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 21 | 12 | 6 | 201 | 181 | 470 |
| 花蓮縣 | 3 | 34 | 78 | 56 | 10 | 11 | 6 | 11 | 2 | 66 | 29 | 50 | 21 | 194 | 271 | 4 | 22 | 25 | 19 | 85 | 50 | 780 | 1,827 |
| 小計 | 435 | 447 | 7,260 | 7,217 | 680 | 1,411 | 344 | 2,469 | 1,142 | 8,836 | 3,402 | 4,253 | 7,034 | 846 | 1,491 | 854 | 2,782 | 3,418 | 2,998 | 2,842 | 431 | 1,850 | 62,442 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－09化學製品(續八)

單位：萬噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 70 | 6 | 37 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 124 |
| 台北市 | 33 | 76 | 83 | 75 | 10 | 7 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 4 | 324 |
| 台北縣 | 162 | 79 | 617 | 223 | 9 | 13 | 29 | 32 | 15 | 30 | 39 | 21 | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | 66 | 1,379 |
| 桃園縣 | 94 | 20 | 218 | 520 | 12 | 38 | 15 | 56 | 6 | 81 | 14 | 24 | 9 | 50 | 85 | 3 | 19 | 125 | 57 | 11 | - | 4 | 1,461 |
| 新竹市 | 2 | 1 | 37 | 42 | 9 | 7 | 1 | 18 | 1 | 8 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | - | - | 5 | 164 |
| 新竹縣 | 3 | 1 | 35 | 38 | 8 | 7 | 1 | 16 | 7 | 11 | - | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 22 | - | - | 5 | 170 |
| 宜蘭縣 | 5 | - | 5 | 4 | - | - | 16 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 88 |
| 苗栗縣 | 39 | 3 | 66 | 17 | 3 | 4 | 1 | 41 | 11 | 28 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16 | 8 | 11 | 1 | 1 | 281 |
| 台中市 | 17 | 4 | 18 | 29 | 5 | 8 | - | 18 | 150 | 177 | 33 | 23 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 14 | - | 10 | 543 |
| 台中縣 | 21 | 12 | 86 | 83 | 44 | 46 | 16 | 59 | 399 | 985 | 59 | 88 | 22 | 6 | 58 | 5 | 48 | 78 | 69 | 21 | 1 | 11 | 2,217 |
| 南投縣 | 42 | 1 | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32 | 62 | 74 | 19 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 310 |
| 彰化縣 | 9 | 2 | 82 | 45 | 1 | 1 | 3 | 7 | 47 | 162 | 62 | 293 | 33 | 2 | 4 | 77 | 124 | 11 | 10 | 17 | 2 | 2 | 996 |
| 雲林縣 | 1 | 33 | 118 | 29 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 84 | 20 | 21 | 1,046 | 19 | 108 | 5 | 25 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1,571 |
| 嘉義市 | 1 | - | 4 | 52 | - | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 17 | 24 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | - | 1 | 154 |
| 嘉義縣 | 2 | - | 7 | 79 | - | 2 | 7 | - | 3 | 15 | 5 | 11 | 11 | 27 | 46 | 6 | 12 | 18 | 10 | 3 | - | 1 | 265 |
| 台南市 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 7 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 28 | 34 | 32 | 25 | 7 | 4 | 2 | 183 |
| 台南縣 | 12 | 4 | 12 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | 20 | 37 | 35 | 43 | 7 | 11 | 18 | 85 | 764 | 145 | 95 | 25 | 8 | 10 | 1,357 |
| 高雄市 | - | - | 1 | 42 | 1 | 2 | 142 | 52 | 5 | 5,160 | 4 | 14 | 5 | 3 | 43 | 16 | 34 | 313 | 165 | 65 | 24 | 35 | 6,126 |
| 高雄縣 | - | 1 | 3 | 28 | 5 | 6 | 72 | 27 | 4 | 888 | 3 | 15 | 13 | 5 | 27 | 45 | 60 | 306 | 190 | 45 | 12 | 36 | 1,791 |
| 屏東縣 | 33 | 1 | 19 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 21 | 131 | 64 | 305 | 2 | 3 | 638 |
| 台東縣 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 46 | 2 | 90 |
| 花蓮縣 | 113 | 1 | 56 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 68 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 131 | 433 |
| 小計 | 665 | 247 | 1,535 | 1,341 | 112 | 159 | 346 | 344 | 734 | 7,877 | 362 | 617 | 1,183 | 166 | 469 | 317 | 1,188 | 1,220 | 767 | 545 | 114 | 357 | 20,665 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－10機械及各種金屬製品(續九)

單位：萬噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 123 | 12 | 101 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 270 |
| 台北市 | 45 | 404 | 234 | 21 | 2 | 2 | 47 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 781 |
| 台北縣 | 219 | 380 | 1,712 | 617 | 19 | 38 | 62 | 18 | 31 | 107 | 33 | 141 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | 26 | 3,426 |
| 桃園縣 | 96 | 32 | 542 | 1,729 | 45 | 77 | 8 | 51 | 10 | 105 | 24 | 111 | 8 | 7 | 21 | 2 | 9 | 32 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2,939 |
| 新竹市 | 1 | 1 | 4 | 23 | 83 | 63 | 15 | 24 | 1 | 19 | 2 | 10 | 2 | 11 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 286 |
| 新竹縣 | 2 | 4 | 21 | 25 | 78 | 64 | 14 | 39 | 1 | 20 | 2 | 9 | 4 | 10 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 321 |
| 宜蘭縣 | 11 | 7 | 42 | 31 | 8 | 10 | 508 | 8 | 7 | 21 | 16 | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | 17 | 10 | 2 | 13 | 52 | 775 |
| 苗栗縣 | 11 | 8 | 125 | 82 | 17 | 16 | 8 | 553 | 8 | 58 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 17 | 25 | 6 | 28 | 1 | 1 | 3 | 996 |
| 台中市 | 2 | 14 | 56 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 268 | 250 | 467 | 102 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 | 36 | 47 | 4 | 2 | 9 | 1,316 |
| 台中縣 | 16 | 20 | 86 | 50 | 18 | 20 | 15 | 44 | 373 | 6,903 | 720 | 172 | 17 | 9 | 14 | 4 | 26 | 57 | 83 | 6 | 5 | 38 | 8,696 |
| 南投縣 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 403 | 432 | 347 | 105 | 75 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 14 | 26 | 6 | 6 | 1,496 |
| 彰化縣 | 7 | 8 | 173 | 71 | 30 | 22 | 8 | 19 | 92 | 305 | 257 | 923 | 37 | 3 | 7 | 9 | 28 | 68 | 45 | 22 | 2 | 8 | 2,144 |
| 雲林縣 | - | 1 | 5 | 20 | 2 | 44 | 2 | 12 | 21 | 77 | 157 | 78 | 2,042 | 13 | 21 | 6 | 20 | 9 | 24 | 11 | 7 | 4 | 2,576 |
| 嘉義市 | - | - | 3 | 13 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 32 | 9 | 5 | 17 | 82 | 116 | 9 | 39 | 29 | 19 | 3 | 6 | 3 | 394 |
| 嘉義縣 | - | - | 10 | 29 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 49 | 16 | 10 | 39 | 151 | 276 | 13 | 68 | 60 | 59 | 6 | 10 | 5 | 820 |
| 台南市 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 171 | 207 | 41 | 72 | 4 | 2 | 2 | 562 |
| 台南縣 | 6 | 1 | 11 | 11 | 14 | 15 | 1 | 6 | 44 | 85 | 16 | 28 | 76 | 58 | 79 | 467 | 987 | 124 | 235 | 31 | 11 | 64 | 2,370 |
| 高雄市 | - | - | 10 | 40 | 8 | 9 | 2 | 26 | 214 | 158 | 65 | 40 | 15 | 8 | 17 | 60 | 115 | 5,375 | 906 | 641 | 39 | 25 | 7,773 |
| 高雄縣 | - | - | 6 | 21 | 4 | 5 | 1 | 15 | 125 | 154 | 37 | 28 | 11 | 5 | 15 | 51 | 97 | 952 | 2,037 | 329 | 32 | 32 | 3,957 |
| 屏東縣 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | 66 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 236 | 170 | 496 | 17 | 6 | 1,065 |
| 台東縣 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 310 | 9 | 346 |
| 花蓮縣 | 10 | 7 | 49 | 39 | 2 | 2 | 42 | 16 | 15 | 19 | 13 | 6 | 36 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 20 | 18 | 739 | 1,065 |
| 小計 | 554 | 900 | 3,220 | 2,860 | 341 | 398 | 750 | 853 | 1,635 | 8,838 | 2,226 | 1,865 | 2,406 | 380 | 643 | 824 | 1,674 | 7,065 | 3,790 | 1,617 | 491 | 1,044 | 44,374 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－11電子電器及精密機具製品(續十)

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 362 | 138 | 238 | 39 | 12 | 9 | 68 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 878 |
| 台北市 | 88 | 5,153 | 671 | 149 | 651 | 745 | 119 | 64 | 10 | 75 | 61 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 12 | 22 | 77 | 7,907 |
| 台北縣 | 591 | 853 | 6,108 | 1,373 | 221 | 172 | 117 | 138 | 537 | 404 | 40 | 274 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | - | 1 | 7 | 15 | 565 | 11,448 |
| 桃園縣 | 237 | 215 | 2,413 | 3,492 | 206 | 158 | 96 | 325 | 130 | 408 | 263 | 60 | 50 | 22 | 27 | 79 | 81 | 49 | 25 | 2 | 2 | 416 | 8,756 |
| 新竹市 | 8 | 10 | 67 | 45 | 632 | 524 | 8 | 80 | 33 | 42 | 6 | 59 | 6 | 53 | 150 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1,727 |
| 新竹縣 | 10 | 26 | 82 | 358 | 641 | 529 | 37 | 76 | 32 | 46 | 16 | 56 | 16 | 59 | 147 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2,138 |
| 宜蘭縣 | 26 | 566 | 74 | 41 | 77 | 64 | 394 | 5 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 12 | 1,295 |
| 苗栗縣 | 16 | 10 | 58 | 33 | 222 | 160 | 7 | 305 | 5 | 63 | 26 | 13 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 953 |
| 台中市 | 17 | 41 | 752 | 72 | 110 | 77 | 2 | 30 | 359 | 375 | 304 | 218 | 4 | 14 | 23 | 22 | 20 | 4 | 12 | 18 | 4 | 11 | 2,489 |
| 台中縣 | 36 | 49 | 905 | 117 | 333 | 229 | 20 | 106 | 457 | 4,831 | 389 | 244 | 32 | 15 | 24 | 52 | 77 | 39 | 51 | 18 | 8 | 51 | 8,083 |
| 南投縣 | 1 | 2 | 25 | 689 | 46 | 36 | 8 | 6 | 66 | 93 | 295 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 1,339 |
| 彰化縣 | 8 | 1 | 87 | 111 | 7 | 5 | 2 | 33 | 298 | 709 | 43 | 444 | 9 | 10 | 14 | 12 | 28 | 227 | 123 | 42 | - | 4 | 2,217 |
| 雲林縣 | - | 7 | 6 | 200 | 40 | 38 | 8 | 24 | 8 | 76 | 32 | 163 | 755 | 147 | 277 | 55 | 85 | 54 | 47 | 21 | 5 | 24 | 2,072 |
| 嘉義市 | - | 1 | 16 | 2 | 44 | 30 | - | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 39 | 115 | 253 | 23 | 90 | 2 | 6 | 4 | 14 | 1 | 670 |
| 嘉義縣 | - | 1 | 24 | 4 | 89 | 60 | 2 | 6 | 27 | 61 | 18 | 10 | 406 | 187 | 534 | 34 | 158 | 13 | 15 | 9 | 36 | 1 | 1,695 |
| 台南市 | - | 1 | 1 | 92 | 1 | - | - | 12 | 76 | 64 | 3 | 23 | 27 | 8 | 11 | 128 | 115 | 145 | 116 | 17 | 30 | - | 870 |
| 台南縣 | 1 | 2 | 4 | 172 | 5 | 3 | 2 | 29 | 138 | 307 | 18 | 85 | 59 | 38 | 56 | 254 | 821 | 277 | 232 | 36 | 62 | - | 2,601 |
| 高雄市 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 11 | 15 | 19 | 146 | 60 | 2 | 6 | 199 | 172 | 1,251 | 827 | 182 | 23 | 17 | 2,936 |
| 高雄縣 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 10 | 100 | 19 | 82 | 33 | 2 | 10 | 108 | 103 | 645 | 928 | 125 | 20 | 11 | 2,205 |
| 屏東縣 | - | 1 | 8 | 2 | - | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 36 | 65 | 17 | 4 | 10 | 6 | 15 | 216 | 119 | 1,031 | 35 | 49 | 1,635 |
| 台東縣 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 547 | 4 | 593 |
| 花蓮縣 | 62 | 120 | 248 | 340 | 12 | 9 | 70 | 61 | 46 | 107 | 32 | 12 | 140 | 4 | 23 | 1 | 8 | 21 | 13 | 59 | 166 | 670 | 2,224 |
| 小計 | 1,464 | 7,199 | 11,793 | 7,336 | 3,349 | 2,849 | 971 | 1,310 | 2,255 | 7,813 | 1,635 | 1,981 | 1,673 | 692 | 1,588 | 990 | 1,822 | 2,957 | 2,531 | 1,603 | 993 | 1,927 | 66,731 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－12運輸工具製品(續十一)

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 59 | 5 | 51 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 145 |
| 台北市 | 15 | 168 | 161 | 257 | 32 | 23 | 19 | 66 | 1 | 17 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 774 |
| 台北縣 | 55 | 346 | 2,060 | 231 | 55 | 39 | 22 | 5 | 89 | 176 | 2 | 82 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 35 | 3,206 |
| 桃園縣 | 1 | 3 | 56 | 956 | 15 | 18 | 10 | 12 | 6 | 53 | 2 | 1 | 64 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1,211 |
| 新竹市 | 2 | 16 | 154 | 217 | 110 | 84 | 29 | 12 | 19 | 159 | 2 | 21 | 65 | 112 | 220 | - | 16 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 1,248 |
| 新竹縣 | 2 | 14 | 137 | 193 | 98 | 75 | 27 | 11 | 17 | 141 | 2 | 18 | 59 | 100 | 195 | - | 15 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1,113 |
| 宜蘭縣 | 2 | 13 | 47 | 32 | 5 | 11 | 389 | 3 | 2 | 41 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 564 |
| 苗栗縣 | - | 28 | 2 | 9 | 2 | 2 | - | 41 | 3 | 89 | - | - | 5 | - | - | 7 | 17 | - | 1 | - | - | 2 | 208 |
| 台中市 | - | 5 | 33 | 7 | 10 | 7 | - | 1 | 350 | 308 | 2 | 60 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 13 | - | - | 1 | 806 |
| 台中縣 | - | 15 | 43 | 44 | 34 | 23 | 5 | 51 | 347 | 2,514 | 5 | 61 | 17 | 2 | 3 | 2 | 61 | 1 | 27 | 2 | - | 24 | 3,281 |
| 南投縣 | - | - | 1 | 25 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 67 | 7 | - | 19 | 1 | 2 | - | 5 | 6 | 61 | 10 | - | 3 | 226 |
| 彰化縣 | - | 1 | 16 | 16 | 32 | 22 | 2 | 3 | 76 | 349 | 1 | 59 | 72 | 2 | 3 | - | 9 | 103 | 74 | 4 | - | 6 | 850 |
| 雲林縣 | - | 6 | 3 | 265 | 19 | 30 | 20 | 37 | 33 | 219 | 17 | 11 | 3,350 | 122 | 193 | 13 | 201 | 32 | 220 | 40 | - | 6 | 4,837 |
| 嘉義市 | - | - | 3 | 28 | 13 | 9 | - | 1 | 4 | 21 | 1 | 3 | 20 | 18 | 52 | 1 | 8 | - | 33 | 19 | - | 1 | 235 |
| 嘉義縣 | - | - | 5 | 39 | 20 | 15 | 1 | 1 | 8 | 31 | 1 | 5 | 41 | 27 | 124 | 4 | 19 | 1 | 49 | 27 | - | 1 | 419 |
| 台南市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 11 |
| 台南縣 | - | 1 | 4 | 37 | 4 | 3 | 1 | 80 | 57 | 581 | 6 | 55 | 187 | 20 | 43 | 20 | 927 | 74 | 302 | 66 | - | 5 | 2,473 |
| 高雄市 | - | - | - | 1 | - | - | - | 25 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | - | 1 | 1 | 75 | 185 | 166 | 38 | - | 1 | 516 |
| 高雄縣 | - | 3 | 3 | 10 | - | 41 | 2 | 16 | 44 | 124 | 33 | 24 | 79 | 11 | 16 | 21 | 115 | 170 | 2,485 | 97 | - | 119 | 3,413 |
| 屏東縣 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | 17 | 20 | 25 | - | 9 | 4 | 72 | 112 | - | 2 | 277 |
| 台東縣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 花蓮縣 | - | 3 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 47 | - | - | 19 | 192 |
| 小計 | 136 | 627 | 2,786 | 2,374 | 453 | 409 | 539 | 367 | 1,068 | 5,024 | 85 | 412 | 4,013 | 439 | 885 | 73 | 1,486 | 593 | 3,563 | 421 | - | 252 | 26,005 |

c:\6054\final\shipment\ch3.doc

表3.4-4  民國114年台灣本島貨物起迄分佈－13其他(續十二)

單位：千噸/年

| 起迄 | 基隆市 | 台北市 | 台北縣 | 桃園縣 | 新竹市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 苗栗縣 | 台中市 | 台中縣 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 台南市 | 台南縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 台東縣 | 花蓮縣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 210 | 79 | 320 | 192 | 9 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 855 |
| 台北市 | 5 | 4,065 | 347 | 296 | 19 | 76 | 10 | 17 | 5 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 4,871 |
| 台北縣 | 324 | 3,990 | 5,230 | 987 | 55 | 156 | 380 | 451 | 50 | 84 | 36 | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 103 | 11,944 |
| 桃園縣 | 37 | 264 | 1,795 | 9,922 | 39 | 106 | 25 | 88 | 36 | 179 | 9 | 167 | 65 | 40 | 51 | 4 | 6 | 14 | 10 | 1 | 19 | 51 | 12,928 |
| 新竹市 | 3 | 14 | 170 | 37 | 264 | 219 | 26 | 36 | 48 | 53 | 17 | 43 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 15 | 951 |
| 新竹縣 | 2 | 75 | 205 | 95 | 237 | 277 | 26 | 39 | 45 | 108 | 16 | 46 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | 1,197 |
| 宜蘭縣 | 9 | 356 | 621 | 23 | 9 | 51 | 921 | 8 | 4 | 29 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 9 | 127 | 2,195 |
| 苗栗縣 | 9 | 20 | 341 | 184 | 112 | 453 | 3 | 1,518 | 59 | 141 | 39 | 63 | 8 | 3 | 3 | 32 | 29 | 19 | 16 | 2 | - | 7 | 3,061 |
| 台中市 | 2 | 4 | 23 | 24 | 32 | 37 | 10 | 36 | 1,167 | 1,077 | 870 | 104 | 47 | 44 | 63 | 4 | 28 | 13 | 109 | 22 | 2 | 55 | 3,773 |
| 台中縣 | 2 | 35 | 318 | 95 | 47 | 97 | 49 | 159 | 1,102 | 6,286 | 982 | 251 | 64 | 48 | 82 | 26 | 61 | 45 | 132 | 34 | 7 | 88 | 10,010 |
| 南投縣 | - | 11 | 17 | 23 | 4 | 10 | 8 | 43 | 1,245 | 845 | 1,331 | 389 | 46 | 15 | 20 | 21 | 169 | 33 | 49 | 34 | 7 | 30 | 4,350 |
| 彰化縣 | 4 | 16 | 262 | 132 | 22 | 19 | 11 | 29 | 135 | 330 | 399 | 874 | 57 | 13 | 20 | 75 | 196 | 99 | 71 | 13 | 4 | 85 | 2,866 |
| 雲林縣 | - | 1 | 3 | 29 | 1 | 9 | 1 | 19 | 10 | 53 | 257 | 260 | 1,471 | 27 | 40 | 155 | 173 | 14 | 65 | 10 | 3 | 3 | 2,604 |
| 嘉義市 | - | 1 | 1 | 33 | - | 1 | - | 2 | 98 | 67 | 9 | 8 | 162 | 215 | 278 | 15 | 25 | 8 | 16 | 1 | 4 | 7 | 951 |
| 嘉義縣 | - | 1 | 1 | 47 | - | 2 | - | 3 | 149 | 102 | 15 | 13 | 228 | 306 | 396 | 22 | 44 | 140 | 98 | 2 | 5 | 9 | 1,583 |
| 台南市 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 16 | 6 | 70 | 6 | 14 | 21 | 318 | 343 | 174 | 120 | 23 | 2 | - | 1,123 |
| 台南縣 | - | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | - | 9 | 55 | 86 | 30 | 223 | 42 | 39 | 56 | 660 | 1,750 | 411 | 428 | 209 | 11 | 1 | 4,032 |
| 高雄市 | - | - | - | 67 | - | 1 | - | 118 | 20 | 129 | 20 | 99 | 16 | 10 | 40 | 232 | 469 | 1,720 | 1,415 | 549 | 106 | 715 | 5,726 |
| 高雄縣 | - | - | - | 35 | - | 3 | - | 59 | 18 | 77 | 17 | 57 | 14 | 10 | 28 | 137 | 1,657 | 1,698 | 4,405 | 332 | 62 | 354 | 8,963 |
| 屏東縣 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 14 | 6 | 19 | 8 | 12 | 15 | 23 | 228 | 1,224 | 871 | 1,063 | 61 | 113 | 3,668 |
| 台東縣 | 3 | 37 | 4 | 36 | 10 | 7 | 13 | - | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 | 12 | 15 | 7 | 58 | 299 | 205 | 160 | 2,729 | 204 | 3,829 |
| 花蓮縣 | 375 | 31 | 206 | 66 | 127 | 85 | 35 | 12 | 28 | 37 | 13 | 8 | 2 | 11 | 14 | 3 | 18 | 637 | 302 | 54 | 125 | 1,416 | 3,605 |
| 小計 | 985 | 9,004 | 9,867 | 12,337 | 990 | 1,620 | 1,528 | 2,651 | 4,292 | 9,732 | 4,094 | 2,788 | 2,255 | 821 | 1,145 | 1,737 | 5,261 | 6,559 | 8,318 | 2,511 | 3,163 | 3,427 | 95,085 |

3.5 運具分配模式建立與校估

本島貨物運輸市場可分成公路、鐵路、沿海航運三大類，而公路運輸又可分成小貨車、大貨車、聯結車三類，因此本計畫採二階運具分配模式，第一階段係就整體運具市場，第二階段則就公路運具部分進行分析。

1.建立方法與流程

(1)第一階段運具分配模式

本島貨貨物運輸市場分配率列如表3.5-1，其中公路承運量佔本島貨物總量之95%，為最主要之貨物運輸工具；鐵路承運量較高者為礦產品及非金屬礦物製品，約佔5%，農漁業產品、食品、化學材料及其它貨物亦有少數之承運量；在沿海航運方面，化學製品、礦產品及非金屬物製品為其主要承運貨物，尤其是化學製品佔有率高達19%，餘者則均無承運量。由此可知，鐵路及沿海航運主要承運貨物為礦產品、非金屬礦物製品及化學製品，因此，本計畫嘗試利用總體羅吉模式建立此三貨物之運具分配模式，其餘則均由公路承運或利用比率法推估之，然非金屬礦物製品由於模式效果不佳而無法選用，仍建議採用比率法計算各運具之分配率，各貨種使用之運具分配模式列如表3.5-2。

本計畫針對本島貨之礦產品及化學製品進行羅吉特模式校估，校估流程示如圖3.5-1，其基礎分析資料有二：

- 各運具貨物分佈資料：即公路、鐵路及沿海航運貨物分佈。

- 運輸成本資料：公路及鐵路運輸費用列於表3.5-3，其中礦產品公路費率引用台灣鐵路管理局”第24次沿線經濟調查”中之公路運費估算之，化學製品費率則參考台灣省交通處依道路等級訂定之汽車貨運業基本運價；鐵路費率則依台灣鐵路管理局84年9月訂定之貨物費率，此費率已包含了站務費用；沿海航運費率則如表3.5-4所示，為交通部民國82年2月公佈實施之費率。

表3.5-1  台灣本島貨物基年運具分配

| 貨種 | 公路 |  |  | 鐵路 |  | 沿海航運 |  | 小計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貨物量 (噸/年) | 比率 % | 貨物量 (噸/年) |  | 比率 % | 貨物量 (噸/年) | 比率 % | 貨物量 (噸/年) | 比率 % |
| 01農漁畜產品 | 43,094,442 | 100.0 | 18,835 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 43,113,277 | 100.0 |
| 02林產品 | 1,960,506 | 100.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,960,506 | 100.0 |
| 03礦產品 | 157,817,566 | 94.3 | 8,060,484 |  | 4.8 | 1,408,629 | 0.9 | 167,286,679 | 100.0 |
| 04非金屬礦物製品 | 106,086,726 | 91.2 | 6,196,050 |  | 5.3 | 4,086,605 | 3.5 | 116,369,381 | 100.0 |
| 05食品 | 37,798,011 | 99.0 | 369,726 |  | 1.0 | 0 | 0.0 | 38,167,737 | 100.0 |
| 06紡織成衣品 | 12,002,636 | 100.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 12,002,636 | 100.0 |
| 07木材、紙、家具及其製品 | 32,741,157 | 100.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 32,741,157 | 100.0 |
| 08化學材料 | 11,621,294 | 97.9 | 248,047 |  | 2.1 | 0 | 0.0 | 11,869,341 | 100.0 |
| 09化學製品 | 27,981,725 | 80.9 | 0 |  | 0.0 | 6,608,261 | 19.1 | 34,589,986 | 100.0 |
| 10機械及各種金屬製品 | 78,855,974 | 100.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 78,855,974 | 100.0 |
| 11電子、電器及精密機具製品 | 16,502,594 | 100.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 16,502,594 | 100.0 |
| 12運輸工具製品 | 5,641,124 | 100.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,641,124 | 100.0 |
| 13其他 | 24,291,161 | 94.4 | 1,432,503 |  | 5.6 | 0 | 0.0 | 25,723,664 | 100.0 |
| 總計 | 556,394,916 | 95.1 | 16,325,645 |  | 2.8 | 12,103,495 | 2.1 | 584,824,056 | 100.0 |

資料來源：本計畫整理

表3.5-2  台灣本島各貨種之運具分配模式

| 貨種別 | 使用運具 | 運具分配模式 |
| --- | --- | --- |
| 01 農漁畜產品 | 公路、鐵路 | 比率法 |
| 02 林產品 | 公路 | ── |
| 03 礦產品 | 公路、鐵路、海運 | 總體羅吉特模式 |
| 04 非金屬礦物製品 | 公路、鐵路、海運 | 比率法 |
| 05 食品 | 公路 | ── |
| 06 紡織成衣品 | 公路 | ── |
| 07 木材、紙、家具及其製品 | 公路 | ── |
| 08 化學材料 | 公路、鐵路 | 比率法 |
| 09 化學製品 | 公路、海運 | 總體羅吉特模式 |
| 10 機械及各種金屬製品 | 公路 | ── |
| 11 電子、電器及精密機具製品 | 公路 | ── |
| 12 運輸工具製品 | 公路 | ── |
| 13 其他 | 公路、鐵路 | 比率法 |

資料來源：本計畫整理

圖3.5-1  台灣本島貨物運具分配模式建立流程

表3.5-3  公路及鐵路運輸費率

| 貨種 | 運具 | 費率(元/噸) |
| --- | --- | --- |
| 礦產品 | 公路(1) | 40公里以內173元 40公里以上者每公里增加1.67元 |
|  | 鐵路(2) | 第一級貨物： 石化油品 10公里以內29.95 10公里以上者每10里增加15.5元 第二級貨物：一般大宗散貨 10公里以內22.71 10公里以上者每10里增加11.7元 |
| 化學材料 | 公路(3) | 每公里5.36元 |

資料來源(1)：「鐵路貨運發展趨勢及初步規劃」，運研所,民國84年。

資料來源(2)：台灣鐵路管理局，民國84年。

資料來源(3)：「台灣地區貨物運輸系統最適運具分配之研究」，運研所，民國82年。

表3.5-4  沿海航運非貨櫃貨物運費

| 起點 | 迄點 | 費率(元/噸) | 距離(公里) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基隆 | 蘇澳 | 193 | 102 |
| 基隆 | 花蓮 | 348 | 176 |
| 基隆 | 高雄 | 885 | 424 |
| 基隆 | 台中 | 418 | 183 |
| 台中 | 高雄 | 464 | 241 |
| 台中 | 蘇澳 | 611 | 285 |
| 台中 | 花蓮 | 766 | 359 |
| 高雄 | 蘇澳 | 955 | 525 |
| 高雄 | 花蓮 | 781 | 374 |

資料來源：「台灣地區貨物運輸系統最適運具分配之研究」，運研所，民國82年

(2)第二階段公路運具分配

公路運具係依據修正後之汽車貨運資料分析得之，小貨車、大貨車及聯結車之運具分配率主要與運輸距離有關，各貨種之公路運具分配率列如表3.5-5，資料顯示各貨種隨運輸距離增長，聯結車及大貨車之使用率則增加，且距離愈長，聯結車佔有率愈高，而在20公里之短途運輸方面，除礦產品與非金屬礦物製品之小貨車承載率僅佔6%外，其餘貨物之小貨車承運比率均在50%以上。

表3.5-5  台灣本島各貨種之公路運具分配率

| 貨種別 | 距離分群 | 公路運具分配率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小貨車 | 大貨車 | 聯結車 |
| 01 農漁畜產品 | ＜＝20 ＜＝50 ＜＝100 ＜＝200 ＞200 | 80.0 54.9 36.7 9.7 4.7 | 15.5 30.9 49.8 51.4 50.7 | 4.5 14.2 13.5 38.9 44.6 |
| 02 林產品 | ＜＝20 ＜＝80 ＞80 | 55.4 29.0 11.7 | 25.8 26.8 32.9 | 18.8 44.2 55.4 |
| 03 礦產品 | ＜＝30 ＜＝80 ＞80 | 6.0 1.1 1.3 | 74.4 74.0 34.0 | 19.6 24.9 64.7 |
| 04 非金屬礦物製品 | ＜＝30 ＜＝100 ＞100 | 5.8 6.4 6.4 | 91.0 74.4 54.6 | 3.2 19.1 39.0 |
| 05 食品 | ＜＝20 ＜＝40 ＜＝100 ＞100 | 64.0 33.4 13.5 6.3 | 22.8 54.9 67.4 55.4 | 13.2 11.7 19.1 38.3 |
| 06 紡織成衣品 | ＜＝20 ＜＝40 ＜＝100 ＞100 | 56.5 33.3 11.1 6.5 | 37.5 49.6 64.6 61.4 | 6.0 17.1 24.3 32.1 |
| 07 木材、紙、家具及其 製品 | ＜＝20 ＜＝50 ＜＝100 ＞100 | 60.9 30.5 12.7 5.1 | 34.5 62.0 76.2 56.3 | 4.6 7.5 11.1 38.6 |
| 08 化學材料 | ＜＝50 ＜＝100 ＜＝200 ＞200 | 57.4 20.2 4.3 0.7 | 24.6 42.5 46.4 12.0 | 18.0 37.3 49.3 87.3 |
| 09 化學製品 | ＜＝20 ＜＝40 ＜＝100 ＞100 | 60.2 34.2 19.6 6.9 | 23.4 37.9 59.2 57.6 | 16.4 27.9 21.2 35.5 |
| 10 機械及各種金屬製品 | ＜＝20 ＜＝50 ＜＝100 ＜＝200 ＞200 | 49.0 33.8 19.9 9.8 1.0 | 35.6 46.2 50.3 62.4 34.8 | 15.4 20.0 29.8 27.8 64.2 |
| 11 電子、電器及精密機具製品 | ＜＝30 ＜＝100 ＞100 | 74.3 34.0 16.0 | 23.3 43.5 53.1 | 2.4 22.5 30.9 |
| 12 運輸工具製品 | ＜＝40 ＜＝100 ＜＝200 ＞200 | 54.7 19.3 10.7 1.5 | 34.7 54.0 37.5 23.9 | 10.6 26.7 51.8 74.6 |
| 13 其他 | ＜＝50 ＜＝100 ＞100 | 55.6 19.0 17.6 | 37.0 38.7 37.2 | 7.4 42.3 45.2 |

資料來源：本研究整理

2.基年模式校估

本島貨物貨運分配模式僅就礦產品與化學製品進行羅吉特模式校估，故基年模式校估與驗證將就此二類貨種說明之。模式參數校估結果列如表3.5-6，模式校估之ρ2值均可達0.4，參數符號符合先驗知識，且t值亦具95%以上統計顯著性，故接受此校估模式。

表3.5-6  礦產品及化學製品運具分配參數校估

| 貨種 | 變數 | 參數值 | t值 | ρ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 礦產品 | 共生變數 ‧成本 | -0.03838 | -4335.7 | 0.42 |
|  | 方案特定常數 ‧公路 | 11.13 | 5162.9 |  |
| 化學製品 | 共生變數 ‧成本 | -0.0415 | -2828.9 | 0.40 |
|  | 方案特定常數 ‧公路 | 3.748 | 3375.3 |  |

3.預測模式建立

未來年運具分配率將依表3.5-2之各貨物選用模式進行第一階段預測，其中農漁畜產品、化學材料及其他貨物依現況比率分派之，礦產品及化學製品則以羅吉特模式進行預測，其餘貨物則均由公路承運之：第二階段公路運具分配則假設與基年分配率相同，並利用基年之平均運具載重，將貨物量轉換為貨車量，作為後續路網交通量分析之基礎資料，本島貨物之公路運輸運具平均載重列如表3.5-7。

未來年台灣本島貨物總量運具分配列如表3.5-8，未來年台灣本島貨物運具分配率與現況大致相同，礦產品及化學製品雖以羅吉特模式進行預測，但費率假設與基年相同，因此運具分配率亦無明顯變化；未來年公路仍為主要運具，約佔96%，鐵路佔2.6%，沿海航運僅佔1.4%。各預測年13類貨物整體市場運具分配列於表3.5-9，除非金屬礦物、化學材料及其他貨物略有變化外，餘者運具分配率均維持相同。

表3.5-7  台灣本島各貨種之公路運具平均載重

| 貨物別 | 平均車載重 (單位：噸/車) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小貨車 | 大貨車 | 聯結車 |
| 01 農漁畜產品 | 0.59 | 2.96 | 9.09 |
| 02 林產品 | 0.72 | 3.02 | 11.49 |
| 03 礦產品 | 3.53 | 6.19 | 13.29 |
| 04 非金屬礦物製品 | 0.80 | 7.13 | 16.03 |
| 05 食品 | 0.58 | 3.88 | 13.64 |
| 06 紡織成衣品 | 0.52 | 3.63 | 11.41 |
| 07 木材、紙、家具及其製品 | 0.70 | 3.10 | 15.47 |
| 08 化學材料 | 0.72 | 3.23 | 13.19 |
| 09 化學製品 | 0.65 | 3.03 | 12.21 |
| 10 機械及各種金屬製品 | 0.65 | 3.46 | 15.09 |
| 11 電子、電器及精密機具製品 | 0.47 | 3.30 | 13.53 |
| 12 運輸工具製品 | 0.50 | 2.40 | 11.75 |
| 13 其他 | 0.63 | 2.52 | 8.38 |

表3.5-8  未來年台灣本島貨運總量運具分配率

單位：千噸/年

| 項目 | 運具別 | 年期(民國) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 89年 | 94年 | 104年 | 109年 | 114年 |
| 貨 物 量 | 公路 | 749,380 | 973,764 | 1,500,934 | 1,781,997 | 2,126,663 |
|  | 鐵路 | 16,359 | 21,279 | 37,406 | 46,502 | 55,497 |
|  | 沿海航運 | 13,243 | 18,239 | 20,262 | 31,622 | 37,738 |
|  | 總計 | 778,982 | 1,013,282 | 1,558,602 | 1,860,091 | 2,219,898 |
| 比 率 (%) | 公路 | 96.2 | 96.1 | 96.3 | 95.8 | 95.8 |
|  | 鐵路 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
|  | 沿海航運 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
|  | 總計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料來源：本研究整理。

表3.5-9  未來年台灣本島貨運別運具分配率

|  | 公路 |  |  |  |  | 鐵路 |  |  |  |  | 沿海航運 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89 | 94 | 104 | 109 | 114 | 89 | 94 | 104 | 109 | 114 | 89 | 94 | 104 | 109 | 114 |
| 01 農漁畜產品 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 林產品 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 礦產品 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 非金屬礦物製品 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 05 食品 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 紡織成衣品 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 木材、紙、家具及其製品 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 化學材料 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 化學製品 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| 10 機械及各種金屬製品 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 電子、電器及精密機具製品 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 運輸工具製品 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 其他 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

就公路貨運分配率而言，公路貨物總量運具分配率列於表3.5-10，各位來年公路運具分配率亦無明顯變化，小貨車約佔24%，大貨車57%，聯結車則佔19%，至於貨種別公路運具分配率則列於表3.5-11。車種別貨車交通量之分配率列於表3.5-12，其中以小貨佔有率最高約為63%，其次為大貨車佔31%，聯結車僅佔6%。

表3.5-10  未來年台灣本島貨物公路總量運具分配率

單位：千噸/年

| 項目 | 車種別 | 年期(民國） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 89年 | 94年 | 104年 | 109年 | 114年 |
| 貨 物 量 | 小貨車 | 195,493 | 240,387 | 387,145 | 458,311 | 534,538 |
|  | 大貨車 | 446,047 | 580,738 | 886,399 | 1,050,766 | 1,264,061 |
|  | 聯結車 | 137,442 | 192,157 | 285,058 | 351,014 | 421,299 |
|  | 總計 | 778,982 | 1,013,282 | 1,558,602 | 1,860,091 | 2,219,898 |
| 比 率 (%) | 小貨車 | 25.1 | 23.7 | 24.8 | 24.6 | 24.1 |
|  | 大貨車 | 57.3 | 57.3 | 56.9 | 56.5 | 56.9 |
|  | 聯結車 | 17.6 | 19.0 | 18.3 | 18.9 | 19.0 |
|  | 總計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料來源：本研究整理。

表3.5-11  未來年台灣本島貨物別運具分配率

|  | 小貨車 |  |  |  |  | 大貨車 |  |  |  |  | 聯結車 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89 | 94 | 104 | 109 | 114 | 89 | 94 | 104 | 109 | 114 | 89 | 94 | 104 | 109 | 114 |
| 01 農漁畜產品 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 02 林產品 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 03 礦產品 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 04 非金屬礦物製品 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 05 食品 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| 06 紡織成衣品 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 07 木材、紙、家具及其製品 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 08 化學材料 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| 09 化學製品 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| 10 機械及各種金屬製品 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| 11 電子、電器及精密機具製品 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 12 運輸工具製品 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| 13 其他 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |

表3.5-12  未來年台灣本島貨物公路交通量車種分配率

單位：千PCU/年

| 項目 | 車種別 | 年期(民國) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84年 | 89年 | 94年 | 104年 | 109年 | 114年 |
| 交 通 量 | 小貨車 | 213,834 | 306,153 | 368,654 | 599,999 | 715,361 | 830,374 |
|  | 大貨車 | 103,744 | 143,021 | 183,841 | 285,945 | 343,169 | 409,590 |
|  | 聯結車 | 19,639 | 26,321 | 35,763 | 53,640 | 65,998 | 78,588 |
|  | 總計 | 337,218 | 475,495 | 588,258 | 939,584 | 1,124,528 | 1,318,552 |
| 比 率 (%) | 小貨車 | 63.4 | 64.4 | 62.6 | 63.9 | 63.6 | 63.0 |
|  | 大貨車 | 30.8 | 30.1 | 31.3 | 30.4 | 30.5 | 31.0 |
|  | 聯結車 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 6.0 |
|  | 總計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料來源：本研究整理。