# 第四章 調查資料統計分析

# 4.1調查路段區位環境條件分析

本節主要針對本計畫各調查地點前後100公尺範圍內之環境特性進行調查整理分析，以作為將來建立環境因素調整因子之參考依據，分析之項目包括調查路段兩旁之土地使用現況、停車狀況及該路段之行車速限等。各調查站之主要環境資料特性彙整如表4.1所示，各調查站詳細之環境調查資料詳見附表。由於本計畫所評選之調查地點以郊區公路為主，故公路兩旁之建築物較少、路邊停車頻率亦小，在行車速限大部分調查路段前後2公里內無設置速限標誌(依道路交通安全規則規定郊區道路不得超過60公里/小時)，有速限標誌之路段則介於40~60公里間。

# 4.2交通特性資料建檔與檢核

## 4.2.1交通特性資料建檔與檢核

本計畫交通量及交通特性調查資料，係以錄影機拍攝，再以人工方式整理。錄影資料過程需將所拍攝的錄影帶經由時間紀錄器（timer）轉錄後，依表1.1之格式以人工方式逐筆紀錄每一部車輛經過路面標記之特性，最後再將每一筆資料以電腦軟體(EXCEL)建檔，交通特性原始資料檔案格式如表4.2所示。

表4.1 各調查地點前後100公尺範圍之環境條件

| 調查 | 方向 | 兩旁土地 | 使用狀況 | 停車 | 數量 | 速限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地點 |  | (棟) | 主要項目 | 最高 | 最低 | (公里/小時) |
| 地點一 | 東側 | 6 | 住宅 | 3 | 0 | 無速限標誌 |
| 桃竹69 | 西側 | 1 | 住宅 | 2 | 0 |  |
| 地點二 | 南側 | 0 |  | 0 | 0 | 無速限標誌 |
| 縣108 | 北側 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 地點三 | 南側 | 1 | 住商 | 0 | 0 | 無速限標誌 |
| 縣108 | 北側 | 1 | 廠房 | 0 | 0 |  |
| 地點四 | 南側 | 0 |  | 0 | 0 | 無速限標誌 |
| 竹18-1 | 北側 | 5 | 住宅 | 0 | 0 |  |
| 地點五 | 南側 | 9 | 住宅 | 14 | 3 | 40 |
| 竹14 | 北側 | 16 | 住宅 | 16 | 3 |  |
| 地點六 | 南側 | 12 | 住宅 | 7 | 0 | 無速限標誌 |
| 縣120 | 北側 | 18 | 住宅 | 12 | 0 |  |
| 地點七 | 南側 | 10 | 住宅 | 4 | 0 | 60 |
| 縣118 | 北側 | 13 | 廠房 | 5 | 0 |  |
| 地點八 | 東側 | 13 | 住宅 | 1 | 0 | 60 |
| 縣113 | 西側 | 1 | 住宅 | 1 | 0 |  |
| 地點九 | 東側 | 6 | 住宅 | 1 | 0 | 50 |
| 台15 | 西側 | 5 | 住宅 | 2 | 0 |  |
| 地點十 | 南側 | 15 | 住宅 | 7 | 0 | 無速限標誌 |
| 縣118 | 北側 | 22 | 住宅 | 7 | 0 |  |
| 地點十一 | 南側 | 3 | 住宅 | 0 | 0 | 無速限標誌 |
| 竹16 | 北側 | 1 | 住宅 | 1 | 0 |  |
| 地點十二 | 東側 | 1 | 住宅 | 1 | 0 | 無速限標誌 |
| 縣110甲 | 西側 | 0 |  | 1 | 0 |  |

資料來源：本計畫整理。

表4.2  交通特性錄影資料建檔格式

地點：竹14(義民路) ； 時間：1/28；7:15～9:15

| 車輛編號 | 車種 | 方向 |  | t | 1 |  |  | t | 2 |  |  | t | 3 |  | 車 道 使 用 | 車 長 (M) | 速 率 (km/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 時 | 分 | 秒 | 00 | 時 | 分 | 秒 | 00 | 時 | 分 | 秒 | 00 |  |  |  |
| 1 | P | W | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 8 | 58 | 1 | 3.8 | 60 |
| 2 | P | W | 0 | 0 | 11 | 78 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 4.5 | 60 |
| 3 | M | W | 0 | 0 | 13 | 65 | 0 | 0 | 13 | 89 | 0 | 0 | 13 | 95 | 1 | 1.8 | 60 |
| 4 | M | W | 0 | 0 | 14 | 83 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 1.8 | 60 |
| 5 | P | W | 0 | 0 | 22 | 69 | 0 | 0 | 23 | 38 | 0 | 0 | 23 | 16 | 2 | 4.8 | 38 |
| 6 | P | W | 0 | 0 | 24 | 51 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 24 | 97 | 1 | 4.5 | 39 |
| 7 | P | W | 0 | 0 | 25 | 91 | 0 | 0 | 26 | 48 | 0 | 0 | 26 | 28 | 1 | 4.8 | 49 |
| 8 | P | W | 0 | 0 | 27 | 45 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 27 | 92 | 1 | 4.5 | 38 |
| 9 | M | W | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 29 | 59 | 1 | 1.8 | 35 |
| 10 | P | E | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 79 | 0 | 0 | 30 | 68 | 1 | 4.2 | 31 |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：本計畫整理。

註：車種：P.小型車，M.機車，B.大客車，SU.大貨車，WB.連結車。

行車方向：E.往東，W.往西，S.往南，N.往北。

t1、t2、t3：分別紀錄時、分、秒、百分秒(00)。

車道使用情形：1.車輛單獨行駛，

2.汽機車併排行駛，

3.機車併排行駛，

4.車輛行駛路肩，

5.車輛行駛對向車道。

速率：5/(t3-t1) * 3.6 公里/小時。

車長：於螢幕上概估車輛長度。

## 4.2.2 交通特性調查資料檢核

調查資料的整理包含了錄影帶轉錄、人工紀錄和輸入電腦三個過程，在這三個過程中，可能產生設備儀器之誤差與人為誤差，其中「設備誤差」來自於錄放影機的功能受限，因此在播放的過程中雖經過慢速處理，但是錄放影機是以0.03秒的速度停格播放，當實際車速在60公里/小時以上時，於五公尺之錄影範圍內，觀察車速與實際車速因設備的誤差可能達 10公里/小時以上。「人為誤差」主要來們於資料辨視誤差以及資料輸入誤差。因此為了提高資料的準確性與可靠度，必須對工讀生作事前工作說明，期能藉由人工微調(0.01~0.02秒)方式降低設備誤差，同時配合資料檢核以減少人為誤差。

本計畫於資料整理過程以3種方式進行檢核，分別是速率誤差、車長誤差、時間誤差。以下就這三種校估方式分別說明：

一、速率誤差校估

1.觀測路段(5公尺)之車行速率：V5M=5/(t3-t1)*3.6

2. t2觀測點(車長＋2M)之旅行速率：V車長=(2+車長)/(t2-t1)*3.6

3.速率=|V5M-V車長|

4.當速率大於10，定義該筆資料可能有誤差，重新核對資料。

此方法係利用觀測路段之3時間點與2距離量測資料，配合車輛長度，計算連續路段之2筆行車速率，進行比較，若在此連續路段上兩行車速率差距過大，不合一般常理，表示該筆資料可能於整理過程有人為誤差；此方法可檢核t1、t2、t3、車長等資料。惟此方法其中一速率是以車長推估而得，但車長資料是在螢幕上概估，本身就有誤差存在，故以此方法檢核資料，較不適當。

二、車長誤差校估：

1.螢幕推估車長：LE

2.速率推估車長：LV=V5M*(t2-t1)-2

3.車長=|LV-LE|

4.機車：當車長大於1，定義該筆資料可能有誤差，重新核對。

5.其它車輛：當車長大於2，定義該筆資料可能有誤差，重新核對。

此方法係假設觀測之連續路段上行車速率相同，以觀測路段t1、t3兩時間點與距離所推估之速率為基準，配合t1、t2兩時間點與距離估算車長，再與螢幕上概估之車長資料比較，其間差距過大表示可能有人為誤差；此方法可檢核t1、t2、車長、車種等資料。

三、時間誤差校估：

1.觀測路段之旅行時間(Travel Time)：T5M=t3-t1

2. t2觀測點(車長＋2M)之旅行時間：T2M=t2-t1

3.時間=T5M-T2M

4.就機車而言，(車長+2M)<5M，因此通過5M之時間大於車長加上2M之時間，所以當時間小於0，表示該筆資料有誤差，重新核對。

5.就其它車輛而言：(車長+2M)>5M，因此通過5M之時間小於車長加上2M之時間，所以當時間大於0，表示該筆資料有誤差，重新核對。

此方法係利用觀測路段之兩旅行時間，以不同車長之特性，判斷時間之誤差，可檢核t1、t2、t3、車長、車種等資料。

# 4.3 交通特性統計分析

本節針對本計畫調查地點之交通組成百分比、車道使用分佈百分比、最高尖峰小時交通量、最大15分鐘流量、尖峰小時係數、方向係數及車輛平均行駛速率等交通特性進行分析，以了解國內城際二車道之交通特性。

## 4.3.1 車流特性基本資料

將表4.2之交通特性錄影資料，以一分鐘為一個樣本平均(1-minute data aggregation)，統計後得到每一分鐘之車流量、車種組成、佔有率（occupancy）、空間平均速率和車道使用情形，資料彙整格式如表4.3所示。

## 4.3.2 交通組成分析

本計畫交通特性調查之車輛組成分為機車、小型車、大客車、大貨車、聯結車等五類。平常日與假日各調查地點各型車輛在車流中所佔之比例，整理如表4.4所示。

由表4.4可知，本計畫所調查城際二車道公路之交通組成，以小型車所佔的比例分佈約在65%~90%之間，其次為機車，約佔7%~30%，兩者合計約佔90%~95%之間，此與國外之交通特性有所差異，故於容量分析過程，應配合發展適當地調整方法。就重型車所佔之比例而言，本計畫所調查之地點因大部分位於市區邊緣或風景區，重型車所佔之比例皆甚低，除調查地點十二(縣110甲)外皆在5%以下，縣110甲因與中壢工業區銜接，並可通往西濱公路，故其重型車比例較高佔18.4%。

就平常日與假日之交通組成而言，各調查地點在假日之交通組成中，小型車之比例明顯較平常日為高，機車與重型車之比例則較平常日為低，此可能與平常日調查時段為上、下午尖峰時段，通勤旅次之運具使用型態有關；另重型車之比例亦以平常日為高。

## 4.3.3 車道使用狀況分析

本計畫將車輛於車道上之使用情形分為車輛單獨行駛、汽機車併排、機車併排、車輛行駛路肩和行駛對向車道(超車)等五類進行紀錄，其中汽機車併排、機車併排、車輛行駛路肩，雖為不合理之駕駛行為與公路容量之定義不符，但將來仍可作為容量修訂與調整因子建立之依據。表4.5係由各調查地點調查資料彙整之車道使用情形，其中約有95% 的車輛是單獨行駛，其它車道使用情形所佔比例甚小，以汽機車併排行駛與行駛對向車道(超車)之狀況較高，故於基本容量建立與修訂過程應考量此車流特性，以確實反應汽、機車混合之車流特性。

## 4.3.4 尖峰交通特性

本小節主要將各調查地點平常日與假日之尖峰交通特性進行比較分析，包括尖峰交通量、尖峰小時係數(PHF)及方向係數(D-Factor)等特性，經整理如表4.6所示。

由表4.6之資料顯示，本計畫所調查之地點，尖峰時段交通量皆以平常日較高，各調查站中以地點十一平常之尖峰小時交通量2,530輛最高，以地點九假日之381輛最低。

就尖峰小時係數(PHF)而言，平常日之PHF值皆比假日小，顯示平常日之交通量分佈可能因通勤旅次因素會較假日集中。

就方向係數而言，本計畫所調查之各地點中，以地點一、地點四、地點五、地點九、地點十一等道路之車流方向性較顯著，主要係因這些地點距市區較遠或緊鄰主要旅遊據點，公路之服務型態屬聯外道路，故於活動需求(通勤或旅遊)尖峰時段會有較顯著之交通方向性。

K-係數(尖峰小時交通量佔全日交通量之百分比)為公路規劃設計之重要參數，由於本計畫之調查時段以尖峰時段為主，僅於上、下午尖峰時段分別調查2小時，故本計畫調查資料無法用以估算二車道公路之K-係數，本計畫乃根據公路局民國八十七年「台灣省公路交通量調查統計表」之資料，選取本計畫調查地點鄰近路段之交通量資料分析K-係數分佈狀況，資料經整理如表4.7所示。

表4.7各調查地點之K-係數介於8%~25%間，各調查站之差異甚大，此現象除因各路段之區位交通特性有差異外，公路局整理之資料中，最高小時交通量並無運具別，僅統計總車輛數，無法確實反映交通組成對K-係數之影響，亦是重要影響因素。

## 4.3.5 行車速率比較分析

本計畫所蒐集之行車速率(現點速率)資料有兩類，一為由錄影資料估算之行車速率，一為以雷達測速槍所測之自由車流速率。各調查地點平常日與假日之車輛平均行駛速率彙整如表4.8所示，其平均行駛速率皆甚高(最高61.8公里/小時；最低45公里/小時)，其中又以小客車行駛速率較高，機車平均行駛速率較低。

各調查地點之自由車流速率整理如表4.9所示，由表中資料顯示，各調查地點之自由車流平均速率大部分較表4.8之車輛平均行駛速率高，惟其間之差異並不大，顯見調查地點之車流狀況相當穩定；而各調查地點之自由車流速率大部份較速限為高，如地點五所測得之最低自由車流速率仍比速限高。

## 4.3.6 流量-速率-密度關係分佈圖

將表4.3中各調查地點之一分鐘流量資料放大為一小時交通量，以「輛」為單位(VPH)，再與一分鐘為樣本之空間平均速率，繪成流量-速率關係分佈圖；及與由流量與速率關係估算之密度(VPK，輛/公里)資料，繪成流量-密度關係分佈圖。詳如圖4-1~圖4-24所示。此外，考量車種組成因素之影響，將一分鐘流量放大為一小時交通量資料，分別依其交通組成之各車種比例及各車種所對應PCE(其中機車為0.3pce、小型車1.0pce、大客車為2.0pce、重型車為2.2pce)，轉換為小客車當量，以「pcu」為單位(pcu/hr)，再與一分鐘為樣本之空間平均速率，繪成流量-速率關係分佈圖；及與由流量與速率關係估算之密度(pcu/公里)資料，繪成流量-密度關係分佈圖。詳如圖4-1(續)~圖4-24(續)所示。

由各調查地點之流量-速率及流量-密度關係圖之分佈型態，可發現本計畫各調查地點之交通量資料大部分屬於正常車流，接近飽和與壅塞車流所佔之比例甚小，其中以調查地點十(縣118)之交通量資料，所涵蓋之車流資料結構較完整，其雙向最大交通量為4,380 VPH(3,234 pcu/hr)，平均速率為41.35 KPH；最高平均速率為73.28 KPH，對應之交通量為2,880 VPH(1,998 pcu/hr)；最小交通量為360 VPH(平均速率為59.34 KPH)、306 pcu/hr(平均速率為41.22 KPH)；最低平均速率為13.08 KPH，對應之交通量為1,620 VPH(1,434 pcu/hr)。此車流特性資料可能已涵蓋飽和車流與壅塞車流，詳見圖4-19與4-19(續)之流量-速率關係分佈型態。其他交通量分佈資料樣本較可能接近飽和流量之調查地點有地點一、地點二、地點六、地點八及地點十二等。

有關流量資料以VPH及為單位與平均速率所繪製流量-速率關係分佈圖之差異，主要在於以pcu/hr為單位之流量軸資料分佈會往原點集中，速率軸之資料分佈則維持不變；此係因流量調整過程僅直接以各車種所對應之小客車當量調整，而其所對應之平均速率並未配合進行調整所致。兩關係分佈圖間差異之大小，主要受交通組成影響，由於各調查地點各樣本資料之交通組成相當穩定，故其關係圖除流量值有顯著變小外，其分佈型態並無顯著之差異。

本計畫僅就各調查站之樣本資料進行初步分析，建議將來運研所進行容量修訂過程，可就交通組成型態進行適當之分類(依小型車、機車、大型車輛所佔之比例)，再進行流量(輛)-速率-密度等關係，以確實反應不同交通組成之車流特性對道路容量之影響，尤其是機車混合比例之影響。

至於機車車流對道路容量之影響分析，除考量以小客車當量進行調整外，建議最好能另建立一套汽機車混流之容量分析方法，因根據調查資料顯示，機車與汽車共同行駛於二車道間之關係，與汽車及汽車同行駛於二車道間之關係，迥然不同，以小客車當量分析其對車流與道路容量之影響，顯然不符實際狀況，尤其在交通量轉換過程其平均速率未配合調整時，其誤差量將更顯著。

其他道路容量之影響因素，如道路寬度、路肩寬度、車道使用狀況及環境影響因素等，建議後續之研究工作可就本計畫所蒐集之資料結構，分別進行分類比較分析，並建立適當之調整係數。

表4.3  主線速率、流量與佔有率關係之資料整理表

| 樣本編號(一分鐘) | 一分鐘流量 (輛) | 空間平均速率(kph) | 佔 有 率 | * | 車輛組成 |  |  |  |  | 車道使用情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 密度(輛/公里) |  | 重車比 | 機車比 | 大客車比 | 小型車比 |  | 車輛單獨行駛 | 汽機車併排行駛 | 機車併排行駛 | 車輛行駛路肩 | 車輛行駛對向車道 |
| 1 | 8 | 60 | 0.05 | 8 |  | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |  | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8 | 39 | 0.07 | 12 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 18 | 47 | 0.16 | 23 |  | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 9 | 35 | 0.09 | 15 |  | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.56 |  | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 5 | 4 | 58 | 0.02 | 4 |  | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 8 | 45 | 0.07 | 11 |  | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.75 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 6 | 41 | 0.05 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 8 | 6 | 54 | 0.05 | 7 |  | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.50 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 10 | 51 | 0.08 | 12 |  | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.70 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 11 | 48 | 0.08 | 14 |  | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.82 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 5 | 61 | 0.03 | 5 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 10 | 50 | 0.07 | 12 |  | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.80 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 18 | 51 | 0.12 | 21 |  | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 0.67 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 9 | 62 | 0.06 | 9 |  | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.89 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 10 | 53 | 0.07 | 11 |  | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.90 |  | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 16 | 7 | 58 | 0.05 | 7 |  | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.86 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 6 | 51 | 0.04 | 7 |  | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.83 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[註]：密度＝一分鐘流量×60/空間平均速率

資料來源：本計畫整理。

表4.4 各調查地點之交通組成統計分析

| 調查地點 | 日期 | 車 種(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型車 | 機車 | 大客車 | 重型車 |
| 地點一 | 平日 | 72.7 | 21.6 | 2.0 | 3.7 |
|  | 假日 | 86.3 | 11.7 | 1.0 | 1.0 |
| 地點二 | 平日 | 75.4 | 20.2 | 0.3 | 4.0 |
|  | 假日 | 89.9 | 9.1 | 0.6 | 0.4 |
| 地點三 | 平日 | 78.3 | 18.3 | 0.3 | 3.1 |
|  | 假日 | 91.2 | 7.9 | 0.6 | 0.3 |
| 地點四 | 平日 | 73.6 | 23.0 | 1.1 | 2.2 |
|  | 假日 | 91.8 | 7.2 | 0.7 | 0.4 |
| 地點五 | 平日 | 65.3 | 31.7 | 0.9 | 2.1 |
|  | 假日 | 75.8 | 22.1 | 1.0 | 1.1 |
| 地點六 | 平日 | 72.0 | 23.5 | 0.6 | 3.9 |
|  | 假日 | 79.0 | 18.8 | 0.5 | 1.7 |
| 地點七 | 平日 | 74.4 | 20.8 | 0.4 | 4.3 |
|  | 假日 | 78.1 | 17.8 | 0.3 | 3.8 |
| 地點八 | 平日 | 66.2 | 28.9 | 1.1 | 3.8 |
|  | 假日 | 75.3 | 21.9 | 1.0 | 1.8 |
| 地點九 | 平日 | 72.2 | 24.0 | 0.4 | 3.4 |
|  | 假日 | 77.7 | 20.6 | 0.2 | 1.5 |
| 地點十 | 平日 | 67.7 | 25.9 | 1.2 | 5.2 |
|  | 假日 | 78.5 | 19.8 | 0.8 | 0.9 |
| 地點十一 | 平日 | 76.6 | 16.7 | 0.5 | 6.2 |
|  | 假日 | 83.7 | 13.9 | 1.8 | 0.7 |
| 地點十二 | 平日 | 66.0 | 18.9 | 1.3 | 13.7 |
|  | 假日 | 64.7 | 16.1 | 0.8 | 18.4 |

資料來源：本計畫整理。

表4.5 各調查地點車道使用情形統計比較分析

| 調查 地點 | 車輛 單獨行駛 | 汽機車 併排行駛 | 機車 併排行駛 | 車輛 行駛路肩 | 行駛對向 車道(超車) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地點一 | 97.20% | 0.50% | 0.05% | 0.05% | 2.20% |
| 地點二 | 98.95% | 0.25% | 0.05% | 0% | 0.70% |
| 地點三 | 99.35% | 0.05% | 0% | 0% | 0.60% |
| 地點四 | 97.35% | 0.35% | 0.10% | 0.30% | 1.90% |
| 地點五 | 95.35% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 1.50% |
| 地點六 | 97.30% | 1.65% | 0.20% | 0% | 0.80% |
| 地點七 | 93.15% | 2.85% | 0.40% | 1.70% | 1.95% |
| 地點八 | 96.80% | 1.05% | 0.25% | 0% | 1.85% |
| 地點九 | 95.90% | 0.50% | 0.20% | 0.70% | 2.75% |
| 地點十 | 95.45% | 3.35% | 0.45% | 0.10% | 0.65% |
| 地點十一 | 96.05% | 2.25% | 0.30% | 0.50% | 0.90% |
| 地點十二 | 97.15% | 0.95% | 0.15% | 0.65% | 1.15% |

資料來源：本計畫整理。

表4.6 各調查地點尖峰交通特性比較(輛)

| 調查 地點 | 日期 | 尖峰 小時 交通量 | 尖峰 15分鐘 交通量 | 尖峰 1分鐘 交通量 | PHF (15分鐘) | D-Factor 及方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地點一 | 平日 | 1,402 | 439 | 37 | 0.798 | 0.66 | 往南 |
|  | 假日 | 1,127 | 296 | 30 | 0.952 | 0.71 | 往南 |
| 地點二 | 平日 | 1,067 | 313 | 41 | 0.852 | 0.52 | 往西 |
|  | 假日 | 843 | 234 | 30 | 0.901 | 0.52 | 往東 |
| 地點三 | 平日 | 886 | 250 | 36 | 0.886 | 0.5 | 往東 |
|  | 假日 | 779 | 212 | 27 | 0.919 | 0.52 | 往西 |
| 地點四 | 平日 | 595 | 225 | 28 | 0.661 | 0.81 | 往西 |
|  | 假日 | 499 | 139 | 21 | 0.897 | 0.66 | 往西 |
| 地點五 | 平日 | 1,421 | 468 | 46 | 0.759 | 0.69 | 往西 |
|  | 假日 | 747 | 205 | 23 | 0.911 | 0.54 | 往東 |
| 地點六 | 平日 | 1,712 | 484 | 46 | 0.884 | 0.58 | 往西 |
|  | 假日 | 1,312 | 354 | 38 | 0.927 | 0.59 | 往西 |
| 地點七 | 平日 | 1,330 | 420 | 42 | 0.792 | 0.52 | 往東 |
|  | 假日 | 967 | 274 | 39 | 0.882 | 0.51 | 往西 |
| 地點八 | 平日 | 1,523 | 525 | 52 | 0.725 | 0.57 | 往北 |
|  | 假日 | 800 | 225 | 26 | 0.889 | 0.52 | 往南 |
| 地點九 | 平日 | 808 | 297 | 26 | 0.680 | 0.62 | 往南 |
|  | 假日 | 381 | 109 | 15 | 0.874 | 0.53 | 往南 |
| 地點十 | 平日 | 2,530 | 793 | 73 | 0.798 | 0.53 | 往東 |
|  | 假日 | 1,735 | 466 | 46 | 0.931 | 0.53 | 往東 |
| 地點十一 | 平日 | 1,268 | 380 | 42 | 0.834 | 0.7 | 往東 |
|  | 假日 | 1,050 | 296 | 36 | 0.887 | 0.51 | 往東 |
| 地點十二 | 平日 | 1,333 | 392 | 41 | 0.850 | 0.53 | 往南 |
|  | 假日 | 586 | 173 | 19 | 0.847 | 0.51 | 往南 |

資料來源：本計畫整理。

表4.7 民國87年各調查站鄰近路段交通量統計

|  | 機車 | 小型車 | 大客車 | 大貨車 | 聯結車 | 全日 | 最高小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段 | (輛) | (輛) | (輛) | (輛) | (輛) | (輛) | (輛) |
|  | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | K-係數 |
| 地點一 | 2,162 | 4,903 | 99 | 711 | 42 | 7,917 | 811 |
| 鄰近路段 | 27.31 | 61.93 | 1.25 | 8.98 | 0.53 | 100 | 10.24% |
| 地點二三 | 1,125 | 4,555 | 262 | 119 | 139 | 6,200 | 661 |
| 鄰近路段 | 18.15 | 73.47 | 4.23 | 1.92 | 2.24 | 100 | 10.66% |
| 地點四 | 672 | 240 | - | 6 | - | 918 | 146 |
| 鄰近路段 | 73.20 | 26.14 | - | 0.65 | - | 100 | 15.90% |
| 地點五 | 3,184 | 5,068 | 72 | 333 | 33 | 8,690 | 1,359 |
| 鄰近路段 | 36.64 | 58.32 | 0.83 | 3.83 | 0.38 | 100 | 15.64% |
| 地點六 | 4,298 | 4,593 | 192 | 365 | 9 | 9,457 | 1,835 |
| 鄰近路段 | 45.45 | 48.57 | 2.03 | 3.86 | 0.10 | 100 | 19.40% |
| 地點七 | 1,860 | 2,748 | 30 | 431 | 22 | 5,091 | 685 |
| 鄰近路段 | 36.54 | 53.98 | 0.59 | 8.47 | 0.43 | 100 | 13.46% |
| 地點八 | 6,419 | 13,351 | 812 | 297 | 455 | 21,334 | 1,932 |
| 鄰近路段 | 30.09 | 62.58 | 3.81 | 1.39 | 2.13 | 100 | 9.06% |
| 地點九 | 4,548 | 8,430 | 141 | 1,291 | 43 | 14,453 | 1,641 |
| 鄰近路段 | 31.47 | 58.33 | 0.98 | 8.93 | 0.30 | 100 | 11.35% |
| 地點十 | 4,667 | 7,679 | 406 | 466 | 19 | 13,237 | 1,988 |
| 鄰近路段 | 35.26 | 58.01 | 3.07 | 3.52 | 0.14 | 100 | 15.02% |
| 地點十一 | 467 | 593 | 30 | 10 | 6 | 1,106 | 274 |
| 鄰近路段 | 42.22 | 53.62 | 2.71 | 0.90 | 0.54 | 100 | 24.77% |
| 地點十二 | 11,149 | 32,296 | 1,300 | 561 | 1,316 | 46,622 | 3,886 |
| 鄰近路段 | 23.91 | 69.27 | 2.79 | 1.20 | 2.82 | 100 | 8.34% |

資料來源：台灣省公路交通量調查統計表，民國八十七年。

表4.8 各調查站車輛平均行駛速率統計分析(公里/小時)

| 調查 地點 | 日期 | 小型車 | 機車 | 大客車 | 大貨車 | 聯結車 | 所有 車輛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地點一 | 平日 | 54.7 | 46.8 | 48.8 | 53.0 | 51.8 | 52.8 |
|  | 假日 | 54.2 | 46.8 | 53.8 | 50.9 | 43.9 | 53.3 |
| 地點二 | 平日 | 54.4 | 47.2 | 51.4 | 51.1 | 48.2 | 52.8 |
|  | 假日 | 52.9 | 46.7 | 48.2 | 52.7 | 45.0 | 52.3 |
| 地點三 | 平日 | 51.4 | 44.4 | 47.7 | 47.1 | 46.0 | 50.0 |
|  | 假日 | 49.8 | 44.1 | 44.4 | 51.8 | 50.2 | 49.3 |
| 地點四 | 平日 | 63.3 | 50.5 | 57.9 | 58.6 | 60.8 | 60.2 |
|  | 假日 | 56.9 | 47.7 | 51.2 | 50.2 | 48.7 | 56.2 |
| 地點五 | 平日 | 50.5 | 43.1 | 48.3 | 45.4 | 48.5 | 48.1 |
|  | 假日 | 46.7 | 40.0 | 40.9 | 42.2 | 52.4 | 45.0 |
| 地點六 | 平日 | 52.2 | 46.8 | 50.2 | 49.3 | 48.9 | 50.8 |
|  | 假日 | 50.8 | 44.1 | 49.5 | 46.9 | 52.6 | 49.5 |
| 地點七 | 平日 | 62.7 | 47.3 | 57.3 | 61.9 | 62.5 | 59.5 |
|  | 假日 | 64.6 | 47.2 | 63.1 | 60.9 | 61.2 | 61.4 |
| 地點八 | 平日 | 52.0 | 43.7 | 45.9 | 47.9 | 50.1 | 49.4 |
|  | 假日 | 55.7 | 45.0 | 48.9 | 50.0 | 55.2 | 53.2 |
| 地點九 | 平日 | 63.3 | 46.5 | 57.2 | 60.1 | 59.4 | 59.2 |
|  | 假日 | 66.2 | 45.2 | 54.6 | 63.9 | 48.7 | 61.8 |
| 地點十 | 平日 | 54.7 | 48.1 | 53.1 | 53.3 | 52.6 | 52.9 |
|  | 假日 | 54.0 | 47.4 | 54.3 | 56.2 | 54.2 | 52.7 |
| 地點十一 | 平日 | 60.9 | 49.0 | 58.0 | 55.9 | 54.4 | 58.6 |
|  | 假日 | 59.7 | 48.7 | 54.5 | 55.0 | 52.8 | 58.0 |
| 地點十二 | 平日 | 60.9 | 49.4 | 55.9 | 58.8 | 56.5 | 58.3 |
|  | 假日 | 62.6 | 50.3 | 60.7 | 60.7 | 58.7 | 60.1 |

資料來源：本計畫整理。

表4.9 自由車流之行車速率統計分析(公里/小時)

| 調查地點 | 方向 | 小 型車 | 機車 | 大 客車 | 大 貨車 | 連 結車 | 平均 | 最高 | 最低 | 速限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地點一 | 向北 | 56.1 | 53.5 | 52.0 | 55.5 |  | 52.8 | 71 | 40 |  |
|  | 向南 | 60.6 | 53.6 | 50.0 | 58.0 | 59.0 | 57.8 | 72 | 44 |  |
| 地點二 | 向東 | 57.7 | 50.4 |  | 54.0 |  | 54.8 | 68 | 45 |  |
|  | 向西 | 56.0 | 50.8 |  | 56.5 |  | 54.8 | 65 | 43 |  |
| 地點三 | 向東 | 54.8 | 49.3 |  | 51.0 |  | 53.0 | 62 | 44 |  |
|  | 向西 | 56.0 | 51.8 |  | 52.0 |  | 54.7 | 66 | 44 |  |
| 地點四 | 向東 | 64.8 | 54.0 |  | 54.0 |  | 62.6 | 79 | 50 |  |
|  | 向西 | 61.7 | 52.7 |  | 55.0 |  | 59.2 | 77 | 48 |  |
| 地點五 | 向東 | 58.5 | 50.1 |  | 54.3 |  | 55.0 | 70 | 42 | 40 |
|  | 向西 | 60.9 | 48.4 |  | 58.2 |  | 56.4 | 70 | 42 | 40 |
| 地點六 | 向東 | 61.6 | 49.5 |  | 51.5 |  | 57.9 | 83 | 44 |  |
|  | 向西 | 58.7 | 51.0 |  | 53.0 |  | 56.6 | 77 | 45 |  |
| 地點七 | 向東 | 63.5 | 55.3 | 59.0 | 54.3 | 54 | 59.5 | 78 | 48 | 60 |
|  | 向西 | 61.7 | 48.7 | 50.0 | 56.5 |  | 57.2 | 72 | 40 | 60 |
| 地點八 | 向東 | 55.3 | 51.8 |  | 53.0 |  | 54.6 | 62 | 46 | 60 |
|  | 向西 | 65.9 | 56.5 | 43.0 | 58.0 |  | 61.6 | 81 | 43 | 60 |
| 地點九 | 向北 | 63.7 | 51.0 |  |  |  | 62.7 | 94 | 32 | 50 |
|  | 向南 | 66.5 | 56.0 |  | 41.0 |  | 63.8 | 81 | 40 | 50 |
| 地點十 | 向東 | 66.0 | 52.6 | 56.0 | 46.0 | 56 | 60.1 | 86 | 45 |  |
|  | 向西 | 62.5 | 46.5 |  | 58.0 |  | 58.1 | 85 | 43 |  |
| 地點十一 | 向東 | 62.9 | 56.2 |  | 53.3 |  | 59.8 | 77 | 51 |  |
|  | 向西 | 59.2 | 51.4 |  | 45.7 |  | 53.8 | 70 | 40 |  |
| 地點十二 | 向北 | 68.2 | 57.8 | 54.0 | 57.3 |  | 64.2 | 87 | 48 |  |
|  | 向南 | 64.9 | 59.4 |  | 58.0 | 53.5 | 61.8 | 89 | 42 |  |

資料來源：本計畫整理。