# 第二章 文獻回顧

本計畫旨在蒐集城際二車道公路之交通特性資料，以作為容量分析修訂之基礎，為使資料蒐集能達計畫目標，本章乃將二車道公路容量與小客車當量研究方法、車流特性蒐集方法及容量分析相關調整因素進行回顧。

# 2.1 公路容量研究方法

## 2.1.1 公路容量推估方法

公路容量之推估方法主要有流量-密度-速度關係曲線配適法、車輛行車間距（headway）量測法、極值法及模擬法等四個方法，各推估方法之作業方式與優缺點比較詳見表2.1所示。

1.流量-密度-速度關係曲線配適法

此一方法是經由長期實際調查資料，建立流量、密度及速率間之車流關係模式，再從流量－速率關係曲線圖之彎折點上找出容量(最高流量)及其速率值。

2.行車間距量測法

所謂行車間距之一般定義為「同一車道上行駛之連續來車，自前車的前端至後車前端之距離長度」謂之，可以時間（秒）表示，亦可以距離（公尺）表示。

關於郊區公路，當交通量尚低時，車流中各車輛的行車間距呈亂數隨機變化，但超過某一交通量後，大部分車輛會保持一定的行車間距追隨前車而行，故可經由實際調查資料，求出最小平均安全行車間距，藉以推算基本容量，此亦為可行之方法，惟須取得擁擠車流資料，以平均之概念求最小行車間距。

3.極值法

極值法之基本精神，係假設公路流量達到飽和（即接近容量）狀態，為瞬間發生之事件，不會一直延續著，故其將調查資料時段劃分成很小之單位時間（如30秒或1分鐘等），然後將此單位時間內之流量轉化成小時流量，再由流量－速率曲線之彎折點上找出容量及其速率值。

此一方法之資料搜集容易，且分析過程相當簡便，然而，以此極值方法所求得之容量會因特定時段長短而異，特定時段過短時，會產生容量高估之情形，為本方法之最大缺失。

4.模擬法

由於車流特性、交通特性極為複雜，且實際調查很難直接獲得基本容量值，故有模擬方法之發展，利用電子計算機，將微觀所得之車與車間相互影響的特性資料寫成程式，用來模擬真實之交通特性，以求得基本容量值。

此一方法可以克服現況上的困難，惟需大量且長期之調查，用以獲取車流特性資料，而模擬模式若未能掌握真實之交通特性，則所求得之基本容量會有所偏誤。

表2.1 公路容量推估方法之比較分析

| 方法 | 作業方式 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量-密度-速度關係曲線配適法(巨觀) | 根據長期實際調查資料，建立流量、密度及速率間之車流關係模式，再從流量-速率關係曲線圖之彎折點上找出容量及其速率值。 | 1.可準確獲取觀測路段之實際容量。 | - 需有大量資料配適曲線，故調查期間長。 2.觀測資料散佈可能呈多階段，尋優過程較複雜。 |
| 行車間距量測法 (微觀) | 選取「穩定車流」與「擁擠車流」間之臨界狀況車流資料為基礎，分別量測車輛之行間距與分配，再以「最小平均安全間距」推算容量(3600秒/平均間距) | 1.不須調查龐大的車流資料。 2.較易獲取「穩定車流」與「擁擠車流」之車隊資料。 | 1.臨界狀況車流資料(車隊)不易掌握。 2.樣本不足時可能高估容量。 |
| 極值法 | 將車流調查資料劃分成較小單位時間（如30秒或1分鐘等），然後將此單位時間內之流量轉換成小時流量，再從流量-速率關係曲線圖之彎折點上找出容量及其速率值。 | 1.不須調查龐大的車流資料。 2.較易獲取飽和車流之樣本資料。 | 1.劃分單位時間太短則可能高估容量。 2.劃分單位時間太長則可能低估容量。 |
| 模擬法 | 以微觀方法蒐集車流間相互影響的特性資料，並依關係寫成程式，來模擬真實之交通特性，進而求得基本容量值。 | 1.調查成本低。 2.可進行各項容量影響因素之敏感度分析。 | 1.真實車流行為複雜，模擬模式建立繁雜。 2.模式建立過程若稍有偏差，將造成錯誤之結果。 |

## 2.1.2 基本容量分析研究文獻

一、台灣地區公路容量手冊

「台灣地區公路容量手冊」於民國七十九度由運研所編訂，有關郊區雙車道公路之容量分析部分，係以運研所民國七十六年與七十七年辦理「一般公路交通特性分析與基本容量訂定」與「一般公路容量調整因素之研究」兩研究計畫之成果為基礎進行編篡，以下乃就城際二車道公路容量分析之基本定義與容量整理分析。

1.城際二車道公路

距離都市5公里以上之二車道公路，路段距離號誌化路口須達200公尺以上，且公路中交叉路口間距須超過1000公尺。

二車道公路可分為「標準二車道公路」及「混合二車道公路」兩類，前者係指雙向二汽車道兩側各設置大於1.5公尺以上機慢車專用道之公路；後者係指未設置機慢車專用道或其寬度小於1.5公尺之雙向二車道公路。

2.基本容量定義

在理想狀況下，單位時間所能通過某一雙車道公路路段雙向合計之最大交通量，即為.「基本容量」。

設置大於1.5公尺以上機慢車專用道之二車道公路，機慢車專用道之基本容量，以其車道寬度相對多車道公路單一車道寬度之容量計算之。

雙向二車道公路理想狀況之假設條件為：

(1)車道寬度為3.75公尺

(2)橫向淨距為2公尺(包含機慢車道或路肩)

(3)車流為純小客車

(4)位於平原區

(5)路段之設計速率不小於60KPH

(6)無禁止超車區

(7)交通流量方向性比例為50/50

(8)無阻斷性交通管制措施

3.基本容量值與研究方法

「台灣地區公路容量手冊」之雙車道公路基本容量訂為2900 pcu/ph。此值係以採用極值法及迴歸分析法求導而得[1]，分析過程係將車流資料先轉換為小客車當量，再以迴歸分析法建立密度-速率方程式，再根據Q=KU之關係求得飽和流量(基本容量)。

該研究[1]之密度-速率關係式係引用Bell線性方程式，分方向進行校估，其公式如下：

U=Uf⋅ｅ−１２KKm2

U：速率；

Uf：自由車流速率；

K：密度；

Km：飽和車流密度

其中雙向之參數分別為Uf1 = 63.79，Km1 = 38.91； Uf2 = 66.76，Km2 = 39.62。所估算之雙向飽和流量為3100輛/小時，但由於兩方向之最大流量不在同一時間發生，故該研究認為雙車道公路容量應低於3100輛/小時。因此，另將調查時段劃分成許多較小時間單位(30秒、25秒、20秒、15秒、10秒)，以極值法估算最大流量，其建議國內雙車道基本容量為抽樣時段5分鐘內之15秒及20秒單位時間所求得最大小時流量2900 pcu較合理。

至於配置1.5公尺以上之機慢車道容量，仍依多車道公路每車道基本容量2100 pcu/hr，配合機慢車道寬度W公尺相對3.75公尺之比例算之(2100×W/3.75)。

二、美國公路容量量手冊(1994 HCM)

1.二車道公路定義

二車道公路為雙向皆僅有一車道之公路，車輛超車需使用對向車道，會受對象是否有足夠視距與車流間距影響。

2.理想狀況

二車道公路之理想狀況，係不受任何幾何設計、交通及環境因素所限制，其假設條件為：

(1)路段設計速率不小於60哩/小時(mph)

(2)車道寬度不小於12英呎(ft)

(3)橫向淨距大於6英呎(ft)

(4)全線無禁止超車區

(5)車流為純小客車

(6)交通流量方向性比例為50/50

(7)無阻斷性交通管制措施

(8)位於平原區

3.基本容量值與研究方法

美國HCM 1994版建議理想狀況下二車道公路容量雙向為2800 pcu/ph。此值係以極值法結合流量-速率-密度關係曲線配適法求得，其對交通流量資料之分析時間劃分長度為5~15分鐘，故需有較長時間之調查資料，配適流量-速率關係曲線。

三、國外相關研究文獻

國外有關二車道公路容量之推估方法，大部分係以極值法結合流量-速率-密度關係曲線配適法求得基本容量，美國HCM[7]建議郊區二車道公路之理想容量雙向合計為2800pcph。Yager[8]根據HCM之分析方法，重行調查研究得二車道雙向之飽和流量介於3550~2070 veh/hr 間。

Abishai Polus等人[15]蒐集Israel兩地點之二車道公路之交通特性資料，以極值法將兩地點之交通量依方向，將調查時段劃分成較小時間單位(1分、5分、10分、15分)推估各方向之最大小時交通量，並利用15分鐘之交通資料與平均行駛速率及密度繪製關係圖。其中劃分時間單元為1分鐘之單向最大小時流量為1980 veh/hr，劃分時間單元為15分鐘之單向最大小時流量為1448 veh/hr，兩者之差距達37%。雙向合計之交通量分析，其兩方向之交通量比為60：40，大貨車佔車流之14%，其劃分時間單元為1分鐘之最大小時流量為2880 veh/hr(約3280 pcph)，劃分時間單元為15分鐘之單向最大小時流量為2320 veh/hr(約2650pcph)，以後者推估容量(時間單元15分鐘)與HCM之建議值較接近。惟此時間單元劃分為15分鐘似乎過長，可能低估容量。

Planko Rozic[17]以牌照登錄法蒐集Zagreb機場聯外雙向二車道公路7天的交通量與相關屬性資料，其觀測路段長度為51公尺，7天共調查14小時。該研究係將車流資料依超車行為與交通組成予以分類，再以極值法與統計分析法推估雙向二車道之容量；其將車流資料依超車行為分為：正常車流、介於兩超車行為間之車輛、超車車輛、超車同時被超車之車輛、被超車車輛等五種車流型態，於交通組成則分為純小客車車流及混合車流兩類。

該研究於分析過程由於樣本數不足，無法根據五類超車行為之車流特性進行歸類分析，仍將該行為合併為正常車流與受超車行為影響車流兩類，分析結果發現兩類行為之最大道路容量雙向皆為2700 vph/hr。混合車流之單向最大小時交通量分別為2150 vpphpl及2000 vpphpl；純小客車車流之單向最大小時交通量分別為2100 pcphpl及2050 pcphpl。故該研究認為雙向二車道公路之容量在4000 pcph較合理，美國HCM之建議值(2800 pcph)過於保守。

Planko Rozic之研究方法與其他文獻之差異主要在於對車流特性之分類，國內之車流特性與環境特性皆較國外複雜，故可考慮以此方法，將車道使用狀況、交通組成型態(機車混流)、環境因素等依樣本規模進行適當分類，再分析其間道路容量之差異，進而釐清各影響因素對道路容量之敏感度。

# 2.2 小客車當量研究方法

道路交通車流組成，包括機車、小型車、大客車、大貨車、聯結車、其他等不同型態車輛，由於各種車輛的尺寸運行特性與機械能力互異，因此道路容量會受交通組成因素影響，故進行容量分析過程，必須有一共同的標準單位，以評估公路服務標準。由於國外的交通流中以小客車為多數，因此在尋求共同單位時自然以小客車為單位，而產生小客車當量的概念。

小客車當量乃是以小客車為基本單位，而將其他非小客車之車種，依其車體尺寸及運作特性，佔用道路容量或影響車流程度等，加以量化成其相當於幾部小客車。其換算之基本原則是：經由小客車當量之換算後，仍不至於改變原來之交通特性與道路運行。

影響小客車當量值的因素很多，主要可歸納成車輛、道路本身以及車流中交通組成比例：

1.車輛因素：包括車輛尺寸及運作特性。

2.道路因素：包括道路的路面品質、曲率半徑、坡度及坡長等。

3.交通組成比例：不同百分比會有不同的當量值。

小客車當量之研究，主要基於車輛之行駛速率、超車行為及對道路佔有率等因素，當量值之求導，可分迴歸分析法、超車觀測法、間距法、特性法及模擬法等五大類。茲將各類方法說明於下：

一、迴歸分析法

(一)雅加達法[1]

雅加達(印尼)交通管理研究中，用迴歸分析技術，依照不同的道路類型及車種，以簡單的線性方程式來表示小客車當量因素：

P＝ aｆ＋b

ｆ：WL(1+0.015S)E2(1+0.3VfV)　；a、b：係數

其中  P：小客車當量因素

| W | ：該車種的寬度(公尺) |
| --- | --- |
| L | ：該車種的長度(公尺) |
| S | ：該車種每公里之停車次數(stop/km) |
| V | ：該車種之行駛速度(公里/小時) |
| Vf | ：自由車流之速度(公里/小時) |
| E | ：車道寬度(公尺) |

(二)速率折減率法[1] [4]

此一方法是根據車流中每一車種及對向來車之速率折減率，求得各車種之小客車當量值。其方式是輸入許多組速率百分比區間及各車種之流量數，構建一線性複迴歸模式分析小客車當量值，模式如下：

速率百分比區間(percentile speed)

＝自由車流速(free speed)

＋C1 ‧小客車數

＋C2 ‧大貨車數

＋C3 ‧旅行車數

＋C4 ‧其他車種車輛數

＋C5 ‧對向來車數

其中

Ci：i車種之速率折減係數(i＝1～4)

C5：對向來車之速率折減係數

i車種之小客車當量值 PCEi＝CiC1

(三)車隊跟車法[1] [4]

車隊是由前行車輛(leader)及隨後之跟車(follower)所組成的。前行車通常不會受阻，不會有延滯，除了有時會受後面跟車者一些壓力外，其服務等級相當高；而跟隨之車輛則不同，其服務等級較第一部車低，將會有受阻、延滯之情形，甚至會有不安全之超車行為，由於這方面的差異，故對於第一部車及跟車者之小客車當量值之求導方法便有所不同。分別說明於下：

1.跟車(follower)法則

此一方法係以跟車數量會隨著主要車道交通流量之增加而增加的概念，求導跟車之各車種的小客車當量值，其公式如下：

跟車數＝A1＋B1 ‧小客車數

＋B2 ‧大貨車數

＋B3 ‧旅行車數

＋B4 ‧其他車種之數量

＋B5 ‧對向來車數量

其中

A1：常數

Bi：表在主要車道上，i車種每增加一輛車會增加多少跟車數，i＝1～4

B5：表對向車道之每一輛車(不分車種)，在主要車道之流量為1000輛/小時，會產生多少跟車數。

故i車種之小客車當量值 PCEi＝BiB1

2.前行車(leader)法則

大型車輛因速度較低，易成為車隊前行車輛，故可由此一類型車佔前行車輛之百分比與此一類型車佔主要車道總交通量之百分比的比值和小客車同樣的比值相比較，即可得各類型車之小客車當量值，其公式如下：

Ai ＝ Li／L1Qi／Qn

PCEi ＝ AiAc

其中

| Ai | ：i車種為前行車輛之比例 |
| --- | --- |
| Ac | ：小客車為前行車輛之比例 |
| Li | ：i車種為前行車輛之數量 |
| Tl | ：車隊之總數 |
| Qi | ：車流中之i車種數量 |
| Qn | ：流量總數 |

PCEi：i車種之小客車當量值

前述兩種方法主要以不同類型車輛運作特性對道路交通之影響程度，求導不同當量值，二種模式之差異在於速率折減率法是依不同的速率百分比區間，求導各車種之小客車當量值，而車隊跟車法則是依車輛行進之位置，求各車種之小客車當量值；其迴歸模式有容易建立、操作便捷之優點。惟須先確定線型及大量之分析資料，成為應用上之限制因素；另車隊跟車法因車隊之衡量準則不易客觀，故其求導出之結果會有所偏誤。

二、超車觀測法

(一)Walker方法(1965年版美國公路容量手冊採用)[1] [5] [6]

此方法主要用以計算大貨車行駛在有坡度之地形時之小客車當量值，其基本概念係以被小客車超越過之大貨車數與被小客車超越過之小客車數間之相互關係為基礎，求導小客車當量值。其方程式為：

PCEＴ＝−fpfT‧j=T+1cfTfj (1VT−1Vi)i=1c−1j=i+1c(1Vj−1Vi)

其中

| PCET | ：大貨車之小客車當量值 |
| --- | --- |
| Vi | ：第i輛車之速率 |
| ｆj | ：車輛速率為Vj的頻率 |
| VT | ：大貨車行駛於某一坡度時之平均速率 |
| ｆT | ：以VT行駛於某一坡度之大貨車頻率 |
| ｆp | ：以Vp速度行駛之小客車頻率 |

假設：V1＜V2＜……＜Vc

模式尚可以下列二類型加以表示

1. PCEi＝QpiQiQppQp

其中

| PCEi | ：i車種之小客車當量值 |
| --- | --- |
| Qpi | ：每一英哩每小時被小客車超越之i車種數目 |
| Qi | ：每小時i車種之流量 |
| Qpp | ：每一英哩每小時被其他小客車超越之小客車(行車速率較低者)數 |
| Qp | ：每一小時，行車速率較低之小客車流量數 |

2. Pp＝i=1m−1j=i+1mQi×Qj(1Vi−1Vj)

其中

| Vi | ：較慢之小客車行駛速率 |
| --- | --- |
| Vj | ：較快之小客車行駛速率 |
| Qi | ：在固定時段內，行駛速度為Vi之車輛數 |
| Qj | ：在固定時段內，行駛速度為Vj之車輛數 |
| i | ：是被超車者之指標 |
| j | ：是超車者之指標 |
| m | ：某一時段，某一方向之小客車數量 |
| Pp | ：固定時段，一公里之理論小客車超車總數 |

平均每輛小客車之理論超車數(Pkp)為

Pkp＝Ppm

若車流中有一部大貨車，則其理論超車數(Pkt)則為

Pkt＝1=1mQ1 (1Vt−1V1)

其中

| Vt | ：大貨車之行駛速率 |
| --- | --- |
| V1 | ：小客車之行駛速率 |
| Q1 | ：行駛速度為V1之車輛數 |
| Pkt | ：在固定時段內，每公里有一部大貨車時之超車數 |

故一部卡車之小客車當量值 PCET＝PktPkp

(二)當量延滯法(Equivalent delay)[1] [5]

此一方法是依據經驗延滯之概念引伸而得的，即由小客車因其他非小客車車種所導致之延滯，與小客車因其他小客車所導致之延滯間的差異，來求導不同車種之小客車當量值，茲以公式表示在j之實體、交通與環境條件下，i車種之小客車當量值為：

PCEij＝Dij−DbaseDbase

其中

| PCEij | ：車種i在j條件下之小客車當量值 |
| --- | --- |
| Dij | ：小客車由於車種i在j條件下所引起之延帶ij |
| Dbase | ：小客車由於其他較慢之小客車所引起之延滯 |

在實際應用時，可採下列公式：

PCEi＝(QpiQi) (1Vi−1Vp)(QppQp) (1V−1Vp)

其中

| PCEi | ：i車種之小客車當量值 |
| --- | --- |
| Qpi | ：每一公里每小時被小客車超越過之i車種的數目 |
| Qi | ：每小時i車種之流量 |
| Vi | ：最大交通流量之平均速率(公里/小時) |
| Vp | ：車流之組成均是較高績效之小客車時，其車流之平均速率(公里/小時) |
| Qpp | ：每公里每小時被小車(績效較高)超越過之績效較差的小客車數 |
| Qp | ：績效較差之小客車每小時流量 |
| V | ：車流組成全是小客車時之平均速率 |

(三)改良HCM法[1] [6]

此一方法是引用美國公路容量手冊中的超車觀念，將相對超車數轉換成超車相對之時間延滯。至於時間延滯在雙向雙車道之情形下是指欲超車時，其車速降低所增加之旅行時間，此時間延續直到對向車流有足夠行車間隙(gap)讓其超車為止。因此將小客車當量值定義為“因一輛大車所造成的時間延滯與因一輛小車所造成的時間延滯比”，其公式如下：

PCEt＝DktDkp

| PCEt |  | ：大貨車之小客車當量值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dkt |  | ：一部大貨車所造成之延滯 |  |
| Dkp | ：一部小客車所造成之平均延滯 |  |  |

Dkt＝1−1m Dt1×Pt1

Dt1：速度為V1之小客車，欲超越一輛大貨車時之平均延滯。：

Dtl＝(1−ℓ−λαtℓλℓ−λαtℓαij) (uu+Vt)

| αt1 | ：以V1行駛之小客車欲超越一部大貨車時，所需之對向來車間距值 |
| --- | --- |
| U | ：對向車流之平均速率 |
| λ | ：對向車流到達率 |
| Vt | ：大貨車之行駛速率 |
| Pt1 | ：表超越大貨車之理論超車數 |

Pt1＝Q1(1Vt−1V1)

| V1 | ：小客車之行駛速度 |
| --- | --- |
| Q1 | ：行駛速度為之V1車輛數 |
| Vt | ：同上 |

Dkp＝Dpm

Dp：車流中均是小客車時，欲超車所造成之總延滯

Dp＝j=2~ni=1~m−1

Ppij：超車數

Ppij＝Qi‧Qj(1Vi−1Vj)

| Vi | ：較慢之小客車行駛速率 |
| --- | --- |
| Vj | ：較快之小客車行駛速率 |
| Qi | ：車速為之Vi車輛數 |
| Qj | ：車速為之Vj車輛數 |
| Dij | ：車輛j欲超越車輛i所造成之平均延滯 |

Dij＝(1−e−λhijλe−λhij hij) (uu+Vi)

hij：車輛j欲超越車輛i時所需之對向車頭距。

這三種方法主要考慮車輛間之交互作用及道路因素之影響，以超車行為差異之關係求導各車種之小客車當量值，具有求導每一車種依不同的坡度及坡長而有不同之小客車當量值的功能，可應用於非平原區之研究。

這些方法相異之處為：walker法是以超車數為衡量基礎，當量延滯法則是以延滯作為衡量的基準，兩個方法均未能考慮對向來車之影響，為模式最大之缺失所在；至於改良HCM法則是針對此一缺失加以修正而得，以超車行為之相對時間延滯為衡量之準則，假設車輛間距指數分佈，車流速率為卜瓦森分佈(poisson distribution)，並採用相對速度之概念，將被超車之車輛行駛速度視為零，對向車流行駛速度則為正向車流車速與車輛本身之行駛速率和。此一模式之思考架構相當完整，較前兩個模式為佳，然模式之求導複雜，且其延滯僅考慮緊跟在被超車者之後一輛車，未能考慮其他連續跟車之時間延滯，故與實際狀況間，仍有些許差異存在。

三、間距法

(一)時間間距法(Time interval headway) [1] [6]

此一方法是基於大型車會比小客車佔據大的道路空間，因而減低道路容量之基礎，而不考慮駕駛者之超車意願及超車行為。必須搜集車與車間的時間間距(headway)及車輛行駛速率，方能利用下列之公式來求導小客車當量值，其公式如下所列：

PCET＝(hP−αp)αt

其中

| PCET | ：大型車之小客車當量值 |
| --- | --- |
| h | ：小客車及大型車的平均間距(秒) |
| P | ：所有小客車樣本之平均間距 |
| αp | ：小客車之百分比 |
| αt | ：大型車之百分比 |

另外計算旅行車(Recreation Vehicle)之小客車當值之公式為：

PCEr＝(hhp)−[1−(旅行車百分比100)]旅行車百分比100

其中

| PCEr | ：旅行車之小客車當量值 |
| --- | --- |
| H | ：車流中所有車輛之平均間距 |
| Hp | ：連續兩部小客車間之平均間距 |

(二)空間間距法(Spatial headway) [1] [5]

此一方法是依據車輛對空間耗用之情形，會因車種不同而有所不同的概念，求導小客車當量值，故在j種實體、交通與環境條件下，i車種之小客車當量值，可由下列公式求得

PCEij＝SijSpcj

其中

| PCEij | ：車種I在j條件下之小客車當量值 |
| --- | --- |
| Sij | ：車種i在j條件下之平均行車間距(量測方法是取i車種之車尾與前車車尾之間隔長) |
| Spcj | ：小客車在j條件下之平均行車間距(量測方法是取小客車之車尾與前車車尾之間隔長) |

此二方法係考慮不同車種對於空間佔用之差距，其所引伸出模式具有容易瞭解、計算簡單之優點，且所需之資料容易蒐集，應用上可說是一相當簡便的方法。惟其未能考慮車與車間交互作用之影響(如跟車、超車等行為)，屬於靜態之分析方法。若再對時間間距法及空間間距法作更一步之比較，則時間間距法因考慮車種百分比分佈之影響，具有依不同車種百分比求導不同當量值之功能，故為較佳的方法。

四、特性法

(一)車道使用比例法[10]

此一方法是基於車道使用效率之觀點，求導各種車之小客車當量值，即不同車種之車輛，其街道使用效率會不同，依其使用率之相對關係，便可求得小客車當量值，茲將公式列於下：

假設路段長為D

PCET＝LT×WT×VTVA×WA×VA

＝大型車之車道使用率小客車之車道使用率

其中

| PCET | ：T車種之小客車當量 |
| --- | --- |
| LT | ：T車種之車長 |
| WT | ：T車種之車寬 |
| VT | ：在D路段上，T車種之平均行駛速率 |
| LA | ：小客車之車長 |
| WA | ：小客車之車寬 |
| VA | ：在D路段上，想客車之平均行駛速率 |

車道使用比例法係考慮各類車種之車道使用程度；即考慮車輛因素之影響。其數學模式簡單、易懂，且所需資料容易蒐集，可說是一相當簡便之方法；惟其未能考慮車與車間交互作用之影響，僅對靜態因素加以分析，故對於目前複雜的交通狀況而言，並不是理想的方法。

(二)最大流率比較法[1]

此一方法是基於在同一道路幾何條件下，同一車道應具有相同的最大可容納流量之概念，求導在各種不同混合比之交通組成條件下各型車之小客車當量值。因此可在同一路段上，蒐集車道流量，平均速率及混合比之資料，求得在不同混合比下的最大路段流量值，依其與純小客車之最大流量間的關係，便可推得小客車當量值。二者間之關係式為：

QA＝(1−αt)×Qm+αt×Qm×PCEt

故

PCEt＝QA−(1−αt)×Qmαt×Qm

其中

| PCEt | ：大型車(或機車)之小客車當量值 |
| --- | --- |
| QA | ：車流中全是小客車之最大流量(PCE/H) |
| Qm | ：為混合車流之最大流量(VPH) |
| αt | ：為大型車(或機車)之比率 |
| 1−αt | ：為小客車之比率 |

此方法基於同一道路幾何條件下，同一車道應具有相同容量之概念，發展出的模式，其簡單、易懂且合理，但臨界流量(即容量)的取得非常困難，成為此一模式在應用上的最大限制因素。

# 2.3 交通特性資料蒐集方法

進行公路容量分析過程，調查路段之交通特性資料蒐集方法，大致可分為在路段直接量測與利用測速儀器量測等兩大類，本節乃針對各種資料蒐集方法及其優缺點進行彙整。

一、在路段上直接量測之方法

1.碼錶法

係以碼錶記錄車輛通過一已知長度路段所需的時間，可據以推算車輛通過觀測點之（平均）速率。此為觀測車輛通過某一路段之現點速率。於某路段的舖面上，在橫貫路面方向畫出二~三道基線（Reference Line）如圖1-2 所示，由觀測者控制碼錶讀錄車輛通過各基線之時間，此種資料蒐集方法的優劣點為：

(1) 優點：

A.設置觀測站的時間最短。

B.深具機動彈性且無需維護成本。

C.能提供觀測者選擇有利之測站（而不易被駕車者發現）。

(2) 缺點：

A.觀測時容易發生視差現象。

B.另一誤差來源為觀測者的個人反應時間不一，當連續研究調查係由不同觀測者施測時，此一因素即會產生若干影響。

C.連續車流或車輛併排行駛時，無法即時全數量測，須同時配合進行交通流量與組成調查。

D.資料發現誤差時無法重新核定。

2.空氣壓力皮管法

在測定的路段內，將具有彈性的橡皮管橫貫道路，且與道路中心線的垂直線交叉成約7°～9°角度方式裝設在道路上，車輛通過時輪胎觸壓皮管，催動皮管內的空氣，振動開關，帶動計時器操作，即可求出前後二次振動的時（間）差。

橫貫路面設置用單一管線可用以求出行進間距或行車間隙；倘用二條管線則可以求出車速。此種方法之優劣點如下：

(1) 優點：

A.成本低廉。

B.設置簡便。

C.易於保管。

(2) 缺點：

A.可能影響駕駛者之心理，而使所搜集到之資料產生偏差。

B.對於交通容量可能產生某種程度之干擾。

C.車種辨識能力差。

D.車輛併排行駛易造成誤差。

3.間隔攝影法

依預定間隔時間進行攝影拍照，但其結果係由底片獲得，而非利用各種量尺或碼錶的計量，但此法通常僅限於小範圍或研究使用，此外即其資料的還原工作，頗費時間和人力。

(1) 時間－推移攝影術(Time-Lapse Camera)：

此種方法需要一個攝影機，裝置有一「時間－推移設備」（即在已知時距內每次祇能移換一個畫面的底片）和畫面計數設備，當顯像後，放映到螢幕上，車輛沿著道路移動的情形即可顯像。由連續畫面上之車輛移動距離除以該相同畫面間之時間，即可求出現點速率。其優劣點為：

優點：

A.可以獲得各種車流特性的永久性記錄。

B.能提供速率、流量、車種、行車間距和側向車輛運行情況等資料。

缺點：

A.此法不適於連續性研究。

B.大都均需要尋找較高而有利的觀測（攝影）地點。

C.攝影機和其附件很可能發生失效現象。

D.初置成本較昂貴。

E.分析費時，由底片變成可用資料需時很多。

(2) 連續式攝影法

在研究地理區上空用飛機進行連續攝影，根據照相測量法的原理，獲得速率和流量資料，並可求出車流特性等。一般而言，其優劣點與時間推移攝影法大致相同。

4.連續錄影法

以攝影機架在高點觀測調查路段，用錄影帶連續不斷地將交通狀況拍攝下來，再由室內作業求出所需之資料，此法除適於連續性研究之外，其優點大概與間隔攝影法同。

二、應用“都卜勒原理”或電波反射原理之量測方法

雷達和超音波測速儀器，係利用無線電波發射器將某已知頻率的電波發向目標，經過移動目標反射原理，使電波頻率從運動目標的移動速率作有規則的比例變動，再依其變動比例推估量測標的物之移動速率。目前有多種不同型式，當然其操作性質也稍有不同。如雷達測速儀、超音速測速儀、遙控法，此類計數器只能將車流中較高車速記錄下來，操作費用較高，交通量過大時無法使用是其缺點；但安裝迅速，不易為駕車者察覺，機動性良好是其優點。茲分別說明如下：

1.雷達測速儀

雷達測速儀係根據都卜勒原理量測車流速率，其量測目標之移動速率，與發射到該目標的無線電波及由該目標反射回來的無線電波間頻率之變化成正比，此儀器專供測定此種頻率差數，並直接將結果以公里／小時表示者。其優劣點為：

(1) 優點

A.不需壓力路管。

B.易設置和操作，又不顯眼，對駕駛人影響小。

(2) 缺點

A.設備成本高昂，且需於核准後方可使用。

B.在測速範圍內（30°錐角）由於儀器只顯示較高速車輛，故資料可能發生偏差現象。

C.在高流量或多車道情況下，難以分辦目標車輛。

D.須同時進行交通量與車流組成調查。

2.超音波測速儀

超音波測速儀的操作也是按都卜勒原理，將一種高能量低週波訊號直接對準來車發出，音波將因車輛移動使反射收回訊號的頻率發生變化，此頻率變化強度與車速成正比。發射機和接收機均裝設在車道中心線上方，以45°角度對準臨近車輛，偵測區域非常狹窄，故所有車輛幾乎均在路段的相同位置被測出，通常資料均被現場設備及標準電話線路傳送至中央控制站，其精密度與雷達測速儀相似。其優劣點為：

(1) 優點：與雷達測速儀相同。

(2) 缺點：

A.設備為固定式。

B.需要電話或其他資料傳送器。

C.須同時進行交通量與車流組成調查。

3.測速槍（Speed-gun）

設計原理與雷達測速儀類似，只是其操作方式是由調查員手握測速槍，對著來車測試，便可自顯示器上讀出車輛之行駛速率，其優劣點如下：

(1) 優點

A.不需壓力路管。

B.易於設置和操作。

C.機動性高且適於夜間之測速。

(2) 缺點

A.成本稍高。

B.在高流量或多車道之情況下，難以分辦目標車輛。

C.由於角度關係，可能導致偏差。

D.須同時進行交通量與車流組成調查。

三、影像式自動交通特性偵測系統(AUTOSCOPE)

影像式自動交通特性偵測系統係利用「機器視覺自動辨識」之技術，而開發之自動化交通特性資料蒐集設備，全套設備透過高性能之CCD攝影機偵測車流，並將其儲存成數位化影像，再藉由影像自動判別系統，處理車流影像資料，進而達到交通資訊蒐集之目標。

影像式自動交通特性偵測系統，可同時蒐集交通量、車種、速度、密度、佔有率、行車間距(Headway)、延滯等交通特性資料。

影像式自動交通特性偵測系統具有下列之特點：

1.偵測結果容易驗證。

2.安裝及維護方便，對道路交通影小，不會對路面造成傷害。

3.可隨時變更偵測器佈設位置。

4.可同時偵測多車道、多區域之多種交通特性。

5.可進行長時間之連續交通特性資料偵測。

6.可節省大量之調查與資料處理人力及時間。

影像式自動交通特性偵測系統儘管有前述之特點，惟其偵測系統係針對汽車車流而設計，對汽、機車混合車流之偵測準確度尚未獲得驗證。有關汽車車流特性偵測之準確度亦有待加強，根據國內之研究[13]，以台北市建國高架快速道路之交通特性為例，採用5分鐘樣本時段，分別針對空間平均速率、車流量與佔有率進行比較分析，得：

車流量準確度：最高94.63 %、最低84.60 %。

空間平均速度準確度：最高86.10 %、最低82.08 %。

佔有率準確度：最高80.23 %、最低73.66 %。

# 2.4 二車道公路容量分析相關調整因素

本節針對美國公路容量手冊(HCM)與台灣地區公路容量手冊，於二車道公路容量分析過程之相關調整因素進行整理分析，包括有無機慢車道(路肩)、車道寬度等道路幾何資料，車流組成及相關車流特性之調整因素。

一、機慢車道(路肩)寬度調整因素

此為國內特有之特性，考量機慢車之寬度及行駛安全橫向間距之必要，當機慢車道(路肩)寬度大於1.5公尺時，其在正常情況下可不必佔用其他車道進行超車，容量視寬度佔單一車道標準寬度比例個別計算；若寬度小於1.5公尺，則將併入汽車道當成道路加寬、混合車流之情況處理。

台灣公路建設芻議之研究資料，參照HCM手冊依有無機慢車專用道適用容量之調整因素如表2.2及表2.3。有關其中車道分類類型，建議依本研究調查實況酌予調整。

二、車道寬度調整因素

車道寬度若以大貨車為標準，考量橫向淨距應該為3.95公尺，以小汽車為標準則只需要3.35公尺，如果把車道作混合使用，則車道寬3.65公尺應屬理想；此為美國公路設計在高速公路及雙車道公路上建議車道為3.65公尺之重要理由。

此外，HCM手冊的資料顯示，車道寬在3.65公尺(12呎)以上，道路容量可達最大，且無顯著變化，惟若車道寬度每減少30公分(1呎)時，容量將依次減少約3%、9%及18%左右；同時美國運輸部技術研究與發展處之研究資料亦顯示，車道寬以3.3~3.7公尺之每百萬車公里肇事率1.28 為最低，車道寬2.7~3.1公尺時肇事率為1.88。

三、車流組成調整因素

交通部運研所於民國七十六年曾進行「一般公路交通特性與基本容量訂定」研究，其間即利用實地攝影蒐集流量資料，然當時無論尖峰或離峰時段均未出現飽和流量之現象，故以車隊作為取樣對象。將構成車隊的連續六部車建立成一組資料，由此可得某一車種某一百分比之平均間距，藉由平均間距之眾數值，可得不同車種百分比之最大小時流量及小客車當量值。有關機車、大型車與小客車不同混合比下之小客車當量值如表2.4及表2.5。

表2.2 雙車道公路快車道寬綜合調整因素值

| 快車道寬 | 3.75公尺 |  | 3.5公尺 |  |  | 3.0公尺 |  |  | 2.7公尺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橫向 淨寬 公尺 | 服務 水準 A-D | 服務 水準 E |  | 服務 水準 A-D | 服務 水準 E |  | 服務 水準 A-D | 服務 水準 E |  | 服務 水準 A-D | 服務 水準 E |
| 2.0 | 1.00 | 1.00 |  | 0.93 | 0.94 |  | 0.84 | 0.87 |  | 0.70 | 0.76 |
| 1.2 | 0.92 | 0.97 |  | 0.85 | 0.92 |  | 0.77 | 0.85 |  | 0.65 | 0.74 |
| 0.5 | 0.81 | 0.93 |  | 0.75 | 0.88 |  | 0.68 | 0.81 |  | 0.57 | 0.70 |
| 0 | 0.70 | 0.88 |  | 0.65 | 0.82 |  | 0.58 | 0.75 |  | 0.49 | 0.66 |

資料來源：交通部運研所，「台灣地區公路容量手冊」，民國80年5月。

表2.3 雙車道公路機慢車道寬綜合調整因素值

| 機慢車道寬 | 3公尺 |  | 2.5公尺 |  |  | 2.0公尺 |  |  | 1.5公尺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橫向 淨寬 (公尺) | 服務 水準 A-D | 服務 水準 E |  | 服務 水準 A-D | 服務 水準 E |  | 服務 水準 A-D | 服務 水準 E |  | 服務 水準 A-D | 服務 水準 E |
| 2.0 | 1.38 | 1.32 |  | 1.16 | 1.13 |  | 1.00 | 1.00 |  | 0.93 | 0.94 |
| 1.2 | 1.33 | 1.30 |  | 1.09 | 1.06 |  | 0.92 | 0.97 |  | 0.85 | 0.92 |
| 0.5 | 1.29 | 1.25 |  | 1.00 | 0.97 |  | 0.81 | 0.93 |  | 0.75 | 0.88 |
| 0 | 1.25 | 1.20 |  | 0.93 | 0.90 |  | 0.70 | 0.88 |  | 0.65 | 0.82 |

資料來源：交通部運研所，「台灣地區公路容量手冊」，民國80年5月。

表2.4 雙車道機車與小客車不同混合比之小客車當量值

| 機車混合比 | 0 % | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小客車當量值 | - | 0.362 | 0.311 | 0.214 | 0.285 | 0.426 |

資料來源：交通部運研所，「台灣地區公路容量手冊」，民國80年5月。

表2.5 雙車道大型車與小客車不同混合比之小客車當量值

| 大型車混合比 | 0 % | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小客車當量值 | - | 1.458 | 1.588 | - | - | - |

資料來源：交通部運研所，「台灣地區公路容量手冊」，民國80年5月。

4.車流特性調整因素

(1)尖峰小時因素(PHF)

由於雙車道公路通常亦是以尖峰15分鐘的流率為分析容量之依據，故在資料中若無尖峰小時因素值時，得以套用經驗值，一般介於0.8~0.95之間，如表2.6所示。本研究調查資料可提供不同車道類型之PHF參考值。

表2.6雙車道公路不同服務水準之尖峰小時因素建議值

| 服務水準 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美國HCM | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |
| 台灣公路容量手冊 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | - |

資料來源：交通部運研所，「台灣地區公路容量手冊」，民國80年5月。

(2)K係數

K係數為尖峰小時交通量佔平均每日交通量之百分比，其值因地區環境特性而異，台灣地區之K係數一般約在6~12%間。本計畫調查資料無法統計此項係數，將根據省公路局「台灣省公路交通量調查統計表」之全日交通量調查資料綜整而得。

(3)車流方向性調整係數(ｆD )

車流方向性調整係數，係針對雙方向車流分佈狀況所發生的超車行為及其他車道使用狀況，對道路容量影響之程度進行調整，國內並無研究資料，目前仍採美國公路容量手冊建議值，詳表2.7。

表2.7 車流方向性調整係數

| 方向流量分佈 | 100/0 | 90/10 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 50/50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調整係數(ｆD ) | 0.71 | 0.73 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |

資料來源：交通部運研所，「台灣地區公路容量手冊」，民國80年5月。