# 第五章 結論與建議

本計畫係配合「台灣地區公路容量手冊」修訂而進行之調查研究工作，研究對象為台灣地區城際二車道公路之交通特性，針對調查路段之幾何特性、環境條件、交通量、行車速率、交通組成、超車行為等進行調查，以作為往後運研所建立或修訂國內城際二車道公路容量與相關調整因子之基礎，經調查執行與資料整理分析後，得具體之結論與建議如下。

## 5.1結論

1.本計畫以北部區域之城際二車道公路為範圍，選取12個平直路段為調查樣本，針對各路段交通尖峰分佈特性進行連續調查4日包含假日，每日調查時段依上、下午交通尖峰特性分別選取各2小時進行車流特性錄影調查，每一調查站共調查8小時，調查資料內容包括樣本路段之幾何特性、環境條件、交通量、行車速率、交通組成、超車行為等。

2.本計畫評選之調查地點主要以北部區域(台北縣、桃園縣、新竹縣)二車道公路系統為對象，其道路寬度介於6.6公尺~13.8公尺間、車道寬度介於2.9~3.9公尺間、路肩寬度介於0.5~3.7公尺間，調查工作於民國87年12月進行試調，正式調查期間自民國88年1月~4月。

3.本計畫針對各調查地點前後100公尺範圍內之環境特性進行調查，以作為將來建立環境因素調整因子之參考依據，調查項目包括調查路段兩旁之土地使用現況、停車狀況及該路段之行車速限等。本計畫所評選之調查地點以郊區公路為主，故公路兩旁之建築物較少(以住宅使用為主)、路邊停車頻率亦小，行車速限大部分無設置速限標誌(依法規定為60公里/小時)，有速限標誌之路段介於40~60公里間。

4.本計畫交通特性調查資料的整理，係將錄影帶轉錄後，以0.03秒的速度停格播放，再以人工紀錄和輸入電腦，在資料整理過程，可能產生設備儀器之誤差與人為誤差，為了提高資料的準確性與可靠度，乃採人工判斷方式微調車輛通過標線之秒差(0.01~0.02秒)以降低設備誤差，同時配合進行速率、車長及車輛到達標線間之時間差等資料檢核工作，以減少人為誤差。

5.本計畫交通特性調查之車輛組成分為機車、小型車、大客車、大貨車、聯結車等五類。各調查站之交通組成，以小型車所佔的比例分佈約在65%~90%之間，其次為機車，約佔7%~30%，兩者合計約佔90%~95%之間；本計畫所調查之地點因大部分位於市區邊緣或風景區，故重型車所佔之比例皆甚低，除調查地點十二(縣110甲)外皆在5%以下，縣110甲因與中壢工業區銜接，並可通往西濱公路，故其重型車比例最高達18.4%。就平常日與假日之交通組成而言，各調查地點在假日之交通組成中，小型車之比例明顯較平常日為高，機車與重型車之比例則較平常日為低，此可能與平常日調查時段為上、下午尖峰時段，通勤旅次之運具使用型態有關；重型車旅次活動亦以平常日為高。

6.本計畫將車輛於車道上之使用情形分為車輛單獨行駛、汽機車併排、機車併排、車輛行駛路肩和行駛對向車道(超車)等五類，以作為日後容量調整因子建立之依據。各調查地點之車道使用情形，約有95% 的車輛是單獨行駛於車道上，其它車道使用情形所佔比例甚小，以汽機車併排行駛與行駛對向車道(超車)之狀況較高，故於基本容量建立過程應考量此車流特性，以確實反應汽機車混合之特性。

7.本計畫調查地點之尖峰時段交通量皆以平常日較高，尖峰時段交通量之高低與道路寬度並無顯著關係，各調查站中以地點十一平常之尖峰小時交通量2530輛最高，以地點九假日之381輛最低。就尖峰小時係數(PHF)而言，平常日之PHF值皆比假日小，顯示平常日之交通量分佈因通勤因素會較假日集中。就方向係數而言，本計畫所調查之各地點中，以地點一、地點四、地點五、地點九、地點十一等道路之車流方向性較顯著，主要係因這些地點距市區較遠或緊鄰主要旅遊據點，公路之服務型態屬聯外道路，故於活動需求(通勤或旅遊)尖峰時段會有較顯著之交通方向性。

8.本計畫所蒐集之行車速率資料有兩類，一為由錄影資料估算之平均行駛速率，一為以雷達測速槍所測之自由車流速率。各調查地點平均行駛速率皆甚高(最高61.8公里/小時；最低45公里/小時)，其中又以小客車行駛速率較高，機車平均行駛速率較低。各調查地點之自由車流平均速率大部分較錄影之車輛平均行駛速率高，惟其間之差異並不大，顯見調查地點之車流狀況相當穩定。

## 5.2 建議

1.本計畫以一般小型攝影機(V8)進行交通特性錄影調查，因攝影機之鏡頭並非廣角，因此於調查過程，攝影機雖已使用交通工程車架設8公尺之高度，但仍須退縮至路邊約與路寬相同距離，方能將道路完全涵蓋至影像中，此將使車流影像產生變形，而影響資料整理之辨識度，建議後續之調查工作可考慮加設廣角鏡頭。

2.本計畫之交通特性錄影資料係以人工方式進行整理，相當耗費時間與人力，依本計畫之資料整理內容，錄影資料之時間與資料處理時間比約1:25，即每1小時之錄影資料，需花費25個人時進行資料處理，相當不經濟，故建議後續之調查工作可考慮引用自動化之交通特性偵測設備為之。以節省資料處理之人時，甚至降低人工資料處理之誤差。

3.國內之交通組成因機車所佔比甚高與國外之交通特性有所差異，故建議後續進行容量分析與修訂過程，可配合發展適當地當量調整方法，或異於美國HCM之容量分析方法。

4.本計畫規定資料整過程須於螢幕上估計車長，其目的係以此資料檢核資料整理準確度，然檢核資料準確性之方法甚多(參考4.2.2)，應用車長進行檢核資料並不理想，因其本身為概估資料誤差相當大，且於資料整理過程相當費時，故建議往後資料整理不要估計車長。

5.本計畫觀測路段長度設定為5公尺，車輛高速行駛時通過之時間甚短，以量測時間點所得資料推估行駛速率，敏感度甚高，可能產生之誤差量亦相對提高，而觀測長度亦受限於攝影設備之功能，故建議後續之調查，應針對前述之相互影響關係，事先評估一最適之路段觀測長度。