期中報告審查意見處理情形

期中報告審查意見處理情形(1/4)

| 審 查 意 見 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- |
| 黃承傳教授： |  |
| 1.調查方法是否為運研所所設計的？如量測通過二公尺及五公尺距離的時間。因為此距離相當短，車輛通過的時間不到0.5秒，若用人工整理資料，只要有一點點人為的誤差，就會明顯影響調查的結果。雖然設有幾個檢核方法，從整理出之資料看來，還是有一些問題，因此要特別要求工讀生整理出準確的資料。 | 1.本計畫為降低人工整理資料之誤差，特將所拍攝的錄影帶經由時間紀錄器（timer）轉錄後，再以0.03秒的速度停格播放整理資料，並以人工判斷方式微調0.03秒以下之誤差。 |
| 2.Free flow speed是什麼狀況和時間下調查的應補充說明。自由流速應當是在交通流量低的時段調查，若在交通流量大的時段調查，因為車輛間之干擾大，所得的速度則不為Free flow speed。表4.8中的自由流速最高為每小時90公里，最低只有每小時30公里，此一結果並不合理，是否因為是在尖峰時間調查的或是資料整理時發生錯誤，需要進一步確認。 | 2.是以單獨行駛之車輛為調查對象，惟因調查過程無適當遮蔽物，易被駕駛者發現而造成減速之現象。本計畫已排除此類樣本再行補充調查。另因不同駕駛者、車種與旅次目的之期望速率不同，亦可能有低速行駛之現象。 |
| 3.只選擇在平直路段進行調查，沒有選擇彎道及坡度路段。二車道公路之服務水準受幾何特性，特別是坡度影響很大。另一重要影響因素為可超車路段之百分比，未來如何將此影響因素納入分析方法之內應進一步思考。 | 3.本計畫分為兩期，本期以平直路段為調查對象，下期以彎道及坡度路段為為調查對象。 |
| 4.報告中使用vph，由於台灣地區機車比例偏高，交通量應考慮轉換pcph，以符合國內外文獻之用法。 | 4.機車之小客車當量為下階段研究重點，其轉換應考量車流組成與平均速率之調整。 |
| 5.文獻回顧部份需要再做整理，報告中有些文獻不適合本研究，如2.2節中牌照紀錄法。應再多補充容量分析方法之文獻。 | 5.已遵照辦理，詳2.2及2.3節。 |
| 吳水威教授： |  |
| 1.調查工作應配合運研所之資料要求，以免浪費資源。 | 1.本調查計畫完全依照運研所設計之方法執行。 |
| 2.調查地點的考慮上，是否考慮理想狀況的地點？理想狀況是容量分析上的基礎，理想狀況的條件是否以台灣地區或美國HCM所訂之條件為準，應再進一步思考。 | 2.暫以美國HCM所訂之條件為準，建議後續研究配合國內實際調查資料再行修訂。 |

期中報告審查意見處理情形(2/4)

| 審 查 意 見 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- |
| 3.做速率及車流之調查時，以5公尺為量測之基準是否需要補強？要如何補強可從：(1)資料檢核應更嚴格，如速率之誤差應小於5km/hr；(2)車長檢核容許之誤差亦應更嚴格。 | 3.此基準係依循運研所一系列之調查設計。資料檢核已參照縮小其容許誤差範圍。 |
| 4.車道使用情形之定義前後不一；由於二車道公路是雙向行駛，併駛之定義須再說明清楚。 | 4.已於期末報告補充說明。詳表1.1及表4.3。 |
| 5.在密度計算部份，因為是以公尺為調查單位，如何轉換為每公里有幾部車(veh/km)，應補充說明。 | 5.以補充說明；密度＝一分鐘流量×60/空間平均速率 |
| 6.流量與密度的圖中curve是如何產生的？是否經過curve fitting？若經過curve fitting，curve fitting的方法與標準為何？應再說明清楚。 | 6.直接以EXCEL之繪圖軟體，依散佈圖形以一元多次方程式fitting之結果。 |
| 7.資料來源不論是本研究自行整理的成果或參考其他文獻都應註明出處。 | 7.遵照辦理。 |
| 8.文獻回顧部份應是與本研究有關之文獻，可加強分析方法與調查方法部份。 | 8.遵照辦理。 |
| 林良泰教授： |  |
| 1.P1-1最後一行研究範圍的定義並不明確，可參考3-3頁之定義。 | 1.遵照辦理。 |
| 2.P1-2資料調查的項目中，土地使用特性資料應包括住家數；交通特性資料應包括速限。以符合實際之調查資料項目。 | 2.遵照辦理。 |
| 3.P1-5有關t1、t2及t3時間所代表之意義未做說明，可參考簡報資料之說明。有關變數的定義部份，在容量分析時flow rate 是用q，而不是Vf來代表；space mean speed 是用Vs或SMS應前後表達一致。 | 3.遵照辦理。 |
| 4.P1-7車長是從螢幕上概估，可能誤差會很大，若能直接以車輛之廠牌及車型直接判讀車長，可以減少許多誤差。 | 4.下期與運研所討論後辦理。 |
| 5.P2-1中headway應翻譯為車頭距較易瞭解。 | 5.但有些量測方法是由車尾量起，建議維持原名。 |

期中報告審查意見處理情形(3/4)

| 審 查 意 見 |  | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- |
| 6.P2-2極值法中，飽和流量與容量是兩種觀念，飽和流量是在號誌化路口中，對於某一方向之車流，給予全部綠燈時間時，所能通過最大之車輛數；而容量則是單位時間內，所能通過最大之車輛數，在二車道公路中，應只有容量的觀念。 | 6.此係參照「台灣地區公路量手冊(Ⅲ-35頁)」之定義辦理，基本容量亦即飽和流量(理想狀態)。 |  |
| 7.P2-3第2.2節碼錶法第二行中少了一個字，應更正為…通過觀測點之(平均)速率。 | 7.遵照辦理。 |  |
| 8.資料檢核的方式，容易造成誤解，應加以說明清楚。在資料整理時，檢核誤差之比例為何？若超過20% - 30%的誤差比例，是否需要維持2公尺及5公尺的調查方式，則須再審慎思考。 | 8.資料檢核係針對可能造成人工錯誤之部分進行核對，並不代表該筆資料不符實際狀況。建議往後之調查方法就可用之設備進行測試設計。 |  |
| 9.P4-5是否是透過佔有率推算出密度？密度可由佔有率乘以有效車長千分之一算出，透過大型車與小型車所佔的比例不同可算出不同的密度，因此佔有率與密度關係應表示清楚。 | 9.密度係將點速率轉換為空間平均速率後再行估算。密度＝一分鐘流量×60/空間平均速率 |  |
| 10.P4-10以vph來表示，但容量之相關文獻均以pcph來表示，本研究未來亦可能導向pcph來做，因此流量仍應以pcph來表示較為合適。 | 10.國內外文獻之資料統計分析皆以vph繪製關係圖，另已審查委員之要求，增加以pcu繪製關係圖。 |  |
| 11.文獻回顧部份可參考車流相關課本，如May之參考書。 | 11.將參照辦理。 |  |
| 台灣省公路局： |  |  |
| 1.調查地點可考慮選擇在中南部之二車道公路進行，所得結果會較具有代表性。 | 1.建議於後續階段再參考辦理。 |  |
| 2.目前調查地點均是在設計速率60公里之路段，但因大部份之二車道公路是在山區且設計速率小於60公里。因此是否可能選擇在設計速率小於60公里之山區路段進行調查？ | 2.於本計畫第二期將針對設計速率小於60公里之山區路段進行調查。 |  |
| 運安組林豐福組長： |  |  |
| 1.台灣地區公路容量手冊之修訂工作，一直為本所運計組負責，但顧及本所人力的分散及縮短整個修訂工作之時程，有關城際公路部份改由運安組負責。為使調查所得之資料具有一致性，在調查方法上，是繼續延用運計組的方法。 | － |  |

附表一 期中報告審查意見處理情形(4/4)

| 審 查 意 見 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- |
| 2.本計畫分二年度來進行資料收集的工作，本年度先是在平直路段針對12種不同的道路特性組合進行交通資料的收集，預計明年度再完成有坡度與彎道路段的交通資料收集，相信對於幾位教授所提之坡度與彎道對容量影響，未來在修訂容量分析時應可充分掌握。 | － |
| 3.在工作的分工方面，資料的調查及初步分析是委託顧問公司進行，而未來的分析工作會由運安組來負責。 | 3.將盡量確保調查資料之準確性。 |
| 主席結論：(林所長) |  |
| 1.文獻回顧部份請重新加以整理。 | 1.遵照辦理。 |
| 2.速率、車長、Free flow speed等資料之整理與校估應再加強。 | 2.已提高校核標準。 |
| 3.就目前進度而言，仍有3個地點的資料錄影工作，以及9個地點的資料整理尚未完成，較預定之時程落後，請掌握合約進度，加緊完成所有資料的調查與整理。 | 3.儘量增加設備與人力進行資料處理。 |
| 4.請萬鼎公司在每完成一調查資料之整理及初步檢核後，立即將資料連同原始之錄影帶送至本所做檢核，以避免在期末時，將全部資料一起送至本所，造成本所檢核工作的困擾。 | 4.遵照辦理。 |
| 5.在資料整理時雖經過初步的資料檢核，但在目前所整理出的資料，經過本所檢查後，仍發現有不少之錯誤或不合理之情形。請萬鼎公司再回到原始之錄影資料中重新檢查並更正此錯誤之資料。 | 5.加強檢核，降低人工整理資料之誤差。 |
| 6.調查時間以尖峰時段為主，為因應夏季白天時間的變化，對於尚未完成資料調查之3個地點，未來在進行資料調查時，請萬鼎公司能延後調查時間，以確實掌握下午尖峰時段。 | 6.遵照辦理。 |
| 7.各專家學者與本所書面意見請酌參。 | 7.遵照辦理。 |