期末報告審查意見處理情形

期末報告審查意見處理情形(1/8)

| 審 查 意 見 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- |
| 黃承傳教授： |  |
| 1.本計畫之重點在於資料整理的結果。但從資料整理的結果來看，交通量及密度的差距蠻大的。由於12個調查地點均為平直路段，理論上此一差距的變化應不致太大，是否是因為12個調查地點之交通組成不同及使用vph的因素，建議以文字說明k-q-v關係不合理的現象。 | 1.由表4.4之交通組成統計資料顯示，各調查站機車所佔之比例差距並不大，顯示交通量差距大，係因各調查地點所在區位實際交通需求之差距所致，並無不合理之現象。 |
| 2. 在結論與建議部份，建議未來利用autoscope之方式做交通資料收集。而autoscope曾在運研所做過測試，由於在技術上仍有許多問題無法克服，因此再次建議使用autoscope是否妥當應再做檢討。至少應說明那些困難點必須克服後，才可使用autoscope。同樣問題亦發生在文獻回顧部份，建議對autoscope之缺點加以補充說明。 | 2.本計畫係建議考慮引用自動化之偵測或資料處理設備，並無指定特定系統之意，至於採用何種設備較適合國內交通特性，請運研所於後續其他相關調查計畫中配合進行評估或研發。autoscope之缺點已補充說明。 |
| 3.k-q-v應是車流模式而非統計分析模式，請加以修正。 | 3.已修正。 |
| 4. 2-3頁中，道路的路面水準應改成路面品質。 | 4.已修正。 |
| 5. 2-26頁中，D factor為方向分佈係數與方向調整係數是不同的，在報告書中有混淆使用的情形，方向調整係數與因素應文字說明清楚，使用上亦應一致化。 | 5.已修正。 |
| 周義華教授： |  |
| 1.本報告的內容相當粗略，前後無法連貫，主要是研究題目與內容不一致，題目為公路容量修訂之研究，但內容卻無修訂。又例如文獻回顧中談到pce的修訂，但報告中並無修訂後的pce。其次，對於收集之資料要如何應用應加以說明。建議在第二章中先比較各種容量分析方法，找出一種最適用於台灣地區的容量估算方法，並找出影響容量的因素，針對這些影響因素再進行調查，才能夠應用到容量分析方法的修訂。 | 1.本計畫係以合作方式辦理，容量之修訂部分，由運研所自行辦理，本公司係依運研所設計之調查方法與資料整理格式，進行調查與資料整理工作。 |

期末報告審查意見處理情形(2/8)

| 審 查 意 見 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- |
| 2. 4-3頁之表4.2中，車種之表示方法應使用專業代號，如小客車應用p表示、大客車用bus表示。其次，小客車之車長應大於3.8公尺且多數在5公尺以上，是否為測量錯誤，應再重新檢驗。還有使用此調查方法速率是無法很準確的估計，因為速率的估計是以5公尺除以時間差，如果時間有一點點的誤差，速率的誤差就會很大。 | 2.車種代碼以數字表示，主要為節省資料整理與統計分析之時間，此部份仍遵照辦理。另根據汽車雜誌統計資料小客車之車長介於3.2~5公尺間，小於3.8公尺之車種甚多。有關調查方法部份係根據運研所之規定辦理。 |
| 3表4.9中車輛組成之重車比，重車應為大貨車及連結車。 | 3.是，此係根據運研所規定之格式辦理。 |
| 4. 4.3.6節中之表4.3至4.8及圖4-1至4-19必須說明代表之意義及其應用。 | 4.已補充說明 |
| 5.車道使用情形分為五類，此資料對於容量之修訂要如何應用，應說明清楚。其中汽機車併排行駛及車輛行駛路肩為不合理之使用行為，而容量是指在合理的使用情況下單位時間內所能通過最大之車輛數，對於不合理之車道使用情況應予以剔除，否則修訂後之分析方法會有高估容量的問題。 | 5.請運研所進行容修訂時，將此因素納入考量，同時界定何種車道使用狀況為不合理。本調查計畫僅將此實際車流狀況予以分類，供容量修訂時參考。 |
| 6.文獻回顧部份應重新整理，建議針對容量的估算方法及PCE的估算方法先做回顧，以找出適用台灣地區容量的估算方法。依據估算方法中有那些影響因素，這些影響因素就是後續資料調查的項目，並且訂定容量估算的程序，這樣調查資料才能夠應用。 | 6.文獻回顧已包含容量及PCE之估算方法，惟這些方法嚴格來說並不適合應用至汽機混合車流之分析，而運研所已依照其設計之容量估算程序，訂定本調查計畫之方法與項目。 |
| 7.車道使用情形分為五類，對於不合理之車道使用情況應剔除後，合理的資料才可用來分析及繪製圖表。 | 7.將車道使用狀況分類整理之用意即為此目的，而本報告僅進行初步分析。 |
| 8.調查資料應包括擁擠時之交通量，擁擠時之交通量資料可用來驗證修訂後的二車道公路容量分析結果。 | 8.於調查地點評選與調查時段之訂定時已考量此因素，盡量選取可能發生擁擠之路段與時間進行調查。 |

期末報告審查意見處理情形(3/8)

| 審 查 意 見 |  |  | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 吳水威教授： |  |  |
|  | 1.研究題目與內容不一致，題目建議增加「交通特性調查分析」。 | 1.請運研所參考修訂。 |  |
|  | 2. 1-1頁倒數第二行，調查應改為調查分析。 | 2.已修正。 |  |
|  | 3.因為整個調查工作均在平直路段進行，報告中應增加此說明。 | 3.已於第1.2節中補充說明。 |  |
|  | 4.圖1-2之圖示不合邏輯，由於一般車輛之車長均大於3公尺，已超過第三條測量線，圖1-2之圖示容易讓人誤解，應再考慮其他方式來表達。 | 4.已修訂。 |  |
|  | 5. 4.3.6節圖4-1至4-24應加強說明。其次，圖中直線及曲線如何訂之？應於報告中說明；還有是否通過檢定或判定係數等亦應說明清楚。 | 5.該曲線尚未檢核，因非本計畫範圍，為避免爭議，已予以刪除。 |  |
|  | 6.流量使用vph是否恰當，請再檢討。 | 6.國內外文獻之資料統計分析皆以vph繪製關係圖，另已審查委員之要求，增加以pcu繪製關係圖。 |  |
|  | 7. 4.3.6節各圖之曲線之後半段資料不足，曲線後半段圖形只由少數幾個資料劃出是無意義，請再檢討。 | 7.曲線部份以刪除。 |  |
|  | 8. 12處之調查地點似嫌不夠，而且調查之資料中，擁擠高密度資料亦不足，可能後續之修訂工作會有影響，請檢討是否補充調查。 | 8.調查計畫係依循運研所之規定辦理；如何修訂容量並非本計畫範圍，其影響程度請運研所參考評估。 |  |
|  | 公路局： |  |  |
|  | 1. 1-6至1-8頁中，表1.1及1.2之交通特性資料調查項目及整理格式，與附表中實際的資料整理項目及格式不符。其次，車輛組成之用詞不當且應有五種不同的情形，12處調查地點之道路幾何特性亦無清楚紀錄。 | 1.格式已修正，車輛組成之定義係依運研所規定辦理。 |  |
|  | 2.本報告是針對國內之二車道公路，但實際調查卻只在北部地區，應加以說明。 | 2.限於調查經費，本調查計畫係於運研同意後辦理。 |  |

期末報告審查意見處理情形(4/8)

| 審 查 意 見 |  | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- |
| 3. 3.1.1節中有關城際二車道公路特性有8項，此與實際之情況有很大的差距，例如第2、3項，請重新檢討。其次，第4點縣鄉道之道路寬度亦多已經改善完成，而第5點有關道路設計標準不高，以國內的情況，60公里之設計速率應算是很高的，第6至8點亦較屬於個人之認知，不是實際調查之結果。還有3.1.2節之重點分析亦與國內現況差距蠻大，請重新檢討。 | 3.此節為輔助性之說明與本計畫無直接關聯，為避免無謂之爭議，已將其刪除。 |  |
| 4.多處之調查地點與3.2.1節中調查地點評選原則不符，此一情形是否會影響分析結果，應進一步探討。 | 4.調查地點評選過程已盡量配合該原則辦理，是否會影響分析結果建議後續研究再行探討。 |  |
| 5. 12處調查地點之樁號及里程應紀錄清楚。 | 5.以增修於3.1.3節。 |  |
| 6. 3.2.1節中有關理想狀況下之車道寬度為3.65公尺。就公路局所轄之二車道公路之車道寬度多為3.5公尺，此理想狀況是如何定義應說明清楚。 | 6.此係參照「台灣地區公路量手冊」定義之理想條件辦理，於第二章有說明。 |  |
| 7.表3.1之車道寬度與路肩寬度分類部份，雖為實地測量所得，但與部頒規範不同，為適用國內情況，建議依照部頒規範分類。 | 7.本計畫之分類係考量能涵蓋實際狀況及兼顧其對車流之影響程度。 |  |
| 8.圖3-1調查地點區位示意圖部份，部份路線已經修改過，建議使用較新的地圖。 | 8.每一調查地點皆以此圖進行現勘與調查，並無發現問題。 |  |
| 9. 3-14頁之調查地點使用型態紀錄表中使用東(南)或西(北)側較不易了解，建議使用道路之左側或右側。 | 9.將因面對方向之不同，而使使用者更混淆，建議維持原用詞。 |  |
| 10.表4.1之調查地點前後之環境條件中，有些調查地點無速限標誌之部份，根據設置的規定，速限標誌可能設置於前面的地方，建議萬鼎公司進一步調查確認。 | 10.經確認結果，確實與本計畫之調查結果一致。 |  |
| 11.4-8頁之流量-速率-密度關係分佈圖，建議用車流模式迴歸來推導。 | 11.請運研所於容量修訂分析階段參考引用。 |  |
| 12.錄影資料中速率容許誤差達10公里，在此設計標準之道路上，10公里算是蠻大的誤差，建議在修正時對此誤差能有所交代。 | 12.因實際車長量測為概估，本身之誤差即相當大，以此檢核速率資料並不適當，建議不要採用此種檢核方法。 |  |

期末報告審查意見處理情形(5/8)

| 審 查 意 見 |  | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- |
| 13.二車道公路60公里設計標準不高之說法仍然不妥，60公里設計速率是部頒規範，建議能加以修改。 | 13.已刪除。 |  |
| 張贊育工程司 |  |  |
| 1.建議研究單位把與運安組之合作計畫書中，那些是屬於萬鼎應該做的工作項目，那些屬於運安組的後續工作，於報告書中說明清楚，可以避免部份教授誤解題目與內容不符的問題，例如報告書中將12點的資料做分析，這12點的資料要不要推估到母體？推估的工作由誰來做？推估後的資料如何來做修訂的工作？是誰來做修訂的工作？都應當說明清楚。另外分成二期的工作內容也應當說明清楚。 | 1.以補充說明於第1.2節。 |  |
| 2. 12個調查地點都集中在北部地區，是否能代表全省的城際二車道公路容量特性？未來不管要不要推估到母體，若要推估到母體，中南部地區要不要補調？以驗證北部的調查結果能代表全部的城際二車道公路，因此建議後續的工作能在中南部地區進行補調。 | 2.請運研所參考辦理。 |  |
| 3.如果研究單位不需做推估的工作，只針對12個地點調查資料做統計分析，建議第4章能針對12個地點的道路幾何及土地使用特性，以每一個地點為主，分別去做分析，而不要將12個地點的資料混在一起做分析。 | 3.資料整理本已將12個調查地點分別整理，詳見表4.4~4.8。 |  |
| 4. 4-7頁中有關假日之交通組成，小型車比例較平常日高，機車及重型車之比例較低。以此一現象來推估一般通勤旅次使用機車之比例較高是過於勉強。這樣子的推論的前提是假設一般日使用機車的一定是用來通勤，而假日使用機車的一定是其他旅次，因為並沒有做旅次目的調查，這樣的推論並不合理。 | 4.各調查地點平常日之交通量調查時間都是儘量抓住一般道路上、下午通勤尖峰時段，與假日之調查時段不同，因此才會以通勤旅次來推論。已配合修正用語。 |  |

期末報告審查意見處理情形(6/8)

| 審 查 意 見 |  | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- |
| 5.公路容量的修訂工作一直為本所運計組之專長，建議運計組能積極參與，並提供更多的建議。 | 5.請運研所參考辦理。 |  |
| 運安組張開國副組長： |  |  |
| 1.車道使用情形的分類，其中汽機車併排行駛及車輛逆向行駛是屬於不合理之使用行為，會有高估容量的問題。建議在做容量分析時應時這些資料剔除，結果會較為合理。 | 1.請運研所於後續工作參考辦理。 |  |
| 2.請補充說明在做資料整理時所遭遇到的困難，例如車道使用情形無法正確的歸類；又如調查地點11有機車道，是應歸類為(單向)2車道、1.5車道或1車道，在車道使用上是屬於併駛或單獨行駛，此一併駛與其他地點之併駛是不同。諸如此類的問題請均加以說明。另對於後續之調查工作，如資料收集項目與分類、調查地點的選擇等，亦應提出具體的建議。 | 2.增列於建議事項中，調查地點11有機車道者，其汽車之駕駛行為仍與一般公路同，故仍歸類為二車道公路；車道使用之整理亦與其他公路同。 |  |
| 3.有關調查地點的幾何及土地使用特性，除註明里程椿外，對於每一地點建議能畫一簡單的示意圖說明基本的幾何特性，至於可能活動情況亦請加以敘述。 | 3.以相片表達，詳見3.1.3節。 |  |
| 4.報告的建議中建議採用自動的調查系統，過去這類的自動調查系統大多只能應用於汽車方面。目前在淡江大學正在發展一套新的系統可以用在路口調查機車的特性，建議萬鼎公司能夠前往瞭解此系統發展的情形及其未來應用的可行性。 | 4.建議於第二階段調查計畫再請運研所發文促請協助辦理。 |  |
| 運安組補充說明及書面審查意見 |  |  |
| 1.本計畫之分工主要是由萬鼎公司負責交通資料的調查工作，而二車道公路容量分析方法修訂的部份，俟今年底完成了有坡度路段的資料收集後，修訂工作隨即開始。 |  |  |

期末報告審查意見處理情形(7/8)

| 審 查 意 見 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- |
| 2.本計畫之主要工作為資料收集，除交通特性資料外，文獻資料之收集亦為重點之一，本期末報告書中有關小客車當量研究方法部份是直接摘錄本所76年8月時出版之報告，對於本計畫未來之推動並無法提供更多之資訊，與本計畫之目的不符，請重新再做整理。 | 2.已補充。 |
| 3.各調查地點的自由流速最高為每小時80公里，最低只有每小時40多公里，此一結果仍不合理，請進一步補充調查。對於調查地點因無遮蔽物或車速遭調查人員之影響等問題，應儘量克服，以取得較合理之自由流速資料。另依黃教授在期中報告時之建議，自由流速是在什麼狀況和時間下調查的，請在報告書中補充說明清楚。 | 3.自由流速，會因旅次目的及駕駛者年齡的不同而有所差異，這一部份的資料，已在期中簡報後，針對3調查地點做過補充調查，高低速率差距仍然很大。 |
| 4.依據合約規定，合作單位亦必須向其他單位(如公路局及住都處)收集其他相關資料，如其他城際二車道公路之尖峰小時因素、各種時段之D factor及K factor。此一資料應在報告中摘要說明，並將所得資料送交本所。 | 4.已補充於第4.3.4節。 |
| 5.期中簡報時，黃教授及林教授均建議報告中之交通量應轉換pcph，以符合國內外文獻之用法。請依二位教授之建議，參照本所79年出版之台灣地區公路容量手冊之方法將vph轉換成pcph後，再將分析結果呈現於期末報告中。 | 5.已補充於第4.3.6節。 |
| 6.有關本計畫分二年度進行資料收集的計畫時程，亦即88度先收集平直路段的交通資料，及89年度再完成有坡度與彎道路段的交通資料收集，請在期末報告書中補充說明，以避免讀者誤解。 | 6.已補充於第1.2節。 |

期末報告審查意見處理情形(8/8)

| 審 查 意 見 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- |
| 主席結論：(林所長) |  |
| 1.圖1-2車流特性資料蒐集範圍與標記之示意圖中，各個調查時間t1，t2，及t3的繪製與實況有所出入，應加以更正或說明。 | 1.已修訂。 |
| 2.統計表格中所使用的代號，請依照習慣上用法加以修正。 | 2.已修訂。 |
| 3.文獻的收集應針對容量的估算方法和程序、以及PCE的估算方法加強整理。 | 3.已增修。 |
| 4.文中有關D factor及方向調整係數之間的定義與關係應明確加以說明。 | 4.已修訂。 |
| 5.有關，有許多不合理及發散現象，應檢討發生的原因，並且做必要之修正，所獲得之圖形如何應用亦應加以說明。 | 5.已依委員意見補充說明。 |
| 6.流量部份之原始資料應忠實的保留下來，另其於k-q-v之關係圖中，有必要依PCU為單位加以表示。 | 6.已增列。 |
| 7.有關autoscope在技術上仍有無法克服之問題，是否作成量測使用之建議，請再斟酌。 | 7.已修訂。 |
| 8.本所運安組之建議及書面審查意見，請依照辦理。 | 8.已修訂。 |
| 9.運安組應與運計組多做協調，就本所應辦理之部份儘早辦理。 | 9.- |