# 第一章 緒 論

## 1.1 研究緣起與目的

公路容量手冊主要是做為國內各種公路運輸系統規劃、設計與服務水準評估之依據。由於受到時間、經費及資料收集的限制，民國79年完成的台灣地區公路容量手冊大致是參照美國公路容量手冊的架構，部份相關調整因素亦直接引用美國公路容量手冊之數值，然由於台灣地區的車流組成及土地使用型態複雜，道路設計標準和駕駛人行為亦與美國有很大的差異，致使於公路容量分析及服務水準的評估過程經常發生偏誤之現象。

交通部運輸研究所(以下簡稱本所)從民國81年起進行台灣地區公路容量手冊之修訂，至今完成了高速公路基本路段、收費站、號誌化交叉路口、市區快速道路等部份，目前正進行有關城際二車道公路容量分析修訂之工作。因此，本計畫之主要目的為配合此一修訂工作所進行的交通量及相關交通特性資料之調查分析，以做為修訂台灣地區城際二車道公路容量分析之依據。

## 1.2 研究範圍與對象

本計畫以城際二車道公路「平直路段」之交通特性調查分析為範圍，調查樣本、地點之評選與調查方式，係依照本所容量研究系列所訂定之程序辦理。有關具有平曲線與豎曲線之二車道公路交通特性調查工作，與車流特性資料檢定、公路容量及相關調整因素之修訂等工作將於後續第二階段之計畫進行。

城際二車道公路所涵蓋之範圍包括除高速公路及市區街道以外的一般公路，兩方向皆只有一汽車道之道路，用以連絡不同城市或鄉鎮之間。調查路段距離號誌化路口須達200公尺以上，且兩路口間距須超過2000公尺。

## 1.3 研究內容與作業方法

本計畫之研究內容與工作項目主要有五部份。

一、文獻回顧

此部份之工作著重於城際二車道公路交通特性資料蒐集及分析方法之回顧，探討本計畫研訂資料蒐集及分析方法之適用性，作為將來研究方針研擬之參考。

二、規劃設計交通調查之相關事宜

由合作單位針對交通特性資料之調查項目，就調查地點、時間及方法等相關事宜進行規劃，經由本所審核後，再進行交通量及交通特性資料之調查，調查期間本所亦派員實際參與整體調查過程。由於資料必須在不同車流狀況下收集(從不擁擠到擁擠狀況)，故於假日亦配合進行資料收集的工作。

三、交通量及相關交通特性資料調查

主要資料調查的項目包括以下三種資料：

1.道路幾何設計資料：包括有無機車專用道或慢車道、可超車區段之比例、車道寬度、路肩寬度、坡度等。

2.土地使用特性資料：包括建物及其使用狀況、路邊停車情況、有無攤販或其他違法佔用道路之情況。

3.交通特性資料：車流量、車流組成(機車、小型車、大貨車、聯結車、大客車)、車長、佔有率(Occupancy)、平均速率、自由車流速率（free-flow speed）、車種之車道使用分佈（如行駛在汽車道之機車比例）、車輛超車之百分比、速限等。

四、資料收集的方法及地點

本計畫交通量及交通特性資料之調查，原則上以錄影，再以人工整理的方式取得。道路幾何設計資料及土地使用特性資料則以人工調查的方式取得。有關資料收集的方法及地點的基本原則如下：

1.資料收集方法：在同一地點的資料收集時間至少4日，以白天為主（含尖峰時段及非尖峰時段），在雙向各車道（含機慢車道及路肩）同時進行資料收集。錄影的時段必須涵蓋不擁擠車流情況到擁擠車流情況，再到不擁擠車流情況，每次錄影的時間至少2小時。

2.資料收集地點：至少12個資料收集地點，以平坦直線路段為主， 12個地點包括12種不同之道路幾何設計。此12個地點為可超車區段及不可超車區段2種、2種不同的車道寬、以及3種不同路肩寬之組合。

五、調查資料的整理及分析

資料整理之項目包括以下數項：

1.雙向之資料分開對照整理及分析。

2.每次錄影資料之整理至少連續2小時，以1分鐘為一個樣本平均（1-minute data aggregation），並記錄所有通過車輛之資料，每一資料收集地點所收集樣本數，以能充分顯示速率（speed）與車流率（flow rate）之關係為原則（如圖1-1所示），亦即須有足夠的樣本數（特別是在轉換點附近）顯示圖1-1中之曲線。

3.各1分鐘樣本之車流量、交通組成、平均速率、佔有率（Occupancy）等交通特性資料，以圖1-2之範圍與標記方式取得。其中：

t1：車輛前保險桿到達第一標線之時間

t2：車輛後保險桿離開第二標線(距第一標線2公尺)之時間。

t3：車輛前保險桿到達第三標線(距第二標線3公尺)之時間

Q(Flow rate )= N／60 sec × 3600 sec  （N：車輛數）

Occupancy (%) = i=1Nt2i−t1i60sec×100%

speed：u i (m/sec) = 5m / (t 3i – t 1i )

Vs（Space mean speed）= Ni=1N1ui=5Ni=1N(t3i−t1i)

3 m

2 m

ｔ3

ｔ2

ｔ1

車道

3 m

2 m

ｔ3

ｔ2

ｔ1

車道

3 m

2 m

ｔ3

ｔ2

ｔ1

車道

圖1-2 車流特性資料蒐集範圍與標記方式示意圖

4.每一筆資料最少須包括下列項目：

(1) 道路幾何設計資料（車道寬度、路肩寬度、坡度等）

(2) 路旁土地使用特性資料（如每100公尺之停車數、每100公尺之住家數等）

(3) 車流量

(4) 車種組成

(5) 佔有率（occupancy）

(6) 平均速率

(7) 車道使用情況：依車流組成特性分車輛單獨行駛於車道上、汽、機車併排行駛、機車併排行駛、車輛行駛於路肩、車輛行駛對向車道。

(8) 速限

(9) 超車之百分比（資料收集地點前後100公尺為原則，以人工記錄或多加錄影機錄影方式取得）

(10) 自由車流速率（free flow speed；自由車流速率資料另以radar gun或 laser gun取得，樣本數至少50筆）。

本計畫之交通特性資料調查項目及整理格式，係依本所容量研究系列所訂定之格式整理，詳如表1.1與表1.2所示。此外，根據調查地點之交通特性資料，進行各調查地點之環境條件(兩旁土地使用、停車狀況15分鐘為一時段；實際調查表如表3.3所示)、尖峰車流特性、交通組成、PHF、D係數（Directional split）、行車速率等交通特性之初步比較分析。

表1.1 人工錄影資料整理項目

地點：

| 車輛 | 車 | 方 |  | t1 |  |  |  | t2 |  |  |  | t3 |  |  | 車道使 | 車 | 速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 種 | 向 | 時 | 分 | 秒 | 00 | 時 | 分 | 秒 | 00 | 時 | 分 | 秒 | 00 | 用情況 | 長 | 率 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：車種：1.P：小型車，2.M：機車，3.B：大客車，4.SU：大貨車，5.WB：連結車。

行車方向：E.往東，W.往西，S.往南，N.往北。

t1、t2、t3：分別紀錄時、分、秒、百分秒(00)。

車道使用情況：1.車輛單獨行駛，2.汽機車併排行駛，3.機車併排行駛，4.車輛行駛路肩，5.車輛行駛對向車道。

速率：5/(t3-t1)*3.6  公里/小時

車長：於螢幕上概估車輛長度。

表1.2 主線速率、流量與佔有率關係之資料整理表

| 樣 本 編號 | 一 分 鐘 流 量 Q | 空 間 平 均 速 率 Vs | 佔 有 率 （%） | 密 度 | 車流組成比例 |  |  |  | 車道使用情況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小 型 車 PP | 重 型 車 PHV | 機 車 PM | 大 客 車 PB | 車輛單獨行駛 | 汽機車併排行駛 | 機車併排行駛 | 車輛行駛路肩 | 車輛行駛對向車道 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.4 研究方法與作業流程

由於台灣地區城際二車道公路之幾何特性與兩旁環境條件差異甚大，故進行本調查計畫即須考量以系統方法，先確認本計畫之目的與研究範圍，根據容量分析研究方法之資料需求，就台灣地區城際二車道公路之基本特性，進行有系統的分類，再實施調查計畫，以確保往後修訂或構建之容量與相關調整因子應用之合理性。本計畫之整體作業流程如圖1-3所示。

確立研究目標與範圍

文 獻 回 顧

‧容量分析方法

‧交通特性調查方法

‧資料蒐集統計方法

資 料 蒐 集

‧道路系統圖

‧道路幾何特性

‧土地使用特性資料

‧交通特性資料

研擬調查計畫

‧調查路段評選

‧調查地點、時間

‧調查人員、設備

‧調查內容

試　　調

試調資料

統計分析

調查人員訓練

實 地 調 查

資料整理建檔

撰寫期末報告

資料統計分析

圖1-3 計畫作業流程