第三章 國內外重大航空事故個案肇因分析

本章首先針對近三十年來國際民航重大航空事故資料加以統計分析，接著說明失事調查資料較為完整之個案肇事原因，最後則探討我國民航近三十年來較重大之航空事故肇事原因。

3.1 國際民航重大航空事故資料之統計分析

本節係依據波音公司針對1959年至1995年國際民航重大失事之統計與分析報告，係將國際民航事故概分為飛機全毀事故(Hull Loss Accidents)與死亡事故(Fatal Accidents)兩類。該公司所作之事故統計係以世界商用噴射機其最大總重為60,000磅以上者之飛航事故，並不包括渦輪螺旋槳推進之飛機；亦不包括蘇聯製造之飛機。

該事故資料之來源為各國政府公報、民航業者、飛機製造商等；事故不包括因氣流不穩導致之人員受傷，乘客上、下飛機之意外，亦不包括因破壞、軍事行動、試驗飛行發生之事故。有關死亡事故則包括乘客及其他人員之死亡事件，而死亡人數統計則以乘客為主。以下各節即分別針對各類重大事故包括所有重大事故、全毀事故、以及在航員操控下撞山事故之肇事因素進行分析。

3.1.1 國際民航所有重大事故及其肇因分析

所謂所有重大事故(All Accidents)之定義為飛機具有實質之毀損(Substantial damage)、或人員死亡、或嚴重傷害(Serious injury)之事故。其中嚴重傷害包括(1)須住院48小時、或至少須7天之醫療者、(2)導致骨折、(3)裂傷導致出血、肌肉、神經損傷、(4)體內器官受傷、(5)二、三級燒傷或表皮5%灼傷等。

在近36年內發生之1,017件所有重大事故中，以可歸究於人為因素者最多計569件，約佔56%；其次為飛機本身之因素計138件，約佔13.6%；原因不明或等候調查報告者計133件，約佔13%；至於其他如維修、氣象、機場設備、航管等因素所佔比率則較低；而1985年至1994年共計310件重大事故中，亦以可歸究於人為因素者最多計136件，約佔43.9%；其次為原因不明或等候調查報告者計76件，約佔24.5%，而飛機本身之因素計32件，與其他因素計33件相當，約各佔10.3%與10.6%；其他如維修、氣象、機場航管等因素所佔比率則頗低，詳細件數與所佔比率如表3.1所示。

表3.1 1959年至1994年國際民航重大事故肇因分析

主  要所有事故全毀事故

原  因1959-

1994比 率1985-

1994比 率1959-

1994比 率1985-

1994比 率

飛行組員56956%13643.9%32761%9249.5%

飛   機13813.6%3210.3%499.1%158.1%

維   修313%134.2%142.6%94.8%

氣   象414%92.9%224.1%52.7%

機場/航管434.3%113.6%193.6%63.2%

其他原因626.1%3310.6%152.8%52.7%

原因不明或等候報告中13313%7624.5%9016.8%5429%

總   計1,017100%310100%536100%186100%

資料來源：Boeing Co., “Statistical Summary of Commercial Jet Aircraft Accidents--Worldwide Operations 1959-1994”

若依飛機自起飛至降落的九個階段：起飛(Take-off)、初期爬升(Initial climb)、爬升(Climb)、巡航(Cruise)、下降(Descent)、初期進場(Initial approach)、最後進場(Final approach)、降落(Landing)以及滑行(Ground)等情況而言，針對航機係在何種情況下發生事故之統計，則以降落時與最後進場為最多，分別為降落時208件，約佔20.5%；最後進場時為200件，約佔19.8%；以起飛與初期爬升次之，分別為130件與77件，約各佔12.8%與7.5%；其餘如初期進場、爬升、巡航、下降等情況所佔比率則較低，詳細件數與所佔比率如表3.2所示。

表3.2 1959年至1994年國際民航重大事故飛行情況分析

主要原因飛行組員飛機維修氣象機場航管其他不明合計比率

起飛5730614131913012.8%

仰轉411524339777.5%

爬升132974246656.3%

巡航141355579585.7%

下降39512385636.2%

初期進場540011110676.5%

最後進場169318411420019.7%

降落174348151665520820.5%

滑行89115196494.8%

合計569138314143621331017100%

比率43.9%10.3%4.2%2.9%3.6%10.6%24.5%100%

資料來源：同表3.1

3.1.2 國際民航全毀事故及其肇因分析

所謂全毀事故(Hull Loss Accidents)之定義為飛機於事故中受到嚴重之毀損(Destroy)，其中包括受損之飛機可加以修復，惟航空公司基於經濟因素考量，並不予以修復者在內。

依據近36年來所發生之536件全毀事故中，仍以人為因素者最多計327件，約佔61%；其次為原因不明或等候調查報告者計90件，約佔16.8%；飛機本身之因素計49件又次之，約佔9.1%；至於其他因素所佔比率則較低；而1985年至1994年共計186件全毀事故中，亦以可歸究於人為因素者最多計92件，約佔49.5%；其次為原因不明或等候調查報告者計54件，約佔29%，而飛機本身之因素計15件又次之，約佔8.1%；至於其他因素所佔比率則頗低，詳細件數與所佔比率亦如表3.1所示。

而民航機全毀事故案件中，飛機亦以最後進場與降落為最多，分別為最後進場時130件，約佔24.2%；降落時為108件，約佔20.1%；以起飛與初期進場次之，分別為76件與61件，約各佔14.2%與11.4%；其餘如仰轉、爬升、巡航、下降則所佔比率則較低，其件數與比率詳如表3.3所示。

依據國外民航事故之肇因分析知，約有六成為人為因素所致，故世界各國航空公司均以加強組員資源管理(CRM)課程之訓練，即是加強飛航組員間之溝通、協調與合作，期能藉分工合作之效益，以減少人為疏失之發生，並於緊急情況發生時，能共同面對解決。

表3.3 1959年至1990年國際民航全毀事故飛行情況分析

主要原因飛行組員飛機維修氣象機場航管其他不明合計比率

起飛31184034167614.2%

仰轉353131295410.1%

爬升101044226366.7%

巡航6322227244.5%

下降26201224376.9%

初期進場4900110106111.4%

最後進場106317211013024.2%

降落62816502610820.1%

滑行2210122101.9%

合計327491422191590536100%

比率61%9.1%2.6%4.1%3.6%2.8%16.8%100%

資料來源：同表3.1

再依飛機航行期間之九個階段而言，波音公司統計資料顯示事故發生之時機多在起飛與降落的情況下。若以飛行時間為1.5小時為例，所有飛行階段中以巡航約佔57%時間為最長；其次為爬升與初期進場之時間，分別約佔14%與12%；再其次為下降之時間約佔11%；起飛與降落二時期所佔飛行時間之百分率均僅為1%，惟所佔事故之比率依所有重大事故統計為分佔12.8%與30.3%；依全毀事故統計為分佔14.2%與20.1%，其比率卻可高達一至三成，故該時段已被稱為危險之窗(Hazardous Window)。有關所有事故與全毀事故之發生情況比率詳如圖3-1與圖3-2所示。

資料來源：Boeing Co., “Statistical Summary of Commercial Jet Aircraft Accidents--Worldwide Operations 1959-1994”

圖3-1 自1959年至1994年所有民航事故飛行階段之比率

資料來源：同圖3-1

圖3-2 自1959年至1994年民航全毀事故飛行階段之比率

3.1.3 在航員操控下撞山事故之統計分析與預防

由前述近三十年國際民航重大事故中，肇事原因以人為因素所佔比例最高，而近年來由於「在航員操控下撞山」(Controlled Flight Into Terrain,簡稱CFIT)之事故頻頻發生，往往造成乘客與組員之死傷慘重，故特別值得加以重視。

依據波音公司統計自1994年11月至1995年11月止，一年即發生四次在航員操控下撞山事故，共計造成178人死亡之慘劇。而自1959年至1994年全球各地區依發生航員操控下撞山(CFIT)事故佔每百萬飛行次數之比率統計，則以非洲2.04為最高，亞太地區與拉丁美洲地區次之，分別為1.09與1.08，歐洲0.42又次之，北美洲為0.03，而澳洲與中東均為零事故。

自1988年7月至1995年11月近七年所發生之航員操控下撞山 (CFIT)30次事故中，若依其儀器程序型態(Type of Instrument Procedure)統計，以遞降進場時計發生15次為最高，其次為最初進場計發生8次，有關各種儀器程序型態之統計詳如表3.4所示。

有鑑於CFIT事故之嚴重性，世界各國努力之目標為期望在未來五年即至1998年能將降落時該事故率減少一半，故而成立「減少CFIT、進場與降落事故任務小組」(CFIT and Approach and Landing Accident Reduction Task Force)，並積極進行相關課題之研討，計有1992年4月召開討論會(Workshop)，9月份召開「國際標準之挑戰」研討會，10月召開初期推動小組會議，1993年11月在吉隆坡召開會議，1994年11月在里斯本召開會議，1995年11月在西雅圖召開會議等。有關該任務小組之組織架構如圖3-3所示。

表3.4 近七年CFIT事故依儀器程序型態之統計一覽表

儀器程序型態明  細  內  容小計

遞降進場．12 VOR-DME

．2 LOC-DME

．1 ASR15

最初進場．1 ATC vector

．2 NDB to ILS

．1 VOR to ILS

．3 VOR-DME to ILS

．1 VOR-DME8

ILS 進場．1 glide slop receiver 可能失效

．1 flight director可能未能攔截

．1 auto-pilot 可能未能結合3

單一助航進場．2 NDB

．1 VOR3

離場1

資料來源：Earl F. Weener,“ Controlled Flight Into Terrain and Approach and Landing Accident Prevention”

圖3-3  CFIT任務編組之組織架構

該小組所提之建議為：

1.各地區之決策與管制單位、航空營運部門與媒體彼此間應適當保持接觸。

2.利用上述團體其人員間之會議、簡報與書信，傳遞執行CFIT進場與降落事故預防措施之相關信息。

3.將該計畫之成果與知識提供前述團體參考。

4.促成前述團體對其所負責之部分方案付諸執行。

3.2 國際民航事故個案肇事原因分析

論及國際民航自1974年至1995年間之重大飛航事故，若依十大重大航空事故排行榜顯示，其中死亡人數最多者為1977年3月27日荷蘭皇家航空公司B-747型客機，在西班牙聖克魯斯機場起飛時與泛美航空B-747型客機互撞，共計有582人死亡為最慘重；而1985年8月12日日航B-747型客機在該國中部大倉岩撞山，計有520人死亡4人生還亦頗悽慘；其次為1974年3月3日土耳其航空公司DC-10型客機在巴黎附近墜毀，計有346人死亡；1985年8月2日達爾他航空公司L-1011型客機在達拉斯降落時墜毀，計有329人死亡；1980年8月19日沙烏地航空公司L-1011型客機在利雅德起飛後墜回跑道，計有301人死亡等件，均是死亡人數超過三百人以上者。其餘飛航事故其死傷人數則約在三百人以內，其中包括1979年5月25日美國航空公司DC-10型客機在芝加哥起飛後不久墜地，計有275人死亡；1994年4月26日我國中華航空公司空中巴士A-300客機於日本名古屋發生降落墜地，造成乘客與組員計264人死亡；亦有遭受軍事威脅致失事者，如1983年9月1日韓航一架B-747型客機在庫頁島上空遭蘇聯戰機擊落，造成269人死亡；伊朗航空A-300型客機於1998年7月3日在波斯灣遭戰艦誤擊，計造成290人死亡；此外，亦有因恐怖份子破壞而失事者，例如1988年12月22日泛美航空公司B-747型客機在蘇格蘭遭恐怖份子塑膠炸彈破壞，造成258人死亡，均值得世界各國飛航有關單位之重視。有關自1974年至1994底國際民航客機十大主要事故資料統計詳如表3.5所示，至於該期間國際民航客機重大事故明細資料，則詳如附錄所示。

表3.5  自1974年至1994底國際民航客機十大主要事故資料統計

失事日期航 空 公 司機  型失事地點事故說明人員傷亡

1977.3.27荷蘭皇家航空

泛美航空B-747

B-747西班牙聖客魯斯機場起飛時兩機互撞582人死亡

1985.8.12日本航空B-747中部大倉岩撞山524人死亡

1974.3.3土耳其航空DC-10巴黎附近墜毀346人死亡

1985.6.23印度航空B-747愛爾蘭西南墜海329人死亡

1980.8.19沙烏地航空L-1011利雅德起飛後墜回跑道301人死亡

1988.7.3依朗航空A-300波斯灣上空被美國巡洋艦擊中290人死亡

1979.5.25美國航空DC-10芝加哥自機場起飛後墜毀275人死亡

1988.12.21泛美航空B-747蘇格蘭遭塑膠炸彈破壞270人死亡

1983.9.1韓國航空B-747庫頁島上空遭蘇聯戰機擊落269人死亡

1994.4.26中華航空A-300名古屋降落機場時撞地264人死亡

資料來源: 部分摘錄自「交通建設」第三十九卷第一期。

有關國際民航重大事故之失事調查報告中，對於肇事原因之認定方面，茲依據世界各國之失事調查單位針對重大民航事故個案之肇事原因探討與分析結果加以說明。

3.2.1 美國民航事故個案肇事原因分析

美國的航空公司其航務運作近年來注重飛航安全的結果，使得失事率降低許多。而依據國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board,簡稱NTSB)所提出航空失事案件的眾多導因中，仍以飛航組員的行為不當或未採取行動為導致事故發生之主要原因。[10]

依據該委員會以1978年至1990年間美國各航空公司重大事故中，針對係由飛航組員造成之錯誤者計有36件重大事故與1件意外事件深入探討，發現37件事件中有80%以上在事發當時是由正駕駛擔任飛機操控，而非由副駕駛飛行。在這37件事件被確認之302項錯誤中，最常見者均和程序、策略性的決策、以及未能掌握或對其他組員之錯誤即時提出警告等有關。已經確認的302項錯誤每一件失事均依美國航空及太空總署(NASA)所採用之錯誤分類法將之納入九大類之一。茲將九大類錯誤之定義分別說明如下：

主要錯誤(Primary Errors)--九大類錯誤計中有八大類是被列為主要的錯誤，換句話說即其為單獨發生而非由前一錯誤所造成。

1.飛機處置(Aircraft handling)

指未能將飛機控制在想要的範圍之內。例如在迷失進場(missed approach)過程中，在飛機迅速爬升後使之失速，而未能及時修正以降低機頭上仰之趨勢。

2.通訊(Communication)

指錯誤的覆誦或誤聽、未能提供即時有效的資訊、或提供錯誤的資訊等。例如頻道更改後未能覆誦；向塔台報告錯誤的飛機位置等。

3.導航(Navigation)

指將必要的無線電導航點之頻道設錯、或選擇錯誤的半徑或航向、或航圖判讀錯誤等。例如用DME而非交叉定位取得想要的交叉點；或向跑道滑行而非轉上滑行道等。

4.程序(Procedure)

指未能報出必須的指示(callout)、或給予不正確的指示、或未執行或完成必須的檢查項目(checklists)或提示(briefs)、未按既定項目程序執行、未能參考航圖或獲得緊要的資訊等。例如未要求最新之氣象報告；當高度超過地面高度1,000呎時未能提報等。

5.資源管理(Resource management)

指未能指定工作責任或將工作分派給組員、或未能確定工作完成先後之順序、或組員工作負擔過重、或未能轉換或接手飛機的控制等。例如未能指派組員監控燃油消耗情況；未能明確指示控制的轉換等。

6.狀況的掌握(Situational awareness)

指控制飛機進入錯誤的狀況下，例如尚未攔截上位信標(localizer)，即已下降3,000呎以下；或在到達進場定點前，即已開始下降至最低下降高度(MDA)等。

7.系統操作(Systems operation)

指錯誤操控引擎、液壓、煞車及燃油系統等；或錯讀、錯設儀器；或未能使用結冰保護；或使警示系統失效等。例如將接近地面警告系統(GPWS)關掉；或油量指示宣告錯誤等。

8.決策(Tactical decision)

指不適宜的決定，或未能依據訊號指示修正動作方向、或未能正視建議更換或採取不同行動之警示等。例如速度超過V1後放棄起飛；繼續保持及接受導引偏離機場等。

次要錯誤：第九類錯誤被定義為次要錯誤，係指因其他組員先前或同時發生之主要錯誤所造成者。

9.監測或質疑(Monitoring/challenging)

指未能監測或質疑其他組員的錯誤行為、或未能對主要錯誤採取修正行動等。例如主要錯誤是操控飛機之正駕駛所造成的，而其他組員未能在儀器飛行天氣狀況下，當到達決定高度時，執行重飛動作；或由未操控飛機之副駕駛負責監測工作，而當降至決定高度以下時未能提出質疑等。

若依上述錯誤之分類，將302次錯誤分配於37件失事後，發現每一失事事件中發生錯誤的次數自3次至19次不等，而平均每次事件計發生7次錯誤。此外，有關每次事件中錯誤的分布則如表3.6所示。

表3.6  美國37件失事事件中錯誤類別的統計分布

錯誤的種類錯誤次數百分比(%)有該錯誤之失事件數

主要錯誤

飛機處置

通訊

導航

程序

資源管理

狀況的掌握

系統操作

決策

46

13

6

73

11

19

13

51

15.2

4.3

2.0

24.2

3.6

6.3

4.3

16.9

26

5

3

29

9

12

10

25

次要錯誤

監測或質疑

70

23.2

31

總        計302100.0

資料來源：財團法人中華民國飛航安全基金會“飛行安全”季刊第三期p.28

以下則針對美國航空事件個案之失事調查結果加以說明：

1.美國航空史上最早之失事事件之一，為發生於1934年8月7日一架Lockheed Electra 10-A型飛機自威斯康辛州之Milwaukee起飛後，二具引擎即告故障。當時依據商務部商用航空局下專責航空器失事調查之單位認定失事發生之原因為“機師未曾試圖使用右側油箱之錯誤導致”，而當時該油箱尚有50加侖以上之燃油可供使用。該局另指出兩項造成失誤之共同因素：督導人員未能於飛機上線使用前決定其耗油之特性；以及一具油錶未能正確發揮其功能，以致於機師未能確知飛機各個油箱之正確油存量。

2.1990年12月3日一架Douglas DC-9型飛機在密西根州之底特律機場，由於未經航管許可即自行滑入使用之跑道，以致撞及正在起飛中之一架B-727型飛機。依據美國國家運輸安全委員會認定該失事事件發生之可能原因為“機師間缺乏適當協調，包括DC-9機師間之腳色幾乎互換，因此造成其進入正使用中的跑道之前與之後，均未能停止其飛機滑行。”除了機師之失誤外，該會亦指出機場標誌、地面標線與燈號之缺失，造成機師在低能見度情況下滑行時喪失對位置應有之警覺性。

3.1992年7月30日一架TWA的L10-11型客機在紐約甘迺迪國際機場放棄起飛而發生失事，依據國家運輸安全委員會認定除飛航組員欠缺協調外，失事的可能原因之一為“失速警告系統之設計缺失使得一項缺點未能及時被發現，同時TWA的維護計畫亦未能對失速警告系統一再發生之缺失加以修正...”。

4.1992年7月30日一架環球航空編號843的L-1011型客機載著280位旅客及12位組員從紐約飛往舊金山，在起飛的過程中失速警告器突然顯示，攻角過高(28°)有失速現象產生，副駕駛將主控權移交正駕駛，並立刻決定放棄起飛，惟因油料尚多，超出最大落地重量，使得降落後右翼油箱漏油引發大火，機上292人安全逃離，但飛機就此報廢。事件調查結果顯示攻角感應器失靈，導致啟動失速警告系統，而這套系統在70小時內在別架飛機上壞了8次之多。

5.1994年3月1日一架西北航空編號18的波音747型客機，自香港飛抵東京的旅程中，在飛機降落機場後，機翼外側之引擎及派龍(Pylon係連接機翼及引擎的介面)自機翼脫落並造成引擎大火，但無人受傷。事件調查報告顯示固定保險銷的螺絲及夾子，在飛機前次的C級檢修後並未裝回原位，故造成派龍及引擎脫離機身，事故因而產生。

6.1991年9月11日美國大陸航空公司編號2547的EMB-120型客機自德州Laredo飛往Houston，飛機在劇烈震動後，隨即失控墜毀在Eagle Lake，造成機上組員及乘客14人嚴重受傷，事件調查報告顯示維修人員忘了裝上左側水平尾翼的前緣部份(Leading Edge of Left Stabilizer)的47顆螺絲釘，造成了尾翼前緣的掉落，飛機失控而墜落，值得注意的是水平尾翼檢查是「必要檢查清單」的一個重要部份，品質檢驗人員未確實檢查便放飛，以致事故產生。

3.2.2 法國民航事故個案肇事原因分析

由於資料蒐集上之限制，僅就近年來法國飛機因操控自動化複雜化所致事故之兩個案肇事原因加以說明[11]。

1.1992年6月20日一架法國國內航線A-320型班機由里昂飛往史特拉斯堡，預計使用VORTAC 跑道RWY05進場降落。第一次進場時因通過進場點(IAF)時高度為7,500呎超過規定之5,000尺高度，經重飛後要求航管給予跑道RWY23使用儀器降落(ILS)進場，惟航管人員以離場飛機過多未予同意；改由雷達無線電(RADAR VECTOR)再實施一次VORTAC 跑道RWY05進場，該機乃保持5,000呎高度轉進IAF稍近些，於下降58秒後撞山失事，飛機全毀、乘客96人中有87人罹難。失事調查單位調查發現，正副機師對新機完訓僅兩個月，每人飛時均不足100小時，且飛機未裝置接近地面警告系統(GPWS)，且機師將飛行控制裝置(Flight Control Unit,簡稱FCU)功能電門所選之V/S-32(每分鐘下降3,200呎)，誤認為飛行路徑角度(Flight Path Angle,簡稱FPA)為-3.2度(下滑3.2度)所致。

2.1993年9月12日法國航空一架B-747-400型客機由八黎經洛杉磯飛往大溪地，於當地時間21:20飛抵大溪地機場，當時天氣晴朗，飛機實施跑道RWY22 VOR/DME進場降落，由於著陸時飛機之進場速度已過大，在情急之下無法解除自動油門，在著陸前幾秒僅拉回2,3及4號油門手柄(REVERSERS)，再將飛機減慢速度時，機身即很快向右偏離跑道，掉進堤灣內水深約一公尺深處，鼻輪折斷失事，乘客均由滑梯疏散，所幸無人傷亡。失事調查單位調查發現，實施VOR/DME進場降落時係由副機師主控飛行，使用橫向與垂直向航行功能鍵(LNAV 和VNAN Mode)和自動油門結合，並未使用自動駕駛，故進場操作過程均順利。惟當飛機飛抵“決定高度”約距跑道兩哩時，由於飛航管理電腦係設定在該處執行MISS APPROACH，因此著陸時自動油門將所有油門往前推，而飛行員發覺油門與飛行指導儀產生變化，故稍有猶豫時，飛機之進場速度已過大，在情急之下無法解除自動油門，在著陸前幾秒僅拉回2,3及4號油門手柄(REVERSERS)，除未告知機長外，亦未發現1號油門停留在HIGH FORWARD THRUST位置，就拉起2,3及4號油門手柄致失事。

3.2.3 其他國家民航事故個案肇事原因分析

由於資料蒐集上之限制，僅就近年來加拿大、印度、奈及利亞等國各一件事故個案加以說明。

1.加拿大民航事故個案肇因分析[12]

1989年發生在加拿大安大略省(Ontario)Dryden市一架安大略航空公司的福克F-28型飛機失事，在其總共三冊、頁數高達1,364頁的失事調查報告中，在“可能的失事原因”部分標題為“缺乏加拿大航空的操作支援”、“受到公司合併與罷工的影響有瓦解的可能”、“合併之後造成員工的高流動率”以及“安大略航空公司的管理不上軌道”等。這份調查報告的結論是“從公司的觀點來看，在這件意外事件發生的前幾年，公司就該進行確保飛安的安全管理(safety management)”。

2.印度民航事故個案肇因分析[13]

1993年4月26日一架印度航空的B-737型班機，於孟買東北方280公里的Aurangabad機場起飛時，因未能保持正常的爬高速度，致機腹撞上機場圍牆外道路上的一輛卡車而墜毀失事，造成機上118名乘客中55人死亡，包括2名空服員。

當日飛機首先撞上卡車後，即行左轉又撞上高壓線，最後是墜落於機場7公里處，機身斷裂為數段並起火燃燒。當天之天氣晴空無雲，地面溫度為攝氏38度，氣象報導為41度，這使得飛機起飛時減低引擎的馬力，再加上這次飛行幾乎是滿載，據正式紀錄顯示，該飛機酬載重達41.6公噸，僅比規定之最大酬載重量差1公噸而已。因這架波音737飛機機齡已高，係於1974年加入營運，機長具有5,000小時飛行經驗，副駕駛亦有1,000小時飛行經驗，惟在機長與副機長出院後，即被法院以人為疏失之名起訴。

3.奈及利亞民航事故個案肇因分析[14]

1991年7月11日一架加拿大籍掛名奈及利亞航空公司DC-8型編號2120班機作為Nationair的租機，搭載247名朝聖旅客與14名飛行組員預定飛往奈及利亞Sokoto，在沙烏地阿拉伯吉達的King Abdulaziz國際機場起飛時，飛機左主輪輪胎在滾行時發生問題，飛機起飛後在收回輪架時，輪架輪胎上的殘留物起火燃燒，經緊急降落時不幸在跑道外墜毀。

依據沙烏地阿拉伯的飛機失事調查報告指稱，肇事原因係飛機左主輪艙起火後造成其後的失去艙壓、液壓故障、結構損壞以及飛機失控。這架燃燒的飛機在目視天氣狀況下企圖緊急落地，不幸在跑道外墜毀。沙國的報告指出，這架Nationair的飛機“在不適航的情況下，被與這架飛機沒有業務關聯的飛機機械員簽證適合執行飛航的任務”。調查判定左邊輪架輪子與剎車的損壞是造成一號與二號輪胎故障失效的原因。報告還說二號與四號輪胎的胎壓低於飛航派遣的標準，而且其他輪胎的胎壓也有可能低於標準。報告指出：“維修人員注意到胎壓不夠，但確未採取補救措施。並無跡象顯示胎壓在七月七日以後曾用胎壓計測量過。”

沙國的報告進一步指出：

(1)機工領班注意到低胎壓的問題。

(2)注意到低胎壓的人對低胎壓輪胎運作的危險性無足夠之知識。

(3)並無跡象顯示任何人曾告知飛航組員低胎壓的事。

沙國的報告亦附註：“發生在輪艙中的火災蔓延變大，將客艙地板燒裂，並使控制系統失效。燃油不斷加大火勢，飛機在撞毀前，機身結構就已遭破壞。”

3.3 我國民航重大事故個案肇事原因分析

至於我國民航事故資料之建立，目前民航局將飛航安全方面之事件分為下列四個等級處理:

1.一般(Event):泛指一般的民航駕駛違規事件。

2.危險(Dangerous):於飛航安全上有可能產生之潛在危險事件。

3.意外(Incident):發生飛航事故但無人員受傷或死亡之事件。

4.失事(Accident):發生飛航事故而有人員死傷之事件。

民航局飛航安全部門較重視與經常處理者為後三種等級之事件，而且近年來亦將重大失事資料以電腦建檔，內容包括各航空公司歷年來之失事次數、每十萬小時失事率、乘客死亡人數、飛行小時數等資料加以統計列表。

以國內的飛安狀況而言，自民國59年至84年，共發生了25件致命事故，其中航員人因12次佔48％最高，其次有原因不明五次佔20%，而飛機及維修有3次占12％，天候因素有二件佔8%，不明因素5件20%，其它1件佔4%，調查中2件佔8%，從此項國內分析仍可以清楚的看到航員人為因素仍是造成國內飛安失事的主要因素。有關國籍航空器自民國59年至84年所有致命事故統計詳如表3.7所示。

表3.7 國籍航空器自民國59年至84年所有致命事故統計

| 可能肇因 | 1970- 件 數 | 1995 比 率 | 1985- 件 數 | 1995 比 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人為因素 | 12 | 48% | 5 | 41.67% |
| 天候因素 | 2 | 8% | 0 | 0% |
| 飛機及維修 | 3 | 12% | 2 | 16.67% |
| 不明 | 5 | 20% | 3 | 25% |
| 其他 | 1 | 4% | 0 | 0% |
| 調查中 | 2 | 8% | 2 | 16.67% |
| 總 計 | 25 | 100% | 12 | 100% |

資料來源：民航局標準組飛安科

若以自民國59年至84年我國兩萬公斤以上民航致命失事統計資料進行分析，顯示除人為因素約佔50%外，其次則為飛機及維修造成飛安事故佔16.67%，而天候因素與其他因素則佔8.34%又次之，有關有關國籍航空公司二萬公斤以上航空器自民國59年至84年致命事故統計詳如表3.8所示。

至於國內各航空公司自民國59年至84年二萬公斤以上航空器之重大失事資料明細詳如表3.9所示。其中以中華航空公司空中巴士A-300於民國83年4月26日於日本名古屋撞地墜毀，造成264人死亡最為嚴重；遠東航空公司波音737客機於民國70年8月22日在苗栗三義上空機體因金屬疲勞而空中解體墜地全毀，造成組員6人與乘客104人死亡次之；而民國78年10月26日華航波音737客機於花蓮加禮宛山附近因駕駛疏忽而撞山，造成組員7人、乘客47人死亡又次之；民國64年7月31日遠航VC-8客機於松山機場降落時，因遇陣雨使能見度轉劣，駕駛決定重飛較遲，致在重飛過程中因操作不當造成飛機下沉向右偏出跑道，螺旋槳及右機翼尖撞及地面墜燬，造成28人死亡、47人受傷亦頗悲慘。

表3.8 自民國59年至84年我國兩萬公斤以上航空器

致命重大事故次數與肇因分析

| 可能肇因 | 1970- 件 數 | 1995 比 率 | 1985- 件 數 | 1995 比 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人為因素 | 6 | 50% | 2 | 40% |
| 天候因素 | 1 | 8.34% | 0 | 0% |
| 飛機及維修 | 2 | 16.67% | 1 | 20% |
| 不明 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他 | 1 | 8.34% | 0 | 0% |
| 調查中 | 2 | 16.67% | 2 | 40% |
| 總 計 | 12 | 100% | 5 | 100% |

3.3.1 我國民航事故肇因於人為因素之個案分析

有關我國民航重大事故中，可歸因於人為因素之個案計有：

1.民國83年4月26日晚上八時十五分左右，中華航空公司一架空中巴士Airbus 300B4-600R在名古屋機場降落時發生墜毀，造成乘客及駕駛員共264人死亡，為我國近30年國內外航機單一失事最慘重的一次，使得我國因飛航失事造成的死亡數達到638人。

表3.9 民國59年至84年我國民航二萬公斤以上航空器重大事故明細

| 失事日期 | 航空 公司 | 機 型 | 飛航 性質 | 失事地點 | 死亡 人數 | 失 事 經 過 | 可能原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970.2.21 8.12 | 遠東 中華 | DC-3 YS-11 | 貨運 客運 | 台北東南方姆指山 台北松山機場西北方福山 | 2 14 | 左發動機故障馬力消失，高度下降向左偏，駕駛員處理失當撞山。 進場時雷雨、亂流、陣風氣候影響操作與判斷致失事。 | 人為因素 天候因素 |
| 1971.11.20 | 中華 | CVL | 客運 | 馬公與香港間 | 25 | 遭恐怖份子放炸彈，在航路上爆炸後失事。 | 人為破壞 |
| 1975.07.31 | 遠東 | VC-8 | 客運 | 松山機場 | 28 | 降落時因遇陣雨使能見度轉劣，駕駛決定重飛較遲致重飛過程中操作不當造成飛機下沉向右偏出跑道，螺旋槳及右機翼尖撞及地面墜燬。 | 人為因素 |
| 1979.09.11 | 中華 | B-707 | 訓練 | 桃園竹圍漁港外海 | 5 | 飛機起飛後產生不正常狀況，駕駛員未及修正致墜海失事。 | 人為因素 |
| 1980.02.27 | 中華 | B-707 | 客運 | 馬尼拉國際機場 | 5 | 落地操作不當，飛機重損。 | 人為因素 |
| 1981.08.22 | 遠東 | B-737 | 客運 | 苗栗三義上空 | 110 | 機體因金屬疲勞而空中解體，墜地全毀。 | 飛機金屬疲勞 |
| 1986.02.16 | 中華 | B-737 | 客運 | 澎湖馬公外海 | 13 | 落地時飛機跳起，重飛後失去連絡。 | 原因不明 |
| 1989.10.26 | 中華 | B-737 | 客運 | 花蓮加禮宛山附近 | 54 | 起飛後撞山失事。 | 人為因素 |
| 1991.12.29 | 中華 | B-747 | 貨運 | 台北萬里大湖 | 5 | 引擎插銷斷裂脫落。 | 飛機設計 |
| 1994.04.26 | 中華 | A-300 | 客運 | 日本名古屋 | 264 | 以手動重行降落時過遲，且與自動駕駛衝突致墜地 | 人為因素 飛機設計 |
| 1995.01.30 | 復興 | ATR72 | 客運 | 桃園縣龜山鄉兔子坑山區 | 5 | 目視進場時於松山機場東南11.2浬撞山失事 | 調查中 |

資料來源: 民航局飛安科

依據日本運輸省事故調查委員會對名古屋事故的調查報告顯示，由飛行通話(CVR)及飛行操作資料(FDR)，顯示當飛機準備降落名古屋機場時，係在副駕駛操作進場的情況下，誤按重飛紐，正駕駛接手進場後，以波音747的手控操縱桿模式，企圖解除重飛程序，而非以空中巴士的程序再按一次重飛紐解除重飛程序，造成了機首仰角過大，飛機迅速失速，釀成了重大事故。

失事調查報告指出華航客機在到達機場上空自300公尺處向斜前方降落時，曾有30秒之水平飛行異常狀態。另在紀錄器中解析出飛機一度是採自動降落，其後機頭則以近50度的角度向上拉起。而由座艙通話器錄音得知，在由手動操作降落切換為儀器自動降落後，曾有二次示警的警報聲。此外，在水平飛行後再開始下降，飛機高度已由300公尺降至100餘公尺，隨後即拉起機頭向上起飛，在上升至約500至600公尺時，因機頭仰角過高，致使飛機失速到時速50公里以下而墜毀。

2.民國78年10月26日登記標誌B-180的中華航空公司的波音B-737-209客機從花蓮飛航台北的任務飛行中，於起飛後八分鐘內撞及花蓮縣秀林鄉的加禮宛山，造成7名組員47名乘客全部罹難，依失事調查報告，駕駛組員誤判跑道起飛的方向，使得該右轉的飛行動作在駕駛組員的操作下左轉，因而撞山失事，失事主因歸咎于人為因素。

3.民國64年7月31日遠東航空公司VC-8客機因重飛過程處理不當以致驟失升力，飛機撞及地面墜毀，造成28人死亡，47人受傷的慘劇，失事主因歸咎於人為因素。

4.民國84年1月30日一架復興航空ATR-72型客機七時四十餘分由馬公飛往台北，經過龜山附近上空突然失去聯絡，後來被發現撞毀於山區，機上4組員不幸罹難。

依據民航局失事調查小組比對復興失事班機從起飛到失事的航跡標示圖後，已經證實駕駛員不是在儀器降落系統訊號的有效範圍內，按下儀器降落進場按鈕後，因而攔截到錯誤的訊號，加上駕駛員對所在位置判斷錯誤，又可能沒有檢查當時飛機的高度和機場的距離，以致飛機撞山失事。

3.3.2 我國民航事故肇因於機械因素之個案分析

有關我國民航重大事故中，可歸因於機械因素之個案計有：

1.民國75年3月13日，台灣航空公司貝爾212型登記標誌B-11120在台北縣板橋市漢生東路因正駕駛發現尾旋翼舵有故障現象在準備返航過程中撞及高壓電線，機身斷裂成三截，所幸駕駛操控得宜，僅一人受到波及。

2.民國79年3月8日，永興航空公司UH-12E型於12點35分經頭份上空1,000呎時，因發動機故障，引擎熄火失控，迫降於嘉新畜產公司的廠房，飛機全毀，機員受輕傷。

3.民國80年12月29日中華航空公司波音747-200F型全貨機飛往美國安克拉治途中，第二號引擎發生故障(左方內側引擎)，請求返航途中機件陸續掉落，但因貨機自動偵測、警告系統發生故障，故正駕駛並不知道損壞程度，造成了失控，於3點10分機翼起火，墜落於台北縣萬里鄉福山，機上五名機員全部罹難。

4.民國81年4月10日台灣航空公司一架BN-2A-26型飛機從台東機場起飛到綠島，後經蘭嶼回返台東，11點41分台東機場塔台收到正駕駛緊急呼叫「機件故障，準備迫降」的訊號後，飛機隨即迫降海上，此案7人死亡。

3.3.3 我國民航事故肇因於航管因素之個案分析

有關我國民航重大事故中，可歸因於航管因素之個案計有：

1.民國83年12月4日上午，台北區管中心一名航管人員，將新航881號班機誤認為印尼航空的981號班機，引導時指示新航班機爬升，卻發現西北航空班機迎面飛來兩機相距僅三浬，高度差一千呎。

2.民國68年10月26日，一架由花蓮起飛的華航班機，目的地為台北，因機場更換跑道方向，飛行員未作重新設定的程序以致飛機起飛後轉彎方向錯誤造成空難54人死亡，責任認定為駕駛人人為疏失，但若航管員即時發現予以警示，相信結果應會有不同。

3.3.4 我國民航事故肇因於天候因素之個案分析

有關我國民航重大事故中，可部分歸因於天候因素之個案計有：

1.民國59年中華航空公司的B-156(YS-11)於雷雨中在松山機場附近墜毀於左方的福山，該次意外造成18人喪生、17人受傷。

2.民國64年7月31日遠東航空公司B-2029(VC-8)亦於雷陣雨中在松山機場落地時偏離跑道失事也釀致28人喪生、47人輕重傷。

3.民國83年11月4日上午11時40分，華航一架波音747-400型編號605班機，在香港啟德機場降落時，由於在跑道上滑行遭遇到西北向的瞬間強風，加上跑道上之積水，故無法有效煞車而衝出跑道墜入海中。

3.4 結語

由波音公司針對1959年至1994年國際民航重大事故之肇事原因統計分析可知，在884件所有事故與446全毀事故中，分別約64.4%與58.1%可歸因於人為因素，分別約15.6%與13.7%可歸因於飛機本身因素，其他歸因於維修、場站與航管者則比例均極低。此項數據顯示，在國際民航所有事故案例中，航員人為因素肇事以超過六成的高比例佔所有肇事因素(機械，環境....)的首位，比對現今科技的進步，航空電子、機械技術的純熟，人為因素所犯錯誤所造成的失事，在整體失事率所佔得的比例大幅增加，成為探討及改善飛安事故最重要的研究課題。

以國內的重大飛航事故而言，自民國59年至84年所發生之25件致命事故中，亦以航員人為因素計12次約佔48％為最高；其次為原因不明者計5次約佔20%；而飛機及維修因素計3次約佔12％又次之；至於天候因素有2件約佔8%，其它因素者計1件約佔4%，而調查中者計2件約佔8%所佔比率均較低。依據國內飛安事故資料，顯示航員人為因素仍是造成國內飛安失事的主要因素，值得國內民航相關主管機關深入探討以防制日後類似事故之發生。

有關國內外對於民航事故之分類方式，國際民航之統計分析上係將機械因素區分為飛機本身及維修兩類，而我國民航事故分類則又將機械因素區分為飛機機械故障及飛機金屬疲勞兩類，而該兩分類又隱含有維修上的失誤，甚而在原因不明的項目中機械故障及維修因素可能佔的成份比例亦為不小。建議日後國內為了方便分析起見，似可將國際民航之分類上之飛機本身及維修因素合併為一個硬體單項，而原有國內的機械故障及飛機金屬疲勞也可合併為同一個單項，均統稱機械因素以涵蓋之較為一致。