3.4.3 先進交通管理/控制系統產值估算

個體產值預估之優點為將估算項目個體化之後，可抽絲剝繭地將各項各別單元之結構看清；缺點為個別的誤差會累計影響到總體誤差。總體產值預估之優點為只知道個體單元佔總要素分佈之結構比，可容易推估未來，但必須藉由專家預估出結構比。缺點為對於未來科技產業之技術的發展存在不確定性預估之結構比可能失真；歸結以上結論，由於ITS產業之不確定性，採個體產值預估，具體看清項目結構加總估算。其中在估算ITS產值因沒有具體之過去資料，所以在本研究之預測使用方法如下：

一.專家小組研議法(panel consensus)

本研究在定義ITS之使用者服務單元與產值預估之發展都市情境，利用此法，其中定義ITS使用者服務單元，研究小組根據國內外文獻、國內之交通特性等定義之；另一產值預估之發展都市參酌專家小組之意見訂定短、中、長期發展狀況。

二.深度專家訪談問卷調查法(expert opinion)

本研究根據不同專家之專業領域訪談相關之ITS技術產品化程度與市場化程度等狀況與各系統之發展限制問題；另在產值預估，欲了解ATMS之設施與技術之價格與未來、現況之普及率，也使用此法，得出較符合實際之狀況之數值。

三.情境預測法(Scenario building)

對於ATMS產業未來使用之技術方向不明確或新技術的預測方法，本研究就其情境預擬ATMS未來可能短、中、長期發展都市與產值估算之價格與普及率之預估值，使用此法。

四.分析層級程序法問卷（Analytic Hierarchy Process）

本研究在產值預估中ATMS需求指標各指標間的對ATMS需求之影響程度利用AHP法擬出AHP問卷，利用兩兩指標之比較方法，目的為了目瞭解各指標間之相對權重，建立一綜合指標。

3.4.4 ITS產值推估

本研究在預估整體ITS產值，僅針對其固網、動網及系統中心三部份予以設算，分別以累加法與份額變動法估算ITS產值：

一、累計法（pile up method）

本研究將ITS產業之產值在「短期」時以累計法予以呈現，利用既有ITS資料文獻及藉由專家小組訪談得知ITS技術類項價格及數量或以目標年法求得部份ITS系統之投入產值，分別利用固網、動網及中心之分際，加總整體產值。

二、份額變動法(share-shift analysis)

份額變動分析法為美國哈佛大學教授Paul Green於1983年接受美國國務院委託，研究美國在經歷兩次能源危機後，其貿易伙伴關係變動之情況，以利美國研判未來對各國投資與貿易之比重。本研究藉以作為量化的方法，實施步驟如下：

步驟一：甄選專家構成成員，不應依地位、學位、地位來選取，應依專家代表性酌予甄選，以生活型態、社會情境、價值及行為類型為主，共同研擬重點事項。

步驟二：召集專家研議與集群深度訪談，邀請專家針對ITS各個項結構比進行討論，預測ITS各個項之結構與總量之變動情形（share-shift analysis），重點作業類項包括：

1.確認本研究之既往和現有ITS各個項之類別

2.針對未來ITS總量占GNP比率進行預測

3.預測未來ITS各個項之結構比變化

4.將預測之總量與結構比相乘，求得未來ITS各個項之產值

步驟三：進行多回合之檢討與預測，將專家學者之知識與經驗加以整合，透過集群面對面會議討論並形成共識。

本研究初步會以累計法加總各系統之產值，求出各系統佔短期總產值之結構比，本研究初步會以短期結構比，預估中、長期結構比，再以份額變動法，用專家研議預測中、長期結構比之可能趨勢，並以第7.3節細佔之ATMS中、長期產值為計算基礎，將其除以本身所佔比率便可求得中、長總產值，再將總產值乘以各系統所佔結構比便可得各自系統之產值。