7.3先進交通管理/控制系統產值估算實作

ITS之發展應從基礎設施開始，本研究發現得知ITI項目大部分為先進交通管理/控制系統(ATMS)之支援技術，進而估算其產值，欲可推估至其他系統產值。

7.3.1智慧型運輸系統產值估算架構

產值為在一特定的時期內所新生產的最終產品和勞務的市場價值總和，即求算之方法之一即為將個別之產值加總為總產值，公式為最終之需求量乘以市場之價格；其中市煬之價格之影響因素為設置成本、維護成本、人力成本、利潤等，在求算ITS之產值，本研究根據各系統其支援與應用技術之供給屬性，分別利用固網、動網及中心之分際如圖7.3-1，分別估算如下式說明，即總產值為各系統之固網系統產值加上動網系統之產值加上系統中心之產值；本研究發現ITS之發展基礎設為ATMS，所以在實例估算以ATMS為例。

VITS=IVi+MVi+CVi

VITS：ITS之總產值

IVi：系統i之固網(路上/路側設施)產值

MVi:系統i之動網(車上設施)產值

CVi：系統i之系統中心(整合系統)產值

圖7.3-1 ITS總產值架構圖

先進交通管理/控制系統估算架構如圖7.3-2，其流程首先將估算系統之範圍加以界定，對系統之設施加以分類估算，本研究將依其系統屬性分為固網與系統中心分別從二大項目估算產值，以固網產值為各設施市場價格、設置最佳狀況、設置短中長期普及率相互之乘積求得，其中各設施市場價格參酌相關文獻與深度訪談方式，得出各樂觀、中庸、保守等價格，另一發展普及率與最佳狀況以需求情境方式預估短、中、長期發展普及率。估算台灣地區各都市ATMS之產值，將以需求情境方式，預擬ATMS短中長期發展之都市，並以參考城市-台北市之ATMS產值為推算基礎，再以本研究擬定之各都市ATMS需求指標與產業背景資料等，推估各都市之固網產值，再加上系統中心產值，即為交通控制中心產值分為三部分，第一部分為基礎之設置成本，第二部分為隨著都市化規模改變之成本，如交通號誌之增加對管理控制成本之改變，第三部分為隨著控制中心功能性增加而改變之成本，如功能升級須加設置之成本。

圖7.3-2ATMS產值架構圖

7.3.2先進交通管理/控制系統範圍之界定

一．基本定義

先進交通管理/控制系統之設施為ITI之範圍，為智慧型運輸系統之核心與基礎，此系統利用偵測、通訊及控制等技術，將交通偵測與監控設施所得之交通狀況，經由有線或無線之通訊管道傳輸到交通控制中心，中心結合多方面之資訊，制定與評估交通控制策略，執行整體性的交通管理，並將相關資訊傳送給用路人，以提高運輸效率；主要為各次系統間之整合與即時控制功能。

二．技術界定

為了達成ATMS之運用，其基礎相關技術有八項，分別為通訊管線、交通偵測設施、交通監視設施、交通號誌、訊息可變標誌、事件自動偵測與反應系統、交通控制單位與交通資料管理單位。將路口偵測器與交通監控系統收集到路況資料與交通狀況，經由有線與無線之通訊管道傳輸到交通資訊管理單位來整理交通之資料且運用事件自動偵測/反應系統之後傳送至交通控制單位，交通控制單位再結合其他方面所獲得之資訊，制定及評估交通控制策略，而後利用號誌控制與可變標誌來因應、執行整體性的交通管理；另外如監控系統由事件自動偵測/反應系統判斷使危險警告系統反應，並將相關資訊傳送給用路人，以達到運輸效率最大化及運輸安全等目的。

三．ATMS估算範圍界定

交通控制與管理系統為交通之核心，在台灣未積極推動ITS時皆有基礎之交通號誌與少數之交通偵測設施與交通監控設施，且交通號誌為原交通之基本設施，本研究為求算先進交通管理/控制之產值，所以並沒有將交通號誌之產值納入計算，只針對其佈設通訊管道之產值作估算。在交通號誌上，台北市目前已有能力達到隨著交通需求量改變、交通量增加而動態修正號誌變化之功能；另對於通訊管線、交通偵測設施、交通監視設施、訊息可變標誌、事件自動偵測與反應系統、交通控制單位與交通資料管理單位等分別估算；其中事件自動偵測系統為利用車輛偵測器所蒐集之交通資料如速率、佔有率等，經由事件偵測演算法判斷是否發生事故，再藉鄰近閉路電視攝影機予以確認，所以在估算事件自動偵測/反應系統避免重覆估算車輛偵測器與閉路電視攝影機，以事件偵測演算軟體來估算，交通資料管理單位現況尚未成立，因所運用之設備大致上一致，建議可與交通控制單位合併，所以本研究估算只計交控中心。

將ATMS技術系統硬體與軟體之設施，本研究以其供給屬性，區分為固網和系統中心；「固網」為係指固定在路上或路側之設施，供人、車、貨物、資訊流之運送、「系統中心」係指運用固網及動網設備之聯通系統，或本身自為一可獨立運作之系統；將通訊管道、交通號誌、訊息可變標誌、交通偵測設施、交通監視設施等設施分類為固網，事件自動偵測/反應系統、交通資料管理單位、交通控制單位分類為系統中心，分類如表7.3-1。

表 7.3-1 ATMS技術設施之系統屬性

| 固網 | 系統中心 |
| --- | --- |
| 交通偵測設施 | 交通控制單位 |
| 交通監控設施 | 事件自動偵測/反應系統 |
| 通訊管線 |  |
| 訊息可變標誌 |  |

7.3.3　ATMS產值推估

ATMS總產值推估包含二大項目，說明如下式(1)，分別為固網系統產值加上系統中心之產值；其中系統中心則為交控中心之軟、硬體之產值。首先就其分別從二大產值項目分別探究。

VATMS=IV+CV…………….(1)

VATMS：ATMS之總產值

IV：固網之產值

CV：系統中心之產值（即為交通控制中心）

一、ATMS固網之產值(IV)

(一) 估算方法

將通訊管線、交通號誌、訊息可變標誌、交通偵測設施、交通監視設施等設施分類為固網，其產值以不同之估算單位，單位包括以道路里程數、路口數等最後加上維謢成本；其中，通訊管線以道路里程數為估算單位，雖有無線與有線之通訊方式，因號誌之變化須有可靠性，大多還是以有線傳輸，所以用有線管線估算；再者訊息可變標誌、交通偵測設施、交通監視設施系統以路口數為估算單位並根據設施之功能決定設施之每一路口裝置數；另外在加上維護成本，其根據實務之經濟維護成本（年）約為初期設置費*8%。

(二) 設置價格

各項設置之佈設會因地而異，訊息可變標誌、交通偵測設施、交通監視設施、通訊管線欲達到ATMS之功能，所須之佈設設施應較密集，本研究以流量較大之路口設為優先裝設之位置，通訊管線而言，欲達到ATMS之功能，預估通訊之管線佈設將會遍佈，就以主要道路之道路里程數計算。

各項設置由於因影響價格因素多與對於未來技術發展具不確定性，所以市場價值以深度訪談方式得之，透過有經驗之專家、實際廠商、政府相關採購單位，以專家綜合判斷，了解市場狀況，請專家預估高估值與低估值來處理不確定性，將假設技術在市場初期為高估值，假設市場技術已普及之價格為低估值；並在後續針對高與低價格作敏感度分析。

由於ATMS設施為ITI之範圍，所以皆由政府採買，市場之價格為政府單位主導，價格並非是市場決定價格，所以在價格上採政府之預算標單價為價格之上限。經由台北市交通控制中心提供之各項單價預算標價格，由於政府單位採低價得標方式，所以將預算標為單位價格之上限（樂觀值），根據以往之經驗，得標價通常是預算標6折居多，依此準則定出估算單價，分別說明如下，並將各設施估算單價整理如表7.2-2：

1.交通監視設施(PCCTV)

現有設施以閉路電視CCTV為主，估算內容含閉路電視攝影機與終端控制器為55,000~33,000元。

2.訊息可變標誌(PCMS)

以5*4與2*8之規格估算2,500,000~1,500,000/個。

3.交通偵測設施(PVD)

偵測器之種類多樣，以現有台北市使用環路線圈式為最普遍，另有使用超音波偵測器，僅少部分使用或為測試之用，因偵測器的佈設為ATMS之基礎，以有三車道之路口計算，之其中環路線圈式偵測器，估算內容包含感測器費與終端控制器費，以設置6個偵測器一組計算5,200,000~3,120,000元。

4.通訊管線(Pwire)

就硬體之區域光纜與幹線光纜加上開挖埋設之價格3,600,000　~5,600,000元/公里。

5.事件自動偵測系統(PIID)

為一軟體設施；利用偵測器偵測方式，藉由事件自動偵測演算法，警示交通控制單位操作員事件之發生，再經由監控攝影機確認後，事件反應系統執行反應動作，內容包含事件自動偵測軟體、事件輸入軟體、反應計畫產生軟體、反應計畫執行軟體，一套估算700,000~1,000,000元。

6.維護費用(IV3)

電子設備生命週期較短之特性，所以為了確保運作之正常，平日之維護保養是重要的，預估其維謢費用為初期設置費之百分之八。

表7.3-2　ATMS設施之估算單價

| ATMS設施項目 | 估算單價(元) | 單位 |
| --- | --- | --- |
| 交通監視設施(CCTV) | 55,000~33,000 | 1個/路口 |
| 訊息可變標誌 | 2,500,000~1,500,000 | 1個/路口 |
| 交通偵測設施(VD)(環路線圈式) | 5,200,000~3,120,000 | 6個/路口 |
| 事件自動偵測/反應軟體 | 1,000,000~700,000 | 1套/控制單元 |
| 通訊管線 | 5,600,000~3,600,000 | 道路里程(公里) |

資料來源：台灣地區智慧型運乾系統實驗城規劃計畫（一）

高雄市電腦化交通控制系統整體規畫第一期工程設計

台北市交控中心/相關ITS之業者提供

二、ATMS系統中心之產值(CV)

ATMS之估算系統中心部份即為交通控制中心；將交通控制中心產值分為三部分估算，如下式（6）所示，第一部分為基礎之設置成本包含基本硬體設備、基本軟體與交控中心之土建成本，第二部分為規模成本即隨著都市化規模改變之成本，如都市化程度增加，使路口數因應增加，其監測設施、交通號誌之隨之增加，而交控中心之對管理控制成本之改變，第三部分為隨著控制中心功能性增加而改變之成本，如功能升級須加設置之成本;其中基礎之設置成本以台北市交控中心管轄範圍估算其初期建置成本為1,000,000,000。

CVr=f(Vi,Vs,Vf)=Vi+SCs×AS+FCf×Af……….(6)

CVr：交通控制中心產值

Vi：交通控制中心基本設置成本

Vs：交通控制中心規模性產值

Vf：交通控制中心功能性產值

SCs：規模性成本

AS：規模性成本係數

FCf：功能性成本

Af：功能性成本係數

下面分別說明規模性成本、規模性成本係數與功能性成本、功能性成本係數:

1.規模性成本（SCs）

會隨都市擴大而增加之成本，也就是隨著都市之擴大，路口數也隨之增加，所須之偵測器、閉路電視等也增加，所以在交控中心中之監控顯示系統、網路管理等設施皆要增設，所增設之成本即為規模性成本；本研究之估算以交通控制中心之控制室應用軟體來估算，包括號誌燈號控制及顯示系統、網路管理系統等。一套約2,500,000 ~3,500,000元。

2.規模性成本係數(AS)

規模成本係數以路口之號誌數來推估，其方法以台北市之號誌增加數來推估，係數為等於(號誌年平均增加率/總號誌數)*年，其號誌年平均增加率，以過去資料之平均增加率，推估未來20年後之增加率。以台北市為例，在80~90年間平均每年增加32個號誌，其台北市路口數300個，以此推估短中長期成本係數如下。

短期規模性成本係數=(年增加號誌數/總路口數)*5年=0.53

中期規模性成本係數=(年增加號誌數/總路口數)*10年=1.06

長期規模性成本係數=(年增加號誌數/總路口數)*20年=2.13

3.功能性成本（FCf）與功能性成本係數（Af）

會隨著交控中心功能擴大而增加之成本，將交控中心之功能分為A、B、C、D四級，D級為基本交控中心之應用技術與功能服務C次之;A及具高度交通運輸規模的城市發展，其應用技術與功能說明如表7.3-3，並以基本交控中心D級費用估為功能成本且將交控中心功能成本增加等級所須費用除以基本交控中心D級費用預估為功能性成本係數Af，予以推算。

表7.3-3 國內ATMS之應用技術/功能或服務發展等級

|  | 應用技術/功能或服務 | 功能成本 | 功能成本係數 |
| --- | --- | --- | --- |
| A等級 | 交通號誌控制、交通偵測設備(車輛偵測器、閉路電視)、資訊可變標誌、事件管理、匝道儀控、自動車輛定位、緊急救援管理、旅行先期規劃資訊、停車管理、行車路線導引、自動車輛辨識、動態交通量指派 | 72,000,000 | 11.49+6.94*N |
| B等級 | 交通號誌控制、交通偵測設備(車輛偵測器、閉路電視)、資訊可變標誌、事件管理、匝道儀控、自動車輛定位、緊急救援管理、旅行先期規劃資訊、停車管理 | 72,000,000 | 9.53+6.94*N |
| C等級 | 交通號誌控制、交通偵測設備(車輛偵測器、閉路電視)、資訊可變標誌、事件管理 | 72,000,000 | 1.44+6.94*N |
| D等級 | 交通號誌控制、交通偵測設備(車輛偵測器) | 72,000,000 | 1 |

*黑體字表示每一等級所增加的技術、功能或服務使用於某個地區的發展需求

資料來源:台灣地區智慧型運輸系統實驗規劃計畫(一)

先進交通管理系統之先導研究與雛型系統之建構發展，88年4月

台灣都市交通控制軟體標準化之研究-系統分析與設計,87/08~88/07

7.3.4 台灣地區各都市ATMS產值之估算

ATMS產值之估算以2001年為推估基礎年，分為短中長期分別估算，將2005年為短期之目標年，2010年為中期之目標年，2020年為長期之目標年。

一．估算方式

根據所得之參考城市(台北市產值)結果、ATMS需求指標與產業背景資料等，以參考城市產值為推算基礎，本研究以現有之交控中心縣為主要先發展城市，蒐集主要發展城市之市區道路里程，並以市區道路之相對比率，推估相對台北市發展之普及率；因各縣市之都市化程度不同，ATMS需求指標做為調整值。

Vj=j=1NTVT×Qj×CFj+Cj

Vj: ATMS最終產值

TVT：參考城市ATMS之產值(台北市)

CFj：ATMS需求指標

Qj ：各縣市與參考城市市區道路之相對比率

Cj：交通控制中心產值

j＝發展之城市

二．估算之範圍

採行專家小組研議法，請代表性之專家，針對短中長期ATMS發展都市之關鍵議題進行研討，由於都市化發展影響交通之需求，在研討前提供台灣地區各縣市之都市化指標資料給予參酌，利用情境預測法係描述未來可能發生的情況，對未來事件之想法或共識，訂出短中長期之發展都市，說明如表6.6，分別為短期發展都市為台北市、台中市、高雄市；中期發展都市為新竹市、台北縣、桃園縣、台南市；長期發展都市為基隆市、嘉義市，其所選之都市皆為次級及三級行業就業人口占總就業人口%皆為95%以上。

表7.3-4 ATMS短中長期之發展都市

| 年期 | 發展都市 |
| --- | --- |
| 短期2000~2005年 | 台北市、台中市、高雄市 |
| 中期2005~2010年 | 台北市、台中市、高雄市、新竹市、台北縣、桃園縣、台南市 |
| 長期2010~2020年 | 台北市、台中市、高雄市、新竹市、台北縣、桃園縣、台南市、基隆市、嘉義市 |

註:粗黑字體為新增之都市項目

(一) ATMS之需求指標(CF)

以參考都市台北市為推算基礎，得到台北市各項設施之短中長期產值，參酌各縣市之產業背景資料與ATMS需求指標，再進而推估到各縣市短中長期產值；ATMS需求指標係考量社經因素、交通因素、都市化素等選出指標，另考量各都市短中長期之需求改變，由各指標之歷史資料推得平均年成長率，再利用複利之計算方式，推估短中長期之指標原始值，將各指標原始值分別取常化值即為標準化，再乘上以AHP方式評估出之權重值，得出一綜合指標，每一個縣市將有一指標值，作為各縣市之ATMS產值之調整值。

1.指標選取之方法

ATMS之需求係在都市化程度高且旅次發生較高之都市，考量社經因素、都市化因素、交通因素等因素，選出相關指標。在指標之選取參考行政院經濟建設委員會都市及住宅發展處、都市及區域發展統計彙編之所有都市及區域發展指標交通專責機構之設置原則與根據以往的旅次發生分析中，評選較重要的變數，以專家小組研議方式，挑出都市發展影響ATMS需求指標，分別為人口數、道路可利用率、都市計畫區內人口占總人口%、汽車持有率、平均每戶可支配所得，應用相關矩陣表7.3-5，可幫助評估變數間之邏輯性與因果關係，發現汽車持有率與平均每戶可支配所得、人口數皆有高度的相關性，汽車持有率可充份在平均每戶可支配所得與人口數指標中表現；所以評估之結果，選取指標人口數、道路可利用率、都市計畫區內人口占總人口%、平均每戶可支配所得。

表7.3-5 ATMS需求指標變數單相關矩陣

|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 1 | 0.446113 | 0.494765 | 0.968319 | 0.975919 |
| X2 |  | 1 | 0.338277 | 0.316346 | 0.427238 |
| X3 |  |  | 1 | 0.550085 | 0.525086 |
| X4 |  |  |  | 1 | 0.990661 |
| X5 |  |  |  |  | 1 |
| X1人口數 |  |  |  |  |  |
| X2道路可利用率(輛/平方公里) |  |  |  |  |  |
| X3都市計畫區內人口占總人口% |  |  |  |  |  |
| X4平均每戶可支配所得(元) |  |  |  |  |  |
| X5汽車持有率(輛/千人) |  |  |  |  |  |

2.指標選取之結果

考量社經因素、都市化因素、交通因素等因素，選出四項指標，分別對應指標為人口數、道路使用率、都市計畫區內人口占總人口%、平均每戶可支配所得，說明如下。

(1)社經因素

由於考量社會改變、經濟成長因素，其最能反應之指標為人口數，在有限空間及現有交通運輸設施不敷使用之狀況下，人口數增加使得都市交通擁塞問題嚴重，使ATMS需求會增加。另一指標為平均每戶可支配所得，在人口數多之城市，人口旅次隨著增加，交通之需求應而增加。

(2)交通因素

交通因素之代表指標為道路使用率指標係反應道路使用之服務水準，即為車輛數除以道路面積，其中車輛數包含大客車、大貨車、小客車、小貨車等；道路面積包含公路、高速公路、市區道路，以此相除得出。當每一平方公里道路面積所佔之車輛數增加時，會造成交通擁擠混亂，則對ATMS需求會增加。

(3)都市化因素

都市人口佔總人口百分比，其百分比愈高，則都市化程度愈高，社會經濟活動之交通旅次也隨之大增，發現以ATMS來改善交通為最佳，所以對ATMS需求會增加。

3.ATMS需求綜合指標

說明了四項指標，再利用AHP問卷方式，指標兩兩相比較得出權重，結果如表7.3-6，將各指標取標準化再乘以權重得到ATMS需求指標；再以各指標短中長期成長率推算各縣市之ATMS需求指標。

(1)指標之權重

在這四種指標對ATMS之需求之重要性，利用AHP問卷方式，相標之間兩兩相比，推算出各指標之權重值；首先第一階段建立主層級結構，本研究分為二層級，一為目標層級、二為方案層級，利用成對比較獲得的比率尺度，總共需作（n2-n）/2個判斷，即為四個指標作6次判斷，將此層級結構可有效進行成對比較，與獲得較佳的一致性。第二階段為各權重值之計算，先建立成對比較矩陣之後計算特徵值與特徵向量，最後作一致性的檢定。其人口數、道路使用率、都市計畫區內人口占總人口數之百分比、平均每戶可支配所得之權重值分別為0.18、0.29、0.32、0.21。

a.調查之方法與檢定

問卷調查之對象為三部份，分別為ITS相關產業之業者、專家學者與政府部門。調查方式採現場實地調查與郵寄問卷調查兩種。回收之有效樣本為15份。針對全部有效問卷的每個比較矩陣進行一致性檢定，若未能符合一致性代表問卷作答有矛盾，必須將此矩陣剔除。其運算之步驟如下：

  - 把問卷內容轉為4 ×4的矩陣。

  - 求每一列的幾合平均數。

  - 將各列的幾合平均數加總。

  - 把各列的幾合平均數分別除以平均數的加總即可求出特徵向量W，也就是各因素的權重。

  - 由於W’＝A×W，可以計算出W1’、W2’、W3’、W4’。

  - 求出λmax

  - λmax−nn−1一致性指標C.I. ＝

  - C.IR.I.一致性比率C.R. ＝

C.I.與C.R.都小於0.1，表示符合數學遞移性，視為具有一致性。

b.調查之結果

人口數、道路可使用率、都市計畫區內人口占總人口數之百分比、平均每戶可支配所得之權重值分別為0.08、0.42、0.12、0.38。

表 7.3-6  ATMS需求指標之權重值

| ATMS需求指標(SI) | 指標之義(單位) | 權重值 |
| --- | --- | --- |
| 人口數 | 人 | 0.08 |
| 道路使用率 | 輛/平方公里 | 0.42 |
| 都市計區內人口占總人口數之百分比 | % | 0.12 |
| 平均每戶可支配所得 | 元 | 0.38 |

(2)ATMS指標之成長率

將各指標預估之平均年成長率，再以複利方式計算短中長期成長率，即每一期的成長率是基於該期的期初值計算，估算結果「道路使用率」之短中長期成長率分別為2.80%、5.68%、11.69%；「都市計區內人口占總人口數之百分比」之短中長期成長率分別為0.65%、1.30%、2.10%；「平均每戶可支配所得」之短中長期成長率分別為13.40%、28.60%、52.30%；其中人口數之成長率，考慮多種人口預測方法如：算數級數法、幾何級數法、漸減增加率法、直線最小平方法等，發現其中幾何級數法估算，其平均年成長率為0.84%，推估得短中長期之成長率為5.14%、9.62%、19.17%。

表7.3-7  ATMS未來短中長期總成長率預估值

| 年及地區別 | 人口數 | 道路使用率 | 都市計區內人口占總人口數之百分比 | 平均每戶可支配所得 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均成長率 | 0.84% | 0.55% | 0.13% | 2.55% |
| 短期2001 | 5.14% | 2.80% | 0.65% | 13.40% |
| 中期2005 | 9.62% | 5.68% | 1.30% | 28.60% |
| 長期2020 | 19.17% | 11.69% | 2.10% | 52.30% |

(3)ATMS指標之常化值

因選取之指標無同一基準難以合併為綜合指標，所以將各指標值予以標準化，即為把原始值減去基年之平均值除以變異數開根號，使其指標值之分佈N(0,1)，平均值為0，變異數為1之分佈，其算出各指標值有正有負值，為了利於計算將分佈平移2單位，其各縣市之指標值說明如表7.3-8，進而以成長率推估短中長期之需求指標：

表 7.3-8  ATMS現況需求指標

| 地區別 | 人口數 |  | 道路使用率 (輛/平方公里) |  | 都市計畫區內人口占基礎年總人口% |  | 平均每戶可支配所得(元) |  | ATMS需求指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原始值 | 常化值 | 原始值 | 常化值 | 原始值 | 常化值 | 原始值 | 常化值 |  |
| 臺北市 | 2,641,312 | 3.16 | 33.82 | 3.20 | 100.0 | 2.65 | 1,208,578 | 4.07 | 3.46 |
| 臺中市 | 940,589 | 1.65 | 15.52 | 1.13 | 100.0 | 2.65 | 992,490 | 2.43 | 1.85 |
| 高雄市 | 1,475,505 | 2.13 | 30.38 | 2.81 | 97.9 | 2.44 | 941,722 | 2.05 | 2.42 |
| 新竹市 | 361,958 | 1.14 | 24.57 | 2.15 | 79.5 | 0.59 | 1,011,061 | 2.57 | 2.04 |
| 臺北縣 | 3,510,917 | 3.94 | 29.80 | 2.74 | 93.1 | 1.96 | 892,692 | 1.68 | 2.34 |
| 臺南市 | 728,060 | 1.46 | 15.12 | 1.09 | 100.0 | 2.65 | 762,588 | 0.69 | 1.15 |
| 桃園縣 | 1,691,292 | 2.32 | 24.58 | 2.15 | 73.8 | 0.01 | 944,302 | 2.07 | 1.88 |
| 基隆市 | 385,201 | 1.16 | 28.26 | 2.57 | 99.9 | 2.64 | 868,974 | 1.50 | 2.06 |
| 嘉義市 | 265,109 | 1.05 | 6.85 | 0.15 | 97.4 | 2.39 | 796,358 | 0.95 | 0.80 |

資料來源：行政院經濟建設委員會都市及住宅發展處、都市及區域發展統計彙編(八十八年)與本研究計算

7.3.5  ATMS之產值估算-台北市產值(TV)

在推算各縣市之前以參考城市台北市為推估基礎，而台北市之估算方法，係由台北市各ATMS支援設施短中長期發展設置普及率與欲發展ATMS之最佳狀況，得出台北市短中長期之ATMS產值；其中設置普及率與設施之市場價值以深度訪談方式得知，在最佳狀況之假設為台北市重要路口皆有固網設施；通訊管線最佳狀況，全線佈設等於總道路里程。

TV=j=13i=15Vi×Qi×Gij+CT

TV：台北市之最終產值

Vi：設施i之市場價值

Qi ：i設施之欲達ITS最佳狀況之需求量

Gij：設施i在期間j之設置普及率

CT：台北市交通控制中心

i=通訊管線、交通監視設施、可變訊息標誌、交通偵測設施、事件自

動偵測系統

j=為短期、中期、長期

假設條件

1.交通號誌已完全佈設，只計算通訊之管線

2.固網最佳狀況為台北市重要路口皆有設施

3.通訊管線最佳狀況，全線佈設等於總道路里程

一．台北市之現況發展

台北市交控中心從78年開始啟用至今，現有使用之交通監控設施目前使用閉路攝影機(CCTV)監控交通狀況，但設置量普遍缺乏；交通偵測設施以環路線圈式為主，只有30%尚有連線，因數量不足或故障率偏高等因素，使得車輛偵測器穩定性及準確性無法達到要求之水準，另使用超音波式車輛偵測器，僅少部分使用或為測試之用；可變訊息標誌(CMS)，數量並不充足，以至於不能發揮ATMS之功能。

各項設置之佈設會因地而異，可變訊息標誌、交通偵測設施、交通監視設施、通訊管線欲達到ATMS之功能，所須之佈設設施應較密集，本研究以流量較大之路口設為優先裝設之位置，就台北市而言市區道路之交又路口數約有300個，預估100%路口裝設為最佳設置狀況，另外通訊管線而言，欲達到ATMS之功能，預估通訊之管線佈設將會遍佈台北市，就以台北市主要道路之道路里程數計算，總計台北市主要道路1216公里；在台北市各項交控設施之設置數量說明如下表7.3-9。

表7.3-9　台北市ATMS設置情形

| ATMS設施項目 | 現有數量 | 路口所需數量 | 現有裝設之路口數 | 台北市目標裝設路口數 | 設置比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閉路攝影機(CCTV) | 43 | 1 | 43 | 300 | 14.33% |
| 可變訊息標誌(CMS) | 47 | 1 | 47 | 300 | 15.67% |
| 車輛偵測器(VD) | 495 | 6 | 87 | 300 | 28.89% |
| 事件自動偵測系統(IID) | 10 | 1 | 10 | 300 | 10% |
| 台北市交控中心 | 1 | --- | --- | --- | 100% |

資料來源：先進交通管理系統之先導研究與雛型系統之建構發展；88年

台北市交通監控工程（硬體標）設備一覽表

二.需求情境之釐定

根據上節說明之台北市現況，並請專家參酌設施之價格單價與欲達到ITS之最佳狀況之預擬，再以專家小組研議與深度訪談之方式，更進一步預估各項設施短中長期發展設置之普及率，依通訊線路、閉路攝影機、可變訊息標誌、車輛偵測器、事件自動偵測系統各別現況、短、中、長期與高、中、低之普及率，可推得應設置之路口數與道路里程，說明如表7.3.10。其中在最佳狀況之假設為台北市重要路口皆有固網設施；通訊管線最佳狀況，全線佈設等於總道路里程，在長期預估將可達到ITS之最佳狀況，即為設置之路口數300個與總道路里程1216公里。

表7.3-10  台北市ATMS設施之各期間之設置預估數量

|  | 現有裝置路口數量 | 短期裝設路口數量 | 中期裝設數量 | 長期裝設數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 閉路攝影機 | 43 | 120~90 | 240~167 | 300~270 |
| 可變訊息標 | 47 | 105~75 | 225~148 | 300~270 |
| 車輛偵測器 | 83 | 135~105 | 240~127 | 300~270 |
| 事件自動偵測 | 10 | 90~60 | 195~165 | 300~240 |
|  | 短期裝設里程 |  | 中期裝設里程 | 長期裝設里程 |
| 通訊管線 | 486~426公里 |  | 1034~912公里 | 1216~1155公里 |

根據需求情境訂出之短中長期設置之普及率，可推得應設置之路口數與設施之高、中、低市場價格，便可求算出產值，採直交排列方式(Orthogonal arrays)分別對應不同之高中低價格與設置數量，可有效減少情境組合，假設有市場中有三種需求情境，第一種為「樂觀之情境」，產品為高價格(55,000元)與高市場佔有率(設置120)即市場之佔有率即市場之普及率高，得出樂觀之產值(6,600,000元)；第二種為「一般之情境」，產品為中價格(44,000元)與中市場佔有率(105個路口)，第三種為「保守之情境」，產品為低價格(33,000元)與低市場佔有率(90個路口)即市場之普及率低，得出一般之產值(2,970,000元)。使用相同方式便可求出可變訊息標誌、車輛偵測器。另有維護費用通訊管線產值；最後加上交控中心之設置營運成本，再將各設施加總得出台北ATMS產值。

三.台北市ATMS產值估算結果

台北市ATMS各設施之產值估算結果，如表7.3-11說明，根據交通監視設施(閉路攝影機)、訊息可變標誌、交通偵測設施(車輛偵測器)、通訊管線、事件自動偵測系統等各項設施之高、中、低價格與各設施短中長期發展設置之普及率，估算出樂觀、一般、保守之產值。其台北市ATMS總產值，說明如表7.3-12，將固網設施加總，最後加上維謢成本與交通控制中心成本，估算出結果；其中台北市交通控制中心產值在7.45節說明，估算出台北市ATMS產值，就各需求情境而言，「保守」短中長期產值分別為52億元、72億元、86億元，「樂觀」短中長期產值分別為76億元、126億元、160億元，「一般」短中長期產值分別為56億元、97億元、127億元；就短中長期而言，「短期」樂觀、一般、保守產值分別為52億元、56億元、76億元，「中期」樂觀、一般、保守產值分別為72億元、97億元、126億元，「長期」樂觀、一般、保守產值分別為86億元、127億元、160億元。再以淨現值法折現值，因本研究之產值估算為累計之存量，以每年平均等額之現金流量來折現其每年平均等額之現金流量說明如表7.3-13其公式如下

A=Fi1+iN−1;

A為每年之年值（假設為等額年值）

F為在ｎ期期未之終值

[ ]內的因子稱為沈沒資金因子，可查表得之

表 7.3-11  台北市ATMS各設施短中長期產值

| 設置項目 | 期間 | 樂觀之產值 | 一般之產值 | 保守之產值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 閉路攝影機 | 短期 | 6,600,000 | 4,620,000 | 2,970,000 |
|  | 中期 | 13,200,000 | 8,954,000 | 5,511,000 |
|  | 長期 | 16,500,000 | 12,540,000 | 8,910,000 |
| 可變訊息標誌 | 短期 | 262,500,000 | 180,000,000 | 112,500,000 |
|  | 中期 | 562,500,000 | 373,000,000 | 222,000,000 |
|  | 長期 | 750,000,000 | 570,000,000 | 405,000,000 |
| 車輛偵測器 | 短期 | 702,000,000 | 499,200,000 | 327,600,000 |
|  | 中期 | 1,248,000,000 | 763,360,000 | 396,240,000 |
|  | 長期 | 1,560,000,000 | 1,185,600,000 | 42,400,000 |
| 通訊管線 | 短期 | 2,721,600,000 | 2,097,600,000 | 1,533,600,000 |
|  | 中期 | 5,790,400,000 | 4,475,800,000 | 3,283,200,000 |
|  | 長期 | 6,809,600,000 | 5,453,300,000 | 4,158,000,000 |
| 事件自動偵測系統 | 短期 | 90,000,000 | 60,000,000 | 36,000,000 |
|  | 中期 | 195,000,000 | 144,000,000 | 99,000,000 |
|  | 長期 | 300,000,000 | 270,000,000 | 240,000,000 |
| 交通控制中心 | 短期 | 3,606,147,750 | 2,566,942,850 | 3,086,545,300 |
|  | 中期 | 4,193,610,000 | 3,558,508,000 | 2,923,406,000 |
|  | 長期 | 5,836,105,000 | 4,673,694,000 | 3,511,283,000 |
| 維護費用 | 短期 | 302,616,000 | 227,613,600 | 161,493,600 |
|  | 中期 | 624,728,000 | 461,929,120 | 321,796,080 |
|  | 長期 | 754,888,000 | 596,075,200 | 382,584,800 |

註:交通控制中心預估包含其建置成本產值

表 7.3-12 台北市ATMS短中長期總產值

|  | 樂觀值 | 中庸值 | 保守值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期總產值 | 7,691,463,750 | 5,639,726,450 | 5,266,708,900 |
| 中期總產值 | 12,627,438,000 | 9,794,551,120 | 7,267,653,080 |
| 長期總產值 | 16,027,093,000 | 12,720,709,200 | 8,676,177,800 |

圖 7.3-3 台北市ATMS短中長期總產值

表7.3-13 各設施之每年年值產值

| 設置項目 | 期間 | 樂觀之產值 | 一般之產值 | 保守之產值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 閉路攝影機 | 短期 | 1243440 | 870408 | 559548 |
|  | 中期 | 1151040 | 780789 | 480559 |
|  | 長期 | 613800 | 466488 | 331452 |
| 可變訊息標誌 | 短期 | 49455000 | 33912000 | 21195000 |
|  | 中期 | 49050000 | 32525600 | 19358400 |
|  | 長期 | 27900000 | 21204000 | 15066000 |
| 車輛偵測器 | 短期 | 132256800 | 94049280 | 61719840 |
|  | 中期 | 108825600 | 66564992 | 34552128 |
|  | 長期 | 58032000 | 44104320 | 1577280 |
| 通訊管線 | 短期 | 512749440 | 395187840 | 288930240 |
|  | 中期 | 504922880 | 390289760 | 286295040 |
|  | 長期 | 253317120 | 202862760 | 154677600 |
| 事件自動偵測系統 | 短期 | 16956000 | 11304000 | 6782400 |
|  | 中期 | 17004000 | 12556800 | 8632800 |
|  | 長期 | 11160000 | 10044000 | 8928000 |

表7.3-13 各設施之每年年值產值(續)

| 設置項目 | 期間 | 樂觀之產值 | 一般之產值 | 保守之產值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通控制中心 | 短期 | 679398236 | 483612033 | 581505135 |
|  | 中期 | 365682792 | 310301898 | 254921003 |
|  | 長期 | 217103106 | 173861417 | 130619728 |
| 維護費用 | 短期 | 57012854 | 42882402 | 30425394 |
|  | 中期 | 54476282 | 40280219 | 28060618 |
|  | 長期 | 28081834 | 22173997 | 14232155 |
| 在利率為0.03時,其5,10,20年之沉沒資金因子分別為0.1884,0.0872.0.0372 |  |  |  |  |

四.敏感度分析

由於設施會因技術而更新使用不同之設施，所以本研究特別針對影響產值之較重要且變化之因素各設施之價格進行敏感度分析，其結果與分析如下。

設施價格直接影響產值之大小，且因ATMS正在發展各項設施之技術推陳出新，且依交控系統之功能需求，各項技術會有更強功能之改變，其價格之不確定性，會根據市場之使用狀況調整價格，在設施推出在市場初期市場，且使用之數量少，價格會較高，而設施在市場普遍使用，大量採購時價格會下降，所以在相關限制條件均維持不變之情形下，針對各設施價格作調整±10%與±20%改變，分析其產值之變化，如表7.3-14說明；產值在短中長期有樂觀、中庸、保守之產值，在產值敏感度分析以產值之樂觀值作分析。由圖7.3-3可發現通訊管線之改變影響為最大、次之為車輛偵測器，主要原因在於通訊管線之佈設不僅線纜成本另包括人力與道路全線之開挖埋管等對總固網產值影響較大。

表7.3-14 短期各設施價格改變對總產值之敏感度分析

| ATMS設施 | 設施原始價格 | 原始價格+20% | 各設施之變動產值 | 變動比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 閉路攝影機 | 55,000 | 66,000 | 3,784,020,000 | 0.03% |
| 可變訊息標誌 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,835,200,000 | 1.39% |
| 車輛偵測器 | 5,200,000 | 6,240,000 | 3,923,100,000 | 3.71% |
| 事件自動偵測系統 | 5,600,000 | 1,200,000 | 3,800,700,000 | 0.48% |
| 通訊管線 | 1,000,000 | 6,720,000 | 4,327,020,000 | 14.39% |
|  | 原始價格 | 原始價格+10% | 各設施之變動產值 | 變動比例 |
| 閉路攝影機 | 55,000 | 60,500 | 3,783,360,000 | 0.02% |
| 可變訊息標誌 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,808,950,000 | 0.69% |
| 車輛偵測器 | 5,200,000 | 5,720,000 | 3,852,900,000 | 1.86% |
| 事件自動偵測系統 | 5,600,000 | 1,100,000 | 3,791,700,000 | 0.24% |
| 通訊管線 | 1,000,000 | 6,160,000 | 4,054,860,000 | 7.19% |
|  | 原始價格 | 原始價格-10% | 各設施之變動產值 | 變動比例 |
| 閉路攝影機 | 55,000 | 49,500 | 3,782,040,000 | -0.02% |
| 可變訊息標誌 | 2,500,000 | 2,250,000 | 3,756,450,000 | -0.69% |
| 車輛偵測器 | 5,200,000 | 4,680,000 | 3,712,500,000 | -1.86% |
| 事件自動偵測系統 | 5,600,000 | 44,100,000 | 3,736,800,000 | -1.21% |
| 通訊管線 | 1,000,000 | 5,040,000 | 3,510,540,000 | -7.19% |
|  | 原始價格 | 原始價格-20% | 各設施之變動產值 | 變動比例 |
| 閉路攝影機 | 55,000 | 44,000 | 3,781,380,000 | -0.03% |
| 可變訊息標誌 | 2,500,000 | 2,000,000 | 3,730,200,000 | -1.39% |
| 車輛偵測器 | 5,200,000 | 4,160,000 | 3,642,300,000 | -3.71% |
| 事件自動偵測系統 | 5,600,000 | 800,000 | 3,764,700,000 | -0.48% |
| 通訊管線 | 1,000,000 | 4,480,000 | 3,238,380,000 | -14.39% |

- 圖7.3-4設施價格對短期ATMS產值之敏感度分析

7.3.6台灣地區之ATMS產值

根據所得之台北市產值結果，ATMS需求指標與產業背景資料等，以台北市產值為推算基礎，本研究以需求情境訂出主要發展城市，再蒐集主要發展城市之市區道路里程，並以市區道路之相對比率，推估相對台北市發展之普及率；因各縣市之都市化程度不同，發展也不一，以ATMS需求指標做為調整值，其發展ATMS各縣市之市區道路里程表7.3-15與ATMS需求指標表7.3-15，試以推估出各縣市之ATMS之短中長期產值，結果為台中市短期約24.19億元，長期產值62.68億元；高雄市短期產值約為68.92億元，長期產值約為42.41億元，進而得之台灣地區ATMS之短中長期總產值，結果得出短期總產值68.92億元，長期總產值為178.53億元，依此估算架構，即可推估。

一、各縣市與台北市市區道路之相對比率

表 7.3-15 發展ATMS各縣市之市區道路里程

|  | 市區道路（公里） | 相對比率 |
| --- | --- | --- |
| 臺北市 | 1,216 | 1 |
| 臺中市 | 1,197 | 0.98 |
| 高雄市 | 759 | 0.62 |
| 新竹市 | 238 | 0.20 |
| 臺北縣 | 1,069 | 0.88 |
| 臺南市 | 922 | 0.76 |
| 桃園縣 | 844 | 0.69 |
| 基隆市 | 124 | 0.10 |
| 嘉義市 | 376 | 0.31 |

註：市區道路係路面寬度六米以上部分。

資料來源：公路局、內政部營建署、臺北市政府工務局、高雄市政府工務局、國道高速公路局

二、ATMS需求指標估計結果

表7.3-16  各縣市之短中長期ATMS指標(原始值與相對值)

|  | 短期ATMS指標 |  | 中期ATMS指標 |  | 長期ATMS指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原始值 | 相對台北市之指標值 | 原始值 | 相對台北市之指標值 | 原始值 | 相對台北市之指標值 |
| 臺北市 | 3.99 | 1 | 5.24 | 1 | 8.17 | 1 |
| 臺中市 | 2.27 | 0.57 | 2.29 | 0.44 | 5.57 | 0.68 |
| 高雄市 | 2.84 | 0.71 | 3.54 | 0.68 | 6.13 | 0.75 |
| 新竹市 | 2.47 | 0.62 | 2.2 | 0.42 | 5.90 | 0.72 |
| 臺北縣 | 2.74 | 0.69 | 3.34 | 0.64 | 5.91 | 0.72 |
| 臺南市 | 1.48 | 0.37 | 2.22 | 0.42 | 4.06 | 0.50 |
| 桃園縣 | 2.29 | 0.57 | 1.94 | 0.37 | 5.53 | 0.68 |
| 基隆市 | 2.44 | 0.61 | 2.96 | 0.56 | 5.46 | 0.67 |
| 嘉義市 | 1.12 | 0.28 | 1.56 | 0.30 | 3.72 | 0.46 |

三、交通控制中心估計

規模性成本以基本之交控應用軟體計算，包括號誌燈號控制及顯示系統、網路管理系統等。一套約2,500,000 ~3,500,000元。規模成本係數以路口之號誌數來推估，其推估方法以台北市之號誌增加數來推估，在80~90年間平均每年增加32個號誌，其台北市路口數300個，年成長率為10.7%，再以ATMS需求指標推估各縣市短中長期係數；功能性成本係數，以專家小組之研議，訂出短期與中期之需求情境，台北市、台中市、高雄市會在短期發展，新竹市、台北縣、桃園縣、台南市會在中期開始發展，基隆市與嘉義市在長期發展。其台北市之交控中心「短期」將可發展到C等級，「中期」可發展到B等級，「長期」可發展到Ａ等級；台中市、高雄市、台北縣、臺南市、桃園縣等交控中心，「短期」可發展到D等級，「中期」可發展到Ｃ等級，「長期」可發展到Ｂ等級；其它基隆市、嘉義市，「中期」開始發展到Ｄ等級，「長期」可發展到Ｃ等級。交通控制中心產值之推估結果，各縣市之ATMS之交通控制中心產值估算方法，如表7.3-17說明，根據基礎之樂觀、一般、保守規模與功能成本乘以短、中、長期規模與功能成本係數，估算出樂觀、一般、保守之規模性產值與功能性產值。求出規模性產值與功能性產值再加上基礎之建置成本，得到各縣市短中長期之樂觀、一般、保守產值，結果說明如表7.3-18，台北市為首先發展之都市，其「短期樂觀」產值有36億、「長期樂觀」產值有58億，其它縣市也隨著短中長期產值也隨之增加。

表7.3-17 ATMS規模性產值與功能性產值

| 城市 | 期間 | 規模成本係數 | 樂觀規模成本 | 保守規模成本 | 功能成本係數 | 樂觀功能成本 | 保守功能成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 短期 | 1.63 | 5,694,850 | 4,067,750 | 36.14 | 2,602,080,000 | 1,561,248,000 |
|  | 中期 | 3.62 | 12,670,000 | 9,050,000 | 44.23 | 3,184,560,000 | 1,910,736,000 |
|  | 長期 | 4.81 | 16,835,000 | 12,025,000 | 80.89 | 5,824,080,000 | 3,494,448,000 |
| 台中市 | 短期 | 1.00 | 3,505,950 | 2,504,250 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 中期 | 2.43 | 8,495,900 | 6,068,500 | 36.14 | 2,602,080,000 | 1,561,248,000 |
|  | 長期 | 6.71 | 23,483,250 | 16,773,750 | 78.93 | 5,682,960,000 | 3,409,776,000 |
| 高雄市 | 短期 | 1.60 | 5,602,100 | 4,001,500 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 中期 | 3.75 | 13,133,400 | 9,381,000 | 36.14 | 2,602,080,000 | 1,561,248,000 |
|  | 長期 | 9.82 | 34,367,550 | 24,548,250 | 78.93 | 5,682,960,000 | 3,409,776,000 |
| 新竹市 | 短期 | 0.93 | 3,246,250 | 2,318,750 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 中期 | 2.33 | 8,162,000 | 5,830,000 | 36.14 | 2,602,080,000 | 1,561,248,000 |
|  | 長期 | 6.73 | 23,557,800 | 16,827,000 | 78.93 | 5,682,960,000 | 3,409,776,000 |
| 台北縣 | 短期 | 1.51 | 5,268,200 | 3,763,000 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 中期 | 3.54 | 12,391,400 | 8,851,000 | 36.14 | 2,602,080,000 | 1,561,248,000 |
|  | 長期 | 9.33 | 32,652,900 | 23,323,500 | 78.93 | 5,682,960,000 | 3,409,776,000 |
| 台南市 | 短期 | 0.99 | 3,468,850 | 2,477,750 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 中期 | 2.35 | 8,236,200 | 5,883,000 | 36.14 | 2,602,080,000 | 1,561,248,000 |
|  | 長期 | 6.35 | 22,215,900 | 15,868,500 | 78.93 | 5,682,960,000 | 3,409,776,000 |
| 桃園縣 | 短期 | 0.81 | 2,819,600 | 2,014,000 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 中期 | 2.06 | 7,197,400 | 5,141,000 | 36.14 | 2,602,080,000 | 1,561,248,000 |
|  | 長期 | 6.07 | 21,246,750 | 15,176,250 | 78.93 | 5,682,960,000 | 3,409,776,000 |
| 嘉義市 | 短期 | 1.34 | 4,674,600 | 3,339,000 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 中期 | 3.14 | 10,981,600 | 7,844,000 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 長期 | 8.31 | 29,074,500 | 20,767,500 | 70.84 | 5,100,480,000 | 3,060,288,000 |
| 基隆市 | 短期 | 0.66 | 2,318,750 | 1,656,250 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 中期 | 1.65 | 5,787,600 | 4,134,000 | 1 | 72,000,000 | 43,200,000 |
|  | 長期 | 4.73 | 16,550,100 | 11,821,500 | 70.84 | 5,100,480,000 | 3,060,288,000 |

表 7.3-18  ATMS交控中心之產值

| 城市 | 期間 | 樂觀總產值 | 一般總產值 | 保守總產值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 短期 | 3,607,774,850 | 3,086,545,300 | 2,565,315,750 |
|  | 中期 | 4,197,230,000 | 3,558,508,000 | 2,919,786,000 |
|  | 長期 | 6,840,915,000 | 5,673,694,000 | 4,506,473,000 |
| 台中市 | 短期 | 1,075,505,950 | 1,060,605,100 | 1,045,704,250 |
|  | 中期 | 3,610,575,900 | 3,088,946,200 | 2,567,316,500 |
|  | 長期 | 6,706,443,250 | 5,566,496,500 | 4,426,549,750 |
| 高雄市 | 短期 | 1,077,602,100 | 1,062,401,800 | 1,047,201,500 |
|  | 中期 | 3,615,213,400 | 3,092,921,200 | 2,570,629,000 |
|  | 長期 | 6,717,327,550 | 5,575,825,900 | 4,434,324,250 |
| 新竹市 | 短期 | --- | --- | --- |
|  | 中期 | 3,610,242,000 | 3,088,660,000 | 2,567,078,000 |
|  | 長期 | 6,706,517,800 | 5,566,560,400 | 4,426,603,000 |
| 台北縣 | 短期 | --- | --- | --- |
|  | 中期 | 3,614,471,400 | 3,092,285,200 | 2,570,099,000 |
|  | 長期 | 6,715,612,900 | 5,574,356,200 | 4,433,099,500 |
| 台南市 | 短期 | --- | --- | --- |
|  | 中期 | 3,610,316,200 | 3,088,723,600 | 2,567,131,000 |
|  | 長期 | 6,705,175,900 | 5,565,410,200 | 4,425,644,500 |
| 桃園縣 | 短期 | --- | --- | --- |
|  | 中期 | 3,609,277,400 | 3,087,833,200 | 2,566,389,000 |
|  | 長期 | 6,704,206,750 | 5,564,579,500 | 4,424,952,250 |
| 嘉義市 | 短期 | --- | --- | --- |
|  | 中期 | --- | --- | --- |
|  | 長期 | 6,129,554,500 | 5,105,305,000 | 4,081,055,500 |
| 基隆市 | 短期 | --- | --- | --- |
|  | 中期 | --- | --- | --- |
|  | 長期 | 6,117,030,100 | 5,094,569,800 | 4,072,109,500 |

註:包含基礎設置成本新台幣1,000,000,000元

四、各縣市之短中期產值

將表7.3-17之控制中心之產值，加上各縣市之固網產值即可求得台灣地區各縣市之短中期產值。固網之產值推算，以台北市為參考都市產值，再以ATMS需求指標與各縣市與台北市市區道路之相對比率推估其它各縣市之產值，推估結果如表7.3-19；在樂觀情境下，台北市為首先發展地區所以在「短期」產值76億元較高，產值成長快速，「長期」可到達170億元；台中市、高雄市在「短期」之總產值分別為57億元，「長期」成長可到達176另有新竹市、台北縣、台南市、桃園縣等皆為中期發展，基隆市、嘉義市為長期發展之都市。表7.4-20在「樂觀情境」在「短期」台北市、高雄市、台中市發展之產值為191億元，在「中期」加上新竹市、台北縣、台南市、桃園縣總產值達到694億元，在「長期」另加上基隆市、嘉義市總產值達到1252億元。

表7.3-19  各縣市短中長期ATMS之總產值

| 城市 | 期間 | 樂觀總產值 | 一般總產值 | 保守總產值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 短期 | 7,693,090,850 | 6,155,278,900 | 4,738,999,350 |
|  | 中期 | 12,631,058,000 | 9,784,831,120 | 7,246,213,080 |
|  | 長期 | 17,031,903,000 | 13,706,129,200 | 10,509,447,800 |
| 台中市 | 短期 | 5,716,920,566 | 4,774,223,204 | 3,904,849,070 |
|  | 中期 | 11,441,134,011 | 9,155,000,896 | 7,059,568,266 |
|  | 長期 | 17,637,313,221 | 14,362,924,949 | 11,171,386,623 |
| 高雄市 | 短期 | 5,769,635,751 | 4,816,520,436 | 3,937,528,009 |
|  | 中期 | 11,273,402,930 | 9,025,448,090 | 6,963,995,980 |
|  | 長期 | 16,838,031,324 | 13,720,287,122 | 10,679,252,255 |
| 新竹市 | 短期 | - | - | - |
|  | 中期 | 5,145,508,718 | 4,277,976,490 | 3,447,833,181 |
|  | 長期 | 8,944,389,462 | 7,367,448,894 | 5,807,470,154 |
| 台北縣 | 短期 | - | - | - |
|  | 中期 | 13,870,053,078 | 11,036,919,351 | 8,453,543,609 |
|  | 長期 | 20,363,797,292 | 16,557,496,406 | 12,854,641,205 |
| 台南市 | 短期 | - | - | - |
|  | 中期 | 9,497,366,216 | 7,649,211,740 | 5,944,426,776 |
|  | 長期 | 14,724,688,148 | 12,018,973,903 | 9,374,043,123 |
| 桃園縣 | 短期 | - | - | - |
|  | 中期 | 8,279,977,466 | 6,706,058,321 | 5,245,886,467 |
|  | 長期 | 13,667,457,737 | 11,168,135,232 | 8,721,590,316 |
| 嘉義市 | 短期 | - | - | - |
|  | 中期 | - | - | - |
|  | 長期 | 7,510,519,608 | 6,216,612,773 | 4,933,172,889 |
| 基隆市 | 短期 | - | - | - |
|  | 中期 | - | - | - |
|  | 長期 | 8,549,173,775 | 9,597,565,543 | 10,664,427,454 |

表 7.3-20  各縣市短中長期樂觀情境ATMS之總產值

| 樂觀 | 短期 | 中期 | 長期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 7,693,090,850 | 12,631,058,000 | 17,031,903,000 |
| 臺中市 | 5,716,920,566 | 11,441,134,011 | 17,637,313,221 |
| 高雄市 | 5,769,635,751 | 4816520436 | 16,838,031,324 |
| 新竹市 | - | 5,145,508,718 | 8,944,389,462 |
| 臺北縣 | - | 13720287122 | 20,363,797,292 |
| 臺南市 | - | 9,497,366,216 | 14,724,688,148 |
| 桃園縣 | - | 8,279,977,466 | 13,667,457,737 |
| 基隆市 | - | - | 7,510,519,608 |
| 嘉義市 | - | - | 8,549,173,775 |
| 總產值 | 19,179,647,167 | 69,411,791,341 | 125,267,273,567 |

圖7.3-5台灣地區ATMS樂觀情境之短中長期產值