第四章 智慧型運輸系統範圍類項之界定

本章參考國內各相關之研究機關，包括中華智慧型運輸系統協會與交通部運輸研究所對智慧型運輸系統之定義內涵，與『台灣地區發展智慧型運輸系統綱要計畫--ITS發展領域與使用者服務之供、需調查分析』所訂定之範圍類項說明，並以台灣地區發展智慧型運輸系統綱要計畫之範圍類項為基礎，參考國內外文獻與國內之使用者需求，擬訂適合本土化發展之智慧型運輸系統。

4.1 智慧型運輸系統之範圍類項

因應先進國家發展ITS的潮流與趨勢，國內近期以他國發展之經驗，推動屬於本土化之智慧型運輸系統。國內交通部運輸研究所於民國八十七與八十八兩個年度，先後完成「台灣地區智慧型運輸系統發展現況調查計畫」，針對台灣地區推動智慧型運輸系統發展相關單位及個人進行問卷調查，藉以蒐集各界之現況資料；「智慧型運輸系統發展演進與相關技術探討」以及「台灣地區發展智慧型運輸系統(ITS)綱要計畫」等三項研究案，進而建立未來發展智慧型運輸系統發展之藍圖與指導原則。

在八十八年八月「台灣地區發展智慧型運輸系統綱要計畫－ITS發展領域與使用者服務之供、需調查分析」報告，採以問卷調查與深入訪談兩種方式進行調查，針對現有ITS-TAIWAN之成員和使用ITS技術或產品之使用者為對象。調查彙整，在供給面部份，得知供給面之技術成熟度與潛力，包括現有技術之成效與具體業績，及其人力素質；在需求面部份，得知需求面之功能需求強度。同時研究中並以供、需二方面之重疊度作為擬訂國內智慧型運輸系統發展領域及服務項目之依據，其研究成果主要係將服務項目劃分為七大項目，分別為先進交通管理／控制系統（ATMS）、先進旅行資訊糸統(ATIS)、先進車輛控制及安全系統(AVCSS)、商用車輛營運系統(CVO)、先進大眾運輸系統(APTS)、電子收付費系統(ETC)、緊急事故處理系統(EMS)等七大子系統，另參酌Handbook 2000 之內容定義針對其服務項目作內容定義，分述如下。

一、先進交通管理／控制系統（ATMS）

1.交通控制

交通控制服務係指利用ITS技術進行交通車流的管理與控制。包含適應性交通號誌控制、方向性可變標誌、交通管理策略、都市間與都市內交通控制之整合、匝道儀控、與交控策略整合的路線導引、速率控制、具方向性之車流管理(如不平衡車道管制)。

2.事件(故)管理

提供針對運輸路網偵知與回應交通事件的能力。所涵蓋的功能包括預知與預防、偵測及預測、監視、災害管理、事件後之管理、啟動反應、事件確認。

3.交通管理/號誌控制

需求管理係指針對影響旅次需求的管理與控制策略進行發展與推動等相關工作。功能包括通行管制、區域定價策略、擁擠定價、高乘載車輛管理、停車定價、大眾運輸收費管理。

4.天候/路況自動偵測

藉由天候與道路路況監測,即時發現危險/危害狀況。

二、先進旅行資訊系統(ATIS)

1.路徑導引

針對用路人群組或個人在預定的目的地之情況下，提供最佳路徑選擇。具體的案例包括根據以往的道路路網及大眾運輸資訊進行自主式導航、根據即時性的道路路網及大眾運輸資訊進行動態路徑導引、根據動態或自主模式運作之能力，提供路徑導引、多運具之旅次規劃，包括轉乘之可能性。

2.行前旅行資訊

提供用路人在家裡、辦公室、旅館、主要的公共場所，以及可攜式的終端機上，取得單一運具、多運具，以及複合運輸等資訊。行前資訊服務包括不同運具的共乘與其他共乘或配對服務;行前資訊包括路網狀況、交通狀況、道路及天氣資訊、現行的交通法規，以及道路收費等資訊。

3.旅行中駕駛資訊

提供之服務為傳送所蒐集之資訊、滿足訂戶所需資訊。所提供的資訊內容包括事件資訊、停車轉乘選擇、停車(設施)、目前交通狀況、大眾運輸時刻表(包括預計與實際班表)、相關法規、施工資訊、道路收費、天氣狀況、路側電話。

4.旅客服務資訊

係指在行前或行駛中提供用路人相關資訊，與行前資訊和行駛中駕駛人資訊具有互補之功用，並提供電話簿查詢的功能。相關資訊內容包括汽車修理/維護設施、加油站位置、醫院位置、旅館位置與可用程度、餐廳位置、一般旅遊資訊、卡車停靠點與維修設施。

5.停車資訊

係指用路人在開始其旅次行為之初或旅次之行為之中提供相關停車資訊之服務。

三、先進車輛控制及安全系統(AVCSS)

1.行車危險警示

係利用偵測器與控制系統以偵測潛在的碰撞，透過告知駕駛人採取必要的行動或自動啟動預防碰撞的行動，以避免可能的碰撞發生，包括障礙物偵測系統的應用，內容包括預防縱向碰撞、預防橫向碰撞。

2.安全準備

係運用監測與警告等系統於駕駛人與車輛之運作。實際案例包括重要單元之監視、駕駛人行為改變之監視、引擎溫度、油壓、道路狀況監視。

3.車禍前安全防護設施

係利用智慧型運輸系統的相關技術，以判定在某次潛在的碰撞中有關車輛的速度、質量、方向與物體等，以及乘員的數量、位置，與主要的物理特性等資料，該系統根據前述資料判定相對的反應策略，可能包括以下要素，例如安全氣囊的保護與啟動、橫向保護系統之啟動、滾動保護桿之啟動、安全帶之束緊等。

四、商用車輛營運系統(CVO)

1.危險物品與事件通告

係利用ITS相關技術提供管理當局有關危險物品之性質、位置，以及狀態等資料，如此可以執行路徑導引，以及在運送過程中對任何事件提供有效的反應措施。相關資料包括路徑導引資料（路徑導引與道路執法）、事故資料(事件告示資料、車輛位置、事故特性、貨物性質)。

2.自動化路邊安全檢驗

係利用ITS的相關技術在路側自動取得車輛及駕駛人的安全績效記錄，該服務係透過提供檢查員便捷地取得檢查過程中所需之資料，以有效提昇系統在定點檢查之效率。

五．先進大眾運輸系統(APTS)

1.大眾運輸營運管理

係利用ITS的相關技術於大眾運輸的營運、規劃與管理。服務項目包括車輛位置的即時資訊之提供、班車到離站時間之確認、動態調整班表、車況監視、排班與營運規劃。

2.行程中大眾運輸資訊

係指用路人在開始其旅次行為之初即提供相關大眾運輸服務。實際案例包括公車站牌之資訊終端機、公車與鐵路車站與停車埸之資訊終端機、主要公共場所之資訊終端機、轉乘點之資訊終端機、車內資訊顯示、可攜式/個人終端機;提供資訊內容包括上車地點資訊、費率資訊、轉乘可能性、路線選擇、下班車到站資訊、下車地點資訊。

六．緊急事故處理系統(EMS)

1.個人求救支援系統

係利用ITS的相關技術提供個人求救服務，並提供求救與事件自動通告服務。

2.緊急事件通告

係利用ITS的相關技術提供駕駛人/個人保全服務，並提供私人車輛駕駛人與職業駕駛人有關事件自動通告服務。可能的項目包括碰撞自動通告、竊盜自動警告系統、使用者啟動之急難呼叫。

3.緊急救援車輛管理

涵蓋應用車隊管理、路徑導引，以及優先號誌等技術於緊急救援車輛之管理，例如消防車、警車，以及救護車等。

4.公共求救支援系統

用路人之求救支援系統，例如高速公路救援電話。

七．電子收付費系統(ETC)

指於運輸服務利用電子式或無現金方式付費。以智慧卡或類似方式支付各種交通收費，減少現金付費之不便與時間延滯;實際案例包括道路電子收付費系統、電子票證系統等。

表4.2.1 國內發展領域及服務項目

| 系統項目 | 使用者服務項目 |
| --- | --- |
| 先進交通管理控制系統（ATMS） | - 交通管理／號誌控制 - 交通控制 - 事件管理 - 天候／路況自動偵測 |
| 先進旅行資訊糸統(ATIS) | - 路徑導引 - 行前旅行資訊 - 旅行中駕駛資訊 - 旅客服務資訊 - 停車資訊 |
| 先進車輛控制及安全系統(AVCSS) | - 行車危險警示 - 安全準備 - 車禍前安全防護設施 |
| 商用車輛營運系統(CVO) | - 危險物品事故反應 - 自動化路邊安全檢驗 |
| 先進大眾運輸系統(APTS) | - 大眾運輸營運管理 - 行程中大眾運輸資訊 |
| 緊急事故處理系統(EMS) | - 個人求救支授系統 - 緊急事故通告 - 緊急救援車輛管理 - 公共求救支援系統 |
| 電子收付費系統(ETC) | - 電子收付費 |

對於本研究之ITS使用者服務類項之界定分為二階段訂定，第一階段係根據供、需之FGI結果，本研究工作團隊訂定初擬使用者服務單元，以此使用者服務單元進行第一次供需問項調查，調查發現仍有不足，所以另參酌我國、歐、美、日等國內外文獻與國內之交通特性，以專家小組研議方式，訂出本研究之使用者服務單元，說明如表4.2.1，並以此項目作為第二次供需發展評估調查之供需強度態勢與發展時程之類項，其內容詳見第四章說明。

4.2 智慧型運輸系統之屬性界定

供給屬性分析以技術項目為對象，其特性分為財貨屬性、系統屬性、系統階段分析。「財貨屬性」係引入經濟學上的財貨觀念，分為四種財貨，分別為公共財、準公共財、準私有財、私有財來離清公共與私人範圍；「系統屬性」係依據設施之設位置與方法界定系統屬性分為固網、動網、系統中心；分述說明如下。

4.2.1財貨屬性

一.特性

1.不可分割性

不可以數量或用物理或化學之方法，將提供之物品、利益其分割成細小單位，提供給使用者，稱之。將所有的財貨與勞務，依尺度排列，如圖3.1。尺度之最左端者，其分割程度為0，即為完全不可以分割，尺度之最右端者，其分割程度為1，即為完全可分割。分割程度為0者，即為純公共財，分割程度為1者，即為純私有財。介於二者之間者，其可依分割程度不同，稱為準財貨；準財貨中由政府管制與提供者即為準公共財，由私人提供者即為準私人財。

圖4.2-1  財貨之可分割性

2.不可排他性

財貨提供，每個消費者都處於敵對，相互排斥，且增加一個人的消費，必定減損另一人可消費量。若以Xi表示第i個消費者對公共財之消費量，而以X表示公共財之總量，則由於它是「均等」且「集體」消費財貨，每一個人所消費之數量必然相等，且等於總量。即Xi=X(i=1,2....S)，反之私有財則不具有此種性質，每一個人的消費量不僅不會相等，且立於敵對的地位，只要一人多使用，另一必得少使用，因此各人的消費量必定小於或等於總量，其消費量之和才會等於總量，即Xi=X，且Xi=X。其私有財之排他性，為Xi=X； Xi≤X。

二．財貨分類

依分割性與排它性之特性程度與使用者（群）區分財貨，分為四種財貨類別，分別為「公共財」、「準公共財」、「準私有財」、「私有財」，分述說明如下：

1.公共財

消費使用不具排他性與利益不具分割性，使用者或擁有者不能確定，並可滿足集體之慾望。不具排他性係所提供的利益與服務不易分割，因此需整體的提供，由兩個人以上同時共同享有消費，使增加一個人的消費並不減損到他人的消費，且不易禁制他人之不付代價與坐享其成者；不具分割性係財貨之數量上不易用物理或化學之方法，將其分割成細小的單位。在公共財為整體的提供不能分，因而一種財貨的提供必需耗用巨額的資金，因此往往透過政府之稅收來投資建造，給予公眾免費使用。例如：「交通控制中心」整合ITS所有交通號誌，對於交通進行監控、管理與控制車流，對於使用者來說，每個人都均等去使用，且交通控制之服務也不易分割，須整體的提供。

2.準公共財

指具有局部性排他與局部性共用不可完全分割，局部集體性或群體性使用者或擁有者，此財貨之服務提供可滿足集體慾望，並大多為公共所提供。所謂局部性泛指一般高速公路設施、大眾運輸設施，所以在沒有使用高速公路或大眾運輸設施之消費者，則不會享受到財貨所帶來之利益；局部性排他與局部性共用不可完全分割係指會在某一時點，某一人之消費會影響別人的消費量，例如在交通尖峰時刻使用高速公路，只要增加一人，必定造成別人的無法通行。在投資建造準公共財時，可由政府投資建造，營運時採使用者付費。例如：在高速公路上之可變標誌、大眾運輸系統之電子自動收付費機，以沒有使用高速公路與大眾運輸系統之使用者則無均等共享；其可變標誌只能在設置之前方看到，此財貨提供之服務範圍有所限制，具有局部之分割性。

3.準私有財：

指具有排他性與分割性，少數人獨享、大限度排他且少數/少量可確認之使用者或擁有者，此財貨之服務提供可滿足集體慾望，大多為私人所提供，有進入之障礙，通常政府有法令規定或專利權等。例如：車上之行車記錄器為私人所擁有，基於欲滿足全民行車安全之保障，政府以法令規定，商車上應配有行車記錄器，在法令之強制規定，實行較不容易，可使用政府補助方式安裝。

4.私有財：

具有完全之排他性與完全分割性，可以獨享、可以排他且獨一、可以確認其使用者或擁有者，使用者可依自己的意願擁有或消費。例如:私人運具裝設車內安全設施、車輛定位導引系統等都可依自己的意願，選擇消費。

綜合而言，消費者為滿足慾望而消費，所以將經濟財貨以滿足集體慾望與私有慾望分為集體財與私有財。集體財依提供者不同分為準公共財與準私有財，其公共財因其分割性與排它性之特性分為純公共財與準公共財，說明如圖4.3-2。其四種財貨之付費方式與定義整理，如圖4.3.3。公共財不具分割性、排它性，使用者不確定，政府建造以全民課稅方式取得資金；準公共財具局部分割性、排它性，使用者為局部群體，政府建造後，營運以使用者付費方式；準私有財具強分割性、排它性，使用者為少數確認之使用者，政府規定限制可採政府補助購買方式或以專利金特許金方式；私有財具分割性、排它性，使用者明確且獨一，以自費方式消費。

圖4.2-2 財貨屬性分類

圖4.2-3 財貨屬性之定義與付費型式（以ITS之服務項目為例）

4.2.2 系統屬性

各使用者服務所應用之系統項目，以網路概念，分固網、動網、系統中心三項區分；以網路概念，當一事件之發生，人流、車流、貨物流、資訊流從某一特定地點之節點流動至另一特定地點節點之運送來分類。其「固網」係指固定在路上或路側之設施，供人、車、貨物、資訊流之運送，例如：標誌/號誌設施、通訊管道、交通偵測設施、交通監視設施；「動網」係指設施隨人、車、貨物、資訊運送之時間與地點改變而改變之網點，即為可移動網路/網點，例如：行車記錄器、車載機、電子票證收費機等；「系統中心」係指運用固網及動網設備之聯通系統，或本身自為一系統可獨立運作之項目，例如：交通控制中心。

4.2.3 屬性分類之準則與技術之界定

本研究根據ITS供給屬性，以技術設施為界定之單位，將ITS運用之技術，根據供給屬性之財貨屬性與系統屬性分類準則，，分別為技術是屬於何種財貨、與何種設置方式將技術系統類項分類，其界定之準則說明如表4.2-2；用此分類準則將本研究所界定之所有ITS技術系統以矩陣直交方式分類說明如表4.2-3。

表4.2-2供給屬性之分類準則

| 供給屬性 | 供給屬性類項 | 分類準則 |
| --- | --- | --- |
| 財貨屬性 | 公共財 | 為公共提供 無排斥性 使用免費，由全民課稅 |
|  | 準公共財 | 為公共提供 有排斥性 使用者付費 |
|  | 準私有財 | 為私人提供 為法令規定/管制因素 |
|  | 私有財 | 為私人提供 依自己意願擁有 |
| 系統屬性 | 固網 | 固定在路上或路側之設施 |
|  | 動網 | 隨人、車、貨物、資訊運送之時間與地點改變而改變之設施 |
|  | 系統中心 | 固網及動網設備之聯通系統 自為可獨立運作一系統。 |

表4.2-3 技術系統之供給屬性分類表

|  | 固網 | 動網 | 系統中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共財 | 交通偵測設施 | -- | 交通資料管理單位 |
|  | 交通監控設施 | -- | 交通控制單位 |
|  | 通訊管道 | -- | 事件自動偵測/反應系統 |
|  | 危險警告系統 | -- | 緊急事故通報/求援系統 |
|  | 交通號誌 | -- | -- |
|  | 可變訊息標誌 | -- | -- |
| 準公共財 | 定位/導引輔助設施 | -- | -- |
|  | 自動車輛辨識 | -- | -- |
|  | 自動車輛分類 | -- | -- |
|  | 監控站 | -- | -- |
|  | 可變訊息標誌（P） | -- | -- |
|  | 電子地圖 | -- | -- |
| 準私有財 | 行進間測重(C) | 車輛/駕駛監控設施(P/C) | -- |
|  | -- | 行車記錄器(P/C) | -- |
|  | -- | 車載機(I/C) | -- |
|  | -- | 讀卡機 | -- |
| 私有財 | -- | 車上GPS接收設備 | 營運控制單位 |
|  | -- | 資訊台 | -- |
|  | -- | 個人支援系統 | -- |
|  | -- | IC卡 | -- |
|  | -- | 車內安全設施 | -- |
|  | -- | 車輛/駕駛監控設施(I) | -- |
|  | -- | 碰撞警告/障礙物偵測系統 | -- |

*本研究整理

註:()為設施之服務對象;大眾運具表P、私人運具表I、商用車表C、未標示者表各運具有關

4.3 智慧型運輸系統之基礎建設範圍

自1990年末開始，在國際間興起「智慧型運輸基礎建設」之概念與作法，係ITS的相關軟、硬體及服務等單元，即為發展ITS系統的基礎，這些設備（施）在未來將作為管理及支援所有與運輸有關活動的基礎，並加強不同交通資源之間的相互支援與整合，以發揮各種運輸建設之整體運能；胡大瀛86年將美國提出之智慧型運輸系統(ITI)與各服務系統之間有之相互對應關係探究，如表4.3-1 ，發現ITS與ITI之相關範圍為先進交通管理/控制系統(ATMS)、先進旅行者資訊系統(ATIS)、先進大眾運輸系統(APTS)，大部分為先進交通管理控制系統。參酌文獻發現是以使用者服務單元界定，所以本研究以另一方向界定，以技術設施為界定之單位項目，具體界定政府建設之ITI之範圍，界定之方法根據3.3節之供給屬性之財貨屬性與系統屬性分類，界定出ITI之範圍。

表4.3-1 美國之ITI單元項目與ITS對照關係表

| ITI項目 | 使用者服務項目 | ITS |
| --- | --- | --- |
| 智慧型交通號誌控制系統 | 交通控制 | 先進交通管理/控制系統(ATMS) |
| 公路管理系統 | 事故管理 | 先進交通管理/控制系統(ATMS) |
| 大眾運輸管理系統 | 大眾運輸管理 路徑中大眾資訊 | 先進大眾運輸系統(APTS) |
| 事件管理系統 | 事故管理 | 先進交通管理/控制系統(ATMS) |
| 電子付費系統 | 電子收/付費系統 | 先進交通管理/控制系統(ATMS) |
| 電子通行費之收費系統 | 電子收/付費系統 | 先進交通管理/控制系統(ATMS) |
| 鐵路平交道 | 交叉路口防撞 自動公路系統 | 先進交通管理/控制系統(ATMS) |
| 緊急事故管理服務 | 緊急回報與個人安全 緊急車輛管理 | 先進交通管理/控制系統(ATMS) |
| 多運具旅運者資訊系統 | 行前資訊 路徑中資訊 旅行者服務資訊 旅行安排與保留 | 先進旅行者資訊系統(ATIS) |

*資料來源:智慧型運輸基礎建設之發展與應用;胡大瀛(86年3 月)

因ITS基礎建設所需之財務投資龐大，且運輸基礎建設大多為政府投資建設，所以其技術之供給特性應為政府應去作且為基礎建設，其中政府應作之事項定義為CG-公共財與部分公共財之技術；基礎建設定義為Ci-固網與系統中心之技術，將CG、Ci取交集則得智慧型運輸基礎建設CITI之集合；說明如圖3.3-1；

CI

CG

CITI

固網：交通偵測設施、交通監控設施、通訊管道、危險警告系統、交通號誌、可變訊息標誌

系統中心：交通資料管理單位、交通控制單位、事件自動偵測/反應系統、緊急事故通報/救援系統

圖4.3-1智慧型運輸基礎建設範圍示意圖

並以根據供給屬性之財貨屬性與系統屬性分類準則，將技術系統類項分類，再依財貨屬性中公共財界定政府應做之範圍與系統屬性中固網、系統中心界定基礎設施，以矩陣直交方式如表4.3-2。其技術之供給特性應為政府應去作且為基礎建設，其中政府應作之事項為公共財與部分公共財之技術；基礎建設為固網與系統中心之技術。

政府應作事項=公共財+部分準公共財 ={A1,A2,A3,A4.A5,A6}

基礎建設=固網+系統中心={A1,A4,A7,A10,A3,A6,A9,A12}

智慧型運輸基礎建設=政府應作項目∩基礎建設={A1,A3}

表4.3-2 ITI之界定矩陣

| ITI之界定矩陣 |  | 系統屬性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固網 | 動網 | 系統中心 |
| 財貨屬性 | 公共財 | A1 | A2 | A3 |
|  | 準公共財 | A4 | A5 | A6 |
|  | 準私有財 | A7 | A8 | A9 |
|  | 私有財 | A10 | A11 | A12 |

註：A1~A12之內容為ITS之技術系統項目

A1A3有標註部分為ITI之範圍

可發現系統階段中屬固網與系統中心技術設施皆為基礎設施；另在財貨屬性定義與內容可知在公共財為整體的提供不能分，因而一種財貨的提供必需耗用巨額的資金，因此往往透過政府之稅收來投資建造，給予公眾免費使用，其中技術項目，如表4.3-1可知，分別包括交通偵測設施、交通監控設施、通訊管道、危險警告系統、交通號誌、可變訊息標誌 、交通資料管理單位、交通控制單位、事件自動偵測/反應系統、緊急事故通報/求援系統。由此可得知為政府所做也為基礎設施之技術項目，即為供給屬性為既為公共財又是固網之技術系統，稱為智慧型運輸基礎建設（ITI）；所定義出ITI之範圍可由技術系統對應之服務系統與系統項目，得知ITI之項目大部分為先進交通管理/控制系統(ATMS)之支援技術，只有一項緊急事故通報/求援系統不屬ATMS。