7.2 電子票證系統成本效益評估示例實作

7.2.1 前言

為提高大眾運輸系統之服務水準，結合各運輸系統之使用，近年來國內積極推動票證整合，使各系統間的營運能做有效之連結。票證整合牽涉交通管理、電腦通訊及財務金融等相關技術。非接觸式票證系統技術發展已相當成熟，其高容量及高速度的特性，應用在運輸領域上更能增進運輸系統運作之效益，且有助於票證的整合，達到「一卡通用」的願景。

為瞭解實施非接觸式票證系統實施對公車業者與使用者所產生之影響，本研究主要針對IC智慧卡作一簡單介紹，進而分析公車業者與使用者因系統實施所產生之成本與效益。

IC智慧卡(IC Smart Card)，即「在集成電路中，兼具有微電腦CPU及記憶能力者」。IC智慧卡不僅具有記憶能力，更具有邏輯運算、資料控管等特性，因此真正達到所謂”智慧”(Smart)卡的水準。也因IC智慧卡具有之資訊處理能力及高度的安全控管功能，才能提供磁條卡所無法達成的離線(off-line)交易系統。這種非接觸式IC卡不須與讀卡機接觸(在兩到六公分內)即能達到雙向資訊交流的功效。其平均刷卡時間只需0.4秒，相較於現有之接觸式電子票證系統而言，在刷卡時間上之節省對業者或使用者而言皆具有相當大的效益。

後續將分別以業者與使用者之角度，針對系統之實施所需投入之成本與預期可得之效益，並將系統之實施分為兩階段，分別為示範階段與全面實施之時程來做分析，其時期為0~5年及5~10年來做一推估。

7.2.2電子票證系統成本效益評估架構之建立

由於系統之實施大多以路線為單位，因此本研究之成本效益分析亦以路線為基準來做推估。並以前節所訂定之車輛數、營運範圍等評估準則，評估出在示範階段應實施的路線共有八條，並依合理之假設情況分別推估示範階段及全面推動後之成本效益。

一、路線成本

(一)設備成本

主要為公車業者初期所需投入之設備成本，其中包含項目為IC智慧票卡成本、驗票機成本、售票/加值機成本、調度站電腦設備成本及發卡/清算設備成本等。

- 票卡成本：(每日平均載客量/2*200)

- IC票卡為使用者搭乘運輸系統時付款之方式，目前使用者購買票卡除儲值金額外需加上200元押金。業者需購置至少滿足使用者所需之票卡數量，由於一般通勤旅次平均每日使用兩次，因此最低所需之票卡數量以每日載客量/2來計算，並乘上票卡平均成本即可得業者所需負擔之票卡成本。

- 驗票機成本：(驗票機數量*驗票機成本)

驗票機主要裝置在車上供乘客搭乘付費使用，其計算方式主要依據所需之驗票機數量乘上其平均成本即可推估而得。

- 售票/加值機成本：(售票/加值機數量*售票/加值機成本)

售票加值機主要供使用者在加值點進行購票及加值使用，其成本推估方式為售票/加值機數量乘上其平均成本即可得。

- 調度站電腦設備成本：(調度站數量*設備成本)

- 主要為公車調度站所需電腦相關設備設置之成本。

(二)發卡營運成本

主要為公車業者自行發卡之發卡成本，包含人事費、管理費、車票運送、相關設備維護費及發卡所需之行銷費等。參考文獻[89]中之卡通公司，其發行4,000,000張車票所需之營運費用每年約為22,517,100元，以此營運成本之比率(票卡張數/發行量)，並以營收額之2%作為給付行銷點費用，並假設營運者之加值點佔有50%，則每年之營運成本計算如下：[22,517,100*(票卡數量/4,000,000)+行銷費]

(三)清算中心營運成本

主要為公車業者自行成立清算中心時所需之營運費用，如房租、管理費等，由於其較單純因此以發卡成本之六成來做推估。

(四)每年維修成本

主要參考文獻[89]中，將設備成本以五年來做攤提，殘值為0。每年維修成本主要以攤提設備成本之9.5%來做推估。

(五)各路線i成本計算方式

Ci=(jAij)⋅年值因子+Bi+Di+Mi                 (7.15)

Ci=i路線之每年總成本

Aij=i路線之各項j 設備初期投入成本

Bi=i路線每年發卡成本

Di=i路線每年清算中心營運成本

Mi=i路線每年之設備維護成本

年值因子=年期五年，利率分別為3%與5%，以折算年值

二、路線效益

包含了人力節省成本(業務人員及公車行車人員)、燃油節省效益、預收款利息收益及帳務處理費、發卡清算服務費之節省。

(一)人力節省成本

使用非接觸式電子票證系統後，可減少許多的刷卡付費時間，降低公車行車員工之工作時間。另外亦可減少票務所需相關業務人員之人事成本。

- 業務人員成本：(每年總成本*0.08)

參考文獻[89]中之公車業者之業務人員成本佔每年總成本8%之計算方式，來計算系統實施後可減少之業務人員成本。

- 公車行車人員成本：(節省時數*每小時薪資)

參考文獻[89]中之方法直接推估可節省之時間，其節省時間之推估方式為{[(目前刷卡比例*時間節省)+(原投現改使用刷卡比例*時間節省)-多刷一次卡所增加之時間]*每年旅次數/3600}，之後乘上每小時平均薪資218.5元(平均每位員工每小時薪資為52,443/30/8=218.5元/小時)即可得。

(二)燃油節省效益：(節省時數*每小時燃油消耗成本)

參考文獻[89]中將節省之行車時間乘上依據交通部運輸研究所於民國八十一年十月至八十二年九月進行的「台灣地區公路車輛行車成本調查」，每輛大客車每小時的平均燃油消耗費為101元，依前項所算之行車員工節省時間即可算得節省的燃油成本。

(三)預收款利息：

由於預收款利息計算之方式難以推估，因此以參考文獻[]中之計算方式來做估算。每張卡使用之週期為[儲值金額/(平均票價*2)]，將利率設定為7%，則可推估最保守之利息收入。

(四)每年節省之帳務處理費

由於實施非接觸式電子票證系統後，業者可利用電腦設備自行處理帳務，與目前接觸式票證系統相比可節省相關之帳務處理費。參考文獻[][]中，每年之帳務處理費佔總營收之4.5%，因此帳務處理費之計算方式為[年總營收*0.045]。

(五)每年節省之發卡清算服務費

基於上述相同之理由，參考文獻[][]中，後台分帳費為每旅次0.019元，因此由業者自行清算時則可節省此項費用，其計算方式如下：(每年總旅次數*平均票價*0.019)。

(六)使用者效益

使用者之效益主要來自刷卡時間之節省，若由原接觸式改為非接觸式則其節省之刷卡時間為(4.1-0.4)秒，依上述文獻之直接推估方式，則其計算方式為(節省時間*旅行時間價值)。

(七) 各路線收益計算方式：

Bi=Li1+Li2+Oi+Ii+Ei+Fi+Ui        (7.16)

Bi=i路線之每年總收益

L1=i路線每年業務人員成本節省

L2=i路線每年行車人員時間節省

Oi=i路線每年燃油節省

Ii=i路線每年預收利息收益

Ei=i路線每年節省之帳務處理費

Fi=i路線每年節省之發卡清算服務費

Ui=i路線之使用者效益

表7.2.2-1 路線成本效益之項目細項

|  | 項 目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 路線成本 | 設備成本 | 票卡、驗票機、售票/加值機、公車調度站電腦設備、發卡設備、清算設備 |
|  | 發卡成本 | 發卡營運成本(人事費、管理費、車票運送、保全設備、相關設備維護費用及房租支出等)、行銷費 |
|  | 清算中心營運費用 | 人事費、管理費及房租支出 |
| 路線效益 | 人力節省成本 | 業務員工、行車員工成本之節省 |
|  | 燃油節省效益 | 經由燃油成本計算因時間之節省所減少之成本 |
|  | 預收款利息 | 計算預收款所能產生之利息收益 |
|  | 節省之帳務處理費 | 帳務之處理不再委託其他公司而自行處理 |
|  | 節省之發卡清算服務費 | 發卡清算不再委託其他公司而自行處理 |
|  | 使用者效益 | 使用者使用非接觸式票證節省之時間效益 |

7.2.3台北市設置電子票證系統成本效益之推估

此部份主要探討示範階段及全面實施階段之公車業者及使用者成本效益推估。以本研究前節所述之四項準則(車輛數、營運範圍、載客數及里程數)進行篩選，評定出示範階段應實行之八條路線，其八條路線之基本資料如表7.2.3-1所示：

表7.2.3-1示範階段八條路線之基本資料

| 公 司 別 | 路 線 別 | 年 載 客 數 | 平均每日載客數 | 車 輛 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公車處 | 277 | 7,709,017 | 21,121 | 36 |
| 公車處 | 287 | 9,704,136 | 26,587 | 38 |
| 欣欣 | 254 | 8,094,390 | 22,176 | 37 |
| 大有 | 307 | 11,593,523 | 31,763 | 49 |
| 大南 | 266正 | 7,840,413 | 21,481 | 34 |
| 北客 | 307 | 15,007,276 | 41,116 | 49 |
| 三重 | 232副 | 11,036,831 | 30,238 | 30 |
| 首都 | 235正 | 11,558,372 | 31,667 | 41 |

參考公車處之路線調度站配置方式，設定示範階段各路線之調度站為1個。清算設備成本方面，因台北市公車業者可共同使用，示範階段以八十九年之行駛路線數(261)來平均分攤清算設備成本；全面實施階段則以全台北市只需一套來進行估算。以下分別就三種不同情境(保守、一般及樂觀)及二種不同利率( 3%及5%)，來進行示範階段及全面實施階段之成本效益推估。保守、一般及樂觀情境主要為設定系統實施後刷卡比例分別為50%、60%及70%。二種不同利率3%及5%，為最低可接受報酬-通貨膨脹率所得之值，可視為其實質利率。

將其基本資料代入上述之成本效益推估架構進行推估。其成本效益推估分別如下所示：

表7.2.3-2公車路線成本效益(保守)

單位：元

| 發展階段 | 路線別 | 路 線 成 本 |  |  |  |  | 路 線 效 益 |  |  |  |  |  |  | 年值之益本比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每年設備 成本 | 每年發卡 營運成本 | 每年清算 營運成本 | 每年維修 成本 | 每年總成本 | 人力節省 成本 | 每年發卡清算服務費 節省 | 每年帳務處理費 節省 | 燃油節省 效益 | 預收款 利息 | 使用者效益 | 每年路線總效益 |  |
| 7-43 示 範 階 段 | 277 | 783,168 | 499,589 | 299,753 | 74,401 | 1,656,911 | 503,359 | 2,114,391 | 73,236 | 171,402 | 96,908 | 365,546 | 3,324,842 | 2.0067 |
|  | 287 | 865,789 | 628,883 | 377,330 | 82,250 | 1,954,252 | 623,113 | 2,661,602 | 92,189 | 215,762 | 121,988 | 460,150 | 4,174,804 | 2.1363 |
|  | 254 | 806,155 | 524,562 | 314,737 | 76,585 | 1,722,038 | 527,106 | 2,220,089 | 76,897 | 179,971 | 101,753 | 383,819 | 3,489,634 | 2.0265 |
|  | 307 (大有) | 1,048,437 | 751,326 | 450,796 | 99,602 | 2,350,160 | 745,665 | 3,179,814 | 110,138 | 257,771 | 145,739 | 549,741 | 4,988,868 | 2.1228 |
|  | 266(正) | 764,167 | 508,104 | 304,862 | 72,596 | 1,649,729 | 509,105 | 2,150,429 | 74,484 | 174,324 | 98,560 | 371,776 | 3,378,678 | 2.0480 |
|  | 307 (北客) | 1,150,572 | 972,557 | 583,534 | 109,304 | 2,815,967 | 947,133 | 4,116,121 | 142,569 | 333,672 | 188,653 | 711,614 | 6,439,761 | 2.2869 |
|  | 232(副) | 813,930 | 715,249 | 429,150 | 77,323 | 2,035,652 | 693,728 | 3,027,127 | 104,850 | 245,393 | 138,741 | 523,344 | 4,733,182 | 2.3251 |
|  | 235(正) | 955,661 | 749,048 | 449,429 | 90,788 | 2,244,926 | 735,556 | 3,170,172 | 109,805 | 256,989 | 145,297 | 548,074 | 4,965,893 | 2.2121 |
| 總 計 |  | 7,187,878 | 5,349,318 | 3,209,591 | 682,848 | 16,429,635 | 5,284,764 | 22,639,744 | 784,168 | 1,835,285 | 1,037,640 | 3,914,063 | 35,495,662 | 2.1605 |
| 全面實施階段 | 台北市261條路線 | 90,937,610 | 44,025,434 | 26,415,260 | 8,639,073 | 170,017,378 | 46,278,141 | 186,327,469 | 6,453,782 | 15,104,585 | 8,539,884 | 32,213,145 | 294,917,006 | 1.7346 |

註：利率為3%。

表7.2.3-3公車路線成本效益(一般)

單位：元

| 發展階段 | 路線別 | 路 線 成 本 |  |  |  |  | 路 線 效 益 |  |  |  |  |  |  | 年值之 益本比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每年設備成本 | 每年發卡 營運成本 | 每年清算 營運成本 | 每年維修成本 | 每年總成本 | 人力節省 成本 | 每年發卡清算服務費 節省 | 每年帳務處理費節省 | 燃油節省 效益 | 預收款利息 | 使用者效益 | 每年路線總效益 |  |
| 7-44 示 範 階 段 | 277 | 829,296 | 599,506 | 359,704 | 78,783 | 1,867,290 | 514,107 | 2,537,269 | 87,883 | 168,591 | 116,290 | 359,549 | 3,783,688 | 2.0263 |
|  | 287 | 923,855 | 754,660 | 452,796 | 87,766 | 2,219,077 | 636,642 | 3,193,922 | 110,627 | 212,223 | 146,386 | 452,602 | 4,752,401 | 2.1416 |
|  | 254 | 854,587 | 629,474 | 377,684 | 81,186 | 1,942,932 | 538,391 | 2,664,107 | 92,276 | 177,019 | 122,103 | 377,523 | 3,971,418 | 2.0440 |
|  | 307(大有) | 1,117,807 | 901,591 | 540,955 | 106,192 | 2,666,545 | 761,828 | 3,815,776 | 132,166 | 253,542 | 174,887 | 540,723 | 5,678,923 | 2.1297 |
|  | 266(正) | 811,082 | 609,725 | 365,835 | 77,053 | 1,863,694 | 520,036 | 2,580,515 | 89,381 | 171,464 | 118,272 | 365,678 | 3,845,345 | 2.0633 |
|  | 307(北客) | 1,240,369 | 1,167,068 | 700,241 | 117,835 | 3,225,513 | 968,055 | 4,939,345 | 171,083 | 328,199 | 226,383 | 699,941 | 7,333,005 | 2.2734 |
|  | 232(副) | 879,970 | 858,299 | 514,980 | 83,597 | 2,336,846 | 709,115 | 3,632,552 | 125,820 | 241,368 | 166,490 | 514,759 | 5,390,103 | 2.3066 |
|  | 235(正) | 1,024,821 | 898,858 | 539,315 | 97,358 | 2,560,352 | 751,670 | 3,804,207 | 131,765 | 252,774 | 174,357 | 539,083 | 5,653,856 | 2.2082 |
| 總 計 |  | 7,681,788 | 6,419,182 | 3,851,509 | 729,770 | 18,682,248 | 5,399,843 | 27,167,693 | 941,001 | 1,805,179 | 1,245,168 | 3,849,857 | 40,408,741 | 2.1629 |
| 全面實施階段 | 台北市261條路線 | 95,002,515 | 52,830,521 | 31,698,312 | 9,025,239 | 188,556,587 | 47,225,256 | 223,592,963 | 7,744,538 | 14,856,813 | 10,247,861 | 31,684,728 | 335,352,158 | 1.7785 |

註：利率為3%。

單位：元

表7.2.3-4公車路線成本效益(樂觀)

| 發展階段 | 路線別 | 路線成本 |  |  |  |  | 路線效益 |  |  |  |  |  |  | 年值之益本比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每年設備 成本 | 每年發卡 營運成本 | 每年清算 營運成本 | 每年維修成本 | 每年總成本 | 人力節省 成本 | 每年發卡清算服務費節省 | 每年帳務處理費 節省 | 燃油節省 效益 | 預收款利息 | 使用者效益 | 每年路線總效益 |  |
| 7-45 示範階段 | 277 | 875,425 | 699,424 | 419,654 | 83,165 | 2,077,668 | 524,855 | 2,960,147 | 102,530 | 165,779 | 135,671 | 353,553 | 4,242,535 | 2.0420 |
|  | 287 | 981,921 | 880,437 | 528,262 | 93,282 | 2,483,902 | 650,171 | 3,726,243 | 129,065 | 208,683 | 170,784 | 445,054 | 5,329,999 | 2.1458 |
|  | 254 | 903,020 | 734,386 | 440,632 | 85,787 | 2,163,825 | 549,676 | 3,108,124 | 107,655 | 174,066 | 142,454 | 371,227 | 4,453,202 | 2.0580 |
|  | 307(大有) | 1,187,178 | 1,051,856 | 631,114 | 112,782 | 2,982,930 | 777,992 | 4,451,739 | 154,194 | 249,314 | 204,035 | 531,705 | 6,368,978 | 2.1351 |
|  | 266(正) | 857,996 | 711,345 | 426,807 | 81,510 | 2,077,659 | 530,967 | 3,010,601 | 104,277 | 168,605 | 137,984 | 359,579 | 4,312,013 | 2.0754 |
|  | 307(北客) | 1,330,166 | 1,361,580 | 816,948 | 126,366 | 3,635,059 | 988,978 | 5,762,569 | 199,597 | 322,725 | 264,114 | 688,267 | 8,226,250 | 2.2630 |
|  | 232(副) | 946,009 | 1,001,349 | 600,809 | 89,871 | 2,638,039 | 724,502 | 4,237,978 | 146,790 | 237,342 | 194,238 | 506,174 | 6,047,023 | 2.2922 |
|  | 235(正) | 1,093,982 | 1,048,668 | 629,201 | 103,928 | 2,875,779 | 767,784 | 4,438,241 | 153,726 | 248,558 | 203,416 | 530,093 | 6,341,819 | 2.2053 |
| 總 |  | 8,175,697 | 7,489,045 | 4,493,427 | 776,691 | 20,934,861 | 5,514,923 | 31,695,642 | 1,097,835 | 1,775,073 | 1,452,696 | 3,785,652 | 45,321,820 | 2.1649 |
| 全面實施階段 | 台北市261條路線 | 99,067,419 | 61,635,608 | 36,981,365 | 9,411,405 | 207,095,796 | 48,172,370 | 260,858,456 | 9,035,294 | 14,609,040 | 11,955,838 | 31,156,310 | 375,787,309 | 1.8146 |

註：利率為3%。

表7.2.3-5公車路線成本效益(保守)

單位：元

| 發展階段 | 路線別 |  | 路 線 成 本 |  |  |  |  | 路 線 效 益 |  |  |  |  |  |  | 年值之益本比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每年設備 成本 | 每年發卡 營運成本 | 每年清算 營運成本 | 每年維修成本 | 每年總成本 | 人力節省 成本 | 每年發卡清算服務費節省 | 每年帳務處理費節省 | 燃油節省 效益 | 預收款利息 | 使用者效益 | 每年路線 總效益 |  |
| 7-46 示 範 階 段 | 277 |  | 828,351 | 499,589 | 299,753 | 78,693 | 1,706,386 | 507,317 | 2,114,391 | 73,236 | 171,402 | 96,908 | 365,546 | 3,328,800 | 1.9508 |
|  | 287 |  | 915,738 | 628,883 | 377,330 | 86,995 | 2,008,947 | 627,488 | 2,661,602 | 92,189 | 215,762 | 121,988 | 460,150 | 4,179,180 | 2.0803 |
|  | 254 |  | 852,664 | 524,562 | 314,737 | 81,003 | 1,772,966 | 531,180 | 2,220,089 | 76,897 | 179,971 | 101,753 | 383,819 | 3,493,708 | 1.9705 |
|  | 307(大有) |  | 1,108,924 | 751,326 | 450,796 | 105,348 | 2,416,393 | 750,964 | 3,179,814 | 110,138 | 257,771 | 145,739 | 549,741 | 4,994,167 | 2.0668 |
|  | 266(正) |  | 808,254 | 508,104 | 304,862 | 76,784 | 1,698,004 | 512,967 | 2,150,429 | 74,484 | 174,324 | 98,560 | 371,776 | 3,382,540 | 1.9921 |
|  | 307(北客) |  | 1,216,951 | 972,557 | 583,534 | 115,610 | 2,888,652 | 952,947 | 4,116,121 | 142,569 | 333,672 | 188,653 | 711,614 | 6,445,576 | 2.2313 |
|  | 232(副) |  | 860,887 | 715,249 | 429,150 | 81,784 | 2,087,071 | 697,841 | 3,027,127 | 104,850 | 245,393 | 138,741 | 523,344 | 4,737,296 | 2.2698 |
|  | 235(正) |  | 1,010,795 | 749,048 | 449,429 | 96,026 | 2,305,298 | 740,386 | 3,170,172 | 109,805 | 256,989 | 145,297 | 548,074 | 4,970,723 | 2.1562 |
| 總 計 |  |  | 7,602,564 | 5,349,318 | 3,209,591 | 722,244 | 16,883,716 | 5,321,090 | 22,639,744 | 784,168 | 1,835,285 | 1,037,640 | 3,914,063 | 35,531,989 | 2.1045 |
| 全面實施階段 |  | 台北市261條路線 | 96,184,011 | 44,025,434 | 26,415,260 | 9,137,481 | 175,762,186 | 46,737,726 | 186,327,469 | 6,453,782 | 15,104,585 | 8,539,884 | 32,213,145 | 295,376,591 | 1.6805 |

註：利率為5%。

表7.2.3-6公車路線成本效益(一般)

單位：元

| 發展階段 | 路線別 |  | 路 線 成 本 |  |  |  |  | 路 線 效 益 |  |  |  |  |  |  | 年值之益本比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每年設備 成本 | 每年發卡 營運成本 | 每年清算 營運成本 | 每年維修成本 | 每年總成本 | 人力節省 成本 | 每年發卡清算服務費節省 | 每年帳務處理費節省 | 燃油節省 效益 | 預收款利息 | 使用者效益 | 每年路線 總效益 |  |
| 7-47 示 範 階 段 | 277 |  | 877,141 | 599,506 | 359,704 | 83,328 | 1,919,679 | 518,298 | 2,537,269 | 87,883 | 168,591 | 116,290 | 359,549 | 3,787,879 | 1.9732 |
|  | 287 |  | 977,154 | 754,660 | 452,796 | 92,830 | 2,277,440 | 641,311 | 3,193,922 | 110,627 | 212,223 | 146,386 | 452,602 | 4,757,071 | 2.0888 |
|  | 254 |  | 903,890 | 629,474 | 377,684 | 85,870 | 1,996,918 | 542,710 | 2,664,107 | 92,276 | 177,019 | 122,103 | 377,523 | 3,975,737 | 1.9909 |
|  | 307(大有) |  | 1,182,296 | 901,591 | 540,955 | 112,318 | 2,737,160 | 767,478 | 3,815,776 | 132,166 | 253,542 | 174,887 | 540,723 | 5,684,572 | 2.0768 |
|  | 266(正) |  | 857,875 | 609,725 | 365,835 | 81,498 | 1,914,933 | 524,135 | 2,580,515 | 89,381 | 171,464 | 118,272 | 365,678 | 3,849,445 | 2.0102 |
|  | 307(北客) |  | 1,311,929 | 1,167,068 | 700,241 | 124,633 | 3,303,871 | 974,324 | 4,939,345 | 171,083 | 328,199 | 226,383 | 699,941 | 7,339,274 | 2.2214 |
|  | 232(副) |  | 930,737 | 858,299 | 514,980 | 88,420 | 2,392,436 | 713,562 | 3,632,552 | 125,820 | 241,368 | 166,490 | 514,759 | 5,394,550 | 2.2548 |
|  | 235(正) |  | 1,083,946 | 898,858 | 539,315 | 102,975 | 2,625,093 | 756,849 | 3,804,207 | 131,765 | 252,774 | 174,357 | 539,083 | 5,659,036 | 2.1557 |
| 總 計 |  |  | 8,124,968 | 6,419,182 | 3,851,509 | 771,872 | 19,167,530 | 5,438,666 | 27,167,693 | 941,001 | 1,805,179 | 1,245,168 | 3,849,857 | 40,447,564 | 2.1102 |
| 全面實施階段 |  | 台北市261條路線 | 100,483,429 | 52,830,521 | 31,698,312 | 9,545,926 | 194,558,188 | 47,705,384 | 223,592,963 | 7,744,538 | 14,856,813 | 10,247,861 | 31,684,728 | 335,832,286 | 1.7261 |

註：利率為5%。

表7.2.3-7公車路線成本效益(樂觀)

單位：元

| 發展階段 | 路線別 |  | 路 線 成 本 |  |  |  |  | 路 線 效 益 |  |  |  |  |  |  | 年值之益本比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每年設備 成本 | 每年發卡 營運成本 | 每年清算 營運成本 | 每年維修成本 | 每年總成本 | 人力節省 成本 | 每年發卡清算服務費節省 | 每年帳務處理費節省 | 燃油節省 效益 | 預收款利息 | 使用者效益 | 每年路線總效益 |  |
| 7-48 示 範 階 段 | 277 |  | 925,930 | 699,424 | 419,654 | 87,963 | 2,132,972 | 529,279 | 2,960,147 | 102,530 | 165,779 | 135,671 | 353,553 | 4,246,959 | 1.9911 |
|  | 287 |  | 1,038,570 | 880,437 | 528,262 | 98,664 | 2,545,933 | 655,133 | 3,726,243 | 129,065 | 208,683 | 170,784 | 445,054 | 5,334,962 | 2.0955 |
|  | 254 |  | 955,117 | 734,386 | 440,632 | 90,736 | 2,220,871 | 554,239 | 3,108,124 | 107,655 | 174,066 | 142,454 | 371,227 | 4,457,766 | 2.0072 |
|  | 307(大有) |  | 1,255,669 | 1,051,856 | 631,114 | 119,289 | 3,057,927 | 783,991 | 4,451,739 | 154,194 | 249,314 | 204,035 | 531,705 | 6,374,978 | 2.0847 |
|  | 266(正) |  | 907,496 | 711,345 | 426,807 | 86,212 | 2,131,861 | 535,303 | 3,010,601 | 104,277 | 168,605 | 137,984 | 359,579 | 4,316,349 | 2.0247 |
|  | 307(北客) |  | 1,406,907 | 1,361,580 | 816,948 | 133,656 | 3,719,090 | 995,700 | 5,762,569 | 199,597 | 322,725 | 264,114 | 688,267 | 8,232,972 | 2.2137 |
|  | 232(副) |  | 1,000,587 | 1,001,349 | 600,809 | 95,056 | 2,697,801 | 729,283 | 4,237,978 | 146,790 | 237,342 | 194,238 | 506,174 | 6,051,804 | 2.2432 |
|  | 235(正) |  | 1,157,096 | 1,048,668 | 629,201 | 109,924 | 2,944,889 | 773,313 | 4,438,241 | 153,726 | 248,558 | 203,416 | 530,093 | 6,347,348 | 2.1554 |
| 總 計 |  |  | 8,647,372 | 7,489,045 | 4,493,427 | 821,500 | 21,451,344 | 5,556,242 | 31,695,642 | 1,097,835 | 1,775,073 | 1,452,696 | 3,785,652 | 45,363,139 | 2.1147 |
| 全面實施階段 |  | 台北市261條路線 | 104,782,847 | 61,635,608 | 36,981,365 | 9,954,371 | 213,354,190 | 48,673,042 | 260,858,456 | 9,035,294 | 14,609,040 | 11,955,838 | 31,156,310 | 376,287,981 | 1.7637 |

表7.2.3-8 電子票證成本效益分析結果

| 情 境 | 時程 | 年總成本 | 年總效益 | 效益/成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 守 | 示範階段 | 16,429,635 | 35,495,662 | 2.1605 |
|  | 全面實施 | 170,017,378 | 294,917,006 | 1.7346 |
| 一 般 | 示範階段 | 18,682,248 | 40,408,741 | 2.1629 |
|  | 全面實施 | 188,556,587 | 335,352,158 | 1.7785 |
| 樂 觀 | 示範階段 | 20,934,861 | 45,321,820 | 2.1649 |
|  | 全面實施 | 207,095,796 | 375,787,309 | 1.8146 |

註：利率為3%

表7.2.3-9 電子票證成本效益分析結果

| 情 境 | 時 程 | 年總成本 | 年總效益 | 效益/成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 守 | 示範階段 | 16,883,716 | 35,531,989 | 2.1045 |
|  | 全面實施 | 175,762,186 | 295,376,591 | 1.6805 |
| 一 般 | 示範階段 | 19,167,530 | 40,447,564 | 2.1102 |
|  | 全面實施 | 194,558,188 | 335,832,286 | 1.7261 |
| 樂 觀 | 示範階段 | 21,451,344 | 45,363,139 | 2.1147 |
|  | 全面實施 | 213,354,190 | 376,287,981 | 1.7637 |

註：利率為5%

由上述結果可知，在折現率為3%下，需求情境不論在保守、一般、樂觀，其示範階段與全面實施益本比皆大於1，示範階段介於2.1605~2.1649，全面實施介於1.7346~1.8146；在折現率為5%下，需求情境不論在保守、一般、樂觀，其示範階段與全面實施益本比皆大於1，示範階段介於2.1045~2.1147，全面實施介於1.6805~1.7637。

7.2.4 小結

本研究建立電子票證成本效益評估架構，分別以路線將發展電子票證系統應投入之成本項與產生之效益項歸類，並說明推估之方法。最後研擬台北市推動電子票證系統，所產生之三個需求情境與兩個發展時程，進行示例實作。

示例實作結果發現，(1)根據評估準則，在示範階段台北市有8條路線實施電子票證，全面實施階段為台北市全部公車路線。(2)益本比計算結果，在折現率為3%下，需求情境不論在保守、一般、樂觀，其示範階段與全面實施益本比皆大於1，示範階段介於2.1605~2.1649，全面實施介於1.7346~1.8146；在折現率為5%下，需求情境不論在保守、一般、樂觀，其示範階段與全面實施益本比皆大於1，示範階段介於2.1045~2.1147，全面實施介於1.6805~1.7637。(3)在公車業者方面，公車業者可積極推動電子票證系統，增加營運效益；在政府方面，可藉由電子票證系統營收的透明化，加強對公車業之監督，並使公車業營運虧損補貼的實施公平化；在使用者方面，電子票證系統可提升付費時之便利性。