7.4 我國ITS產值之推估

7.4.1 未來發展趨勢推估的基礎與原則

一、 推估之範圍項目

本研究針對ITS各子系統的運作功能與各種技術需求進行推估範圍界定，主要說明如下：

1.先進交通管理系統(ATMS)之技術需求：

ATMS (Advanced Traffic Management Systems) 為智慧型運輸系統之核心與基礎，此系統係利用偵測、通訊及控制等技術，將交通監控系統所得的交通狀況，經由通訊網路傳輸到交通控制中心，交控中心在給合其他方面所獲得之資訊，制訂及評估交通控制策略，以利執行整體性之交通管理，並將相關資訊傳送給用路人，已達到運輸效率最大化即運輸安全等目的。

ATMS之相關技術有電腦交通號誌、匝道儀控、事件自動偵測、動態交通預測、自動車輛定位(Automatic Vehicle Location, AVL)、資訊可變標誌(Changeable Message Sign, CMS)、行進間測重(Weigh-In-Motion, WIM)、自動車輛分類(Automatic Vehicle Classification, AVC)、電子式自動收費(ETC)、自動車輛辨識(Automatic Vehicle Identification , AVI)及最佳路線導引等。

2.先進大眾運輸系統(ATPS)之技術需求：

APTS (Advanced Public Transportation Systems)係將先進交通運輸系統、先進旅行者運輸系統與先進車輛控制系統之技術應用於公共運輸，已改善公共運輸品質，提高營運效率，增加公共運輸之吸引力。

ATPS之相關技術包括：自動車輛監視(Automatic Vehicle  Monitoring , AVM)、自動車輛定位(AVL)、雙向無線電通訊、電子式自動付費(Electronic Fare Payment, AVM)、最佳路線導引、公車電腦排班、公車電腦輔助調度、車內顯示系統等。

3.先進車輛控制系統(AVCSS)之技術需求：

AVCSS(Advanced Vehicle Control and Safety Systems)係結合感測器、電腦、通訊、電機及控制技術應用於車輛及道路設施上，以協助駕駛人提高行車安全性，增加道路容量，減少交通擁擠。本系統之主要特色係利用感測器協助人類感官功能之不足，減少危險之發生；提高自動控制之程度，以從事更安全、準確、可靠之控制，來彌補駕駛人因判斷錯誤或技術不足所造成的疏失。AVCSS之相關技術包括：防撞警示系統、自動停放車輛、車間與車一間通訊、自動車輛診斷、自動縱向/橫向制等。

4.先進旅行資訊系統(ATIS)之技術需求：

ATIS(Advanced Traveler Information Systems)係藉由先進科技、先進通訊及其他相關技術，提供旅行必要之資訊，使期能於車內、家裡、辦公室、車站等地點方便取得所需之資訊，作為旅次產生、運具與路線選擇之決策參考，以順利到達目的地。

ATIS之相關技術有可變訊息標誌(CMS)、公路路況廣播(Highway Advisory Radio, HRA)、全球衛星定位系統(Global Positioning Systems, GPS)、地理資訊系統(Geographic Information Systems, GIS)、車內顯示系統、最佳路線導引、無線電通訊、電視路況報導、電傳視訊、旅行服務資訊、整體服務數位網路(Integrated Service Digital Network, ISDN)等。

5.商車營運系統(CVO)之技術需求：

CVO (Commercial Vehicle Operations)係利用前述ATMS、ATIS與AVSS之技術應用於商業營運車輛，以升運輸效率即安全，並減少人力成本，提高生產力。其中所謂「商車」不僅包括大型與重型車輛(如卡車、貨車)，也包括緊急救援車輛(如救護車、拖吊車)，以及每日運作的商用小型車輛(如計程車)等。

CVO的相關技術包括：自動車輛監視(AVM)、自動車輛定位(AVL)、行進間側重(WIM)、電子式收費(ETC)、最佳路線導引、雙向無線電通訊、商車電腦輔助調度、自動貨物辨識等。

6.電子收費/電子道路定價(ETC/EPS)之技術需求：

ETC/EPS(Electronic Toll Collection/Electronic Payment Services )係運輸、電子、電腦即通訊等相關科技組合而成，其主要目的在於透過電子收費系統，可以減少因人工收費所造成的交通擁塞，紓解部分因汽車擁塞，所產生之空氣污染、能源消耗、噪音及交通安全等問題；同時可配合ATMS、ATPS、CVO來改善既有設施之效率，以充分發揮道路交通的效益，提供用路人迅速方便的駕駛環境和道管理者有效的管理利器。

ETC主要之關鍵技術自動車輛辨識(AVI)、自動車輛分類(AVC)、影像執法系統(Video Enforcement Systems, VES)、電子收費之軟硬體、智慧IC卡、車牌辨識、資料處理與收費管理中心等。

7.緊急救援系統(EMS)之技術需求：

EMS(Emergency Systems)係應用DGPS的技術，建立衛星自動導航與救護車即時管理系統，並建立道路數值圖資料庫以及救護車定位與路徑選擇等功能，使緊急車輛於執行任務時能迅速到達到場，發揮即時救援的功效。

EMS主要之關鍵技術係由，全球衛星定位系統、行動數據、地理資訊系統、地區性緊急醫療網以及救援車輛路徑導引系統所構成的。

由於ITS相關產業包括資訊與通信等相關產業之先進應用，發展ITS除了可以運用這些先進科技來改善交通擁擠及增進交通安全之外，若能藉由開創ITS各項技術的市場來刺激國內產業的研發製造，則能有效地帶動國內相關產業的發展，並培養國內研製、掌握關鍵技術的能力。

由以上ITS七大系統之產業結構而言，市場規模及特性將扮演十分重要的角色，因為ITS並非純公部門可以獨立完成(也不應由公部門獨立完成)，而私部門之投入則依賴於對未來發展的市場是否有足夠的利益而定。據美國商業通訊公司(Business Communications Company Inc.)預估在西元2002年以前ITS在消費、商用，以及公共應用上之費用將可高達140億美元，而Kujawa則預估在西元2005年以前無線智慧車系統(wireless intelligent vehicle system)之全球市場可高達50億美元；國內ITS產值研究：孫道平調查知ITS在台灣五年內的市場規模約為新台幣3,590億元；林建山社長預估至2020年ITS總產值約有新台幣26,750億元，交通部運輸研究所預估未來10年市場規模3,377億元，ITS協會預估未來3年實驗城計畫5.7億元，關於研究ITS產值雖不多，但是都指出ITS的市場是相當大的，這些研究有其重要性。

二、推估之原則

目前我國各行業的分類，尚乏ITS產業分類，對於未來發展ITS之定義僅限於，既有的陸路運輸產業中引進新興科技技術的部分，而未曾考慮ITS使用者與原本存在的陸路運輸產業及其所衍生的產業，本研究在探討ITS未來發展趨勢的推估，擬就現況ITS發展領域的觀點，提出ITS相關產業之產值，ITS產業係由先進交通管理系統(ATMS)、先進旅行者資訊系統(ATIS)、先進車輛控制及安全系統(AVCSS)、先進公共運輸系統(APTS)、商車營運系統(CVO)、電子收費系統(ETC)、緊急事故處理系統(EMS)等七大系統之支援技術所組成之相關產業。

本研究對ITS相關產業之產值推估，分別假設如下：

1.分短(2001 ~2005年)、中(2006 ~2010)、長(2011 ~ 2020)期探討ITS相關產業之產值。

2.以探討陸上交通運輸為主，暫不擬探討海運及空運領域。

3.引用相關參考文獻之ITS相關產值數據。

4.我國在各縣市尚未建構完成ITS，本研究僅能設定或依專家意見模擬需求情境，對普及率設定某一特定值。

三、 產值之定義

產值為在一特定的時期內所新生產的最終產品和勞務的市場價值(Market Value)總和，其中市場價值為服務、材料、人力成本加上利潤之價格；另在個體經濟學中對產值之相關定義為邊際產值，係指在其他情況不變之下，廠商多增加一單位要素的投入量，所引起產品增加量的市場價值，求算之方法為邊際產量與產品價格的乘積，所以產值為市場價值與最終需求之數量相乘之結果，ITS產值即為ITS各項設施之市場價值乘以ITS各項設施之最終需求量。其中最終之需求量與市場價值可由圖7.4.1-1 產值之生產與消費組合型態圖了解，分述說明之。

1.經濟定義

在要素市場中，廠商追求最大之利潤，對於投入的邊際產值VMP(Value of the Marginal Product of an input)則定義為在其他條件不變下，廠商多用一單位a的要素所增加產量的價值，以數學表示如下：

VMPa=P⋅MPa

P：要素之價格

MPa：邊際產量；指生產要素投入增減一單位，所造成總產出之變動量。

其投入的邊際收入(Marginal Revenue Product of an input)則表示在其他條件不變下，廠商多用一單位ａ要素所增加的收入，以數學表示如下：

MRPa=∂TR∂a=dTR(q)dq⋅∂q∂a=MR(q)⋅MPa

由上可得知VMPa≥MRPa，因為P≥MR。根據其定義得之產值為所需之要素的價格與其使用量之乘積。

2.產值定義

產值為在一特定的時期內所新生產的最終產品和勞務的市場價值總和，即求算之方法之一即為將個別之產值加總為總產值，公式為最終之需求量乘以市場之價格

V=i=1NPi×Qi

V：ITS產值

pi =f(設置成本,維護成本,人力成本,利潤)

pi ：ITS各項設施之市場價值

Qi：ITS各項設施之最終需求量

所謂之最終之需求量與市場價格會依不同之生產與消費組合型態而不同，說明如圖7.4.1-1，分為三種產值型態，第一種為「直接供應形態廠商之產值」、第二種為「上游廠商結合下游廠商之綜合產值」、第三種為「上游廠商結合整合廠商之產值」。第一種為供應廠商以成本加上利潤之市場價格P０以賣給消費者，消費者之需求量Q０，將P０乘以Q０得出產值；第二種為上游廠商將要素以P1*、市場價格賣給下游廠商，下游廠商再將所購買之價格再加上利潤P1*+π與P2*+π之價格，售給最終消費者，加總各項（Pi*+π）*Q1得之產值；第三種為各廠商上游廠商之各要素售給整合廠商，整合廠商將所購買之要素予以製造成新的產品，其最終價格為原來之要素成本加上新產品之附加之價值再加上利潤，將P４*Q０得出產值。

因ATMS所支援設施為ITI之範圍，由政府採買，市場之價格為政府單位主導，所以在價格上採政府之預算標之單價為價格之上限。在ATMS產值預估，本研究以不受政府之預算規劃架構下，以前瞻性供給領導政策取向來評估；在前瞻性之預估，可瞭解未來之各項ATMS廠商之商機。

(1)	---------------PO=(COST, π)  ---------------------->　　　　　        V=PO X QO

廠商

消費者QO

消費者Q1

(2) 　　　　　 P1*=f(COST, π)               P1=(P1*, π)　　　          V= ∑Pi X Qi

上游廠商

廠商

P2*=f(COST, π)              P2=(P2*, π)      　　       = (Pi, π) X Qi

廠商

消費者Q2

:          :

Pi=(Pi*, π)

廠商i

消費者Qi Q

(3)　　　         P1*=f(COST, π)

廠商

廠商j

.

廠商

消費者QO

P2*=f(COST, π) 　　　    Pj=(P1*, P2*.Pi*, π)             V=P4 X QO

廠商i

Pi*=f(COST, π)

圖7.4.1-1 產值之生產與消費組合型態

7.4.2推估方法

本研究採取兩種方法推估未來ITS發展市場規模，一是累計法(pile up method)，另一是份額變動法（share-shife analysis）

一、累計法（pile up method）

本研究將ITS產業之產值在短期時以累計法予以呈現，利用既有ITS資料文獻及藉由專家小組訪談得知ITS技術類項價格及數量或以目標年法求得部份ITS系統之投入產值，分別利用固網、動網及中心之分際，加總整體產值，其算式表達如下：

PV短＝i=1n(FVi+MVi+CVi)PV短：ITS之短期總產值

FVi：第i種系統在固網(路上/路側設施)之產值

MVi：第i種系統在動網(車上設施)之產值

CVi：第i種系統在中心(整合系統)之產值

二、份額變動法(share-shift analysis)

份額變動分析法為美國哈佛大學教授Paul Green於1983年接受美國國務院委託，研究美國在經歷兩次能源危機後，其貿易伙伴關係變動之情況，以利美國研判未來對各國投資與貿易之比重。本研究藉以作為量化的方法，實施步驟如下：

步驟一：甄選專家構成成員，不應依地位、學位、地位來選取，應依專家代表性酌予甄選，以生活型態、社會情境、價值及行為類型為主，共同研擬重點事項。

步驟二：召集專家研議與集群深度訪談，邀請專家針對TS各個項結構比進行討論，預測TS各個項之結構與總量之變動情形（share-shift analysis），重點作業類項包括：

確認本研究之既往和現有TS各個項之類別

針對未來TS總量占GNP比率進行預測

預測未來TS各個項之結構比變化

將預測之總量與結構比相乘，求得未來TS各個項之產值

步驟三：進行多回合之檢討與預測，將專家學者之知識與經驗加以整合，透過集群面對面會議討論並形成共識。

本研究初步會以累計法加總各系統之產值，求出各系統佔短期總產值之結構比，在中、長期會以份額變動法，用專家研議預測中、長期結構比之可能趨勢，並以第7.3節細佔之ATMS中、長期產值為計算基礎，將其除以本身所佔比率便可求得中、長總產值，再將總產值乘以各系統所佔結構比便可得各自系統之產值。主要算式如下：

PV短＝i=1n(FVi+MVi+CVi)PVi：FVi+MVi+CVi

PV中＝(PVi)÷π(PViPV中|PViPV短)PV長＝(PVi)÷π(PViPV長|PViPV中)π(PViPV中|PViPV短)PV短：表短期總產值

PVi：第i種系統之產值

PV中：表中期總產值

π(PViPV長|PViPV中)：以短期各系統占總產值結構比預測中期結構比

：以中期各系統占總產值結構比預測長期結構比

7.4.3 未來智慧型運輸系統之產業/市場推計

本研究依我國目前定義ITS之發展領域，分別推計各系統產值，再予以加總為ITS相關產業之產值，其產值以市價(market value)表示，本研究會針對ATMS進行產值細估，至於其他六大系統會以比較概略的方式或以ATMS為基礎來概估產值，ATMS細估過程會在7.3節加以完整之說明。

一、短期產值推估

(一) APTS產值之推估

本研究APTS產值或其他系統產值之估計，擬分固網、動網及中心三部分予以推估，固網係指固定在路上或路側之軟硬體設施，供人、車、貨物、資訊流之運送；動網係指裝置於車上之設備；中心係指整合固網與動網之聯通系統或本身為一可獨立運作系統。

本研究會先推估短期的APTS產值，進而會以份額變動法(share-shift analysis)推估其中、長期產值。

1.固網產值

依照中華顧問工程司、交通部運輸研究所委託立皓科技股份有限公司辦理「建立台北市示範性公車動態資訊系統」（民國90年1月），設置智慧型站牌(僅信義路一條線)、基地台及調度站之費用各為12,685,500、5,580,000及1,120,000元，總計為19,385,500元，若以現台北市360條路線估算整個台北市產值約40億元，進而推算至台灣各縣市，本研究初步假設至2005年時，全台應有5倍的台北市產值，且普及率可達20%，總產值約有40億左右。

2.動網產值

本研究以車上電腦價格75,000(Pu)乘上全台客車量20,920(AV)乘上普及率(20%)表示動網車輛之產值，得出4億元，另可加計IC卡之產值為全台人數2,200萬乘上50%之人數乘上200元單價乘上70%普及率，共計為30億元，可得動網總產值約34億元。

3.中心產值

本研究以ATMS為試算基礎，設算ATMS交控中心產值30億元之一半為ATPS監控中心產值，至2005年時，設算全台產值應有5倍且普及率為20%，共計15億元產值。

(二)ETC產值之推估

1.固網產值

依訪談中華電信工程師得知，未來高速公路電子收費系統在15年內總投資金額65億元，將分三期投資，每年汰換重置經費約20億元，本研究推估至2005年，應有20億元之產值。

2.動網

本研究以車上電腦價格(Pu)乘上全台所有車輛(AV)乘上普及率40%，可得65億元產值。

3.中心

本研究以台北市ATMS交控中心產值之半數為估算，應有15億元之產值。

三其他系統產值之推估

CVO與EMS中心之產值應可以台北市ATMS交控中心產值之半數為估算，各為15億元，其他系統有關短期總產值及短期動網產值如表7.4.3-1與7.4.3-2所示，表7.4.3-1表示台灣各縣市建置ITS的費用加總，在表7.4.3-2中，Pu表示ITS各子系統車上單元的單價，此項數據主要經由電話或實際訪談廠商（立皓、巨達電信）所得，車輛數乃參考中華民國88年交通統計要覽所得，普及率乃本研究依專家意見所模擬的需求情境，將此三者相乘便可得出各子系統之產值。

表7.4.3-1 ITS各子系統短期產值之預估

單位：億元

|  | 動網 車輛數 | 固網 建置成本 | 中心 建置成本 | 短期 產值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATMS |  |  |  |  |
| ATIS |  |  |  |  |
| APTS |  |  |  |  |
| CVO |  |  |  |  |
| ETC |  |  |  |  |
| AVCSS |  |  |  |  |
| EMS |  |  |  |  |
| ITS總產值 |  |  |  |  |

註：-表示該系統無此項目

資料來源：本研究整理

表7.4.3-2 ITS各子系統短期「動網」產值之估計方法

|  | 單價 Pu | 車輛數 AV | 普及率 MS | 產值 PV= Pu ×AV ×MS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATMS |  |  |  |  |
| ATIS |  | 自用車 5,102,985 |  | 億元 |
| APTS |  | 客車 20,920 |  | 億元 （另加IC卡可達億元） |
| CVO |  | 商用 210,155 |  | 億元 |
| ETC |  | 所有車 5,359,299 |  | 億元 |
| AVCSS |  | 所有車 5,359,299 |  | 億元 |
| EMS |  | 特種車 46,159 |  | 億元 |

資料來源：參考中華民國88年交通統計要覽（民國89年8月）並參考既有文獻資料與訪談資料彙整而成。

二、 短、中、長期預估

本研究以ATMS為實例示作細算短、中、長期產值，會在第七章予以呈現，至於其他系統則以概估方式推算其產值再中、長期予以全部加總，推算其短期產值，求出各系統占 ITS總產值之比率，迄至中、長期時，本研究會參酌專家意見初步擬定中、長期的結構比，再以份額變動法邀請學者專家進行多回合互動收斂研議或事後密切追蹤專家意見，調整其結構比之變化，然後以本研究細估得出之ATMS中、長期產值除以學者專家預估之結構比，便可得中、長期ITS總產值，再以中、長期ITS總產值乘以各別系統結構比便可求出各系統產值，可看出ITS各別系統在未來發展之潛力。

本研究以一般值表達方式來顯示ITS短、中、長期之產值，在短期時會以7.4.1節所得之各縣市系統之一般值為基礎，其短期產值為603億元，中期產值為2,304億元，長期產值為10,000億元，彙整如表7.4.3-3。

表7.4.3-3 ITS各子系統一般產值結構比與總產值預估

單位：億元

|  | 短期年 |  | 中期年 |  | 長期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占ITS產值比率 | 產值 | 占ITS產值比率 | 產值 | 占ITS產值比率 | 產值 |
| ATMS | 0.27 | 160 | 0.23 | 530 | 0.1 | 1,000 |
| ATIS | 0.2 | 120 | 0.22 | 506 | 0.25 | 2,500 |
| APTS | 0.15 | 89 | 0.16 | 368 | 0.23 | 2,300 |
| CVO | 0.05 | 31 | 0.06 | 138 | 0.09 | 900 |
| ETC | 0.17 | 100 | 0.15 | 345 | 0.08 | 800 |
| AVCSS | 0.13 | 80 | 0.14 | 322 | 0.17 | 1,700 |
| EMS | 0.03 | 23 | 0.04 | 92 | 0.08 | 800 |
| ITS總產值 |  | 603 |  | 2,304 |  | 10,000 |

資料來源：本研究整理

7.4.4 未來ITS產值推估之檢討

以目前交通部所訂ITS七大子系統，大多以陸上交通為主，對於海、空運尚未納列，ITS產值容易造成低估，另一是既有ITS之定義僅限於既有陸路運輸產業中引進新興科技技術的部分，而未曾考慮ITS使用者與原本存在的陸路運輸產業及其所衍生的產業，易導致ITS產業是否存在之疑義，未來在推估ITS產值有以下兩種觀點可茲參酌：

一、用路人、既有服務及引入技術之供需領域觀點

考慮ITS使用者部門、ITS引入技術部門與原有的陸路運輸部門下，將ITS使用者劃分為用路人領域；原有的陸路運輸產業及其所衍生的產業劃分為既有服務領域；另外將ITS未來發展之相關技術領域劃分為引入技術領域。在此觀點下，所謂ITS相關產業係由發展智慧型運輸系統所引入之引入技術相關產業與既有服務領域之相關產業以及ITS使用者所構成的。其中在用路人領域方面，包括汽機車、計程車、客運及公車、貨車、警務救援車輛與客運乘客；在引入技術領域方面，包括通訊產業、電子產業、資訊軟體產業與顧問服務；在既有服務領域方面，包括陸路運輸產業、公共工程與相關引申出之服務產業。

二、就投入產出表的觀點：

綜觀世界投入ITS研發的國家(如：歐、美、日等地)，對於ITS的探討文獻多僅限於技術性與市場規模預估之探討，部份文獻則針對ITS對於交通安全之增進、用路人效率之改善以及能源之節約與環境之改善進行效益分析，然而對於ITS具有帶動相關產業發展與促進經濟成長的特性之研究，卻缺乏相關之資料與文獻。

可從產業關聯表，來探討發展ITS對相關產業與整體經濟的影響，根據上述ITS產業以引入技術領域與有服務領域來區分的方式架構，並結合部門產業關聯表之產業部門分類方法，來定義ITS產業。

在此觀點下，將分別建構出ITS引入技術領域之投入產出分類表與ITS既有服務領域之投入產出分類表，經由ITS引入技術領域與ITS相關產業與部門產業關聯表之間的關聯，進而建立ITS相關產業投入產出類表，並可依此將部門的產業關聯表，合併為適合探討ITS相關產業的產業關聯表，以利更進一步的分析。