第二章 智慧型運輸系統之現況與發展

2.1 智慧型運輸系統之現況與發展

2.1.1 智慧型運輸系統之一般情勢

運輸為一個國家經濟發展及國力提升的主要動力，但是，長期以來，台灣的運輸問題一直是民眾最為詬病的項目之一；運輸系統本身所出現的擁擠、混亂與危險等皆已造成民眾每天生活之壓力，也帶來龐大的生命財產損失；運輸系統更是環境污染的最主要來源之一。所以，我國現今之國政發展應以促進運輸良性發展為重心。

運輸之發展所牽涉之層面極廣，尚且必須與其它政策相互配合。例如產業發展與經濟政策，影響汽機車之運具發展，也影響到運輸需求；社會政策將影響運輸工具品質的要求及環保標準；能源政策將促使運輸系統朝向能源效率高的設施發展；財政政策決定了中央與地方或民間投資建設與改善運輸系統的能力。因此，運輸國政必須充分兼顧與其它部門之相關性與推動統合並促進運輸良性發展，進而促進國家經濟發展及國力提昇。

近年來由於資訊與通訊技術的快速發展，使得許多先進科技運用於傳統運輸系統的運作日益可行，例如車輛導航系統以及公車定位與即時資訊系統等。透過有系統地蒐集交通資料並加以彙整與處理，適時地將即時而正確的交通資訊傳送給運輸系統營運與管理者，以及一般旅行大眾，一方面使管理者可以掌握即時路況，有效地調派車隊，另一方面用路人可以避開擁擠路段與時間，作為個人旅次規劃之參考。因此，有效的智慧型運輸系統(Intelligent Transportation Systems, ITS) 的各項措施，除可以改善交通擁擠，提昇行車安全外，並且透過有效的路徑導引與大眾運輸轉乘資訊的提供，可減少私有運具的使用，間接地降低空氣污染與噪音等環境衝擊，並提昇能源使用效率。因此，國際間智慧化運輸系統(Intelligent Transportation Systems, ITS)迅速的發展，其主要的背景因素有二：

- 運輸系統的供不應求是新興工業國家與已開發國家目前所面對的共同挑戰。為解決供不應求的問題，各國過去都是採取新建硬體設施的辦法，來增加供給容量、滿足需求。不過，由於土地的有限性以及建設成本越來越高，這種以新建硬體設施來解決供不應求問題的方法，大部分國家都發現越來越難執行，因此，需要思考新的政策方向。

- 資訊、通信科技的發展，一方面在車輛與道路的設計和使用上，出現許多突破性的新技術，可用來提高它們的效能與安全性；另一方面，無線通信與網際網路的發展，也使運輸系統與使用人之間的線上即時溝通，不僅變得可行，甚至成為管理運輸需求與提高系統容量的主要憑藉。

上述兩項因素交互影響之下，美、歐、日、韓、澳等國目前在運輸政策上，發展出以下的思考方向與重點：

一、由於運輸供給無法無限制地滿足不斷成長的運輸需求，因此，除了擴增硬體建設的傳統策略之外，今後將強調：

‧如何利用各種管理措施來疏導或抑制需求；

‧如何利用先進的資訊、電信科技，充分發揮既有硬體設施的容量；

‧如何加強不同運輸工具之間的相互支援與整合，以發揮運輸系統的整體運能。

二、為達成以上三項新的政策目標，ITS的發展與佈建是一項必須採取的根本措施。

有鑒於此，歐、美、日等先進國家先後投入可觀的資源，進行ITS的各項研發及測試工作，並已獲致相當的成效。綜觀世界各國從事ITS的發展，各國一方面根據國情，有組織、有計畫地推動符合當地需求的系統與計畫；另一方面配合其產業實力與學術研究水準，兼負有帶動相關產業發展與創造就業機會的使命。

2.1.2 國際間主要之定義及其範圍

本節將以美、歐、日之發展予整理與探討。

一、美國

美國自1993年起至1996年，在聯邦運輸部及ITS America的策劃之下，完成第一份ITS國家發展系統架構，目的在於提供全國各地發展區域性ITS架構的參考，同時保留各地依當地特性而發展具地方特色的ITS系統的彈性。其中具體規範了未來發展ITS的觀念性架構，並定義了ITS各項服務單元間的互動關係，這套國家發展架構總共定義了七個群組（groups or boundles），共三十一項使用者服務項目（user services）（表2.1.2-1）。

表2.1.2-1 美國智慧型運輸系統(ITS)之定義與主要內容

| ITS之定義 | 發展領域 | 使用者服務單元 |
| --- | --- | --- |
| 根據ITS America 的定義，ITS係結合資訊處理、通訊、控制及電子等技術，應用於運輸系統，以減少交通事故及擁擠，並提昇運輸效率。 | 1.旅行與運輸管理 (Travel and Traffic Management) | ‧行前旅行資訊 (Pre-trip Travel Information) ‧行旅中駕駛資訊(En Route Driver Information) ‧路線導引(Route Guidance) ‧共乘配對及事前訂位(Ride Matching and Reservation) ‧旅行服務資訊(Traveler Services Information) ‧交通控制(Traffic Control) ‧事件管理(Incident Management) ‧旅行需求管理(Travel Demand Management) ‧廢氣監測與改善(Emissions Testing and Mitiation) ‧鐵路平交道 (Highway-Rail Intersection) |
|  | 2.大眾運輸管理 (Public Transportation Management) | ‧大眾運輸管理(Public Transportation Management) ‧行程中大眾運輸資訊 (En Route Transit Information) ‧個人化大眾運輸 (Personalized Public Transit) ‧大眾運輸旅行保全 (Public Travel Security) |
|  | 3.電子付費 (Electronic Payment) | ‧電子付費服務 (Electronic Payment Services) |
|  | 4.資訊管理 （Information management） | ‧儲存資料功能 （Archived Data Function） |

表2.1.2-1 美國智慧型運輸系統(ITS)之定義與主要內容(續)

| ITS之定義 | 發展領域 | 使用者服務單元 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.商業車輛營運 (Commercial Vehicle Operations) | ‧商業車輛電子通關 (Commercial Vehicle Electoronic Clearance) ‧自動化路旁安全檢查 (Automated Roadside Safety Inspection) ‧車上安全監視 (On-board Safety Monitoring) ‧商業車輛管理程序 (Commercial Vehicle Administrative Processes) ‧危險物品事故反應(Hazardous Material Incident Response) ‧商業車隊管理(Commercial Fleet Management) |
|  | 6.先進車輛控制及安全系統 (Advanced Vehicle Control and Safety Systems) | ‧縱向碰撞預防(Longitudinal Collision Avoidance) ‧橫向碰撞預防 (Lateral Collision Avoidance) ‧路口碰撞預防(Intersection Collision Avoidance) ‧預防車禍視線提昇 (Vision Enhancement for Crash Avoidance) ‧安全準備(Safety Readiness) ‧車禍前安全防護設施的保護 (Pre-crash Restraint Deployment） ‧自動公路系統(Automated Highway Systems, AHS) |
|  | 7.緊急救援管理 (Emergency Management) | ‧緊救事故通告及個人保全(Emergency Notification and Personal Security) ‧緊急救援車輛管理 (Emergency Vehicle Management) |

二、歐洲

歐洲地區於1991年由公/私部門共同成立「歐洲道路科技執行協調組織」（European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization, ERTICO），提供歐洲各國發展ITS的諮詢與技術支援，並作為國際合作的橋樑。歐洲地區將ITS規範為六大群組共三十二項使用者服務項目（表2.1.2-2）。

表2.1.2-2 歐洲智慧型運輸系統(ITS)之定義與主要內容

| ITS之定義 | 發展領域 | 使用者服務單元 |
| --- | --- | --- |
| ITS係利用資訊、運輸及通訊等技術應用於車輛及道路基礎設施的運作，以改善運輸機動性，同時增進運輸安全、減少交通擁有提昇舒適程度，並減少環境衝擊。 | 1.交通管理 (Traffic Management) | - 通行控管(Access control) - 動態速度調節 (Dynamic speed adaptation) - 環境之交通與需求管理 (Environmental traffic & demand management) - 事件管理(Incident management) - 車道控制（包含速度管理） (Lane control(including speed management)) - 停車管理 (Parking Management) - 匝道儀控(Ramp metering) - 路線重安排(Re-routing) - 道路狀況監測 (Road status monitoring) - 交通監測(Traffic monitoring) - 都會區交通控制 (Urban traffic control) - 老弱婦嬬道路使用者之設備 (Vulnerable road user facilities) |
|  | 2.交通與旅行資訊 (Traffic and travel Information) | - 行前與行旅中資訊 (Pre- trip and on- trip Information) - 路徑導引與導航 (Route guidance and navigaition) |
|  | 3.付費系統 (Payment systems) | - 整合性付費系統 (Integrated payment) - 停車付費(Parking payment) - 道路使用者付費 （Payment for road use） - 大眾運輸付費 （Public transport payment） |

表2.1.2-2 歐洲智慧型運輸系統(ITS)之定義與主要內容(續)

| ITS之定義 | 發展領域 | 使用者服務單元 |
| --- | --- | --- |
|  | 4.大眾運輸 (Public transport) | - 汽車聯合/共乘管理 (Car pooling/ sharing management) - 擁塞管理 (Congestion management) - 需求-反應式之大眾運輸 - (Demand- responsive public transport) - 大眾運輸優先(Public transport priority) |
|  | 5.安全及緊急管理 (Security and emergency management) | - 損壞與緊急事件警告 (Breakdown and emergency alerts) - 碰撞預防（Collision avoidance） - 大眾運輸安全 （Public transport security） - 緊急救援服務之事件管理 （Rescue services incident management） - 冬季維護（Winter maintenance） |
|  | 6.貨物及車隊管理 (Freight and fleet management) | - 協調之城市運籌管理（Co-ordinated city logistics） - 車隊及資源管理（Fleet and resource management） - 貨物管理(Freight Management) - 危險物品管理（Hazardous goods management） - 作業性規劃管理（Operational planning management） |

資料來源：http://www.ertico.com/what_its/servicon.htm

# 三、日本

日本主要是由運輸省、通產省、建設省、郵政省及警察廳等五個中央政府部門及相關單位於1995年8月共同擬定了「道路、交通、車輛高度情報化政府實施指針」（Basic Government Guidelines of Advanced Information and Communication in the Fields of Roads, Traffic, and Vehicles），依循這些統一的指導方針，確立了系統架構整合構建，並逐步推展ITS的研發及應用工作。日本將ITS區分為九個發展領域（development areas），二十一項使用者服務項目（表2.1.2-3）。

表2.1.2-3 日本智慧型運輸系統之定義與主要內容

| ITS之定義 | 發展領域 | 使用者服務單元 |
| --- | --- | --- |
| ITS係使用先進資料與通訊技術，以建立一包括用路人、車輛及道路設施的整合系統，其內容括導航系統的昇級、電子式自 動收費(Electornic Toll Collection, ETC)系統的佈設、安全駕駛的支援、交通管理最佳化，以及道路管理效率的提昇等。 | 1.導航系統的進展 (Advances in Navigation Systems) | ‧提供路徑導引所需之交通資訊(Provision of Route Guidance Traffic Information) ‧提供目的地相關資訊(Provision of Destination-related information) |
|  | 2.電子式自動收費系統 (Electronic Toll Collection Systems) | ‧電子收費 (Electronic Toll Collection Systems) |
|  | 3.支援安全駕車 (Assistance for Safe Driving) | ‧提供駕車及道路狀況資訊 (Provision of Driving and Road Conditions Information) ‧危險狀況警告 (Danger Warning) ‧駕車支援 (Assistance for Driving) ‧自動公路系統 (Automated Highway Systems) |
|  | 4.交通管理最佳化 (Optimization of Traffic Management) | ‧交通流最佳化 ‧提供事件發生時相關交通管制資訊(Provision of Traffic Restriction Information on Incident Management) |
|  | 5.提昇道路管理效率 (Increasing Efficiency in Road Management) | ‧改善道路維護運作效率 (Improvement of Maintenance Operations) ‧特殊核准之商用車輛管理 (Management of Special Permitted Commercial Vehicles) ‧提供道路危險資訊 (Provision of Roadway Hazard Information) |

表2.1.2-3 日本智慧型運輸系統之定義與主要內容(續)

| ITS之定義 | 發展領域 | 使用者服務單元 |
| --- | --- | --- |
|  | 6.支援大眾運輸 (Support for Public Transport) | - 提供大眾運輸資訊 (Provision of Public Transport Information) - 大眾運輸運作支援 (Assistance for Public Transport Operations and Opearations Management) |
|  | 7.提昇商用車輛營運效率 | - 商用車輛營運支援 (Assistance for Commercial Vehicle Operations Management) - 商用車輛自動車隊運轉 (Automated Platooning of Commerical Vehicles) |
|  | 8.支援行人 (Support for Pedestrians) | - 行人路徑導引 (Pedestrian Route Guidance) - 預防人－車事故 (Vehicle-Pedestrian Accident Avoidance) |
|  | 9.支援緊急救援車輛運作 (Support for Emergency Vehicle Operations) | - 緊急事件自動通告 (Automatic Emergency Notification) - 緊急救援車輛路徑導引及支援救援活動 (Route Guidance for Emergency Vehicles and Support for Relief Activities) |
|  | - 先進資訊及通訊社會之資訊的利用 （Utilization of Information in the Advanced Information and Telecommunications Society） |  |

資料來源：National policy agency et al.（1999）, “System Architecture for ITS in JAPAN”, Japan.

2.1.3 歐洲、美國、日本之服務系統分析

綜合整理分析，美國、歐洲、日本相同之服務系統，美與歐或美與日之相同服務系統為基本之服務項目；分述如下：

一、歐洲、美國、日本三國相同服務系統

近年來世界各國皆積極發展ITS，各國依其不同之地理環境、交通特性制定其系統項目與服務系統，綜合歐洲、美國、日本三國相同服務之項目，欲發掘ITS之基本服務項目。各國之服務項目之名稱不盡相同，本研究依其服務內容予以分類，說明如表2.1.3-1。在系統項目包括先進交通管理系統（ATMS）、先進旅行資訊系統（ATIS）、商用車輛營運系統(CVO)、緊急事故處理系統(EMS)、電子收付費系統(ETC)等五大系統項目，其中系統項目中缺先進大眾運輸系統（APTS）與先進車輛控制及安全系統（AVCSS）。在基本服務項目有八項，分別為交通控制、事件管理、行前資訊、行旅中駕駛人資訊、路徑導引與導航、商用車輛車隊管理、緊急事件通告與個人保全、電子財務交易等。

表2.1.3-1美、歐、日之相同使用者服務系統

| 系統 | 美國 | 歐洲 | 日本 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATMS | 交通控制 | 都會區交通控制 | 交通流最佳化 |
|  | 事件管理 | 事件管理 | 提供事件發生時相關交通管制資訊 |
| ATIS | 行前旅行資訊 | 行前與行旅中資訊 | 提供目的地相關資訊 |
|  | 行旅中駕駛人資訊 | 行前與行旅中資訊 | 提供駕車及道路狀況資訊 |
|  | 路徑導引 | 路徑導引與導航 | 提供路徑導引所需之交通資訊 |
| CVO | 商業車隊管理 | 車隊及資源管理 | 商用車輛自動車隊運轉 |
| EMS | 緊急事件通告與個人保全 | 緊急救援服務之事件管理 | 緊急事件自動通告 |
| ETC | 電子付費服務 | 道路使用者付費 | 電子收費 |

*本研究整理

二、美與歐或美與日之相同之使用者服務系統

綜合歐洲、美國、日本三國之服務項目，美與歐或美與日之相同之使用者服務系統，為次之ITS基本服務項目。各國之服務項目之名稱不盡相同，本研究依其服務內容予以分類，說明如表2.1.3-2。在系統項目包括先進交通管理系統（ATMS）、安全系統（AVCSS）、先進大眾運輸系統（APTS）、商用車輛營運系統(CVO)、緊急事故處理系統(EMS)、安全（Safety）等六大系統項目，分述說明如下。

表2.1.3-2美與歐或美與日之相同之使用者服務系統

| 系統 | 美國 | 歐洲 | 日本 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATMS | 共乘運輸管理 | 汽車聯合/共乘管理 | － |
|  | 需求管理 | 環境之交通與需求管理 | － |
| AVCSS | 縱向/橫向碰撞預防 | 碰撞預防 | － |
|  | 視覺提昇 | － | 預防人－車事故 |
|  | 自動車輛運作 | － | 自動公路系統 |
| CVO | 危險物品與事件通告 | 危險物品管理 | － |
| APTS | 大眾運輸管理 | － | 大眾運輸運作支援 |
|  | 需求反應式之大眾運輸 | 需求反應式之大眾運輸 | － |
|  | 行程中大眾運輸資訊 | － | 提供大眾運輸資訊 |
| EMS | 緊急事件車輛管理 | － | 緊急救援車輛路徑導引及支援救援活動 |
| Safety | 大眾旅行保全 | 大眾運輸安全 | － |
|  | 易受傷害之道路使用者之安全提昇 | 老弱婦嬬道路使用者之設備 | － |

*本研究整理

三、美、歐、日之特有使用者服務單元

在美、歐、日之使用者服務單元比較後，發現除了相同或相關之服務系統外，剩餘依各國之特色所包含之不同服務系統說明如下：

(一) 美國之特有服務系統項目

ATMS系統中鐵路平交道、廢氣監測與改善項目；ATIS系統中旅行服務資訊、儲存資料功能項目；AVCSSS系統中車禍前安全防護設施的保護、安全準備項目；CVO系統中商用車輛電子通關、商業車輛管理程序、自動化路旁安全檢查、車上安全監視項目。

(二) 歐洲之特有服務系統項目

ATMS系統中停車管理、匝道儀控、交通監測、交通策略(通行控管/車道控制/路線重安排/動態速度調節/擁塞管理)項目；CVO系統中協調之城市運籌管理、貨物管理、作業性規劃管理項目；APTS系統中大眾運輸優先；EMS系統中損壞與緊急事件警告、冬季維護項目；ETC系統中整合性付費系統(包括停車、大眾運輸付費)項目。

(三) 日本之特有服務系統項目

ATIS系統中行人路徑導引項目；AVCSS系統中危險狀況警告、駕車支援、改善道路維護運作效率、提供道路危險資訊項目；CVO系統中特殊核准之商用車輛管理、商用車輛營運支援項目。

2.1.4 主要國家政策與措施【17】

一、美國ITS之政策與措施

美國ITS之發展，最早可追溯至1960年代末期一項「電子式路徑導引系統」（Electronic Route Guidance Systems, ERGS）之研發，這項計劃係以車－路間通訊為主，提供用路人路徑指引資訊，以避免交通擁塞，節省旅行時間。1970至1980年代，美國在ITS之發展上沉寂了一段間，直至1988年Mobility 2000這個民間團體的成立，ITS的發展才再一次引起廣泛的討論。而加速美國在ITS的發展，則應歸功於1991年12月通過立法的ISTEA（Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991）法案，至此，ITS正式被納列道路政策的核心計畫之一。這項總經費高達一千五百一十億美元、為期六年的法案，其中編列了六億六千萬美元的預算從事ITS之研發工作，除了75﹪用於智慧型運輸走廊（ITS Corridors）示範計畫的規劃與佈設之外，其餘的經費用於一般研究、標準、策略計畫及國家發展架構的研擬等工作。目前這項法案已於1997年9月30日到期，柯林頓政府已提出另一項延續ISTEA的法案，其為NEXTEA（National Economic Crossroads Transportation Efficiency Act）。該法案中擬進一步編列美金十二億元的預算從事ITS的各項計畫，ITS專款預算成長幾乎達一倍，本法案己在1998年6月通過立法，並改稱為TEA21（Transportation Equity Act for the 21st Century）。

在美國推動ITS的過程，另一重要的里程碑為1992年5月草擬完成的「美國IVHS策略計畫」（Strategic plan for Intelligent Vehicle－Highway Systems in the United States），這項策略計畫明確地規範美國未來二十年在ITS方面的推動方向與重點。而在1995年3月由ITS America向聯邦運輸部所提出的「ITS國家發展計畫」（Natioanal ITS Program Plan），則詳述推動ITS發展與應用的規劃目標與內容，具體勾勒未來ITS的發展藍圖。

以外，為了釐清ITS服務單元的架構以及各單元間的互動關係，運輸部於1996年6月草擬完成「ITS系統架構」（national ITS System Architecture）。根據ITS系統架構的規劃，美國目前在ITS的推動重點已從規劃階段進入提昇運輸基礎設施品質的階段，具體的工作為運輸部於1996年1月宣佈的「省時運作」（Operation Timesaver）計畫，預計於未來十年內在美國75大都市中廣泛地佈設智慧型運輸基礎設施（Intelligent Transportation Infrastructure, ITI）計畫目標希望在往後十年內為美國旅行大眾節省15﹪的旅行時間。

二、歐洲ITS之政策與措施

歐洲地區ITS之發展始於1970年代中期由德國所領導的團隊所進行 ALI（Autofahrer Leit und Informations System）計畫，1980年代則有兩項大型的ITS研發計畫：（1）1986年由民間部門（尤其是各汽車製造業者）所推動的PROMETHEUS（PROgraMme for a European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety）計畫；以及（2）1988年由歐盟各國政府聯合推動的DRIVE（Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe）計畫。PROMETHEUS計畫的重點在汽車電子設備的開發與應用，以提昇運輸效率與行車安全；DRIVE計畫則強調道路基礎設施與交通管理功能的提昇，以改善運輸效率並降低環境衝擊。目前這些計畫已由PROMOTE（PROgramme for Mobility in Transportation in Europe）及運輸科技應用計畫（Telematics Applications Programme）加以整合與延續。此外，相對於美國的ITS America之民間ITS專責組織，歐洲地區於1991年由公/私部門共同成立「歐洲道路科技執行協調組織」（European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization, ERTICO），則提供歐洲各國發展ITS的諮詣與技術支援，並作為國際合作的橋樑。

歐洲地區在ITS標準化的工作方面，由1990年成立的歐洲標準委員（Commite Europeen de Normalisation, CEN）的第278號技術委員會（TC-278）負責推動，至於稍後成立的ISO/TC-204，則專責國際性ITS標準規範的訂定工作。

三、日本ITS之政策與措施

日本在ITS的發展早在1970年代即已開始，其發展演進可分為以下三個時期：

第一階段（1970~1980年）：

相較於其他ITS的發展，日本在這方面的研發工作要比其他先進國家早許多，1973年通商產業省開始一項「整合式車輛交通控制系統」（Comprehensive Automobile Traffic Control System, CACS）計畫，其重點在道路導引系統的研發及相關測試工作的推展。

第二階段（1980~1995年）：

在1980年代，多項ITS的研發計畫積極的推展，包括由建設省主導的「道路/ 車輛通訊系統」（Road/ Automobile Communication System, RACS），以及由警察廳負責的「先進動態交通資訊及通訊系統」（Advanced Mobile Traffic Information and Communication Systems, AMTICS），這些計畫加上郵政省在許多ITS相關技術標準化的工作，最後整合成「車輛資訊及通訊系統」（Vehicle Information and Communication System, VICS）。

從1980年代末期至1990年代中期，建設省主導一項「先進道路運輸系統」（Advanced Road Transportation Systems, ARTS）計畫，其目的在促進道路與車輛系統的整合，以提昇道路交通之運輸效率。此外，在此階段推動的重要計畫尚有：（1）通商產業省負責推動的「超級智慧車輛系統」（Super Smart Vehicle System, SSVS），希望提昇車輛交通的智慧化程度；（2）運輸省主導的「先進安全車輛」（Advanced Safety Vehicle, AVS）計畫，以提倡車輛安全科技的研發為重點；以及（3）警察廳負責的「新交通管理系統」（Universal Traffic Management System, UTMS），其計畫重點在推動全面且整合性的交通管理措施，以改善交通擁塞與安全等問題。

在此階段另一個重要的里程碑為日本「車輛、道路及交通智慧化協會」（Vehicle, Road, and Traffic Intelligence Society, VERTIS）（現已更名為ITS JAPAN）的成立，這要由產業及學界代表所組成的民間組織負責多項與ITS有關的工作，例如與ITS America及ERTICO的資訊交換、籌劃國際性會議，以及派駐西方國家的工作人員等。藉由公/私部門合作所提供的電子地圖，加上GPS車輛導航系統以及其他技術的配合，一個以民間部門為主體的ITS市場正逐漸成形，具體的成果為截至1995年為止，裝有車上導航系統的累積車輛數已達一百萬輛，並且至1999年6月，裝有汽車導航系統之累積車輛數已經超過424萬輛。很明顯地，未來包括日本在內的ITS廣大市場，正由各界積極開發中。

第三階段（1995年~）：

緊接於上述發展之後，由日本首相所領導的「先進資訊及通信協會總部」（Advanced Information and Telecommunications Society Headquarters）在1995年2月通過了「推動一個先進資訊與通信社會基本原則」（Basic Guidelines on the Promotion of an Advanced Information and Telecommunications society），緊接著五個中央政府部門及相關單位於1995年8月共同擬定了「應用先進資訊與通信技術於道路、交通與車輛之政府運作基本原則」（Basic Government Guidelines of Advanced Information and Information and Communications in the Fields of Roads, Traffic, and Vehicles），而且根據這些統一的指導方針，逐步推展ITS的研發及應用工作。在這個統合與協調的階段，具體的成果為1996年4月VICS系統與中心的正式運作。

在上述基本指導方針公佈之後，五個政府部門的工作重點在促進車輛導航系統展及協助安全駕駛等相關基礎設施的佈設。此外，亦提 倡ITS不同領域的研發及推廣的工作，例如交通管理最佳化的研究。1995年11月於橫濱召開的第二屆ITS世界大會（The World Congress on ITS）中，上述各單位向與會的各國專家、學者及政府代表展示了他們過去到現在的研發成果。

日本在1996年總共分配了596億日圓的經費，用於ITS的實際應用與基礎設施的改善，另外並提供74億日圓作為ITS的研發經費，1997年則分別成長1.16倍，在持續而巨額經費投入的情況下，日本下一階段發展ITS各項技術及系統的環境已儼然成形。

2.1.5 重點發展與議題

- 國內機車議題之探討

在台灣雖然機車數量龐大，機車交通問題屢受詬病，但對於機車交通問題的改善工作卻很難有所進展 其原因固然部份係因為處理機車交通的專業技術在國外並不多見，以致很難有所參考依據。另外，也經常會因為一種認為未來機車會消失，且必須淘汰而陷入不必去研究改善機車交通的迷思之中。然而，不論未來機車發展前景如何現況交通問題的處理不能忽視機車，同樣地在發展未來運輸科技時不可避免將機車納入考慮，本研究將國內既有文獻彙整如表2.1.5-1，以利瞭解國內機車交通現況，並以表2.1.5-2所示各相關之機車交通問題皆可對照出智慧化策略。

表2.1.5-1機車相關文獻之探討

| 作者 | 研究發現 | 研究建議 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 許添本 | 1.台灣87年機車數量大約1,000萬輛，平均每兩人一輛，為世界各國機車持有率之冠。 2.處理機車之交通專業技術，在國外並不多見，難以參考依據。 3.國際發展 ITS尚未包含機車課題，ITS在機車上的觀念可能包含兩種：(1)積極面：在國內七大子系統外再發展出特有的智慧型機車交通系統(IMTS)；(2)消極面：並非直接針對機車發展其特有之ITS子系統，而應將機車對汽車之影響納列考慮。 4.根據台灣交通事故經驗，側撞為機車最常發生的事故型態。 5.推動國內機車交通智慧化有別於日本ITS小汽車產品導向，及美國ITS的大系統發展，而較接近歐洲之IRTE(創造整合運輸環境)發展概念，以實際改善現況為目的 | 1.產、政、研三角互動來達成推動IMTS 2.研究發展與成果實用交錯架構，即每年皆有實用成果來實施，進行進一步之研究 3.產政研三方可就四項之題擬訂具體研究計畫：(1)機車停車管理智慧化；(2)智慧型環保機車；(3)機車交通空間與交通管理智慧化；(4)機車違規執法智慧化 | 機車交通智慧化發展策略，都市交通100期, 87年7月【99】 |
| 張新立 | 1.政府對機車之定位未明確宣示，缺乏政策導引及適當規範，加速我國都市交通問題持續惡化之腳步 2.政府推動大眾運輸政策成效不彰與未能有效限制私人運具使用有關 3.機車之方便性與經濟性是廣被喜好之主因，而「社會成本並無內部化之使用環境」助長了機車在我國快速成長 | 1.短期之機車管理目標為改善機車行車秩序與安全 2.中期之機車管理目標為鼓勵機車使用者轉乘大眾運輸 3.長期之目標為市區禁行機車，全面推動大眾運輸政策 | 都市之機車定位與管理策略, 都市交通97期, 87年 1月 【100】 |

表2.1.5-1機車相關文獻之探討(續)

| 許添本 | 1.交通系統發展的基本理念分成兩方面：一方面因應交通需求，提供效率、安全、環保、舒適的交通環境；另一方面提供較好的替代運具，導引民眾使用較佳的運輸工具 2.混合車流是機車交通問題最主要因素 | 1.機車空間可比照一般汽車，直接採用路緣停車與巷道停車 2.訂定機車與行人衝突之區隔策略 3.訂定機車替代運具之發展策略 | 機車交通空間之規劃與設計,都市交通97期,87年1月 【101】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陳奇正 | 1.因汽機車未分道行駛，使得機車常有超越至內側車道行駛，形成汽機車混流及相互搶道危險現象 2.機車鑽隙縫前進 3.交叉路口是機車違規最多地點 4.路口綠燈未始亮前，機車已先行起動前進，危及行人安全 | 1.建立機車政策，正視機車於運輸系統中之定位及管理 2.重新檢討機車停車空間 3.號誌計與容量考量，評估劃設空間對路口容量之影響，並全面取消紅燈右轉時制設計，保障機車停車空間及行人穿越之安全 | 機車交通問題與安全之探討,都市交通97期,87年1月 【102】 |

資料來源：環球經濟社，May，2001。

表2.1.5-2機車交通問題與智慧化策略

| 問題 | 智慧化策略 | 配合措施 | 短期 | 中長期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機車交通控制問題 | - 發展適應性多運具(包括機車)之交通控制系統 | - 設置機車道及停等空間，以便確認機車流動 |  |  |
| 機車交通安全問題 | - 發展機車事件偵測與管理系統 - 發展機車行駛安全監控系統 - 發展汽、機車皆可用之安全間距偵測系統 - 發展機車干擾與衝突偵測系統 | - 發展機車偵測器及事件偵測邏輯 - 調整道路機車交通空間 - 配合發展機車車上資訊設備 - 配合發展機車車上資訊設備 |   |   |
| 機車停車管理問題 | - 機車停車辨識設備 - 機車停車付費與收費設備 - 機車停車資訊系統 | - 停車空間規劃 - 機車停車收費制度之建立 - 資訊誌號系統 |   |  |
| 機車違規執法問題 | - 機車違規資訊系統 - 機車拖吊管理智慧化 - 機車違規記錄辨識系統 | - 機車交通學警政制度 - 機車拖吊作業制度 - 電子試辦設備 |  |   |
| 車交流環保問題 | - 電動機車 - 省能機車 - 安全機車 - 機車交通管理秩序化，以減少擁塞及不環保駕駛 | - 機車設計之改造 - 道路空間之整頓 - 機車交通控制概念之建立 |  |    |
| 機車車輛與配備問題 | - 機車安全監測設備 - 機車智慧型安全帽 - 機車操控電腦化 - 機車車上電腦資訊設備 | - 機車整車設計改善 - 機車安全帽之電子化 - 機車電腦設備之研發 |  |     |

資料來源：【99】

二、歐、美、日發展ITS之比較

比較歐、美、日等先進國家ITS發展之過程，此三大區域的主要發展特色，可發現在系統標準上，三地區在發展過程中均傾向先建立標準；而在系統具體建置上，則以ATMS及APTS為先發重點。在ITS系統架構的發展上，美國基本上採全國性觀念的由上而下（top-down）處理方式，先從定義全國性的目標與使用者服務項目開始，據以發展邏輯與實體架構，另一方面，美國ITS系統架構在研擬的過中，係由許多單位的充分參與，因此亦為一種使用者導向的發展過程。

歐洲地區，在1993年以前，尚缺乏泛歐統一的系統架構，在1995年間，歐盟執委會成立了RTT高層工作小組，首先提出發展歐洲地區的ITS系統架構，並於1998年4月間開始發展歐洲地區的ITS系統架構，並於1998年4月間開始進行為期二年之KAREN（Keystone Architecture Required for European Networks）計畫，目標為發展一個小而穩定的框架架構，提供歐洲各國持續使用至2010年及未來。

日本乃是以個案且由下而上（bottom-up）的方式推動ITS相關計畫，在系統架構的發展上，日本於1998年初開始進行ITS系統架構之研擬，已於1999年11月完成，該架構主要的內容與美國相似，不同之處在於系統架構發展方法與使用工具，相較於歐美等國使用結構分析方法（Structured Analysis Method），日本採用物件導向分析法（Object-oriented Method）進行ITS系統架構之發展（表2.1.5-3）。

表2.1.5-3 美歐日發展ITS比較

| 項目 | 美國 | 歐洲 | 日本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府政策及財政支援 | ˙過去較弱，目前已有強度支持 | ˙從1980年代逐漸增強 | ˙從1960年代中期即連續支持 |
| 組織協調 | ˙由上而下 ˙需要更多地方性支持 | ˙強且涵蓋複雜之權責劃分 | ˙較為分散 ˙個別表現強 |
| 規劃 | ˙已具策略 ˙規劃層級進行中 | ˙國家化策略 | ˙專案型態由下而上 |
| 研發 | ˙早期著重ATMS/APTS ˙目前已進入全面性研發 | ˙廣泛 | ˙側重產業發展為基礎 |
| 測試 | ˙已進行ATIS、CVO、ATMS測試 | ˙分別於不同國家成立測試區 | ˙自1960年代即不斷進行測試 |
| 系統架構發展 | ˙以全國性範圍 ˙仍需取得共識 | ˙非泛歐式架構 ˙主導權複雜 | ˙專案型基礎 ˙由下而上 |
| 標準訂定 | ˙由IVHS America主導ISO/TC204 | ˙泛歐式標準 | ˙相當有限 ˙ISO/TC204 |
| 建制 | ˙先進交通管理系統及電子收（付）費系統（ATMS/ETC） | ˙適應性交通控制系統 ˙先進大眾運輸系統（APTS） | ˙廣泛的先進交通管理系統（ATMS） ˙先進大眾運輸系統 |
| 相關產品/市場 | ˙防撞雷達系統（1500部公車） ˙商車營業系統產品 | ˙Traffic Master 駕駛資訊系統 ˙ATMS之軟體 | ˙車內導航系統 |

資料來源：交通部, 「台灣地區智慧型運輸系統綱要計畫」,民國90年1月。

2.2 智慧型運輸系統之效益評估檢討

2.2.1國際間對智慧型運輸系統成本效益評量之方式及作法檢討

一、政策評估的類型

政策評估的工作是多元化的、持續的過程。基本上，它存在雙重的概念與功能：即收集有關政策設計及執行方面的証據資料，以及利用這些資料與一些明顯或含蓄的標準作對比。從實用的觀點來說，政策評估的主要目的，乃是決定政策理念與目標達成的程度；並且檢驗政策失敗的可能原因及其背景因素，因此評估的工作可以是隨計畫的運作而持續的進行，簡而言之，評估之類型可依評估時間的不同而劃分為事前、事中及事後評估三種類型。事前評估即為計畫執行前之評估，主要功能在評估計畫的可行性及其預期效益，據以決定是否執行此計畫；事中評估係指計畫執行中的評估，主要功能在於評估計畫的執行是否發生偏差，據以發現問題、解決問題，改正偏差的機會與途徑。事後評估即指計畫完成後的評估，主要功能在於評估計畫完成後的效能與效率，作為辦理獎懲及未來再計畫的參考。

另一種分類方式則將政策評估概略分為形式之評估（formative evaluation）及總合性的評估（summative evaluation）。形式之評估主要是在計畫執行之前或進行中，為了改進計畫之績效、增加計畫所提供服務的效率或改善服務的計畫，向計畫者或計畫執行者提供策略性建議；總合性評估主要是針對政策執行結束以後的結果所作的整體性評估，其特別關切政策的影響，其中一個目的就在於向層次更高的政策決策制定者或民眾提供政策的整體結果。以上二種評估型態各有其功能，形式之評估所產生的訊息可提供予決策人員修正之依據，或明瞭計畫執行的情形，據以調整執行偏失或修正計畫；總合性之評估所產生之訊息可提供計畫執行完成後的效果，利害關係人可據以判斷計畫績效及政府的生產力。

二、評估作法與檢討

ITS發展之政策效益評估，美國、歐洲及日本各自有其不同之作法，我國在發展ITS效益評估時，自不容予以忽視。表2.2.1-1依系統分類予以歸納，從歐美日等國發展ITS之經驗與其所獲得之顯著利益之比較，除了可探知其衡量指標的選取外，亦可進一步探討服務項目單獨存在之效益如何？系統聯網程度是否影響效果的顯著程度等問題。

另外，截至目前為止，幾乎所有工業先進國家之ITS效益評估都「嚴覈成本，但複計或倍計ITS效益」之問題，在推計效益時，把交通資源既有之效益，都一併予以納列稱功，而形成過度樂觀估計現象。

表2.2.1-1 國際間ITS發展之效益整理

| 計畫/方案 | 計畫說明 | 系統關係 | 效益 | 研究地點 | 研究方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 25 TravTek project | 車上導航系統 | ATIS | - 使用導航設備之駕駛人較未使用導航設備的駕駛者所遭遇之碰撞風險（crash risk）減除4﹪。 2.對整體交通網路安全之提昇，效果從”零”至”輕微”的改善。 3.對不熟悉環境的駕駛者而言，開錯方向的機率大約降低33﹪，旅行時間（travel time）大約降低20﹪（比起使用紙質地圖的駕駛者），同時，旅行規劃時間（travel planning time）減少約80﹪。 | Orlando | Field study |
| ADVANCE project | 動態路徑導引（dynamic route guidance） | ATIS | 使用動態路徑導引之駕駛者可減少旅行時間將近4﹪。 | Northwest suburbs of Chicago | Yoked vehicle study |
| The Pathfinder Project | 車內導航及駕駛人資訊系統 | ATIS | 只有少數的旅行者無法遵循其預定的路徑。 | Los Angeles area |  |
| VICS | 提供駕駛者道路情況之資訊及不同的路徑選擇以避開擁塞路段 | ATIS | 1.使用者感受壓力變小，並且希望使用區域可擴大。 2.動態路徑導引之提供，節省15﹪的旅行時間。 | Tokyo, Aichi, Osaka, and Kyoto in Japan |  |

| RDS-TMC （the “Radio Data System- Traffic Message Channel） |  | 以廣播方式傳遞最新交通情況之訊息給予駕駛者 | ATIS |  | - 受調查之駕駛者中，有70﹪的駕駛者對RDS-TMC之服務感到滿意，甚至是非常滿意。 - 旅行時間節省3﹪-9﹪。 - 20﹪-24﹪旅行路徑之改變。 | Birmingham, Trieste-Brescia, North Rhine-Westphalia, Rhine Corridor and Kent Corridor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 26 NHSTA Study |  | 車內防撞警告裝置 | AVCSS |  | 1.後方車子因前方車子減速致使車尾遭碰撞之避免，據估計為42﹪；前方車子停等致使碰撞產生之避免，估計為75﹪。整體後端碰撞避免之效果估計為51﹪。 2.Lane change 或Lane Merge之警告系統估計將減少所有Lane change碰撞約37﹪或每年90,000次碰撞。 | National Highway Traffic safety Administration, 1997 |  |
| HELP / Crescent Project |  | 商用車輛之應用：車輛自動鑑定、行進間測重、整合之溝通系統及資料庫 | CVO |  | 1.可減少危險物品事件之衝擊，每年每州大約節省147百萬美元。 2.負載過重事件可因此減少5﹪,合計每年約節省5千6百萬美元。 3.測重站（weigh station）之運作成本（Operation cost）可減少高達16萬9千美元，且因自動化安全檢測因而減少意外之發生，每州每年之節省增加了15萬6千美元至78萬1千美元。 | West Coast | 經驗的推算以及來自其他資料庫（非針對本方案作直接的衡量） |
| COVE Study |  | 商用車輛之應用：電子通關、自動路旁檢測 | CVO |  | 政府之益本比： 1.電子通關方面為7.9。 2.自動化公路旁檢測為5.4。 |  |  |
| 商用車輛之應用 |  | GPS車輛追蹤結合車上電腦 | CVO |  | 1.減少里程之浪費。 2.減少排放物（emissions）。 3.承載之貨物增加15﹪。 | Southern and Central Sweden | Simulation study |
| 商用車輛之應用 |  | 使用電子錢包(Bag)，改善溝通及產生CVO標準 | CVO |  | 預估提高邊際之生產力6﹪。 |  |  |
| 2 - 27 The Automated Mileage and State line Crossing Operational Test（AMASCOT） | 商車管理 |  |  | CVO | 測試估計運輸業者（carrier）之成本減除潛力大約為33﹪-50﹪。 |  |  |
|  | 商車管理 |  |  | CVO | 1.裝載的里程數（效益）增加9﹪-16﹪。 2.減少營運成本0.12至0.2美元（每一卡車哩數（per truck mile））, | Telesat, Canada |  |
| FORD Lincoln Continental RESCU |  | 保全系統 | EMS |  | 1.駕駛者僅約花費一分鐘以內之時間，即可與管理中心作聲音聯繫。 2.緊急救援車輛平均在11分鐘以內即可到達。 |  | Field tests |
| 需求-反應系統（Demand-responesive system） |  | 需求-反應式之大眾運輸（Demand-responesive transit） | APTS |  | 減除40﹪之總成本。 | Washington, DC之市郊 |  |
| 2 - 28 電腦輔助之派遣系統（The computer-assisted dispatching System） |  | 大眾運輸系統之應用 | APTS |  | 在未增加雇員的情況下，每月總載客量約5000-9000名乘客，且營運費用減少50﹪（以每位乘客哩數為基礎）。 | Sweetwater Country, Wyoming |  |
|  |  | 交通號誌控管系統 | ATMS |  | 旅行時間減少約8﹪-25﹪。 | The Institute of Transportation Engineers （ITE）估計 |  |
| FAST-TRAC |  | 使命在於整合ATMS及ATIS，以對旅行者提供綜效之利益。 | ATMS/ ATIS |  | 在系統走廊（system corrior）地帶， 1.停等次數減少33﹪，且平均速限亦增快，特別是在離峰時間。 2.受調查之駕駛人中有72﹪認為有了FAST-TRAC後，變得更好。 | Oakland Country |  |
| 適應性地號誌控制系統（ Adaptive signal control system） |  | 適應性地號誌控制系統 | ATMS |  | 城市走廊之交通號誌系統已補救超過25﹪之交通延滯（平均）。 | Canada |  |
| SURF-2000 交通控制系統 |  | 交通控制系統 | ATMS |  | 1.節省20﹪之旅行時間。 2.減少30﹪之停等次數。 3.減少污染及減少10﹪之能源消耗。 | Paris, France |  |
| 2 - 29 自動化交通監控（The Automated Traffic Surveillance and Control Program） |  | 自動化交通監控系統 | ATMS |  | 1.減少13﹪的能源消耗。 2.減少14﹪的排放物。 3.車輛停等減少41﹪。 4.旅行時間減少18﹪。 5.平均速度增加16﹪。 6.延滯減少44﹪。 | Los Angeles, California |  |
| SCOOT適應性交通號誌控制系統（SCOOT Adaptive Traffic Signal Control System） |  | 適應性交通號誌控制系統 | ATMS |  | 1.減少8﹪的旅行時間。 2.減少22﹪車輛停等。 3.減少17﹪車輛延滯。 4.減少5.7﹪之能源消耗。 5.減少3.7﹪之HCx。 6.減少5.0﹪之CO。 | Toronto, Canada |  |
| 大眾運輸優先控制系統（Tranit Priority Control Systems） |  | 大眾運輸號誌優先系統 | ATMS |  | 大眾運輸之旅行時間減少6﹪-42﹪。 | England and France |  |
| 大眾運輸優先系統（Public Transportation Priority System） |  | 大眾運輸號誌優先系統 | ATMS |  | 1.在此區段公車旅行時間減少6.1﹪。 2.ridership增加9.9﹪。 3.停等次數減少7.1，停等時間因此而減少20.8﹪。 | Sapporo City, Japan |  |
| Automated cameras |  | 目的在於記錄路口違規及進行取締 | ATMS |  | 35﹪意外之減除。 | Fairfax City, Virginia |  |
| Red-light running camera |  | 目的在於記錄路口違規及進行取締 | ATMS |  | 紅燈時追撞（red- light running crashes）情況減少將近43﹪之多。 | Howard Country, MD；Los Angeles, CA |  |
| Camera enforcement equipment |  | 目的在於記錄路口違規及進行取締 | ATMS |  | 1.受傷意外之減除範圍在20﹪-80﹪之間。 2.速度減慢約10﹪。 3.所有傷亡已減少近20﹪。 4.致命及嚴重的傷亡已減少約50﹪。 | London |  |
| 2 - 30 匝道儀控/高速公路管理系統 |  | 匝道儀控 | ATMS |  | 1.意外發生率（accident rates）約為基期年的62﹪。 2.交通量（traffic volume）成長10﹪-100﹪，同時速度仍然維持穩定或增加20﹪。 | Seattle , Washington area | 長期研究（6年） |
| 整合性走廊交通管理-匝道儀控系統（The Integrated Corridor Traffic Management-Ramp Metering system） |  | 交通管理-匝道儀控系統 | ATMS |  | 1.容量（Throughput）提高30﹪。 2.高速公路在尖峰時間，需求增加2.9-7.2﹪，而速度增加之範圍界於30mph-50mph（速度提高60﹪）。 3.車輛在尖峰時間，延滯減少11-93.1車小時（vehicle hours）。 | Minnesota |  |
| 駕駛者資訊（Information for Motorist （INFORM）） |  | 匝道儀控結合駕駛者資訊 | ATMS/ ATIS/ |  | 高速公路的速度增加13﹪（下午尖峰），速度少於30mph者減少50﹪（上午尖峰）。 | Long Island, New York |  |
| 匝道儀控 |  |  | ATMS |  | 1.速度增加16﹪-62﹪。 2.尖峰時容量（throughput）增加8﹪-22﹪。 3.意外（accident）減少15﹪-50﹪。 | North America |  |
| 可變速限（variable speed limits） |  |  | ATMS |  | 交通事故減少28﹪。 | United Kingdom |  |
| 可變速限 |  |  | ATMS |  | 有效產能增加5﹪（尖峰）。 | France |  |
| 自動車輛定位 （AVL） |  |  | ATMS/ APIS |  | 誤點一分鐘以上之公車數量減少28﹪。 | Milwaukee, Wisconsin |  |
| 2 - 31 自動車輛定位 （AVL） |  |  | ATMS/ APIS |  | 裝置有AVL設備之公車準點表現提高了23﹪。 | Baltimore, Maryland |  |
| 自動車輛定位 （AVL） |  |  | ATMS/ APIS |  | 1.旅行時間減少10﹪。 - 減少車隊規模4﹪-9﹪，原因來自於公車使用效率提高。 - 提高準點表現近12﹪。 | Kansas City, Missouri |  |
| 事件管理系統（Incident Management system） |  |  | ATMS |  | 未建置此系統前平均需花費1.5小時清除任何型式之事件，此系統執行後，平均花費31分鐘清除任何型式之事件（66﹪之減少）。 | Brooklyn, New York |  |
| 交通及事件管理（TIMS） |  |  | ATMS |  | 1.減少40﹪高速公路事件。 2.減少高速公路封閉時間高達55﹪。 3.減少事件之嚴重性約8﹪。 | Philadelphia, Pennsylvania |  |
| TransGuide system |  | 事件管理系統 | ATMS |  | 1.總肇事減少35﹪。 2.二次肇事減少30﹪。 3.惡劣氣候下之肇事減少40﹪。 4.整體肇事率減少41﹪。 5.反應時間平均減少20﹪。 6.平均節省700 車小時。 7.每件主事件節省能源耗損2600加侖。 | San Antonio |  |
| 2 - 32 TV Cameras |  | 事件管理之運用 | ATMS/ ATIS |  | 1.提供資訊給後方來車之時間從8分鐘縮減至2秒鐘。 2.二次肇事之比率減少50﹪。 | Japan |  |
| Transtar system |  | 事件管理 | ATMS |  | 1.每年延滯節省572,095車-小時。 2.經濟價值為8千4百萬美元。 | Houston, Texas |  |
| Transtar system |  | 匝道管理 | ATMS |  | 1.每天節省2,875車-小時，造就了37,030美元之利益。 2.減少91kg/day 之HCx 。 | Houston, Texas |  |
| 緊急救援管理 |  |  | EMS |  | 救護車隊之效率增加10-15﹪ | Albnquerque, New York |  |
| 緊急救援管理 |  |  | EMS |  | 反應時間減少20﹪。 | Palm Beach County, Florida |  |
| 自動收費系統（ETC） |  |  | ETC |  | 每車處理時間從14秒減為3秒。 | Japan |  |
| 自動收費系統（ETC） |  |  | ETC |  | 每輛車每公里之污染排放物： CO減少72﹪； HCx減少83﹪； NOx減少45﹪。 | Oklahoma, Turnpike |  |
| 自動收費系統（ETC） |  |  | ETC |  | 人工收費車道每小時可處理400-450輛車；電子收費車道每小時可處理1000輛車。 | America |  |
| Rail, Omnibus, Underground Travel Enquiry system （ROUTES） |  |  | ATMS/ ATIS/ APTS |  | 1.80﹪的諮詢者依據其提供之資訊決定行程。 2.38﹪的諮詢者依據所得之資訊改變其路徑。 3.額外有13﹪不常使用大眾運輸的諮詢者，決定以大眾運輸規劃其行程。此13﹪的增量估計將對公車業者產生約1300萬英鎊之收益，對地鐵帶來1200萬英鎊之收益，對電車帶來100萬英鎊的收益。所產生的社會利益約為1100萬英鎊。 | London |  |
| 2 - 31 旅行者資訊 |  |  | ATMS/ ATIS |  | 1.50﹪的旅行者改變路徑。 2.45﹪的旅行者將改變旅行時間。 3.依據旅行者資訊，額外的5﹪- ﹪之旅行者將改變旅行方式。 4.改變旅運行為，每日將減少污染： ˙揮發性有機化合物減少498kg（降低25﹪的污染）。 ˙NOx減少25kg（降低1.5﹪的污染）。 ˙CO減少5,032kg（降低33﹪的污染）。 | Seattle, Washington area. Boston, Massachusetts areas |  |

資料來源：U.S Department of Transportation Federal Highway（1999）, “Intelligent Transportation Systems Benefits:1999 Update”.

2.2.2 智慧型運輸系統成本效益評量之概念及其應評量之事項

一、智慧型運輸系統成本效益評量之概念

(一) 智慧型運輸系統效益評估之基本前提

1. ITS效益之上限與下限

交通擁擠乃現今各大都會區所共同面臨的問題之一，一般而言，改善交通問題可從需求面及供給面著手，亦即增加供給或減少需求。現今都市用地取得不易，新增道路之建設成本昂貴，故以增設道路供給之手法日益難行；而且運輸需求為我們完成社會經濟活動而衍生之需求，幾乎所有社會經濟活動皆直接或間接地依賴交通運輸系統，要抑制需求更不容易。因此各國無不竭力將資訊處理、通信、控制與電子技術與既有之陸路運輸結合，使得傳統的陸路運輸系統得藉此擴充運量、提高效率，此即智慧型運輸系統產生之基本目的。

ITS是一整合之概念，而非創造，因此不可能創造供給。亦即無載具或道路等基礎建設之存在，則ITS無法發揮整合作用，反之，當總供給大於總需求時，ITS即可透過通訊等科技技術將交通資源聯網，進而提高既有交通建設之使用效率及安全性，因此在此情境下，ITS之影響是正正效果之增加；當總供給小於總需求，ITS之效果在於抑制需求的產生，但消除之需求往往是額外需求或邊際需求，並無法消除基本需求，因此在此情境下，ITS之影響是一個負負效果減少之效果。綜合言之，ITS所能發揮之影響力具上下界，上界乃為總供給，下界則為基礎建設之存在（圖2.2.2.1-1）。

ITS目前皆為境內之思考，且交通工具間之整合具有費率轉換之問題，因此對需求者而言，交通擁塞時對交通工具之選擇，例如由鐵路、公路之交通工具的選擇轉換至航空之方式，仍有成本的門檻存在，故ITS所能調節調度之範圍顯然小於總供給（所有基礎建設）。

因此ITS之效益是建立於基礎建設之上，並不涉及資源之創造，其僅具有資源使用與不使用之問題。故ITS之影響，必須從其可發揮的功能上思考其效益，包括正面與負面的影響。

總供給=總需求

ITS之效益

個項運輸建設之正值附加價值

個項運輸建設之正值附加價值

成本

圖2.2.2.1-1 ITS效益之上下限

(二) 智慧型運輸系統之「成本遞減效益累進」現象與ITS運作之雙元效果

透過先進的資訊與通信等技術的運用，以整合傳統運輸設施的運作，ITS可以提供社會更具附加價值之(技術性)服務，而隨著研發工作的推展，ITS各項功能性系統(如ATMS、ATIS、AVCSS等)彼此間將產生更多互動關係，整合性的ITS系統所發揮的效益將遠超過單獨單立的ITS個別子系統的效益。

因此，可以預期的是，隨著ITS科技的迅速進步與產業規模經濟及範圍經濟之達成，ITS各個系統的軟硬體成本將分階遞減，直至維持一相對恒常之運作成本；而隨著各個子系統的建構定型且彼此整合之過程，其效益將分階加值累進（圖2.2.2.1-2）。

智慧型運輸系統是以目前的(或潛在的)科技技術結合交通運輸特性所發展出的新系統，不論是運用之技術(如通訊、電子)或是應用之對象(如汽車工業)均有其原來的相關產業，更由於ITS 發展的跨領域特質，造就了新產業版圖，使得電子科技、土木營造、及運輸相關產業之間的互動更密切，也使得市場的影響更加擴大；相對的，亦有部份產業將因此而衰退沒落，但顯而易知的是與ITS相關的產業必然會有較大的變動，政府相關單位在推動ITS之際，必須同時了解其對產業之衝擊，以及相關產業未來可能之發展（圖2.2.2.1-3）。未來本工作團隊將針對ITS發展之相關產業進行衝擊分析並進行市場相對投入的需求分析，從而研究ITS對本國產業之關聯互動影響，建立ITS產業之關聯資料庫，以供政府在推動ITS相關政策時之決策參考。

整體ITS之投資、構建至完型過程

整體ＩＴＳ系統完構

B

下限成本

B

效益分階累進

成本分階遞減

C

圖2.2.2.1-2 整體/個項ITS成本效益行為及其變動趨向

相加

相乘

效果

關聯產業／職業之結構轉型

‧低成本

‧高競爭

‧高效率

‧高便捷

對載具／系統之效應

ＩＴＳ普及化

相減

相除

效果

衰頹的

‧高成本

‧低競爭

‧低效率

‧不便捷

圖2.2.2.1-3 ITS全面運作之雙元效果

二、智慧型運輸系統效益應評量之事項

任何政策之推動，均有其政策目標與預期之成果，因此一個政策的評估，必須從審視目標之達成度開始。智慧型運輸系統係屬一未全然盡知之領域，其涉及之範圍甚廣，效益亦未完全確定，因此在此情況下，欲對ITS進行效益評估，可說具有困難度，面對此挑戰，可以確定的是，我國ITS發展之政策目標與各先進國家ITS發展之政策效益二方面之資訊是應予以納列評量之事項。

(一) 推動ITS之政策與運輸目標

根據台灣地區發展ITS綱要計畫之內涵，其揭示期藉由ITS之研發與應用，改善主要的交通問題，並落實六大政策目標。此六大政策目標之層次，從交通資源效能、效率之改善，進而直接或間接地激發與促進相關產業之建立與發展，最終增進全體國民之福祉。因此國內ITS發展之著眼點起於解決國內目前之交通狀況，例如交通事故、交通擁擠、能源消耗及環境污染等問題。

國內ITS發展之運輸目標即根據現有之交通狀況，將其運輸目標區分為安全、環保、效率以及經濟等四大目標，各項目標（goals）之內涵與相對應的標的（objectives）項目如后。

目標一：增進交通安全

標的：減少交通事故，提昇行車安全

發展ITS的首要目標即是利用資訊及控制等科技，輔助駕駛人行車，以增進交通安全，這方面的系統有預防碰撞系統（pre-crash restraint deployment）及自動公路系統（Automatic Highway Systems，AHS）。此外，藉由先進交通控制系統的佈設，可以有效減少延滯及旅行時間；提昇道路服務品質，對降低交通事故率及增進交通安全亦有顯著的貢獻。

根據美國聯邦運輸部的估計，實施ITS的相關措施，例如匝道儀控（ramp metering）、超速照相（speed enforcement camera），以及碰撞預警系統（collision warning systems），可以減少交通事故比率，分別為24~50%、20~80%、30~40%，亦即推動ITS相關工作，對改善交通安全與減少交通事故均有顯著效益。

目標二：降低環境污染

標的：減少空氣、噪音污染，提高能源使用效率

ITS可以提供用路人行車資訊，避免交通擁擠；藉由大眾運輸系統的改善以及便利的轉乘資訊的提供，亦可以轉移一部份私人運具旅次至大眾運輸系統，以減少私人運具的使用，並降低空氣污染及噪音等對環境所造成的衝擊。

提昇公路運輸的能源使用效率，對國家能源的整體規劃有實質的幫助。利用ITS的各項技術，可以降低交通擁擠並轉移部份私人運具旅次到大眾運輸工具，以提昇運輸系統的能源使用效率，進一步降低運輸統對環境所造成的衝擊程度。

為配合經濟部能源會於民國八十七年五月召開的「全國能源會議」所規劃的各部門能源節約量與二氧化碳排放減量，經初步估算，應用ITS的部份系統與技術，在目標2010與2020年，分別可以節省9.0與14.0萬公秉油當量的消耗，以及減少21.0與31.0萬公頓的二氧化碳排放量，顯然ITS對能源消耗的節省與環境污染的改善具有舉足輕重的角色。

目標三：改善運輸效率

標的：減少交通擁擠，提高運輸機動性

應用ITS的各項系統與技術，可以有效改善交通擁擠，例如：藉由即時路況資訊的提供，用路人可以避開擁擠路段，選擇替代道路或運具，甚至延遲出發時間，以避免尖峰時刻的交通擁擠；2.迅速偵測並排除道路事故，以減緩因事故所造成的交通擁擠，甚至避免連續事故的發生，造成更嚴重的交通壅塞；3.良好的大眾運輸系統可以吸引部份私人運具旅次，減緩交通擁擠問題；4.即時而動態的交控系統可以隨時偵測交通狀況，自動調整交控策略，減少延滯及旅行時間，對改善交通擁擠亦有助益；5.藉由電子式自動收費系統的佈設，可以改善收費站區附近的交通擁擠，並且可以做為道路擁擠定價（congestion pricing）策略的基礎；6.提供共乘的資訊和機會，可以減少私人運具的旅次；以及7.ITS可以提供用路人停車場位置及路線導引等資訊，避免因盲目尋找停車空位而造成的交通擁擠。

依據Havey檢討歐洲ITS之交控系統效益結果顯示：其對道路使用效率的提昇、交通事故的減少以及空氣、噪音污染的改善等均有顯著的效益，以交通號誌系統為例，旅行時間可節省13~45%、車輛停等數則可減少30%；巴黎高速公路設置資訊可變標誌系統後，預估可有200~800法郎的經濟效益，而路徑導引系統之設置則可有15%旅行時間節省的效益；另根據美國聯邦運輸部的估計，實施ITS的相關措施，可以有效改善交通擁擠，並節省用路人的旅行時間，這些措施與時間效益包括：

1.事件管理系統(incident management systems)：10~45%

2.匝道儀控(ramp metering)：13~48%

3.交通號誌系統(traffic signal systems)：8~25%

4.優先號誌系統(signal priority systems)：5~8%

5.車內導航系統(in-vehicle navigation systems)：4~20%

同時，藉由交通擁擠的改善與服務水準之提昇，可以增加運輸機動性，以單位時間的人、車及物流移動數的增加估算，運用的措施與預期效益包括：

1.電子收費（electronic toll collection）:200~300%

2.碰撞預防系統（collision avoidance systems）：30~60%

目標四：促進產業升級

標的：促進相關產業發展，增加就業機會

ITS包括資訊與通信等先進的相關產業之應用，發展ITS除了可以改善交通擁擠及增進交通安全之外，藉由ITS各項技術的研發，可以帶動相關產業的發展，並落實關鍵技術在國內生根的目標。例如透過電子式自動收費系統的研發與應用，可以促使國內電子、資訊、通信及自動控制等技術及產業投入發展，對促進產業升級與增加就業機會皆有幫助。

根據美國聯邦運輸部的估計，實施ITS的相關措施，可以減少作業成本，提昇運輸系統的經濟生產力，這些措施與預期效益包括：

1.電子收費(electronic toll collection)：34~91%

2.自動車輛定位(automatic vehicle locator)及電腦輔助派車系統(computer-aided dispatching systems)：4~9%

3.車隊管理系統(fleet management systems)：5~25%

以上四大目標之重要性除了提供計畫推動之願景之外，更是評估ITS之效益的依據之一。

(二) 國際間對ITS效益之重點評估要項

ITS範圍非常之廣泛，因此其應用與佈署所引申之潛在利益的範圍很廣，但若加以歸納，幾乎所有的影響皆落入四個主要的分類，即安全（safety）、效率（efficiency）、生產力（productivity）及環境（environment），並且其利益可能是提昇運輸過程的有效性（improving the effectiveness of the transportation process）或減少令人生厭的副作用（minimizing the undesirable side effects of the transportation process）。

1.減少令人不悅之副作用（minimizing the undesirable side effects）

(1)安全：安全之效益主要是與運輸意外事件之減除或意外事件之嚴重性的降低有關。

(2)環境：ITS可對環境產生助益，例如減少排放物、減少噪音等。

2.增進運輸過程之有效性（direct improvement in the effectiveness of the transportation process）

(1)效率：增加產能；加快車輛速度；增加運輸容量之有效利用；最適路徑、方式、時點之選擇；減少擁塞、延滯及停等；提昇旅行時間的可靠性等皆是ITS對效率的改善。

(2)生產力：減少貨運營運之成本（reduced freight operating costs）及更易於接觸更多的工作機會（accessibility to jobs）。

2.2.3 先進大眾運輸系統成本效益評估架構之探討

世界各國發展『先進大眾運輸系統』(APTS)之國家甚多，但甚少有相關研究報告，特別針對效益方面作深入之探討，而美國於2000年12月所發表之﹝先進大眾運輸系統技術效益評估﹞報告中【33】，建立一套效益評估方法，對先進公共運輸系統所帶來之效益作推估，其研究目標、研究範圍、研究方法、研究假設與推估結果均有詳細介紹，本研究將彙整說明。

一、研究目標

美國聯邦大眾運輸署於研究報告中建立兩點研究目標：

1.確認與定量現階段應用於APTS之主要效益

2.以現階段APTS之效益為基礎，預測與合理假設未來應用相關技術所帶來之潛在效益。

二、研究範圍

此研究的範圍共分類出五大APTS項目與所產生之效益如圖2.2.3-1所示。並包含五種大眾運輸型態，分別為路線固定式公車、需求反應式大眾運輸、通勤軌道運輸、重型軌道運輸與輕型軌道運輸。

圖2.2.3-1  FTA關於APTS效益評估類項圖

三、研究方法與研究假設

此研究架構為現況與已計畫發展之先進公車動態資訊系統的技術，以近年來調查資料為基礎作分析，資料來源為FTA1997年美國國家大眾運輸資料庫系統，其估算年期共分為10年(2000-2009年)，分為3個估算時期，分述如下：

1.營運中的APTS系統：代表其效益將累計產生在全部十年內。

2.建置中的APTS系統：代表其APTS系統將在未來2~3年發展，效益將累計產生7年(2003-2009年)。

3.規劃中的APTS系統：代表其APTS系統將在未來4~5年發展，效益將累計產生5年(2005-2009年)。

此研究報告並針對一些相關輸入變數進行假設，其中，對於大眾運輸乘載率、大眾運輸營運成本、車輛營收里程數從1997~2000年每年增加的比率提供分別假設為1%、3%、2%。大眾運輸的費率則假設2000年平均每一乘客為美金0.9元。另一方面，分析2000-2009年各輸入變數每年增加率之方法，系採用風險模擬過程，利用機率分配函數估算出最小值、最有可能值、最大值。計算的折現值為7%詳細如表2.2.3-1所示。

表 2.2.3-1 輸入變數的分析與假設情況

| 輸入變數 | 每年增加比率 (1997-2000) | 每年增加比率(2000-2009) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 最有可能值 | 最大值 |
| 大眾運輸乘載率 | 1% | 1% | 2% | 3% |
| 大眾運輸營運成本 | 3% | 2% | 3% | 5% |
| 車輛營收 里程 | 2% | 2% | 3% | 5% |
| 大眾運輸 運費 | 每一旅次乘客0.9美元 | 1% | 2% | 3% |
| 折現率7% |  |  |  |  |

四、推估結果

此研究推估效益並沒有對所有APTS效益項作推估，僅針對其中幾項作估計。在車隊管理系統方面，針對減少大眾運輸車隊營運成本作估計；

在營運軟體與電腦支援派遣系統方面，針對減少大眾運輸車隊營運成本作估計；在電子票證系統方面，針對大眾運輸處理運費的節省；在先進旅行者資訊系統方面，針對增加大眾運輸運費收入；在大眾運輸車輛智慧化初步規劃方面，針對降低事故率、死亡率、受傷率、車輛碰撞率與財產的損失，其推估結果五個類項加總效益，最小值390億美元、最有可能值670億美元、最大值962億美元。

2.3 國內智慧型運輸系統發展現況

2.3.1智慧型運輸系統之定義與內涵

智慧型運輸系統(Intelligent Transportation Systems，ITS) 係由電子、通訊、導航、資訊、偵測以及控制等技術加以整合而成，為一種可以提昇運輸機動性、能源效率以及環保，進而改善交通運輸問題的系統，同時亦是讓有限的運輸資源發揮最大效用與效率的方法之一。有鑒於此，歐、美、日等先進國家先後的進行各項ITS技術之研發及測試工作，並已獲得相當的成效，國內相關研究機構－中華智慧型運輸系統協會與交通部運輸研究，近期也積極的推動，使我國的ITS發展步上軌道。

而國內對ITS之定義，就中華智慧型運輸系統協會與交通部運輸研究對ITS之定義說明如下：

- 中華智慧型運輸系統協會之定義：

智慧型運輸系統乃是應用先進的電子、通信、資訊與感測等技術，以整合人、路、車的管理策略，提供即時（real-time）的資訊而增進運輸系統的安全、效率及舒適性，同時也減少交通對環境的衝擊。

- 交通部運輸研究所之定義：

ITS係藉由先進之電腦、資訊、電子、通訊與感測等科技的應用，透過所提供即時資訊的溝通與連結，以改善人、車、路等運輸系統間的互動關係，進而增進運輸系統之安全、效率與舒適，同時減少交通環境衝擊之有效整合型運輸系統。運輸系統包括人、車、路等三個次系統，除了「人」次系統外，「車」、「路」次系統主要構件為機器、設施及設備，屬技術與工業之產物。如何利用先進科技，使傳統運輸系統「智慧化」，乃ITS主要的本質。鑒於ITS強調先進科技運用於陸路運輸系統之運作，因此這裡所指的「車」、「路」次系統係指狹義的陸面道路與車輛系統，而非廣義的各種運輸系統。

三．環球經濟社之定義：

ITS係利用資訊、通信科技，促成交通建設資源整合、組合彈性屬性之體系架構。

- ITS綱要計畫之概念與背景

- 推動ITS之背景與意義

運輸系統可視為國家之動脈，而智慧化的先進運輸系統則可為國家整體運輸系統與經濟發展，注入一股新的動力。有鑒於此，行政院國家科學委員會在民國75年頒布的「國家科學技術發展十年長程計畫」中，即已明列「交通科技」為國家科技發展重點之一。隨後在民國81年所頒布的「國家科學技術發展六年中程計畫」中，進一步針對建立良好的研發環境計畫、策進應用科技發展計畫、研究開發關鍵零組件及產品計畫、科技人才培育、延攬聘用方案、促進企業研究發展方案等，提出具體說明。民國84年召開的行政院第十六次的科技顧問會議，在「通訊科技與整體運輸規劃管理之配合」的議題中，更明確地歸納出今後政府應大力推行智慧型運輸系統，以期應用先進技術，如資訊、通訊、控制等來提昇台灣地區之運輸科技水準，以促進運輸系統之營運效率與安全。

根據民國84年五月交通部所頒布的「運輸政策白皮書」，在其政策發展綱要中，有關運輸科技之發展重點清楚地指出：(1)系統研發：應用通訊與資訊之科技，研發智慧型運輸系統；(2)發展項目：優先發展「先進大眾運輸系統」(APTS)、「先進交通管理系統」(ATMS)、「先進用路人資訊系統」(ATIS)、「商用車輛營運系統」(CVO)等項目；(3)發展步驟：以「研發示範」、「測試評估」、「推廣應用」之三階段漸進方式進行。

因此，發展ITS主要的意義在於整合既有的運輸系統與行政組織等相關資源，並利用先進的資訊與通信等技術為工具，使傳統運輸系統的運作與管理升級，一方面提昇運輸系統的安全與效率，另一方面可以帶給民眾更便捷的交通運輸服務；同時藉由運輸安全與效率的提昇，可以改善民眾的生活品質與社會成本的支出，最重要的是為後代的子孫保留一個永續而適合居住(sustainable and livable)的生活空間，並建立一個有尊嚴的人本運輸環境。

- 發展ITS之政策目標

我國的ITS之發展，一方面可以參考歐、美、日等國家或地區之經驗，運用先進科技來改善交通運輸問題外；另一方面更應以本土性的交通運輸課題為主體，透過ITS之研發與應用，有效利用有限資源，並提昇相關產業技術水準，以邁向運輸科技大國，改善主要交通問題，並落實以下諸項的政策目標。

- 以ITS作為二十一世紀提昇國家交通資源利用效能效率之主導事項與策略性建設重點。

2.建立法制及組織架構與經費補助機制，健全國家ITS發展之秩序。

- 調和國際化之ITS作業及界面標準，邁向世界運輸科技大國之列。

- 擴大整合科技運用，促進ITS產業之健全發展。

- 有效促進民間投資研發與應用創新，提高民間參與之活力。

6.提昇國家運輸資源之利用與消費品質，推動永續發展策略，增進全體國民福祉。

- ITS綱要計畫現況之探討

- 我國ITS發展領域與使用者服務項目

由探討國外發展ITS過程中擬定國家發展架構或綱要計畫的經驗得知，綱要計畫需植基於使用者的需求狀況及產業界的供給能量，始能有效配合國內相關產業之發展，並作為各界投入ITS各項研發、測試、應用與推廣等工作之依據。交通部運輸研究所於88年5月，針對國內ITS相關部門對ITS之功能需求與相關產業之技術水準所作的調查報告，研擬本土性的ITS發展領域與使用者服務項目如下表2.3.3-1。

- ITS發展領域之預期成果

台灣地區ITS綱要計畫，將ATMS等七大子系統分別就2002年、2005年、2010年及2010之後分四階段，擬定其預定達成之效果，列如表2.3.3-2所示。

表2.3.3-1 國內ITS發展領域及服務項目一覽表

| 發展領域 | 使用者服務項目 |
| --- | --- |
| - 先進交通管理 (ATMS) | - 交通控制 2.交通管理/號誌控制 - 事件(故)管理 4.天候/路況自動偵測 |
| - 先進旅行者資訊系統 (ATIS) | - 路徑導引 6.旅客服務資訊 7.旅行中駕駛資訊 8.行前旅行資訊 9.停車資訊 |
| - 先進大眾運輸系統 (APTS) | 10.行程中大眾運輸資訊 11.大眾運輸管理 |
| - 商(業)車(輛)營運系統 (CVO) | 12.危險物品事故反應 13.自動化路邊安全檢驗 |
| 五、電子收(付)費系統(EPS) | 14.電子收(付)費 |
| 六、緊急事故處理系統 (EMS) | 15.醫急事故通告 16.個人求救支援系 統 17.緊急救援車輛管理 18.公共求救支援系統 |
| 七、先進車輛控制及安全系統 (AVCSS) | 19.安全警示 20.車禍前安全防護設施 21.行車危險警示 |

資料來源：交通部，台灣地區智慧型運輸系統綱要計畫，民國90年1月。

表2.3.3-2 預期成果一覽表

|  | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 發展領域 | 西元2002年 | 西元2005年 | 西元2010年 | 西元2010年之後 |
| 一、先進交通管理系統(ATMS) | - 完成先進交通管理/號誌控制之測試評估及部份建置工作。 ‧進行事件(故)管理與天候/路況自動偵測之研發示範工作。 | - 已有部份先進交通管理/號誌控制與事件(故)管理系統之服務項目運作。 ‧進行天候/路況自動偵測服務項目之測試評估。 | - 先進交通管理/號誌控制與事件(故)管理系統之使用已相當普遍。 ‧完成天候/路況自動偵測服務項目之測試評估，並著手進行佈設推廣。 | ‧所有先進交通管理控制系統之服務單元均已全面進行佈設使用。 |
| - 先進旅行者資訊系統 (ATIS) | - 完成旅客服務資訊、旅行中駕駛資訊、行前旅行資訊、停車資訊等服務項目之測試評估，並已有部份項目開始運作使用。 ‧完成路徑導引服務之研發示範工作。 | ‧先進旅行資訊系統各項服務項目均已進行佈設推廣。 | ‧先進旅行資訊系統各項服務項目均已進行佈設完成，用路者使用此項服務之情形已相當普遍。 | ‧先進旅行資訊系統各項服務單元均已全面佈設完成，用路者使用此項服務之情形已相當普遍；並依據新的需求內容，逐步更新系統。 |
| - 先進大眾運輸系統 (APTS) | ‧完成行程中大眾運輸資訊與大眾運輸營運管理等服務項目之研發示範。 | - 進行行程中大眾運輸營運管理等服務項目之建置。 | ‧先進大眾運輸系統各項服務項目均已進行佈設推廣，且使用情形日漸普遍。 | ‧先進大眾運輸系統各項服務單元均已進行全面佈設，且使用情形已相當普遍。 |

表2.3.3-2 預期成果一覽表(續)

| 四、商(業)車(輛)營運系統 (CVO) | ‧完成危險物品事故反應之研發示範。 | ‧進行危險物品事故反應服項目之佈設推廣 ‧進行自化路邊安全檢驗之測試評估。 | ‧所有服務項目均已進行佈設推廣，其中，危險物品事故反應服務項目之運作已相當普遍。 | ‧所有服務單元均已進行全面佈設，且運作已相當普遍。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、電子收(付)費系統(EPS) | ‧完成高速公路全面建置電子收(付)費系統之規劃與準備工作。 | ‧已有電子收(付)費系統運作於部份城際公路與都會地區。 | ‧電子收(付)費系統已普遍運作於各道路或地區，逐漸完全取代人工收費，市區道路定價已成為通用之交通管制措施 | 電子收(付)費系統已普遍運作於各道路或地區，逐漸完全取代人工收費，市區 道路定價已成為通用之交通管制措施。 |
| 六、緊急事故處理系統 (EMS) | ‧完成緊急事故通告服務項目之研發示範工作。 | ‧進行緊急事故通告服務項目之建置。 ‧完成緊急救援車輛管理、個人與公共求救支援系統之測測試評估。 | ‧緊急事故處理系統各項服務項目均全面置使用。 | ‧緊急事故處理系統各項服務單元之建置使用已相當普遍。 |
| 七、先進車輛控制及安全系統 (AVCSS) | ‧進行車禍安全防護設施行車危險警示等服務項目之研發示範。 | ‧開始車禍前安全防護設施之推廣。 ‧進行安全準備與行車危險警示等服務項目之測試評估。 | ‧各項服務項目均已逐漸佈設廣。 | ‧各項服務單元均已進行全面建置，且被普遍使用。 |

三、ITS綱要計畫後續研擬之議題

ITS綱要計畫為推動ITS相關計畫之指導綱領，因此未來將建立回饋機制納入：(1)財務上的永續機制、(2)組織上的協調、(3)政治上的支持、(4)民眾的認知、(5)成本效益的評估、(6)法規(採購)制度的配合、(7)基礎設施的提供、(8)教育訓練的推廣，以及(9)研究發展的規劃等評估要素，以確保ITS計畫之成功。

參考世界各國發展 ITS的過程，皆有持續更新國家級綱要計畫的工作，以美國為例，平均三年更新一次，因此我國ITS綱要計畫亦將建立定期更新的機制，藉由更新綱要計畫的過程中，參酌前述多項 評估ITS計畫之成功素進行檢討與說明，以期本綱要計畫符合社會發展的需要。