第八章  研究發現與建議

本研究在探討智慧型運輸系統之效益評估與供需調查計畫，在整個研究過程中所提出之討論議題主要有：1.國內外ITS效益評估蒐集與分析；2.國內ITS相關產業技術水準與功能需求之調查與分析；3.國內ITS發展領域與使用者服務項目之檢討與確認；4.建立ITS發展之效益評估程序與架構，並針對國內既有之發展實例進行評估與測試工作之驗證；5.檢討與建議更新ITS綱要計畫之內容。針對上述議題，本研究主要發現與建議如次。

8.1 研究發現

發現一：國內智慧型運輸系統技術之產品化與市場化，具有高度相關性。

本研究以深度訪談問卷方式，調查主要之技術成熟度與技術之競爭力；技術之產品化與市場化程度調查之結果，得知有線通訊、短距-無線通訊、適應性交通號誌/標誌系統、車流偵測監視系統、車上單元、車輛導航定位系統、衛星定位系統、車隊管理系統等技術為國內市場是可積極開發之技術；長距-無線通訊、即時交通/旅行者資訊服務、車輛緊急救援系統等為國內市場可考慮開發之技術；車輛辨識系統、車內安全控制、車輛自動駕駛等為無法確定之項目。根據技術之產品化與市場化程度調查之結果，具有高度相關性。

發現二：以專家問卷訪談法，界定出都市與城際短、中、長期相同服務系統之發展

市區與城際服務系統之發展最適時程以專家問卷方式調查，結果發現，都市與城際在短中長期相同服務系統發展:短期為交通控制、交通事件管理、行前資訊、行駛中資訊、危險物品與車輛監視管理、大眾運輸資訊提供、重車車輛安全管理、緊急事件與救援服務管理、公共求援系統重要發展項目；中期為商用車輛車隊管理、易受傷害之道路使用者之安全提昇；長期為運輸規劃支援、安全防備。

發現三：一般需求者之核心價值在於旅運時間與標示系統之清晰度，而機構需求則依各機構之性質而有不同之需求。

1.一般需求者之核心價值

在需求者對於旅運最重視之核心價值上，經由分析結果以旅運時間與標示是否清楚為大家最重視的。

2.機構需求

a.資訊提供者

提供用路人所處路線之資訊。

b.公車客運業者

公車客運業者對於ITS之需求計有四項分別為公車動態資訊之提供、公車優先號誌之提供、候車亭朝智慧型的資訊台設計、票證系統與捷運系統之整合。

c.國道新建工程局

國道新建工程局對於ITS之需求計有三項分別為行前交通資訊查詢系統、路測交通資訊系統、行進間交通資訊系統。

d.停車管理處

提供停車導引資訊係統。

e.捷運公司

捷運公車對ITS之需求共計有兩項，分別為內部自動控制系統、提供更充足之資訊給予乘客。

發現四：ITS供需配合之問題可由阻礙因子與興利因子著手改進，促進未來ITS之發展

供需配合所引發之問題可歸類為兩部分，ITS發展之阻障因子與ITS發展之興利因子。在ITS發展之阻障因子方面有四項，分別為標準化問題、法令及政策訂定之配合、頻寬及收費太高、交通資源不足等ITS無法解決問題。在ITS發展之興利因子方面有四項，分別為台灣PC能力強、市場導向、責任歸屬問題、技術之引進須與台灣目前之強項廠商結合。

發現五：在既有ITS之定義下，推估ITS產業產值，容易產生低估現象，且未曾考慮ITS使用者與原本存在的運輸產業及其所衍生的產業。

以目前交通部所訂ITS七大子系統，大多以陸上交通為主，對於海、空運尚未納列，ITS產值容易造成低估，另一是既有ITS之定義僅限於既有陸路運輸產業中引進新興科技技術的部分，而未曾考慮ITS使用者與原本存在的陸路運輸產業及其所衍生的產業。

發現六：以公車動態資訊系統作為效益評估之示例實作，說明使用者在時間感受度、時間價值之效益及在短中長期之效益。

在示例實作方面發現：1.等車時間感受度的價值與等車時間價值的變化，有公車動態資訊系統下都呈現降低的現象，證明了有公車動態資訊系統設置後，使用者消除了等車的不確定性與焦慮感。2.針對消費者剩餘的推估方面，公車使用者每旅次平均約可感受增加相當於6.187元之效益。對時間價值效益推估方面，則為10.93元。3.對於現階段設置公車動態資訊系統的使用者效益方面，總計現階段每年將帶來971萬元之使用者效益。4.未來台北市推動公車動態資訊系統之使用者效益方面，「短期」每年增加之效益約為1.34億元；「中期」所增加之效益約為8.08億元，「長期」所增加之效益約為42.09億元。5.本研究以所評估短、中、長期興建之路線數，進行成本使用者效益分析，其值在短、中、長期皆介於5.5～30.8之間。由此可知，每年所帶來之使用者效益高於興建維護費用甚多。

發現七：以電子票證系統作為效益評估之示例實作，說明益本比之結果並說明在公車業者、政府方面及使用者方面之效益與作為。

示例實作結果發現，1.根據評估準則，在示範階段台北市有8條路線實施電子票證，全面實施階段為台北市全部公車路線。2.益本比計算結果，在折現率為3%下，需求情境不論在保守、一般、樂觀，其示範階段與全面實施益本比皆大於1，示範階段介於2.1605~2.1649，全面實施介於1.7346~1.8146；在折現率為5%下，需求情境不論在保守、一般、樂觀，其示範階段與全面實施益本比皆大於1，示範階段介於2.1045~2.1147，全面實施介於1.6805~1.7637。3.在公車業者方面，公車業者可積極推動電子票證系統，增加營運效益；在政府方面，可藉由電子票證系統營收的透明化，加強對公車業之監督，並使公車業營運虧損補貼的實施公平化；在使用者方面，電子票證系統可提升付費時之便利性。

發現八：以先進交通管理/控制系統(ATMS)作為產值估算之示例實作，得出短、中、長期之產期，作為發展ATMS之未來商機。

台灣地區ATMS之產值估算，分為二大部分，一部分為固網設施，另一部分為交通控制中心，以台北市ATMS產值為推估基礎，並訂定ATMS需求指標做為各縣市發展之調整值與台北市市區道路之相對比率推估其它各縣市之產值。且以專家小組研議與深度訪談之方式，制訂需求情境預估，得之樂觀、一般、保守發展普及率與設施價格，進而估算台北市與各縣市發展之ATMS短中長期產值。其參考城市台北市在「短期」產值76億元，「長期」可到達170億元；本研究就以台北市、台中市與高雄市為主要先發展城市，在「樂觀情境」方面：「短期」台北市、高雄市、台中市發展之產值為191億元，「中期」加上新竹市、台北縣、台南市、桃園縣總產值達到694億元，「長期」再加上基隆市、嘉義市總產值達到1,252億元，另針對設施短中長期產值佔總產值之結構比探討，發現「閉路攝影機」之產值佔總產值0.6%~0.1%，影響較小，「可變訊息標誌」之產值佔總產值2%~4%，「車輛偵測器」之產值佔總產值5%~10%，「事件自動偵測系統」之產值佔總產值1%~2%，「通訊管線」之產值佔總產值32%~46%，所佔之比率為固網設施中最大比重項目，「交通控制中心」之產值佔總產值33%~50%，為ATMS之主要核心，也為比重最大之項目。

發現九：以供給屬性界定智慧型運輸基礎建設，作為增補修訂ITS綱要計畫之內容，促進運輸資源之效能效率。

根據ITS技術系統之供給特性，本研究發掘兩大屬性：財貨屬性與系統屬性，分別為技術是屬於何種財貨、何種設置方式分類，分類為固網、動網、系統中心與公共財、準公共財、準私有財、私有財等。

根據供給屬性之財貨屬性與系統屬性分類界定方法，以技術設施為界定之單位項目，具體界定政府建設之ITI之範圍，依財貨屬性中公共財界定政府應做之範圍與系統屬性中固網、系統中心界定基礎設施．以矩陣直交方式，界定政府基礎建設之範圍，得出交通偵測設施、交通監控設施、通訊管道、危險警告系統、交通號誌、可變訊息標誌 、交通資料管理單位、交通控制單位、事件自動偵測/反應系統、緊急事故通報/求援系統為智慧型運輸基礎建設項目，大部分皆為先進交通管理/控制系統(ATMS)之支援技術。

發現十：安全防制機制為我國本土化交通特性，有必要自原有七大子系統增列另一子系統予以探討，資為政府做為改善交通之重點事項

本研究由FGI之操作過程，發現我國一般交通使用者對於機車行駛安全問題與重車安全管理相當重視，與國外智慧型運輸系統重視之類項有所不同，為了強化本土化的訴求，有必要單列予以探討。

8.2 ITS綱要計劃之檢討與建議事項

「台灣地區發展智慧型運輸系統（ITS）綱要計畫」係屬策略指導性質之綱要計畫，參考世界各國發展ITS的過程，皆有持續更新國家級綱要計畫的工作，以美國為例，平均三年更新一次，因此我國ITS綱要計畫亦須建立增刪減補機制。本節歸納檢討事項一至四係根據本研究成果，其餘則是由研究過程中參酌國內各方意見、國外經驗及本研究團隊檢視綱要計畫後所提出，期望能做為日後修訂ITS綱要計畫之參考。最後，依據本研究之經驗與心得，提出七點後續研究方向與執行面重要課題供參考。

檢討一：建立ITS效益評估共通架構

以「使用者」、「交通系統」、「產業經濟」與「國家社會」為效益評估四個主要構面為基礎，增補綱要計畫內容。

檢討二：以都會區交通管理系統的佈建為優先建設目標，以都會區交通資訊系統作為成果檢驗標準

先進交通管理系統為交通資訊鏈的基礎，主要為提供即時而正確的交通資料蒐集與取得，以及交通偵測系統之佈建。至於ITS相關成果之檢驗，應由與使用者可以感受的先進大眾運輸系統（APTS）之良窳為評量標準，一方面反應使用者對ITS交通資訊的需求，另方面可檢核交通資訊鏈每一環節潛在的問題，俾利尋求改善之道。

檢討三：使用者服務單元應按都會區與城際服務系統，推動使用者服務單元之排序發展，提昇交通資源之效能效率

在「路的智慧化」過程中，基於管轄權與車流特性的考量，市區與城際服務系統應發展各自適宜的使用者服務單元，再進行彼此相互連網與資訊交換的工作，同時針對各縣、市地方道路與城際公路銜接的路段，依據共通的交控標準與邏輯，進一步連網運作。

檢討四：以「安全防制機制」（SRM, Safety Retention Mechanism）兼籌先進國家成熟社會與本土化交通特性，列為我國重點發展項目

本研究由FGI之頻次強度歸納出本土化的交通特性，為了區別與他國智慧型運輸系統之不同，特凸顯機車的駕駛與重車車輛安全管理兩項服務單元，並將其納列為安全防制機制。

檢討五：ITS涵蓋範圍不應僅及於陸路運輸，應擴及海、空運輸系統領域之整合運作

目前ITS綱要計畫主要以陸路運輸系統為探討重點，未來在修訂ITS綱要計畫過程，應考量台灣為貿易型導向之國家，納列海、空交通領域，進一步提昇海、空運輸系統的智慧化，以建立一套包含陸、海、空完整智慧化的交通網。

檢討六：效益評估體制應著重於「可操作性、可評量性、可管理性」程序，援引資為政府經費預算分配之原則

ITS綱要計畫以安全、環保、效率以及經濟為運輸目標，其所建構之效益評估流程容易陷入不易量化僵局中，且衍生政府經費預算分配之礙難，建議綱要計畫可援引本研究使用者、交通系統、產業經濟與整體社會之效益評估體制，具體呈現ITS之效益，進一步做為政府規劃經費的配置。

檢討七：綱要計畫對財源籌措與財務運用管理應有明確規範

財源籌措與財務運用管理應考量中央與地方成本責任分配與效益分享原則，釐訂中央與地方合理的財務運作機制，俾利智慧型運輸系統之整體發展。

檢討八：政府推動發展智慧型運輸系統，應考量政府與民間之整體性及其整合規則與策略，明訂各機關最低的民間參與比例，用以促進民間活力與民間資源整合

政府應可推動智慧型運輸系統之自由化、市場化與民間化，明訂各機關最低的民間參與比例，並予以輔導、促進使能在民間部門形成為新興發展之產業類項，活化民間潛能與市場運作之多樣化。同時，擴大民間非政府組織（NGO）之功能與權責，增進公權力運作功能之效率。

檢討九：智慧型運輸系統的整體推動架構應有法制基礎，以為中央與地分權責之劃分

法制基礎應明確的規範中央與地方之集中整合類項與分立分權類項，使其運作有一套機制可循，以提昇部會與地方權責分工的效率，促進智慧型運輸系統之有利發展。

建議一：

在產值之預估，由於ITS之發展尚未成熟，限於所需之資料難取得，部分以假設之方式估計，故建議待發展較成熟時，得之明確之資料，應可在另案估算。

建議二：

ITS產業應可由用路人領域、既有服務領域及引入技術領域觀點推估其產值，其中在用路人領域方面，包括汽機車、計程車、客運及公車、貨車、警務救援車輛與客運乘客；在引入技術領域方面，包括通訊產業、電子產業、資訊軟體產業與顧問服務；在既有服務領域方面，包括陸路運輸產業、公共工程與相關引申出之服務產業。

建議三：

本研究所推導出等候時間感受度價值衡量模式，並不僅可以應用於公車動態資訊系統的分析上，希望後續研究者可針對小汽車、機車停車資訊系統等相關資訊對於使用者所增加之效益進行實證分析。

建議四：

依據本研究之示例實作結果，公車動態資訊系統與電子票證系統所帶來之經濟效益十分顯著，建議公車業者與政府主管機關可積極推動，將帶來可觀之效益。

建議五：

本研究針對電子票證系統成本效益評估方面僅針對公車方面，並沒有將捷運系統納入考慮，希望後續研究將此部份納入探討，其產生之效益將更為顯著。

建議六：

本研究產值之估算僅針對ATMS部分進行估算；參酌本研究之架構，建議可對其它系統另做估算。由於ITS之發展尚未成熟，限於所需之資料難取得，部分以假設之方式估計，故建議待發展較成熟時，得之明確之資料，再重新估算。

建議七：

在產值估算中，本研究所挑出與都市發展影響ATMS需求之四項指標，分別為人口密度、都市計畫區面積占總面積之百分比、都市計區內人口占總人口數之百分比、汽車持有率，因台北縣與桃園縣因幅員廣大，都市化不均勻，使得人口、都市計畫區面積占總面積之百分比相對變小，密度變小，使得ATMS之需求指標有誤差，對於都市不均勻之地區，故建議後續研究者可將幅員較廣之地區加以處理。

相關建議內容彙整如表8.2-1所示。

表8.2-1 本研究建議事項彙整表

| 項次 | 內容說明 | 建議參考或執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ITS產值預估建議應隨發展期程，掌握明確資料定期更新推估 | 交通部運輸研究所或其它相關單位 |
| 2 | ITS產值應可考量由用路人領域、既有服務領域及引入技術領域觀點推估 | 交通部運輸研究所或其它相關單位 |
| 3 | 公車動態資訊系統與電子票證系統之經濟效益顯著，建議公車業者與政府主管機關應積極推動 | 交通部及各地方政府 |
| 4 | 小汽車、機車停車資訊系統等相關資訊對於使用者所增加之效益，可考量應用本研究提出之等候時間感受度價值衡量模式進行效益評估相關研究 | 學、研相關單位 |
| 5 | 電子票證系統成本效益評估可考量再將捷運系統納入分析研究 | 學、研相關單位或權管單位 |
| 6 | 本研究ITS產值係以ATMS為基準進行估算，建議後續研究可參酌本研究架構針對各子系統進行更詳細之推估 | 交通部運輸研究所或其它相關單位 |
| 7 | 本研究選取影響ATMS需求之指標，以「人口密度」與「都市計畫區面積占總面積之百分比」容易因幅員廣大(或不均勻現象)而影響ATMS需求。因此，後續研究針對於都市發展較不均勻之地區應再進行更細部分析 | 交通部運輸研究所或其它相關單位 |