第六章 智慧型運輸系統效益評估體制之建立

6.1 效益評估之基本原則

6.1.1 效益評估之重要性

對計畫方案進行經濟方面的評估，已普遍為決策者所採用 ，其所具有的重要特性之一，即一個方案，特別是大型的投資方案，其影響層面包括投資者、社區、國家等，對於計畫方案的經濟評估，具深遠的意義。此外，在評估前，應對二項定義加以注意：一是對「效益」與 「成本」的定義，二是評估之定義。

一、效益與成本之定義

關於「效益」一詞，以經濟學定義簡單的說即是消費者剩餘與生產者剩餘，對於評估投資者效益，可從積極性獲益多少，或消極性的損失減少來加以衡量。至於「成本」一般而言，較效益容易測量，而目前重視的社會成本應加以考慮，通常成本所考慮的時間較效益為短，但必須注意成本計算時可能重覆，而應予避免。

在應用效益與成本的測量方法時，有幾項重要的觀念 必須加以區分，才能使評估的工作更為確實。

1.真正的效益與成本通常與貨幣化的數值是有差異的。

2.直接與間接的效益與成本。

3.有形的與無形的效益與成本。

4.計畫研究範圍內或外的效益與成本。

5.總量與增量的觀念。計算總成本時最直接的方法即是將所有建造成本、營運成本予以加總即得；而增量成本係基於相對於現有系統而言，即以現況為基準，比較投資前後將增力之成本及可能之效益，此法已愈來愈受重視。

二、評估之定義

探討評估之字義，「評」就是評論，要評論一件工作的優點和缺點；「估」就是估量，即以現代科學方法來估量一件工作的具體績效，總而言之，「評估」就是指對某一計畫或事物作評價，不論是主觀的或是客觀的價值判斷，都是屬於評估的過程。為了避免純屬個人之私臆與偏見所引起之誤差，評估應包括一連串科學方法與科學精神之運用，使評估之結果與可行性，能真正代表一種合理價值判斷。就上述定義而言 ，不論計畫前、計畫中、計畫後，對計畫之評價皆屬之。為了便於區別起見，計畫規劃完成後而未加以執行以前的評估稱之為「事前評估」，在執行過程中的追蹤檢討、查核稱為「事中評估」，而將執行完成後的評估為「事後評估」或考核。

6.1.2 效益評估之原則

效益評估的原則有五：為前瞻性、必要性、可靠性、可行性及有效性，分別敘述如下：

一、前瞻性(Forward looking )

由於效益評估乃是一理性的思維程序及針對現在及未來的行動評估。但未來卻具變遷性與動態性，為求掌握問題，對未來之不確定性與風險在計畫中影響程度須謹慎衡量，而且潮流之趨勢亦不可不加預測。故前瞻性是效益評估的原則要件，無前瞻性效益評估將成為一短視近利、行險僥倖之圖謀，充其量只是個別最佳化，而非整體的最適行動方案，同時評估項目、準則也將流於不確實、無重點，影響效益評估的貢獻。

二、必要性(Necessity)

評估乃一應用性工作，故當一項評估被認為對計畫、決策並無多大影響時，該項評估工作即非屬必要，不應進行，勉強為之，即屬所需人力、時間、及財力不多，也是資源的一種浪費。因此，在正式評估之前，仍應對一項評估工作所需的人力、物力、財力及時間，其所能提供的貢獻，與該項計畫的重要性等做一概略分析，確認評估工作具有效益與必要時，才正式從事評估工作。

三、可靠性(Reliability)

評估結果對決策影響很大，因此必須慎重、超然、可靠，如由於評估人員之能力、態度遭受懷疑，或因他們與有關利益群體之雙向溝通有所阻礙，將使評估結果遭受猜疑，不具權威性及公信力，故評估之設計及執行應力求科學及客觀，結果不因評估團體或單位之不同而有差異。

四、可行性(Feasibility)

由於計畫之實施通常牽連頗廣，為期計畫之推行順利，並對社會產生最有利的影響，於評估時，須將與方案、計畫有關的各方面都能加以考慮。身為評估規劃人員，須瞭解有關群體為何?進而加強溝通，以減少衝突，讓有關群體因知其利而接受，並進而有效利用評估之結論、發現，如此方能達到評估之目的。

五、有效性(Effectiveness)

評估之目的，其旨在提供有關資訊給予相關群體及決策者，以助其瞭解或下決策，故評估程序、項目或準則的具體化、周全化是重點之一，且評估者與決策者對於計畫目標、績效標準會有共同認知，以便客觀地量度計畫之效益。

6.2 本土化智慧型運輸系統互聯網之效益分析

一、使用者服務單元與ITS目標之相關性

ITS目標對不同的使用者服務單元之影響不盡然相同，因此於正式進行ITS整體效益評估之前，回顧他國案例以判定使用者服務單元和目標之間的關聯性，深具必要性，本研究參據美國文獻、各主要國家之實例以及本研究經諮詢學者專家所彙總之意見，描繪出我國使用者服務單元與ITS目標之關係彙整如表6.2-1～6.2-12所示，在各表中黑色三角形表示使用者服務單元與目標之標的有顯著的相關，空心三角形表示使用者服務單元與標的之效益評估指標有關，有利於本研究進行ITS效益評估之參考指標。

二、互聯網問題之探討

我國目前ITS各子系統尚在發展階段，互聯網的效益暫不易顯現，本研究認為在探討ITS系統效益評估時，確有必要將各子系統間之互聯網效益納列考量，因各子系統間存在著建置之優先順序且具有連續性之關係，若評估整體或個體系統效益，不應僅考量本身技術設備所發揮之效益，較正確的評估方式應將系統間互動所衍生之效益一併納列考量，才是較完整的效益評估。以ATMS與ATIS之互動關係為例說明互聯網之問題，第一是ATIS若無法建立於ATMS之基礎上，則其效益將無法顯現；第二是當ATIS與ATMS兩者皆建置完備時，若要區隔ATMS與 ATIS之效益，似乎不是件容易的事，基於此兩點，計算ATMS與ATIS之效益必須同時考量兩者之互聯網效益，進而可計算何種ATMS之技術類項搭配何種ATIS技術類項，所產生之效益為最適，以作為發展策略之依據。

三、互聯網之效益探討

在探討ITS各子系統互聯網效益時，彼此之間效益的增長主要有三種效果，其一是獨立效果，即系統間彼此不相干，也就是沒有系統外部效益存在；其二是互補效果，即系統間彼此效益有相乘相加關係，也就是有外部經濟存在；其三是替代效果，即系統間彼此效果為零和賽局，一個增加，一個必定減少。

在探討ITS整體系統之效益時，若累加各子系統之效益，容易忽略互聯網之三種效果，而導致高估或低估整體效益，本研究根據國內外相關文獻與專家學者之研判，彙整ITS各子系統之互聯網效果如表6.2-13，表中B+ 表示加乘效益，即一加一大於二之效果，C- 表示成本扺銷，即一加一小於二之效果， B表示效益不變，即一加一等於二之效果，C表示成本不變，即一加一等於二之效果，以ATMS對其他六大子系統為例作說明，ATMS技術類項含括偵測器及紅綠燈等設施，其能提供其他六大子系統必須之支援配合，達到改善車流與人流之效果，即效果為B+ ，在成本方面，ATMS與APTS、CVO及EMS有共同的通路管線，效果為C-，與ATIS、AVCSS及ETC各有各自之設施，效果為C。

因此，在評估本土化ITS效益時，有必要對系統彼此之間的效益作考量，以利政府或投資者在未來作正確決策去投資及設置ITS。

表6.2-1 ATIS與安全目標之關係

|  | ATIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路徑導引與導航 | 行前資訊 | 行駛中駕駛人資訊 | 個人資訊服務 |
| 1.減少交通事故發生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.提昇車內系統監視 |  |  |  |  |
| b.減少交通傷亡人數 |  |  |  |  |
| c.增進駕駛者之績效 |  |  |  |  |
| d.提昇車輛控制能力 |  |  |  |  |
| e.增進交通安全之法令 |  |  |  |  |
| f.順暢交交流量 | △ | △ | △ | △ |
| 2.降低車禍的死傷程度 |  |  |  |  |
| a.增進駕駛者之績效 |  |  |  |  |
| b.提昇車輛控制能力 |  |  |  |  |
| c.增進EMS/道路服務的因應能力 |  |  |  |  |
| d.提昇旅客的防護/保護 |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-2 ATIS與環境、能源目標之關係

|  | ATIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路徑導引與導航 | 行前資訊 | 行駛中駕駛人資訊 | 個人資訊服務 |
| 1.減少空氣污染 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.減少車輛旅行里數 | △ | △ | △ | △ |
| b.減少因壅塞所產生之污染 | △ | △ | △ | △ |
| c.污染來源鑑定之提昇 |  |  |  |  |
| d.順暢交通流量 | △ | △ | △ | △ |
| 2.滅少溫室氣體排放 | △ | △ | △ | △ |
| 3.降低噪音污染程度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.減少因壅塞所產生之噪音污染 | △ | △ | △ | △ |
| b.順暢交通流量 | △ | △ | △ | △ |
| c.污染鑑定之提昇 |  |  |  |  |
| 4.減少石油能源消耗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.減少車輛旅行里數 | △ | △ | △ | △ |
| b.順暢交通流量 | △ | △ | △ | △ |
| c.減少壅塞時引發之能源浪費 | △ | △ | △ | △ |
| 5.降低新建運輸系統的路權需求 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.減少車輛旅行里數 | △ | △ | △ | △ |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-3 ATIS與效率目標之關係

|  | ATIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路徑導引與導航 | 行前資訊 | 行駛中駕駛人資訊 | 個人資訊服務 |
| 1.減少運輸與旅運時間 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.減少在運具間轉乘的時間損失 |  | △ |  | △ |
| b.減少管制車輛之滯延 |  |  |  |  |
| c.減少與壅塞有關之滯延 | △ | △ | △ | △ |
| d.減少因導航無效率所產生之時間浪費 | △ | △ | △ | △ |
| 2.提昇運輸系統容量 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.提昇車輛之載貨率 |  |  |  |  |
| b.提昇公路之車容量 |  |  |  |  |
| c.提昇需求與可使用之公路系統容量之配合 | △ | △ | △ | △ |
| d.提昇駕駛人導引之效果 | △ | △ | △ | △ |
| 3.降低駕駛人導引之成本 |  |  |  |  |
| a.降低費用收集成本 |  |  |  |  |
| b.提昇車輛與人員之效用 |  |  |  |  |
| 4.增加使用者滿意度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.提供交通資訊 | △ | △ | △ | △ |
| b.順暢交通流量 | △ | △ | △ | △ |
| c.提昇旅行時間之可預知性 | △ | △ | △ | △ |
| d.提昇交通選擇資訊之品質 | △ | △ | △ | △ |
| e.提昇不同模式之可使用性 | △ | △ | △ | △ |
| f.昇駕駛人績效 |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-4 APTS, EMS與安全目標之關係

|  | APTS |  |  |  | EMS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大眾運運管理 | 大眾運輸資訊提供 | 需求反應中大眾運 | 大眾運輸電子票證系統 | 緊急事件與救援服務管理 | 公共求援系統 |
| 1.減少交通事故發生 |  |  |  |  |  |  |
| a.提昇車內系統監視 |  |  |  |  |  |  |
| b.減少交通傷亡人數 |  |  |  |  |  |  |
| c.增進駕駛者之績效 |  |  |  |  |  |  |
| d.提昇車輛控制能力 |  |  |  |  |  |  |
| e.增進交通安全之法令 |  |  |  |  |  |  |
| f.順暢交交流量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.降低車禍的死傷程度 |  |  |  |  | ▲ | ▲ |
| a.增進駕駛者之績效 |  |  |  |  |  |  |
| b.提昇車輛控制能力 |  |  |  |  |  |  |
| c.增進EMS/道路服務的因應能力 |  |  |  |  | △ | △ |
| d.提昇旅客的防護/保護 |  |  |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-5 APTS, EMS與環境、能源目標之關係

|  | APTS |  |  |  | EMS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大眾運運管理 | 大眾運輸資訊提供 | 需求反應中大眾運 | 大眾運輸電子票證系統 | 緊急事件與救援服務管理 | 公共求援系統 |
| 1.減少空氣污染 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| a.減少車輛旅行里數 | △ | △ |  |  |  |  |
| b.減少因壅塞所產生之污染 | △ | △ |  |  |  |  |
| c.污染來源鑑定之提昇 |  |  |  |  |  |  |
| d.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.滅少溫室氣體排放 |  |  |  |  |  |  |
| 3.降低噪音污染程度 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| a.減少因壅塞所產生之噪音污染 | △ | △ |  |  |  |  |
| b.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| c.污染鑑定之提昇 |  |  |  |  |  |  |
| 4.減少石油能源消耗 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| a.減少車輛旅行里數 | △ | △ |  |  |  |  |
| b.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| c.減少壅塞時引發之能源浪費 | △ | △ |  |  |  |  |
| 5.降低新建運輸系統的路權需求 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| a.減少車輛旅行里數 | △ | △ |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-6 APTS, EMS與效率目標之關係

|  | APTS |  |  |  | EMS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大眾運運管理 | 大眾運輸資訊提供 | 需求反應中大眾運 | 大眾運輸電子票證系統 | 緊急事件與救援服務管理 | 公共求援系統 |
| 1.減少運輸與旅運時間 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| a.減少在運具間轉乘的時間損失 | △ | △ |  |  |  |  |
| b.減少管制車輛之滯延 |  |  |  |  |  |  |
| c.減少與壅塞有關之滯延 | △ | △ |  |  |  |  |
| d.減少因導航無效率所產生之時間浪費 |  |  |  |  |  |  |
| 2.提昇運輸系統容量 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| a.提昇車輛之載貨率 | △ | △ |  |  |  |  |
| b.提昇公路之車容量 |  |  |  |  |  |  |
| c.提昇需求與可使用之公路系統容量之配合 |  |  |  |  |  |  |
| d.提昇駕駛人導引之效果 |  |  |  |  |  |  |
| 3.降低駕駛人導引之成本 |  | ▲ |  |  |  |  |
| a.降低費用收集成本 |  |  |  |  |  |  |
| b.提昇車輛與人員之效用 |  | △ |  |  |  |  |
| 4.增加使用者滿意度 |  |  |  |  |  |  |
| a.提供交通資訊 |  |  |  |  |  |  |
| b.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| c.提昇旅行時間之可預知性 |  |  |  |  |  |  |
| d.提昇交通選擇資訊之品質 |  |  |  |  |  |  |
| e.提昇不同模式之可使用性 |  |  |  |  |  |  |
| f.昇駕駛人績效 |  |  |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-7 SRM,CVO,AVCSS與安全目標之關係

|  | SRM |  | CVO |  | AVCSS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易受傷害之道路使用者之安全提昇 | 重車車輛安全管理 | 商用車輛車隊管理 | 危險物品與車輛監視管理 | 車輛行車危險警示與事故預防 | 安全防備 |
| 1.減少交通事故發生 |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.提昇車內系統監視 |  | △ |  | △ | △ | △ |
| b.減少交通傷亡人數 |  |  |  |  |  | △ |
| c.增進駕駛者之績效 |  | △ |  |  |  | △ |
| d.提昇車輛控制能力 |  | △ |  |  |  | △ |
| e.增進交通安全之法令 |  |  |  |  |  |  |
| f.順暢交交流量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.降低車禍的死傷程度 |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.增進駕駛者之績效 |  | △ |  | △ | △ | △ |
| b.提昇車輛控制能力 |  |  |  |  |  |  |
| c.增進EMS/道路服務的因應能力 |  |  |  | △ |  |  |
| d.提昇旅客的防護/保護 |  | △ |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-8 SRM, CVO,AVCSS與環境、能源目標之關係

|  | SRM |  | CVO |  | AVCSS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易受傷害之道路使用者之安全提昇 | 重車車輛安全管理 | 商用車輛車隊管理 | 危險物品與車輛監視管理 | 車輛行車危險警示與事故預防 | 安全防備 |
| 1.減少空氣污染 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |
| a.減少車輛旅行里數 |  | △ | △ |  |  |  |
| b.減少因壅塞所產生之污染 |  | △ | △ |  |  |  |
| c.污染來源鑑定之提昇 |  |  |  |  |  |  |
| d.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.滅少溫室氣體排放 |  |  |  |  |  |  |
| 3.降低噪音污染程度 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |
| a.減少因壅塞所產生之噪音污染 |  | △ | △ |  |  |  |
| b.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| c.污染鑑定之提昇 |  |  |  |  |  |  |
| 4.減少石油能源消耗 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |
| a.減少車輛旅行里數 |  | △ | △ |  |  |  |
| b.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| c.減少壅塞時引發之能源浪費 |  | △ | △ |  |  |  |
| 5.降低新建運輸系統的路權需求 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |
| a.減少車輛旅行里數 |  | △ | △ |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-9 SRM,CVO,AVCSS與效率目標之關係

|  | SRM |  | CVO |  | AVCSS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易受傷害之道路使用者之安全提昇 | 重車車輛安全管理 | 商用車輛車隊管理 | 危險物品與車輛監視管理 | 車輛行車危險警示與事故預防 | 安全防備 |
| 1.減少運輸與旅運時間 |  |  | ▲ |  |  |  |
| a.減少在運具間轉乘的時間損失 |  |  | △ |  |  |  |
| b.減少管制車輛之滯延 |  |  | △ |  |  |  |
| c.減少與壅塞有關之滯延 |  |  | △ |  |  |  |
| d.減少因導航無效率所產生之時間浪費 |  |  |  |  |  |  |
| 2.提昇運輸系統容量 |  |  | ▲ |  |  |  |
| a.提昇車輛之載貨率 |  |  |  |  |  |  |
| b.提昇公路之車容量 |  |  |  |  |  |  |
| c.提昇需求與可使用之公路系統容量之配合 |  |  | △ |  |  |  |
| d.提昇駕駛人導引之效果 |  |  | △ |  |  |  |
| 3.降低駕駛人導引之成本 |  |  | ▲ |  |  |  |
| a.降低費用收集成本 |  |  |  |  |  |  |
| b.提昇車輛與人員之效用 |  |  | △ |  |  |  |
| 4.增加使用者滿意度 |  |  |  |  |  |  |
| a.提供交通資訊 |  |  |  |  |  |  |
| b.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| c.提昇旅行時間之可預知性 |  |  |  |  |  |  |
| d.提昇交通選擇資訊之品質 |  |  |  |  |  |  |
| e.提昇不同模式之可使用性 |  |  |  |  |  |  |
| f.昇駕駛人績效 |  |  |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-10 ATMS,ETC與安全目標之關係

|  | ATMS |  |  |  |  | ETC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通控制 | 交通事件管理 | 運輸需求管理 | 智慧型路口 | 運輸規劃支援 | 道路電子收費系統 |
| 1.減少交通事故發生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.提昇車內系統監視 |  |  |  |  |  |  |
| b.減少交通傷亡人數 |  |  |  |  |  |  |
| c.增進駕駛者之績效 |  |  |  |  |  |  |
| d.提昇車輛控制能力 |  |  |  |  |  |  |
| e.增進交通安全之法令 |  |  |  |  |  |  |
| f.順暢交交流量 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2.降低車禍的死傷程度 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |
| a.增進駕駛者之績效 |  |  |  |  |  |  |
| b.提昇車輛控制能力 |  |  |  |  |  |  |
| c.增進EMS/道路服務的因應能力 | △ | △ |  |  |  |  |
| d.提昇旅客的防護/保護 |  |  |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-11 ATMS,ETC與環境、能源目標之關係

|  | ATMS |  |  |  |  | ETC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通控制 | 交通事件管理 | 運輸需求管理 | 智慧型路口 | 運輸規劃支援 | 道路電子收費系統 |
| 1.減少空氣污染 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.減少車輛旅行里數 |  |  |  |  |  |  |
| b.減少因壅塞所產生之污染 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| c.污染來源鑑定之提昇 |  |  |  |  |  |  |
| d.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.滅少溫室氣體排放 |  |  |  |  |  |  |
| 3.降低噪音污染程度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| a.減少因壅塞所產生之噪音污染 | △ | △ |  | △ |  |  |
| b.順暢交通流量 |  |  | △ |  |  |  |
| c.污染鑑定之提昇 |  |  | △ |  |  |  |
| 4.減少石油能源消耗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| a.減少車輛旅行里數 |  |  |  |  |  |  |
| b.順暢交通流量 | △ | △ | △ | △ |  |  |
| c.減少壅塞時引發之能源浪費 |  |  |  |  |  |  |
| 5.降低新建運輸系統的路權需求 |  |  |  | ▲ |  |  |
| a.減少車輛旅行里數 |  |  |  | △ |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

表6.2-12 ATMS,ETC與效率目標之關係

|  | ATMS |  |  |  |  | ETC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通控制 | 交通事件管理 | 運輸需求管理 | 智慧型路口 | 運輸規劃支援 | 道路電子收費系統 |
| 1.減少運輸與旅運時間 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.減少在運具間轉乘的時間損失 |  |  |  |  |  |  |
| b.減少管制車輛之滯延 |  |  |  |  |  |  |
| c.減少與壅塞有關之滯延 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| d.減少因導航無效率所產生之時間浪費 |  |  |  |  |  |  |
| 2.提昇運輸系統容量 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| a.提昇車輛之載貨率 |  |  | △ | △ |  |  |
| b.提昇公路之車容量 | △ |  |  |  |  |  |
| c.提昇需求與可使用之公路系統容量之配合 |  | △ |  |  |  |  |
| d.提昇駕駛人導引之效果 |  |  |  |  |  |  |
| 3.降低駕駛人導引之成本 |  |  |  |  | ▲ | ▲ |
| a.降低費用收集成本 |  |  |  |  | △ | △ |
| b.提昇車輛與人員之效用 |  |  |  |  |  |  |
| 4.增加使用者滿意度 |  |  |  |  |  |  |
| a.提供交通資訊 |  |  |  |  |  |  |
| b.順暢交通流量 |  |  |  |  |  |  |
| c.提昇旅行時間之可預知性 |  |  |  |  |  |  |
| d.提昇交通選擇資訊之品質 |  |  |  |  |  |  |
| e.提昇不同模式之可使用性 |  |  |  |  |  |  |
| f.昇駕駛人績效 |  |  |  |  |  |  |

註：▲表示達成安全目標；△表與達成目標之活動相關

資料來源：本研究整理

6.2-13 ITS各系統之成本效益關聯性

|  | ATMS | APTS | ATIS | AVCSS | CVO | EMS | ETC | SRM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ATMS | 1 | B+ C- | B+ C | B+ C | B+ C- | B+ C- | B+ C | B + C |
| APTS |  | 1 | B+ C- | B C | B C | B C | B C | B C |
| ATIS |  |  | 1 | B+ C | B+ C- | B+ C- | B+ C- | B+ C- |
| AVCSS |  |  |  | 1 | B+ C | B+ C | B C | B C |
| CVO |  |  |  |  | 1 | B C- | B C | B C |
| EMS |  |  |  |  |  | 1 | B C | B C |
| ETC |  |  |  |  |  |  | 1 | B C |
| SRM |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

註：B+效益加乘，表示一加一大於二之效果

C-成本扺銷，表示一加一小於二之效果

B效益不變，表示一加一等於二之效果

C成本不變，表示一加一等於二之效果

資料來源：本研究整理

6.3 本土化智慧型運輸系統效益評估體制

本節乃為進行ITS之效益評估(圖6.3-1)，效益評估係植基於社會福利最大化之觀點，以前後比較(Before-and-After)研究或成本效益分析來評估ITS計畫之效益，其目的在於探討ITS所投入之資源成本及系統完成後所產生之效益，用以評估ITS計畫所帶來之交通系統效益、使用者效益及產業經濟效益，綜合此三方面的效益以瞭解國家社會整體效益。

評估取向

評估類項

使用方法

設置成本

營運成本

營運效益

- 淨效益現值(NPV)準則

- 益本比(B/C)準則

- 內在報酬率(IRR)準則

產業經濟

交通系統

效

益

評

估

投入產出分析法

產出乘數效果所得乘數效果

就業乘數效果

能源乘數效果

污染乘數效果

- 個體運具使用特性

- 等候時間感受度

- 使用者效益衡量

- 消費者剩餘

使用者

時間價值

生命價值

品質價值

資料來源：本研究整理

圖6.3-1 效益評估準則與使用方法

6.3.1交通系統效益評估

- 流程架構

交通系統效益評估流程可參見圖6.3.1-1，預定分按五個評估的步驟來進行，首先是確定ITS使用者服務單元，其二是分別研擬其需求情境與界定發展時程，其三是由營運效益、設置成本及營運成本估算交通系統之成本與效益量化數值，其四是利用益本比或淨現值法或內部報酬率法求算設置交通系統之可行性，最後是進行敏感度分析。

二、評估說明

交通系統效益評估包括成本面與效益面之考量，成本項目有建置成本與營運成本，效益項目則指投資產出之營運效益，包含直接效益與間接效益。而成本效益分析法，即將各種投入產出予以量化，並儘可能予以貨幣化，設定其貨幣價值，據以提供較高的精確性分析，成為政府重要計畫規劃作業分析手段之一。

(一) 成本估算

交通系統成本之涵蓋範圍包括設置成本與營運成本，分述如下：

1.設置成本

設置成本包括直接工程費用、施工設施、工地費用及營業稅均在內。

2.營運成本

營運成本係為交通系統營運時所須花費之成本，包括行政管理費、人事費、設施裝備費等。

(二) 效益估算

交通系統效益估算有可量化與不可量化效益之估算，說明如下：

1.可量化效益分析

以專案執行後可產生之可量化分年效益予以分年提列，亦即分年交通效益產出，可量化效益計有票價收入、營運成本之降低。

2.不可量化效益分析

不可量化效益涵蓋行車安全的提昇、降低污染、舒適度的提高、時間的節省等。

(三) 成本效益分析法

成本效益分析法常用的公共投決策準則有下列三種：

- NPV=t=0T(Bt−Ct)(1+i)t>0淨效益現值準則（NPV準則）

BC=t=0TBt(1+i)tt=0TCt(1+i)t>12.益本比準則（B/C準則）

NPV=t=0T(Bt−Ct)(1+r)t=０，且r>i3.內在報酬率準則(IRR準則)

其中，NPV：淨效益現值

B/C：益本比

Bt：t期社會效益

Ct：t期社會成本

i：社會折現率

r：內在報酬率

T：效益或成本發生的終期

淨效益現值準則表示社會淨效益(Bt – Ct)的現值和為正時，則該項投資計畫具經濟可行性。益本比準則表示社會效益的現值和大於社會成本現值和時，則具經濟可行性。內在報酬率準則表示存在一個折現率，即內在報酬率(r)，使得社會淨效益流量和為零；且內在報酬率大於社會折現率(i)時，該項投資計畫即具經濟可行性。

(四) 敏感度分析

敏感度分析是將某一時刻的關鍵參數加以變動後，由該參數界定變動範圍內不同值來產生的現金流量，再觀察現金流量對參數變動的敏感性。敏感度分析法主要目的，在於讓決策者執行決策時，了解參數變動對投資計畫效益變動的影響，以利決策者能在預估的風險內作適時適度的決策。

(五) A PTS之範例說明

本研究將先進公共運輸系統成本效益評估架構分為兩個部分，分別為旅行者資訊系統與電子票證/車隊管理系統。在旅行者資訊系統方面包括三個次系統，分別為旅次前資訊系統、車站內資訊系統與車輛上資訊系統；在電子票證/車隊管理系統方面包括五個子系統，分別為電子票證系統、車隊營運管理系統、排班調度系統、行車監控系統與行車安全系統。如圖6.3.1-2所示。針對成本與效益作分析，所以兩部分將其劃分為成本面與效益面作深入探討，成本面上可分為設置成本與營運成本；效益面上可分為營運效益與社會效益。

根據旅行者資訊系統之功能特性，本研究列出其成本與效益類別如圖6.3.1-3所示，並研擬適當的推估方法。利用定量與定性的方法推估各項目成本效益；電子票證/車隊管理系統之功能特性較多，本研究依序列出其本研究列出其成本與效益類別如圖6.3.1-4所示，圖6.3.1-5所列為其設置成本項目與可行之推估方法，圖6.3.1-6所列為其營運成本項目與可行之推估方法，圖6.3.1-7所列為其營運效益項目與可行之推估方法，圖6.3.1-8所列為其社會效益項目與可行之推估方法。

先進公共運輸成本效益評估架構，所需評估之項目眾多，本研究僅選定公車動態資訊系統與電子票證系統，根據公車業者所需投入之增量成本與所產生之增量效益作成本效益分析。

(六) ATMS之範例說明

本研究將先進交通管理系統成本效益評估架構分為五個子系統，分別為交通控制、交通事件管理、運輸需求管理、智慧型路口與運輸規劃支援，如圖6.3.1-9所示。針對成本與效益作分析，所以將其劃分為成本面與效益面作深入探討，成本面上可分為設置成本與營運成本；效益面上可分為營運效益與社會效益。

根據先進交通管理系統之功能特性，本研究列出其成本面與效益面之分析架構，如圖6.3.1-10與圖6.3.1-11所示，並研擬適當的推估方法。利用定量與定性的方法推估各項目成本與效益。

ITS使用者服務單元

需求情境之研擬

發展時程之界定

營運效益

增加營運收入

減少肇事成本

設置成本

固網設施

監控中心

動網設施

增加使用者×費用

肇事財物損失之減少

單位價格×需求數目

營運成本

維修／更新費用

行政管理費

人事費

生命年期×年營運管理費用

預估節省之人數×薪水

益本比

(淨現值法、內部報酬率法)

敏感度分析

交通系統效益評估

圖6.3.1-1交通系統成本效益評估

圖6.3.1-2先進大眾運輸系統成本效益評估架構

6-25

圖6.3.1-3旅行者資訊系統成本效益評估架構

圖6.3.1-4電子票證/車隊管理系統成本效益評估架構

圖6.3.1-5電子票證/車隊管理系統設置成本評估架構

圖6.3.1-6電子票證/車隊管理系統營運成本評估架構

6-28

圖6.3.1-7電子票證/車隊管理系統營運效益評估架構

6-29

圖6.3.1-8電子票證/車隊管理系統社會效益評估架構

先進交通管理系統成本效益評估架構

交

通

控制

運輸需求管理

智慧型路口

運輸規劃支援

效益面

成本面

設置成本

營運成本

營運效益

使用者效益

交通事件管理

圖6.3.1-9 先進交通管理系統成本效益評估架構

成本面

設置成本

營運成本

固網

系統中心

交通監視設施

訊息可變標誌

維護費用

事件自動偵測系統

交通偵測設施

通訊管線

監控顯示系統

網路管理設施

硬體設施

系統中心硬體建造價格

規範性成本

功能性成本

需求單位數*價格/單位

都市規模所需設備單位數*價格/單位

固網

系統中心

都市所需功能所需設備單位*價格/單位

生命年期*營運管理費用/年

分析內容

成本效益類別

推估方法

圖6.3.1-10先進交通管理系統成本面評估架構

效益面

使用者效益

營運效益

行車安全的提昇

降低污染

舒適度的提高

時間之節省

事前事後實施都市肇事率有無降低

延滯時間減少，減少空氣污染程度

延滯時間減少，減少溫室氣體排放

CO2排氣量/公里/年*減少之公里數

CO排氣量/公里/年*減少之公里數

問捲調查獲得旅客滿意程度

1.使用效用函數之設定

2.建立旅行時間價值模式

收取使用者費用

(提供ITS相關服務)

分析內容

成本效益類別

推估方法

6-32

圖6.3.1-11先進交通管理系統效益面評估架構

6.3.2產業經濟效益評估

- 流程架構

產業經濟效益評估之流程架構可參見圖6.3.2-1，預定分按兩方面予以進行，一是利用專家座談評估或德菲法針對ITS各領域之專家進行ITS相關產業未來需求之調查，根據座談結果或問卷結果預估ITS相關產業之最終需求；其二是根據投入產出模型將預估之最終需求矩陣與ITS逆矩陣相乘，從此兩方面可估計出台灣發展ITS對整體經濟體系之最終產出與各種經濟效果。

二、評估說明

此項經濟效益評估可利用投入產出模型、關聯效果分析與乘數效果分析及ITS產業未來需求量預估四部分予以說明。

(一) 投入產出模型

投入產出分析(Input Output Analysis)是將一個地區或一個國家的全體經濟視為一完整系統，它是由國民所得之生產面、所得面與支出面等三方面所建構而成的，其目的在於瞭解各產業間之交易狀況及相互依存的關係，並由此來解釋整個系統中各產業部門間的相互關係。

此分析法，係由W.M. Leontief (1940)根據一般均衡理論所創的分析工具。其目的在於瞭解經濟體系內各部門的相互關係及瞭解中間產品在產業部門間的流程；以及當產品與勞務的最終需求改變時，對於整個經濟體系將會產生什麼影響。

投入產出模型，通常包括很多產業，使其結構變的相當複雜，為了簡化分析，常做下列四項假設：1.每一產業的產品都是同質的(homogeneous)，如有不同質的產品則以另一種產業部門列之。2.每一產業均以固定的投入－產出比例來生產，亦即每一產業係以固定規模報酬的生產函數來生產。3.整個經濟體系，是完全結清的，可以同時達到全面均衡，具一般均衡理論的精神。4.產業間的生產無外部效果。在上述四個前提假設下，投入產出模型包含了投入產出表(input-output table)、投入係數表(input coefficient table)和逆矩陣係數表(inversed matrix coefficients)三大部分，統稱產業關聯表(interindustry relations table)。

(二) 關聯效果分析

在投入產出模型架構中，某一產業增產時將對其他產業具兩種影響，一為當某產業增產時，將致使該產業之原料需求增加，亦即對生產這些原料的其他產業的購買量增加，如此將刺激這些產業擴大生產，這關係稱為向後關聯，為模型中需求面(demand-side)關係；另一為當某產業增產時，即表示可供其他產業作為投入之商品增加，如此將刺激這些產業擴大生產，這關係稱為向前關聯，為模型中供給面(supply-side)關係。

在投入產出模型中，直接關聯效果可由投入係數矩陣中的元素表示之，而直接及間接效果則可由李昂鐵夫逆矩陣中的元素得知。就該矩陣縱列而言，當j產業之最終需求變動一單位時，各產業所需直接與間接配合生產之變動量為(BLj=bij)，代表j產業的之向後關聯；若以橫列來看，當所有產業之最終需求變動一單位時，該橫列i產業供給各產業直接及間接的變動量為(FLi= bij)，代表i產業向前關聯度；若進一步將產業之向後、向前關聯度予以標準化，則可分別得到產業之影響度與感應度，其定義如下：

Bj=i=1nbij／(bijn)1.影響度(power of dispersion)：Bj

當Bj>1時，表示該產業影響度大於所有產業影響度之平均值；反之若Bj<1時，則表示此產業之影響度小於所有產業之平均值。而影響度高的產業表示其向後關聯程度較大，多為中間投入率較高的產業，具有帶動其他產業發展之功能，常為領導性產業。

2.感應度(sensibility of dispersion)：FiFi=i=1nbij／(bijn)

當Fi >1時，表示該產業感應度大於所有產業感應度之平均值；反之若Fi<1時，則表示此產業之感應度小於所有產業之平均值。而感度高的產業表示其向前關聯程度較大，多為中上游之產業或勞務業，為支持整體經濟體系生產活動不可或缺之產業。

(三) 乘數效果分析

一般在進行投入產出分析時皆注重最終需求變動後所產生之產出效果、就業效果及所得效果。對於產出效果、就業效果及所得效果之衡量通常都借助於乘數分析(multipliers analysis)。而產出乘數(output multipliers)、就業乘數(employment multipliers) 及所得乘數(income multipliers)即為投入產出分析中最常見的三種乘數。但乘數分析亦可應用於能源或環境方面的衝擊分析， Miller及Blair (1985)透過投入產出的架構應用能源乘數與污染乘數的觀念，分析能源使用、環境污染與經濟結構之間的關係。以下本研究將就此五種乘數分別介紹。

1.產出乘數效果

產出乘數係將最終需求的變動透過李昂鐵夫逆矩陣轉換成最終總產業產出的變動，故產出乘數係同時考量最終需求變動所引起的直接與間接的產出效果。根據前述理論基礎得知，當最終需求向量發生變動時，可利用逆矩陣係數表求得各產業的產出變動量即為產出效果，以下將分別說明開放模型與半封閉模型之產出效果。其定義如下：

開放模型之產出效果：△X =[I-A]-1△Y

半封閉模型之產出效果：△X*=[I-A*]-1△Y

式中△Y為最終需求變動量、△X為開放模型之最終需求變動所引發之總產量效果、△X*為半封閉模型之最終需求變動所引發之總產量效果、(I-A) –1為開放模型之李昂鐵夫逆矩陣、(I-A*)–1為半封閉模型之李昂鐵夫逆矩陣。

2.所得乘數效果

產出乘數係將最終需求的變動轉換成最終總產業產量的變動，而所得乘數則是將最終需求轉換成家計部門之所得或勞務報酬的變動，因此所得乘數是同時考量直接與間接的所得效果。此外在投入產出分析中，一般都先求出產量效果後，再進行其他分析，故總所得效果(△W)之估算，多利用家計所得係數(ａhi *)直接將產量效果予

以轉換。以下將分別介紹開放模型與半封閉模型下之所得乘數效果。其定義如下：

開放模型所得乘數效果：△W =Ahi*[I-A]-1△Y

半封閉模型所得乘數效果：△W*=Ahi*[I-A*]-1△Y

式中A表家計所得係數之對角線矩陣、△W表總開放模型之所得效果、△W*表半封閉模型之總所得效果。

3.就業乘數效果：

就業乘數是利用最終需求變動之總產量效果予以轉換成就業效果，因此就業乘數是同時考量直接與間接的產出效果後的就業效果。假若各產業每單位所需之勞動投入即就業係數(L*=勞動／產出)，則就業乘數效果如下所示：

開放模型就業乘數效果：△Ｌ =Ｌ*[I-A]-1△Y

半封閉模型就業乘數效果：△Ｌ*=Ｌ*[I-A*]-1△Y

式中△Ｌ表開放模型之總就業變動量、△Ｌ*表半封閉模型之總就業變動量。

4.能源乘數效果：

能源乘數是利用最終需求變動之總產量效果予以轉換為能源投入量，因此能源乘數是同時考量直接與間接的產出效果後的總能源使用量，因此能源乘數越高時則該產業之能源使用密集度就越高；也就是說能源乘數越高時，則該產業之能源效益(或稱能源之附加價值)也就越低。假若各產業每單位所需之能源使用即能源係數(E*＝能源耗用量／產出)，則能源乘數效果如下所示：

開放模型能源乘數效果：△Ｅ =Ｅ*[I-A]-1△Y

半封閉模型就業乘數效果：△Ｅ*=Ｅ*[I-A*]-1△Y

式中△E表開放模型之總能源耗用變動量、△E*表半封閉模型之總能源耗用變動量。

5.污染乘數效果：

污染乘數是利用最終需求變動之總產量效果予以轉換為總污染排放量，因此污染乘數是同時考量直接與間接產出效果後的總污染排放  量。假若各產業每單位所產生之污染量即污染係數（P*=總污染排放  量/產出)，則污染乘數效果如下所示：

開放模型污染乘數效果：△P =P*[I-A]-1△Y

半封閉模型就業乘數效果：△P*=P*[I-A*]-1△Y

式中△P表開放模型之總污染就業變動量、△P*表半封閉模型之總污染排放變動量。

（四）ITS產業未來需求量預估

ITS產業未來需求量預估之目的，係利用專家座談及德菲法針對ITS各領域之專家進行其相關產業未來需求量之調查，可根據專家座談或問卷結果來估計ITS相關產業之預估需求量。

政府與民間對ITS需求現況之資料收集

ITS發展現況與相關技術資料收集

ITS市場與技術專家對ITS產業別權重之估測

將ITS產業技術分類與I/O Table之分類方式相結合

專家座談評估：ITS產業需求量預估

通

訊產業

陸路運輸產業

資訊軟體產業

交通建設

︵

營造

︶產業

ITS產業之定義

ITS之產業關聯表之建立

ITS產業之產值預估

ITS產業經濟之效益分析

圖6.3.2-1產業經濟效益評估架構

6.3.3使用者效益評估

一、流程架構

使用者效益評估之流程架構可參見圖6.3.3-1，預定分按四個步驟予以進行，首先是分析ITS的現況及未來規劃，其二是透過專家預估ITS的需求，界定其未來發展之情境，其三是預估ITS技術能力與改善情境，內容包括精準的動線規劃、不必要旅次之減少以及行車安全的提昇，其目的分別為提昇大眾運輸系統之服務水準、能源有效率之運用以降低污染排放及噪音、時間價值的提昇並降低不確定之肇事延滯時間成本，最後是以生命價值、品質價值、時間價值及消費者剩餘來表示使用者效益評估。

二、評估說明

此項經濟效益評估可分為三部份說明，分別為等候時間感受度、個體運具選擇模式與消費者剩餘之研究方法。

(一) 等候時間感受度

時間價值之研究，主要以個體經濟學之理論為基礎，假設每個人在時間限制和所得限制下，使用直接效用函數推導間接效用函數，求取總效用極大。相關時間價值之研究，常以不同的角度考慮效用函數，可導出不同意義之時間價值，但甚少有研究提出將質化指標使用時間價值來衡量。智慧型運輸系統的發展，其中的原因有一點是資訊、通信科技的發展，而使用者經由資訊之提供，不僅可以縮短旅行時間，更可以使運具服務品質提高，因為資訊的提供，可以消除使用者不確定性與焦慮感。因此，本研究主要推導出個人對於搭乘運具系統，將帶給使用者品質的提高，而由時間價值做一衡量，對於使用者等候時間感受度可視為個人對於運具品質的評價程度。

(二) 個體運具選擇模式

針對交通運輸系統設置後，對旅運者運具選擇行為產生改變的一項研究，可結合Ben-Akiva與Takayuki Morikawa 所發展之二元羅吉特，做為個體運具選擇模式建立之基礎。

研究過程中可利用旅運者之偏好行為，將選擇運具分為常用運具、主要替代運具二大類。運具使用範圍之定義如下：

1.常用運具：一般個人最常使用之運輸工具，亦即旅運者最優先選擇之運具。

2.主要替代運具：當常用運具無法使用時，所選擇的替代運具即為主要替代運具。

現有的運具市場，建立運具使用者運具選擇模式。由於旅運者會選擇對其效用最大之替選方案，但基於被選擇的運具只能有一種，所以在可選而未選的運具集合方面，會有極大的相關性。在旅運行為中，由於慣性原則，旅行者多不易改變其選擇運具行為，而且除常用運具外，旅行者大多視其他可替選運具並無顯著差異，因此選擇某一主要替代運具為其他可替選運具代表。所以在建立顯示性偏好模式的過程中，模式架構應為「常用運具」與「主要替代運具」所組成。

(三) 消費者剩餘之研究方法

在傳統經濟理論中，有關使用者效益之衡量，多利用Marshall(1920)之「消費者剩餘」(簡稱CS )觀念及Hicks(1958)之「補償變量」(簡稱CV )或「對等變量」(簡稱EV)方法進行分析，然而在實證研究中，由於實證分析所採用函數或模式型態而有不同估計方法，基本上，可區分為總體性(Aggregate)或連續性(Continuous)一類，以及個體性(disaggregate)或離散性(discrete)一類。此二種方法主要差異乃前者係利用一般需求函數/ 模式，而後者則採用個體選擇模式，進行相關福利變動之估計。

ITS的現況及未來規劃

專家預估ITS的需求

ITS未來發展之情境

ITS技術能力及改善情境預估

行車安全的提升

不必要旅次之

減少

精準的動線規劃

時間價值的提升、降低不確定之肇事延滯時間成本

能源有效率之運用以降低污染排放及噪音

提昇大眾運輸系之服務水準

舒適的環境

生命價值  品質價值

時間價值  消費者剩餘

圖6.3.3-1使用者效益評估架構

6.3.4效益評估之總架構

一、流程架構

效益評估總架構之流程可參見圖6.3.4-1，預定分按三個步驟予以進行，首先是分析ITS的現況及其未來規劃，其次是綜合交通系統效益評估、產業經濟效益評估、使用者效益評估以及提高交通資訊的偵測能力及品質四個層次予以納列分析，其三是分析ITS系統互聯網之效益影響，綜合此三者以做為ITS之國家社會效益評估，並為本研究效益評估之總架構。

- 評估說明

效益評估之總架構主要是綜合6.3.1、6.3.2、6.3.3及6.2節之應用，另考量提高交通資訊的偵測能力及品質，以利更效率的物/人流之管理，增加經濟競爭能力，綜合此五者可為本研究效益評估體制之建立。

6.3.2節之ITS產業經濟效益評估，國內研究已有孫道平之碩士論文報告【98】足供參考，至於交通系統效益評估與使用者效益評估，本研究自會在第七章分別以電子票證系統與先進公車動態資訊系統做為示例實作範例，以供後續研究者在ITS相關領域之效益評估有所參酌，俾利政府或民間評估建置ITS之可行性。

ITS的現況及未來規劃

提高交通資訊的偵測能力及品質

交通系統

效益評估

使用者

效益評估

產業經濟

效益評估

更效率的物/人流之管理，增加經濟競爭能力

ITS系統互聯網之效益影響

ITS之國家社會效益評估

圖6.3.4-1效益評估之總架構