# 附錄C 行動電話業者座談紀錄

研究小組於民國90年5月22日與國內各大哥大業者分別進行座談，參與討論之業者其時程安排見附錄E，討論之問題與建議彙整如下：

#### 1.業者如何利用現行網路進行無線定位?

使用特定的手機及SIM卡，將Cell ID的資訊傳給基地台。如此不論在Idle Mode或是active Mode皆可達到定位目的。未來可利用該種方式進行實地測試，惟行動台採樣(被追蹤)數目應以不影響現有網路正常運作。

#### 2.若要求業者開放部分系統界面供交通資訊蒐集整合之用，業者的意見為何?

- 是否會影響現有網路之正常運作?

- 部份系統界面的開放可能牽涉到智慧財產權及技術問題，例如需原系統供應商之技術支援。

背景說明：目前各家系統業者既有網路架構差異大，所能提供的定位功能、方式及標準難以整合。

#### 3.從系統架構及定位資訊層級討論並規劃現行或未來系統定位技術(GSM/CDMA)實現示範計畫的功能需求及系統架構。

- 對於2G的GSM系統來說，以Cell ID資訊定位之技術成熟度高，且可滿足層級A交通資訊的需求，應可做為下階段示範計畫的主要方案。

- 對於以手機、網路或混合的定位架構來執行準確度較高的定位服務，目前只有一家業者有意願以2G系統網路為基礎外加定位系統測試不同定位技術，如TOA、E-OTD及相關應用。其它業者大多仍在paper survey 的階段。

- 多數業者傾向將無線定位功能放置在3G網路中實行。

#### 4.討論各項定位技術(含系統架構)轉移到台灣蜂巢式網路系統之可行性及可能需要之系統及價格(以美國為例)

目前定位技術的發展以美國最為蓬勃，且技術成熟度皆有一定的水準，其研究的方向一般是以網路為主的架構來執行定位功能(請參閱表三)。目前有兩家業者已做過相關的paper survey，甚至已有廠商與其接觸過，但如同前項所提，由於目前定位服務市場商機/需求仍不明顯，業者大多採觀望態度，較不易貿投資或升級其網路定位系統。不過仍有一家業者對於將定位技術(含系統架構)與蜂巢式網路整合，以進行定位之測試計畫有相當大的興趣。

#### 5.就目前基地台設置而言，在大都會區、一般城市、郊區還有重要交通路段Mapping為何?是否有規則可循?分別就層級A、B、C要應用在哪些對應之路段，要蒐集哪些資訊?

目前各家業者對於現行GSM系統基地台設置的規劃方式皆是以所在地的地形環境、建築物高度及人口密度做為主要的考量，甚少考慮以涵蓋主要道路路段的方式來設置基地台，所以並無一定的規則可循。

#### 6.將來定位資料提供給需求單位之可行性為何？資料的格式為何？業者需要蒐集何種資訊？

在技術上可配合需求單位，不過目前各家系統業者既有網路架構差異大，所能提供的定位功能、方式及標準難以整合。至於資料格式與蒐集何種資訊則必須與主管單位做進一步的確認，業者希望在不洩露業務機密及保障用戶穩私權的前提下進行，例如基地站台位置資訊，應以間接的方式，例如組成交通區塊來呈現。

#### 7.考量基地台的負荷，是否有抽樣(Sampling)的問題？如果不進行抽樣是否會有容量上的限制？

若要求GSM網路連續(每5秒一次)記錄行動台Cell ID會造成基地台及網路負擔，於是將有容量上的限制，研究小組請業者根據本身系統的營運狀況作容量上限的初步評估：評估採樣(被追蹤)行動台數量，各行動台Cell ID的資訊每5秒鐘紀錄一次，同時並紀錄進入及離開特定Cell之時間。至於所需之額外成本，也請業者做進一步的評估，以做為規劃未來實測計畫之用。

#### 8.業者是否配合政府推動此計畫? 規劃政府應辦事項，提供足夠誘因讓業者能夠有意願配合進行行動定位，但是政府所提供的誘因除補助外，是否有其他方式？

- 業者皆願意配合政府執行此項計畫，但如同第二個問題所提，業者所關心的事項如如何保護個人隱私、智慧財產權、業務機密、系統界面整合等問題皆需要與主管單位做進一步的溝通確認，期以互惠的方式共同推動國內ITS的建設。

- 誘因及援助：

    - 政府提供額外之頻譜以供業者進行具規模之測試。

    - 政府整合各家業者定位及相關資訊後，將相關之交通資訊回饋給業者使用。

    - 提供業者適當之技術輔導及資金輔助。

    - 規範適當標準技術規範及應用範疇：根據所蒐集之業者系統相關資料，規範出適當之定位方法及計畫時間表，並且明確規範出不同時期因應不同定位精準度所能應用之範圍(以公共安全/人身安全為主)，讓業者有規範可循。