# 附錄Ａ 實例說明

## A.1概述

首先說明由現有蜂巢式行動電話網路估計流量與密度的概念，接下來利用範例說明，包括前提、系統設計與計算程序。

## A.2概念

圖A.1 使用現有蜂巢式行動電話網路偵測車流量與密度概念流程圖

圖A.1表示由現有蜂巢式行動電話網路估計車流量與密度的概念，在這種系統之下，公路上細胞將被不同蜂巢式無線電頻率所覆蓋，除此之外，每個LA被分派一個獨特的位置區域辨識碼(LAI)，所以行動電話交換中心(MSC)能夠持續地追蹤裝設在車輛或由駕駛者攜帶的行動台(MS)。

當行動台跨越LA邊界時，由MS傳遞定位更新資料至MSC，因此只要發展一套軟體由MSC資料庫中取得即時MS位置或車輛位置資訊，包括來源位置登錄(Home Location Register)與參觀者位置登錄(Visitor Location Register)，就可以取得行動台的位置資訊。

### A.2.1 範例說明

前提假設：

- 所有車輛裝設有行動電話終端機，或所有駕駛者皆擁有行動電話並全都在待機狀態。

- 在那些細胞內訊號長度缺漏(Signal strength holes)不存在。

- 公路環境是通暢無阻的，因此訊號強度波動不具衰減效應。

- 交叉路口間的距離假設為一哩，並由一個細胞覆蓋。

- 由所有基地台傳遞的功率能夠在沒有介面的情況之下在每個行動台間使用。

- 對所有行動電話位置更新要求而言，慢速專用控制頻道(Slow Dedicated Control Channels)隨時可以獲取。

- 方向性天線被用來形成狹長細胞，其在目標公路上能夠覆蓋一哩長的區段。(參照圖A.2)

- 位置區域辨識碼(LAI)能夠在不影響網路訊號負載的情況下，被自由地指派。

- 每個行動台的位置更新率將不會影響行動電話服務的品質。

在上面的前提之下，我們可以設計一個如下個章節介紹的系統。

圖A.2 公路上細胞配置圖

### A.2.2 系統設計

#### 軟體功能需求

需要一套能夠由HLR及VLR取得位置更新資料、行動電話號碼和位置區域辨識碼的軟體，該軟體要有即時處理這些資料的能力。

#### 硬體需求

具有上述功能軟體的電腦必須被放置在交換中心，交換中心是HLR與VLR與行動服務交換中心共同定位之處，而電腦需被連結至HLR與VLR/MSC以獲取位置更新資訊。

#### 關鍵變數與程序

在這個方法裡所使用的關鍵變數是位置區域(LA)、每個行動台更新位置的時間記錄、位置區域辨識碼(LAI)、關聯的控制頻道與行動電話終端號碼，而我們估計流量與交通密度的關鍵方法是使用位置更新的機制，其為一個使用在所有行動電話上的程序，不管其在待機或在操作模式下，這個程序在行動台由一個位置區域移至另一個時，可更新行動台位置區域。

#### 邏輯或方法

在特定地區進行公路流量偵測時，我們指派特有的LAI至每個區域，當一個行動台由一個LAI移動至另一個LAI時，必須藉由傳送新LAI及其辨識號碼至MSC以進行位置更新。因此，下列的資料能夠直接或間接地由MSC取得：

- 每個細胞(或LAI)中的行動台數量。

- 每個行動台抵達目前細胞的更新時間。

- 每個行動台在目前細胞裡的停留時間，也就是目前時間與更新時間之間的差異。

- 行動台從目前細胞至下一個細胞的時間。

#### 位置更新程序

位置資訊被儲存在三個不同的地方，HLR、MSC/VLR與行動台，行動電話聽從網路廣播資訊並儲存目前的位置區域辨識碼，當由BS接收到的位置區域號碼與所儲存的號碼不同時，行動戰將會告知MSC/VLR所屬新的細胞號碼，如果MSC/VLR與之前的不同，其將會在HLR更新位置資訊。

#### 流量與密度偵測程序

估計的流量與密度能夠藉由與HLR及MSC/VLR互相作用的軟體表示，這套軟體應該具備有下列功能：

- 由HLR與MSC/VLR獲取行動台用戶辨識碼的位置區域資訊。

- 在不同的時間裡記錄每個位置區域的行動台用戶辨識碼，也就是t0、t1、t2…等，並計算車輛的流量。

- 即時地計算每輛車在相同LAI中的停留時間。

- 連續地計算行動台進入每個細胞至移動到另一個細胞的時間。

#### 計算程序

- 流量：基於在特定時段中，行動台更新其位置至目標細胞(覆蓋一個高速公路區段)的數量。

- 密度：基於每個時段中，每個LAI裡行動台的數量。

- 平均速度：基於每個行動台在特定LAI內進入及離開時間的差異。

每個高速公路區段交通平均速度空間分佈：基於時段t中，每個仍位在LAI內的行動台停留時間的時間序列分佈，與對應的現有行動台時間序列。