附錄E 計畫成果摘要內容與期末簡報資料修正版

# 計畫成果摘要內容

本研究重點可分為四部分，一是探討無線網路定位技術，二是探究蜂巢式網路定位資訊在ITS上的應用，三是分析蜂巢式無線網路定位技術在ITS應用的潛在問題，最後針對相關技術面、法律面與執行面進行研究，並提出示範計畫規劃。

## 一、無線網路定位技術

現有定位系統大致可區分為全球定位系統、長距離導航定位系統、移動式定位量測系統、信號柱定位系統、廣播站台定位系統，及蜂巢式無線定位系統等。其中，就蜂巢式無線定位系統所使用的定位方式可進一步區分為：行動電話手機為主的定位、行動電話網路為主的定位，以及混合式定位。無線定位技術所使用方法很多，基本原理是藉由訊號的量測將行動台位置計算出來，也就是基地台利用行動台與基地台間的距離或行動台相對於基地台的方向來計算行動台的位置，重要的測量方法包括傳播時間或抵達時間(Time of Arrivals, TOA)、抵達時間差(Time Difference of Arrivals, TDOA)和抵達角度(Angle of Arrivals, AOA)等。不過行動台與基地台間訊號的傳播實際上會產生某些定位誤差，而使得無線定位技術的效能深受影響，這些影響定位技術準確度的因素包括：多重路徑傳播(multi-path propagation)、非視線傳播(NLOS propagation)和多重存取干擾(Multiple Access Interference, MAI)等效應所引起的定位誤差。

## 二、蜂巢式網路定位資訊在ITS上的應用

蜂巢式網路定位資訊依其主要功能可劃分為下面三個層級：

層級A-僅使用行動台所屬細胞辨識碼之資訊作定位分析。應用層級A的資訊，可以應用於1.進行大區域監視系統，作為「定點偵測器」的輔助；2.作為鄉村道路的主要監視系統；3.作為簡單的事件偵測系統；4.作為高速公路動態匝道儀控中道路區段長短劃分的參考；5.作為都市交通路網監視壅塞狀況的輔助系統等。

層級B-不僅可以知道行動台位於某個基地台所涵蓋範圍，還可以知道行動台的精確位置。應用層級B的資訊，則不但可以加強層級A資訊環境的所有應用項目，並可進一步應用於1.監視都市交通並區分子路網以便號誌控制；2.追蹤和管理高速公路現場操作者及事件反應單元；3.壅塞道路區段的可變速限控制；4.作為固定路線運輸車隊營運之用等

層級C-除了上述二個層級的資訊，只要行動台在「操作模式」之下，特定行動台的位置與行經路徑均能夠被連續地追蹤。應用層級C的資訊，則可以作為1.駕駛者個別的緊急援助系統；2.作為駕駛者個別的動態路線導引；3.道路與都市路網的動態旅次起迄資訊；4.作為ATIS動態出發與旅行時間或擁擠定價政策之設計參考；5.評估不同ATIS/ATMS策略的有效性等。

## 三、蜂巢式無線網路定位技術在ITS應用的潛在問題

目前發展定位技術及系統時面臨兩項關鍵性的問題：

- 如何在不增加原來大哥大業者系統負擔的條件下，能夠很準確地量測來自移動台的訊號波形與定位所需的相關資訊(例如：時間、強度、角度)。

- 如何有效地克服定位所面臨的量測誤差(例如：同步上的誤差)，以及環境對定位準確度不可避免的影響(例如：多重路徑影響)。

前者可以藉由發展多類型獨立定位硬體單元，與蜂巢式網路共構來解決。後者解決之道則是依據不同的定位技術發展定位演算法來降低傳播環境的衝擊，將定位估算誤差最小化。如何將定位技術提供者所發展的定位軟硬體成功移轉到大哥大業者，則有下列三種技術移轉/合作方式可供參考：(1).由定位技術提供者提供定位資訊；(2).由定位服務提供者購買套裝式(turn-key)定位系統獲得定位資訊，然後提供定位服務；(3).定位服務提供者自行組裝及發展定位系統。這三種方式的差異性除了定位服務提供者獲得技術移轉程度的多寡之外，尚包括定位服務提供者運用定位資訊的彈性以及提供定位服務項目的多寡，至於如何選擇定位技術移轉/合作的方式，則要考量定位服務項目與內容、定位服務提供者本身具備的定位技術專業知識。

## 四、提出示範計畫規劃

國內網路無線定位技術發展處於萌芽時期，受限於各家業者對相關資訊之公開、市場未明朗化及投資意願等問題，目前尚無法馬上引進國外的定位技術(系統)進行定位服務及大規模交通資訊的蒐集。因此若要實現蜂巢式網路系統來蒐集定位資訊，研究建議可依下列各階段依序或並行實施：(1).現有2G(GSM)或2.5G(GPRS)蜂巢式網路擷取行動台定位資訊，利用細胞辨識碼辨識行動台位置蒐集層級A定位資訊；(2).低功率大哥大系統(如PHS)利用細胞辨識碼及RSSI資訊定位以蒐集層級B及C定位資訊；(3).引進或發展定位技術/系統，與現有2G或2.5G蜂巢式網路共構(overlay)以擷取行動定位資訊；(4).引進或發展定位技術/系統，架設於未來3G蜂巢式網路之上以擷取行動定位資訊。考量實際執行的可行性，研究並研提三項示範計畫如下：

### 示範計畫一：「利用細胞辨識碼擷取定位資訊」

現階段可行性最高的擷取交通資訊方式之一，對現行2G/2.5G GSM蜂巢式網路系統營運之衝擊較小，但其定位準確度受限於細胞大小，適合蒐集高速公路沿線的層級A之交通資訊，對業者的干擾主要來自即時交通資訊與網路系統之整合，因各家業者採購之系統不同而各有其困難度。

### 示範計畫二：「利用低功率大哥大網路定位技術擷取定位資訊」

亦為現階段可行的方式之一，由於系統本身已具備定位服務功能，其定位誤差約60-80公尺且能連續追蹤行動用戶之位置變化，適合蒐集大都會區層級B、C之交通資訊。

### 示範計畫三：「引進國外定位技術/系統與現有蜂巢式網路共構」

從國外引進定位技術/系統與現有2G/2.5G甚至未來3G系統共構，以蒐集比計畫一及計畫二更精確之交通資訊亦為可行之方式之一，惟建構具規模之定位服務設備須幾十至幾百萬美元之投資經費，在目前國內定位服務商機未明朗化之前，GSM系統業者不敢冒然進行投資，只有少數業者願意利用共構技術提昇2G/2.5G系統的定位能力，故此計畫之實施須視國內未來電信市場需求變化再加以考慮。