# 附錄B  期中／期末報告之問題與答覆

B.1 「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期中簡報意見回覆表(1/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 林所長大煜： 1.除了報告中所提技術問題外，是否有法律面的問題請予以探討。因為如果行動電話提供資訊在法律面上就不可行，即使技術再可行也沒用。限於經費與時間，請交大研究團隊針對現有相關法律予以釐清即可，並請郵電司予以協助。 | 1.相關法令： 電信法： 第六條：電信事業及專用電信處理之通信，他人不得盜接、盜錄或以其它非法之方法侵犯其秘密。電信事業應採適當並必要之措施，以保障其處理通信之秘密。 第七條：電信事業或其服務人員對於電信之有無及其內容，應嚴守秘密：退職人員亦同。前規定依法律程序查詢者不適用之。 通訊保障及監察法： 第一條：為保障人民秘密通訊自由不受非法侵害，並確保國家安全，維護社會秩序，特制定本法。 第二條：通訊監察，除為確保國家安全、維持社會秩序所必要者外，不得為之。前項監察，不得逾越所欲達成目的之必要限度，且應以侵害最少之適當方法為之。 第三條:本法所稱通訊如下： a.利用電信設備發送、儲存、傳輸或接收符號、文字、影像、聲音或其他信息之有線及無線電信。 b.郵件及電信。 c.言論及談話。 前項所稱之通訊，以有事實足認受監察人對其通訊內容有隱私或秘密之合理期待者為限。 | 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」  期中簡報意見回覆表(2/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 2.報告中所提到各種定位方式在計算速度上會不會使得即時顯示資訊效果有所折扣？計算速度應與容量、計算方式、抽樣方式有關，請研究團隊再予以說明。 3.本研究提到定位方式所涉及設備問題，包括手機與基地台是否需增加額外設備、所需成本為何？這將與不同層級、不同方案的選擇有關，也請研究團隊加以研究 4.將來資料提供的可行性為何？資料的格式為何？請一併說明。 5.目前基地台設置的位置是否適當？這或許涉及各家業者機密無法強求，不過了解基地台設置的密度應有必要，以了解使用這種定位技術所可能的誤差。 | 第四條：本法所稱受監察人，除五條及第七條所規定者外，並包括為其發送、傳達、收受通訊或提供通訊器材、處所之人。 有關涉及通訊隱私權之法律相關問題，詳見6.2節中之討論。 2.以辨識行動台之Cell ID來蒐集層級A的資訊並無計算速度上的問題。對層級B、C而言，若使用定位準確度很高的演算法則定位計算速度會受限制，抽樣總量會影響系統的容量。 3.有關不同定位方案及其所需設備及成本請見表6.1。 4.在技術上可配合需求單位，不過目前各家系統業者既有網路架構差異大，所能提供的定位功能、方式及標準難以整合。至於資料格式與蒐集何種資訊則必須與主管單位做進一步的確認，業者希望在不洩露業務機密及保障用戶穩私權的前提下進行，例如基地站台位置資訊，應以間接的方式，如組成交通區塊來呈現。 5.基地台密度表如表6.2。不同細胞涵蓋半徑對定位準確度之影響請參考期末報告第2.4節。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」  期中簡報意見回覆表(3/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 6.國外是否有利用此種技術的經驗？是否有法規進行規範？這些規範引進國內是否有水土不服的問題，亦請加以探討。 7.考量基地台的負荷，是否有抽樣(Sampling)的問題？如果不進行抽樣是否會有容量上的限制？請予以探討。 8.基地台的位置與路段的對應關係為何？請試舉幾例以說明道路分段與基地台的位置關係。 | 6.美國已有相關經驗(詳見表6.3及期末報告第5.4節)。FCC針對E911之相關需求進行以下規範：若使用以網路為主的定位架構來定位，其要求定位過程中需有67%以上的定位誤差不會超過125公尺；若是採用以手機為主的定位架構，則為50公尺。因國內無線定位技術及系統架構受限於市場商機/需求不明朗，目前尚在起步階段。如要立即引進類似規範，恐會引起相當之爭議。目前應與業者做良性溝通，了解業者所需，現有法規之細節部份請參閱電信法及通訊保障及監察法。 7.若要求GSM網路連續(每5秒一次)記錄行動台Cell ID會造成基地台及網路負擔，於是將有容量上的限制，研究小組請業者根據本身系統的營運狀況作容量上限的初步評估：評估採樣(被追蹤)行動台數量，各行動台Cell ID的資訊每5秒鐘紀錄一次，同時並紀錄進入及離開特定Cell之時間。至於所需之額外成本，也請業者做進一步的評估，以做為規劃未來實測計畫之用。 8.目前各家業者對於現行GSM系統基地台設置的規劃方式皆是以所在地的地形環境、建築物高度及人口密度做為主要的考量，甚少考慮以涵蓋主要道路路段的方式來設置基地台，所以並無一定的規則可循。研究小組針對偏遠地區、鄉鎮地區與台北市地區基地台涵蓋與路段對應模擬如圖6.1。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」  期中簡報意見回覆表(4/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 9.本研究可以蒐集的交通資料有哪些？如何進行統計？是否能判斷事故(Accident)或事件(Incident)的發生？所蒐集的原始資料是否需要經過什麼處理才能使用？抑或原始資料就可以提供高公局作為事故或事件的發生？ 10.我們不能要求業者百分之百來配合，政府一定有一些應辦事項，以提供足夠的誘因讓業者能夠有意願配合，但是政府所提供的誘因除了補助外，是否有其他方式，也請研究團隊進行探討，必要時請郵電司協助。 11.由於本研究是一個可行性研究，上述問題並不要求研究團隊一定要有答案，研究團隊也可以告訴我們如果要有答案應該從什麼地方著手，下一階段的初步規劃就可以依照本研究的研究基礎來加以規劃。 | 9.以目前GSM及台灣各大哥大公司之系統均無法得到精確交通資料，建議實測Cell ID以高速公路為例，應可得到路段旅行時間統計方法，依資料特性決定，目前無法用在即時事故或事件判斷。 10. (1)業者皆願意配合政府執行此項計畫，但如同第二個問題所提，業者所關心的事項如如何保護個人隱私、智慧財產權、業務機密、系統界面整合等問題皆需要與主管單位做進一步的溝通確認，期以互惠的方式共同推動國內ITS的建設。 (2)誘因及援助： 政府提供額外之頻譜以供業者進行具規模之測試。 政府整合各家業者定位及相關資訊後，將相關之交通資訊回饋給業者使用。 提供業者適當之技術輔導及資金輔助。 規範適當標準技術規範及應用範疇：根據所蒐集之業者系統相關資料，規範出適當之定位方法及計畫時間表，並且明確規範出不同時期因應不同定位精準度所能應用之範圍(以公共安全/人身安全為主)，讓業者有規範可循。 11. 略。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 未來將爭取預算進行實作計畫之研究 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期中簡報意見回覆表(5/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 電信總局： 1.電信總局將於年底開放第三代行動通訊系統，建議本研究加入未來開放三G的系統比較。 2.目前基地台設置常遭遇民眾抗爭，電信總局目前正針對基地台的管理辦法以及相關問題進行研究。 3.報告中第五頁，所引用現有行動電話用戶數在本局網頁每日都有更新，希望在最後期末報告定稿時能加以更新。 | 1.已遵照辦理，請參閱期末報告第5.2節。 2.略。 3.已依建議更新。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |
| 高公局： 1.希望研究單位能加強執行面的可行性研究。 2.針對基地台的設置問題，如同林所長所指示請研究單位加強基地台的位置與路段的對應關係的說明。 | 1.已於5月22日與國內各家業者就各執行面進行探討，相關討論可見期末報告附錄C。 2.同林所長所提第八項辦理。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |
| 國工局： 1.蒐集之交通資訊演算法由誰製作應明確交代，並請考量資訊傳送之效能？ 2.既是可行性研究，應就功能之使用分： Ａ、現階段可執行部分：如目前簡訊方式於重要路段、交流道應可馬上提供。 Ｂ、未來部分：因應三Ｇ時代之來臨，可導入之功能及技術有哪些？相信會更具有說服力。 | 1.建議由業者製作，如果由政府來做，會有大量資訊傳遞與處理問題，可行性不高。 2.簡訊功能可以用來輔助層級A資訊之蒐集。3G系統中在網路架構與訊號傳輸上已經可以提供定位服務所需之資訊，不需要額外建構定位系統，只需在基地台端加裝GPS提供精確的考時間即可以達到層級B甚至C資訊的提供。請參閱5.2節。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |
| 科技顧問室： 1.本研究案對於無線通信應用，具有相當前瞻的代表性，基本上以法規層面的可用性應為主要考量。 | 1.同林所長所提意見1辦理。 | 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期中簡報意見回覆表(6/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 科技顧問室： 2.本研究可對於各應用(資料提供)的實用性，可依技術成熟度、技術應用的困難度、建置時程等為因素，作各應用技術優先建置之可行性。 | 2.請參考表6.1。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 工研院電通所： 1.此案之研究方向十分正確，能體認到行動通訊定位系統之功能限制，因此建議其應可搭配其他既有之偵測系統(例如EETC、路口偵測系統、GPS等)使用，此建議十分正確。 2.既然行動通訊定位系統是會與其他之系統分工，則應思索什麼樣的資訊是最適合行動電話定位系統來負責蒐集，且若是能以層級Ａ之定位系統(即最簡單又成本低)之方式來做時，其可行性會最高。 3.因此，建議此研究可試著去找出一些可由「行動電話定位系統」來負責之「有意義」的ＩＴＳ應用。 | 1.遵照辦理，請參考第三、四章。 2.遵照辦理，分階段規劃。 3.請參看3.2、3.3及3.4節以及6.3、6.4節 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |
| 台北市政府交通局： 1.系統運作情況：高架及平面偵測區塊可達到準確度應不同？又是否可追蹤(trace)其路徑？方向的界定是否可以達到？ 2.市區道路應著重於鄰近路段之交通資訊應用於號誌化路口的評估，請考慮： (1)南北向不同，偵測範圍是否可以界定？ | 1.高架及平面偵測區塊所能達到的準確度的確不同，而使用層級C之資訊可以達到追蹤及方向性界定等的目的。 2. (1)層級B和C皆可以界定偵測範圍。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期中簡報意見回覆表(7/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 台北市政府交通局： (2)區塊大小會影響準確度，進入資料之區間五分鐘、十五分鐘、三十分鐘、一小時之資料進入，個別準確度可以達到多少？其配合之區塊大小如何？這將影響匝道儀控及臨近路口、路段等偵測區塊之選定。 (3)以推估佔有率之可能性為例，密度推估佔有率其準確度又分別如何？ (4)何種狀況下可達到偵測區塊(小於５㎡)準確度。 | (2)、(3)、(4)項需利用層級C之資訊，以實測驗証，建議另案辦理。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 中華電信： 1.如何由單一定位機制的蒐集來顯示交通狀況？ 2.需要業者蒐集哪些資料？ | 1.現階段利用Cell ID來定位可達到層級A資訊的蒐集，而層級B、C因牽涉到定位準確度及是否連續追蹤行動台的問題，需另行採用適合的定位架構，建立定位系統，方能達到資訊蒐集的目的。 2.初步規劃以Cell ID的定位方式來蒐集層級A資訊，包括行動台進入與離開細胞的時間，行動台總數與行動台於細胞內存續的時間。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |
| 和信電訊： 1.透過政府(或同業)單位進行此案，可以提供一般民營業者不易提供的資訊服務，業者應樂於配合。 2.就目前了解，各家業者所採用的GSM Network System/ Positioning System亦都不相同，Privacy Control必須考慮。 3.業者所提供的資訊是否需統一格式？ 4.研究對基地台規劃與業者目前business planning是否一致？ | 1.略。 2.同意，建議主辦單位在實作計畫時列入考慮。 3.依測試規模、範圍及系統界面整合之可行性來決定是否要統一格式。 4.與本研究主題無關。 | 略 未來實作計畫將納入考量。 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期中簡報意見回覆表(8/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 泛亞電信方育英： 1. 泛亞電信比較關切的是適法性與客戶隱私及權益問題、以及政府對業者的規範。 | 1.同林所長建議1辦理。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 泛亞電信許世憲： 1.應利用車用電話(GSM手機固定裝在車上)以分開行人與車輛。 2.可考慮以GPRS回傳資料，其成本應會遠低於簡訊。 3.一般System Vendor的MSC不願提供開放介面，需購買其Mobile Positioning System，但其價格昂貴，對以行動電話網路為主的定位方式不利。 | 1.可與層級C資訊取得方法做比較。 2.同意，建議於未來實作計畫中進行測試。 3.同意。定位成熟度與技術應用困難度請參考表6.1。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |
| 遠傳電信張連成經理： 1.如何分車種或將行人與車輛分開？ 2.本研究接下來將決定採用何種定位方式或何種架構(handset、network、hybrid)、或何種層級進行研究。 3.建議在interview各大哥大業者時，可以進一步了解實際情形。 4. 報告第四十三頁提到交通管理單位不需負擔infrastructure，但如何使各業者配合？ 5.報告四十三頁提到要連接大哥大MSC，是否要每家都連？ 6.本研究的執行期限到六月三十日，但依據計畫書仍有多項工作尚未完成，請研究單位加快腳步。 7.報告中有許多翻譯上的問題，請予以修正。 | 1.利用層級C之資訊。 2.以層級A為主。 3.遵照辦理，並已於5月22日與各大哥大業者討論相關問題。請參考附錄C。 4.業者所關切的問題例如法律、個人隱私、業務機密、系統營運、測試成本等問題請主管單位加以研究，並持續與業者溝通。 5.由於行動定位服務在國內並非必須，所以未來實測計畫中應由計畫委託單位與受委託業者相互溝通決定。 6.遵照辦理。 7.遵照辦理。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期中簡報意見回覆表(9/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 中華電信研究所劉榮宜研究員： 1.行動電話的使用是以人為主，因此如何分辨行動電話的使用者目前在車輛內、大樓內、塞車時或公園內散步？ 2.位置的解析度必須考慮立體與道路方向性，因為高速公路、快速道路與一般道路可能因為立體交叉而使得車流速度偵測不準。 3.GPS/GSM的電子收費系統曾經在德國A555(1994/1995年)測試過，成效不錯，但有缺點，包括： 1.不易與人工收費制度配合 2.車輛分類的問題 3.目前僅有香港曾測試過，但目前世界上並無任何實用系統。 4.目前在高速公路上不可以使用行動電話，因此資料蒐集的樣本數目及準確度會減少。 | 1.層級A、B無法達到此目的，層級C之資訊可分辨。 2.同意，已考量並於6.5節中提出示範計畫之可行性評估。 3.感謝委員提供資訊。 4.同意，對即時資訊而言。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |
| 綜技組(書面意見)： 1.研究團隊在期中報告階段已經完成大部分預期成果，其效率值得嘉許。 2.惟期中報告閱讀起來像是翻譯文章，稍嫌不具親和力，尤其在報告字裡行間傳達許多資訊的情況下，整份報告閱讀起來相當吃力，建議在期末報告時應予調整。 3.本報告的撰寫格式與一般研究報告不太一樣，缺少文獻回顧及參考文獻，建議應於期末報告修正。 4.第二、三、四章感覺上似乎是獨立的章節，文章前後缺乏關連性，有關文章的撰寫格式請再加強。 5.交通運輸與通訊科技結合的研究題材尚屬新興領域，許多專有名詞在報告中中英夾雜、有些英文縮寫未註明全名、有些則僅有英文未附中文翻譯，建議期末報告時能予以修正並附加一份中英對 | 1.略。 2.遵照辦理。 3.遵照辦理。 4.遵照辦理。 5.遵照辦理。 | 略 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期中簡報意見回覆表(10/10)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 照索引，以利閱讀。另部分電信專有名詞建議增加簡短的名詞解釋。 6.圖表標題位置請依照一般通用圖下表上的編排方式，圖表標題並請翻譯成中文。 7.建議第一章應針對本研究的研究範圍界定清楚，本研究所針對的是蜂巢式行動通訊資訊(CCI)，並不探討GPS手機的定位技術，以便後續章節探討CCI的定位技術及在ITS可能的應用能明確區分。 8.第四章提到不同層級資訊，受測者所使用的行動電話是否有所限制，以台灣目前的行動電話系統能否達到三個不同層級資訊的蒐集？請說明其可能的限制。 9.報告文中錯、漏字仍多，建議修正細節請逕洽承辦單位。 | 6.遵照辦理。 7.遵照辦理。 8.台灣目前的行動電話系統只能蒐集層級A資訊，若配合無線定位架構的建立或採用未來3G系統將可達到層級B、C。 9.遵照辦理。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

B.2 「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期末簡報意見回覆表(1/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 俞組長貴馨： 1.由目前的觀察，GPRS或3G是否會有廣大之用戶群，仍是令人質疑之。若使用人數不多，則利用其統計交通量，是沒有意義的。因此，我們仍應以目前手機之主流系統”GSM”為目標網路。但，目前國內之GSM網路只能做到層級Ａ之資訊蒐集。這些資訊目前在國內各重要道路上，均已有能力蒐集。因此，應不必再利用GSM網路來蒐集層級Ａ之資訊。即報告中之示範計畫一似可不必執行。 2.報告中之示範計畫二及計畫三，均是針對提供層級Ｂ及Ｃ較精準之定位資訊。此種精確之定位資訊，一般而言，均是針對要提供「個人服務」時才需要。亦即，根據使用者之位置，提供其所需之交通資訊。此種服務，應是行動網路業者有意願可提供給顧客之收費服務項目之一。因此，業者自然會評估是否有市場價值而決定是否要投資建設以提供其服務。由於，這種「個人服務」與系統之普及度關係不大，因此，PHS、GPRS、3G等系統，不論其使用人數多寡，均可參與此種服務之提供。而基於成本及獲利之考量，政府若欲提早推出有意義之服務，則可考量在經費上補助業者，或提供額外頻譜來鼓勵業者提早推出服務項目。因此，目前運研所應積極研究層級Ｂ及Ｃ之交通資訊，可提供什麼有意義之服務。 | 1.目前所使用「傳統感應式監測系統」雖可蒐集層級A資訊，但其維護不易且只能蒐集點狀資訊，反應區域大小及提供交通特徴資訊準確度皆與蜂巢網路通訊系統所能提供之面狀資訊不盡相同，故兩者資訊可合併或分開使用，以擴大偵測範圍。 2.PHS系統可用來偵測都會區目標幹道之交通資訊，GSM系統目前可用來偵測高速公路之交通資訊 。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期末簡報意見回覆表(2/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 林委員偉成： 1.本計畫在背景分析、基本原理以及電波傳播模式方面，精闢且簡單扼要說明，非常難能可貴。 2.ITS之交通運用方面，本計畫亦在應用領域之發展上，以不同精確度之應用層級列舉許多可能之方式，誠屬難能可貴。 3.針對本計畫之應用可能性研究而言，在執行之層面，存在著使用應用模式、網路交通管理、實作架構、服務功能、收費機制等，皆為值得探討研究的題目，應可繼續委託研究單位進行後續計畫。 4.為避免觸及法律面、業務面之問題，後續研究可仿徵求志願者之模式，將執行面之技術問題加以整合分析，以進行更深入之探討。 5.附錄中已稍微說明執行時之機制，可趁勝追擊，試選定運用模式，將其執行出來，以為pilot system，作為後續大規模應用推廣之步驟。 | 1.感謝委員肯定。 2.感謝委員肯定。 3.建議主辦單位於未來實作計畫中加以探討。 4.該意見納入示範計劃之規劃考量。 5.如張開國委員第四點意見所提，可採用特許權的方式，以區域(台北、高雄都會區)或路線(國道一號、三號)之目標交通區塊為範圍，每一範圍允許二家以上行動電話業者可以自行利用行動電話偵測交通資訊(或定位)，並可加值提供給用戶或其他需要的人。特許業者所蒐集和加值的資料應免費提供給政府作為交通管理之用，政府不能轉給其他人作商業使用。政府亦可將不同特許業者所蒐集的資訊加以整合，回饋給業者使用。其他行動電話業者可向特許業者價購交通資訊直接或加值後，提供給其用戶或做其他用途。 | — — 未來將爭取預算進行實作計畫之研究 未來將爭取預算進行實作計畫之研究 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期末簡報意見回覆表(3/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 張委員開國 1.國內大部份GSM系統業者皆已對訊號強度或TOA等定位技術做進一步的研究，研究成果為其內部之業務機密，甚少對外公布。PHS系統業者則是利用Cell ID及RSSI資訊做混合式定位，其定位誤差約60-80公尺，且可連續追蹤行動台之位置變化，配合區域電子地圖之建構，可提供行動用戶各種生活資訊之搜尋與下載，目前定位服務已成為該系統之加值服務項目之一，可由行動用戶自行決定是否採用。以上補充請參閱期末報告第六章。 2.本報告著重於定位系統及其技術之探討，但對於如何偵測交通資訊，例如交通量，行車速率等之技術，僅以文字描述其構想，並無文獻或實例之說明。例如﹕可有文獻或實例探討，如何在所有開機(或通話)的行動電話中確認出有多少是在行駛車輛中發出的﹔如何找出行駛的車輛中有多少比例正在使用行動電話﹔以及採用Ａ、Ｂ、Ｃ層級估計交通量及行車速率的精確度各有多少等資料，請研究單位補充說明。若沒有，亦請說明。 | 1. 國內大部份GSM系統業者皆已對利用訊號強度或TOA等定位技術做進一步的研究，研究成果為其內部之業務機密，甚少對外公布。PHS系統業者則是利用Cell ID及RSSI資訊並架設Location Service進行定位，其定位誤差約60-80公尺，且可連續追蹤行動台之位置變化，如配合區域電子地圖之建構，可提供行動用戶各種生活資訊之搜尋與下載，目前定位服務已成為該系統之加值服務項目之一，可由行動用戶自行決定是否採用。以上說明將附於期末報告第六章。 2.目前所查詢的公開文獻似乎無有關「如何偵測交通資訊」之實例說明。PHS系統雖已可提供定位服務，並無有關交通資訊方面的評估研究。本計劃欲確認利用蜂巢式系統偵測交通資訊的可行性，處理交通資訊的演算法在後續計劃再納入研究考量。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」  期末簡報意見回覆表(4/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 3.依據本報告之探討，以行動電話可偵測的交通資訊中，應以平均速率可能最為精準，其延伸的平均行駛時間、平均延滯等資訊已可提供做為行車導引之用。然而由於行駛的車輛中有多少比例正在使用行動電話，為一隨時變動的參數，因此不論採用Ａ、Ｂ、Ｃ那一個層級，皆無法正確估計，所以利用行動電話估計交通流量、車種分配、轉向比例等交通資訊，可能其誤差較大而必須利用傳統偵測器(點狀感應器系統)的資料來校估。 4.依據上述推論，行動電話業者若獲得偵測交通資訊(或定位)之特許權，則其可以提供行駛時間、速率等資訊給其行動電話之用戶，亦可與行車導引系統搭配使用，或可將其資訊轉售給其他行動電話業者或其他需要的人。獲特許權之業者更可利用偵測器的資料做交通資料的加值，提供更精確的服務。此外，延伸定位系統之發展，可以推廣到商用車輛、客運業者等之車隊管理、交通事故或意外事故之搜救等延伸的利基。甚至於可以與電子收費系統結合，以行動電話帳號付費等諸多ITS之應用。因此，建議採用特許權的方式，以區域(台北、高雄都會區)或路線(國道一號、三號)為範圍，每一範圍允許二家行動電話業者可以自行利用行動電話偵測交通資訊(或定位)，並可加值提供給用戶或其他需要的人。特許業者所蒐集和加值的資料應免費提供給政府作為交通管理之用，政府不能轉給其他人作商業使用。其他行動電話業者可向特許業者價購交通資訊直接或加值後，提供給其用戶或做其他用途。業者利用政府資料校估之交通資訊亦應免費提供給政府做為交通管理之用。此一模式類似德國柏林市與西門子公司於都市交通控制上的合作方式。其優點為： | 3.遵照辦理，並納入期末報告4.2節。 4.建議做為規劃後續研究計劃之參考。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期末簡報意見回覆表(5/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| (1)特許業者因有利基，會不斷地研發其交通資訊偵測的準確性與即時性，以提供給其用戶，增加利潤。 (2)業者可以自行規劃發展適合本身系統之模式，不須考慮業務機密及客戶隱私被洩漏或牽就其他系統之需求等問題，亦容易與原系統供應商進行技術開發。 (3)特許業者因有特許之利益，政府不須再提供任何資金輔助或其他方式(頻譜)的輔助，政府可以利用最少的成本，獲得精確的交通資訊作為交通管理之用。 (4)政府亦不須花費人力物力去訂定詳細的技術標準或規範，來統合不同的行動電話系統，只需要交通資訊的簡單要求即可。 至於初期研發階段，建議由業者(一家或多家皆可)各自提供其軟硬體之增修等費用(自已做自己的系統與其他業者無關)，政府投入研究經費，在同一交通區內進行測試，以了解利用行動電話偵測交通資訊之潛力以及其利基所在。 5.另3G之開放，亦建議將利用行動電話偵測交通資訊(或定位)列為另一特許權辦理。 6.建議研究單位將上述特許權的方式，列為未來政府推動以行動電話偵測交通資訊的方案之一，供政府相關單位參考。 | 同上.。 5.納入未來推動「利用行動定位資訊擷取交通資訊」具體作法之一。 6.納入未來推動「利用行動定位資訊擷取交通資訊」之具體作法之一。 | — 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」  期末簡報意見回覆表(6/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 運計組蘇振維工程司： 1.簡報28頁提到推行具規模定位服務可能造成容量不足的問題，由於有線固網可同時進行第四台與上網服務，本組亦構建完成無線廣播副載波載送數據資料，因此行動電話定址是否影響容量，請釐清。 2.請研究單位加強交通資訊之同一部車定位，以了解固定時間之移動距離，便可以轉換成所有的交通資訊。 3.簡報32頁應可以定位準確度計算移動距離，再推回報間隔，請說明。 | 1.如俞貴馨組長所提，資料傳送會佔用到語音的頻寬，因此的確會產生容量不足的問題。 2.遵照辦理，請參閱第三點之答覆。 3.示範計劃一之定位準確度與細胞大小有關。若目標手機回報Cell ID之間隔時間太短，則會增加系統的負荷，且擷取之交通資訊變化不大；若間隔時間太長，則兩次Cell ID回報之時間間隔內車輛之移動距離可能會橫跨不同細胞，無法準確紀錄目標手機進入/離開特定細胞的時間及存續時間。故若以車速平均每小時90公里為例來計算，5秒鐘約走了125公尺，一般高速公路的細胞涵蓋半徑為0.8~1.5公里(人口稠密區)，故每隻目標手機會連續傳回約12筆至24筆同一Cell ID資訊給系統做紀錄(若車速更慢，筆數則更多)，一般來說高速公路上兩細胞間重曡區域約250公尺至800公尺左右，以提供手機交遞(handoff )之用，假設目標手機正由Cell A往Cell B移動，在overlap區域之內，系統可能接收到Cell A或Cell B的ID，通過了這個不確定區域，目標手機則確定回報Cell B的ID給系統。假設交遞的分界線是在overlap 區域的一半，若目標手機剛好在分界處回報Cell A之ID給系統，則還要往前移動125至400公尺，才能到達Cell B的確定區內，目標手機在不確定區域內移動5~16秒鐘，亦即兩次Cell ID回報的間隔時間可以取5~16秒，可確定目標手機之Cell ID值由A變成B，故取極小值5秒鐘為目標手機Cell ID的回報時間 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |  |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期末簡報意見回覆表(7/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 4.請增加說明國外案例。 | 4.以日本PHS系統為例，請參閱張開國委員第一項意見之回答。美國目前正執行在華盛頓DC與巴爾的摩間道路I-95與I-495上，利用CCI擷取交通資訊之計劃。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 張委員連成： 1.6.4節示範計畫一，係用SIM卡發送定位資訊在實驗上可行，但要擴大到「全面實施」(class A)，在實際可行性方面請考慮。 2.各種定位技術之成本考量，請概估。 3.國外應用實例是否有層級Ｃ之應用？採用何種技術？ 4.計畫二(層級Ｃ)如何分辨行人與車輛？ 5.既然有些委員對現有GSM系統用來定位／提供交通資訊有疑問，建議多提供國外應用行動電話系統偵測交通資訊之相關實驗計畫成果。 | 1.示範計劃實施後若欲繼續推廣，政府可根據所蒐集層級A交通資訊之實用性做為考量，採用特許權的方式，由業者自行規劃、評估執行方式。 2.請參閱表6.1.。 3.以日本PHS系統為例，手機可回應系統之位置查詢，進行定位追蹤(層級C資訊)，其利用Cell ID與RSSI資訊混合定位，定位誤差約在60-80公尺，請參閱期末報告第六章。美國亦有採用定位系統與現有蜂巢式網路共構，以擷取層級C資訊的例子，詳請參閱期末報告第五章。 4.追蹤手機所在位置後利用通訊的方式直接與行動用戶確認，以分辨行人與車輛。 5.請參閱運計組第四項意見之回覆。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期末簡報意見回覆表(8/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 東訊電信： 1.民營電信公司對於頻譜的使用非常謹慎，設若手機每五秒回傳一次，對pocket switch及server switch會造成很大的影響，甚至對系統及交換機會造成非常大的衝擊、甚或當機，建議研究單位務必注意此一問題。 | 1.示範計劃一係採用特定之目標手機植入SIM卡，業者事先可評估系統可容忍之目標手機數量，應無此方面題。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 電信總局： 1.討論中提到希望政府提供額外的頻譜以供業者進行大規模的測試，必須考慮目前是否有多餘的頻譜足以提供。目前GSM 900已無多餘頻譜，至於GSM 1800的現有頻譜分布相當零落，且考量有些偏遠地區有干擾現象，很難有完整的頻譜區塊可以提供，有必要再進行研究。 | 1.有關頻率問題，基本上GSM 900問題不大，因為中華電信剛把AMPS系統清掉，應該還有擴增的容量；頻率固然很貴，但是沒有釋放出來，基本上並沒有任何附加價值。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 綜技組陳組長一昌： 1.部分名詞問題仍宜加以補充，如： (1)層級Ａ的「運作模式」與層級Ｃ的「操作模式」。 (2)CCI的「比率標準化」與「標準化比率」。 2.宜補充資料部分： (1)表5.2.1宜如簡報14頁，將2G及2.5G定位資訊與3G作比較。 (2)圖5.2.1僅為mobile-assiste宜增列mobile-based示意圖。 | 1.此係屬名詞翻譯未能統一之故，已於定稿報告中修正。 2. (1)遵照辦理。 (2) 圖5.2.1為WCDMA系統定位技術之一－協助式衛星(Assisted-GPS)定位法之圖例，不同於Mobile-Assisted,其與Mobile-Based均為WCDMA系統定位服務架構，兩者意義不一樣，有關WCDMA定位技術與定位架構之說明，詳見期末報告第五章。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期末簡報意見回覆表(9/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 3.表5.1.2似以network-based定位架構於各項評比中似均較優，惟國內外均無測試經驗之原因為何？第5章內亦建議國內之發展方向訂在網路為基礎且外掛式的定位，故宜澄清其可行性。 4.第61頁所提「在整個網路裡設置beacon成本不高，其所提供即時資訊之準確度不會太高」一節，與ITS環境中，利用beacon與obu間之通訊作公車定位等用途之觀念，似有出入。 | 3.修正原翻譯「進行實作展示」為「是否能在手機上展示定位結果」，已於定稿報告中修正。 4.遵照辦理，已於定稿報告中修正 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |
| 劉委員榮宜： 1.PDA+GPS介面卡的定位商業用途，有廠商正在推廣，似乎較可行，尤其在人機介面、準確度與免干擾等技術較佳。 2.GSM主要是提供以語音為主的電信服務，顯然在定位服務提供，並非原來的主要目標。 3.如以每5秒傳送１次為例，高速公路車輛時速100公里／小時，每秒為28公尺，亦即每次傳送距離差為140公尺，所以必須考慮準確度而降低傳送時間，則亦造成基地台額外的負載。 4.如何分辨行動電話使用者是在大樓內、塞車時、走路時、開車慢速前進等不同狀況？ | 1.此為另一可行之Business Model，與利用現有蜂巢式網路偵測交通資訊並不衝突。 2.本研究目的為研究GSM手機之行動定位加值服務應用。 3.請參閱運計組第三項意見之回覆意見。 4. 利用層級C定位資訊，追蹤行動用戶之位置變化後，利用通訊的方試與其溝通，以確認狀態。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

「利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」 期末簡報意見回覆表(10/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 科技顧問室： 1.本研究分析國際間定位系統之技術，以座談方式了解國內業者使用系統之狀況及執行本計畫之配合度，並能依照技術面、法規面及執行面擬定可行性之階段性計畫，為一構思嚴謹、執行計畫周詳之委託計畫，謹予以肯定。 2.計畫二中預期成果三：B/C資訊與交通資訊間相互關係及衝擊、資訊管理之複雜度等，是否可以以應用模擬方式分析？ 3.報告中仍有少數之遺漏及錯誤字，請修正。如：94頁、98頁第9行、98頁第17行、99頁第16行等。 4.本研究課題值得持續進行規劃與應用研究，請依「規劃研究課題」及「實務應用」兩方面提出具體建議，俾供相關單位參考。 | 1. 感謝肯定。 2.建議納入後續研究計劃工作項目之考量。 3.已於定稿報告中修正。 4. 針對本計畫之應用可行性研究而言，在執行之層面，存在著使用應用模式、網路交通管理、實作架構、服務功能、收費機制等，皆為值得探討進一步研究的課題；至於「實務應用」方面，請參閱期末報告第三章。 | — 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 有關執行面將爭取預算辦理實作計畫進行研究 |
| 國工局陳清棋工程司(書面意見)： 1.建議層級A資訊實驗計畫應用於高速公路，以補強高速公路資訊提供之不足。(因為GSM未來十年還是具有市場客戶，且交通資訊不須太準確的資料即可進入交控系統應用之，如果政府再給予些許頻譜及政府補助，應該可行)。 | 略 | — |

利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」  期末簡報意見回覆表(11/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 2.政府如何做，GSM/PHS業者才願意提供此偵測交通服務資料擷取服務？報告中提出六點建議，但雙方所需付出的資金及實際物資是什麼？業者的利益為何？請補強再加以說明，以利後續規劃辦理。 | 2.請參閱如張開國委員之第4點意見答覆說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 綜技組(書面意見)： 1.期末報告在撰寫格式，建議作以下調整： (1)建議章節名稱可以再依據實際內容，以比較簡潔的方式表示。 (2)報告格式、字體大小等，請依照本所出版品規定辦理。 (3)期中簡報審查意見答覆說明，請列表與審查意見對照說明，期末簡報審查亦建議請比照辦理，並應於定稿前加註主辦單位審查意見。 (4)建議於第一章增加研究內容與方法、研究範圍與對象、研究流程。 (5)本研究雖已於報告附錄增列一份中英對照索引，但仍有部分名詞及英文縮寫仍未納入(例如：CDMA、AMPS….等)，建議再予補充，並請補註出現於內文中之頁碼。部分翻譯名詞(intelligent transport system翻成「系統智慧型運輸系統」)有誤，併請修正。另請針對部分電信專有名詞增加簡短的名詞解釋，以利閱讀。 | 1. (1) 遵照辦理。 (2) 遵照辦理。 (3) 遵照辦理。 (4) 遵照辦理。 (5) 遵照辦理。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」  期末簡報意見回覆表(12/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| (6)結論部分建議將具體成果條列說明為宜， (7)本研究雖已增列參考文獻，惟並未在報告內文中標註所引用文獻標號與篇名。 (8)本研究部分章節係翻譯本研究團隊成員之英文著作，如不涉及智慧財產權，建議將原文列為附錄供參。 2.報告中僅就與本研究內容相關電信法規整理條列，但對於利用行動電話偵測交通資訊的適法性仍未明確釐清，宜請補充說明。 3.期中簡報審查意見提及許多本研究的研究限制，例如資料提供可行性、基地台位置適宜性、基地台負荷、基地台位置與路段的對應關係、可蒐集的交通資料等問題，建議於6.1節技術面的探討中，予以加強說明。另針對部分審查委員所提到實務運作所面臨不同層級的不同準確度，建議亦於報告適當章節予以說明。 4. 6.4節所提出二項示範計畫，建議增加不同規模下所需執行經費與所需配合之主協辦單位。 5.期末報告文中仍有部分錯、漏字，或部分文辭翻譯不適切之處(例如：第92頁最後一段仍未完成等)，建議修正細節請逕洽承辦單位。 | (6) 遵照辦理。 (7) 遵照辦理。 (8)本論文之部份參考文獻因牽涉智慧財產權，不便對外公開。 2.由「電信法」與「通訊保障監察法」條文得知，電信事業除非受法律程序查詢，否則必須保障通訊隱私權。在利用行動電話偵測交通資訊的過程中，電信業者雖會接觸部份個人隱私的資料，不過仍可利用適當的方法提供交通資訊並有效地迴避個人隱私，例如可用代碼的方式取代行動台定位資訊中有關於個人資訊的部份，然後再將個別資訊加以統計分析，提供相關之交通資訊。 3.遵照辦理，請參閱定稿報告第六章。 4.遵照辦理，請參閱表6.5。 5.遵照辦理，已於定稿報告中修正。 | 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |

利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究」  期末簡報意見回覆表(13/13)

| 意 見 內 容 | 檢討辦理情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 主席結論： 1.有關本報告對於定位系統與相關技術有相當深入的說明，本人予以高度的肯定與感謝。 2.研究中所可能偵測的交通資訊有哪些(如個別速率、平均速率、個別延滯、平均延滯、轉向或是路線追蹤等)，特別適用的地點為何(一般道路、高速公路等)，希望有一專節來予以詳談。 3.請特別針對可行性(經費的來源、對業者的干擾)、有效性(從2G、2.5G開始先著手、還是等3G再進行)、誘因(必須是真正能吸引業者、政府與使用者投入的誘因)等加以分析各示範計畫，提出優先示範的建議。 4.其他與會學者專家所提的口頭或書面意見，請研究團隊參考修正並列表說明辦理情形。 | 1.感謝主席肯定。 2.請參閱定稿報告第6.5節。 3.請參閱定稿報告第6.5節。 4.遵照辦理 | — 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 同意承辦單位辦理情形 |