# 第四章　使用者與管理者意見調查

## 4.1 民眾意見

公車專用道實施初期，車道數縮減與新增車站是道路外觀最顯著的改變。該路段其他用路人是否支持、兩側居民是否反對，皆在公車專用道績效顯現前提早浮現。本研究針對高雄市民對公車專用道的接受性，及期望型式進行問卷調查，於本節進行說明。

### 4.1.1 調查方法

一、抽樣範圍

高雄火車站為高雄市交通輻輳地點，旅客組成包含高雄都會區各個角落。緊鄰南側的公車總站，不僅市公車路線聯絡全市，長途客運也多以此為旅客集散地。站前商圈則不論平時或假日，都是極強的旅次吸引點。另外，中山路具有公車路線、班次密集的特性，本身也是服務高雄市市區運輸的主要道路。專家學者也曾多次對中山路，應實施多少長度的公車專用道做過廣泛討論。然而，中山路往南過三多路後，兩側土地使用漸起變化，工廠、學校逐漸取代商家、住戶。因此，本研究以高雄火車站、公車總站、站前商圈，與中山路往南至三多路沿線，公車活動頻繁的區域，做為抽樣訪問之範圍。

二、調查對象界定

公車專用道實施後，道路使用空間受影響的有：

- 汽、機車駕駛人

- 計程車司機、乘客

- 公車司機、乘客

- 兩側商家、居民

故本研究即針對以上群體進行分層抽樣。

三、決定樣本數量

依據下列公式，推估抽樣信賴度與樣本數之關係如表4.1所示。由表中得知，較適當之抽樣數為信賴度98%下，各群體應抽取542份以上樣本。

n≥p×q(P−P)2Z2(1−α2)

其中    n    ：抽樣樣本數

P與q ：因無母體訊息，故均定為0.5

(P−P) ：依精確度需求定為0.05

：依信賴度定為1.96或其他值

Z(1−α2)

表4.1 精確度0.05時信賴度與樣本數關係

| 信賴度 | 樣本數 |
| --- | --- |
| 95% | 385 |
| 96% | 433 |
| 97% | 485 |
| 98% | 542 |
| 99% | 664 |

四、調查進行

本研究團隊於民國87年10月份，逢週一至週五非假日期間，分派訪問員至高雄火車站前中山路進行問卷調查（問卷內容詳見附錄七）。訪問地點北起火車站前商圈，南至三多路口，包含中山路沿線客運候車處、百貨公司門口及一般商店等人潮聚集處。其中，「汽機車駕駛人、計程車與公車乘客」等群體各累計抽樣550份以上；中山路沿線里長，則以普查方式進行面訪，共計13份；中山路沿線商家則以每10戶抽取一戶（總數>100份）的方式進行。公車司機問卷則以市公車總駕駛員676人中，抽查100份的方式進行調查。

五、樣本有效率

總計調查期間共抽樣2882份。捨棄無效問卷，有效樣本為2503份，抽樣有效率為86.8%。樣本結構如表42。

表4.2　有效樣本結構

| % |  | 公車 乘客 | 公車 司機 | 計程車 乘客 | 小汽車 駕駛 | 機車 駕駛 | 中山路 里長 | 中山路 商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性別 | 男 | 34% | 94% | 49% | 72% | 61% | 77% | 70% |
|  | 女 | 66% | 6% | 51% | 28% | 39% | 23% | 30% |
| 年齡 | 19歲以下 | 56% | 0% | 3% | 1% | 4% | 0% | 3% |
|  | 20~29歲 | 9% | 4% | 16% | 13% | 22% | 0% | 21% |
|  | 30~39歲 | 8% | 26% | 41% | 42% | 33% | 8% | 46% |
|  | 40~49歲 | 8% | 53% | 26% | 32% | 26% | 62% | 23% |
|  | 50~59歲 | 9% | 18% | 10% | 10% | 10% | 8% | 5% |
|  | 60歲以上 | 10% | 0% | 4% | 3% | 6% | 23% | 2% |
| 職業 | 學生 | 61% | 0% | 2% | 1% | 9% | 0% | 5% |
|  | 軍公教 | 18% | 12% | 11% | 19% | 21% | 8% | 15% |
|  | 商 | 1% | 2% | 11% | 17% | 9% | 31% | 42% |
|  | 工 | 0% | 8% | 6% | 23% | 16% | 0% | 19% |
|  | 服務業 | 8% | 77% | 61% | 32% | 37% | 46% | 14% |
|  | 家管 | 7% | 0% | 7% | 3% | 5% | 0% | 2% |
|  | 其他 | 5% | 1% | 2% | 4% | 4% | 15% | 2% |
| 教育程度 | 國小 | 7% | 1% | 6% | 3% | 5% | 0% | 4% |
|  | 國中 | 12% | 35% | 19% | 12% | 15% | 31% | 17% |
|  | 高中 | 65% | 62% | 44% | 42% | 42% | 46% | 40% |
|  | 大專以上 | 16% | 2% | 31% | 42% | 38% | 23% | 39% |
| 有效抽樣份數 |  | 573 | 98 | 556 | 553 | 579 | 13 | 131 |

4.1.2 民眾對公車專用道之接受性

一、對公車專用道之了解

所有受訪民眾中，對台北實施的公車專用道不了解或未聽過者約為三成；但也有近三成的比例曾經使用過公車專用道。(見表4.3、圖4.1)

二、參考台北經驗時，對公車專用道之支持度

問卷題目中，本研究以台北市實施公車專用道之效益經驗，提示受訪者。在公車載客數增加、行車速率增加、行車秩序改善、肇事率降低等正面效益條件下，贊成實施公車專用道的比例，以公車司機94%最高，公車乘客82%居次；中山路里長、商家也有77%、50%的比例支持，但中山路商家亦有31%的比例表示不贊成。使用機動運具的民眾意見較分歧。計程車乘客、機車駕駛雖有三成以上表示贊成，但表示不贊成與沒意見的比例，也占三成左右。小汽車駕駛贊成的比例偏低，只有18%；表示不贊成者有43%，是各群體中比例最高的。(見表4.4、圖4.2)

三、運具轉移比例

本題僅分析機動運具使用者之運具轉移比例。受訪者表示不會因實施公車專用道，而改搭公車的比例較高。表示會改搭公車的比例，則以計程車乘客最高，有16%；汽、機車駕駛人表示會改搭公車的比例較低，只有1%、4% (見表4. 5、圖4.3) 。若以高雄都會區運具分配率(見表4.6)為權重，乘以使用機動運具群體之運具轉移率，則可得到實施公車專用道後，使用大眾運輸系統的比例，將由現有的8.34%，增加至整個運輸系統的10.72%。

表4.3 　各群體對公車專用道之了解程度

|  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 | 中山路里長 | 中山路商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聽說過公車專用道 | 45% | 60% | 38% | 40% | 39% | 85% | 26% |
| 曾經搭過公車專用道之公車 | 18% | 35% | 36% | 25% | 28% | 15% | 48% |
| 不瞭解公車專用道 | 37% | 5% | 25% | 35% | 33% | 0% | 25% |

圖4.1　各群體對公車專用道之了解程度

表4.4 　參考台北經驗時   民眾對公車專用道之支持度

|  | 公車 乘客 | 公車 司機 | 計程車 乘客 | 小汽車 乘客 | 機車 駕駛 | 中山路 里長 | 中山路 商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贊成 | 82% | 94% | 38% | 18% | 30% | 77% | 50% |
| 不贊成 | 2% | 0% | 27% | 43% | 33% | 8% | 31% |
| 沒意見 | 16% | 6% | 35% | 39% | 38% | 15% | 19% |

圖4.2 　參考台北經驗時民眾對公車專用道之支持度

表4.5 　實施公車專用道後機動運具使用者改搭公車比例

|  | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 會改搭公車 | 16% | 1% | 4% |
| 趕時間就不會改搭公車 | 43% | 23% | 12% |
| 絕不會改搭公車 | 42% | 76% | 84% |

表4.6　高雄都會區運具分配率

|  | 計程車 | 小汽車 | 機車 | 公車 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運具分配率 | 0.90% | 24.05% | 49.89% | 8.34% | 16.82% |

圖4.3　 實施公車專用道後機動運具使用者改搭公車比例

四、道路設施受限下，對公車專用道之支持度

1.路寬限制

各群體有半數以上贊成路寬40公尺以上道路實施公車專用道。其中以公車司機、乘客達九成的比例最高，中山路里長、商家、計程車乘客的贊成比例分別為77%、50%、60%。汽、機車駕駛的贊成率較低，分別為20%、34%，反對的比例達43%與32%，另有37%與34%表示沒意見。中山路商家則有33%反對。當路寬為25~40公尺時，各群體贊成實施公車專用道的比例均降低，尤其以中山路里長從路寬40公尺以上77%之支持率，降為23%最多。公車司機與計程車乘客的支持率，也同時下降了30%。當路寬縮減為25公尺時，各群體贊成實施公車專用道的比例更低，尤以公車司機從路寬25~40公尺的62%支持率，遽降至路寬25公尺以下之26%最為明顯。而且，除了公車司機與乘客外，其他群體表示沒意見的比例減少，使得各群體反對比例的增幅均高達一成以上。公車乘客支持率也同時下降了20%，高達26%的比例轉為沒意見 (見表4.7、圖4.4) 。由圖4.4得知，各群體對公車專用道贊成與否的變化情形。當路寬縮減至25公尺時，表示公車專用道不可行的態度轉趨堅定。

表4.7　各種路寬條件下，實施公車專用道之民眾支持度

|  |  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 | 中山路里長 | 中山路商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40公尺 | 贊成 | 89% | 92% | 60% | 20% | 34% | 77% | 50% |
|  | 不贊成 | 2% | 1% | 15% | 43% | 32% | 15% | 33% |
|  | 沒意見 | 9% | 7% | 25% | 37% | 34% | 8% | 16% |
| 25~40公尺 | 贊成 | 87% | 62% | 30% | 12% | 22% | 23% | 42% |
|  | 不贊成 | 2% | 22% | 35% | 52% | 35% | 31% | 35% |
|  | 沒意見 | 11% | 15% | 35% | 36% | 44% | 46% | 23% |
| 25公尺以下 | 贊成 | 57% | 26% | 27% | 5% | 11% | 15% | 39% |
|  | 不贊成 | 7% | 37% | 49% | 64% | 47% | 85% | 42% |
|  | 沒意見 | 37% | 37% | 24% | 31% | 42% | 0% | 19% |

圖4.4　各群體對不同路寬實施公車專用道支持度變化

圖4.4　各群體對不同路寬實施公車專用道支持度變化(續)

圖4.4　各群體對不同路寬實施公車專用道支持度變化(續圖完)

2.取消路邊停車

受訪群體中，以小汽車駕駛對此項條件最無法接受，高達56%表示不贊成，贊成的比例不及一成。中山路商家贊成與否的比例相當，各約四成。最能接受此條件的為公車乘客，高達84%表示贊成。依次為中山路里長與公車司機，贊成比例各約六成。但是里長中有31%反對，比例與機車駕駛、計程車乘客相當。且機車駕駛與計程車乘客的支持率僅為18%與29%。(見表4.8、圖4.5)

3.行道樹移植

若與取消路邊停車相比，在此條件下贊成實施公車專用道的比例，除中山路里長贊成率仍有46%以外，其他群體的贊成比例均降低。尤以公車乘客贊成比例，由八成降至32%的降幅最大。反對的比例，除汽車駕駛人維持在五成以上變化不大外，其餘群體均呈大幅增加。除公車司機、乘客外，其餘群體的反對比例亦增加至五成左右。公車乘客在各種條件下對實施公車專用道的意見，也在此呈現唯一一次超過三成比例的反對。(見表4.9、圖4.6)

表4.8　 取消路邊停車時 民眾對公車專用道之支持度

|  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 | 中山路里長 | 中山路商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贊成 | 84% | 61% | 29% | 8% | 18% | 62% | 37% |
| 不贊成 | 2% | 4% | 32% | 56% | 28% | 31% | 36% |
| 沒意見 | 14% | 35% | 40% | 36% | 54% | 8% | 27% |

圖4.5 　取消路邊停車時 民眾對公車專用道之支持度

表4.9　移植行道樹時 民眾對公車專用道之支持度

|  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 | 中山路里長 | 中山路商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贊成 | 32% | 34% | 22% | 6% | 9% | 46% | 31% |
| 不贊成 | 34% | 11% | 53% | 55% | 46% | 54% | 49% |
| 沒意見 | 34% | 55% | 25% | 39% | 45% | 0% | 20% |

圖4.6　移植行道樹時 民眾對公車專用道之支持度

### 4.1.3 民眾期望中的公車專用道型式

一、專用道實施時段

若高雄市實施公車專用道，多數群體對於在雙尖峰時段實施，有較一致的看法。其中公車司機高達81%表示贊成，汽、機車駕駛有五成以上，公車乘客則有33%的比例。計程車駕駛、中山路里長與商家支持於雙尖峰與05:00~24:00兩種時段實施公車專用道的比例各約三成。公車乘客則以43%贊成24小時實施專用道的比例較多。(見表4.10、圖4.7)

二、專用道公車行駛方向

以順向方式配置公車專用道，除公車司機有69%表示贊成外，其餘群體對順向專用道的贊成率，均高達九成以上。(見表4.11、圖4.8)

三、適當實施時間

贊成兩年內執行優先路段，以公車乘客、司機、中山路里長，達九成的支持率最高；中山路商家與計程車乘客有五成贊成，機車駕駛也有33%的比例表示贊成。不贊成在兩年內執行優先路段者，仍以汽車駕駛人達55%的比例最多，中山路商家也有34%表示不贊成。但表示沒意見者，機車駕駛人將近六成，計程車乘客、小汽車駕駛也分別有38%及24%的比例。(見表4.12、圖4.9)

表4.10　各種實施時段民眾對公車專用道之接受性

|  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 | 中山路里長 | 中山路商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雙尖峰 | 33% | 81% | 34% | 55% | 60% | 35% | 28% |
| 24Hs | 43% | 12% | 18% | 9% | 15% | 31% | 14% |
| 5~24H | 17% | 7% | 36% | 18% | 16% | 31% | 33% |
| 晨峰 | 2% | 0% | 6% | 9% | 1% | 0% | 25% |
| 昏峰 | 6% | 0% | 5% | 9% | 8% | 4% | 0% |

圖4.7　各種實施時段民眾對公車專用道之接受性

表4.11　順逆向公車專用道之民眾支持度

|  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 | 中山路里長 | 中山路商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 順向 | 96% | 69% | 89% | 94% | 92% | 92% | 94% |
| 逆向 | 4% | 31% | 11% | 6% | 8% | 8% | 6% |

圖4.8　順逆向公車專用道之民眾支持度

表4.12　兩年內執行優先路段之民眾支持度

|  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 | 中山路里長 | 中山路商家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贊成 | 93% | 89% | 48% | 21% | 32% | 92% | 50% |
| 不贊成 | 1% | 0% | 14% | 55% | 9% | 8% | 34% |
| 沒意見 | 6% | 11% | 38% | 24% | 59% | 0% | 16% |

圖4.9　兩年內執行優先路段之民眾支持度

四、優先路段選擇

為避免中山路里長及商家產生偏差的優先路段選擇，故本題僅以其他群體的受訪資料進行分析。在兩年內優先執行路段的選擇中，各群體選擇中山路的比例相當高，均達六成以上；其餘依次為中正路、民族路與其他路段，但贊成比例均明顯偏低。(見表4.13、圖4.10)

表4.13　各群體對優先路段之選擇

|  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山路 | 66% | 67% | 72% | 82% | 77% |
| 中正路 | 17% | 7% | 18% | 8% | 10% |
| 民族路 | 5% | 15% | 8% | 5% | 4% |
| 其他路段 | 12% | 10% | 2% | 6% | 10% |

圖4.10　各群體對優先路段之選擇

### 4.1.4 民眾認為改善大眾運輸效率最有效措施

本題目以「設置公車專用道」，及「提昇大眾運輸競爭能力」之相關配套措施供受訪者選擇，希望得到各群體對改善大眾運輸效率之優先順序看法。受訪民眾依優先順序填寫選項，本研究團隊再分別依其權重予以加權，得到各群體認為改善大眾運輸效率最有效措施之優先順序如表4.14。除公車司機認為應優先設置公車專用道以外，其餘受訪群體均認為增加公車班次、增加公車路線是改善大眾運輸效率最有效之措施，而設置公車專用道及車輛汰舊換新則居次。

表4.14　各群體認為改善大眾運輸效率之優先順序

| 優先順序 | 機車 駕駛 | 小汽車 駕駛 | 計程車 乘客 | 公車 乘客 | 中山路 商家 | 中山路 里長 | 公車 司機 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善候車環境 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 改善道路舖面 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 增加公車班次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 增加公車路線 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 車輛汰舊換新 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 路口公車優先通行號誌 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 設置公車專用道 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |

## 4.2 主管機關與業者意見

「大眾運輸優先」的觀念是政府近年來積極推動的政策，「公車專用道」則是短期內落實此政策最具體的做法。地方政府是否願意配合推動、客運業者將如何調整營運方針，以改善大眾運輸服務品質，都攸關公車專用道的成敗。本研究特訪問高雄市政府實際負責公車管理業務的建設局，及當地實際經營客運服務的業者，以了解各單位對公車專用道的意見與期待。

### 4.2.1建設局

- 建設局在體制上雖然無法新設單位，負責公車專用道之推動、執行，但將會主動協調相關各局處，統籌規劃、設計、施工、宣傳、營運、管理、維修等工作。

- 公車專用道之興建經費，建設局將協調工務局新工處進行細部設計，提案由高雄市政府編列交通建設預算。

- 公車專用道之後續維護工作，建設局將協調工務局養工處進行，由高雄市政府每年編列維修預算。

- 建設局支持公車專用道之推動；具有多餘容量的專用道將考慮開放使用強度，供民間公司交通車申請使用。

### 4.2.2客運業者

一、高雄市公共車船管理處：

- 車船處支持公車專用道之推動，且認為應將其他大客車，如學校、公司之交通車，一併納入行駛，方可使專用道提昇使用效率。

- 高雄市公車專用道應以部分時段方式實施，較恰當之時間為尖峰時段，避免非尖峰時間造成車道容量之浪費。

- 高雄市若實施公車專用道，車船處將配合政府政策執行，並依據都市發展趨勢、配合公車乘客需要，隨時調整公車路線與班次密度。

- 車船處每年皆提報新購車輛計劃，由市府編列預算，平均一年可購入50部新車。

- 高雄市為南北狹長型式，南北走向之主要道路通常缺乏其他替代道路。由於佈設公車專用道將縮減一般車道數，以中山路為例，三多路以南並無其他替代道路可供車輛紓解。故規劃公車專用道之路線時，應將替代道路之有無納入考慮。

二、高雄客運公司

- 支持高雄市佈設公車專用道，並配合執行；在公車路線及班次方面，也願意配合調整。

- 公司每年皆編列「折舊準備金」，平均每年可以汰換20部老舊客運車。

- 市區嚴重壅塞路段，若肇因於路寬不足之因素，如部分三多、九如、建國路段，建議尋求可配對之道路，採取單行道方式簡化行車動線。

- 市公車雖無行經中山路凱旋至平和路段之路線，但該段道路仍有中南客運、屏東客運、民間遊覽車、交通車等大型客運車使用，故公車專用道應延伸至小港機場。

三、台灣汽車客運公司高雄站

- 支持高雄市也設置公車專用道。服務路線若行經公車專用道路段時，願意一併納入行駛，並考慮依據公車專用道佈設路段，調整市區內服務路線。

- 公司以10~12年車齡為原則，作為每年汰換老舊車輛的標準。

- 公司以服務長途客運為主。因此，希望有連接高速公路交流道之公車專用道。

四、統聯汽車客運公司高雄站

- 支持高雄市實施公車專用道，並願意在市區路線配合行駛。

- 目前平均車齡約在1~2年左右。公司並無汰換老舊車輛的年限規定，完全視車況而定。

4.3 小結

由以上民眾及相關客運主管、經營單位對公車專用道的意見，及對公車專用道的期望型式，本研究提出幾點結論：

- 各群體中，以公車司機與乘客對公車專用道的接受性最高，汽、機車駕駛、計程車乘客的接受性最低。

- 雖然受訪民眾表示，實施公車專用道後願意改搭公車的比例不高(約占高雄市運輸需求2.38%比例)，但是對於現有公車人口而言(8.34%)，卻增加了近30%的量體。

- 現有路權愈寬者，愈能被民眾接受實施公車專用道；25公尺已是民眾能接受公車專用道的最小路寬。

- 為實施公車專用道而移植部分路段行道樹，比取消部份路段的路邊停車格，更無法為民眾所接受。因此，日後在推動公車專用道時，應儘量保留原有行道樹，以降低民眾反對聲音。

- 除公車司機認為應優先設置公車專用道外，其餘受訪群體均認為增加公車班次、增加公車路線是改善大眾運輸效率最有效之措施，而設置公車專用道及車輛汰舊換新則居次。

- 公車主管單位，高雄市政府建設局，願意配合公車專用道的推動與執行，及主動跨越局處部門協調，統籌專用道的興建、經營與管理工作。

- 客運業者一致贊成高雄市興建公車專用道，也願意配合公車專用道調整服務路線與班次密度。各單位雖因性質不同，淘汰老舊公車並無一定標準，但添購新型客運車則持續進行。

- 在高雄市為公車特闢公車專用道，並不符合道路使用效益；高雄市需要的是符合高雄地區特性，能在尖峰時段提供大型客運車使用、非尖峰時段恢復正常使用的「大客車專用車道」。

# 第五章　方案研擬與可行性評估

## 5.1 研擬方案之程序與架構

本計畫在研擬公車專用道系統方案之前，分別於第二章至第四章中，進行文獻回顧、高雄市道路幾何特性、高雄都會區運輸需求旅次特性、高雄市大眾運輸營運特性、相關重大建設及高雄地區對公車專用道意見等項目之分析工作，作為研擬系統方案之參考。茲將本計畫研擬可行系統方案之程序整理如圖5.1所示，說明如下：

1.首先係以前述之分析項目作為依據，將其分為工程面與需求面兩類來考量。

2.工程面主要考慮道路寬度與幾何型態是否符合設置公車專用道之條件。

3.需求面則主要以未來大眾運輸需求量為基礎，並輔以參考主要旅次吸引地點，如學校、百貨公司等；規劃中之重大建設與土地開發計畫，如捷運站、高鐵站、長途公路客運轉運中心、多功能經貿園區及高雄大學等地點。

4.經綜合考量上述各項因素後，規劃出高雄市公車專用道之路網方案。並參酌各路段之未來大眾運輸需求量、工程實施難易程度及民眾接受程度，進行路網方案篩選。

5.依據篩選出之路網方案，研擬不同類型之短期方案，並依據各短期方案之經濟效益性與社會接受性，進行短期方案評選。並針對較佳之短期方案，從運量需求、社會接受性及學者專家意見，挑選出優先示範路段。

## 5.2 工程可行性分析

一、配置方式

本研究之公車專用道工程面主要係考慮以現有平面道路，佈設公車專用車道之各種可行方式，參酌張有恆之「都市大眾運輸－系統與技術」，初步將公車專用車道之佈設歸納為下列三類情況：

- 雙向道：公車與一般車輛皆為雙向行駛於道路上。

- 單行道：公車採雙向行駛，一般車輛僅單向行駛

- 專用街道：整條街道僅供公車行駛，禁行其他車種，其餘路寬則開放行人通行。

其中因公車專用街道僅供公車行駛、禁行其他車種，一般皆設置於大量人潮匯集之處，並配合實施行人徒步區之方式，因此較適合配合大型區域開發另外專案處理。再加上考量以現行街道推動公車專用街道，將可能面臨民眾之亟力抗爭，因此，本研究僅針對上述雙向道與單行道方式，研擬高雄市工程面可行之公車專用道路網。

圖5.1　研擬可行系統方案之程序與架構

本研究依據民國86年12月台北市政府交通局之「台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究」，研定高雄市公車專用車道之工程技術面相關設置條件為：

- 道路寬度至少25公尺以上

- 單向3車道以上（單向至少2車道供一般車輛行駛）

- 需配合有中央分隔或快慢分隔之道路路型

選取高雄市道路寬度25公尺以上之道路，作為高雄市公車專用道路網工程面之規劃基礎，考慮公車專用道路應配合中央分隔或快慢分隔之道路路型，以及單向三車道以上之條件，初步規劃40公尺、30公尺、以及25公尺三種道路寬度可行之道路配置方式彙整如圖5.2至圖5.7所示，說明如下：

1.40公尺寬雙向道路：

單向主要包括3.5米寬之公車專用道與一快車道、5.5米之混合車道、3米寬之候車亭與2.5米之停車格，可供公車與一般車輛雙向行駛。

2.30公尺寬雙向道路：

單向主要包括3.5米寬之公車專用道與一快車道、4.5米之混合車道、3米寬之候車亭，可供公車與一般車輛雙向行駛，並需配合禁止路邊停車。

3.30公尺寬單行道：

主要包括2車道3.5米及3米寬車站區公車專用道供公車雙向行駛，車站區以前後交錯方式佈設，以節省使用道路空間；2車道之5.5米寬混合車道供一般車輛單向行駛，以及兩側2.5米之停車格。

4.25公尺寬單行道：

主要包括2車道3.5米及3米寬車站區公車專用道供公車雙向行駛，車站區以前後交錯方式佈設，以節省使用道路空間；2車道之5.5米寬混合車道供一般車輛單向行駛，並需配合路邊禁止停車。

二、道路寬度

依據上述工程可行之配置，對道路寬度之最低設置條件為25公尺，參酌高雄市工務局於民國83年出版之高雄市都市計畫參考圖，整理高雄市40公尺以上、30-40公尺、以及25-30公尺寬之道路如圖5.8所示，其中僅民族、民權、博愛、中山、中華、大中、中正、民生、四維等幹道，其道路寬度為40公尺以上，未來可設置不需禁止路邊停車之雙向公車專用道；其他如十全、九如、建國、大順、七賢、成功、三多、光華、和平等幹道，道路寬度為25公尺以上但不足40公尺，因此，未來僅可實施單行道之公車專用道或實施需禁止路邊停車之雙向公車專用道。

圖5.2　40公尺寬雙向道之公車專用道橫斷面配置

圖5.3　30公尺寬雙向道之公車專用道橫斷面配置

圖5.4  30公尺寬雙向道之公車專用道平面配置圖

圖5.5　30公尺寬單行道之公車專用道橫斷面配置

圖5.6　30公尺寬單行道之公車專用道平面配置圖

圖5.7　25公尺寬單行道之公車專用道橫斷面配置

圖5.8　高雄市工程可行之道路

5.3 需求面可行性分析

一、規劃中之重大交通建設與土地開發計畫

目前高雄市規劃中相關之重大建設主要包括多功能經貿園區特定區、南星計畫、新國際機場、中央公園地下城、高雄大學、高雄捷運、長途客運轉運站、高鐵左營站等，皆為未來設置公車專用道之重要考慮因素，茲將其位置分佈彙整如圖5.9所示。

二、主要旅次吸引點

由前述第三章之運輸需求特性分析得知目前公車旅次中，上學旅次約佔公車旅次之84%，顯見學校地點係為設置公車專用道考慮之重要因素之一，茲將高雄市高中(職)以上學校分佈整理如圖5.10所示。此外，綜合考量上述之未來大眾運輸需求、重大建設、高雄市高中(職)以上學校分佈、以及針對高雄市之現況發展等因素，彙整出高雄都會區主要旅次據點如圖5.11所示，即高雄都會區未來旅次仍以火車站鄰近之商業地帶為中心，發展為左營走廊、岡山走廊、鳳屏走廊、林園走廊等四部份。

1.左營走廊

左營走廊係由火車站沿鼓山往左營發展，主要包括萬壽山動物園、壽山自然保育區、蓮池潭風景區、高鐵轉運站、大榮工商、樹德家商、海青高中、左營高中等重要據點。

2.岡山走廊

由火車站往凹仔底、三民區、澄清湖、楠梓、橋頭、岡山等地發展，主要包括高雄車站轉運中心、科博館、澄清湖風景區、仁武工業區、大社工業區、楠梓加工出口區、都會公園、高雄醫學院、高雄海專、文藻專校等重要據點。

3.鳳屏走廊

主要由火車站往衛武營、鳳山、大寮、屏東等地區發展，包括中正體育公園、衛武營都會公園、建軍轉運中心、中正高工、中正高中、鳳山高工、鳳山高中、鳳新高中等主要旅次吸引點。

4.林園走廊

林園走廊係由火車站沿五福商圈、三多商圈、多功能經貿園區、五甲、前鎮、小港、大林蒲、林園等地區發展，主要包括中央公園地下城、旗津海岸公園、中鋼、中船、機場、高雄師範大學、前鎮高中、瑞祥高中等據點。

三、大眾運輸需求

依據第三章大眾運輸需求交通量指派模擬結果，未來高雄都會區大眾運輸需求將以火車站為中心，發展為北、東、南三走廊、以及環帶等四部份(如圖5.12所示)，分別說明如下：

1.北向走廊：

主要由中山路沿博愛往民族路與中華路發展，亦其主要為火車站、三民、左營、楠梓、岡山等重要地區間之聯絡幹道。

2.東向走廊：

主要由建國路、中正路、及三多路往東發展，亦其主要為火車站、五福商圈、三多商圈等地點與鳳山、大寮、屏東重要地區間之聯絡幹道。

3.南向走廊：

主要由中山路往沿海路發展，亦其主要為火車站、五福商圈、三多商圈、多功能經貿園區、機場、與林園等重要地區間之聯絡幹道。

4.環帶：

主要由民權、凱旋、與大順等三條環狀道發展而來，亦其主要為三民、苓雅、五甲、前鎮等地區間之重要聯絡幹道。

圖5.9　規劃中之相關重大建設

圖5.10　高雄市高中(職)以上之學校分佈

圖5.11　高雄都會區主要旅次據點

圖5.12　高雄都會區主要運輸走廊示意圖

## 5.4 公車專用道系統路網方案研擬

一、公車專用道路網方案之構思

(一)大眾運輸營運指標之監測

高雄市現況之大眾運輸系統僅有公車系統，未來雖已規劃興建捷運系統，然於高雄市現況大眾運輸系統使用情況不佳下，未來捷運系統之需求量是否會如預估地成長，係為捷運系統成敗關鍵因素之一，因此，改善高雄市公車系統，為未來捷運系統培養運量，應視為優先措施。

短期改善公車系統的方法之一為興建公車專用道，初期可僅於尖峰時段設置公車專用道，實施成效顯著後，可延長公車專用道的使用時間，使全日皆可使用公車專用道設施；長期則可由全日性公車專用道發展為軌道大眾運輸系統(輕軌運輸或高運量捷運)。由現況資料觀察到較具潛力的路段為：

1.北向走廊：

主要由中山路沿博愛往民族路與中華路發展，亦其主要為火車站、三民、左營、楠梓、岡山等重要地區間之聯絡幹道。

2.東向走廊：

主要由建國路、中正路、及三多路往東發展，亦其主要為火車站、五福商圈、三多商圈等地點與鳳山、大寮、屏東重要地區間之聯絡幹道。

3.南向走廊：

主要由中山路往沿海路發展，亦其主要為火車站、五福商圈、三多商圈、多功能經貿園區、機場、與林園等重要地區間之聯絡幹道。

4.環帶：

主要由民權、凱旋、與大順等三條環狀道發展而來，亦其主要為三民、苓雅、五甲、前鎮等地區間之重要聯絡幹道。

(二)捷運延伸之試探

公車專用道除可作為大眾運輸營運指標之監測外，亦可作為捷運路線延伸之試探(如圖5.13所示)。目前旗津、右昌、五甲、岡山、路竹、林園、及屏東等地區之首長與民意代表，均提出延伸捷運路線之要求，以屏東捷運延伸線為例，若其未來可能之替選路線有三條、或三條以上，則可利用公車專用道試探捷運路線之延伸，亦即利用捷運路線端點之公車接駁系統，擴大捷運服務範圍，培養未來捷運系統之運量，試探出較佳之捷運延伸路線。除此之外，公車專用道亦可作為捷運施工期間交通維持計畫替代方案之一來加以考量。

(三)公車專用道為大眾運輸網之一環

高雄都會區之大眾運輸網，將隨都市之發展而必須調整其服務型式、路線、或供給運量等，以提供不同階段之需求。而公車專用道系統可為其他大眾運輸系統培養運量之先期措施，因此，公車專用道於大眾運輸網中，應扮演中血管角色，將線狀之捷運服務到更寬廣的面。

圖5.13　公車專用道為捷運延伸試探示意圖

二、公車專用道路網方案

由前述之工程面、需求面等考慮因素，以都會區主要運輸走廊為基礎，研擬出網格狀、樹枝狀及環狀輻射等三種路網型式，如圖5.14所示。依據此概念，落實至實際路網上，形成方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，如圖5.15所示。各方案之路線特色、主要服務功能及路線組成概述如下：

方案Ⅰ：

1.路線特色－南北向網格狀路網，由三條南北向道路、三條東西向道路及一條環狀道路組成。

2.主要服務功能－以服務南北向運輸走廊為主，輔以市中心區之東西向及環狀道路，服務市中心區交通。

3.路線組成─包括中華路(5.5km)、民族路(5.6km)、中山路(9.0km)、中正路(2.9km)、五福路(1.7km)、三多路(4.1km)及民權路(2.6km)，共計31.4km。

方案Ⅱ：

1.路線特色－東西向樹枝狀路網，由三條東西向道路、二條南北向道路及一條環狀道路組成。

2.主要服務功能－以服務東西向運輸走廊為主。

3.路線組成─包括民族路(6.6km)、中山路(6.5km)、建工路(2.6km)、九如路(5.4km)、三多路(4.6km)及民權路(2.6km)，共計28.3km。

方案Ⅲ：

1.路線特色－環狀輻射路網，由三條南北向道路、一條東西向道路及二條環狀道路組成。

2.主要服務功能－服務南北向運輸走廊及市中心區外圍之環狀廊帶。

3.路線組成─包括中華路(8.7km)、民族路(9.4km)、中山路(4.2km)、大順路(5.9km)、建國路(6.6km)及凱旋路(4.9km)，共計39.7km。

圖5.14 公車專用道路網方案構想

圖5.15 公車專用道路網替選方案

## 5.5 公車專用道路網方案可行性評估

公車專用道路網方案可行性評估可從工程、財務及經濟效益等三方面分析，其中，工程面因於研擬路網方案時已考慮路寬因子，三個方案在工程上應皆屬可行，差異性不大，惟同路寬道路於各路段之車道數、分隔型式等幾何條件不盡相同，於興建公車專用道時將可能面臨需改建分隔島及人行道之情況，引發行道數移植、或民眾抗爭等問題。因此，本研究規劃公車專用道系統，係以儘量不移植路口、路段之植栽，與行道樹共存共榮為原則。

除工程面考量因素外，財務及經濟效益分析如后：

一、財務分析

1.建造成本概估

公車專用道之建設成本主要包括：路段中交通工程之改建費用，及路口或站位之新建設施費用。至於養護費用方面，因公車專道建造完成後，其養護可併入一般車道共同定期養護，因此，本研究於估算公車專用道之成本項時，僅考慮其建造成本。而建造成本之估算分為候車站與道路兩部份，其中候車站係採用目前該路段之候車站數乘上每候車站之造價，道路係以每公里平均造價乘以里程數得之，其中每候車站之造價與每公里之平均造價，係參考台北市現行之七條公車專用道之平均建造成本及台北市交通局提供之資料，估算各方案之總建造成本如表5.1所示，其中方案Ⅰ為29,621萬元、方案Ⅱ為26,990萬元、方案Ⅲ為31,428萬元。

2.財務分析

公車專用車道為鼓勵大眾運輸常用之交通工程改善手段之一，其與道路、捷運、高鐵等建設之營運性質不同，無法明確產生一般常見之通行費收入、票價收入、聯合開發收入、或附屬事業收入等項目。本研究參酌台北市及國外各大都市之公車專用道系統，大都由政府出資興建，考量高雄市近年來交通之歲出預算大約為60億元/年（如表5.2所示），約僅佔其歲出總預算之10%（以87年為例）。因此，未來若高雄市公車專用道系統係全數由政府編列預算執行，則方案Ⅰ之2.96億元、方案Ⅱ之2.70億元、或方案Ⅲ之3.14億元之建設費用，皆屬高雄市政府財政負擔能力範圍內，公車專用道系統之財務應屬可行。

表5.1  公車專用道各方案總建造成本

| 方 案 | 路 段 | 每候車站建造成本 | 候車站數 | 交通工程成本 (萬元／公里) | 公里數 | 總建設成本(萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案Ⅰ | 中山路段 | 165.60 | 34.00 | 99.20 | 9.00 | 6,523 |
|  | 中正路段 |  | 16.00 |  | 2.90 | 2,937 |
|  | 五福路段 |  | 12.00 |  | 1.70 | 2,156 |
|  | 民權路段 |  | 16.00 |  | 2.65 | 2,912 |
|  | 中華路段 |  | 28.00 |  | 5.50 | 5,182 |
|  | 民族路段 |  | 20.00 |  | 5.65 | 3,872 |
|  | 三多路段 |  | 34.00 |  | 4.10 | 6,037 |
|  | 小 計 |  | 160.00 |  | 31.50 | 29,621 |
| 方案Ⅱ | 中山路段 | 165.60 | 20.00 | 99.20 | 6.50 | 3,957 |
|  | 民族路段 |  | 22.00 |  | 6.60 | 4,298 |
|  | 建工路段 |  | 14.00 |  | 2.60 | 2,576 |
|  | 民權路段 |  | 16.00 |  | 2.65 | 2,912 |
|  | 九如路段 |  | 38.00 |  | 5.40 | 6,828 |
|  | 三多路段 |  | 36.00 |  | 4.60 | 6,418 |
|  | 小 計 |  | 146.00 |  | 28.35 | 26,990 |
| 方案Ⅲ | 中華路段 | 165.60 | 38.00 | 99.20 | 8.70 | 7,156 |
|  | 民族路段 |  | 32.00 |  | 9.40 | 6,232 |
|  | 中山路段 |  | 10.00 |  | 4.20 | 2,073 |
|  | 大順路段 |  | 26.00 |  | 5.90 | 4,891 |
|  | 建國路段 |  | 36.00 |  | 6.60 | 6,616 |
|  | 凱旋路段 |  | 24.00 |  | 4.90 | 4,460 |
|  | 小 計 |  | 166.00 |  | 39.70 | 31,428 |

註:為88年幣值

表5.2 近年來高雄市政府歲出總預算之交通支出概況

單位：仟元

| 年度 | 項目 | 總計 | 交通支出 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81年 | 原預算 | 40,152,438 | 5,332,195 | 13.28% |
|  | 追加減後預算 | － | － | － |
|  | 決算 | 38,663,210 | 5,075,299 | 13.13% |
| 82年 | 原預算 | 45,775,303 | 6,109,672 | 13.35% |
|  | 追加減後預算 | 52,271,176 | 7,632,022 | 14.60% |
|  | 決算 | 47,885,442 | 6,139,940 | 12.82% |
| 83年 | 原預算 | 50,702,162 | 5,492,297 | 10.83% |
|  | 追加減後預算 | 52,337,069 | 5,702,098 | 10.89% |
|  | 決算 | 48,889,315 | 5,003,406 | 10.23% |
| 84年 | 原預算 | 52,693,802 | 6,575,706 | 12.48% |
|  | 追加減後預算 | 55,577,883 | 7,234,075 | 13.02% |
|  | 決算 | 52,256,149 | 6,242,029 | 11.95% |
| 85年 | 原預算 | 56,393,811 | 6,097,955 | 10.81% |
|  | 追加減後預算 | － | － | － |
|  | 決算 | 52,973,437 | 5,171,206 | 9.76% |
| 86年 | 原預算 | 58,642,423 | 5,957,129 | 10.16% |
|  | 追加減後預算 | 60,656,042 | 5,957,129 | 9.82% |
|  | 決算 | 57,900,564 | 5,476,943 | 9.46% |
| 87年 | 原預算 | 63,418,363 | 6,072,788 | 9.58% |
|  | 追加減後預算 | 63,447,234 | 6,072,788 | 9.58% |

資料來源:本研究整理自「高雄市統計年報」，高雄市政府主計處，民國87年6月。

二、經濟效益分析

規劃公共建設，在於如何分配有限資源，以獲取最大社會效益為目標，本研究選取「時間節省」、「私人運具行車成本節省」、以及「降低空氣污染之節省效益」等三項因子，作為評估各方案經濟效益之準則，分別說明如下：

1.時間節省

對使用者而言，旅行時間的節省主要是因為公車專用道系統屬專用路權，在行駛時可不受其它車流的干擾，因此可以較高的速率行駛，而產生旅行時間節省；而對非公車使用者來說，則是因為公車專用道系統吸引一些道路上的旅次，以及原道路上非公車道縮減一車道，因而使道路上的汽機車車輛數減少，產生該道路上之總旅行時間節省。然對於行駛於公車專用道路之非公車使用者而言，其可能受原道路縮減一車道之影響，產生擁擠、增加行駛時間，而產生負效益。

總時間節省價值＝公車時間節省×公車時間價值＋私人運具時間節省×私人運具時間價值

2.私人運具行車成本節省

原私人運具使用者由於公車專用道的完成，吸引一些道路上的旅次，以及使道路上的汽機車車輛數減少，因而產生行車成本之節省。

私人運具行車成本節省＝私人運具移轉旅次長度×私人運具行車成本

私人運具移轉旅次長度：因公車專用道完成，吸引私人運具旅次，使私人運具減少之旅次長度(延人公里)。

3.降低空氣污染之節省效益

藉由公車專用道的完成，吸引一些道路上的旅次，以及使道路上的汽機車車輛數減少，此有助於降低廢氣排放所造成之空氣污染，因而產生空氣污染之節省效益，其估算公式如下：

減少空氣污染效益＝公車移轉旅次長度÷公車燃油效率×每公升柴油之空污染成本＋私人載具移轉旅次長度÷私人運具燃油效率×每公升汽油之空氣污染成本

公車移轉旅次長度：因公車專用道完成，吸引私人運具旅次，使公車增加之旅次長度(延車公里)

私人載具移轉旅次長度：因公車專用道完成，吸引私人運具旅次，使私人運具減少之旅次長度(延車公里)

上述之「時間節省」、「私人運具行車成本節省」、以及「降低空氣污染之節省效益」等三項因子，係引用合作單位辦理「高雄都會區鐵路地下化綜合規劃」建立之運輸需求模式，以推算公車專用道完成後對公車及私人運具產生之影響。其中，運量分配採多項羅吉特模式，分析運具分為小汽車、機車及大眾運輸三類，考慮之影響因素包括旅行時間、旅行成本(維修、燃油費用、票價)、所得及車輛持有等；運量指派模式在公路部份採用多重運具指派法，配合增量指派法進行交通量指派，在大眾運輸指派方面，則採用全有或無指派法。茲整理實施公車專用道對公車與小汽車之旅行速率與時間節省如表5.3與表5.4所示，以及上述三項評估因子經由表5.5之參數換算結果如表5.6所示，說明如下：

1.實施公車專用道後，可使部份私人運具使用者轉移運具使用型態，使私人運具減少，但因實施公車專用道後，受私人運具行駛車道數縮減影響，小汽車旅行速率稍降。

2.方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之時間節省總效益分別為每年168,875萬元、31,349萬元、146,733萬元。其中方案Ⅱ之汽機車時間節省效益為負值，係因公車專用道雖可使公車使用者節省旅行時間，但對於大多數之非公車使用者而言，其受原道路縮減一車道之影響，產生擁擠而增加行駛時間大於公車使用者節省之旅行時間，致使方案Ⅱ之汽機車時間節省產生負效益。

3.方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之私人運具行車成本節省與降低空氣污染之節省效益皆為正值，此乃受道路上私人運具行駛車道數縮減影響，因此造成私人運具之車輛數減少產生行車成本節省與降低空氣污染之節省效益。

4.由表5.6中方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之總效益與建造成本比值，發現公車專用道具有建造成本小、效益高之特色，亦即僅需花費較少之費用即可產生高效用。其中，以方案Ⅰ之總效益與總成本比值最高，因此，在經濟效益項中，以方案Ⅰ為最可行方案。

表5.3  實施公車專用道對小汽車速率之影響

| 方案 | 小汽車旅行速率(公里/小時) |
| --- | --- |
| 無公車專用道 | 38.38 |
| 方案Ⅰ | 38.23 |
| 方案Ⅱ | 37.56 |
| 方案Ⅲ | 38.37 |

表5.4  實施公車專用道對公車與小汽車之時間節省

|  |  | 公車節省 | 汽機車節省 | 總節省 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案Ⅰ | 總延人小時 | 36,176 | 3,445 | 39,621 |
|  | 平均每人節省時間(分) | 4.53 | 0.02 | 0.58 |
| 方案Ⅱ | 總延人小時 | 19,896 | -9,165 | 10,731 |
|  | 平均每人節省時間(分) | 2.53 | -0.18 | 0.16 |
| 方案Ⅲ | 總延人小時 | 34,200 | 2,225 | 36,425 |
|  | 平均每人節省時間(分) | 3.25 | 0.05 | 0.53 |

表5.5  各項準則估算參數彙整

| 項目 | 公車 | 小汽車 |
| --- | --- | --- |
| 時間價值(元/分鐘) | 1.32 | 2.00 |
| 行車成本(元/公里) | 1.35 | 1.98 |
| 燃油效率(公里/升) | 5.5 | 15.5 |
| 空污成本(元/升) | 2.8782 | 0.6146 |

資料來源：

1.時間價值參數係參考「高雄港區聯外道路與高雄都會區交通運輸系統整合規劃」，高雄市政府工務局，民國87年3月。

2.行車成本參數係參考「台灣地區公路車輛行車成本調查資料」，交通部運研所，民國83年。

3.燃油效率參數係參考「我國運輸能源使用效率之研究」，行政院經建會，民國82年5月。

4.空污成本參數係參考「石油製品社會成本內部化之研究」，行政院經建會，民國82年6月。

註:1.時間價值與行車成本為84年幣值

2.燃油效率與空污成本為81年幣值

表5.6  各方案之經濟效益

| 效益項目 | 方案Ⅰ | 方案Ⅱ | 方案Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造總成本(萬元) | 29,621 | 26,990 | 31,428 |
| 時間節省(萬元/年) | 155,421 | 22,565 | 141,062 |
| 行車成本節省(萬元/年) | 12,694 | 8,698 | 5,423 |
| 減少空氣污染成本(萬元/年) | 143 | 86 | 248 |
| 合計 | 168,258 | 31,349 | 146,733 |
| 總效益／總成本 | 5.68 | 1.16 | 4.67 |

註：當年幣值

由以上分析得知，方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之工程技術皆可行，惟對於行道樹應儘量避免產生移植問題，以及圓環、地下道、高架橋等特殊地點，需提前或延後設置停靠站。此外，初期由於民眾不熟悉公車專用道系統，較易產生嚴重交通意外事故，因此，應注重實施公車專用道初期之交通管理，使民眾儘早熟悉公車專用道系統，以減緩交通意外事故之產生。

方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之建造成本分別為2.96億元、2.70億元、3.14億元，其遠低於高雄市政府每年約60億元之交通支出費用，三方案皆具財務可行性。此外，因公車專用道除微薄之候車亭廣告收入外，並無其他收入，故無吸引民間投資之誘因，因此，方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ皆應採編列預算方式由政府興建。

方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之時間節省、行車成本節省、減少空氣污染成本總效益值分別為168,258萬元、31,349萬元、146,733萬元。其中方案Ⅰ之總經濟效益值最大，係因高雄市地形屬南北狹長形，旅次型態亦以南北向為主，而方案Ⅰ採南北向網格狀路網，以服務南北向主要道路及市中心區交通為主。而在建造成本方面，三方案差異並不大，從總效益與總成本之比值來看，三方案皆具經濟效益，但以方案Ⅰ之比值最高，顯示方案Ⅰ最具經濟效益，因此，本研究建議以方案Ⅰ為公車專用道路網方案。

5.6 公車專用道系統分期分區方案

將評選出之公車專用道方案Ⅰ，依不同之服務功能研擬出分期分區方案。本研究依此方案進行民意調查，以瞭解民眾對短期實施公車專用道之接受程度，並以開放式問題調查民眾接受度最高之優先示範路段，以民眾最能接受之路段優先實施，期能達到良好示範效果，以利後續公車專用道路網之推動。時程規劃原則說明如下：

一、時程規劃原則

1.推動實施之難易

整體路網中道路寬度40公尺以下，大都需配合一些前提假設才可符合工程技術可行性，例如其可能需搭配實施配對單行道系統、禁止路邊停車、縮減分隔島或人行道之寬度等措施，公車專用道才具工程可行性，因此，短期路網中應儘量不採用需實施配對單行道才具工程可行性之路段。

2.各年期之運量需求

因實施公車專用道之效益係受公車系統之運量多寡影響，因此，進行路網時程規劃時應將運量因素納入考慮，以運量需求較大之路線為優先考量。

3.與其他計畫實施時程之配合

除上述兩項因素外，尚需考慮規劃中之公車專用道路與其他建設計畫時程之配合性，例如多功能經貿園區、公路客運轉運中心、高鐵左營站、高雄大學等建設計畫，其預訂實施年期是否需與相關之公車專用道路配合，因此，對於無法於5年內完成且需公車專用道配合之計畫，其需配合計畫完成之相關公車專用道路，不納入短期路網考量。

4.其他特定因素之需要

在規劃短期路網時，除考慮運量與工程可行性等兩項基礎因素外，對於民眾特定需求、服務主要運輸走廊、或提供聯外服務等因素，亦需加以納入時程規劃之考量。

二、短期方案之研擬

由評選出之方案Ⅰ，以時程規劃原則，分別依不同之服務功能研擬出方案Ⅰo、Ⅰa、Ⅰb，如圖5.16。其中Ⅰo為完整之方案Ⅰ，方案Ⅰa、Ⅰb則為部分之方案Ⅰ。各方案之路線組成及主要服務功能說明如后：

方案Ⅰo：

1.路線組成－

由三條南北向道路、三條東西向道路及一條環狀道路組成，包括中華路(5.5km)、民族路(5.6km)、中山路(9.0km)、中正路(2.9km)、五福路(1.7km)、三多路(4.1km)及民權路(2.6km)，共計31.4km。

2.主要服務功能－

完整之方案Ⅰ，服務聯外運輸走廊，並輔以市中心區之東西向及環狀道路，服務市中心區交通。

方案Ⅰa：

1.路線組成－

由一條南北向道路、二條東西向道路及一條環狀道路組成包括中山路(9.0km)、中正路(2.9km)、五福路(1.7km)及民權路(2.6km)，共計16.2km

2.主要服務功能－以市中心區之東西向及環狀道路，改善市中心區交通。

方案Ⅰb：

1.路線組成－

由三條南北向道路及一條東西向道路組成，包括中華路(4.7km)、民族路(5.3km)、中山路(9.0km)及中正路(2.9km)，共計21.9km。

2.主要服務功能－服務南北向聯外運輸走廊以擴大影響圈。

在民意調查中，進行民眾對上述三個短期替代路網之接受程度。由調查結果顯示，除了小汽車駕駛對方案Ⅰa、Ⅰb的偏好比較相似之外，其餘群體皆以選擇方案Ⅰb為最多，且均超過五成以上比例，如表5.71所示。

而在方案Ⅰb之路網組成中，除中華路路寬為30公尺外，其餘道路路寬均為40公尺以上；從運量需求面來看，中山路、中正路及民族路目前之公車班次皆已達尖峰設置公車專用道之標準，中山路及中正路之公車班次更已達全日設置公車專用道之標準，較方案Ⅰ及方案Ⅰa之運量需求高。

因此，本研究以社會接受性最高及運量需求最高之方案Ⅰb為公車專用道短期路網方案。

三、優先示範路段之研擬

由運量需求面來看，行經中山路之公車班次較其他路段為高，如表3.15所示，其尖峰小時公車班次不僅達尖峰設置公車專用道標準，更已達全日設置公車專用道標準。而從表5.7中亦顯示，各群體對優先示範路段之接受性皆以中山路為最高，選擇中山路比例均大於六成，選擇其餘路段之比例則均未超過二成，由此可見，中山路之支持度明顯優於其他路段。

在多次專家學者座談會中，中山路亦為學者專家們較具有共識之路段，主要原因為高雄市大眾運輸樞紐－火車站與機場兩個主要大眾運輸之旅次吸引點均在中山路上，除此之外，中山路亦擔負高雄市區內及聯外交通之南北向主動脈功能，因此，本研究建議以中山路為優先示範路段。

圖5.16　公車專用道短期替選方案

表5.7   各群體對短期路網及優先示範路段之接受性

|  | 公車乘客 | 公車司機 | 計程車乘客 | 小汽車駕駛 | 機車駕駛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰo | 5% | 21% | 0% | 0% | 0% |
| Ⅰa | 30% | 13% | 39% | 48% | 28% |
| Ⅰb | 65% | 65% | 61% | 51% | 71% |
| 中山路 | 66% | 67% | 72% | 82% | 77% |
| 中正路 | 17% | 7% | 18% | 8% | 10% |
| 民族路 | 5% | 15% | 8% | 5% | 4% |
| 其他路段 | 12% | 10% | 2% | 6% | 10% |

四、分期分區方案

短期方案之路網組成為中山路、中正路、中華路及民族路，其中，中山路為研選之優先示範路段，因此，將中山路定為第一期實施公車專用道路線。

由運量需求面來看，除中山路外，以中正路行經之公車班次最高；並且中正路亦為未來之捷運路線，可為捷運預先培養運量；加上中正路與中山路直接相交，可延續及擴大公車專用道之服務範圍。因此，將中正路定為第二期實施公車專用道路線。

中華路與中山路平行，中華路亦為由市區通往左營區之主要走廊，具有輔助中山路功能，及預先培養市區往左營之捷運運量，因此，將中華路定為第三期實施公車專用道路線。

民族路為省道台一線，交通流量大，穿越性車流亦佔其車流組成之大多數，因此，建議將民族路定為第四期實施公車專用道路線。藉由第一期優先示範路段之帶頭示範作用，及第二、三期之公車專用道路線，使市區內民眾熟悉公車專用道，並培養使用習慣後，進而影響聯外交通旅次，吸引聯外運輸旅次，以擴大公車專用道服務範圍。短期方案實施期程如表5.8所示。

表5.8 公車專用道短期方案實施期程

|  |  | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山路 | 前置宣導 |  |  |  |  |  |
|  | 設計施工 |  |  |  |  |  |
| 中正路 | 前置宣導 |  |  |  |  |  |
|  | 設計施工 |  |  |  |  |  |
| 中華路 | 前置宣導 |  |  |  |  |  |
|  | 設計施工 |  |  |  |  |  |
| 民族路 | 前置宣導 |  |  |  |  |  |
|  | 設計施工 |  |  |  |  |  |

## 5.7 大眾運輸系統整體發展構想

都會區大眾運輸系統路網，隨著都市發展必須調整其服務型式、路線、或供給運量等，以滿足不同階段之需求。當大眾運輸運量達8,000-15,000人/小時，其大眾運輸系統可由一般公車路線發展至公車專用道系統；當大眾運輸運量成長為25,000-50,000人/小時，即可發展重運量大眾捷運系統。因此公車專用道系統可作為大眾運輸系統培養運量之有效措施。本研究以高雄市棋盤式公車路網為基礎，參酌未來大眾運輸需求、大眾捷運系統之路網及道路系統等，彙整高雄市大眾運輸系統整體路網，如圖5.17所示。

路網組成係由中華路、博愛路、中山路、民族路、翠華路等五條南北向道路；大中路、十全路、建國路、中正路、五福路、三多路等六條東西向道路；以及大順路、民權路、凱旋路等三條環狀道路所組成之路網，並於市中心區可提供約每1公里即有大眾運輸系統之服務。路網主要構想為：以捷運紅、橘線與鐵路地下化構築主要之都市軌道運輸網；以公車專用道補足軌道運輸所不足之大眾運輸幹道路網；並利用一般公車及幹線公車接駁主要路網，以擴大大眾運輸服務範圍。說明如下：

一、高鐵為聯外主要軌道系統

高鐵為城際軌道運輸系統，未來將成為城際運輸之主動脈，可提供高雄都會區一高運量、高服務品質之長程聯外運輸系統，以紓解聯外交通量，及縮短城際間之距離。

二、中短程聯外大眾運輸需求由台鐵、長途客運服務

中短程聯外大眾運輸需求可由台鐵及台汽、統聯等長途客運提供服務，以承接長程聯外運輸系統之不足，及延伸都市運輸系統服務範圍。

三、捷運紅、橘線與鐵路地下化構成都市軌道運輸網

捷運紅、橘線(中山路、中正路)與鐵路地下化(凱旋路)完成後，將成為都市內主要之軌道運輸網，可提供一便捷、高運量、高服務品質之都市運輸系統，由於其具有之高運量特性，可有效紓緩市區內尖峰時間交通擁擠情形。

四、公車專用道補足軌道運輸所不足之幹道路網及捷運系統施工期間，扮演交通維持之功能

公車專用道為大眾運輸幹道路網之一環，其功能介於軌道運輸及一般公車之間，公車專用道一方面可補足軌道運輸所不足之大眾運輸幹道路網，一方面可提昇公車競爭力，藉以加強大眾運輸系統服務功能。

此外，捷運系統施工期間，車道數將因而縮減，道路容量亦將無法滿足實際需求，為使有限之道路容量做有效之利用，可利用公車專用道吸引私人運具旅次轉移使用公車，扮演交通維持之功能，以減緩因捷運系統施工帶來之交通衝擊。

五、一般公車扮演接駁至主要路網與擴大大眾運輸服務範圍之功能

一般公車提供一般道路接駁至主要路網及主要路網間連繫之重要工作，扮演大眾運輸微血管之角色，一般公車可提供擴大大眾運輸服務範圍功能，以提振大眾運輸系統效能。

圖5.17  大眾運輸幹線整體發展構想