# 第一章　緒論

## 1.1 研究緣起

面對人口朝都會區集中及機動車輛普及化所衍生之都市交通問題，世界各國正積極以運輸政策為手段，致力於都市交通問題之改善。運輸政策手段可謂之為「推拉策略」之應用，一方面藉價格機制與使用管理之推力策略，抑制小客車之持有與使用需求；另一方面則藉改善大眾運輸服務品質之拉力策略，期能改變運具選擇市場，使小客車為運具之市場佔有率降低。公車專用道即是運輸系統管理策略中的有效措施之一。

由於高雄市每部小汽車享有道路面積，由民國77年之65.6㎡降至民國86年之35.9㎡，道路面積供給成長不及小汽車成長速度，使市區道路交通日漸擁擠；並且搭乘市區公車之大眾運輸人數由民國77年之7,378萬人降至民國86年之3,318萬人。過去的公車經營者曾經因客源減少，而以減少車輛、人員的方式來降低成本以維持營運績效，殊不知亦因此造成公車服務品質下降，客源更加大量流失的惡性循環後果。

為改善高雄市大眾運輸系統經營環境，提昇其競爭力，並鼓勵民眾使用大眾運輸工具，依據行政院84.8.23核頒「促進大眾運輸發展方案」之規劃內容，高雄市政府已完成公車路線及站位配置之調整；本所除已於民國87年5月辦理完成「高雄都會區公路客運轉運中心規劃」外，今年並繼續辦理「高雄市公車專用道系統規劃與設置可行性研究」，希望能協助高雄市政府提高大眾運輸之營運績效及解決市區道路交通擁塞問題，俾利於高雄都會區大眾運輸系統之永續發展。

## 1.2 研究範圍與對象

1.規劃範圍：高雄市

研究範圍：高雄都會區：包括高雄市、高雄縣(鳳山市、大寮、林園、彌陀、岡山、燕巢、梓官、橋頭、大社、大樹、仁武及鳥松等鄉鎮)

2.研究對象：高雄都會區大眾運輸系統，包括高雄市公共車船處，以及行駛於高雄市區之公路汽車客運業，如台灣汽車客運公司、統聯汽車客運公司及高雄汽車客運公司等。

## 1.3 研究目標與目的

本研究之主要目的，在探討高雄市實施公車專用道系統之可行性，並參考國內外實施經驗，進行高雄市公車專用道優先示範路段之初步規劃。期望藉由公車專用道實施，促進大眾運輸系統之發展，改善都市交通擁擠，進而提昇高雄市民的生活品質。

### 1.3.1 研究目標

由於高雄市目前大眾運輸旅次遠小於私人運輸旅次，而大眾運輸系統之服務水準亦無法馬上有效提昇，惡性循環的結果，將使大眾運輸系統更形衰退，而私人運輸的成長更使得道路交通愈形擁擠。因此本研究期望藉由公車專用道的規劃與推動，達到以下三個目標：

一、提昇生活環境品質

- 提供便捷之運輸服務

- 確保安全的交通環境

- 創造舒適的交通空間

二、發展大眾運輸系統

- 提昇大眾運輸服務品質

- 增進整體運輸效能

- 促使大眾運輸使用者回流

三、調和自然環境

- 減少交通對環境的污染

- 配合都市的發展

### 1.3.2 研究目的

本研究主要之目的在於：

l探討高雄市設置公車專用道系統之可行性

l進行高雄市公車專用道優先示範路段之初步規劃

l研議高雄市公車專用道系統之相關配合措施

## 1.4 研究內容與流程

### 1.4.1 研究內容

本研究之規劃內容，包括下列項目：

l文獻回顧

l台北市實施公車專用道相關資料之蒐集與分析

l高雄市市區道路狀況及市區公車與公路客運路線營運分析

- 高雄市設置公車專用道之機會分析

l高雄市設置公車專用道系統方案之研擬

l高雄市設置公車專用道系統可行性評估

l高雄市公車專用道優先示範路段之初步規劃

l高雄市公車專用道系統之財務計畫

l相關配合措施之研議

l結論與建議

### 1.4.2 研究流程

本研究之工作架構與流程如圖1所示，工作之進行可分為下列三階段：

第一階段：資料之蒐集與基本分析

l蒐集國內外相關研究文獻

l蒐集國內外實施公車專用道之相關資料

l蒐集高雄市市區道路交通特性及道路幾何資料

l蒐集行駛於高雄市之大眾運輸營運特性

l瞭解高雄市規劃公車專用道之背景

第二階段：可行性評估

l彙整相關研究公車專用道之設置原則

l研擬高雄市公車專用道系統方案

l進行高雄市公車專用道之可行性評估

第三階段：初步規劃與配合措施研議

l進行優先示範路段之初步規劃

l公車專用道財務計畫

l研議相關配合措施

l提出研究結論與具體建議

圖1　工作流程圖

## 1.5 研究方法

一、資料之蒐集與基本分析

首先蒐集國內外相關文獻資料及台北市公車專用道相關資料，以檢討公車專用道設置原則。並蒐集、分析高雄市市區道路幾何資料及大眾運輸營運資料，以瞭解高雄市背景條件。此外，在研究期間進行民眾對公車專用道之意見調查，以瞭解民眾對公車專用道之接受程度及民眾期望中的公車專用道型式，做為規劃及後續研究之參考依據。

二、方案研擬與可行性評估

方案研擬係以前述蒐集之資料為依據，分別從工程面及需求面考量，工程面主要考慮道路寬度與幾何型態；需求面則以未來大眾運輸需求量為基礎，並輔以參考主要旅次吸引點及規劃中之重大建設與土地開發計畫等。綜合考量後，規劃出公車專用道路網替選方案。

路網方案評選從工程、財務及經濟效益等層面分析，其中，工程面主要考量路寬及幾何型態；財務面考量各方案之建造成本；經濟效益面考量時間節省、行車成本節省及減少空氣污染成本等效益，比較總效益與總成本之比值，以最可行方案為公車專用道路網方案。其中，經濟效益係引用合作單位參與「高雄都會區鐵路地下化綜合規劃」建立之運輸需求模式，其運量分配採多項羅吉特模式，分析運具分為小汽車、機車及大眾運輸三類，考慮之影響因素包括旅行時間、旅行成本(維修、燃油費用、票價)、所得及車輛持有等。運量指派模式在公路部份採用多重運具指派法，配合增量指派法進行交通量指派，在大眾運輸指派方面，則採用全有或無指派法。

將評選出之公車專用道路網方案，依不同之服務功能研擬出分期分區方案，以各方案之運量需求及民眾接受度評選短期方案。優先示範路段評選則以民眾最能接受及專家學者最具共識為優先考量因素。

三、初步規劃與配合措施研議

針對優先示範路段進行初步工程規劃，包括專用道佈設方式、舖面規劃、排水規劃、車道隔離方式、站位及站台規劃、景觀規劃及乘客進出安全及使用資訊系統規劃等。並估算優先示範路段工程經費，及分析財源籌措方式。並研議實施公車專用道之相關單位權責劃分及配合措施，最後提出研究之結論與建議。

在研究期間，舉辦三次專家學者座談會，邀集各方有經驗的專家、學者、政府單位、業者及民意代表共同討論，以廣納民意，使研究成果更加完善。

# 第二章　文獻回顧

## 2.1 公車專用道之分類與設置條件

一、名詞定義：

1.公車專用道

在道路上劃出特定之車道供公車使用，使公車與其他車輛分道行駛之車道。

2.大客車專用道

在道路上劃出特定之車道供大客車使用，使大客車與其他車輛分道行駛之車道。

3.高乘載車輛專用道

在道路上劃出特定之車道，專供坐滿四人以上車輛使用之車道。

二、公車專用道之分類

公車專用道可依公車之行駛位置、行駛方向、行駛時間、專用強度等因素予以分類(如圖2.1)，而各類公車專用道之定義及其優缺點則彙整於表2.1、表2.2。另以順向公車專用道為例，將中央分隔路型與快慢車道分隔路型之佈設示如圖2.2。

三、設置條件

相關文獻與國外之實施經驗曾對公車專用道之設置條件提出說明，茲將其對公車運量、道路幾何條件之要求彙整如表2.3。

為了利於後續進行高雄設置公車專用道之可行性研究，特比較表2. 3中之設置條件，並選取其中最低之設置條件，列示如表2. 4。

圖2.1　公車專用道之分類

表2.1　各類公車專用道之定義

| 分類因子 | 項 目 | 定 義 |
| --- | --- | --- |
| 行駛位置 | 路緣公車專用道 | 公車行駛於車道之最外線，利用人行道上下乘客 |
|  | 外緣公車專用道 | 公車行駛於快車道最外緣，利用快慢分隔島上下乘客 |
|  | 中央公車專用道 | 公車行駛於快道路中央，利用中央分隔改作為公車專用道，通常不設置停靠站 |
|  | 公車專用街道 | 通常設置於市中心鬧區的街道上，禁行其他車種，而專門劃設一車道僅供公車行駛，其餘路寬則開放行人通行 |
| 行駛方向 | 順向公車專用道 | 公車行駛方向與其他車輛行駛方向相同 |
|  | 逆向公車專用道 | 公車行駛方向與其他車輛行駛方向相反 |
|  | 可變方向公車專用道 | 配合尖峰時間內交通流之方向變換，而改變公車專用道之方向 |
| 行駛時間 | 單尖峰時間公車專用道 | 在早上(或下午)尖峰時段，僅開放單方向車道為公車專用車道，反方向的車道則因設計困難或公車流量不大，而不設公車專用道 |
|  | 雙尖峰時間公車專用道 | 在早上與下午兩尖峰時段，實施公車專用車道，其餘時間開放一般車輛行駛 |
|  | 全天候公車專用道 | 劃設一車道全天候專供公車行駛 |
| 專用強度 | 絕對專用車道 | 僅供公車行駛，且除救護車、消防車外，禁止其他車輛進入公車專用道 |
|  | 條件專用車道 | 除救護車、消防車外，尚允許滿載之小汽車、計程車、交通車、及共乘車等車輛駛入公車專用道 |

表2.2　公車專用道佈設方式優缺點分析

|  | 優 點 | 缺 點 |
| --- | --- | --- |
| 順向路緣式 | 1.公車行駛靠站較符合民眾之習慣 2.乘客於人行道上下車，不必穿越道路安全性高 3.公車轉彎便於操作 4.成本低、施工期短、執行亦簡便 | 1.易為其他車輛違規佔用行駛，執法不易 2.影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 3.受巷道車輛進出影響，無法達到快捷之目的 4.使路段中汽機車混合行駛狀況更嚴重 5.增加與其他轉向車輛的衝突 |
| 逆向路緣式 | 1.不易為其他車輛佔用，執法容易，易建立其權威 2.佈設於單行道時，可方便反向乘客免於繞行隔街乘車 3.於人行道方便乘客上下車，安全性高 | 1.與對向左右轉車輛衝突多 2.在採續進號誌之單行道，逆向公車遇上紅燈的機會大增，將造成更大延滯 3.增加汽、機車混合狀況，影響交通安全 4.受巷道、車庫等進出車輛影響大 5.影響其他車輛臨停及路邊商家裝卸貨 |
| 順向快車道式 | 1.不影響巷道車流出入 2.方便其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 3.慢車道上只有汽、機車，車流混合狀況減輕 4.不受巷道車流出入影響 5.較易與同向車流產生差異，有助於績效的比較與運具選擇 6.不影響其他車輛右轉 | 1.乘車時須穿越車道易生危險 2.易為其他車輛違規佔用行駛，執法不易 3.易與左轉車流產生衝突 4.須足夠路寬以設置候車站 |
| 逆向快車道式 | 1.不易受其他車輛干擾，執法容易，易建立其權威 2.佈設於單行道時，可方便反向乘客免於繞行隔街乘車 3.不影響其他車輛臨停及商家裝卸貨 4.不受巷道車輛進出之影響，公車可得較高速率 | 1.與對向左右轉車輛衝突多 2.在採續進號誌之單行道，逆向公車遇上紅燈的機會大增，將造成更大延滯 3.乘客需穿越車道乘車，易生車禍 4.較無法與逆向一般車流比較形成優勢，進而影響運具選擇 |

資料來源：本研究整理自公車專用道規劃、設計與營運技術推廣研習會中，張學孔之「公車專用道規劃設計指引」

中央分隔路型

快慢車道分隔路型

圖2.2　順向公車專用道佈設示意圖

表2.3　相關文獻中公車專用道之設置條件

|  | 型式 | 大眾運輸需求 | 道路幾何設施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美國交通工程手冊 | 尖峰時間使用路緣車道 | 尖峰時間公車專用車道之交通量，至少應每小時60輛以上，且車上乘客須超過3,000人以上 尖峰時間公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50% | 路幅寬度除公車專用車道外，同一方向至少尚需兩車道供其他運具行駛 |
|  | 部份時間使用中間車道 | 尖峰時間公車專用車道之交通量，每車道每小時不得少於60輛 尖峰時間公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50% | 在雙向車道上，應至少需有四車道寬度 在單行道上，其路幅至少需有三車道 |
|  | 全天候使用中間車道 | 尖峰時間公車專用道之交通量，至少每車道每小時75輛以上，或12小時內500輛以上 尖峰時間公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50%以上，在12小時內，公車載客量應超過其他車輛之所有乘客數 | 在雙向車道上，除公車專用道外，應至少尚需有四車道供其他運具行駛 在單行道上，路幅寬度除公車專用車道外，其兩側至少尚需有兩車道供其他運具行駛 |
| 美國交通工程師協會 |  | 公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50% | － |
| 美國巴爾的摩市 |  | 一車道公車載客量達到相鄰車道上小汽車的載客量時，即有實施公車專用道之必要，亦即兩車道時，公車的載客量佔一半即可實施公車專用道 | － |
| 英國 |  | 尖峰小時公車流量達50輛以上 公車載客量達每小時2,000人以上 | － |

表2.4　相關文獻中公車專用道最低設置條件之彙整

| 考慮因素 |  | 實施時段 | 設置條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公車 運量 | 尖峰時間 |  | 尖峰小時公車流量達50輛以上，或公車載客量達每小時2,000人以上 |
|  | 全天候 |  | 尖峰小時公車流量達75輛以上，或12小時內500輛以上 |
| 道路 幾何 設施 | 尖峰時間 |  | 在雙向車道上，應至少需有四車道寬度 在單行道上，應至少需有三車道 |
|  | 全天候 |  | 在雙向車道上，應至少需有六車道寬度 在單行道上，應至少需有三車道 |

四、設置公車專用道應考慮之因素

由於公車專用道對道路使用者、道路兩旁住戶商家都將產生影響，因此規劃時，除需符合前述之設置條件外，尚需謹慎考慮下列因素：

1.設置逆向公車專用道時，需謹慎規劃交叉路口之處理方式，以確保行車安全。

2.實施路緣式公車專用道時，需考慮停車、機車行駛、計程車上、下客、巷道與車庫出入口及沿線商家裝卸貨等問題。

3.為保障乘客上下車之安全，候車亭應有足夠的容量，以免於受其他車輛碰撞的危險。若公車專用道設置於快車道外緣或道路中央，並須於行人穿越道上漆以反光標線或標誌，以確保乘客安全。

4.實施公車專用道需訂定違規罰則及有效之執法，以降低肇事率、建立公車專用道之權威，及提昇其實施效益。

5.其他需配合之交通管制設施，包括：專用車道寬度、標誌、標線、公車優先號誌設施及公車專用道與其他車道之分隔方式等。

## 2.2 台北市實施公車專用道相關資料之蒐集與分析

台北市是國內第一個實施公車專用道之城市，其實施經驗值得高雄借鏡或省思。以下先介紹台北市公車專用道之實施情況，之後再歸納台北經驗之啟示。

一、台北公車專用道之實施情況

台北市目前已於松江路、新生南路、信義路、仁愛路、南京東路、民權東西路、敦化南北路、中山南北路等8條路段實施公車專用道路，各路線之行駛位置、行駛方向、行駛時間及管制情況彙整如表2.5，並將不同佈設型式之優缺點及其建造成本整理如表2.6及表2.7。實施情形說明如下：

1.除中山南北路於慢車道佈設公車優先道外，其餘路線之公車專用道皆佈設於快車道(內側或外側)。

2.除信義路與仁愛路係採一順向及一逆向之方式外，其它道路都採雙向順向或單向順向之方式。

3.中山南北路係採星期一至星期五下午尖峰時段實施；信義路與仁愛路於逆向車道採全天候實施，順向車道則於5:00至24:00實施；其他路段皆於5:00至24:00實施。

4.配合措施主要係將路口號誌改為紅燈禁止右轉；而公車專用道若設置於快車道時，乘客之步行動線係延伸至道路中央之站台。

表2.5　台北市公車專用道之實施概況

| 路線別 | 行駛位置 | 行駛方向 | 行駛時間 | 管制情況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松江路 | 內側快車道 | 雙向順向 | 05:00~24:00 | 1.路口禁止一般車輛左轉 2.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 3.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 新生南路 | 外側快車道 | 雙向順向 | 05:00~24:00 | 1.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 信義路 | 外側快車道 | 順向及逆向 | 順向：05:00~24:00 逆向：全天候 | 1.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 仁愛路 | 外側快車道 | 順向及逆向 | 順向：05:00~24:00 逆向：全天候 | 1.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 南京東路 | 內側快車道 | 雙向順向 | 05:00~24:00 | 1.路口禁止一般車輛左轉 2.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 3.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 民權東西路 | 內側快車道 | 雙向順向 | 05:00~24:00 | 1.路口禁止一般車輛左轉 2.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 3.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 敦化南北路 | 外側快車道 | 單向順向 | 05:00~24:00 | 1.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 中山南北路 | 外側慢車道 | 雙向順向 | 週一至週五17:00~19:00 | 1.嚴禁路邊停車並加強違規拖吊 2.路口前端適當距離取消專用路權允許混合車流 3.於巷道出入口繪製一般路權之黃網區 |

表2.6　台北市公車專用(優先)道佈設型式優缺點比較

| 路線別 | 佈設方式 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松江路、民權東西路、南京東路 | 雙向順向佈設於內側快車道 | 1.公車之行駛速率及效率較高 2.不影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 3.不影響巷道車流出入 4.不影響其他車輛右轉 5.減低慢車道車流混合狀況 | 1.與左轉車輛衝突，常須禁止其他車輛左轉或增加左轉時相 2.右轉公車必須提早離開公車專用道，且無法停靠站 3.可能為其他車輛所佔用 4.設站成本較大，且進站時路線曲折，舒適度較低 |
| 敦化南北路、新生南路 | 雙向順向佈設於快車道外側 | 1.不影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 2.不影響巷道車流出入 3.不影響其他車輛右轉 4.減低慢車道車流混合狀況 5.敦化南北路因有快慢分隔，車站可設於快慢分隔島上，設站成本較低 | 1.交叉路口一般車輛在快慢車道間變換車道，影響公車專用道運作 2.左右轉公車必須提早離開公車專用道，且無法停靠站 3.可能為其他車輛所佔用 |
| 信義路、仁愛路 | 順向及逆向佈設於快車道外側 | 1.同上 2.逆向專用道不易為其他車輛佔用，易建立權威性 3.逆向佈設於單行道方便反向乘客免於繞行隔街乘車 | 1.同上 2.若順向車道採續進號誌，逆向專用道紅燈延滯增加 3.逆向專用道與對向左右轉車輛衝突多 |
| 中山北路 | 雙向順向佈設於慢車道外側 | 1.成本低、工期短 2.行駛靠站符合現況及民眾之習慣 | 1.易為其他車輛所佔用 2.影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 3.影響巷道車流出入 4.影響其他車輛右轉 5.維持交通之警力耗費大 |

資料來源：公車專用道規劃、設計與營運技術推廣研習會中，張學孔之「公車專用道規劃設計指引」

表2.7　台北市公車專用道建造成本

| 道路名稱 | 公里數 | 站位數 | 土木工程 建造成本 | 交通工程 建造成本 | 總建造成本(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松江路 | 1.54 | 8 | 19,648,675 | 7,689,958 | 27,338,633 |
| 新生南路 | 1.78 | 9 | 36,973,102 | 8,364,863 | 45,337,965 |
| 仁愛路 | 3.10 | 14 | 21,972,890 | 9,134,465 | 31,107,355 |
| 信義路 | 4.50 | 22 | 34,414,930 | 10,188,591 | 44,603,521 |
| 南京東路 | 4.20 | 18 | 48,653,897 | 28,917,435 | 77,571,332 |
| 民權東西路 | 3.60 | 17 | 35,064,441 | 8,004,677 | 43,069,118 |
| 敦化南北路 | 3.15 | 7 | 16,074,620 | 9,108,732 | 25,183,352 |
| 中山南北路 | 3.50 | 12 | － | 15,326,833 | 15,326,833 |

資料來源：台北市交通局交通管制工程處，民國85年

二、台北市實施公車專用道之績效

(一)提昇公車營運之強心劑

依據台北市政府交通局之「台北市公車專用道實施評估報告」資料(民國84年至86年，公車專用道實施前後期間)顯示(如表2.8)，公車專用道之實施對公車營運情況之改善有以下四項明顯的助益：

1.載客數提昇

各公車專用道實施初期之平均每日載客數，除信義路與仁愛路略較實施前為低外，其他各公車專用道路線之載客數皆較實施前為高。若就整個台北市聯營公車而言，至民國86年時，公車專用道之實施使平均每日載客數提高6.13%，客運收入成長14.7%，每公里營收亦成長2.07%，證明公車專用道已發揮間接性移轉部分私人運具旅次之功能。

表2.8　台北市聯營公車84-86年載客數及營收成長情形

|  | 84年 | 85年 | 86年 | 84-86年成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 載客人數(千人次) | 636,087 | 647,137 | 675,084 | 6.13% |
| 平均每日載客數(人) | 1,742,705 | 1,768,133 | 1,849,544 | 6.13% |
| 客運收入(千元) | 6,561,024 | 6,710,458 | 7,525,754 | 14.7% |
| 每公里營收(元) | 39.19 | 37.20 | 40.00 | 2.07% |

資料來源：民國86年台北市交通統計年報

2.行駛車次增加

實施初期除信義路之平均每日行駛公車車次略較實施前為低外，其他各公車專用道路線之公車行駛車次皆較實施前為高。若就整個台北市聯營公車而言，實施公車專用道後，平均每日公車行駛車輛數及行駛車次分別提昇6.22%及11.48%，行駛車次成長大於行駛車輛數，顯示公車運輸效率明顯提高。(詳細資料如表2.9所示)

表2.9　台北市聯營公車84-86年公車行駛輛數成長情形

|  | 84年 | 85年 | 86年 | 84-86年成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均每日行駛車輛數 | 2,742 | 2,882 | 2,912 | 6.22% |
| 出車率(%) | 82.57 | 85.01 | 86.15 | 4.34% |
| 行駛次數(千班次) | 19,781 | 21,174 | 22,052 | 11.48% |

資料來源：民國86年台北市交通統計年報

(二)其他車流行駛速率亦提高

公車專用道縮減了其他車流可行駛之道路容量，故一般民眾多認為此舉措施將降低其他車輛之行駛速率，然「台北市道路交通安全促進會」之調查資料卻顯示與意象不同之發現：

1.公車平均行駛速率

除敦化南北路因受復旦橋便橋及捷運南港線施工之影響，致使公車行駛速率略較實施公車專用道前為低外，其他各路線於實施公車專用道後，公車之行駛速率皆有明顯增加。整體而言，實施公車專用道後使公車之行駛速率於晨峰、昏峰分別提高5.99%、31.93%，各路線之公車平均行駛速率成長如表2.10所示。

表2.10　公車專用道實施前後公車平均行駛速率成長

|  | 實施前(84-85年) |  | 實施後(86年) |  | 漲幅(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 名 | 晨峰 | 昏峰 | 晨峰 | 昏峰 | 晨峰 | 昏峰 |
| 松江路 | 9.46 | 6.97 | 10.88 | 12.60 | 14.96 | 80.90 |
| 新生南路 | 12.50 | 11.81 | 13.99 | 13.99 | 11.96 | 18.51 |
| 信義路 | 12.24 | 13.90 | 19.33 | 18.11 | 57.88 | 30.29 |
| 仁愛路 | 16.77 | 16.54 | 18.75 | 18.21 | 11.81 | 10.10 |
| 南京東路 | 12.94 | 9.47 | 13.09 | 14.41 | 1.20 | 52.25 |
| 民權東西路 | 12.44 | 11.12 | 13.15 | 12.69 | 5.67 | 14.07 |
| 敦化南北路 | 14.99 | 11.45 | 14.35 | 15.97 | -4.27 | 39.48 |
| 平均值 | 12.61 | 10.96 | 14.82 | 15.08 | 5.99 | 31.93 |

資料來源：台北市公車專用道實施評估報告，民國87年4月

2.小汽車平均行駛速率

各路線實施公車專用道後，一般車道之行駛速率除仁愛路與信義路呈明顯降低外，其他道路則呈現增加或略減之情形。整體而言，實施公車專用道後可使小汽車之行駛速率於晨峰、昏峰分別提高23.09%、15.42%，各路線之小汽車行駛速率成長如表2.11所示。由此顯示行車秩序已藉由專有路權改善，達到節省整體運輸旅行時間功能。

表2.11　公車專用道實施前後小汽車平均行駛速率成長

|  | 實施前(84-85年) |  | 實施後(86年) |  | 漲幅(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 名 | 晨峰 | 昏峰 | 晨峰 | 昏峰 | 晨峰 | 昏峰 |
| 松江路 | 9.85 | 7.82 | 16.72 | 12.16 | 69.83 | 55.43 |
| 新生南路 | 19.13 | 15.34 | 19.66 | 14.74 | 2.80 | -3.91 |
| 信義路 | 13.03 | 14.37 | 16.14 | 15.36 | 23.87 | 6.89 |
| 仁愛路 | 18.44 | 17.49 | 17.60 | 12.45 | -4.56 | -28.82 |
| 南京東路 | 14.10 | 11.09 | 19.61 | 15.31 | 39.08 | 38.01 |
| 民權東西路 | 12.23 | 9.66 | 14.41 | 12.93 | 17.80 | 33.80 |
| 敦化南北路 | 13.66 | 11.22 | 16.98 | 12.98 | 24.35 | 15.74 |
| 平均值 | 14.12 | 11.84 | 17.37 | 13.67 | 23.09 | 15.42 |

資料來源：台北市公車專用道實施評估報告，民國87年4月

(三)提昇交通安全

公車專用道實施初期，因駕駛人尚在適應及熟悉動線，肇事些微提昇。但整體而言，公車專用道實施後之百萬公里肇事率降低0.13，交通事故亦明顯減少280件(如表2.12及表2.13)。顯示公車專用道設置後，可整合車流動線、加強各項交通安全措施及減少公車停靠對車流之干擾，以有效降低肇事率及減少行車事故之發生。

表2.12      公車專用道實施前後公車肇事統計

| 年期 | 肇事件數 | 總行駛里程(km) | 百萬公里肇事率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 626 | 167,403,808.65 | 3.74 |
| 85 | 844 | 180,396,569.40 | 4.68 |
| 86 | 680 | 188,155,420.16 | 3.61 |
| 差異(86-84年) | 54 | 20,751,611.51 | -0.13 |

資料來源：民國86年台北市交通統計年報

表2.13    公車專用道實施前後交通事故統計

|  | 84年 |  |  | 86年 |  |  | 差異(86年-84年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路名 | 事故 件數 | 死亡 人數 | 受傷 人數 | 事故 件數 | 死亡 人數 | 受傷 人數 | 事故 件數 | 死亡 人數 | 受傷 人數 |
| 松江路 | 213 | 2 | 242 | 140 | 2 | 80 | -73 | 0 | -162 |
| 新生南路 | 145 | 2 | 181 | 105 | 2 | 75 | -40 | 0 | -106 |
| 信義路 | 227 | 3 | 252 | 175 | 1 | 117 | -52 | -2 | -135 |
| 仁愛路 | 116 | 2 | 81 | 90 | 0 | 35 | -26 | -2 | -46 |
| 南京東路 | 449 | 15 | 526 | 406 | 1 | 268 | -43 | -14 | -258 |
| 民權東西路 | 299 | 6 | 375 | 232 | 3 | 169 | -67 | -3 | -206 |
| 敦化南北路 | 382 | 4 | 354 | 404 | 2 | 185 | 22 | -2 | -169 |
| 中山南北路 | 171 | 4 | 105 | 170 | 4 | 116 | -1 | 0 | 11 |
| 合計 | 2,002 | 38 | 2,116 | 1,722 | 15 | 1,045 | -280 | -23 | -1071 |

資料來源：交通警察大隊

(四)多數民眾深期許

TVBS民意調查中心於民國85年9月10日至11日所作之民意調查結果顯示，公車專用道之設置，無論是公車乘客、機車與小汽車駕駛者，均對公車專用道之設置，給予很高的支持率。整體而言，約有70%受訪者贊成公車專用道之設置。

圖 2.3  TVBS對台北市設置公車專用道所作民調結果

(五)宣導行銷須落實

台北市於民國八十一年九月試辦南京東路雙逆向公車專用道，因民眾的反對聲浪過巨而叫停。檢討此項行動為何招致輿論反彈的原因，主要在於一般民眾對專用道的誤解及宣導不足所致，為扭轉專用車道在民眾心中的形象，以降低政府推動大眾運輸政策的阻力，良好的宣傳與行銷手段，為必要且重要之手段。

(六)實施後產生之問題

台北市公車專用道實施後雖然已頗具成效，並獲得大多數市民實質上之肯定，但因首次推行，仍不免產生一些問題待改善。這些問題可供高雄市設置公車專用道之參考，避免重蹈覆轍。

以下為台北市實施公車專用道產生之問題，分類如下：

1.道路鋪面及排水不良

部分路段之專用車道(如南京東路及仁愛路)因長期受重車壓碾，道路鋪面嚴重受損，車道遇雨即顛顛簸難行，水花四溢，潑濺旅客及行人。

2.交通管制設施辨識不易

敦化南北路(八德路－忠孝東路)因其他道路施工或信義路(中山南路－新生南路)因受路樹遮掩，導致地面標線或牌面標誌不易辨識，使得部分對路況不熟悉之駕駛人發生誤闖專用車道之情形。

3.其他車輛闖入

於尖峰時段，部分其他車輛駕駛人為爭取時效，偶有違規闖入公車專用車道行為。

4.佈設方式未能全面考量各車種使用人

如新生南路公車專用道因採外側快車道之佈設方式，導致慢車道行車空間常因違規停車或垃圾車之停置，及右轉公車、小汽車之交織等問題，造成慢車道車流延滯情形。此外中山南北路之公車優先道因採最外側慢車道沿人行道之佈設方式，導致管制時間內其他車種車輛難以停靠路邊上下客，加上慢車道行車空間不足及交通警力不足等問題，造成機慢車輛常因路邊違規停車或公車違規駛出優先道或轉向車輛排擠等，形成在夾縫中穿行之險象。

## 2.3 國外經驗

為提昇公車運輸效率，設置公車專用道以及公車優先措施，已受世界各主要城市之重視與採用，表2.14為幾個主要實施公車專用道城市之經驗，其實施方式、影響效果及成功要素並彙整如下：

一、實施方式

運作方向：主要以順向或逆向為主

車道佈設：順向式公車專用道多佈設於路緣；逆向式公車專用道則多實施於單行道路段

實施時間：全天候或通勤時段之交通尖峰

二、影響效果

就所蒐集之資料顯示，公車專用道之實施將可收下述之效果：

1.公車行車時間減少

由於公車擁有專用路權，行駛速率隨之提高，節省了乘客旅行時間及等車時間，並提高公車行車準確性。

2.公車載客量增加

由於公車速率提高，節省旅客旅行時間，因而提昇公車競爭力，吸引部份私人運具使用者改搭公車，不僅使公車載客量及營收增加，亦減輕道路交通負荷。

3.道路肇事率減少

實施公車專用道後，因大小車行駛不同車道，交通秩序及行車安全因而獲得改善，道路肇事情形亦隨之減少。

三、成功要素

依據國外之設置經驗，公車專用車道之成功要素可歸納為：

1.公車專用道適合設置於交通擁擠之運輸走廊，以維持適當之交通量。

2.公車專用道之設置以不過度影響其他車道之車流運行為原則。

3.公車專用道之平均旅行時間須比一般車道節省。

4.公車專用道之設置應符合成本效益。

5.公車專用道之設置須有其他相關輔助設施之配合。

6.法規需完備，以利執行。

7.需獲社會大眾與相關政府單位之支持與接受。

表2.14 　歐美各國公車專用道之實施經驗

| 國家、城市(街道) | 實施方式 |  |  | 影響效果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 佈設車道 | 方向 | 管制時間 | 公車行車時間 | 載客量 | 肇事率 |
| 美國芝加哥市(華盛頓街) | 中央快車道 | 順向 | 全天候 | 晨峰－14.5％ 昏峰－15.4％ 非峰－28.3％ | － | － |
| 加拿大溫哥華市(吉歐吉爾街) | 路緣 | 順向 | 昏峰 | －30％ | ＋12％ | － |
| 愛爾蘭都柏林市(費爾標的區) | 路緣 | 順向 | 上午尖峰(8:00~9:30) | －1.6分/旅次 | ＋13％ | － |
| 英國倫敦市(布里克斯頓路) | 路緣 | 順向 | 星期一至星期五 上午尖峰7:00~9:30 | －2.5分/旅次 | － | 5％(違規) |
| 美國芝加哥(運河街) | 北向單行道之西側車道 | 逆向 | 全天候 | － | － | 僅三件(1965~1967實施初期三件) |
| 美國路易士威樂(Avery) | 南向單行道之東側車道 | 逆向 | 第三街：上午7-9時 第二街：下午4-6時 | －25％ | 9800人/日增至12000人/日 | － |
| 美國瑪帝遜(大學大道) | 西向單行道之東側車道 | 送向 | 全天候 | － | － | －9％ |
| 波多黎各聖胡安(Poncede Leon和Fernandez Juncos大道) | 單行道之一車道 | 逆向 | 全天候 | －20~30分/旅次 | － | － |
| 美國聖安東尼(亞拉模街) | 單行道之一車道 | 逆向 | 全天候 | － | － | － |
| 英國倫敦(Tottenham公路 | 北向單行道之一車道 | 送向 | 全天候 | －1.2~2.4分/旅次 | － | － |
| 英國雷汀(King’s Road) | 單行道之一車道 | 道向 | 全天候 | 尖峰－48％至－61％ 離峰－14％至－34％ | － | －29﹪ |

## 2.4 其他相關研究

## 本研究主要工作內容，包括「可行性評估」、「初步規劃」、「經濟效益評估」、「相關配合措施之研議」，各項內容在國內、外已有許多研究曾進行探討，其研究方法或成果可供借鏡或參考。各相關文獻摘要敘述如下：

一、「可行性評估」、「初步規劃」之相關文獻

1.改善都市大眾運輸系統服務可靠性之策略[23]

張有恆(民國73年)蒐集國外資料歸納得出若採行公車專用道，對於公車平均行駛時間無顯著改善，但行車時間之標準差則會減少，行車可靠度將會增加。

2.公車專用道實施方式評估之研究[31]

謝中週(民國86年)探討影響公車專用車道實施方式之評估因素，透過群體決策分析階層程序法(AHP)求取評估因素的權重，結合評估因素的權重與衡量值，進而評估所研擬之公車專用車道實施方式之優劣順序。其以三種公車專用車道實施方式及十四項評估準則評點，結果顯示其實施方式之優劣順序依序為快車道式順向公車專用道、快車道式逆向公車專用道及路線緣式順向公車專用道。

3.台北市公共汽車專用道之研究[2]

王傳芳等(民國68年)首先闡述公車專用道之基本觀念，進而描述國外實施公車專用道之情形與效益，再由實施公車專用道之必要性、配合性、效益性及所受困擾四方面來探討公車專用道之可行條件，最後研擬台北市公車專用道實施方案。研究結論認為台北市於民國68年實施公車專用道，雖已具充份之必要條件，然其效益性並不顯著，所造成之困擾較大，應先試行一段時間，以推廣公車專用道之使用觀念。

4.公車專用道設置條件之研究[7]

朱榮祥(民國67年)指出公車專用車道在交通量大到足以影響公車行車效率，或是公車的比率較大時，才有實施之價值，該研究並進一步採討此臨界交通量或比例為何。經以高雄市中山一路(六合一路至七賢一路)進行電算模擬實際系統之操作情形，模擬結果，在現況下，交通量要在2300輛／小時(單向)，或公車比率為0.588時才有實施的價值。

上述研究之公車比率模擬值0.588時似嫌偏高，與實際情形出入頗大，如一號誌化車道容量以1000輛／小時計，則公車需達588輛／小時才有實施價值，放眼全世界幾無一城市可達此一標準。台北市中華路為全市公車行駛班次第二多的幹道，實施公車專用道時之尖峰流量(單向)約370輛，惟實施後發覺行車擁擠，經調整部分路線改行其他道路，流量減為250輛後，始得順利運行。是以研究所得公車比率0.588有待商榷。

5.新澤西495號路公車專用道：一個實施20年的成功例子[35]

Home,LL; Quelch,GE(1991)敘述新澤西495號路逆向公車專用道運作情形，此一道路經由林肯隧道穿過哈得遜河，連接新澤西和紐約市的曼哈頓。在過去20年中，它提供到曼哈頓快速可靠的通行路徑，服務了6百萬輛公車和2億4千4百萬旅客。由經驗顯示該專用道實際容量約為每小時725輛(途中不上下乘客)，充份發揮大眾運輸之功能。

6.美國公路容量手冊(1985)[36]

手冊中第12章第3節闡述：(1)公車優先處理之目的，(2)成功之公車優先處理需具備之特性，(3)規劃和實施公車優先措施需考慮之因素，(4)公車優先處理原則。文中特別強調在進行任何公車優先處理措施之前，應事先評估它的效益和影響，不僅在於它能如何改善公車服務，同時也要考慮到它對其他運具之影響。成功的優先處理有賴於嚴格執法，否則常有違規情事發生，將損害公車優先處理之功效。

二、「經濟效益評估」之相關文獻

1.台北市公車專用車道系統之研議[20]

陳武正等(民國65年)透過蒐集各公民營巴士行車資料，利用模擬方式模仿實際操作情形，進行效益評估，評估結果，設置專用道後將使公車平均行車時間約節省40%，平均行車速率約提高50%，尖峰小時通過之公車數量亦可增加20%，然由於時間限制無法進行實際情況之驗證。

2.大眾運輸系統旅次時間績效評估之研究[10]

周文靜(民國84年)嘗試藉使用者最重視且與系統規劃、設計直接關聯的「旅次時間」量化指標，來顯現大眾運輸系統的服務績效，並進一步探討系統設計或營運策略改變時，對於績效指標的影響，以作為評估各種可行方案與政策修定的參考依據

3.市區道路公車專用道設置條件之研究[8]

宋有堂(民國67年)首先對世界各國實施公車專用車道各種處理方式及實例加以檢討，接著針對台北市公車網路現況、公車問題加以分析，最後探討公車專用道設置之必要性和公車專用道設置標準、應考慮因素以及台北市設置地點個案之評估研究。文中並發展出一評估都市幹道上實施公車專用車道效益之數學模式，經研究台北市於忠孝東西路設置公車專用車道之經驗，其行駛時間效益為每位公車乘客節省時間平均為20分鐘。

4.公車專用道對公車業者之效益分析[27]

張緯君(民國86年)指出由於公車專用車道帶來時間節省效益，容易造成乘客在路線間移轉的情形，因此帶給行駛該路段之公車路線額外需求量，同時非行駛公車專用道路線則可能遭受乘客流失之影響；並使用Box-Jenkins ARIMA時間序列分析法構建各公車業者載客數和行駛車公里預測模式，求得設置公車專用車道對於各業者的影響程度，並透過單位票價和單位車公里成本轉換為實際金額，最後獲致各業者的淨效益。

三、「相關配合措施研議」之相關文獻

1.公車專用道公車旅行時間與延滯特性之分析[25]

張學孔(民國86年)指出公車專用道之設置可大幅改善旅行時間及服務可靠度。經由調查資料分析顯示：公車行駛專用道有較高的旅行速率及行駛速率，而不論有否公車專用道，公車因號誌的延滯時間佔總旅行時間之比例，顯著大於其他國家之公車系統，因此公車專用道之號誌連鎖或優先權之設計，為未來進一步改善公車專用道的策略；另外國內公車上、下車延滯比例則皆小於國外情形。

2.公車設站位置與行駛時間之研究[11]

周義華(民國70年)對站位於各種路型、號誌、轉乘便利性下，應採取近端或遠端設站有詳細評析，並指出在相同的旅程中，公車之行駛時間在近端設站之情況比遠端設站為少且其差距與G(綠燈時間)／C(號誌調期)比值成反比。

# 第三章　高雄市實施公車專用道背景

## 3.1 相關重大建設

3.1.1  未來之重大交通建設

重大交通建設的推動，往往是增加交通供給最有效的方法之一，進而改善都市路網交通擁擠的問題。所以，為因應高雄都會區未來交通運輸可能產生的瓶頸，及追求更完善都市交通運輸系統，將未來重大交通建設規劃分為公路系統、公路客運系統與軌道系統。公路系統建設包括第二高速公路建設計畫、中山高速公路拓寬計畫、都會區快速道路系統、東西快速道路(高雄潮州線)及住都局R2線道路建設；公路客運系統包括高雄都會區公路客運轉運中心規劃；軌道系統建設包括都會區捷運系統、鐵路地下化工程及高速鐵路。各建設計畫之計畫路線及預計完工期程彙整如表3.1，其路線位置則如圖3.1所示。

3.1.2  其他相關建設計畫

都會區現正進行中之其他相關建設計畫，主要有高雄港整體開發計畫、開發高雄港觀光遊憩資源規劃、多功能經貿園區、高雄新市鎮開發計畫及高雄大學特定區計畫…等。未來高雄都會區之整體發展架構及空間活動分佈，將隨著各項重大建設計畫之執行及完成而有所改變。以下將針對都會區研議及執行中之其他相關建設計畫彙整於表3.2及圖3.2。

表3.1　高雄市未來重大交通建設規劃

| 建設計畫 |  |  | 計畫路線 |  | 預計完工期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 路 系 統 | 1.第二高速公路建設計畫 |  | 二高高雄環線由燕巢分出迄於左營大中路 |  | 民國87年 |
|  | 2.中山高速公路拓寬計畫 |  | 鼎金交流道至五甲交流道拓寬至6至10車道 |  | 民國90年 |
|  | 3.都會區快速道路系統 |  | 第一期：1.大中及中山路線 2.翠華路線 3.成功路線 第二期：4.後勁溪線 第三期：5.都會區外環線 6.左營營區線 |  | 第一期：民國98年 |
|  | 4.東西向快速道路高雄潮州線 |  | 高速公路五甲系統交流道往東銜接萬大橋 |  | 民國88年 |
|  | 5.住都局R2線道路建設 |  | 由鳥松仁美外環道往南沿大坪頂四、六號道路，銜接至小港機場之台17 |  | 民國89年 |
| 公路客運系統 | 1.高雄都會區公路客運轉運中心規劃 | 轉運中心設站地點： 第一階段：高雄車站站前廣場用地、高市車船管理處機關用地、楠梓警察訓練中心機關用地。 第二階段：小港國際機場交通用地。 轉運站設站地點： 第二階段：多功能經貿園區交通用地、鼎金系統交流道旁農業用地、高速鐵路左營站。 |  | 第一階段： 民國88-93年 第二階段： 民國94年以後 |  |
| 鐵 路 系 統 | 1.都會區捷運系統 |  | 捷運紅線由橋頭經博愛路、中山路至小港機場；橘線起於中山大學，往東通達鳳山 |  | 民國95年 |
|  | 2.鐵路地下化工程 |  | 鐵路縱貫線機九用地至鳳山站以東牛稠埔溪段地下化。西段臨港線鐵路建議廢除，東段及第二臨港線予以地下化 |  | 民國95年 |
|  | 3.高速鐵路 |  | 由台北至高雄左營目前規劃設置七站，未來將計畫延伸至高雄站，並增設苗栗、彰化、雲林三站 |  | 民國92年 |

圖3.1　高雄都會區未來重大交通建設規劃示意圖

表3.2　高雄都會區未來相關建設規劃

| 計畫別 | 計畫內容 | 計畫目標年期 |
| --- | --- | --- |
| 高雄港整體開發計畫 | 1.確認高雄港之發展策略計畫 2.高雄港之區位限制條件及潛力分析 | 民國110年 |
| 開發高雄港觀光遊憩 資源規劃 | 落實高雄港埠整體開發計畫，更新舊港區使成休閒遊憩活動之用 | 目標年為民國99年 |
| 多功能經貿園區 | 1.特定文化休閒專用區-港埠商業、文化展覽、商業購物設施 2.特定倉儲轉運專用區-科技在出口設施、自動倉儲配銷中心、企業辦公大樓、金融服務中心 3.特定經貿核心專用區-商務住宅區、工商綜合辦公大樓、國際觀光旅館、購物中心、員工及一般住宅設施 | 第一期89年 第二期92年 第三期94年 |
| 高雄新市鎮開發計畫 | 1.高雄新市鎮位於高雄縣橋頭鄉，距高雄市北側約6公里，土地面積約2161公頃，南臨高雄都會公園 2.主要設施有鄰里社區中心、大型購物及休閒中心、大型綜合醫療中心科技工業區等 | 自民國81年至106年止，共25年 |
| 高坪特定區開發計畫 | 1.高坪特定區及大坪頂特定區合稱大坪頂新市鎮 2.高坪特定區位於大坪頂新市鎮中部偏西，分成兩期開發 3.主要計畫內容包括住宅區、商業區、公園、綠地、停車場、市場、國中、國小、兒童遊樂場、醫院、機關、郵局、加油站、電信局等 | 第一期至82年12月，第二期至84年12月，為期計6年 |
| 大坪頂特定區開發計畫 | 1.大坪頂特定區位於高雄東南方鳳山丘陵的坪頂台地，配合高雄臨海、大發、林園工業區之建設，分成南北兩區 2.主要計畫內容為二個住宅區(八個鄰里單元)一特種(低密度)住宅區 3.各鄰里、社區配設鄰里中心及社區中心(包括機關、市場、停車場、商業區、學校及公園等)，另劃設工業區、農業區、保護區、風景區等 | 未定 |
| 高雄大學特定區計畫 | 1.設置地點位於高雄市楠梓區藍田段，面積計287公頃之農業區 2.以辦理區段徵收或市地重劃取得大學用地50～100公頃 | 民國100年 |

圖3.2　高雄都會區未來相關建設規劃示意圖

## 3.2 高雄市道路幾何特性

高雄市主要道路之車道佈設、分隔島設置種類及寬度彙整如表3.3所示，路寬25公尺以上道路除和平路和建國路部份路段，大部份的幹道皆設有二快車道和一慢車道。其中，以中山路(五甲路－飛機場路)佈設之五快車道與一慢車道為高雄市設立最多車道的路段；沿海路之臨海一號橋至鳳北路的南向路段設有四快車道和一慢車道為次之，此路段原先設計有三個快車道和一個慢車道，後來因應交通需求的增加，將原有的慢車道利用緣石再分割出一快車道，使快車道增加為四車道。

此外，幹道中車道數量的佈設，往往受交通需求量的成長而調整，將原先設計的車道佈設重新更改，取消或削減分隔島寬度以增加車道數，造成同一條幹道上不同路段有不一樣的車道佈設，車道縮減處常是車流交織區域，易發生交通擁塞問題。

高雄市主要幹道中以中山路車道數變化最大，從火車站到飛機場其車道數為5、3、4、6、4等之車道數。東西向另一條幹道中正路，以中山路為界，以東之中正路為三車道(含一慢車道)，以西為四車道。全市道路最寬的道路為民權路、民生路及民族路部份路段(建工路以南)，路寬皆為60公尺，其設計目標為林蔭大道，中央及快慢分隔島設計較寬並栽種大量樹木，故車道數大都為三車道(含一慢車道)。此外，受到早期都市發展的限制，造成道路拓寬不易，形成同一條幹道有不同的道路寬度發生，如中華路即為一顯著的例子，其道路寬度從九如五路至正勤路為60、30、40、25、40公尺，道路寬度的變化易形成交通瓶頸路段，發生交通擁擠情況。

表3.3　高雄市主要道路車道數、分隔島型式狀況表

| 路段名稱 | 起迄路段 | 車道數 |  | 分隔島型式 |  | 道路寬度 (M) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快車道數 | 慢車道數 | 中央分隔 | 快慢分隔 |  |  |
| 加昌路 | 高楠公路-軍校路 | 2 | 1 | ˇ |  | 40 |  |
| 德民路 | 旗楠路-後昌路 | 2 | 1 |  | ˇ | 40 |  |
| 後昌路 | 德民路-左楠路 | 2 | 1 |  |  | 28 |  |
| 左楠路 | 加昌路-翠華路 | 2 | 1 |  |  | 40 |  |
| 民族路 | 楠梓-建工路 | 2 | 1 | ˇ | ˇ | 40 |  |
| 民族路 | 建工路-中正路 | 3 | 1 | ˇ | ˇ | 60 |  |
| 翠華路 | 左楠路－中華路 | 2 | 1 | ˇ |  | 30 |  |
| 翠華路 | 中華路－九如路 | 2 | 1 |  |  | 30 |  |
| 九如路 | 澄清路-博愛路 | 2 | 1 | ˇ |  | 30 |  |
| 九如路 | 博愛路-九如五路 | 2 | 1 |  |  | 30 |  |
| 九如五路 | 九如四路-中華路 | 2 | 1 | ˇ |  | 40 |  |
| 中華路 | 九如五路-力行路 | 3 | 1 |  | ˇ | 60 |  |
| 中華路 | 力行路-五福三路 | 2 | 1 |  |  | 30 |  |
| 中華路 | 五福三路--新光路 | 2 | 1 |  | ˇ | 40 |  |
| 中華路 | 新光路-復興路 | 2 | 1 |  |  | 25 |  |
| 中華路 | 復興路-正勤路 | 2 | 1 |  | ˇ | 40 |  |
| 博愛路 | 華夏路-同盟路 | 2 | 1 |  | ˇ | 40 |  |
| 博愛路 | 同盟路-九如路 | 2 | 1 |  | ˇ | 50 |  |
| 中山路 | 建國路－中正路 | 4 | 1 | ˇ | ˇ | 50 |  |

表3.3　高雄市主要道路車道數、分隔島型式狀況表(續)

| 路段名稱 |  | 起迄路段 |  | 車道數 |  |  |  | 分隔島型式 |  |  |  | 道路寬度 (M) |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 快車道數 |  | 慢車道數 |  | 中央分隔 |  | 快慢分隔 |  |  |  |  |
| 中山路 | 中正路－凱旋路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  | ˇ |  | 50 |  |  |  |
| 中山路 | 凱旋路-五甲路 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 中山路 | 五甲路-機場出口 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | ˇ |  | 50 |  |  |  |
| 中山路 | 機場出口-沿海路 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | ˇ |  | 50 |  |  |  |
| 沿海路 | 中山路-中鋼路 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 沿海路 | 中鋼路-臨海一號橋 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | ˇ |  | 30 |  |  |  |
| 沿海路 | 臨海一號橋-東林路 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | ˇ |  | 30 |  | 南向 |  |
|  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | ˇ |  | 30 |  | 北向 |  |
| 沿海路 | 東林路-鳳北路 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | ˇ |  | 30 |  | 南向 |  |
|  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  | 北向 |  |
| 大順路 | 中華路-中正路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 十全路 | 民族路-同盟路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 建國路 | 正義路-民族路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 建國路 | 民族路-河東路 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 七賢路 | 和平路-公園路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 中正路 | 鹽埕圓環-中山路 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | ˇ |  | 40 |  |  |  |
| 中正路 | 中山路-建軍路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  | ˇ |  | 40 |  |  |  |
| 民生路 | 光華路-愛河東路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  | ˇ |  | 60 |  |  |  |
| 民權路 | 民生一路-中山路 |  | 3 |  | 1 |  | ˇ |  | ˇ |  | 60 |  |  |  |
| 四維路 | 福德路-凱旋二路 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 四維路 | 凱旋二路-光華路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 四維路 | 光華路-中山路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  | ˇ |  | 60 |  |  |  |
| 四維路 |  | 中山路-成功一路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | ˇ |  | 40 |  |  |
| 三多路 |  | 建軍路-凱旋二路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 三多路 |  | 凱旋二路-中山路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 三多路 |  | 中山路-成功路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 青年路 |  | 光華路-民權路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  | ˇ |  | 60 |  |  |
| 青年路 |  | 民權路-永泰路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 成功路 |  | 五福路-凱旋路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 一心路 |  | 中山路-凱旋路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 光華路 |  | 民族路-一心路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  |  |  | 30 |  |  |
| 和平路 |  | 七賢路-五福路 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 和平路 |  | 五福路-一心路 |  | 1 |  | 1 |  | ˇ |  |  |  | 25 |  |  |
| 漁港路 |  | 德昌路-草衙路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 宏平路 |  | 中山四路－飛機路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 大業北路 |  | 中山路-中鋼路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 五福路 |  | 中正路-中山路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  |  |  | 30 |  |  |
| 五福路 |  | 中山路-英雄路 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 五福路 |  | 英雄路-愛河西路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 五福路 |  | 愛河西路-鼓山路 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 高楠公路 |  | 德民路-華夏路 |  | 2 |  | 1 |  | ˇ |  | ˇ |  | 40 |  |  |

## 3.3 高雄市道路交通特性

自民國81年起，高雄市政府每兩年委外做全市道路之交通調查，本研究將從中提出幾項調查資料，探討高雄市道路路網之交通特性，其中包括主要幹道交通量成長狀況、交通組成、主要路口之延滯時間與服務水準及主要道路之平均旅行速度與服務水準，詳述如下。

3.3.1 交通量成長

近幾年高雄市汽、機車數量快速成長，民國76年到85年機車數量成長1.6倍，汽車數量成長2.48倍，其數量分別達736,297輛及343,608輛，主要道路交通量成長狀況可從表3.4得知，從上午六點至下午10點間之各主要路段交通量，在民國81年星期六、日、一的交通量年成長率大都維持10%以上，民國83年星期六的交通量年成長率大部份調查路段維持5%以上，星期日之交通量有40 %的調查路段呈現負成長，數量皆不高。星期一之交通量大約有60%調查路段交通量呈5-15%的成長，另40%調查路段呈現5%以下的負成長。於民國85年之調查道路中，交通量年成長率在不同調查時間中，正負成長幾成各半，範圍在10%至-15%之間。星期六調查路段之總交通量與星期一幾無差異，星期日則為星期一調查路段總交通量之80%。

3.3.2 交通組成

根據歷年高雄市交通量調查報告，主要道路汽機車比率可見表3.5。民國81年在6個調查路段中，機車交通量比例約為三成，其範圍在22-32%之間；小客車交通量比例在25-45%之間，其中有4個路段超過40%；大型車交通量比例均在一成以下，範圍約在3-10%。民國83年在10個調查路段中，機車交通量比例範圍在20-33%之間，有5個路段超過30%；小客車交通量比例在28-53%之間，其中有8個路段超過40%；大型車交通量比例除1個路段超過10%外，其餘路段之比例在1-9%之間。民國85年在10個調查路段中，機車交通量比例在19-41%之間，其中有5個路段超過30%；小客車交通量比例在26-53%之間，有7個路段超過40%；大型車交通量比例範圍在2-9%。

分別從不同年期之各路段交通量比例來看，有多數路段之大型車及機車交通量比例呈現成長趨勢。而將高雄市與台北市之機車交通量比例相比較，高雄市機車交通量比例稍顯偏高。因道路上機車交通量比例高，會嚴重影響車流順暢性，故須藉由快慢分隔島之設置，將汽、機車流分隔開，以消除機車對汽車行駛速率之影響，此亦為高雄市道路大都設置快慢分隔島原因之一。

表3.4　高雄市主要道路交通量年成長率統計表

| 日 期 | 年度 | 調查路段數 | 年成長率15%以上 | 年成長率10%~15% | 年成長率5%~10% | 年成長率5%~0% | 年成長率0%~-5% | 年成長率-5%~-10% | 年成長率-10%~-15% | 年成長率-15%以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星期六 | 81 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 58.33% | 25.00% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|  | 83 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 8.33% | 8.33% | 33.33% | 25.00% | 16.67% | 8.33% | 0.00% | 0.00% |
|  | 85 | 12 |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  |  | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 25.00% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 8.33% |
| 星期日 | 81 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.00% | 25.00% | 16.67% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|  | 83 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  | 8.33% | 16.67% | 25.00% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 8.33% | 8.33% |
|  | 85 | 12 |  |  | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |  |
|  |  |  | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 8.33% | 0.00% |
| 星期一 | 81 | 12 | 8 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 66.67% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% |
|  | 83 | 12 |  | 3 | 2 | 2 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 0.00% | 25.00% | 16.67% | 16.67% | 0.00% | 41.67% | 0.00% | 0.00% |
|  | 85 | 12 |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 1 |
|  |  |  | 0.00% | 8.33% | 8.33% | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 8.33% |

資料來源：81、83、85年高雄市道路交通量特性調查報告

表3.5　高雄市市中心區主要道路歷年大型車、汽、機車比率表

| 路段 名稱 | 方向 | 81 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型車% | 小客車% | 機車% | 車輛數 | PCU | 大型車% | 小客車% | 機車% | 車輛數 | PCU | 大型車% | 小客車% | 機車% | 車輛數 | PCU |
| 中華路 | 往北 | 5.0 | 42.1 | 27.5 | 34,542 | 27,537 | 2.3 | 49.9 | 26.9 | 40,460 | 32,008 | 3.3 | 52.6 | 25.9 | 33,339 | 26,739 |
|  | 往南 | 5.2 | 40.2 | 27.1 | 36,316 | 29,056 | 2.1 | 51.6 | 27.0 | 35,869 | 28,351 | 3.7 | 50.4 | 26.9 | 40,813 | 32,524 |
| 中山路 | 往北 | 3.6 | 39.4 | 29.3 | 48,087 | 37,447 | 2.8 | 51.0 | 24.5 | 43,634 | 35,192 | 4.4 | 50.0 | 28.3 | 47,369 | 37,252 |
|  | 往南 | 3.0 | 37.3 | 31.8 | 54,480 | 41,523 | 2.4 | 40.1 | 27.2 | 48,798 | 38,500 | 3.1 | 46.7 | 29.4 | 45,835 | 35,600 |
| 民族路 | 往北 | 2.9 | 42.7 | 32.3 | 62,657 | 47,436 | 2.7 | 52.5 | 26.7 | 58,558 | 46,555 | 2.8 | 49.8 | 32.8 | 62,969 | 47,690 |
|  | 往南 | 2.8 | 45.0 | 29.0 | 68,273 | 53,198 | 3.1 | 50.4 | 27.7 | 60,201 | 47,404 | 3.4 | 49.6 | 32.9 | 66,532 | 50,328 |
| 中正路 | 往東 | 7.1 | 41.8 | 25.2 | 32,190 | 26,150 | 6.4 | 47.0 | 23.0 | 41,594 | 34,444 | 6.1 | 48.0 | 24.5 | 30,815 | 25,189 |
|  | 往西 | 6.2 | 44.3 | 22.1 | 32,022 | 26,710 | 5.4 | 49.6 | 20.1 | 41,365 | 34,983 | 6.3 | 52.6 | 18.9 | 26,677 | 22,911 |
| 九如路 | 往東 | 3.7 | 43.8 | 28.7 | 49,940 | 39,025 | 5.0 | 47.9 | 21.6 | 56,919 | 47,441 | 5.0 | 52.3 | 24.3 | 41,206 | 33,526 |
|  | 往西 | 4.6 | 44.7 | 26.5 | 48,077 | 38,363 | 7.8 | 45.6 | 24.9 | 65,801 | 53,817 | 4.3 | 51.9 | 25.8 | 39,385 | 31,630 |
| 建國路 | 往東 | 10.1 | 26.6 | 27.3 | 22,434 | 18,074 | 12.2 | 28.3 | 30.0 | 27,536 | 21,687 | 9.3 | 25.8 | 37.0 | 25,816 | 19,107 |
|  | 往西 | 9.1 | 25.2 | 31.2 | 27,107 | 20,960 | 8.6 | 30.2 | 27.8 | 28,210 | 22,412 | 7.1 | 27.6 | 38.5 | 29,884 | 21,794 |
| 七賢路 | 往東 | － | － | － | － | － | 2.1 | 38.2 | 32.1 | 34,849 | 26,334 | 2.1 | 42.2 | 33.5 | 28,791 | 21,539 |
|  | 往西 | － | － | － | － | － | 1.7 | 38.5 | 31.0 | 34,492 | 26,264 | 2.5 | 39.4 | 31.6 | 30,706 | 23,294 |
| 五福路 | 往東 | － | － | － | － | － | 1.6 | 42.4 | 30.2 | 29,087 | 22,270 | 2.0 | 38.4 | 41.3 | 44,508 | 31,514 |
|  | 往西 | － | － | － | － | － | 1.9 | 42.0 | 30.0 | 25,577 | 19,601 | 2.0 | 40.9 | 36.4 | 32,370 | 23,697 |
| 三多路 | 往東 | － | － | － | － | － | 3.9 | 45.1 | 28.8 | 32,876 | 25,578 | 6.3 | 43.4 | 31.0 | 25,834 | 20,019 |
|  | 往西 | － | － | － | － | － | 4.3 | 41.5 | 32.5 | 27,705 | 21,041 | 6.6 | 43.3 | 31.0 | 27,453 | 21,236 |
| 博愛路 | 往北 | － | － | － | － | － | 1.6 | 50.0 | 23.3 | 48,277 | 39,332 | 2.6 | 50.5 | 25.5 | 52,554 | 42,137 |
|  | 往南 | － | － | － | － | － | 0.9 | 44.6 | 32.5 | 58,141 | 43,920 | 3.0 | 48.3 | 25.9 | 42,122 | 33,682 |

資料來源：81、83、85年高雄市道路交通量特性調查報告

3.3.3 主要路口之服務水準

表3.6彙整高雄市歷年交通量調查報告之主要路口服務水準狀況，其服務水準判定是依據交通部編審之交通工程手冊路口車輛平均延滯服務水準分類表。從表中可發現民國81年上午時段之主要路口服務水準有8.7%在D級以下，中午時段2.2%，下午時段23.9%；民國83年服務水準在D級以下路口，上午時段為5.2%、中午時段為3.4%、下午時段為19.0%；民國85年服務水準在D級以下路口，上午時段為5.7%、中午時段為2.9%、下午時段為24.3%。上午時段大部分調查路口其服務水準皆達到C級，下午時段大部分的路口服務水準為C、D級之間，但在民國81年則以C級較多，約為45%，民國83年則為C、D級各約佔32%，在民國85年則以D級服務水準的路口較多，約為44.3%。以上種種資料，顯示主要路口下午之服務水準比上午差，且下午時段之路口服務水準正逐漸下降中。

表3.6　高雄市主要路口之服務水準

| 調查時段 | 年度 | 服務水準A | 服務水準B | 服務水準C | 服務水準D | 服務水準E | 服務水準F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午時段 | 81 | 0 | 5 | 28 | 9 | 4 | 0 |
|  |  | 0.0% | 10.9% | 60.9% | 19.6% | 8.7% | 0.0% |
|  | 83 |  | 2 | 38 | 15 | 3 | 0 |
|  |  | 0.0% | 3.4% | 65.5% | 25.9% | 5.2% | 0.0% |
|  | 85 | 0 | 3 | 36 | 27 | 4 | 0 |
|  |  | 0.0% | 4.3% | 51.4% | 38.6% | 5.7% | 0.0% |
| 中午時段 | 81 | 0 | 17 | 23 | 5 | 1 |  |
|  |  | 0.0% | 37.0% | 50.0% | 10.9% | 2.2% | 0.0% |
|  | 83 | 0 | 14 | 37 | 5 | 2 | 0 |
|  |  | 0.0% | 24.1% | 63.8% | 8.6% | 3.4% | 0.0% |
|  | 85 | 0 | 15 | 45 | 8 | 2 | 0 |
|  |  | 0.0% | 21.4% | 64.3% | 11.4% | 2.9% | 0.0% |
| 下午時段 | 81 | 0 | 5 | 21 | 9 | 7 | 4 |
|  |  | 0.0% | 10.9% | 45.7% | 19.6% | 15.2% | 8.7% |
|  | 83 |  | 5 | 19 | 20 | 11 | 3 |
|  |  | 0.0% | 8.6% | 32.8% | 34.5% | 19.0% | 5.2% |
|  | 85 | 0 | 5 | 17 | 31 | 13 | 4 |
|  |  | 0.0% | 7.1% | 24.3% | 44.3% | 18.6% | 5.7% |

資料來源：81、83、85年高雄市道路交通量特性調查報告

3.3.4  主要道路之服務水準

依據85年高雄市道路交通量特性調查報告之主次要幹道平均行駛速率調查分析結果，整理主要道路之平均旅行速度及服務水準資料如表3.7所示。由表中之服務水準資料顯示，主要道路下午之服務水準較上午及中午差，其中，以中山路服務水準最差，達E、F級，民族路、五福路及四維路服務水準亦已達D、E級。

表3.7   高雄市主要道路之服務水準

| 幹道名稱 | 方向 | 上午時段 |  | 中午時段 |  | 下午時段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均旅行 速度KPH | 服務水準 | 平均旅行 速度KPH | 服務水準 | 平均旅行 速度KPH | 服務水準 |
| 大順路 | 往北 | 27.2 | C | 30.3 | C | 23.3 | D |
|  | 往南 | 27.0 | D | 29.4 | C | 24.3 | D |
| 民權路 | 往北 | 23.7 | C | 26.2 | B | 24.2 | C |
|  | 往南 | 23.1 | C | 29.6 | B | 26.7 | B |
| 博愛路 | 往北 | 35.1 | A | 33.8 | A | 32.2 | B |
|  | 往南 | 36.5 | A | 35.0 | A | 32.6 | B |
| 中山路 | 往北 | 27.6 | E | 27.1 | E | 20.6 | F |
|  | 往南 | 25.9 | E | 25.8 | E | 23.5 | E |
| 民族路 | 往北 | 25.6 | E | 30.8 | D | 28.7 | E |
|  | 往南 | 25.4 | E | 29.4 | D | 30.0 | D |
| 中華路 | 往北 | 29.8 | C | 30.2 | C | 26.7 | D |
|  | 往南 | 25.6 | D | 30.4 | C | 25.4 | D |
| 成功路 | 往北 | 27.8 | C | 29.2 | C | 23.0 | D |
|  | 往南 | 34.7 | B | 32.3 | B | 32.1 | B |
| 大業北路 | 往北 | 43.6 | A | 46.8 | A | 26.1 | D |
|  | 往南 | 41.4 | B | 40.6 | B | 34.7 | B |
| 翠華路 | 往北 | 41.3 | A | 44.1 | A | 40.3 | A |
|  | 往南 | 38.6 | A | 43.9 | A | 41.6 | A |
| 加昌路 | 往北 | 29.3 | C | 32.7 | B | 24.5 | D |
|  | 往南 | 24.9 | D | 32.0 | C | 28.5 | C |
| 十全路 | 往東 | 21.3 | C | 22.0 | C | 22.0 | C |
|  | 往西 | 21.0 | C | 22.1 | C | 21.9 | C |
| 九如路 | 往東 | 18.2 | D | 23.5 | C | 20.5 | C |
|  | 往西 | 22.6 | C | 24.4 | C | 21.2 | C |
| 建國路 | 往東 | 20.1 | C | 22.9 | C | 21.8 | C |
|  | 往西 | 22.1 | C | 21.4 | C | 21.3 | C |
| 七賢路 | 往東 | 19.9 | D | 20.6 | C | 21.7 | C |
|  | 往西 | 20.7 | C | 18.9 | D | 19.2 | D |
| 中正路 | 往東 | 24.8 | C | 29.7 | B | 19.1 | D |
|  | 往西 | 20.3 | C | 27.3 | B | 21.0 | C |
| 民生路 | 往東 | 23.1 | C | 26.0 | B | 22.1 | C |
|  | 往西 | 21.3 | C | 25.9 | B | 22.2 | C |
| 五福路 | 往東 | 22.4 | E | 21.4 | E | 19.6 | E |
|  | 往西 | 23.9 | D | 22.4 | E | 21.1 | E |
| 青年路 | 往東 | 18.7 | D | 17.8 | D | 17.8 | D |
|  | 往西 | 21.3 | C | 20.2 | C | 17.7 | D |
| 四維路 | 往東 | 18.3 | D | 19.8 | D | 15.8 | E |
|  | 往西 | 18.2 | D | 23.2 | C | 16.2 | D |
| 三多路 | 往東 | 20.9 | C | 21.8 | C | 19.4 | D |
|  | 往西 | 20.7 | C | 21.0 | C | 19.8 | D |
| 一心路 | 往東 | 22.2 | C | 18.5 | D | 16.5 | D |
|  | 往西 | 22.2 | C | 22.5 | C | 20.9 | C |
| 漁港路 | 往東 | 26.1 | B | 26.3 | B | 26.7 | B |
|  | 往西 | 25.6 | B | 22.7 | C | 23.6 | C |

資料來源：85年高雄市道路交通量特性調查報告

## 3.4 高雄市大眾運輸營運特性分析

高雄市大眾運輸營運特性，可從大眾運輸營運業者經營狀況及大眾運輸營運路線服務情形二方面來看，分述如下：

3.4.1  大眾運輸營運業者經營狀況

從高雄市政府公共車船管理處之檢討報告，將其營運、成本、人事、財務等四方面之資料，彙整如圖3.3，並將其成長情形分別摘要說明如下：

營運：平均每日載客數於民國84年跌至81,906人次，之後止跌回升，於86年回升至82,803人次。

成本：每車公里成本由76年之20.3元增至86年之45.0元,每車公里收入則由76年之14.22元降為86年之13.99元,每走一公里之虧損由76年之6.08元增為31.01元。

人事 ：目前職員工1200餘人,人事費用約佔總成本50%。

組織：有8個科室廠、8個場站、3個渡輪站區及6個檢修班(保養場)。

財務：歷年虧損由76年之1.59億元增加為86年之5.7億元。

資料來源：高雄市公共車船管理處，本研究整理

圖3.3　高雄市公共車船管理處之營運概況

就營運、人事、組織、財務等方面歸納之趨勢顯示，高雄市公共車船管理處確實亟需轉型改變。由下列幾項車船處近年來之實施措施與相關研究，充分顯示該處想轉變之用心與努力。

民國79年　高雄市公車開放民營可行性之研究

民國80年　高雄市公車移轉民營可行性之研究

民國81年　高雄市公車移轉民營整體規劃之研究

民國82年　高雄市公車自強方案

民國83年　高雄市公共車船管理處組織結構調整之研究

民國84年   機場幹線公車

民國85年   增闢公車路線

民國86年   港都山海一日遊、棋盤式幹線公車路網

其中新制之棋盤式公車已於民國86年8月31日實施棋盤式公車路網，共提供54條路線服務，其中包括20條幹線公車路線，以及一條大順四維環線。高雄市公車改採棋盤式路網後，雖然增加部份旅客轉車之不方便性，但也縮短各路線公車之行駛里程，對載客人數及行車班次之增加皆有明顯之助益，此可由幹道公車與一般公車營運之比較(如表3.8)得知。

3.4.2  大眾運輸營運路線

現階段經營於高雄市之主要大眾運輸業者包括長途客運之台汽客運、統聯客運、台中客運，中短途客運之高雄客運、屏東客運、中南客運，以及服務高雄市區之高雄市車船處，除高雄市車船處營運路線已彙整於表3.8外，其他經過高雄市之大眾運輸營運路線及班次則彙整如表3.9及表3.10。

由表中顯示，高雄市長途客運以台汽客運為主，其營運路線班次為每日217班次，佔總營運班次之57%，平均每日運量為8,206人，佔總運量之65%；而在中短途客運方面以高雄客運為主，每日營運班次為461班次，佔總營運班次之79%，平均每日運量為21,329人，佔總運量之84%；市區客運則以高雄市公車為主，每日營運班次為2,324班次，平均每日運量為82,689人。

表3.8　高雄市公車營運概況

|  | 路線 | 每日 班次 | 每日平均載客數 | 路線 | 每日 班次 | 每日平均載客數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幹線公車 | 2 成功幹線 | 64 | 2,283 | 5 中華幹線 | 75 | 5,725 |
|  | 12 中山幹線 | 84 | 5,659 | 18 九如三四路幹線 | 53 | 2,848 |
|  | 19 鼓山幹線 | 60 | 2,545 | 24 博愛幹線 | 55 | 1,088 |
|  | 25 民權民生幹線 | 46 | 1,252 | 26 二聖林森幹線 | 55 | 1,664 |
|  | 28 高楠幹線 | 47 | 2,923 | 36 復興幹線 | 55 | 1,333 |
|  | 48 中正幹線 | 42 | 738 | 50 五福幹線 | 70 | 2,345 |
|  | 72 民族光華幹線 | 54 | 1,647 | 73 九如一二路幹線 | 10 | 120 |
|  | 82 和平七賢幹線 | 43 | 979 | 83 一心自強幹線 | 46 | 1,480 |
|  | 88 建國幹線 | 60 | 2,144 | 92 自由幹線 | 45 | 535 |
|  | 98 凱旋幹線 | 10 | 94 | 機場幹線 | 70 | 4,477 |
|  | 小計 | 1,044 | 41,879 |  |  |  |
| 一般公車 | O南 | 40 | 667 | O北 | 39 | 642 |
|  | 1 | 105 | 5,408 | 6 | 52 | 2,007 |
|  | 11 | 56 | 1,539 | 14 | 59 | 1,759 |
|  | 17 | 53 | 1,299 | 20 | 8 | 153 |
|  | 21 | 65 | 1,116 | 29 | 55 | 1,604 |
|  | 31 | 6 | 77 | 35 | 53 | 1,810 |
|  | 37 | 32 | 831 | 38 | 7 | 410 |
|  | 45 | 27 | 452 | 52 | 56 | 1,512 |
|  | 56 | 7 | 130 | 53 | 65 | 2,665 |
|  | 60 | 33 | 1,978 | 57 | 9 | 227 |
|  | 62 | 23 | 286 | 63 | 32 | 969 |
|  | 65 | 19 | 465 | 69 | 53 | 2,408 |
|  | 70 | 65 | 2,352 | 71 | 6 | 156 |
|  | 75 | 3 | 181 | 77 | 52 | 1,670 |
|  | 78 | 12 | 396 | 79 | 38 | 425 |
|  | 81 | 31 | 435 | 91 | 34 | 376 |
|  | 99 | 11 | 54 | 100 | 74 | 4,351 |
|  | 小計 | 1,280 | 40,810 |  |  |  |

資料來源：高雄市公共車船管理處

表3.9　行經高雄市長途客運營運班次及運量

| 業者 | 路線名稱 | 每日班次 | 每日平均載客數 (人/日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 台 汽 客 運 | 台北－高雄 | 32 | 1,861 |
|  | 桃園－高雄 | 10 | 393 |
|  | 新竹－高雄 | 4 | 122 |
|  | 台中－高雄 | 29 | 1,004 |
|  | 埔里－高雄 | 2 | 86 |
|  | 員林－高雄 | 2 | 72 |
|  | 阿里山－高雄 | 1 | 16 |
|  | 嘉義－高雄 | 26 | 903 |
|  | 新營－高雄 | 14 | 446 |
|  | 台南－高雄 | 32 | 1,307 |
|  | 高雄－恆春 | 45 | 1,236 |
|  | 台東－高雄 | 16 | 700 |
|  | 成功－高雄 | 4 | 60 |
| 小 計 |  | 217 | 8,206 |
| 統聯客運 | 台北－高雄 | 70 | 1,741 |
|  | 台中－高雄 | 65 | 1,668 |
|  | 三條崙－高雄 | 8 | 590 |
| 小 計 |  | 143 | 3,999 |
| 台中客運 | 台中－高雄 | 12 | 240 |
|  | 台中－林園 | 8 | 160 |
| 小 計 |  | 20 | 400 |

資料來源：台汽、統聯、台中客運公司

表3.10　行經高雄市中短途客運營運班次及運量

|  | 路 線 | 每日 班次 | 每日平均 載客數 | 路 線 | 每日 班次 | 每日平均 載客數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24楠梓-市政府 | 5 | 323 | 308高雄-楠梓-旗山 | 4 | 154 |
|  | 60高雄-鳥松國小 | 29 | 1,218 | 310高雄-旗山-甲仙 | 20 | 1,661 |
|  | 88市政府-瑞豐 | 16 | 301 | 312六龜-高雄(高旗號) | 8 | 440 |
|  | 100高雄-上寮-會結 | 8 | 363 | 316美濃-高雄(高旗號) | 6 | 235 |
|  | 101高雄-火車站-林園 | 28 | 896 | 318高雄-甲仙-梅山口 | 2 | 101 |
| 高 | 102高雄-凱旋路-林園 | 28 | 926 | 322高雄-旗山-朝元寺 | 2 | 149 |
|  | 103高雄-愛買-汕尾 | 5 | 254 | 327高雄-旗山-南化 | 2 | 140 |
|  | 104高雄-林園 | 2 | 106 | 600茄萣-鹽埕 | 2 | 69 |
|  | 115高雄-佛光山-六龜 | 4 | 414 | 601鳳山-茄萣 | 29 | 2,210 |
|  | 117民生-甲仙-高雄 | 1 | 153 | 602高雄-崗山頭 | 13 | 527 |
| 雄 | 126鳳山-機場-小港 | 28 | 474 | 603林園-鳳山-茄萣 | 16 | 1,385 |
|  | 133高雄-燕巢-岡山 | 6 | 297 | 605旗山-崗山頭-高雄 | 3 | 270 |
|  | 139旗山-澄清湖-高雄 | 2 | 57 | 606茄萣-彌陀-高雄 | 6 | 220 |
|  | 150高雄-鳳山-旗山 | 4 | 734 | 607岡山-舊港口-高雄 | 6 | 216 |
|  | 151高雄-佛光山-美濃 | 7 | 565 | 608鳳山-興達港 | 2 | 178 |
| 客 | 205岡山-仕隆-高雄 | 2 | 49 | 609台南-高雄 | 8 | 174 |
|  | 207高雄-楠梓加工區 -岡山 | 1 | 47 | 610高雄-台一線-台南 | 4 | 95 |
|  | 211林園-高雄-岡山 | 1 | 29 | 706高雄-鳳山-屏東 | 27 | 582 |
|  | 214岡山-赤崁-高雄 | 17 | 801 | 707屏東-建國路-高雄 | 15 | 287 |
| 運 | 221彌陀-榮總-大發 | 4 | 233 | 712鳳山-台南 | 4 | 205 |
|  | 301高雄-楠梓-六龜 | 14 | 884 | 713岡山-屏東 | 2 | 177 |
|  | 303高雄-六龜-桃源 | 2 | 348 | 716高雄-潮州 | 11 | 328 |
|  | 305高雄-楠梓-美濃 | 20 | 1,006 | 825高雄-墾丁 | 10 | 275 |
|  | 306高雄-高樹 | 5 | 205 | 826高雄-鵝鑾鼻 | 2 | 56 |
|  | 307高雄-里港-美濃 | 8 | 287 | 911林園-台中 | 10 | 225 |
|  | 小計 | 461 | 21,329 |  |  |  |
| 屏 | 屏東-鳳山-高雄 | 12 | 389 | 屏東-高雄民族路-岡山 | 2 | 26 |
| 東 | 屏東-台25線-高雄 | 10 | 79 | 墾丁-東港-高雄 | 10 | 218 |
| 客 | 高樹-屏東-鳳山-高雄 | 4 | 248 | 鵝鑾鼻-東港-高雄 | 2 | 10 |
| 運 | 三地門-屏東-鳳山-高雄 | 4 | 106 | 潮州-大寮-高雄-楠梓 | 2 | 121 |
|  | 小計 | 46 | 1,197 |  |  |  |
| 中南 | 高雄-墾丁 | 80 | 2,720 |  |  |  |
| 客運 | 小計 | 80 | 2,720 |  |  |  |

資料來源：高雄、屏東、中南汽車客運公司

## 3.5  高雄都會區運輸需求分析

3.5.1 都會區旅次特性分析

都會區旅次特性可依據本所【5】及高雄市政府【16】之調查與預測，來瞭解與展望高雄旅運需求之現況(民國86年)與未來(民國99年)，詳如圖3.4及圖3.5所示。

一、家旅次為主之旅次產生

高雄都會區之旅次產生係以家旅次為主(如3.11所示)，現況家旅次每日產生426.3萬旅次，佔總旅次87%，未來之家旅次將成長為445.7萬，其佔總旅次比例雖稍降，但仍為大多數，佔總旅次83%。

表3.11 高雄都會區目前及未來旅次產生情形

|  | 現況 | 未來 |
| --- | --- | --- |
| 旅次產生總數(每日) | 490萬 | 537萬 |
| 旅次產生率(每日) | 1.88人旅次 | 1.95人旅次 |
| 旅次目的 |  |  |
| 家－工作 | 36％ | 36％ |
| 家－學校 | 21％ | 17％ |
| 家－其他 | 30％ | 30％ |
| 非家 | 13％ | 17％ |

二、南北向為主之旅次分佈

將高雄市和高雄縣各分成三大區來進行旅次分佈之說明，可知區域間之旅次活動量以高市北區與中區最高，約佔總旅次之12﹪；其次為高市中區與高市南區。整體言之，高雄都會區現況之旅運需求主要沿南北二向軸線分佈；而展望未來仍將朝此型態發展。

圖3.4 民國83年全日旅次分佈圖

圖3.5  民國99年全日旅次分佈圖

三、私人運具獨霸之運具市場

現況及未來都會區運具使用皆以私人運具為主，運具分配比率分別高達85.38%、83%，未來若不積極發展大眾運輸系統，則大眾運輸之運具分配率增加仍將相當有限，詳如表3.12、圖3.6、圖3.7及圖3.8所示。

表3.12  高雄都會目前及未來運具分配情形

| 運 具 | 現況 | 未來 |
| --- | --- | --- |
| 小客車 | 26％ | 39％ |
| 機車 | 59％ | 44％ |
| 大眾運輸 | 9％ | 14％ |
| 其他 | 6％ | 3％ |

圖3.6    各運具旅次產生數

圖3.7  民國86年運具分配比例

圖3.8   民國99年運具分配比例

四、未來大眾運輸需求分析

以高雄市政府【16】之高雄都會區運輸需求模型為基礎，考慮不同情境下之大眾運輸需求量，以供規劃高雄都會區公車專用道路網之用，茲將各情境之假設條件說明如下：

情境1：各運具分配率不變

即以民國85年高雄都會區之各運具分配率為依據，假設各年期之運具分配率與民國85年之汽車29%、機車55%、大眾運輸11%、其他5%之分配結構相同。

情境2：汽機車運具成長率不變

以高雄市近幾年來汽車平均成長率4%、機車平均成長率3%為基礎，考慮若政府不做任何抑制汽機車成長之措施，放任汽機車持續成長之情況，假設每年汽車、機車分別維持4%與3%之成長率。

情境3：抑制汽機車成長率

考慮政府有感於汽機車持續成長將造成嚴重交通問題，將採取一些抑制汽機車成長措施之情況，如提高停車費率、買車必備停車位、市中心區禁止路邊停車….等措施，假設汽、機車每年僅以1%之成長率成長。

情境4：汽機車運具成長率為零

若民眾與政府有感於現況之高雄市交通可以滿意，為其未來各年期所期望之交通狀況，以其為將來欲達成之目標，假設未來各年期之汽機車數凍結與現況相同。

除上述各情境之假設外，依據本所【5】家訪資料顯示，高雄市民無法選擇非大眾運輸工具之比率為0.2%，因此，設定大眾運輸之最低市場佔有率為其目前固定大眾運輸乘客之分配率為0.2%，將其分析結果彙整如表3.13所示，亦即若政府不做任何抑制汽機車成長之措施，放任汽機車持續成長，則至民國92年將需增加約16.9萬輛之小汽車停車位與22.5萬輛之機車停車位，造成嚴重之交通與停車問題，而且絕大部份具選擇能力的人口，均將不再使用大眾運輸工具，使得大眾運輸比率降至最低點。如此，亦將使得V/C值成長為0.81，整個路網之道路服務水準降為D級，此數據顯示若現在放任汽機車成長，未來道路交通情形將嚴重惡化。

以民國92年汽機車成長率均為零之情境四來看，大眾運輸之分配率必需達到17.9%，亦即政府必需運用各種鼓勵大眾運輸、抑制小汽車成長的管理手段，將大眾運輸比例由現況之11%提昇至17.9%（約1.6倍），則大眾運輸需求於各道路之分佈如圖3.9所示。

表3.13  公車佔有率之情境分析

圖3.9  民國92年汽機車運具成長率為零之大眾運輸需求分佈

3.5.2 運具使用行為特性

根據本所【5】之6,965戶家庭訪問調查資料(抽樣率為1.02%)，分析都會區運具使用之行為特性，包括運具、旅次長度、旅次目的、年齡、運具佔有率及轉車行為等之相互關係，分別說明如下。

一、運具與旅次長度

高雄都會區主要使用之運輸工具為機車、自小客、腳踏車及步行等四類，其中以機車佔大多數，其次為自小客、腳踏車、步行。而機車、腳踏車及步行之旅次長度不長，大都在10分鐘以內；自小客之旅次長度較長，大多在20分鐘左右，如圖3.10所示。

圖3.10  運具與旅次長度關係圖

2.大眾運輸旅次長度與旅次目的

由圖3.11大眾運輸之旅次目的，可明顯看出就學旅次佔大多數，並且旅次長度較短，大都介於20-30分鐘之內；其次則為工作旅次，旅次長度較長，主要介於50-60分鐘。

圖3.11  大眾運輸旅次長度與旅次目的關係圖

3.大眾運輸旅次長度與年齡

由圖3.12則可發現高雄都會區大眾運輸旅次以16-25歲年齡層佔大多數，其次為6-15歲年齡之旅次。16-25歲年齡層之旅次長度大多介於20-30分鐘，6-15歲年齡層之旅次長度則多介於10-20分鐘。

圖3.12  大眾運輸旅次長度與年齡關係圖

4.運具與旅次長度

由圖3.13顯示使用步行、腳踏車及機車運具之旅次長度多集中於10分鐘之內；計程車及自小客之旅次長度則多介於10-20分鐘；定期大客車之旅次長度最長，大多介於20-60分鐘。

換言之，在20分鐘以內的旅行距離是汽機車的天下，大眾運輸工具在此範圍內競爭力十分薄弱，但是在20～30分鐘車程，公車使用者比率逐漸提高，而在30分鐘以上車程，則公車競爭力有高於汽機車之現象。

5.不同旅次長度之運具佔有率

各運具於不同旅次長度之運具佔有率如圖3.14所示。由圖中可看出，30分鐘內之旅次長度，以機車之佔有率最高；40分鐘以上之旅次長度，以自小客之佔有率較高；而大於60分鐘之旅次長度，則以定期大客車之佔有率最高。

圖3.13  運具與旅次長度關係圖

圖3.14  不同旅次長度之運具佔有率

6.轉車行為分析

發生轉車行為之旅次以使用定期大客車者為大多數，佔總轉車旅次之42.65%，但僅佔定期大客車旅次之9.75%。而總轉車旅次又僅佔總旅次之1.08%，顯示高雄地區之轉車行為比例相當低。各不同運具之轉車旅次比例如圖3.15所示。

從轉車旅次之基本資料分析，就職業類別來看，其中有82.11%為學生旅次；就年齡層來看，16-25歲年齡層有74.26%旅次，顯示發生轉車行為之旅次大部份為16-25歲之學生。

圖3.15   不同運具之轉車旅次比例

由上所述，在大眾運輸旅次中，以就學旅次為大宗，旅次長度主要介於20-30分鐘，年齡層則以16-25歲為主。因此，研擬公車專用道路網方案時，須特別考量高中職以上就學旅次之需求，同時必須考量以機車、腳踏車至公車轉運站之需求。

## 3.6  高雄市設置公車專用道之機會分析

3.6.1 為什麼高雄需要公車專用道

高雄都會區因人口密集且消費能力高，故不論是工作、就學等旅次皆具數量大、長度長等特性。其他因經濟、休閒、社交等活動所衍生的旅次需求亦逐年增加。私人運具是多數都會區人口負擔得起，也最優先選擇的代步工具。隨著經濟發展與國民所得提高，私人運具的成長已不是都會區道路成長比例所能跟得上的。供需失去均衡，連帶使得共同使用市區道路的大眾運輸系統也面臨了道路服務水準降低的問題。以下將從高雄都會區公車系統衰退情形及交通隱憂，談到提昇大眾運輸之策略及台北執行公車專用道之成效。

一、高雄都會區的交通隱憂

高雄都會區未來十年內將陸續推動許多公路系統建設，包含第二高速公路建設計畫、中山高速公路拓寬計畫、都會區快速道路系統、東西快速道路(高雄潮州線)及住都局R2線道路建設等。可預見的是，更便捷的公路網路將刺激民眾提高汽機車持有率，產生更多的交通問題。

(一)民國92年的停車面積預測

依據以民國85年高雄都會區各運具分配率為基礎年所作之情境分析。若各運具分配率不變，至民國92年將需要增加1,866,054㎡的停車面積；若汽機車運具成長率不變，將需要增加5,961,516㎡的停車面積；若抑制汽機車運具成長率，將需要增加1,952,608㎡的停車面積。(詳細內容如表3.14所示)

一旦上述汽機車都投入高雄都會區之公路路網或是都會區之路邊停車位，預計在民國92年時，整個高雄都會區的道路(或停車場)在上述的三種情境下，須依民國85年的比例與區位增加10.81%至34.56%的面積，才足以維持現有的道路服務水準。但是現階段高雄都會中心土地開發已趨近飽和，路外立體停車場覓地不易，何況是民國92年要規劃出如此大面積的路邊停車位或是新拓建道路。

表3.14   民國92年之停車面積預估

| 項 目 | 運具分配率不變 | 汽機車運具成長率不變 | 抑制汽機車運具成長率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增加機車停車位(個) | 107,031 | 224,784 | 111,997 |
| 增加汽車停車位(個) | 47,931 | 168,746 | 50,154 |
| 增加汽、機車 停車面積(㎡) | 1,866,054 | 5,961,516 | 1,952,608 |

(註：停車面積以汽車停車格位加通道共30㎡、機車停車格位加通道共4㎡計)

(二)民眾對大眾運輸系統接受性不高

由於現階段高雄市公車系統之營運路線、班次及營運環境都不如台北市公車系統完整。因此，一般民眾對公車的接受性不如台北市民高。高雄市的公車載客數除了尖峰時段較高外，一般時段的使用率並不高，且服務對象主要以老人及通勤與通學之乘客為主。

要改善高雄市的公車載客率，除必須增加公車對道路使用者的誘因外，政府與全體民眾應有「發展大眾運輸優先」的共識，才可在一般道路提供汽機車的服務降至某一水準時，自然地使私人運具使用者轉移至大眾運輸，增進整個運輸體系之效能。

(三)未來道路服務水準

依據汽機車成長率不同之情境下，預估民國92年高雄都會區整體路網之道路服務水準。若運具分配率不變，V/C值為0.7588，道路服務水準等級為C；若汽機車運具成長率不變，則V/C值將增為0.8146，道路服務水準等級則降為D級。(如表3.15所示)

由表中數據顯示，未來若不抑制汽機車成長、鼓勵大眾運輸使用，將使目前擁擠的交通狀況更趨惡化。

表3.15 民國92年之道路服務水準

|  | 運具分配率不變 | 汽機車運具成長率不變 | 抑制汽機車運具成長率 |
| --- | --- | --- | --- |
| V/C值 | 0.7588 | 0.8146 | 0.7602 |
| 道路服務水準 | C | D | C |

二、高雄都會區公車系統面臨之課題

公車是高雄都會區城市公路運輸系統中，民眾唯一能選擇的大眾運輸系統。但是公車系統卻面臨服務水準降低、客源逐漸流失的惡性循環當中。

(一)營運環境問題

1.都會區交通流量與道路容量無法配合，造成主要旅次需求線上道路的v/c值過大，尖峰時間之服務水準降至D、E級，而其他需求較小之道路卻仍有大量剩餘容量。公車系統在較私人運具缺乏舒適感的劣勢下，又無法擁有行駛速率較高的優勢，自然降低民眾的使用意願。

2.在交通量組成中，汽機車比率過高，尤以機車為甚。導致公車使用者在慢車道與路緣間上、下車時倍感威脅。

3.公車票價、路線及勞工權益等問題未建立完整制度。系統運能無法提升及財務惡化，降低員工提昇服務水準的意願。

4.客源流失導致公車業者減少路線、班次，惡性循環結果又導致公車使用者減少、服務水準降低。

(二)路線及場站規劃問題

公車系統已規劃完成棋盤式路網，因其以需求為導向，路線、班次自然集中於市中心，但缺乏專用路權、停靠站之整體規劃，易受路邊停車與機車動線干擾，再加上無法提供密集班次，故降低乘客以公車轉乘之意願。

(三)車輛設備問題

公車業者營運收入萎縮、成本增加、人事費用沈重、每年財務虧損增加，無法大量汰換老舊公車，影響服務品質，以致降低運量。

三、提高公共運輸使用率的策略

依據交通部發布之「運輸政策白皮書」所提《都市運輸政策一：優先發展都市大眾運輸系統》(詳細內容如表3.16所示)。其中「改善大眾運輸營運環境」是現階段涉及法規最少、工程上執行最易、技術上最成熟、施工時程最短、成本最低、收效最快，也是地方政府最能運用其資源與掌握執行成果的策略。當中又以「實施大眾運輸優先通行制度」為此策略之中心。

「大眾運輸優先通行制度」在都市運輸中以享有專有路權的軌道系統最具代表性，如中、重運量捷運。但捷運系統須具備相當數量以上之需求（單方向20,000~60,000人/小時）且具路網形式才具經濟效益；以目前高雄都會區主要幹道上之旅次需求量分析，高雄都會區中長期內以發展大眾捷運系統為主，短期則應戮力推動「大眾運輸優先通行制度」。

由未來幾年內高雄都會區所進行的一些重大交通工程建設預測，可見高雄都會區亦將隨台北都會區的腳步進入交通黑暗期。如果不事先規劃出一套減少私人運具、提高大眾運輸的方法，高雄都會區將為交通運輸付出相當大的社會成本。

表3.16  優先發展都市大眾運輸系統政策

| 策 略 | 短 期 措 施 | 長 期 展 望 |
| --- | --- | --- |
| 整體規劃與建立大眾運輸系統 | - 規劃興建都會型都市大眾捷運系統 - 整建中型地方都市之大眾運輸系統 - 整合大眾運輸服務路網與票證 - 規劃構建大眾運輸接駁轉運中心 - 執行既定之市區鐵路地下化工程 | ※完備都會型與地方型之都市大眾運輸系統 ※建立大眾運輸之系統整合 |
| 改善大眾運輸事業財務困境 | - 修法減免大眾運輸事業稅費負擔 - 補助公車之汰換與新購 - 補助公車票證作業電腦化 - 補助服務路線營運盈虧 | ※健全大眾運輸業者經營能力 |
| 改善大眾運輸營運環境 | - 調整公車路線及站位配置 - 辦理公車專用道之規劃與設置 - 實施大眾運輸優先通行制度 - 協助業者取得場站用地 - 改善大眾運輸停車及候車設施 | ※完善大眾運輸之經營環境 |
| 促進大眾運輸事業企業化經營 | - 協助業者引進現代化管理技術 - 加強大眾運輸服務之行銷 | ※健全大眾運輸事業經營體質 |
| 健全發展大眾運輸法規 | - 研訂大眾運輸評鑑與補貼制度 - 研訂發展大眾運輸條例 | ※建立以大眾運輸為主之都市運輸系統 |

四、大眾運輸優先通行制度的落實

「軌道運輸」一直是都會區賴以維生的大眾運輸，但前提是須具備一定的規模運輸。國外許多城市在未具規模運輸情形下，甚至在捷運系統的接駁線上，皆採用公車專用道及公車優先措施來提昇大眾運輸的使用率。台北市是我國目前唯一實施公車專用道的都會區，其成效可從一些具體的統計數據看出端倪。

1.行車速率分析

台北市交通局於實施公車專用道後於87年4月提出評估報告指出，公車行駛速率在晨峰、昏峰平均增加5.99%及31.93%，小汽車則因減少公車停靠及上、下車之併入、分出等操作干擾，其行駛速率亦分別增加23.09%及15.42%。

2.交通安全分析

台北市目前實施公車專用道的路段，在實施公車專用道前，以民國84年全年交通事故為例，各路段共發生2,002件事故，死亡38人，受傷2,116人；在實施公車專用道後，民國86年全年各路段共發生1,722件事故，死亡15人，受傷1,045人。百萬公里肇事率亦由3.74減為3.61，減少0.13。

3.運具轉移功能

台北市公車載客人數於公車專用道實施前呈現負成長，實施後已有明顯止跌回升且呈現正成長之改變，民國86年聯營公車載客數較民國84年全年提高6.13%；聯營公車全年客運收入亦成長14.7%。

由此可見，台北市於公車專用道實施後，運輸系統已獲得提昇行車速率、增進行車安全、轉移私人運具旅次等功能。

配合高雄都會區交通工程建設逐一推動，公車專用道可以發揮靈活調整路線、提高行車速度、增進行車安全，進一步養成民眾使用大眾運輸的習慣；在高雄都會區大眾捷運系統路網尚未完全建構前，可將公車專用道視為高雄捷運系統的試行路線，以瞭解民眾利用大眾運輸系統轉乘的接受程度。

3.6.2  高雄市實施公車專用道之機會

高雄是否有設置公車專用道的機會，目前可從工程面(道路寬度)及需求面(公車、客運班次)兩方面來看，分述於下：

一、工程面

依據相關文獻之公車專用道最低設置條件，尖峰時間雙車道上至少須有四車道，單行道上應至少有三車道。但由於高雄市道路之車道佈設，因受交通量成長而有所調整，造成同一條道路在不同路段有不同之車道佈設；況且，若是路寬足夠，車道數仍有彈性調整之空間。

因此，在本研究中以路寬為實施公車專用道之首要工程要件，初步參考台北經驗得知，公車專用道最低路寬設置標準為25公尺，故將高雄市道路路寬大於25公尺，有機會實施公車專用道之主要道路篩選於表3.17。

從表中可發現，南北向道路主要有民族路、翠華路、中華路、博愛路、中山路、沿海路、成功路等；東西向道路主要有九如路、十全路、建國路、七賢路、中正路、民生路、四維路、三多路、青年路、一心路、五福路等；環狀道路則有大順路、民權路等道路。這些道路從工程面之條件來看，皆有機會做公車專用道。

表3.17  高雄市路寬大於25公尺之主要道路彙整表

| 路段名稱 | 起迄路段 | 道路寬度 (M) |
| --- | --- | --- |
| 加昌路 | 高楠公路-軍校路 | 40 |
| 德民路 | 旗楠路-後昌路 | 40 |
| 後昌路 | 德民路-左楠路 | 28 |
| 大中路 | 民族路-翠華路 | 40 |
| 左楠路 | 加昌路-翠華路 | 40 |
| 民族路 | 楠梓-建工路 | 40 |
| 民族路 | 建工路-中正路 | 60 |
| 翠華路 | 左楠路－九如路 | 30 |
| 九如路 | 澄清路-九如五路 | 30 |
| 九如五路 | 九如四路-中華路 | 40 |
| 中華路 | 九如五路-力行路 | 60 |
| 中華路 | 力行路-五福三路 | 30 |
| 中華路 | 五福三路--新光路 | 40 |
| 中華路 | 新光路-復興路 | 25 |
| 中華路 | 復興路-正勤路 | 40 |
| 博愛路 | 華夏路-同盟路 | 40 |
| 博愛路 | 同盟路-九如路 | 50 |
| 中山路 | 建國路－沿海路 | 50 |
| 沿海路 | 中山路-鳳北路 | 30 |
| 大順路 | 中華路-中正路 | 30 |
| 十全路 | 民族路-同盟路 | 25 |
| 建國路 | 正義路-河東路 | 25 |
| 七賢路 | 和平路-公園路 | 30 |
| 中正路 | 鹽埕圓環-建軍路 | 40 |
| 民生路 | 光華路-愛河東路 | 60 |
| 民權路 | 民生一路-中山路 | 60 |
| 四維路 | 光華路-中山路 | 60 |
| 四維路 | 中山路-成功一路 | 40 |
| 三多路 | 建軍路-凱旋二路 | 25 |
| 三多路 | 凱旋二路-中山路 | 30 |
| 三多路 | 中山路-成功路 | 25 |
| 青年路 | 光華路-民權路 | 60 |
| 青年路 | 民權路-永泰路 | 25 |
| 成功路 | 五福路-凱旋路 | 30 |
| 一心路 | 中山路-凱旋路 | 25 |
| 光華路 | 民族路-一心路 | 30 |
| 和平路 | 七賢路-一心路 | 25 |
| 漁港路 | 德昌路-草衙路 | 30 |
| 宏平路 | 中山四路－飛機路 | 30 |
| 大業北路 | 中山路-中鋼路 | 30 |
| 五福路 | 中正路-中山路 | 30 |
| 五福路 | 中山路-英雄路 | 40 |
| 五福路 | 英雄路-愛河西路 | 30 |
| 五福路 | 愛河西路-鼓山路 | 25 |
| 高楠公路 | 德民路-華夏路 | 40 |

二、需求面

需求面可以公車班次為設置條件，依相關文獻得知，尖峰小時公車班次達50輛以上，可設置尖峰時段公車專用道；而尖峰小時公車班次達75輛以上時，可設置全天候公車專用道。因此，從需求面來看，尖峰小時公車班次至少需達50輛以上，方有設置公車專用道機會。

高雄市之公車系統主要為高雄市公車及高雄客運，依據高雄市公車及高雄客運之營運路線及班次，彙整出高雄市路寬25公尺以上主要道路尖峰小時經過之公車班次，並將公車班次大於50輛之符合尖峰小時設置標準路段彙整於表3.18。由表中得知，高雄市僅民族路、中山路、十全路、中正路及建國路等五條主要道路部份路段達到尖峰小時設置公車專用道標準。其中，僅中山路及中正路部份路段之公車班次達全日設置公車專用道75輛之標準。

若僅就目前之大眾運輸營運情形來看，高雄市符合設置公車專用道之路段不多，並且缺乏連續性，無法形成完整之路網。因此，考量高雄市之未來潛在大眾運輸需求，及抑制私人運具成長、發展大眾運輸系統等相關配合措施，將設置標準降低至20輛，找出具有設置公車專用道潛力之路段，彙整如表3.19。由表中可發現，除原有符合公車專用道設置標準道路之其他部份路段具有設置潛力外，尚增加中華路、博愛路、三多路、高楠公路、五福路及成功路等六條道路部份路段，亦增加了高雄市設置公車專用道之機會。

綜上所述，高雄都會區若依目前運具分配率成長，至民國92年，將產生道路交通擁擠及停車供需失調等問題。若要扭轉此情勢，必須事前擬定改善措施，以發展大眾運輸系統，轉移私人運具旅次為大眾運輸旅次，減少道路負荷。而發展大眾運輸系統之策略中，公車專用道為由政府推動較易執行、且較具成效之措施。根據台北實施公車專用道經驗得知，其能有效提昇行駛速率、增進行車安全及轉移私人運具旅次等功能。因此，高雄設置公車專用道為改善都市運輸之有效措施。再從相關文獻及台北之設置標準來看，高雄市目前已有符合實施公車專用道標準之道路。而高雄市之公車專用道如何做、何時做之問題將介紹於後續章節。

表3.18 公車班次符合尖峰小時設置標準之主要道路

| 道路名稱 | 起迄路段 | 尖峰小時公車班次 |
| --- | --- | --- |
| 民族路 | 民族站-大中路 | 59 |
| 民族路 | 建工路-十全路 | 54 |
| 中山路 | 火車站－七賢路 | 152 |
| 中山路 | 七賢路－中正路 | 129 |
| 中山路 | 中正路-五福路 | 61 |
| 十全路 | 自由路-博愛路 | 51 |
| 中正路 | 鹽埕站-市中一路 | 111 |
| 中正路 | 市中一路-成功路 | 105 |
| 中正路 | 成功路-中華路 | 98 |
| 中正路 | 中華路-中山路 | 89 |
| 建國路 | 中山路-林森路 | 50 |

表3.19  尖峰小時20~50輛公車班次之主要道路

| 道路名稱 | 起迄路段 | 尖峰小時公車班次 |
| --- | --- | --- |
| 民族路 | 大中路-天祥路 | 38 |
| 民族路 | 天祥路-大順路 | 48 |
| 民族路 | 大順路-建工路 | 48 |
| 中華路 | 七賢路-中正四路 | 25 |
| 博愛路 | 十全路-九如路 | 37 |
| 博愛路 | 九如路-建國路 | 41 |
| 中山路 | 民權路-凱旋路 | 25 |
| 十全路 | 民族路-自由路 | 46 |
| 三多路 | 建軍站-武營路 | 28 |
| 三多路 | 武營路-武慶路 | 39 |
| 三多路 | 武慶路-福德路 | 47 |
| 三多路 | 福德路-凱旋路 | 43 |
| 三多路 | 凱旋路-和平路 | 25 |
| 高楠公路 | 楠梓新路-楠陽路 | 32 |
| 高楠公路 | 楠陽路-華夏路 | 39 |
| 五福路 | 大勇路-大智路 | 31 |
| 五福路 | 大智路-成功路 | 37 |
| 五福路 | 成功路-中華路 | 28 |
| 五福路 | 中華路-中山路 | 40 |
| 五福路 | 中山路-復興路 | 35 |
| 五福路 | 復興路-民權路 | 34 |
| 成功路 | 五福路-青年路 | 38 |
| 成功路 | 復興路-正勤路 | 29 |
| 建國路 | 中華路-自立路 | 37 |
| 建國路 | 自立路-中山路 | 43 |
| 建國路 | 林森路-民族路 | 31 |
| 建國路 | 和平路-凱旋路 | 25 |
| 建國路 | 凱旋路-大順路 | 25 |
| 建國路 | 大順路-福德路 | 28 |
| 建國路 | 正義路-建軍路 | 28 |