附錄八  建議事項一覽表

| 建議事項一覽表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建議事項 | 說明 | 建議執行單位 | 備註 |
| 澎34拓寬為12公尺道路 | 澎34係為望安(A1)之聯外與遊憩聯絡道路，依本計畫分析，澎34至民國95年之服務水準仍可維持在A級，惟部分路段路幅寬窄不一，影響車流順暢，建議配合「澎湖生活圈道路系統建設計畫」將澎34拓寬為12公尺，以促進本據點之觀光遊憩發展。 | 澎湖縣政府 | 詳見p.201 |
| 澎42、澎43、澎44拓寬為12公尺道路 | 澎42、澎43、澎44係為七美(A2)之聯外與遊憩聯絡道路，依本計畫分析，澎34至民國95年之服務水準仍可維持在B級，惟部分路段路幅寬窄不一，影響車流順暢，建議配合「澎湖生活圈道路系統建設計畫」將澎34拓寬為12公尺，以促進本據點之觀光遊憩發展。 | 澎湖縣政府 | 詳見p.202 |
| 古寧頭戰史館(B1)、馬山觀測站(B6)於尖峰時段實施聯外道路入口管制 | 古寧頭戰史館(B1)、馬山觀測站(B6)之現況遊客人數已超過合理承載量，故本計畫建議於尖峰時段實施聯外道路入口管制，避免過量遊客進入園區。 | 金門國家公園管理處 | 詳見p.205、p.207 |
| 烈嶼環島公路進行鋪面改善工程 | 依本計畫分析，烈嶼環島公路至民國95年服務水準仍維持A級，惟部分路段現況係為水泥車轍鋪面，為維持一定之遊憩品質，建議進行鋪面改善工程，增加行車之舒適度，其建設經費概估為4,500萬元。 | 金門縣政府 | 詳見p.210 |
| 北竿(B11)環島南路、環島北路加強交通安全設施 | 目前環島南路、環島北路係順應地形開闢、急彎陡坡較多，故建議加強指示標誌、反光鏡等交通安全設施，增進行車安全。 | 連江縣政府 | 詳見p.212 |
| 東90拓寬為10公尺 | 東90係為綠島(C1)之聯外與遊憩聯絡道路，依本計畫分析，東90之大部分路段至民國95年之服務水準仍可維持在A級，惟為促進綠島地區之整體觀光發展，建議配合「台東生活圈道路系統建設計畫」將東90拓寬為10公尺，並配合周邊綠帶規劃環島之自行車道系統，以促進本據點之觀光遊憩發展。 | 台東縣政府 | 詳見p.213 |
| 東80拓寬為8公尺 | 東80係為蘭嶼(C2)之聯外與遊憩聯絡道路，依本計畫分析，東90之大部分路段至民國95年之交通量仍不大，惟為徹底改善環島公路之鋪面不良與路寬不足之問題，建議配合「台東生活圈道路系統建設計畫」將東80拓寬為8公尺，以提升本路段之服務水準，促進本據點之觀光遊憩發展。 | 台東縣政府 | 詳見p.213 |
| 赤崁遊艇碼頭(A3)、岐頭遊艇碼頭(A4)、望安(A11)、古崗湖遊憩區(B3)、太武山(B5)、金門民俗文化村(B7)、榕園遊憩區(B8)、南竿(B10)、北竿(B11)、蘭嶼(C2)等據點增闢停車格位 | 依本計畫分析，左列據點至民國95年將有停車格位不足之現象，故建議利用區內空地與草皮增闢停車格位，其興建經費概估為1,062萬元。 | 澎湖國家風景特定區管理處、金門國家公園管理處、連江縣政府、蘭嶼鄉公所 | 詳見8.1.3節(p.267) |
| 西台古堡(A1)、跨海大橋(A2)、馬公遊艇碼頭(A3)、澎湖水族館(A15)、綠島(C1)等據點重新劃設分配停車位 | 依本計畫分析，左列據點至民國95年應尚可滿足其停車需求，惟其停車空間有分配不足之情形，故建議利用原有停車場重新分配各車種之停車空間。 | 澎湖國家風景特定區管理處、東部海岸國家風景特定區 | 詳見8.1.3節(p.267) |
| 澎湖水族館(A15)、古寧頭戰史館(B1)、中山紀念林(B4)、太武山(B5)、馬山觀測站(B6)等據點應朝減少停車需求、加強停車管理方向努力 | 依本計畫分析，左列據點至民國95年將有停車格位不足之情形，惟受地形、用地限制等因素影響，停車格位闢建不易，故建議配合公共運輸系統之規劃，降低停車需求，必要時則實施相關交通管制措施，以維持遊憩據點之遊憩服務品質。 | 澎湖國家風景特定區管理處、金門國家公園管理處、連江縣政府、蘭嶼鄉公所 | 詳見8.1.3節(p.267) |
| 古寧頭戰史館(B1)、莒光樓(B2)、古崗湖遊憩區(B3)、馬山觀測站(B6)、金門民俗文化村(B7)、湖井頭戰史館(B9)等據點於原停車場劃設停車格線 | 左列據點目前有停車格位劃設不清或未劃設停車格位之情形，建議重新劃設，以維良好之停車次序，提升遊憩服務品質。 | 金門國家公園管理處、金門縣政府 | 詳見8.1.3節(p.267) |
| 指示標誌系統改善 | 目前離島地區遊憩系統之指示標誌系統存在指示標誌牌面不足、連貫性不佳等問題，故本計畫建議參考「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」，配合各遊憩據點之聯外道路系統規劃結果，考量據點等級規模與相關地名指標，於鄰近相關道路重要交叉路口佈設指示標誌，其改善經費概估為806萬元。 | 各遊憩區管理單位、澎湖縣政府、金門縣政府、台東縣政府、公路局 | 詳見8.2.4節、8.2.5節(p.286) |
| 落實「旅遊運輸中心」 | 本計畫初步規劃馬公、白沙、金城、山外、南竿為離島各地區之旅遊運輸中心，惟日後如何落實「旅遊運輸中心」理念，使之成為遊憩系統聯外道路系統與公共運輸系統之集散中心，並提供私人運具轉乘，以及旅客之食、宿、旅遊資訊等服務，端賴相關主管機關之規劃與推動，亦有待未來相關研究之深入探討。 | 旅遊主管機關、相關交通主管機關 | 詳見5.2.2節(p.177) |
| 推動「旅遊資訊中心」 | 為利旅客從事觀光遊憩活動，本計畫建議由旅遊主管機關主導整合食、宿、交通等相關之旅遊資訊，並成立「旅遊資訊中心」以利旅客查詢，其設置地點選擇、營運方式訂定、資料搜集整理等工作有待相關單位之規劃與推動。 | 旅遊主管機關、各地方政府 | 詳見5.2.1節(p.174) |
| 加強規劃假日遊憩巴士與遊憩渡輪 | 本計畫配合「旅遊運輸中心」之系統架構，規劃服務各遊憩據點之假日遊憩巴士路線與遊憩渡輪航線，惟其適法性、營運管理方式等課題尚待相關單位之深入探討。 | 旅遊主管機關、公共運輸主管機關、公共運輸業者、遊憩區經營業者 | 遊憩巴士與遊憩渡輪建議路線詳見表7.6(p.236)，其他相關課題詳見7.3節(p.249) |
| 配合旅遊運輸中心整合各公共運輸系統 | 本計畫配合「旅遊運輸中心」之系統架構，以轉運系統之觀念進行轉運都市(地區)及營運路線之初步規劃，惟其轉運場站之選擇、實際營運班次之排定等項目因其牽涉範圍廣泛，建議由後續相關計劃進行深入之規劃設計。 | 旅遊主管機關、公共運輸主管機關、各地方政府、公共運輸業者 | 詳見7.2節(p.222) |
| 導遊路線圖之規劃 | 建議相關主管機關依據指標路線製作導遊路線圖，以利遊客循路線圖及道路指標順利抵達遊憩據點。 | 觀光主管機關、各地方政府 | 詳見p.286 |
| 針對大規模遊憩據點進行區內遊客路線規劃 | 本計畫建議對於部分較大規模之據點，如綠島、蘭嶼、望安、七美等據點進一步規劃區內遊客路線，包括觀光火車、汽車、腳踏車與行人徒步系統，以增加遊憩活動之多樣性。 | 遊憩據點主管機關、各地方政府 | 詳見p.314 |
| 研擬訂定「差別定價」措施 | 目前國內旅遊需求尖峰性相當明顯，尤以連續假日為甚，此種遊客人數分布不均的現象不但造成經營管理之困擾，更使假日期間遊憩區聯外運輸系統之服務品質低落，故本計畫建議有關單位能加強此一方面之研究，研擬「差別定價」策略，以疏導假日擁擠之旅客人潮。 | 觀光主管機關、公共運輸業者、遊憩據點主管機關或經營業者 | 詳見p.314 |
| 「遊憩承載量」之深入研究 | 遊憩據點之合理承載量係為檢討、擬定觀光發展策略之重要基礎，亦為觀光相關設施之規劃依據，故建議未來由觀光局針對台灣地區重要遊憩據點之合理承載量進行詳細檢討，並建立一套可供依循之標準，並定期更新修正各據點之承載量。 | 交通部觀光局、省交通處旅遊局 | 詳見p.315 |
| 定期統計發佈旅客人數統計資料 | 建議相關之經營單位定期統計並發佈遊客人數統計資料，以為未來研究規劃與研擬遊憩經營策略之參考。 | 遊憩據點主管單位或經營業者 | 詳見p.315 |
| 整合網際網路旅遊資訊 | 建議由觀光局蒐集相關網站之網址，並予以連結至觀光局之查詢系統，以利使用者之查詢。 | 交通部觀光局、省交通處旅遊局 | 詳見p.316 |
| 以相關措施改善遊憩容受量或聯外道路容量飽和之遊憩據點 | 對於部分超過遊憩容受量或聯外道路容量、又因實質條件或環境保護因素無法或不宜擴充容量之據點，建議配合公共運輸服務，實施相關管制措施，或發佈旅遊通報，預告旅客可能之擁擠狀況，以維持據點及聯外道路之服務品質。 | 旅遊主管單位、交通主管單位、遊憩據點主管單位或經營業者 | 詳見p.313 |
| 實施運輸系統改善方案實施前後調查 | 為落實各遊憩系統之運輸改善計畫，建議可於改善方案實施前後調查據點遊客容納量、聯外道路服務水準、旅客感受等，以為主管單位與相關研究之參考。 | 旅遊主管單位、交通主管單位、遊憩據點主管單位或經營業者 | 詳見p.317 |