第八章 配合設施改善計畫研擬

本計畫所謂「配合設施」係指停車系統與指示標誌系統，茲將此二者之相關改善規劃依序分析說明如下。

8.1停車系統改善計畫研擬

8.1.1改善對象與原則

1.	改善對象

有關停車系統之改善規劃，係以經營中或規劃完成之公營據點、民營標章據點等據點為研究對象(詳表6.1)。對於民營遊憩據點，考慮到私人單位的管理或開發計畫，並非政府單位所能直接主導，故對於該等據點本計畫將僅著重停車供需分析，以提供給遊憩經營業者作為其後續進行停車改善的參考，或作為旅遊主管機關施政、監管之考量；而在公營之遊憩據點方面，本計畫除進行停車供需分析、檢討外，將進一步就各據點之主、客觀條件研擬停車改善建議，以利政府相關單位施政參考。

2.	改善規劃原則

關於遊憩據點停車系統之改善規劃，將依循下列原則來進行：

(1)停車供給係以滿足一般假日尖峰時段之停車需求為主要考量，惟對於特殊之遊憩據點將予以彈性考量，如遊憩使用率已超出其容受量之據點，將以其合理承載量為基準提供停車位，以避免破壞遊憩資源或降低遊憩品質。

(2)對於停車供給不足之遊憩據點，將考量其據點特性及空間許可，以提供足量之停車空間為首務，以避免因停車問題而影響道路交通。

(3)限於相關因素而無法提供足夠停車場地之遊憩據點，將以相關公共運輸規劃措施進行改善。

(4)停車供給將以路外停車場為優先考量，其次才配合據點聯絡道路特性考量其路邊停車之可能。

8.1.2停車供需預測分析

1.	停車需求預測方法

本計畫經由對停車調查分析結果，並參酌本所「台灣南區區域性遊憩地區運輸系統規劃」及「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃－北部區域」之相關研究，擬以下述模式進行停車需求預測：

Dijk = (Pi*Mjk/Ok)*Sik*PHjk	(8-1式)

其中，	Dijk	：	遊憩據點第k種運具於一般假日尖峰時段
			之停車需求

Pi  	：	i遊憩據點於一般假日全天吸引之旅客量
			(人/日)

Mjk	：	j類型遊憩據點第k種運具使用比例(%)

Ok 	：	第k種運具之承載率(人/車)

Sik 	：	進入i遊憩據點之第k種運具實際停車需
			求比例(%)

PHjk：	j類型遊憩據點第k種運具尖峰時段停車因
			子(註：尖峰時段停車因子＝尖峰時段停車
			數/全日總停車數)

2.	相關重要參數分析

有關上述停車需求預測模式相關參數的設定，主要係依據停車調查結果，並參酌本所「台灣南區區域性遊憩地區運輸系統規劃」、「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃－北部區域」與「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃－南部區域」綜合分析而得，茲概述如下：

(1)運具使用比例(Mjk)

考量停車需求預測作業之需要，本計畫係將一般遊客使用之運輸工具劃分為大型車(即遊覽車)、小型車、機車及其他等4種。而依本計畫之停車調查分析結果顯示，各地區其運具使用比例有相當程度之差異，而同一地區之遊憩據點，其運具使用比例則較為接近。有關本計畫對於各離島地區遊憩據點之運具使用比例分析結果，詳如表8.1所示，而對於各遊憩據點運具使用比例之引用，詳如表8.2所示，茲就表8.2之數據來源說明如下：

	對於本計畫已進行調查作業之遊憩據點，將直接引用調查結果。

	對於本計畫未進行調查作業之遊憩據點，原則上依該據點所在離島，採用該離島之平均值；惟若對該遊憩據點有進一步的掌握或考量(註：考量項目包括其地理區位、公共運輸系統服務範圍及住宿設施等相關條件。)，則再依所掌握之資訊作檢討修正。

(2)運具承載率(Ok)

依調查結果顯示，不同離島之遊憩據點，其小客車、機車之承載率並無特別的差異存在，而定期大客車(公車)、非定期大客車(遊覽車)之承載率差異稍大，但考量影響此種變動之因素不易掌握，故本計畫擬採用單一的設定值(即平均值)來進行預測工作，分別為大型車33.3人/車、小型車4.1人/車、機車1.8人/車。

(3)運具停車需求比例(Sik)

所謂運具停車需求比例，係指各類運輸工具到達不同遊憩據點時，實際產生停車行為之比例。依停車調查分析與本計畫工作人員之實地瞭解，並非每一部到達遊憩據點之車輛均產生停車行為，且不同的遊憩據點，其各類運具實際停車需求比例亦有所不同，依本計畫之瞭解與設定，各遊憩據點之運具停車需求比例假設如表8.2所示，其主要係依下列主客觀條件來推估設定：

	本計畫實地調(勘)查瞭解。

	對各遊憩據點相關工作人員進行訪談。

	各遊憩據點實質條件、特性之瞭解掌握。

	參酌相關研究報告之分析。

(4)尖峰時段停車因子(PHjk)

所謂尖峰時段停車因子，係指一般假日尖峰時段之停車數佔全日總停車數的比例。依本計畫調查分析，離島地區各遊憩據點存在有下列的特性：

	於一般假日時，多數遊客係於上午8:00以後進入停車場，而於下午17:00以前離去(註：無時間管制以及有住宿設施之據點除外)。

	澎湖地區各遊憩據點中，除遊樂園型據點(林投公園、澎湖水族館)及聯繫鄰近島嶼之遊艇碼頭其尖峰性較明顯外，其餘據點之遊客進入時間多呈均衡之分佈狀態，且大型車較小型車集中；在停車延時方面，除遊樂園型據點及各遊艇碼頭其停車延時達2小時以上之外，其餘據點之停車延時大約為0.5～1小時。

	金門地區除山岳型(太武山)及部份古蹟文化型據點(金門民俗文化村、湖井頭戰史館)之停車時間尖峰較明顯之外，其餘據點旅客進入時間，則較為分散，且大型車較小型車集中；在停車延時方面，則以山岳型據點(太武山)及部份古蹟文化型據點(金門民俗文化村)之停車延時較長，約1～2小時，其餘據點之停車延時大約為0.5～1小時。

	就馬祖、綠島、蘭嶼地區而言，旅客多以環島賞景為主要之旅遊型態，故其停車尖峰性不甚明顯，停車延時大約為15～30分鐘。

綜合上述特性考量，本計畫對於各遊憩據點之尖峰時段停車因子推估結果詳如表8.2所示，茲就其數據來源說明如下：

	對於本計畫已進行10小時停車調查作業之遊憩據點，將直接引用其調查結果。

	對於本計畫未進行10小時停車調查作業之遊憩據點，則以下列方式推估得：

a.	考量遊憩據點之規模大小、住宿設備、區位因素，採用類比方式進行推估。

b.	與經營單位之訪談結果。

c.	參酌相關研究報告。

3.	停車供需分析

根據前述各相關參數以及民國95年之遊客數量，進行各遊憩據點停車供需分析，其結果詳如表8.3所示，茲分為公營據點(註：此等遊憩據點將進一步進行改善規劃)和民營據點(註：含民營標章、寺廟等據點，此等遊憩據點僅進行供需分析，不進一步進行改善規劃)分別說明之：

(1)公營據點

	停車空間供給不足

所謂停車空間供給不足者，係指於目標年(民國90年)時將產生整體停車空間不足之遊憩據點，此等據點包括赤崁遊艇碼頭(A3)、岐頭遊艇碼頭(A4)、馬公遊艇碼頭(A6)、望安(A11)、七美(A12)、澎湖水族館(A15)、古寧頭戰史館(B1)、莒光樓(B2)、古崗湖遊憩區(B3)、中山紀念林(B4)、太武山(B5)、馬山觀測站(B6)、金門民俗文化村(B7)、榕園遊憩區(B8)、湖井頭戰史館(B9)、南竿(B10)、北竿(11)、蘭嶼(C2)。此等據點之改善規劃，將以增加停車空間為主要考量，然停車空間增加之幅度應以據點之遊憩承載量為度。

	停車空間分配不均

所謂停車空間分配不均者，係指於目標年(民國90年)時，其整體停車空間尚敷使用，惟各車種分配之停車空間不符所需，尤其多數遊憩據點並未考量機車之停車需求，造成機車停車位供給不足之現象。有關停車空間分配不均之遊憩據點包括西台古堡(A1)、跨海大橋(A2)、林投公園(A9)、綠島(C2)等據點。此等據點之改善規劃，將以停車空間之重分配為主要考量。

(2)民營據點

民營據點中白沙海園(A5)、澎湖灣海上樂園(A7)及蒔裡海水浴場等據點因暫停營業，無法瞭解其停車供給狀況，故僅提供目標年(民國95年)停車需求以為管理單位之參考；而吉貝海上樂園(A10)於目標年將產生停車供給不足之現象，有賴其經營管理單位進一步進行停車改善規劃。

8.1.3改善計畫研擬

依前述各重要遊憩據點之停車供需分析結果，本小節將針對各公營據點進一步研擬改善計畫，其結果彙整概述如下：

1.	西台古堡(A1)

(1)現況說明

	西台古堡目前於收費亭旁設置路外停車場，共有12個大型車、24個小型車及20個機車停車格位。

- 依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)尚能滿足整體之停車需求，惟其空間需重新分配。

(2)改善規劃方向

本計畫建議將部份大型車格位劃設為小型車與機車格位。

2.	跨海大橋(A2)

(1)現況說明

	跨海大橋於橋頭牌樓附近空地設置路外停車場，共有10個大型車、22個小型車及61個機車停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)尚能滿足整體之停車需求，惟其空間需重新分配。

(2)改善規劃方向

本計畫建議將部份大型車格位劃設為小型車與機車格位。

3.	赤崁遊艇碼頭(A3)

(1)現況說明

	赤崁遊艇碼頭目前於候船室(北海遊客中心)前設置路外停車場，共有小型車停車格位35個與排班計程車格位11個，未針對大型車與機車繪設停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

本計畫建議利用遊客中心後方空地劃設小型車停車格位，而原有停車場旁空地則可劃設大型車與機車停車格位。

4.	岐頭遊艇碼頭(A4)

(1)現況說明

	岐頭遊艇碼頭目前未設置停車場，亦未劃設路邊停車格位，遊客多利用候船室附近空地停車。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

本計畫建議利用候船室旁之空地劃設大型車及小型車停車格位，候船室前方空地則可劃設機車停車格位。

5.	馬公遊艇碼頭(A6)

(1)現況說明

	馬公遊艇碼頭目前於候船室(南海遊客中心)旁設置路外停車場，共有5個大型車、46個小型車及50個機車停車格位，惟其停車空間尚末充分利用，若進一步妥善規劃，應可提供更多格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車空間不足之情形。

(2)改善規劃方向

本計畫建議充份利用原有停車空間，重新規劃格位，應可增加大型車、小型車與機車之停車格位。此外，由於馬公港之港區範圍廣大，臨近有多處停車場可配合提供遊憩使用，建議設置指示標誌引導旅客使用港區其它停車場，以分散停車需求。

6.	林投公園(A9)

(1)現況說明

	林投公園目前於於入口附近設置路外停車場，共有5個大型車，17個小型車與24個機車停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年) 尚能滿足整體之停車需求，惟其空間需重新分配。

(2)改善規劃方向

本計畫建議將部份大型車格位劃設為小型車格位。

7.	望安(A11)

(1)現況說明

	望安目前尚無遊客專用之路外停車場，遊客多利用景點附近之零星空地停車。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)應尚能滿足整體之停車需求，惟因缺乏停車規劃與管理，遇旅遊旺季時，各景點附近常出現停車秩序紊亂之現象。

(2)改善規劃方向

據本計畫瞭解，目前澎湖國家風景區管理處已完成望安遊憩系統之公共服務設施規劃，建議未來參考本計畫提供之停車需求，於各景點附近空地劃設小型車及機車停車格位，並加強停車管理。

8.	七美(A12)

(1)現況說明

	七美目前尚無遊客專用之路外停車場，遊客多利用景點附近之零星空地停車。

	依目前之停車空地而言，至目標年(民國95年)應尚能滿足整體之停車需求，惟因缺乏停車規劃與管理，遇旅遊旺季時，各景點附近常出現停車秩序紊亂之現象。

(2)改善規劃方向

據本計畫瞭解，澎湖國家風景區管理處現正進行七美遊憩系統相關公共服務設施之建設，並將視各景點附近空地情況酌量繪設停車格位，故本計畫除提供未來可能之停車需求供其參考外，並建議於旅遊旺季時加強停車管理。

9.	澎湖水族館(A15)

(1)現況說明

	澎湖水族館目前設置有路外停車場，提供8個大型車、30個小型車與50個機車停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

由於館區鄰近用地取得不易，本計畫建議將部份大型車格位劃設為小型車與機車格位外，並應配合觀光巴士之規劃，降低停車需求。

10.	古寧頭戰史館(B1)

(1)現況說明

	古寧頭戰史館目前於入口附近設置路外停車場，但未劃設格位線，估計約可容納20輛小型車。

	依目前之停車空間而言，於旅遊旺季時已有停車供給不足之現象，常有大型車停放於聯絡道路旁，影響其他車輛出入之情形。

	至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之現象。

(2)改善規劃方向

考量古寧頭戰史館附近土地目前仍屬軍方管制，以及據點遊憩承載量等限制(註：本據點現況使用率達164%)，本計畫不建議另外增闢停車場，除充份利用原有停車空間，妥善劃設格位外，應以發展公共運輸系統為主，配合聯外道路入口管制及觀光巴士路線之規劃，減少進入園區之車輛數以降低停車需求，並於假日尖峰時加強停車管理，禁止違規停車。

11.	莒光樓(B2)

(1)現況說明

	莒光樓目前於入口處兩側空地設有停車格位，惟格線劃設不清，估計約可停放25～30輛小型車。

	依目前之停車空間，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

本計畫建議充份利用原有停車空間，劃設大型車與部份小型車格位，並利用入口附近畸零地劃設機車格位，而週邊聯絡道路旁可劃設路邊停車格位，另外莒光山莊前空地可於尖峰時段彈性使用，分散部分停車需求。

12.	古崗湖遊憩區(B3)

(1)現況說明

	古崗湖遊憩區目前於入口附近設有路邊停車格位，惟格線劃設不清，估計約可停放4輛大型車及10輛小型車。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

本計畫建議將原有停車空間妥為劃設格位，並利用園區內零星空地增設大型車、小型車與機車停車格位。

13.	中山紀念林(B4)

(1)現況說明

	中山紀念林目前於園區內設置路外停車場，共有8個大型車、31個小型車與44個機車停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

由於中山紀念林之遊客人數已大於遊憩承載量(註：使用率為185%)，依本計畫之分析其現況之停車供給已可滿足遊客人數達合理承載量時之停車需求，在維護本據點遊憩品質之考量下，本計畫不建議增闢停車場；未來應配合觀光巴士之規劃，減少停車需求。

14.	太武山(B5)

(1)現況說明

	太武山目前於公墓前設置路外停車場，惟其格線繪設不清，估計約可停放小型車40輛。

	因本據點停車場格線繪設不清，缺乏管理，於假日尖峰時常有停車秩序紊亂之情形。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之現象。

(2)改善規劃方向

太武山附近土地目前仍屬軍方管制，停車場擴建不易，故本計畫除參考「金門國家公園遊憩服務系統規劃設計」之建議，將原有停車場與鄰近空地重新整建、規劃之外，應配合觀光巴士路線之規劃，鼓勵遊客使用公共運輸工具進入本據點，以降低停車需求，並於假日尖峰時加強停車管理，禁止違規停車。

15.	馬山觀測站(B6)

(1)現況說明

	馬山觀測站目前於入口前方設置停車場，惟未劃設格線，估計約可容納40輛小型車，另外，停車場對面之空地約可容納3輛大型車。

	因本據點停車場未劃設格線、缺乏管理，於假日尖峰時常有停車秩序紊亂之情形。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

考量本據點附近用地目前亦屬軍方管理，土地取得不易，以及據點遊憩承載量等限制(註：本據點現況使用率已達112%)，本計畫僅建議將原有停車空間妥善劃設格位之外，並不建議增闢停車場，以抑制遊客人數，維持遊憩服務品質；此外，配合觀光巴士路線之規劃，鼓勵遊客使用公共運輸工具進入本據點，亦應可降低停車需求。

16.	金門民俗文化村(B7)

(1)現況說明

	金門民俗文化村目前未設置停車場，遊客多利用園區圍牆外側、聯絡道路旁之空地停車，約可容納20輛小型車，另外售票亭附近空地約可停放4輛大型車。

	本據點於假日尖峰時已呈現停車空間不足之現象，常有大型車停放於聯絡道路旁，影響通過性交通之情形。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

本據點至目標年(民國95年)之遊客人數將大於遊憩承載量，故考量遊憩承載量之限制，本計畫建議除將原有停車空間妥善劃設格位外，可將聯絡道路旁草地劃設大、小型車共用停車格位，並利用附近畸零空地劃設機車格位，如此應可滿足該據點遊客達飽和時之停車需求，而不宜再增設停車場，以控制遊客人數，維繫遊憩品質。

17.	榕園遊憩區(B8)

(1)現況說明

	榕園遊憩區目前於區內空地劃設停車格位，共有4個大型車、4個小型車停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之現象。

(2)改善規劃方向

本計畫建議參照「金門國家公園遊憩服務系統規劃設計」，於入口附近之空地設置停車場，約可容納5輛大型車、30輛小型車。

18.	湖井頭戰史館(B9)

(1)現況說明

	湖井頭戰史館目前於入口前方設置路外停車場，惟未劃設停車格線，估計約可容納35輛小型車。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之現象。

(2)改善規劃方向

本據點附近土地仍屬軍方管理，停車場用地取得不易，並考量現況遊客人數已大於其遊憩承載量(註：本據點現況使用率達261%)，本計畫僅建議將原有停車場妥為劃設格線，如此應可滿足該據點遊客數達合理承載量時之停車需求，而不宜再增闢停車場，並配合觀光巴士之規劃，鼓勵大眾運輸工具之使用，以達降低停車需求與維護遊憩服務品質之雙重目的。

19.	南竿(B10)

(1)現況說明

	南竿各景點目前均未設置停車場，遊客多利用路邊或景點附近空地停車，而福澳港候船室前之空地，估計約可停放80輛小型車。

	依目前可供停車之空地而言，應足敷目標年之停車需求(小型車4輛、機車2輛)。惟旅客多以計程車包車之方式遊覽各景點，故應考量計程車之停車需求。

(2)改善規劃方向

本計畫建議利用各景點附近空地酌量劃設停車格位，而福澳港候船室前空地應妥為劃設停車格位，並於假日尖峰時加強停車管理。

20.	北竿(B11)

(1)現況說明

	北竿各景點目前均未設置停車場，遊客多利用路邊或景點附近空地停車，而北竿機場於跑道圍牆外側設置路邊停車格位，惟格線不甚明顯，約可停放6輛大型車及8輛小型車。

	依目前可供停車之空地而言，足敷目標年(民國95年)之停車需求(小型車4輛、機車2輛)，此外，亦應考量計程車之停車需求。

(2)改善規劃方向

本計畫建議利用各景點附近空地劃設停車格位，而北竿機場可利用其航站前方與跑道圍牆旁之空地劃設停車格位，並於假日尖峰時加強停車管理。

21.	綠島(C1)

(1)現況說明

	綠島目前於各景點附近設置路邊停車格位，共有5個大型車、60個小型車及78個機車停車格位，另外綠島機場之停車場則有26個小型車與83個機車格位。

	遊客多以機車為遊覽本據點之主要交通工具，於假日尖峰時各景點附近常有停車紊亂之情形。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)尚可滿足大型車及小型車之停車需求，惟需針對機車劃設停車格位。

(2)改善規劃方向

本計畫建議針對綠島以機車為主的旅遊型態，將部份小型車格位劃設為機車格位，惟就保護遊憩資源之角度考量，機車之使用不宜過度成長，故應配合觀光巴士路線之規劃，鼓勵旅客使用公共運輸工具，並於假日尖峰時加強停車管理，嚴禁違規停車。

22.	蘭嶼(C2)

(1)現況說明

	蘭嶼目前除蘭嶼機場外，各景點均未設置停車場，遊客多利用景點附近零星空地停車，而蘭嶼機場之停車場則設置有4個大型車、26個小型車與83個機車停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)應可滿足其停車需求。

(2)改善規劃方向

本計畫建議將各景點附近空地妥善劃設大型車、小型車與機車停車格位，然就保護本據點自然與人文環境之考量，長期而言，仍應以發展公共運輸系統，抑制私人運具成長為努力方向。

有關上述停車改善之建議及相關主管單位，彙整如表8.4所示；另有關停車場興建部分之經費概估則彙整如表8.5所示。

8.2指示標誌系統改善計畫研擬

8.2.1改善對象與方針

1.	改善對象

有關指示標誌系統之改善規劃，仍係以經營中之公營據點及民營標章據點為對象，並以各遊憩據點為單元，進行其指示標誌設置路線之規劃及建議。

2.	改善方針

有關指示標誌系統之改善規劃，本計畫將遵循「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之相關規定，並依據各遊憩系統之道路功能分類，以及相關之遊憩子系統、旅遊運輸中心規劃，進行標誌設置路線(段)之規劃，以期達到指標資訊之系統性與一貫性。

8.2.2設置規則分析

有關遊憩系統指示標誌系統之佈設，目前其所依循之法規主要為「道路交通標誌標線號誌設置規則」與「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」，茲就其相關規定簡要說明如下(註：金門縣及連江縣目前並無特定之法規規範道路指示標誌系統之設置)：

1.	道路交通標誌標線號誌設置規則

有關遊憩系統指示標誌之設置地點與標誌式樣，於「道路交通標誌標線號誌設置規則」第95、97與98條均有所規定，有關其規定之內容詳見表8.6之摘錄。

2.	台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點

有關「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之內容詳如附錄四所示，其中第二條對於觀光地區指示標誌設置路段規定得相當詳細，茲說明如下：

(1)國定、省定風景特定區得自高速公路交流道開始設置。

(2)縣定風景特定區得自接連高速公路匝道出口之省、縣道上開始設置。

(3)一般觀光地區得自鄰近縣、鄉鎮道路上開始設置。

由於各離島地區並無高、快速公路系統，且道路系統之等級均在縣道(含)以下，故本計畫係將既有之道路系統均納入指示標誌設置之考量範圍。

8.2.3設置作業流程分析

有關遊憩系統指示標誌之設置作業，本計畫參酌台灣省交通處旅遊局「南投縣觀光地區道路交通指示標誌清理歸併設置執行計劃」案，建議未來遊憩系統指示標誌設置作業流程如圖8-1所示，茲簡要說明如下：

1.	合法遊憩據點篩選

針對遊憩據點之合法性進行分析篩選，消極方面可消弭違規營業之遊憩區，積極方面可藉此保障合法之遊憩區。

2.	違規指標清理

為保障合法遊憩區的權益，凡未經公路主管機關核准設立之違規觀光地區指示標誌，均應先予以清除。

3.	指標設置路線(段)及地點選擇

依據「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」第四項規定，興設觀光地區指示標誌時，應先由遊憩經營機構繪製路線圖並註明設置地點，向當地縣(市)政府申請核准。

4.	主管機關會勘

依據「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之規定，遊憩經營單位向主管機關提出指標設置申請後，縣(市)政府應邀請上級道路、觀光等主管機關會同實地勘查，以決定是否同意經營單位提出之設置申請。

5.	指標歸併

當各遊憩經營單位提出相同之指標設置地點時，為配合公路局道路指示標誌設計規格，應將各遊憩據點指標牌面予以歸併重新設計，以減少指標牌面之設置數量，期有利道路視覺觀瞻。

6.	指標設置

完成前述作業後，指標牌面之實際設置，依規定應委由公路局統籌設計、施工及維護。

7.	導遊路線圖製作

為利遊客於出遊時依據規劃路線行動，觀光主管機關應依據指標規劃路線製作導遊路線圖，放置於各重要機場、港口、公路客運車站及加油站供遊客索取，俾利遊客循路線圖及道路指標順利抵達遊憩據點。(註：本計畫建議此路線圖之放置地點可擴大至各「旅遊資訊中心」及鄉鎮市公所，其取得方式可採自由索取或購買等2種方式。)

遊憩系統指示標誌系統之規劃，本計畫將配合目標年道路路網，進行指示標誌設置路線(段)，及重要地點標誌牌面歸併等之規劃工作，以利各相關單位(部門)依本計畫所規劃之路段及地點進行確切位置之選擇並向各縣(市)政府提出設置申請。

8.2.4指示標誌設置規劃

本計畫對於指示標誌系統之規劃工作，在指標設置路線(段)規劃方面，將配合各遊憩據點之聯外道路系統規劃結果，考量遊憩據點等級規模與相關地名指標，依規定以其鄰近相關道路為路線規劃範圍；而在設置地點方面，本計畫則以重要交叉路口為規劃重點，至於路段中的佈設，則有賴後續各遊憩經營單位進一步評估增設。各遊憩據點之指示標誌設置規劃結果，詳如表8.7與圖8-2所示，而有關澎湖本島及大金門指示標誌佈設之主要路線，以及可考慮歸併指示標誌牌面之重要交叉路口，則進一步彙整於圖8-3。茲就規劃結果簡要說明如下：

1.	澎湖系統

(1)西台古堡(A1)

	本據點係配合馬公市為旅遊運輸中心，考量據點所在鄉鎮，以西嶼為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為縣道203。

	重要之指標佈設路口包括縣道203與澎8及縣道203與西台古堡入口道路等交叉路口。

(2)跨海大橋(A2)

	本據點係配合馬公市為旅遊運輸中心，考量據點位置，以白沙為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為縣道203。

	重要之指標佈設路口包括縣道203與澎8之交叉路口。

(3)赤崁遊艇碼頭(A3)

本據點係配合馬公市為旅遊運輸中心，考量據點所在鄉鎮，以白沙為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要為縣道203、澎9等道路。

重要之指標佈設路口主要為縣道203與澎9交叉路口。

(4)岐頭遊艇碼頭(A4)、澎湖水族館(A15)

	此2處據點主要係配合馬公市為旅遊運輸中心，考量據點所在鄉鎮，以白沙為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為縣道203、澎9等道路。

	重要之指標佈設路口包括縣道203與澎9交叉路口。

(5)馬公遊艇碼頭(A6)

	本據點主要係配合馬公市為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以馬公為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為馬公市區道路及縣道203、縣道204、縣道205之部分路段。

	重要之指標佈設路口包括馬公市區重要路口、縣道203與縣道204、縣道204與縣道205等交叉路口。

(6)林投公園(A9)

	本據點主要係配合馬公市為旅遊運輸中心，並考量據點所在位置，以林投為主要地名導引指標。

	指標佈設路線包括縣道204、澎20等道路。

	重要之指標佈設路口包括縣道204與縣道201、縣道204與澎20等交叉路口。

(7)吉貝海上樂園(A10)

本據點由赤崁遊艇碼頭搭乘渡輪前往。

(8)望安(A11)

	本據點主要由馬公遊艇碼頭搭乘渡輪前往。

	於望安島上重要景點處設置遊憩指標，其佈設路線為澎34。

(9)七美(A12)

	本據點主要由馬公遊艇碼頭搭乘渡輪前往。

	於七美島上重要景點處設置遊憩指標，其佈設路線主要為澎42、澎43、澎43等鄉道。

2.	金馬系統

(1)古寧頭戰史館(B12)

	本據點係配合金城鎮為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以古寧頭為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要包括環島西路、林厝至頂堡道路、安岐至瓊林道路。

(2)莒光樓(B2)

	本據點係配合金城鎮為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以金城為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為環島西路。

	重要之指標佈設路口主要為金城鎮市區道路交叉口。

(3)古崗湖遊憩區(B3)

	本據點係配合金城鎮為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以官裡為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為環島西路及水頭至官裡道路。

(4)中山紀念林(B4)

	本據點係配合金城鎮為旅遊運輸中心，並考量據點位置與道路路網之關係，以金城為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為環島西路。

(5)太武山(B5)

	本據點係以山外為旅遊運輸中心，惟考量太武山為金門地區代表性遊憩據點，故自金城、山外、沙美等主要市鎮均設置指標導引。

	指標佈設路線主要包括伯玉路及環島西路、環島南路、環島北路等道路之部分路段。

(6)馬山觀測站(B6)

	本據點係配合山外為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以沙美為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為沙美至官澳道路。

(7)金門民俗文化村(B7)

	本據點係以山外為旅遊運輸中心，考量據點位置，以山后為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要為沙美至山后道路及山外至鵲山道路。

(8)榕園遊憩區(B8)

	本據點以山外為旅遊運輸中心，考量據點所在位置，以山外為主要地名導引指標。

	指標佈設路線主要山外、鵲山、榕園週邊各主要道路。

(9)湖井頭戰史館(B9)

	本據點位於烈嶼，遊客係由金門水頭碼頭搭乘渡輪至烈嶼九官碼頭，再前往本據點。

	指標佈設路線自九宮碼頭沿烈嶼環島公路佈設。

(10)南竿(B10)

本據點以南竿島為範圍，遊憩指標佈設路線包括清馬道、中央公路等遊憩聯絡道路，於重要景點處設置指標牌面。

(11)北竿(B11)

本據點以北竿島為範圍，遊憩指標佈設路線包括環島北路、環島南路等遊憩聯絡道路，於重要景點處設置指標牌面。

3.	綠島蘭嶼系統

(1)綠島(C1)

本據點以綠島為範圍，由於島上僅有東90(綠島環島公路)1條主要道路，故遊憩指標佈設路線為東90，於重要景點處設置指標牌面。

(2)蘭嶼(C2)

本據點以蘭嶼為範圍，由於島上僅有東80(蘭嶼環島公路)1條主要道路，故遊憩指標佈設路線為東80，於重要景點處設置指標牌面。

8.2.5實施計畫研擬

由於指示標誌設置之作業不同於一般公路建設實施計畫，並不需要特別考慮用地取得問題，同時其作業所需時間，由設置路線規劃至牌面實際佈設，可在4個月至半年內完成(亦即不需分年實施)，加上其經費來源有公部門及私部門之分。因此，針對指示標誌實施計畫之研擬，本計畫擬先就單價概估及費用分擔進行分析，再針對標誌牌面部份進行可能之數量及費用概估，以作為相關部門編列預算之參考。至於未來實際執行計畫時，則由各縣(市)政府為主管單位，並依據前述第8.2.3節之說明，執行相關設置作業。

1.	單價概估及費用分擔

關於指示標誌設置改善之經費單價，其項目主要包括舊有違規標誌之拆除、標誌牌面製作及設置、導遊路線圖製作等3項。本計畫參考省交通處旅遊局及公路局之經驗值，依民國87年幣值列提各項作業單價，詳細之金額及分攤單位詳如表8.8之說明。

2.	改善經費概估

除前述之單價分析外，本計畫依前述各遊憩據點之指標規劃位置進行牌面數量及經費概估(註：此經費係指標牌面歸併前之經費)，以供各單位編列預算之參考。詳細結果請參閱表8.9。