第六章 道路系統改善計畫研擬

依據前述對於離島地區遊憩系統聯外運輸需求之分析與預測結果，本章將就其道路系統部份進行改善規劃，以為相關單位之執行參考。

6.1改善對象與原則

6.1.1改善規劃對象

在前述(請參見第四章)進行運輸需求分析與預測作業時，為利真正反映實況，本計畫係將離島地區現有及未來預計開發之遊憩據點悉數納入考量；然在進行相關改善規劃時，因考慮遊憩據點之合法性，同時配合省交通處旅遊局推廣標章風景區之宣導政策，本計畫係以經營中之公營據點，及具有標章之民營風景區為改善規劃對象，詳如表6.1所示。

6.1.2改善規劃原則

為進行各遊憩據點聯外道路系統整體規劃，本計畫配合運輸需求分析預測結果，以各遊憩據點之聯絡道路為改善重點，另若據點之主、次要聯外道路與遊憩聯絡道路功能重疊者，亦將納入考量分析。至於在實際作業時，除參酌前述之規劃理念，同時將配合下述原則，以利改善計畫之研擬：

1.各遊憩據點之對外聯絡道路，應達到部頒六級以上的標準。

2.遊憩據點聯絡道路之改善，應考量各遊憩據點之遊憩承載量及發展特性。對於遊憩容受量尚未達到飽和及開發型之遊憩據點，儘可能提昇其聯絡道路之等級，以吸引潛在旅次需求；對於遊憩容受量已達飽和及保育型之遊憩據點，應考量採取相關管制措施(包括交通手段)，避免過量遊客進入遊憩區，造成保育資源受到破壞。

3.相鄰近之遊憩據點，儘可能規劃便捷之聯絡道路相互聯繫，以形成一觀光旅遊帶，滿足遊憩鏈之旅運需求行為。

4.山區道路應加強路側護欄、反光標誌、車道線等交通安全設施之改善，以提昇行車安全。

5.相關單位已定案或執行中之改善計畫，本計畫將予以彙整說明，但不進一步提出經費估算。

6.2改善計畫研擬

離島地區相關遊憩據點之道路系統改善計畫彙整如表6.2所示，茲依各系統分別說明如下：

6.2.1澎湖系統

本系統列入改善分析及規劃之遊憩據點包括：西台古堡(A1)、跨海大橋(A2)、赤崁遊艇碼頭(A3)、岐頭遊艇碼頭(A4)、馬公遊艇碼頭(A6)、林投公園(A9)、吉貝海上樂園(A10)、望安(A11)、七美(A12)、澎湖水族館(A15)等10處，茲就各據點相關之改善規劃概況說明如下：

1.西台古堡(A1)

(1)現況說明

	西台古堡係以縣道204為主要聯外道路，縣道203為次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前縣道203在西嶼至外垵路寬8公尺，服務水準在C級以上。

	西台古堡現況之使用率(註：使用率=遊客數/合理承載量)達269%。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，縣道203(西嶼－外垵)於目標年民國95年假日道路服務水準尚可維持C級以上，故暫不研擬改善計畫。

2.跨海大橋(A2)

(1)現況說明

	跨海大橋係以縣道204為主要聯外道路，縣道203為次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前縣道203於跨海大橋附段路寬9～12公尺，服務水準為C級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，縣道203於跨海大橋附近路段目標年民國95年之假日道路服務水準尚可維持C級之良好服務水準，故暫不研擬改善計畫。

3.赤崁遊艇碼頭(A3)

(1)現況說明

	赤崁遊艇碼頭以縣道204為主要聯外道路，縣道203為次要聯外道路，赤崁漁港聯外道路為遊憩聯絡道路。

	目前赤崁漁港聯外道路寬度僅4～5公尺，周圍多村落住宅，造成行車視距不足，車輛需緩慢通過。

(2)改善規劃方向(參見圖6-1)

依本計畫之分析，縣道204、縣道203等主、次要聯外道路至民國95年一般假日服務水準仍維持良好，惟遊憩聯絡道路赤崁漁港聯外道路狹窄，應予以改善，以促進本據點之發展。依本計畫之瞭解，赤崁漁港聯外道路拓寬工程已由澎湖國家風景區管理處發包施工，將拓寬為8公尺道路，預計完工後將大幅改善本據點遊憩聯絡道路之服務水準。

4.岐頭遊艇碼頭(A4)、澎湖水族館(A15)

(1)現況說明

	此2據點均係以縣道204為主要聯外道路，縣道203為次要聯外道路，澎9為遊憩聯絡道路。

	目前澎9路寬8公尺，一般假日之道路服務水準為A級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，澎9於目標年民國95年假日之道路服務水準仍可維持在C級之程度，故暫不需研擬改善。

5.馬公遊艇碼頭(A6)

(1)現況說明

	本據點係以縣道204為主要聯外道路，縣道203與縣道205為次要聯外道路，馬公市港北路為遊憩聯絡道路。

	目前馬公市路路寬10公尺，一般假日之道路服務水準為C級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-2)

依本計畫之分析，馬公市港北路於目標年民國95年假日之道路服務水準仍可維持在C級，故暫不研擬改善計畫。

6.林投公園(A9)

(1)現況說明

	本據點係以縣道204為主、次要聯外道路，澎20為遊憩聯絡道路。

	目前澎20路寬8公尺，一般假日之道路服務水準為A級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，澎20於目標年民國95年假日之道路服務水準仍可維持在B級之良好程度，故暫不研擬改善計畫。

7.吉貝海上樂園(A10)

本據點主要係經由赤崁遊艇碼頭搭乘遊艇抵達，故其相關改善計畫請參見「赤崁遊艇碼頭」。

8.望安(A11)

(1)現況說明

	本據點係以澎34為主、次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前澎34路寬約6公尺，一般假日之道路服務水準為A級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，澎34於目標年民國95年假日之道路服務水準可維持在A級，惟部分路段路幅寬窄不一，影響車流順暢，建議配合「澎湖生活圈道路系統建設計畫」將澎34拓寬為12公尺，以促進本據點之觀光遊憩發展。

(3)經費概估

已納入「澎湖生活圈道路系統建設計畫」中，本計畫不再另行估算。

9.七美(A12)

(1)現況說明

	本據點係以澎36及澎42為主要聯外道路，澎42、澎43及澎44為次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前澎42、澎43及澎44之路寬約5公尺，一般假日道路服務水準為A級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-3)

依本計畫之分析，澎42、澎43及澎44於目標年民國95年假日之道路服務水準雖仍可維持在B級程度，惟部分路段寬窄不一，車輛行駛速率緩慢，故建議配合「澎湖生活圈道路系統建設計畫」將澎42、澎43、澎44拓寬為12公尺道路，以改善本據點之道路交通，並促進觀光遊憩之發展。

6.2.2金馬系統

本系統列入改善分析及規劃之遊憩據點包括：古寧頭戰史館(B1)、莒光樓(B2)、古崗湖遊憩區(B3)、中山紀念林(B4)、太武山(B5)、馬山觀測站(B6)、金門民俗文化村(B7)、榕園遊憩區(B8)、湖井頭戰史館(B9)、南竿(B10)、北竿(B11)等11處，茲就各據點相關之改善規劃概況說明如下：

1.古寧頭戰史館(B1)

(1)現況說明

	本據點係以伯玉路及環島南路為主要聯外道路，環島西路為次要聯外道路，戰史館聯外道路為遊憩聯絡道路。

	目前戰史館聯外道路路寬約5公尺，為利雙向會車設置有避車彎，於一般假日之道路交通量不大，服務水準尚佳。

	古寧頭戰史館現況之使用率達164%。

(2)改善規劃方向(參見圖6-4)

依本計畫之分析，由於戰史館聯外道路僅供進出古寧頭戰史館之車輛使用，故於目標年一般假日時，其交通量仍不大，服務水準尚可，此外，檢視古寧頭戰史館現況之遊客人數已超過其合理承載量，故本計畫在此並不建議進行此一聯外道路之拓寬，由於該聯外道路較窄之路段約僅500公尺，建議於尖峰時段在其入口處實施管制，避免過多之車輛及遊客進入園區，影響聯外道路服務水準與園區之遊憩品質。

2.莒光樓(B2)

(1)現況說明

	本據點係以伯玉路及環島南路為主要聯外道路，環島西路為次要聯外道路，金城至水頭道路為遊憩聯絡道路。

	目前金城至水頭道路於莒光樓附近路段路寬8公尺，一般假日之道路服務水準為B級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，於目標年民國95年時，金城至水頭道路假日之服務水準尚可維持在B級，故暫不需研擬改善計畫。

3.古崗湖遊憩區(B3)

(1)現況說明

	本據點係以伯玉路及環島南路為主要聯外道路，環島西路為次要聯外道路，珠山至古崗道路為遊憩聯絡道路。

	目前珠山至古崗道路，路寬6公尺，一般假日之道路服務水準為A級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，珠山至古崗道路於民國95年假日之服務水準仍可維持在B級，故暫不需研擬改善計畫。

4.中山紀念林(B4)

(1)現況說明

	本據點係以環島南路為主要聯外道路，伯玉路及環島西路為次要聯外道路，伯玉路兼遊憩聯絡道路。

	目前伯玉路路寬14公尺，佈設雙向二車道及兩側機車專用道，一般假日之道路服務水準在C級。

	中山紀念林現況之使用率達185%。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，伯玉路於民國95年假日之道路服務水準仍維持C級，故暫不需研擬改善計畫。

5.太武山(B5)

(1)現況說明

	本據點係以環島南路為主要聯外道路，伯玉路、環島北路及中蘭至山外道路為次要聯外道路，小徑至太武山道路為遊憩聯絡道路。

	目前小徑至太武山道路之路寬6公尺，一般假日之道路服務水準為B級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，小徑至太武山道路於目標年民國95年假日之道路服務水準尚可維持在C級之良好程度，故在此暫不研擬改善計畫。

6.馬山觀測站(B6)

(1)現況說明

	本據點係以環島南路為主要聯外道路，環島東路及環島北路為次要聯外道路，馬山觀測站聯外道路為遊憩聯外道路。

	目前馬山觀測站聯外道路之路寬為5公尺，一般假日之道路服務水準為B級。

	馬山觀測站現況之使用率已達112%。

(2)改善規劃方向(參見圖6-5)

依本計畫之分析，馬山觀測站聯外道路於民國95年假日之服務水可維持在B級。惟本路段之寬度不足，大型車輛會車時需利用路側之避車彎，由於本據點現況之遊客人數已超過合理承載量，故本計畫並不建議進行拓寬，而建議於尖峰時段，在聯外道路入口之適當位置實施管制，控制進入園區之車輛數及遊客人數，以減輕聯外道路之負荷並提高本據點之遊憩品質。

7.金門民俗文化村(B7)

(1)現況說明

	本據點係以環島南路為主要聯外道路，環島東路及環島北路為次要聯外道路，沙美至山后道路為遊憩聯絡道路。

	目前沙美至山后道路之路寬為6公尺，一般假日之道路服務水準為B級。

	金門民俗文化村現況之使用率己達92%。

(2)改善規劃方向

依本計畫份析，沙美至山后道路於目標年民國95年假日之道路服務水準仍可維持B級之良好程度，故在此暫不研擬改善計畫。

8.榕園遊憩區(B8)

(1)現況說明

	本據點係以環島南路為主要聯外道路，環島北路及環島東路為次要聯外道路，榕園遊憩區聯外道路為遊憩聯絡道路。

	目前榕園遊憩區聯外道路之路寬為6公尺，一般假日之道路服務水準為B級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，榕園遊憩區聯外道路於目標年民國95年假日之道路服務水準仍可維持在C級，故暫不需研擬改善計畫。

9.湖井頭戰史館(B9)

(1)現況說明

	本據點係以烈嶼環島公路為主、次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前烈嶼環島公路之路寬約5～6公尺，部分路段為水泥車轍鋪面，於湖井頭戰史館附近路段之交通量不大，一般假日之道路服務水準在A級。

	湖井頭戰史館現況之使用率達261%。

(2)改善規劃方向(參見圖6-6)

依本計畫之分析，烈嶼環島公路於目標年民國95年假日之道路服務水準仍可維持在A級，故暫不建議拓寬。惟部分路段現況係為水泥車轍鋪面，雖本據點之遊憩容受量已飽和，但為維持一定之遊憩品質，仍建議進行鋪面改善工程，以增加行車之舒適度。

(3)經費概估

烈嶼環島公路(湖井頭戰史館附近路段)鋪面改善工程經費約4,500萬元。

10.南竿(B10)

(1)現況說明

	本據點係以清馬道、中央公路為主、次要聯外道路，中央公路、清馬道及津沙公路為遊憩聯絡道路。

	目前各相關遊憩聯絡道路之路寬在8～9公尺左右，一般假日交通量不大，惟本據點之地形起伏較大，且道路均係順應地形開闢，故多急彎陡坡路段，平均行駛速率在40公里/小時左右，服務水準為D級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，本據點受聯外交通限制，未來之遊客量不致大幅增加，故於目標年民國95年假日時，各相關遊憩聯絡道路之交通量均不高，既有之道路系統尚能負荷，在此暫不研擬改善計畫。

11.北竿(B11)

(1)現況說明

	本據點係以環島南路為主要聯外道路，環島南路及環島北路為次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前環島南路路寬6～9公尺，環島北路路寬6公尺，一般假日之交通量不大，惟各道路順應地形開闢，急彎陡坡路段較多，平均行駛速率僅30公里/小時，服務水準在D～E級。

(2)改善規劃方向

依本計畫之分析，於目標年民國95年假日時，本據點既有之道路系統仍能負荷相關之交通需求，至於急彎陡坡路段之改善，由於遊客量稀少，且所需經費龐大，在此並不建議進行道路工程改善，而建議以加強指示標誌、反光鏡等交通安全設施之方式，提高駕駛人警覺以增進行車安全。

6.2.3綠島蘭嶼系統

本系統列入改善分析及規劃之遊憩據點包括：綠島(C1)、蘭嶼(C2)等2處，茲將其相關改善規劃概況說明如下：

1.綠島(C1)

(1)現況說明

	本據點係以東90(綠島環島公路)為主、次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前東90路寬5～8公尺，全線均為混凝土鋪面，除海參坪附近路段因穿越山區寬度較窄且多急彎陡坡，平均行駛速率無法提高(在40公里/小時以下)外，其餘路段之路況均良好，一般假日之道路服務水準可達A級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-7)

依本計畫之分析，至目標年民國95年之一般假日時，東90仍可負荷本據點之遊客量需求，除受地形限制路況不佳之路段外，道路服務水準仍維持在A級。惟為促進綠島地區之整體觀光發展(註：現況之遊客量仍低於合理承載量)，仍建議配合「台東生活圈道路系統建設計畫」，拓寬東90全線為路寬10公尺之道路，並可配合週邊綠帶規劃環島之自行車道系統，將可進一步提昇全線之服務水準，更可增進遊憩服務品質。

(3)經費概估

已納入「台東生活圈道路系統建設計畫」中，本計畫不再另行估算。

2.蘭嶼(C2)

(1)現況說明

	本據點係以東80(蘭嶼環島公路)為主、次要聯外兼遊憩聯絡道路。

	目前東80路寬3～5公尺，全線均為混凝土鋪面，但因缺乏維護，路面之狀況甚差，且多處路段受地形限制多急彎陡坡，於假日期間交通量雖甚低，惟平均行駛速率仍在30公里/小時以下，服務水準為E級。

(2)改善規劃方向(參見圖6-8)

依本計畫之分析，東80於目標年民國95年假日之交通量仍不大，尖峰小時雙向合計在300PCU左右，惟為徹底改善環島公路之鋪面不良與路寬不足之問題，建議配合「台東生活圈道路系統建設計畫」，拓寬東80全線為8公尺寬道路，以提昇本路段之服務水準，並促進蘭嶼之觀光遊憩發展(註：現況之遊客量仍低於合理承載量)。

(3)經費概估

已納入「台東生活圈道路系統建設計畫」中，本計畫不再另行估算。

6.3實施計畫研擬

為利各項改善計畫之執行，本計畫依據前述各項改善計畫之研擬結果，研提相關實施計畫以供參考，包括改善經費概估、優先順序評估、實施年期研擬以及主管單位歸屬等，茲分述如下。

6.3.1改善經費概估

針對前述各項道路系統改善計畫之研擬結果，扣除已定案或執行中之改善計畫，依民國87年幣值估算，共需經費約4,500萬元(註：僅烈嶼環島公路舖面改善工程1項)。

6.3.2優先順序評估

對於前述改善計畫，本計畫將以(1)遊憩據點之規模等級；(2)遊憩據點吸引之遊客人數；(3)道路交通死亡或受傷件數；(4)計畫執行難易度；以及(5)改善經費之多寡等5項，做為建設計畫執行優先順序之評估準則，其評估準則如表6.3所示，初步評估結果則詳如表6.4所示。

6.3.3實施年期研擬

基於政府經費籌措及各工程所需工程時間，配合前述優先順序之評估結果，擬將各計畫分期先後實施，第一期建設計畫為計畫核定後第一年至第三年，第二期計畫則不分年度，俟第一期計畫執行後，視主、客觀條件之改變及遊憩發展所需再分年實施，其分期結果詳如表6.5所示。

6.3.4主管單位歸屬

為使前述各項改善計畫得以順利推動，本計畫視各計畫之性質與規模，對於主管單位明確者則直接予以責任歸屬；若相關之主管單位較不明確，則個別予以建議，以利計畫之執行，茲說明如下。

1.現行道路管理組織

有關台灣地區現行之道路建設、維護及管理，其相關之主管單位組織彙整如表6.6。在台灣省部分，各級道路大致依其所在或行經之地理範圍大小、設計等級，予以分層定位，並分別由中央(主要包括國工局、高公局....等)以及地方(包括省公路局、省住都處及各縣巿政府之建設局、工務局)管轄；在金門縣及連江縣部分，則由各縣市政府之建設局負責管轄。

2.各改善計畫之主管單位歸屬

有關本計畫研提之遊憩系統聯外道路系統建設計畫，其相關之主管單位歸屬，依據前述之道路管理組織彙總，「烈嶼環島公路鋪面改善工程」之相關主管單位為金門縣政府之建設局。