16.1緒論

市區幹道( urban arterial )指市區中之號誌化街道，其道路連貫性佳，常能穿越半個市區以上，其號誌化交叉路口之間隔通常在3公里以內，路寬在20公尺以上，且為四線快車道，在各路口之轉向交通量比例通常在百分之二十以下[ 1 ]。所以市區幹道主要功能在於承載市區內或聯外之高流量直行車輛旅次。

市區幹道的車流特性受到道路環境、行人及車輛間交叉干擾、及號誌控制等因素的影響。道路環境因素包括車道數、車道寬、分隔島之設置、交叉口間距、速限、停車設備及停車頻率、行人活動、路旁土地之使用等。行人及車輛間交叉干擾受制於幹道之幾何設計，車輛及行人在交叉口及路段之衝突及交通控制。號誌控制本身又牽涉到許多的因素。從容量分析的立場而言，這些種種因素的影響不可能逐一並正確的考慮在分析的程序中。此外，台灣目前尚缺有關市區幹道的資料以發展可靠的分析方法，所以本章所描述的分析方法仍沿用民國80年出版的「台灣地區公路容量手冊」[ 1 ]。此方法有多處借重美國1985年之「公路容量手冊」[ 2 ]。

16.2服務水準劃分標準

本章根據平均旅行速率(average travel speed)以訂定市區幹道的服務水準。民國80年之「台灣地區公路容量手冊」的服務水準劃分標準描述如下：

A級：車輛之操作幾可達自由車流狀況，而其平均旅行速率通常可達該幹道自由速率之90%，車輛受其他車輛之干擾度小，路口延滯達最低狀況。

B級：車輛之操作在合理狀況下，受其他車輛干擾情形較少，路口延滯不高，平均旅行速率通常可達該幹道自由車流速率之70%。

C級：車流呈穩定狀況，車道轉換已受其他車輛之干擾，路口等待車隊已較長，其平均旅行速率通常僅達該幹道自由速率的50%，駕駛人將感受較緊張之狀況。

D級：在此級中，若稍微增加需求流率將大幅提高路口延滯，其平均旅行速率通常僅達該幹道自由速率之40%。

E級：幹道中車流之平均旅行速率非常低，通常僅達該幹道自由速率的1/3，路口延滯必然很高。

F級：幹道車流之平均旅行速率，不及該幹道等級自由車流速率之1/3或1/4，車行非常擁擠。

服務水準劃分是利用各幹道所能維持的平均旅行速率如表16.1所示。

表16.1 服務水準劃分標準

| 道路等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 自由車流速率，kph | 55 | 45 | 40 |
| 服務等級 | 平均旅行速率kph | 平均旅行速率kph | 平均旅行速率kph |
| A | ~51 | ~43 | ~33 |
| B | 51~39 | 43~32 | 33~25 |
| C | 39~34 | 32~27 | 25~20 |
| D | 34~29 | 27~23 | 20~16 |
| E | 29~21 | 23~17 | 16~10 |
| F | 21~ | 17~ | 10~ |

資料來源：[1]。

16.3幹道等級分類

市區幹道可依據其服務功能劃分成主要幹道與次要幹道，亦可依據設計標準劃分成聯外設計、市區設計及市中心區設計[1] ，這些幹道等級的性質如表16.2所示。為分析方便起見，市區幹道可同時依照服務功能及設計標準劃分成如表16.3所示之I，II及III等級。此外，台灣市區中混合車流之現象十分顯著，機車之比例常相當高，其對中央分隔及無分隔路型幹道上之交通運作可能有相當大的影響。所以各I，II及III級的幹道有必要再依機車之比例分成A，B及C等級[ 1 ] ，其分類標準如表16.4所示。

表16.2  台灣地區市區幹道之分類及性質

| 分 類 因 素 | 服 務 功 能 分 類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 要 幹 道 |  | 次 要 幹 道 |  |
| - 移動性功能 - 可及性功能 - 連接區之特性 - 服務旅次之特性 | 非常重要 次要 高速公路等郊區幹道，重要活動中心（商業中心、車站等）主、旅次產生、吸引區（住宅區、新市區等） 服務進入，離去市區及上述區位之長程通過性旅次 |  | 重要 重要 主要幹道 都會區中小區域之車通功能，服務中、短程旅次 |  |
| 分 類 因 素 | 設 計 標 準 分 類 |  |  |  |
|  | 聯 外 設 計 | 市 區 設 計 |  | 市中心區設計 |
| - 分隔型態 (槽化島) 2.路邊停車 (公車停站位) 3.號誌化交叉口 平均距離 4.速限 - 行人活動 - 道路兩側土地使用強度 | 分隔型態，多車道 較少 320公尺以上 >=50 KPH 以上 較少 低 | 中央分隔，快慢分隔 有 220~320公尺 40~50 KPH 有 中 |  | 中央分隔，快慢分隔，無分隔 多 220公尺以下 <= 40 KPH 多 高 |

資料來源：[2]。

表16.3  市區幹道之等級分類

| 設 計 分 類 | 功 能 分 類 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主要幹道 | 次要幹道 |
| 聯外設計 | I | II |
| 市區設計 | II | III |
| 市中心區設計 | III | III |

資料來源：[2]。

表16.4  車道數及機車混合比之幹道分類

| 車道數 | 機車混合比，R |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R  40% | 40% R  60% | R  60% |
|  3 | B | C | C |
|  3 | A | B | B |

資料來源：[1]。

16.4平均自由旅行速率

幹道之平均旅行速率受自由旅行速率之影響。根據民國80年之「台灣公路容量手冊」，各等級幹道之平均自由旅行速率之設定值(default value)如表16.5所示。

在現場取樣以估計平均自由旅行速率時，取樣的地點最好在兩交叉口之中間，車行受號誌控制或其他因素影響最小之地點。取樣時車輛不能在因號誌的影響而還在加速或減速中，所以須等一車輛不被上游交叉路口之紅燈所阻檔，而且該車輛也不受其他車輛之影響時才取樣。此外，如幹道之交叉口間距或其它幾何設計隨地點之變化相當大，則須在數個地點取樣以估計能代表整個幹道之平均自由速率。

表16.5 各幹道等級之平均自由旅行速率(公里/小時)

等級 I-A I-B I-C II-A II-B II-C III-A III-B III-C

自由速率 65 55 50 50 45 40 50 40 30

資料來源：[ 1 ]。

16.5分析方法

市區幹道之分析步驟如圖16.1所示，各步驟之性質說明如下。

16.5.1訂定幾何設計及號誌控制狀況

作業分析時，幾何設計及號誌控制之狀況可能已知，也可能是預期的狀況。規劃及設計分析時須考慮不同的幾何設計及號誌控制狀況。主要的幾何設計狀況包括幹道之功能及設計標準、直行車道數、號誌化交叉口之間距等。號誌控制之狀況包括號誌控制之類型(如定時控制或觸動化控制)、週期長度、直行車輛可利用之綠燈時段及燈號轉換時段。在規劃一幹道時，通常將來的號誌控制不可能確定，在此情況下，可參考一類似的現存幹道以選擇適用的週期長度及直行綠燈時段。

訂定幾何設計及號誌控制狀況

訂定幹道之等級

分割幹道成區隔

估計車流最高車道之需求流率

估計平均自由旅行速率

估計每公里之平均行駛時間

估計每區隔之平均延滯

估計平均旅行速率

評估服務水準

圖16.1  分析流程

16.5.2 訂定幹道之等級

分析市區幹道之第二步驟在於根據表16.2之定義及表16.3之分類，訂定一幹道之等級I，II或III。此外，須根據是否機車與其他車輛共用車道，利用表16.4再將幹道分成A，B或C級。

16.5.3分割幹道成區隔(segment)

為估計旅行時間及速率，幹道須分割成區隔。每一區隔代表單方向從一號誌化交叉路口之下游到下一號誌化路口之下游的路段。圖16.2說明區隔之定義。

號誌

無號誌

號誌

號誌

E

D

A               B

C

圖16.2  區隔AC及BD示意圖

16.5.4估計車流最高車道之需求流率

本章之需求流率指尖峰15分鐘內單方向欲通過車流最大車道之直行車流率。在規劃或設計作業時，此流率可估計如下：

Q ADT×K×D×M×fN×PHF  DDHV×M×fN×PHF           (16.1)

此式中，

Q尖峰15分鐘在流量最大車道上之需求流率；

ADT平均每日車流量(輛) ；

K設計小時(design hour)流量係數；

D 車流方向分佈係數；

M車道使用係數；

f直行車輛比例；

N 直行車道數；

PHF尖峰小時係數。

設計小時流量係數之值隨幹道之性質及其所在地點而變，如無實際資料可用，可假設其值在0.08與0.12之間。車流方向分佈係數可能在0.5與0.6之間。車道使用係數代表車流最高車道之流率與每車道平均流率之比值。民國80年的「台灣地區公路容量手冊」[1]建議暫時採用美國1985年公路容量手冊之設定值，如表16.6所示。

表16.6  車道使用係數M

| 直行車道群車道數 (未含有左轉車道) | 使用係數 |
| --- | --- |
| 1 2 3 | 1.00 1.05 1.10 |

資料來源：[ 2 ]。

如直行車及左轉或右轉車共用車道，則應假設所有車輛皆為直行車道，換言之，式16.1中之f值須設定為1.0。尖峰小時係數隨幹道之性質而變，其值可能在0.9與0.95之間。

在作業分析時，尖峰15分鐘內單方向欲通過車流量最大車道之直行需求流率，可從現場資料取得，或從下式估計之：

Q=q×M×fN×PHF                                     (16.2)

此式中，

q 尖峰小時單方向之車流率(輛/小時)；

M、f、PHF與式16.1中之定義相同。

16.5.5 評估平均自由旅行速率

根據幹道之等級，平均自由旅行速率可從表16.5估計之。如有實際資料則不必利用表16.5。

16.5.6估計每公里之平均行駛時間

本節之行駛時間代表在不受號誌控制干擾的情況下的旅行時間。每公里之平均行駛時間可從表16.7，根據幹道之等級、自由速率及平均區隔長度以估計之。在使用表16.7時，如幹道等級為I而平均區隔長度超過1,600公尺，則視同長度為1,600公尺。如幹道等級為II或III而平均區隔長度超過400公尺，則視同長度為400公尺。

表16.7  每公里之平均行駛時間

| 幹道等級 | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自由速率 (公里/小時) | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | 40 | 30 |
| 平均區隔長度 (公尺) | 每 公 里 平 均 行 駛 時 間 （秒/公里) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 160 240 320 400 480 640 800 1600 | 87 82 77 72 70 67 60 | 89 84 80 74 70 69 65 | 93 88 84 77 73 72 72 | 120 95 90 84 | 109 100 95 93 | 116 105 102 100 | 115 98 91 85 | 170 135 113 105 99 | 221 184 151 129 128 |

資料來源：[ 1 ]。

16.5.7估計每區隔之平均延滯

本章之分析方法，假設所有超過平均行駛時間之延滯都是因號誌控制而產生。目前還沒有適合台灣車流特性的分析模式(analytical model)以估計號誌控制所產生之總延滯。根據美國1985年公路容量手冊[2]， 號誌控制造成的平均延滯可從下式估計之：

d=0.494pC(1−gC)21−gCZ+224.9X2[X−1+(x−1)2+16Xc]        (16.3)

此式中，

d平均延滯(秒/輛)；

p延滯調整因素；

C週期長度(秒) ；

g有效綠燈長度(秒)；

X流量/容量比( 流量需求流率Q ) ；

ZX或1.0，取較小值；

c幹道直行車道總容量(輛/小時)。

有效綠燈長度g可估計如下：

g=G+Y−L                                    (16.4)

此式中，

G 綠燈時段(秒)；

Y燈號轉換時段(秒)；

L每時相之損失時間(大約為3到6秒)。

車道之容量受許多因素的影響，而且隨幹道之區隔而變。為求分析簡便，車道之容量可用下式估計之。

c=SOfHVgCN                                  (16.5)

此式中，

c、g、C如式16.4之定義；

SO幹道在只有小客車時之直行飽和流率，可假設為1,700輛/小時有效綠燈/車道；

fHV車種調整因素；

N直行車道數。

車種調整因素可估計如下：

fHV=1P1+2P2+2P3+2.5P4+0.3P5                  (16.7)

此式中，

P1 小型車之比例；

P2大客車之比例；

P3大貨車之比例；

P4聯結車之比例；

P5機車之比例。

此外，P1+P2+P3+P4+P5=1.0。式16.7假設大客車，大貨車，聯結車及機車之小客車當量各為2，2，2.5及0.3。

式16.3中之延滯調整因素用於反應因號誌控制之種類及幹道車隊抵達各交叉口之型態不同而造成延滯的差異。幹道車隊到達路口之型態可分為下列五型[1]：

第一型：高密度車隊於路口紅燈啟亮時，才開始到達，此為最壞之到達型態。

第二型：高密度車隊於路口紅燈時相中，開始到達，此類型僅較第一型稍佳。

第三型：車隊到達路口屬完全隨機。

第四型：高密度車隊於路口綠燈時相中間，開始到達，此類型為次佳之狀況。

第五型：高密度車隊於路口綠燈時相啟亮時，才開始到達，此為最佳之到達型態。

根據車隊到達型態，號誌類型及流量/容量比，延滯調整因素可從表16.8估計之。

表16.8  延滯調整因素 p

| 號誌 類型 | 車 道 群 類 型 | 流量/容量比 X | 到 達 類 型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 定時 號誌 | 直行、右轉 | <=0.6 0.8 1.0 | 1.85 1.50 1.40 | 1.36 1.22 1.18 | 1.00 1.00 1.00 | 0.72 0.82 0.90 | 0.53 0.67 0.82 |
| 觸動 號誌 | 直行、右轉 | <=0.6 0.8 1.0 | 1.54 1.25 1.16 | 1.08 0.98 0.94 | 0.85 0.85 0.85 | 0.62 0.71 0.78 | 0.40 0.50 0.61 |
| 半觸動 號 誌 | 主要街道 直行、右轉 | 0.6 0.8 1.0 | 1.85 1.50 1.40 | 1.35 1.22 1.18 | 1.00 1.00 1.00 | 0.72 0.82 0.90 | 0.42 0.53 0.65 |

資料來源：〔1,2,3〕。

16.5.8 估計平均旅行速率

幹道之平均旅行速率可估計如下：

U=3600LTL+di                                    (16.8)

此式中，

U幹道之平均旅行速率(公里/小時)；

L 幹道之長度(公里) ；

T 每公里之平均行駛時間(秒) ；

di區隔i之平均延滯時間(秒/輛)。

16.5.9評估服務水準

根據式16.8所估計之平均旅行速率，表16.1可用以訂定服務水準之等級。例如一幹道之平均旅行速率為48公里/小時，則其服務水準為B級。如有需要，可修訂幾何設計及號誌控制狀況再重新分析。

16.6應用例題

如圖16.3所示，一雙向行車主要幹道有三個受定時號誌控制之交叉路口，其設計標準屬市區設計。而且有實體分隔之快、慢車道。快車道每方向之車道數為3，其直行車輛之比例為90%。慢車道上直行車輛之比例則只有45%。尖峰小時內，東行於快車道之車流率為2,400輛/小時，其尖峰小時係數為0.95。快車道上有15%大貨車及85%小客車。尖峰小時內號誌之週期為180秒，直行之綠燈時段為120秒，燈號轉換時段為4秒，每時相因燈號轉換而造成的損失時間為4秒。車隊到達一路口之型態屬第四型。此幹道東行車道之服務水準為何？

解：

本例題之幹道有快、慢車道之分，但慢車道之主要功能不在於承載直行車輛，所以不必考慮。此幹道可分析如下：

1.訂定幾何設計及號誌控制狀況

有關幾何設計只牽涉到快車道，其性質如上所述。號制控制之狀況也如上所述。

西            A           B            C              東

800公尺       500公尺       600公尺      700公尺

2.6公里

圖16.3 例題幹道示意圖

2.訂定幹道之等級

此幹道為主要幹道，其設計標準屬市區設計，所以從表16.3可知此幹道為II級幹道。此外，快車道上無機車，而且每方向之車道數為3，所以從表16.4可知此幹道亦屬B級。換言之，此幹道為II-B級幹道。

3.分割幹道成區隔

本例題之幹道可分割成如圖16.3所示之4區隔，其中長700公尺之區隔無交叉路口。幹道之總長度為2.6公里，平均區隔之長度為650公尺。

4.估計車流最高車道之需求流率

車流最高車道之需求流率可從式16.2以估計之。此式中，q2,400輛/小時，M1.10(見表16.6)， f1.0(直行車及其他車輛共用3車道)，PHF0.95，所以Q2,4001.101.0 / 3 / 0.95  926輛/小時/車道。

5.估計平均自由旅行速率

從表16.5可知當幹道之等級為II-B時，其相關之自由旅行時間為45公里/小時。

6.估計每公里之平均行駛時間T

從表16.7可知自由速率45公里/小時之II級幹道，當平均區隔長度為650公尺時，平均每公里之行駛時間T93秒/公里。

7.估計每區隔之平均延滯di

此例題之交叉口有同樣的號誌控制及需求流率，所以平均延滯不隨交叉口的位置而變。在此情況下，不須要各別分析每一區隔之平均延滯。分析的程序如下所述。

(1)估計有效綠燈長度(式16.4)

g=G+Y−L=120+4−4=120 秒

(2)估計車種調整因素(式16.7)

因快車道上有85%之小客車及15%之大貨車，所以

fHV=10.85+2×0.15=0.87

(3)估計車道容量(式16.5)

式16.5中，So1,700，fHV0.87，g120，C180，N=3（假設值），所以幹道之容量為c1,7000.87120/18032,958輛/小時。

(4)計算流量/容量比X

因車流最高車道之需求流率為926輛/小時，而每車道之容量為2,958/3=986輛/小時/車道，所以流量/容量之比X之值為926/9860.94。

(5)訂定式16.3中之Z值

式16.3中Z之值為1.0及X之較小值，因此例題之X0.94小於1.0，所以Z之值為0.94。

(6)訂定延滯調整因素p

因每一交叉口受定時號誌之控制，流量/容量比為0.94，而到達類型為第四型，所以延滯調整因素p可從表16.8估計為p0.82+(0.90-0.82)(0.94-0.8) / (1.0-0.8) 0.88。

(7)利用式16.3以估計平均延滯

根據從各步驟所得之p、C、g、Z、c及X，式16.3可用以估計每輛車之平均延滯，其結果為d32.4秒/輛。

8.估計平均旅行速率(式16.8)

在式16.8中，幹道之長度為L2.6公里，每公里之平均行駛時間為T93秒/公里，每一路口之平均延滯為32.4秒/輛(亦即幹道平均總延滯等於3×32.4=97.2秒/輛)，所以幹道之平均旅行速率為：

U=3,600×2.693×2.6+97.2=27.6公里/小時

9.評估服務水準

根據表16.1，平均旅行速率等於27.6公里/小時，表示幹道之服務水準屬D級。

參考文獻

1.龍天立等人，「台灣地區公路容量手冊」79-27-160，交通部運輸研究所，民國80年5月。

2.Highway Capacity Manual, Special Report 209, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 1985.

3.Miller, A.J., The Capacity of Signalized Intersection in Australia, ARR NO.4, Australian Road Research Board, March, 1968.

附錄：旅行時間之調查

除非有自動車輛辨識系統可用，目前比較實用的旅行時間資料蒐集方法是利用測試車(test car)在幹道往返行駛並記錄每方向之旅行時間，然後利用旅行時間之樣本以估計平均旅行時間。利用測試車蒐集資料須考慮下列事項。

- 調查時段

調查時段視資料蒐集的目的而定，但以不短於尖峰15分鐘，而不超過尖峰小時為原則。

- 旅行時間樣本數

根據電腦模擬[A-1]，在定時號誌控制下，旅行時間標準差隨號誌控制之性質及幹道長度與平均速率而變。如幹道之平均旅行時間超過2分鐘，則在60秒週期之號誌控制下，旅行時間之標準差大約是平均旅行時間的5%～10%。週期長度越長，標準差與平均旅行時間之比值越高。週期長度100秒時，標準差為平均旅行時間的10%～15%。台灣大都市幹道號誌控制的尖峰週期長度常超過150秒，所以尖峰旅行時間之標準差很可能超過平均旅行時間之15%。

估計平均旅行時間所需之樣本數受旅行時間標準差、所需精確度及估計之信賴度(confidence level)而定。根據電腦模擬[A-1]，如估計之信賴度大約為95%，調查時段內之流率穩定，而且測試車隨機進入幹道，則所需樣本數可估計如下：

n=2SE2

此式中

n=所需樣本數；

S=旅行時間標準差與平均旅行時間之比例；

E=可接受之平均旅行時間估計誤差與實際平均旅行時間之比例。

假設S=0.15而E=0.1（10%之容許誤差），則從上式可得n=9。此樣本數代表平均所需之樣本數，此值約有40%～50%之機會不能保證誤差在10%以內。如調查時段內之流率有顯著變化之可能，則樣本數必須增加。

- 測試車之調派

測試車進入幹道以取樣的瞬間最好根據樣本數之需要均勻分佈在號誌週期中。測試車之數目必須要能在調查時段中各車流方向取得所需之樣本數。

- 相關資料

現場調查時必須記錄與旅行時間有關之幾何設計（如交叉口間距、直行車道數、車道寬等），號誌控制（週期長度、綠燈時段、黃燈時段、全紅時段等），速限及流率。

附錄參考文獻

A-1. Lin, F. B., " Number of Vehicle Probes and Estimation of Mean Travel Times on Urban Arterials, " 2000年公路容量分析研討會論文集，交通部運輸研究所，民國89年8月15日。

第十六章 都市幹道

### 目  錄

頁次

目錄……..……………………………………………………………..16-i

圖目錄..……………………………………………………………….16-ii

表目錄………………………………………………………………...16-ii

與民國80年版公路容量手冊差異說明……………………………16-iii

16.1 緒論	16-1

16.2 服務水準劃分標準	16-1

16.3 幹道等級分類	16-2

16.4 平均自由旅行速率	16-4

16.5 分析方法	16-5

16.5.1 訂定幾何設計及號誌控制狀況	16-5

16.5.2 訂定幹道之等級	16-6

16.5.3 分割幹道成區隔(segment)	16-6

16.5.4 估計車流最高車道之需求流率	16-6

16.5.5 評估平均自由旅行速率	16-8

16.5.6 估計每公里之平均行駛時間	16-8

16.5.7 估計每區隔之平均延滯	16-8

16.5.8 估計平均旅行速率	16-11

16.5.9 評估服務水準	16-11

16.6 應用例題	16-11

參考文獻	16-15

附錄：旅行時間之調查	16-16

附錄參考文獻	16-17

### 圖  目  錄

頁次

圖16.1 分析流程	16-5

圖16.2 區隔AC及BD示意圖	16-6

圖16.3 例題幹道示意圖	16-12

### 表  目  錄

頁次

表16.1 服務水準劃分標準	16-2

表16.2 台灣地區市區幹道之分類及性質	16-3

表16.3 市區幹道之等級分類	16-3

表16.4 車道數及機車混合比之幹道分類	16-4

表16.5 各幹道等級之平均自由旅行速率(公里/小時)	16-4

表16.6 車道使用係數M	16-7

表16.7 每公里之平均行駛時間	16-8

表16.8 延滯調整因素 p	16-11

與民國80年版公路容量手冊差異說明

一、容量分析部分

| 建議容量(pcphpl) | 相關公式 | 備 註 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美國HCM | 80年容量手冊 |
| 無數值 | U＝3600L/(TL+Σdi) U：幹道之平均旅行速率，kph L：幹道之長度，Km T：每公里之平均行駛時間，sec dI：區隔i之平均延滯時間，sec/veh | 同2001年台灣HCM | 同2001年台灣HCM |

二、服務水準部分

| 「2001年容量手冊」 |  |  |  | 「美國HCM」 |  |  |  |  | 「80年容量手冊」 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | 道路等級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | 同2001年台灣HCM |
| 自由車流速率，kph | 55 | 45 | 40 |  | 自由車流速率，mph | 40 | 33 | 27 |  |  |
| 服務等級 | 平均旅行速率kph | 平均旅行速率kph | 平均旅行速率kph |  | 服務等級 | 平均旅行速率mph | 平均旅行速率mph | 平均旅行速率mph |  |  |
| A | ~51 | ~43 | ~33 |  | A | ≧35 | ≧30 | ≧25 |  |  |
| B | 51~39 | 43~32 | 33~25 |  | B | ≧28 | ≧24 | ≧19 |  |  |
| C | 39~34 | 32~27 | 25~20 |  | C | ≧22 | ≧18 | ≧13 |  |  |
| D | 34~29 | 27~23 | 20~16 |  | D | ≧17 | ≧14 | ≧9 |  |  |
| E | 29~21 | 23~17 | 16~10 |  | E | ≧13 | ≧10 | ≧7 |  |  |
| F | 21~ | 17~ | 10~ |  | F | <13 | <10 | <7 |  |  |

三、差異說明

(一)我國公路容量手冊中，都市幹道部份，係沿用美國之分析公式與結果。

(二)在服務水準分級方面，完全沿用民國80年版之公路容量手冊(即美國之分類與分級方式)。惟經本次版本認為幹道分級依據較薄弱，且以自由車流速率之百分比例，作為服務水準分級之方式，過於武斷，未來可考慮檢討分級之速率標準，而成新的分級方式。