3.1緒論

高速公路係指車輛進出受到完全管制之多車道分隔道路。所謂完全管制乃指無平面交叉之路口，並且只能經由匝道進出。台灣目前有兩條南北向的高速公路。中山高速公路(編號國1)計有373公里，已通車多年。第二高速公路(編號國3)還沒完工，完工後之總里程為383公里。

中山高速公路之原來車道寬為3.75公尺，右側路肩寬3公尺，左側路肩寬為1公尺。此公路有84.8%之里程只有4車道[ 1 ]。為了配合車流大量增加的需要，中山高速公路正在分段拓寬中。拓寬後之車道寬調整為3.65公尺，右側路肩視實地情況調整為2.5到3公尺，左側路肩靠中央分隔島之寬度則調整為0.5到1公尺。這些小幅的寬度調整預期對容量沒有顯著的影響。第二高速公路的車道及路肩寬度與中山高速公路原有的寬度一樣。

一般高速公路的坡度很少超過6%。以中山高速公路為例，其73.5%之里程相當平坦，坡度小於1%，坡度在5%到6%之路段只佔全線的1.55%，而且所有坡度都在6%以下[1]。曲率半徑隨地形而變。中山高速公路曲率半徑在500公尺以下的路段占全線的0.6%，有將近40%之里程則趨近直線，其曲率半徑超過40,000公尺[1]。

高速公路是由多種設施所組成的交通系統。這些設施有不同的功能及交通特性，而且其交通作業常互相影響。因無適當的電腦模擬模式以評估各種設施間之互動關係，國內外的容量分析方法通常將各設施先獨立分析，然後利用分析的結果直接評估整個高速公路系統的服務水準。本手冊第四章至第九章所介紹的分析方法仍沿用此傳統分析方法。本章的目的在於說明高速公路系統之組成及訂定系統服務水準之原則。

3.2系統組成

如圖3.1所示，高速公路可能包括基本路段、進口匝道、出口匝道、收費站、交織路段及隧道等。基本路段指高速公路上其車流運作不受進出口匝道、收費站、交織路段、隧道及交流道等幾何佈設或車流運作影響之路段。基本路段可能是平坦路段，也可能是有坡度的路段。一般高速公路的坡度很少超過6%。匝道之功能在於連接一高速公路及另一高速公路或平面道路。

圖3.1  高速公路之組成

中山高速公路及第二高速公路相交之處皆設有系統交流道。此二公路與快速道路或其他平面幹道相交之處也都設有交流道。匝道為交流道之一主要設施。中山高速公路僅在端點基隆市有一短隧道(中興隧道)，目前已完工的北部第二高速公路則有許多相當長的隧道。台灣因土地面積之限制，收費站都設在主線上，其對車流的影響相當大。

國內外容量分析方法之建立尚未涉及隧道及交流道，所以這兩種設施不在本手冊之討論範圍內。

3.3服務水準之訂定

目前高速公路容量分析之方法[ 1,2 ]將服務水準分成六等級：分別為A、B、C、D、E及F級。一般A級代表有充分行車自由之狀況，F級代表不穩定之壅塞車流狀況。分析基本路段、匝道及交織路段時，劃分服務水準之標準一般不一致，常導致同等級之服務水準在不同性質之路段代表不同之車流狀況。這種服務水準之劃分方法，並不適用於高速公路系統服務水準之分析，也無法滿足幾何設計上之需要。因此有必要訂定同一服務水準之指標以衡量不同性質路段之運作[3]。

服務水準可依據速率、車流密度、佔有率或其他績效指標進行劃分。速率是駕駛員最關心之績效指標，但在相當廣泛的車流狀況下，平均速率常常只有很小的變化，所以單獨使用平均速率以訂定服務水準的等級有些困難。表面上車流密度或佔有率較能代表實際車流狀況之好壞，但是利用密度或佔有率做服務水準的指標也有幾個缺點。第一，在相當廣泛的密度範圍，平均速率可能很少變化。以美國公路容量手冊[2]中有關高速公路基本路段之資料為例，在自由速率能維持在70英哩/小時之路段，當密度從0增到16輛/英哩時，平均速率並無變化，密度從16輛/英哩增到24輛/英哩時平均速率也只下降2英哩/小時。平均速率直接代表駕駛員對交通狀況之反應。如密度的上升對平均速率的影響很小，這表示駕駛員對密度並不敏感，所以密度並不一定是最適合的指標。第二，在密度相同時，高速公路不同的設施可能有不同的平均速率。例如美國公路容量手冊[2]訂定密度在10小客車/英哩以下之基本路段的服務水準為A級，其相關之平均速率可高達75英哩/小時以上。在匝道路段，同樣的密度也訂定為A級但其平均速率只在58英哩/小時以上。如果一高速公路之基本路段之下游為匝道路段，而且此兩路段皆依照上述之A級做為設計之標準，則因基本路段之平均速率比在匝道路段之平均速率高得多，下游匝道路段很可能變成一交通瓶頸。此外，高速公路上之平均速率隨地點的變化如超過大約15公里/小時，則肇事率(accident rate)很可能迅速增加。為增進行車安全及避免塞車，目前高速公路之幾何設計及可變速限(variable speed limit)之運作或匝道車流之控制(ramp metering)皆以維持主線同一平均速率為原則，所以不論何種高速公路之設施，同一等級之系統服務水準應代表同樣的平均速率。

服務水準的訂定牽涉到另一問題。目前國內、外之容量分析不考慮同一地點上不同車道車流特性之不同。以基本路段為例，在同一時間內，靠路肩車道的平均速率經常比其他車道之平均速率約低10公里/小時，而且其容量也比其他車道低得多[ 4 ]，但目前的分析方法並不分車道而假設所有車道有同樣的服務水準及容量[ 1,2 ]。為了反映實際的服務水準，本手冊已修訂之章節已將車道間作業之不同在分析時加以考慮。但如將各車道分別分析則分析手續過度複雜，所以在分析基本路段及匝道路段時，本手冊所介紹的方法著重於內車道的服務水準，如內車道的服務水準合乎要求，靠路肩車道的服務水準也假設可接受。必要時靠路肩車道可分別分析。

根據以上的討論，本手冊已修訂而且有關高速公路之章節皆採用同樣的標準以評估各種設施對系統運作之服務水準。因基本路段、匝道路段等設施靠路肩之外車道的功能異於內車道之功能，而內車道應能隨時保持高速之行車狀況，所以服務水準之訂定皆根據內車道之車流狀況。只要服務水準之等級相同，不同設施之內車道會有相似的平均速率。除外，如某一設施(如收費站)有特殊之車流特性，則除了系統性統一之標準外，另外利用局部性的標準以衡量該種設施之各種設計及作業策略。

高速公路各設施之容量分析之結果可用以建立如圖3.2所示之平均速率與地點的關係。根據如圖3.2之資料，高速公路系統服務水準不夠高而須改善之地點可一目了然。

圖3.2  平均速率之變化示意圖

參考文獻

1.龍天立等人，「台灣地區公路容量手冊」79-27-160，交通部運輸研究所，民國85年5月。

2.Highway Capacity Manual, Special Report 209, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D. C., 1998

3.Lin, F. B., and Su, C. W., "Uniform Criteria for Level-of-Service Analysis of Freeways, "Journal of Transportation Engineering, Vol. 122, No. 2, 1996, pp. 123-130.

4.林豐博，「高速公路基本路段容量分析手冊」86-70-1135，交通部運輸研究所，民國86年11月。

第三章 高速公路系統

### 目  錄

頁次

目錄…………………………………………………………………….3-i

圖目錄………………………………………………………………….3-i

3.1 緒論	3-1

3.2 系統組成	3-1

3.3 服務水準之訂定	3-3

參考文獻	3-5

### 圖 目 錄

頁次

圖3.1  高速公路之組成	3-2

圖3.2  平均速率之變化示意圖	3-5